表2.3 依車種別作業區分之主要施設

| 作業場 | 新幹線 | 機車 |  | 客車 |  |  | 貨車 | 主要作業內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EL | DL | EC | DC | PC |  |  |
| 進場檢查 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 進場車之檢查 |
| 拆解組立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 轉向架拆卸、安裝，設備組件取出、裝入 |
| 轉向架 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 拆開轉向架、分解、清洗、油漆、軔機、動力傳達裝置 |
| 車體 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 車體、車頂、配管、配線、廁所、室內 |
| 車體油漆 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 車體內外之清洗、油漆、乾燥、標記、組件油漆 |
| 座椅 | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | 座椅設備、木工 |
| 電氣組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 控制操縱、繼電器、電磁閥、ATS等之電氣組件 |
| 迴轉電機 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 主電動機、輔助迴轉機 |
| 引擎 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 引擎、引擎附組件、逆轉機 |
| 引擎性能試驗 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | 引擎出力性能試驗 |
| 輪軸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 車輪、輪軸、驅動裝置、軸承 |
| 控制組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 控制閥類、壓力計、速度計﹙機械式﹚ |
| 機械加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 機械加工 |
| 鐵工加工 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 板金、修飾、溶接、焊補、金屬表面處理、車床、彈簧 |
| 自連 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 自動連結器修理 |
| 整備室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 車輛之整備、調整、出場檢查、編成整合檢查 |
| 試運轉設備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 場內試運轉 |
| 動力室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 電氣、壓縮空氣、蒸汽、供水 |
| 資材倉庫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |
| 鑄物．鍛造 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |

註﹕1. 作業量較小時應集中配置

2. ◎表因檢修量與移動之關係應在車體檢修場內作業

3. EC﹕電聯車 EL﹕電力機車 DC﹕柴聯車 DL﹕柴電機車 PC﹕客車 FC﹕貨車

資料來源：整理自社團法人日本鐵道車輛技術學會1996,鐵道車輛檢修設備，p.157