第四章  實證研究

本章將透過3.2節說明之研究架構，對實測資料進行分析探討，建立小型車輛污染排放影響要因模式，並進而研擬道路空氣品質改善策略。

4.1  資料蒐集與說明

本研究主要在於探討小型車輛污染排放影響要因，並進行改善道路空氣品質之策略研擬，透過品勤顧問公司承辦交通局之「台北市淨區管制執行方案–交通與空氣污染整治工程」計劃，取得所需之研究資料。現將計劃內容與資料蒐集項目說明如下[19]：

計劃內容

執行汽車排氣遙測工作

對三十萬輛汽車進行排氣遙測，以收集行駛中汽車之一氧化碳、碳氫化合物及氮氧化合物排氣濃度與車牌號碼資料。

選定台北市主要道路與聯外走廊、公車專用道與大型停車處所（如台北市政府地下停車場、世貿停車場）進行排氣遙測，並預定各地點之測試輛數，遙測地點參見表4.1。

遙測地點選定原則如下所述：

符合人員及交通安全

避免影響交通流暢

平直且車流量達800車/小時之車道

- 主要聯外道路周界點且以進城方向為準

- 由台北市空氣品質現況劃分各級污染防制區

- 車速20~60kph

都會區十字路口幹道、聯外道路週界點、橋樑、高速公路匝道及引道、交流道、快速道路引道、高架橋引道、昇降坡引道、混合行車型態（道路坡度）

表4.1  北市淨區管制計劃遙測地點一覽表

市區幹道

聯外道路橋樑

公車專用道

大型停車場

中

正

區

1.忠孝西路與中山南北路（台北車站）

淡水

1.大度路

1.松江路

1.市政府

2.羅斯福路與愛國東西路（中正紀念堂）

陽明山

1.陽金公路（馬槽）

2.新生南路

2.松山機場

3.師大路與水路源（三總）

深

坑

1.南深路

3.信義路

3.台北車站

大

同

區

1.重慶北路與酒泉街（重慶交流道）

- 2.木柵路五段

- 4.仁愛路

- 2.民權西路與承德路（防癆協會）

- 三

- 重

- 1.台北橋

- 5.民權東路

- 3.重慶北路與南京西路（台北圓環）

- 2.忠孝橋

- 中

- 山

- 區

- 1.大直橋與北安路（三軍大學）

- 3.中興橋

- 2.松江路與民族東路（新生公園）

- 4.重陽橋

- 3.建國北路與南京東路（中山女中）

- 板

- 橋

- 1.華江橋

- 松

- 山

- 區

- 1.民權東路與敦化北路（松山機場）

- 2.光復橋

- 2.南京東路與敦化北路（棒球場）

- 中

- 和

- 永

- 和

- 1.華中橋

- 3.南京東路與三民路（空軍總醫院）

- 2.中正橋

- 萬

- 華

- 區

- 1.西藏路與萬大路（萬華車站）

- 3.永福橋

- 2.中華路與成都路（西門町）

4.福和橋

3.青年路與水源路（青年公園）

景

美

| 新 店 1.新景美橋 信 義 區 1.忠孝東路與基隆路（國父紀念館） 2.舊景美橋 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.永吉路與松山路（松山車站） 3.寶橋 3.信義路與市府路（市政府） 汐 止 1.南港橋 大 安 區 1.新生南路與信義路（大安森林公園） | 2.羅斯福路與新生南路（台大） 3.和平東路與金山南路（師大） 4.基隆路與和平東路 |  | 5.仁愛路與復興南路（空總） | 合計 23點 18點 5點 3點 資料來源：[19] 依上述原則選定之遙測地點具有下列各項特性： 入城之聯外道路橋樑（以台北市為淨區管制來考量） 台北市區內主要幹道（以瞭解車輛排放空氣污染物特性及車籍資料為考量） 公車專用道（以公車之污染特性為考量） 人口密集地點及交通繁忙區（如火車站、學校、機場…） 依據排氣遙測所得之車牌號碼，取得相關車籍資料。 依據所得資料予以污染程度分級及顏色管理，可配合環保機關劃定各級防制區並公告之，當空氣品質惡化至第一級警戒標準時，禁止高污染車輛進入台北市市區，若車輛強行進入則施以罰款。當空氣品質惡化至第二級警戒標準時，即禁止各種車輛進入各級空氣污染防制區內，以達淨區管制之目標（Clean Zone）。 資料蒐集項目 本研究蒐集所得資料計有： 日期 時間 一氧化碳濃度（CO） 碳氫化合物濃度（HC） 氮氧化合物濃度（NOx） 二氧化碳濃度（CO2） 行車速度與加、減速度 溫度 9.風向與風速 儲存車輛之影像 並經由車輛影像進行車牌辨讀工作，查詢監理單位獲取下列各項車籍資料： 車輛設籍地 車齡 車輛廠牌 排氣量 4.2 資料分析 在本節分析中，資料取自品勤顧問公司之期中量測資料，共計樣本2010筆。因變數為CO、HC與NOx等原發性污染物質濃度；由於資料取得限制，故僅能考慮九個潛在解釋變數，其中七個為數值變數–車齡、車速、加速度、排氣量、溫度、風速、風向，溫度、風速與風向本為遙測儀器校準之用，納入模式之目的在於探討氣象因子是否影響遙測結果；二個類別變數–車種與廠牌，共計設為十個虛擬變數。初步構建下列模式： µ § 起始分析包含變數說明如下： CCO：CO濃度（%） CHC：HC濃度（ppm） CNOx：NOx濃度（ppm） Year：該小型車輛年齡（年） Speed：該小型車輛行駛速度（kph） Acc：該小型車輛加速度（kph/sec） cc：該小型車輛排氣量（c.c.） Temp：該路段溫度（℃） Ws：該路段風速（kph） Wd：該路段風向（以正北為基準順時針旋轉角度） Car：五分類屬質變數，指示該小型車輛之車種（Car1=自用小客車；Car2=自用小貨車；Car3=自用小客貨車；Car4=營業用小客車；其他）。 Brand：七分類屬質變數，指示該小型車輛之廠牌。為避免引起不必要之紛爭，僅以英文字母表示（Brand1=A廠牌；Brand2=B廠牌；Brand3=C廠牌；Brand4=D廠牌；Brand5=E廠牌；Brand6=F廠牌；其他）。 4.2.1 初步統計分析 本項工作主要在於瞭解CO、HC及NOx濃度分佈情形，並針對不同之潛在解釋變數作污染濃度特性分析，尋求各種污染物質與單一解釋變數之簡單趨勢關係，分析項目如下所述，： CO、HC、NOx污染濃度分佈分析 不同車齡之CO、HC、NOx污染濃度分析 不同車速下之CO、HC、NOx污染濃度分析 不同加速度下之CO、HC、NOx污染濃度分析 不同排氣量之CO、HC、NOx污染濃度分析 各車種之CO、HC、NOx污染濃度分析 各廠牌之CO、HC、NOx污染濃度分析 各項初步統 |  |  |  |

計分析結果敘述如下：

1.CO、HC、NOx污染濃度分析

- 由表中數據顯示，在CO污染濃度分佈中，有72.14%在濃度1%以下；HC污染濃度有74.32%分佈於1000ppm以下；而NOx則有64.47%之檢測比例分佈於1000ppm以下，以上數據說明僅具有少部份車輛污染排放情形較為嚴重。

- 表4.2  CO、HC、NOx污染濃度統計表

- CO

- HC

- NOx

- 濃度(%)

- 車輛數

- 百分率

- 累積百分率

- 濃度(ppm)

- 車輛數

- 百分率

- 累積百分率

- 濃度(ppm)

- 車輛數

- 百分率

- 累積百分率

- <0.5

- 1219

- 60.64%

- 60.65%

- <1000

- 1494

- 74.32%

- 74.32%

- <500

- 925

- 46.02%

- 46.01

- 0.5~1.0

- 231

- 11.49%

- 72.14%

- 1000~2000

- 362

- 18.01%

- 92.33%

- 500~1000

- 371

- 18.46%

- 64.47

- 1.0~2.0

- 214

- 10.65%

- 82.79%

- 2000~3000

- 97

- 4.83%

- 97.16%

- 1000~1500

- 214

- 10.65%

- 75.12

- 2.0~3.0

- 146

- 7.26%

- 90.05%

- 3000~4000

- 25

- 1.24%

- 98.40%

- 1500~2000

- 141

- 7.01%

- 82.13

- 3.0~4.0

- 86

- 4.28%

- 94.33%

- 4000~5000

- 12

- 0.60%

- 99.00%2000~2500

- 136

- 6.77%

88.90

4.0~5.0

51

- 2.54%96.87%

- 5000~6000

- 5

- 0.25%

- 99.25%

- 2500~3000

- 94

- 4.68%

- 93.58

- 5.0~6.0

- 27

- 1.34%

- 98.21%

- 6000~7000

- 4

- 0.20%

- 99.45%

- 3000~3500

- 71

- 3.53%

- 97.11

- 6.0~7.0

23

1.14%

- 99.35%

- 7000~8000

- 3

0.15%

99.60%

3500~4000

25

1.24%

98.35

7.0~8.0

6

0.30%

99.65%

- 8000~9000

- 1

- 0.05%

- 99.65%

- 4000~4500

- 16

- 0.80%

99.15

8.0~9.0

5

0.25%

99.90%

9000~10000

1

0.05%

99.70%

4500~5000

9

0.45%

99.60

>9.0

2

0.10%

100.00%

>10000

6

0.30%

100.00%

>5000

8

0.40%

100.00%

合計

2010

100.00%

100.00%

合計

2010

100.00%

100.00%

合計

2010

100.00%

100.00%

2.不同車齡之污染濃度分析

表中資料顯示CO、HC與NOx之污染濃度與車齡成正比，亦即車齡愈大污染排放情形愈為嚴重。數據概略可劃分為三個階段，車齡五年以內之車輛污染排放濃度較低，車齡六~七年則次之，車齡八年以上者污染排放情形較為嚴重。我國制訂之新車審驗與使用中車輛惰轉排放標準可依出廠年份劃分為四期，第一期為民國79年6月30日以前出廠或進口之車輛，第二期為民國79年7月1日至民國81年7月31日，第三期為民國81年8月1日至民國84年6月30日，第四期則為民國84年7月1日以後出廠或進口之車輛，其中第二期以後將觸媒轉化器列為車輛標準配備。表中污染排放數據具有逐年下降趨勢，應與各期法規標準之規範有關。

表4.3  不同車齡之污染濃度統計表

檢測車輛

CO(%)

HC(ppm)NOx(ppm)

車齡(年)

車輛數

百分率

累積百分率

平均濃度

標準差

平均濃度

標準差

平均濃度

標準差

<1

174

8.66%

8.66%

0.29

0.40

428.9

499.3

890.05

1077.76

1~2

264

13.13%

21.79%

0.38

0.76

522.7

678.6

992.02

1122.55

2~3

306

15.22%

37.01%

0.46

0.78

563.1

700.2

992.94

1030.85

3~4

298

14.83%

51.84%

0.79

1.17

571.9

758.2

1019.43

1187.58

4~5

236

11.74%

63.58%

0.92

1.05

702.3

937.2

1096.06

1167.76

5~6

238

11.84%

75.42%

1.26

1.51

915.8

731.1

1048.33

1142.18

6~7

173

8.61%

84.03%

1.30

1.37

1033.1

1837.6

1083.62

1216.22

7~8

112

5.57%

89.60%

1.86

1.55

1382.3

1099.8

1217.65

1006.05

8~9

89

4.43%

94.03%

1.89

1.66

1316.5

793.6

1243.40

1172.46

9~10

54

2.69%

96.72%

1.95

1.83

1851.51629.1

1361.80

1169.79

>10

66

3.28%

100.00%

2.09

2.03

1714.5

1087.2

1412.95

1248.61

合計

2010

100.00%

100.00%

0.95

1.01

797.5

920.3

1065.69

1131.02

3.不同速度之污染濃度分析

- 由於速度超過70kph以上之各組樣本數較少，比較不具代表性，故將資料進一步整理，大於70kph之各組合併重新計算，得到速度大於70kph之車輛CO平均排放濃度為0.44%，HC平均排放濃度為613.5ppm，NOx平均排放濃度為1054.89ppm。由數字顯示CO與HC皆隨速度之增加具有先減後增之趨勢，NOx則隨車速加快粗略呈現先減後增而後再減少之現象，概略與車齡一次方具有正比關係。

- 表4.4  不同車速之污染濃度統計表

- 檢測車輛

- CO(%)

- HC(ppm)

- NOx(ppm)

- 車速(kph)

- 車輛數

- 百分率

- 累積百分率

- 平均濃度

- 標準差

- 平均濃度

- 標準差

- 平均濃度

- 標準差

- 10~20

- 80

- 3.98%

- 3.98%

- 1.11

- 1.09

- 1099.0

1110.6

1149.74

1034.76

20~30

398

19.80%

23.78%

1.20

1.20

1049.9

1710.6

985.25

1070.13

30~40

397

19.75%

43.53%

0.98

1.11

793.0

937

915.54

958.92

40~50

472

23.47%

67.01%

0.88

1.00

729.1

880.2

1121.41

1161.98

50~60

444

22.09%

89.10%

0.79

0.96

647.6

761.3

1142.31

1120.08

60~70

155

7.72%

96.82%0.75

0.92

636.3

669.4

1215.64

1306.56

70~80

1

| 7 0.86% 97.66% 0.38 |  |  |  | 0.30 530.6 597.5 892.28 1199.43 80~90 2 0.10% 97.76% 1.58 2.01 488.5 473.4 1835.29 1897.17 90~100 44 2.19% 99.95% 1.26 1.22 902.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 906.8 1137.55 1178.45 >100 1 0.05% 100.00% 3.67 — 2483.5 — | 660.89 — | 合計 2010 100.00% 100.00% 0.95 1.01 797.5 920.3 | 1065.69 1131.02 4.不同加速度之污染濃度分析 由表中數據顯示，車輛在巡行與輕微加、減速之操作情形下具有較低之排放情形，而在急遽加速情形下污染排放較為嚴重。由於在受檢車輛中，加速度大於10kph/sec或小於-10kph/sec之樣本過少，可能影響此項推論結果。 表4.5 不同加速度之污染濃度統計表 檢測車輛 CO(%) HC(ppm) NOx(ppm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加速度(km/hr/sec) 車輛數 百分率 累積百分率 平均濃度 標準差 | 平均濃度 標準差 平均濃度 | 標準差 減速 <-30 33 1.64% 1.64% 1.32 1.28 | 930.5 903.1 1153.89 1282.44 -30~-20.01 3 0.15% 1.79% 1.37 0.45 533.5 270.1 1211.83 967.73 | -20~-10.01 4 0.20% 1.99% 1.30 1.18 821 536.8 1227.57 1402.14 -10~-0.01 287 14.28% 16.27% 1.13 1.18 1140.1 1041.1 668.39 726.12 |  | 定速 0 43 2.14% 18.41% 0.94 0.92 816.3 839.3 894.56 | 1028.40 加速 0.01~10 | 1637 81.44% 99.85% 0.90 1.05 731.9 808.8 1134.84 1170.87 >10 3 0.15% 100.00% 1.86 | 2.50 2333.5 385.7 | 2463.33 2311.24 合計 2010 100.00% 100.00% 0.95 1.01 797.5 920.3 1065.69 1131.02 5.不同排氣量之污染濃度分析 玆將排氣量劃分為八個區間，由表中數據顯示1301cc~1800cc之車輛具有較高之污染排放濃度，其中又以1301cc~1500cc與1601cc~1800cc兩組最為嚴重，而3000cc以上車輛其CO、HC與NOx三種污染物濃度均具有較低之排放情形。 表4.6 不同排氣量之污染濃度統計表 檢測車輛 CO(%) HC(ppm) NOx(ppm) 排氣量(cc) 車輛數 |  |  |
| 百分率 累積百分率 平均濃度 標準差 平均濃度 標準差 平均濃度 標準差 <1200 213 | 10.60% 10.60% 0.75 0.94 | 628.9 765.3 | 836.01 959.79 | 1201~1300 90 4.47% |  | 15.07% 0.58 0.79 675.2 835.9 900.03 1117.33 1301~1500 357 17.77% 32.84% 1.28 | 1.20 1202.2 1780.2 1432.72 1315.73 | 1501~1600 487 | 24.22% 57.06% 0.90 1.07 710.6 756.3 981.54 1067.11 |  |  |  |
| 1601~1800 136 6.77% | 63.83% 1.26 | 1.22 1111.7 1376.2 1471.1 1281.73 1801~2000 445 22.14% 85.97% 0.83 0.98 679.2 835.8 960.9 1042.56 2001~3000 226 | 11.24% 97.21% 0.96 1.05 660 | 659.7 959.57 1014.04 >3000 56 2.79% 100.00% 0.60 0.81 543.5 480.3 873.77 |  | 1053.16 合計 2010 100.00% 100.00% 0.95 1.01 797.5 920.3 1065.69 1131.02 6.各車種之污染濃度分析 將檢測數據概略分為自用小客車、自用小貨車、自用小客貨車、營業用小客車與其他車種五類，其中營業用小客車包含計程車以及租賃小客車。表中資料顯示，營業用小客車之污染排放情形明顯高於其他四類車種。 |  |  |  |  |  |  |

究其原因應與營業用車輛使用較為頻繁有關，亦即在相同車齡下，營業用車種具有較高之行駛里程數與較嚴重之車輛劣化情形。

表4.7  不同車種之污染濃度統計表

檢測車輛

CO(%)

HC(ppm)

NOx(ppm)

車種

車輛數

百分率

累積百分率

平均濃度

標準差

平均濃度

標準差

平均濃度

標準差

自用小客車

1287

64.03%

64.03%

0.88

1.00

740.8

849

1051.31

1135.73

自用小貨車

183

9.10%

73.13%

0.96

1.11

667.2

941.7

852.55

919.01

自用小客貨車

189

9.40%

82.53%

0.85

1.00

717.8

979.3

935.54

998.12

營業用小客車

325

16.17%

98.70%

1.32

1.24

1159.1

1813.8

1336.29

1254.99

其他

26

1.30%

100.00%

0.92

1.30

581.2

568.1

840.76

958.04

合計

2010

100.00%

100.00%

0.95

1.01

797.5

920.3

1065.69

1131.02

7.各廠牌之污染濃度分析

玆將廠牌略分為七種，其中「其他」項概括所有樣本數過小之廠牌。由不同廠牌車輛之污染排放情形顯示，CO濃度以A廠牌與E廠牌之車輛排放情形較為嚴重，HC與NOx之濃度分佈則皆以E廠牌之車輛最為嚴重，超過平均排放水準甚多，而以D廠牌與F廠

| 1131.02883.761289.2720.45%0.85牌之污染排放情形最為良好。國產E廠牌車輛具有較高之污染排放情形，應與大部份歐美國家之污染排放標準均較我國嚴格有關。 4.2.2 模式構建 本研究模式之構建，擬分為群體與個體兩種分析模式，採用樹狀迴歸、多元迴歸與聯立迴歸三種分析方法，分別對所蒐集之資料進行研究。群體模式以樹狀迴歸方法建立，將資料予以分類處理並建立群體預測模式，同時對於解釋變數進行前置探討，以利後續個體模式之分析。個體模式則採用多元迴歸與聯立迴歸構建，先以多元迴歸建立CO、HC與NOx之個別迴歸模式，以遂行殘差項相關係數之檢驗與聯立迴歸模式之認定，再利用聯立迴歸方法校估模式參數，求得具有效率性之迴歸模式，並探討因變數與解釋變數之相互關係，比較解釋變數對因變數之影響強度。玆將分析過程敘述如下： 樹狀迴歸—CART分析 本研究中，樹狀迴歸之目的主要在於瞭解樣本結構，並對重要變數做一前置性之探討，以遂行後續迴歸模式之建立。依照3.2節所述之分析步驟，將樣本分為CO、HC與NOx三個部份，進行資料分析以及預測。 首先進行造樹，尋求最大變異縮減量之分割點，將樣本進行遞迴切割。為使末結點樣本具有代表性，設定MINDAT=30，令遞迴分割至結點內樣本數目小於30則停止分割。此步驟中，CO共分為122組子集樣本，亦即樹之大小為122，HC分為81組子集樣本，NOx分為為124組子集樣本。 計算重代誤差估計值與誤差複雜度，依據「最小誤差複雜度」法則由底層開始修剪，剪除解釋能力不佳之分支，以避免迴歸樹過於龐大繁雜。設定起始懲罰係數µ §為0，逐次修剪迴歸樹得一巢狀子樹群，並計算各子樹群對應之懲罰係數µ §。 將樣本分為造樹樣本與確認樣本，以造樹樣本構建迴歸樹，以確認樣本代入迴歸樹求取預測均方差µ §，並進而求得µ §之平均值做為交叉確認均方差µ §，再依據「交叉確認」法則，選取交叉確認均方差最小之子迴歸樹做為最佳迴歸樹。首先將樣本隨機分為十組，其中一組做為確認樣本，另外九組做為造樹樣本，以造樹樣本構建子樹群，再以步驟2所得之懲罰係數µ §進行修剪，將確認樣本代入子樹群中求得預測均方差µ §，如此每一子樹隨著造樹樣本與確認樣本之不同而有 其他 511 25.42% 100.00% 0.79 0.94 714.1 819.4 1029.5 1126.51 合計 2010 100.00% 100.00% 0.95 1.01 797.5 920.3 1065.69 F 263 13.08% 74.58% 0.85 0.98 576.8 647.5 757.68 61.49% 1.30 1.22 1202.2 1774.5 1478.72 D 325 16.17% 41.04% 0.83 0.98 623.2 645.8 894.52 958.83 E 411 1.00 776.5 788.5 1083.86 1248.54 表4.8 不同廠牌之污染濃度統計表 檢測車輛 CO(%) |  | HC(ppm) NOx(ppm) 廠牌 車輛數 百分率 累積百分率 平均濃度 |  | 標準差 平均濃度 標準差 平均濃度 |  | 標準差 A 102 5.07% 5.07% 1.22 1.20 752.4 975.1 1000.51 1071.31 B 192 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2069.55% 10.25% 24.87% 14.62% 0.98 1.11 797.5 936.9 1004.61 1015.00 C |  |  |  |  |  |  |

C(10.9)=10個µ §，取其平均數成為交叉確認均方差µ §，最後由所有子樹群中選取具有µ §最小值之子樹，即為大小適中之迴歸樹。

現將CART分析結果，列示於圖4.1~圖4.3。其中CO之R2為0.3154，HC之R2為0.34314，NOx之R2則為0.3061，模式解釋能力均屬中等程度。計算迴歸樹中各結點所產生之變異降低量，依解釋變數予以分類加總，即得各解釋變數對於模式解釋能力之貢獻。將各解釋變數之加總數值除以總變異下降量列於表4.9，藉以判斷各解釋變數之相對重要性。

表4.9  各變數對變異解釋能力之貢獻

Year

Speed

Acc

cc

Car

Brand

CO

26.89%

15.68%

8.18%

2.61%

17.01%

29.63%

HC

14.10%

25.30%

12.37%

17.40%

1.37%

29.46%

NOx

10.87%

10.8

| 3% 22.00% | 16.96% 8.25% 31.09% 4.2.2.2 多元迴歸分析 多元迴歸分析之進行主要遵循階層法概念，亦即模式中解釋變數某一乘冪項保留，則所有相關之較低階項也應保留在模式中；因此，先考慮一階模式之配適，再加入高階項次以消除曲線效應，並進行迴歸假設之殘差分析。玆將分析過程概略分為七項步驟簡述如下： 初步配適一階Full Model，依主觀判斷與誤差平方和邊際縮減量之統計訊息，減少虛擬變數大量不同水準之假設並合併資料。 - 繪製因變數與解釋變數之散佈圖矩陣，初步判斷曲線型關聯，對計量變數做適當之變數轉換，並以最小平方法配適所有變數一階模型，篩選重要變數強迫進入模式，以提高模式對問題說明之適切性與減少計算工作，同時對於各種迴歸模式前題假設之檢定進行初步觀察。 - 為減少計算工作，先做逐步迴歸求取解釋變數進入模式之個數概略估計值，再做所有可能迴歸分析，依R2、Cp值與模式之適切性篩選進入模式之解釋變數。 - 對所篩選之解釋變數構建一般線性迴歸模式，並繪製t化殘差對預測值之散佈圖，判斷模式是否具有曲線型以及潛在之交互作用項。 - 加入「曲線修正變數」與「交叉乘積項」，並做置中處理以降低可能之多元共線性。再進行逐步迴歸，求取進入模式之解釋變數個數估計值；配適所有可能迴歸模式，依R-square、Cp值與模式之適切性篩選進入模式之解釋變數，並回饋至步驟4檢驗曲線型，若不再具有曲線型，則進入步驟6。 - 配適模式，並依表3.3所列之診斷措施檢定多元迴歸分析之前題假設。 - a.是否具有影響力過大之離散值。 - b.殘差變異數是否具有一致性。 - c.殘差是否具有多元共線性。 - d.殘差是否具有自我相關性。 - e.殘差是否為常態分配。 - 依表3.3所列之矯正方式對未符合迴歸前題假設之模式進行矯正。 - 依前述步驟，分別針對CO、HC與NOx進行多元迴歸分析，並將所得結果整理於表4.10~表4.12。由於本研究之樣本為橫斷面資料，具有誤差項變異數不一致之情形產生，下表所列皆為以WLS校估後之結果。 - 表4.10 CO迴歸參數校估結果 - 說明 - 常數項 - Year - Speed - Speed2 - Year(Speed - Car1 - Car3 - Brand1 - Brand5 - Car1(Brand5 - 係數 - 1.0865 - 0.1738 - -0.0264 - 0.0003 - -0.0020 - -0.1482 - -0.1848 - 0.3703 - 0.5565 - -0.3867 - t值 - 5.915 - 6.412 - -4.402 - 5.685 - -3.565 - -2.432 - -2.122 - 3.547 - 6.499 - -3.356 - 檢定 - 摘要 - F Value=29.006 Adj R2=0.1555 - D-W檢定：1.889 Cook距離量數最大值：0.03174 VIF最大值：2.3970 D檢定：P Value<0.05 - 表4.11 HC迴歸參數校估結果 - 說 明 - 常數項 - Year - Speed - Speed2 - Brand4 - Brand5 - Brand6 - Car4(Brand5 - 係數 - 1236.1824 - 38.9286 - -24.9609 - 0.1935 - -124.9881 - 165.2797 - -130.4266 - 659.0245 - t值 | 8.821 5.061 -5.280 4.288 -2.214 2.698 -2.153 7.347 - 檢定摘要 - F Value=36.062 Adj R2=0.1889 - D-W檢定：1.900 Cook距離量數最大值：0.04529 VIF最大值：1.6180 D檢定：P Value<0.05 表4.12 NOx迴歸參數校估結果 說 明 常數項 Year Speed Acc Brand4 Brand5 Brand6 Car4(Brand5 係數 587.9835 29.0858 7.3458 6.0611 -201.9302 314.6371 -269.4866 362.5914 t值 6.377 2.994 4.123 2.509 -2.837 4.072 -3.521 3.218 檢定摘要 F Value=17.738 Adj R2=0.1151 D-W檢定：1.740 HHook距離量數最大值：0.0401 VIF最大值：1.6150 D檢定：P Value<0.05 由上述三項迴歸模式之校估結HH示，殘差常態性Kolomogorov D檢定均未能通過，可能肇因於遙測資料皆屬γ分配所致，此項結論已在多國研究資料中獲得証實[52][53]。在進行實証研究時，所得實測結果亦多為γ分配，一般均對常態分配之假設忽略不計，故本研究所配適之多元迴歸模式屬最佳線性不偏估計（BLUE）。 4.2.2.3 聯立迴歸分析 本研究之迴歸模式著重於因變數與解釋變數關係之探討，故迴歸係數之精確度越高越理想，亦即需符合參數具有效率性之假設。由先驗知識得知CO與HC遙測數據之間存在某種程度相關[53]，若逕以普通最小平方法進行估計將導致參數無效率，故而有必要進一步檢驗三個單一迴歸模式間是否具有近似無相關之關係存在，再以聯立迴歸推估模式以增加迴歸係數之精確程度。依3.2節研究架構所述，分為下列三個步驟進行模式分析與建立： 殘差相關性檢定 Zellner於1962年提出當模式誤差項之相關係數絕對值大於0.3時，以普通最小平方法校估模式將導致無效率性。現計算各單一迴歸模式誤差項之相關矩陣如表4.13： 表4.13 三模式間誤差項相關矩陣 單一迴歸 CO HC NOx CO 1 — — HC 0.442863 1 — NOx -0.040330 0.132854 1 - 由表中可知ρ(CO，HC)=0.442863，顯示CO與HC具有相關性質，故需應用聯立迴歸進行校估。 模式認定 列示前述多元迴歸構建之系統模式如下，以遂行模式之認定： µ § a.階之認定：三個單一模式均為過度認定。 級之認定：由於三個單一模式內生變數均在左側，外生變數均在右側，故所有模式均為適足認定。 3.模式校估 聯立迴歸之校估方式一般可分為ILS、SUGLS、2SLS、3SLS、LIML與FIML。如表3.4所述，ILS僅應用於適足認定，不適於本研究分析，而LIML與FIML皆會面臨求解非線性方程式之問題，使用上並不方便且有殘差項需為常態分配之限制；SUGLS與2SLS僅運用模型中部份資訊，較不合於漸近有效性。由於本研究對CO、HC、NOx所構建之全部結構式皆能認定，而殘差項亦不 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

屬於常態分配，故而決定採用3SLS進行推估，玆將分析結果列示如下：

表4.14  CO聯立迴歸參數校估結果

說明

常數項

Year

Speed

Speed2

Year(Speed

Car1

Car3

Brand1

- Brand5Car1(Brand

| 5 迴歸係數 1.1511 0.1576 -0.0277 0.0003 | -0.0017 -0.1461 |  | -0.1844 0.3741 0.5479 -0.3636 |  | t值 6.410 6.050 | -4.695 5.671 -3.069 -2.481 -2.208 3.743 6.495 -3.230 β係數 — |  | 0.3815 -0.4102 0.4483 -0.2303 -0.0656 -0.0503 |  | 0.0768 0.2067 -0.1027 表4.15 HC聯立迴歸參數校估結果 說 明 常數項 Year Speed Speed2 Brand4 |  | Brand5 Brand6 |  | Car4(Brand5 迴歸係數 1226.7315 38.7417 -24.6847 0.1901 -108.0306 179.6001 -117.8248 636.1216 t值 8.898 5.043 -5.349 4.324 -1.984 2.951 -1.999 7.200 β係數 — 0.1087 -0.4234 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3391 -0.0431 0.0785 -0.0431 | 0.1851 表4.16 NOx聯立迴歸參數校估結果 說 明 常數項 Year Speed Acc Brand4 Brand5 Brand6 Car4(Brand5 |  | 迴歸係數 581.7331 28.8645 7.4140 6.4103 -188.6506 326.3156 -259.9179 344.7170 t值 6.332 2.973 |  | 4.187 2.729 -2.689 4.234 -3.434 3.078 | β係數 — 0.0661 0.1037 0.0652 -0.0614 0.1164 -0.0775 0.0818 現將單一迴歸與聯立迴歸參數之標準誤列於下表： 表4.17 單一迴歸與聯立迴歸參數標準誤比較表 污染物 CO HC NOx 迴歸參數 單一迴歸 聯立迴歸 單一迴歸 聯立迴歸 單一迴歸 |  | 聯立迴歸 常數項 0.1837 0.1796 119.3340 117.2394 90.9414 90.5989 |  | Year 0.0271 0.0260 7.6920 7.682 |  |  |  |  |  |  |  |  |

49.7139

9.7080

Speed

0.0060

0.0059

4.7277

4.6146

1.7816

1.7705

Acc

—

—

—

—

2.4159

2.3487

Speed2

0.000052

0.000051

0.0451

0.0440

—

—

Year(Speed

0.00057

0.00055

—

—

——

Car1

0.0610

0.0589

—

—

—

—

Car3

0.0871

0.0835

—

——

—

Brand1

0.1044

0.0999

—

—

——

Brand4

—

—

56.4459

54.4376

71.1834

70.1662

Brand5

0.0856

0.0844

61.270360.8571

77.2677

77.0620

Brand6

—

—

60.5927

58.9365

76.5432

75.6958

Car1(Brand5

0.1152

0.1126

—

—

—

—

Car4(Brand5

—

—

89.6956

88.3496

112.6749

111.9966

由上表迴歸參數標準誤之比較可知，聯立迴歸參數之標準誤均小於單一迴歸參數之標準誤，顯示其確實具有較高之效率性。迴歸所校估之參數愈穩定，模式之預測能力愈精確，此即效率性之意義。由於單一迴歸為WLS修正後之校估結果，聯立迴歸則為原始資料直接校估而得，故可預期聯立迴歸之校估結果較有效率。