第五章  分析結果探討與應用

本章將分別針對第四章各項初步分析結果做進一步探討，並提出遙測應用於空污減量政策之初步建議。玆分為分析結果探討、未來研究方向與分析結果應用三部份說明如後。

5.1  分析結果探討

5.1.1  統計分析結果探討

- 體積濃度與排放率：由Stedman等人於1992年與1993年研究結果顯示，CO、HC之遙測數據可經由燃料完全燃燒方程式係數之求解，換算成為排放率（克/加崙）。現依其推演原理求算出適用於台灣之CO、HC與NOx換算式說明於後，演算過程中之燃料與HC排放物分別以CH2與C3H8為代表。依據2.6節遙測原理說明可知，完全燃燒方程式中係數c、d、e、f可表達為：

- µ §

- 化學物質之重量等於分子量乘以莫耳數（mole），故求取排放率（克/公升）時，需計算每公升燃油相當於多少莫耳數。由於燃油密度隨產地與煉治時間不同而各批燃油均有差異，一般介於0.7~0.77（克/毫升），故取平均數0.735為代表，計算每公升燃料（CH2）之莫耳數為(0.735×1000)/14=52.5。CO、HC與NOx每公升排放率為：

- µ §

- 由上述體積濃度與排放率轉換式可知：不同小型車輛在相同油耗下污染排放濃度不盡相同。

- 污染源之分佈：CO之中位數為0.26，平均數為0.95；HC之中位數為380，平均數為797.5；NOx中位數為578，平均數為1065.69。三者中位數皆小於平均數，顯示樣本均呈偏態分佈為一γ分配，如圖5.1~圖5.3。

圖5.1  CO污染濃度分佈圖             圖5.2  HC污染濃度分佈圖

µ §

圖5.3  NOx污染濃度分佈圖

高污染群之界定：遙測技術目前主要應用於高污染群之篩選，其目的在於對有限資源做最有效率之運用。將各污染物質濃度以遞減方式排序並予以累加，其結果顯示50%之CO污染量來自於11%污染情形最為嚴重之車輛，50%之HC污染量來自於13%之高污染車輛，NOx則來自於17%之高污染群，現將污染量累積百分率與車輛數累積百分率繪於圖5.4~圖5.6。

µ §

圖5.4  CO污染量累積百分率分佈圖     圖5.5  HC污染量累積百分率分佈圖

CO(gl)=52.5´(12+16)´cc+3f+d=1470´%CO%CO+3´%HC+%CO2HC(gl)=52.5´(12´3+1´8)´fc+3f+d=2310´%HC%CO+3´%HC+%CO2NO(gl)=52.5´(14+16)´ec+3f+d=1575´%NO%CO+3´%HC+%CO2

圖5.6  NOx污染量累積百分率分佈圖

- 由統計圖得知：大部份污染量僅來自於小部份車輛。國外部份相關研究將污染排放量由高至低排序後，依總污染量百分之五十分界點（cut point）做為高污染標準；循此法則，國內CO之高污染群界定標準為2.96%，HC為1550ppm，NOx為2033ppm。亦有國外研究取其前百分之十用以界定高污染源，如此國內標準可訂定為CO：3.01%，HC：1860ppm，NOx：2559ppm。高污染群界定之意義在於篩選空污減量政策優先實施對象，兩種界定法則求得之高污染標準相差不大，可做為決策單位參考。

- 表5.1  高污染群界定標準

- 說  明

- CO(%)

- HC(ppm)

- NOx(ppm)

- 總污染量50%2.96%

1550ppm

2033ppm

10%高污染群

3.01%

1860ppm

2559ppm

- 污染濃度與車齡：由污染物濃度與車齡、車齡四分位數作圖顯示（圖5.7~圖5.9），新車之中亦有高污染個體存在。相同車齡之污染濃度分佈變化情形，明顯高於不同車齡間之變化情形。此項結果顯示：車輛保養維修是影響車輛污染排放主要因素之一。若以現行排放標準規定中之耐用年限五年做為劃分準則，車齡五年內之小型車輛在CO前10%高污染群之污染排放總和，佔總排放量27.1%，HC佔總排放量23.97%，NOx則佔總排放量19.94%，顯示高污染排放並非單純肇因於車輛劣化。

- 圖5.7  CO與車齡四分位數統計圖     圖5.8  HC與車齡四分位數統計圖

- µ §

- 圖5.9  NOx與車齡四分位數統計圖

- 污染排放濃度與車齡、廠牌：由4.2.1節之統計數據顯示，各污染物質排放濃度均隨車齡之增加而增加。另就廠牌而言，CO污染排放較高者為A廠牌與E廠牌，HC與NOx污染排放較高者均為E廠牌。現將污染濃度依車齡、廠牌進一步分類，繪製污染濃度分佈圖如下，進一步探討三者間之關係：

- 圖5.10  CO與車齡、廠牌統計圖       圖5.11  HC與車齡、廠牌統計圖

圖5.12  NOx與車齡、廠牌統計圖

概略而言，各廠牌CO、HC與NOx之排放情形均有逐年下降之趨勢。三者之污染排放情形，不論車齡大小皆以E廠牌最為嚴重。各廠牌間之污染排放變異情形較不同車齡間之變異情形顯著，顯示不同廠牌之車輛確實具有不同之污染排放情形。據此，建議決策單位應要求製造或代理高污染車輛之廠商減少生產或進口，並對已量產、銷售之高污染車種進行回收或限期改善污染排放情形。

污染排放濃度與車齡、車種：將各污染排放濃度對車齡、車種作圖，比較不同車種劣化情形。

圖5.13  CO與車齡、車種統計圖      圖5.14  HC與車齡、車種統計圖

圖5.15  NOx與車齡、車種統計圖

自用小客車污染排放情形有隨車齡增加而略增之趨勢，但車輛劣化因素對污染排放影響較不明顯；自用小貨車、自用小客貨車於CO、HC排放濃度受劣化因素影響較為顯著；營業用小客車於不同車齡間變化情形不大，顯示其污染排放濃度與車輛劣化並無明顯關聯。進一步分析營業用小客車樣本，52.3%來自E廠牌，顯示上述分析結果可能與抽樣不均有關。將營業用小客車分為E廠牌與除E廠牌外其他廠牌對車齡做圖如下，顯示營業用小客車污染排放情形與劣化因素確無顯著關係，其污染排放濃度應與平日維修保養有關。

圖5.16  CO與車齡、營業用小客統計圖        圖5.17  HC與車齡、營業用小客車統計圖

圖5.18  NOx與車齡、營業用小客車統計圖

污染濃度與引擎出力：一般而言，車速愈快、加速度愈大則引擎馬力輸出愈大。由車體動力計量測數據顯示，加速會導致CO、HC與NOx排放濃度昇高；減速時，HC比加速時略高，CO、NOx反而產生減量情形。然則，由污染

| 排放濃度對速度與加速度作圖顯示，污染排放濃度與引擎出力間並無明顯變化趨勢存在。實際道路駕駛時，除速度與加速度外，尚有其他潛在因子干擾，無法單獨由速度與加速度解釋污染排放濃度變化情形。由圖形觀察得知，CO、HC與速度呈二次曲線型，NOx概略與速度、加速度一次方呈正比，此與迴歸分析結果相同。 µ §µ § 圖5.19 CO與速度、加速度三維曲面圖 圖5.20 HC與速度、加速度三維曲面圖 µ § 圖5.21 NOx與速度、加速度三維曲面圖 最佳行車速率：目前有關使用中車輛污染排放管制標準，僅對CO與HC進行怠速量測監管。若考慮空氣污染防制觀點與現行法令規定，依據表4.4之統計數據可知：最佳行車速率約為車速50~70kph。然就NOx而言，車速50~70kph污染排放濃度有偏高現象。未來制訂遙測管制標準時，需於CO、HC與NOx之間尋求一均衡點。 5.1.2 迴歸模式探討 5.1.2.1 個體模式探討 個體模式之調整後 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- R2偏低，與國外相關研究結果相類似（圖5.22）[20]，顯示模式預測能力不足。由車體動力計檢測數據之研究結果顯示，僅車速進入迴歸模式即可獲致良好之配適程度，兩者研究結果差異甚大。探究其原因應為車體動力計量測所得數據為車輛穩定狀態下之平均排放濃度，而遙測則為車輛瞬時排放濃度，其量測結果較為不穩定，因此導致迴歸模式之R2偏低，此點亦為4.2.1節統計分析結果中各污染濃度標準差過高之主要因素。其次，遙測容易產生所謂「Flipper」效應（兩台相距30公尺之遙測儀器量測結果具有顯著差異），導致所得數據不夠精確，可能為迴歸模式R2偏低之另一項因素。此外，未加裝觸媒轉化器之車輛其遙測數值常呈現不穩定情況，亦可能造成模式R2過低之結果。由於解釋變數之係數檢定與模式配適性檢定均呈顯著，故本研究所構建之個體模式僅適宜針對因變數與個別解釋變數相互關係進行探討。

R2=0.04

- 圖5.22  國外類似研究—NO污染排放與加速度迴歸分析

- 由分析所得模式顯示，車齡、速度與廠牌即可提供污染濃度大部分之解釋資訊，對CO、HC而言，樣本之曲線效應主要來自於速度。現將各迴歸模式分析結果分述如後：

- CO：與車齡呈正比，顯示CO排放濃度隨著車齡增加而昇高；與速度一次方呈反比、二次方呈正比，顯示其污染排放濃度隨車速增加而先減後增，為一開口向上之二次曲線；與車齡、速度交叉乘積項呈反比，究其原因應與90%樣本車速低於60kph有關，亦即樣本多集中於隨車速增加而污染排放漸減之區間。就車種與廠牌而言，自用小客車與自用小客貨車之污染排放情形較為良好；A廠牌以及E廠牌之排放情形較為嚴重，而E廠牌之自用小客車較E廠牌其他車種污染程度輕微，但仍較其他廠牌與車種為高。

- HC：與車齡呈正比，顯示HC排放濃度隨著車輛劣化情形嚴重而增加；與速度之關係類於CO，亦為一開口向上之二次曲線。就車種與廠牌而言，D廠牌與F廠牌表現情形較為良好，E廠牌之污染排放情形則較為嚴重，其中又以E廠牌營業用小客車之污染濃度最高。

- NOx：與車齡、車速與加速度一次方呈正比，其中車速在4.2.1節分析中應為具有反曲點之三次方關係，由於三次方項較不易於解釋應用，且進入模式中R2增量不大，亦即未能對模式提供明顯之解釋資訊，故仍以一次方型式配適。在車種與廠牌方面，NOx與HC相類似，以D廠牌與F廠牌表現最為良好，而E廠牌較為嚴重，其中又以E廠牌營業用小客車污染排放情形最為嚴重。

Beta係數之意義為某一解釋變數在其他解釋變數皆固定不變之情形下，該解釋變數每變動一個標準差，因變數伴隨變動之標準差量數。由表4.13~表4.15中Beta係數比較得知，對CO影響最大之計量變數為車速，其次則為車齡，類別變數中則以廠牌E影響最大；對HC影響最大之計量變數亦為車速，而類別變數中則為E廠牌之營業用小客車；對NOx而言，在所有變數中廠牌E之影響最大，其次則為計量變數中之車速。

氣象因子資料原為遙測儀器校估精確度之用，納入模式之主要目的在於瞭解氣象因子是否影響遙測之量測結果，分析顯示兩者並無顯著因果關係。由於遙測原理為根據各污染排放物質間相對濃度測得，故其量測數據不受氣象因子影響。

5.1.2.2  群體模式探討

- 在CART所架構之迴歸樹中，CO污染排放量最高之前三類為：(車齡5.5年以上之A、E廠牌營業用小客車與自用小客貨車。(9.5年以上，車速低於48.35kph之B、C、D、F與其他廠牌。(加速度小於-0.35kph/sec之A、E廠‚‚用小客車、自用小貨車與其他車種。HC污染排放量最高之前三類為：(加速度小於0.15kph/sec，排氣量小於1323.5cc之E廠牌車輛。(ƒƒ度大於0.15kph/sec，排氣量小於1323.5cc之E廠牌營業用小客車。(速度小於35.85kph，加速度小於0.65kph/sec，排氣量大於1323.5cc之E廠牌車輛。NOx污染排放量最高之前三類為：(排氣量1323.5cc之E廠牌營業用小客車與自用小貨車。(速度大於53.2kph，排氣量大於1323.5cc之E廠牌車輛。(車齡6.5年以上，加速度大於0‚‚5kph/sec之A、C與其他廠牌車輛。

- 由樹狀迴歸之結果觀察得知：造成CO、HC與NOx污染排放濃度產生差異之首要因素為廠牌E，其污染排放情形最為嚴重，高出其他廠ƒƒ多，E廠牌車輛中又以營業用小客車平均污染排放濃度最高。

- 就CO而言，污染情形較為嚴重之前三類中有二類為E廠牌。車齡5.5年以上之E廠牌營業用小客車污染排放量最高，與其他廠牌營業用小客車有顯著差異，可能與其車輛引擎設計水準或劣化情形較為嚴重有關。除E廠牌以外之其他車車齡高於6.5年時，其平均排放水準為車齡低於6.5年車輛之1.6倍，其中又以車齡9.5年以上於較低速行駛時最為嚴重，平均‚‚濃度為車齡6.5年~9.5年車輛於相似行駛速度下之1.6倍。由於瞬間高污染排放可能為急遽加、減速所造成，故觀察車齡9.5年以上之ƒƒ，顯示加速度介於-3.8~3.9kph/sec之間，並無急遽加減速之個案，高污染排放應與車輛劣化有關。

- 就HC而言，污染情形較為嚴重之前三類均為E廠牌，其中兩類高於4.3.1節分析得出之高污染排放標準。E廠牌平均排放水準為其他所有廠牌平均排放水準之1.73倍，而E廠牌中1323.5cc以下車輛污染排放情形最為嚴重，平均排放濃度明顯高於E廠牌1323.5cc以上之車輛，為其1.93倍；與其他廠牌1323.5cc以下之車輛相較，為其2.81倍。觀察E廠牌1323.5cc以下之樣本，平均車齡為5年與法訂耐用年限相同，應無嚴重劣化之虞，平均速度為38.86kph，平均加速度為1.53kph/sec；其他廠牌排氣量低於1323.5cc車輛之平均排放濃度則為618.71ppm，平均車齡為3.8年，平均速度為42.87kph，平均加速度為1.43kph/sec，各車種比例亦相類似，顯示HC高污染排放情形應與廠牌有關。

- 就NOx而言，E廠牌車輛之污染排放濃度最高，污染情形較為嚴重之前三類中有二類來自E廠牌，其中一類高於4.3.1節分析得出之高污染排放標準。E廠牌之平均排放濃度為其他所有廠牌平均排放濃度之1.54倍，排氣量小於1323.5cc之車輛平均排放濃度則為1323.5cc以上車輛之1.6倍，此結果與HC相仿，顯示排氣量小於1323.5cc之E廠牌車輛於NOx排放情形最為嚴重。觀察其樣本(與HC相同樣本)，於平均車齡、平均速度、平均加速度與車種組成方面，均與其他廠牌無甚差異，而平均濃度為1924ppm，幾近於高污染排放標準，為其他廠牌排氣量小於1323.5cc車輛之平均排放濃度（793.53ppm）2.4倍，顯示其污染排放情形相當嚴重。

- 由表4.9中數據得知：對CO而言，三個最重要之解釋變數為廠牌、車齡與車種；對HC而言，三個最重要之解釋變數為廠牌、車速、排氣量；對NOx而言，三個最重要之解釋變數為廠牌、加速度、排氣量。比較群體模式、個體模式與統計分析結果，顯示排氣量對群體模式而言為一重要變數；觀察4.2.1節之統計分析結果亦可得知：排氣量介於1300cc~1500cc與1600cc~1800cc之車輛污染排放情形較為嚴重。然則在多元迴歸分析中，排氣量並未進入各模式，究其原因應與1300cc~1500cc車輛中有296輛（83%）為E廠牌，其中又有179輛（50%）為E廠牌之營業用小客車，亦即Brand5與Car4×Brand5進入模式已提供足夠之解釋資訊。1600cc~1800cc之車輛亦為相同情形，86輛（63%）為E廠牌，其中有21輛（16%）為E廠牌之營業用小客車，故排氣量無需進入各多元迴歸模式。

- 5.1.3  綜合探討

- 遙測可監測大量之車輛污染排放情形，每台遙測儀器平均一天可量測大約七千輛移動污染源，具有以大樣本反應實際污染排放情形之特性。遙測數值為瞬時污染排放濃度，其意義大於平均污染排放濃度，亦即平均污染排放水準不高之車輛，亦可能於瞬時產生較大之污染濃度而對人體造成傷害。未來遙測步入實用階段尚有兩項瓶頸亟待解決：量測數值之精確程度、管制標準之制定。

- 世界各城市遙測結果比較：與世界各城市相比較，台灣污染排放情形屬於中等程度，與美國較為接近，應與車輛組成類似有關。NOx遙測技術於1994年發展成功，相較於CO（1988年）、HC（1990年）為一較新之遙測項目，目前並無各國NOx相關統計資料，僅表列台灣與世界各城市CO與HC污染排放濃度於表5.2，表中污染濃度單位均為%。

- 表5.2  世界各城市遙測結果比較表

- 世界主要城市

- CO(%)

- HC(%)

- 平均數

- 中位數

- 高污染群比例

- 高污染標準

- 平均數

- 中位數

- 高污染群比例

- 高污染標準

- Bangkok

- 3.04

- 2.54

- 21.65%

- 5.24

- 0.95

- 0.57

- 17.93%

- 1.98

- Chicago

- 1.04

- 0.25

- 7.50%

- 4.20

- 0.09

- 0.06

- 15.89%

- 0.13

- Denver

- 0.74

- 0.11

- 6.68%

- 3.42

- 0.06

- 0.03

- 10.92%

- 0.10

- Edinburgh

- 1.48

- 0.69

- 13.40%

- 3.44

- 0.13

- 0.08

- 11.87%

- 0.23

- Gothenburg

- 0.71

- 0.14

- 8.38%

- 2.58

- 0.06

- 0.05

- 19.71%

- 0.09

- Hamburg

- 0.57

- 0.12

- 6.80%

- 2.43

- 0.04

- 0.02

- 9.88%

- 0.09

- Hong Kong

- 0.96

- 0.18

- 9.17%

- 3.41

- 0.05

- 0.04

- 15.87%

- 0.08

- Kathmandu.

- 3.85

- 3.89

- 24.88%

- 5.85

- 0.78

- 0.38

- 16.15%

- 1.08

- Leicester

- 2.32

- 1.61

- 18.15%

- 4.33

- 0.21

- 0.13

- 13.78%

- 0.33

- Lisbon

- 1.48

- 0.38

- 12.00%

- 4.21

- 0.06

- 0.03

- 10.42%

- 0.12

- London

- 0.96

- 0.17

- 8.38%

- 3.58

- 0.14

- 0.07

- 10.00%

- 0.29

- Los Angeles

- 0.79

- 0.15

- 6.97%

- 3.46

- 0.07

- 0.04

- 10.27%

- 0.15

- Lyons

- 0.97

- 0.22

- 8.79%

- 3.52

- 0.07

- 0.04

- 11.07%

- 0.14

- Melbourne

- 1.42

- 0.57

- 12.43%

- 3.52

- 0.11

- 0.06

- 11.05%

- 0.19

- Mexico City

- 4.30

- 3.81

- 24.29%

- 6.58

- 0.21

- 0.11

- 10.20%

- 0.41

- Milan

- 1.25

- 0.39

- 11.99%

- 3.42

- 0.06

- 0.04

- 10.74%

- 0.12

- Rotterdam

- 0.55

- 0.13

- 6.99%

- 2.31

- 0.04

- 0.02

- 9.91%

- 0.08

- Seoui

- 0.82

- 0.26

- 9.83%

- 2.62

- 0.04

- 0.02

- 4.80%

- 0.15

- Taipei

- 1.49

- 0.88

- 16.78%

- 3.09

- 0.06

- 0.05

- 20.09%

- 0.09

- Thessaioniki

- 1.40

- 0.55

- 13.32%

- 3.46

- 0.16

- 0.08

- 9.86%

- 0.33

- Toronto

- 0.75

- 0.15

- 7.93%

- 2.85

- —

- —

- —

- —

- Zurich

- 0.83

- 0.17

- 6.93%

- 3.66

- 0.03

- 0.02

- 9.34%

- 0.06

- 台北市(1997)

- 0.95

- 0.26

- 11%

- 2.96

- 0.08

- 0.038

- 13%

- 0.155

- 資料來源：[53]與本研究

- 高污染群之組成：若以5.1.1節所提出之高污染標準：CO–2.96%、HC–1550ppm、NOx–2033ppm從樣本中分割出高污染群，並以各影響變數分類統計列於表5.3，表中數據為各類樣本之高污染群比例，亦即該類樣本中高污染群個數除以該類樣本總數。目前國內有關使用中小型車輛之排放規定，僅管制怠速時CO、HC污染排放濃度，玆將CO與HC均達高污染標準之小型車輛定義為「嚴重污染群」，共佔總樣本6.11%，仿照表5.3列示各分類統計於表5.4。表中數據顯示：車齡8年以上之小型車輛嚴重污染群比例較高，但在車齡與嚴重污染群比例之間並無明顯趨勢存在。車速50~70kph為最佳行駛速率，20~40kph之間嚴重污染群比率較高。加速度為0 kph/sec亦即小型車輛於巡行狀態下，污染排放情形最為理想。由上述兩項分析結果可知，以空污減量觀點而言，台北市交通情形實有改善之必要。排氣量1301~1500cc與1601~1800cc之小型車輛，嚴重污染群之比率最高。車種中之營業用小客車與廠牌中之E廠牌車輛，亦具有較高之嚴重污染群比例。

- 概括而言，排氣量1601~1800cc、營業用小客車與E廠牌車輛較易產生嚴重污染群。進一步分析其樣本，排氣量1601~1800cc之嚴重污染群中，64%來自E廠牌；營業用小客車之嚴重污染群中，73%來自E廠牌；排氣量1601~1800cc營業用小客車之嚴重污染群中，88%來自E廠牌。由此可見，E廠牌為所有污染排放影響因子中最重要之影響因素，此結果與前述分析所得一致。現將各比例乘以85年底台北市各車齡、排氣量與車種之車輛總數，求算出台北市嚴重污染群車輛數估計值列於表5.5，其估計結果僅供相關單位作為決策參考。由於八十六年台北市交通統計年報僅列示自用小貨車與自用小客貨車之加總車輛數，故表中自用小貨車項目為兩者合併估計值。另外，表中各排氣量分類之估計數值，為參考台北市交通統計年報之排氣量分類重新估算而得。

- 表5.3  各分類樣本高污染群之比例

- 變因

- 高  污  染  群  比  例  （%）

- 車齡

- (年)

- 類別

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

7

8

9

>10

CO

9.81

6.33

9.67

8.0

| 7 10.40 11.38 | 10.63 19.39 |  |  |  | 13.45 13.00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HC 12.15 9.18 | 15.78 10.42 13.76 15.08 14.96 19.39 16.37 | 14.00 NOx 15.42 16.14 |  |  |  |  |  |
| 16.79 17.45 16.82 18.15 18.90 14.29 | 19.30 18.00 | 速度 (kph) 類別 10 ~ 20 20 ~ 30 30 ~ 40 40 ~ 50 50 ~ 60 |  |  |  |  |  |  |
| 60 ~ 70 > 70 CO 9.33 12.30 12.41 9.45 8.44 9.52 12.63 | HC 15.33 16.61 14.33 12.60 12.11 10.05 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| NOx 14.67 14.38 13.11 19.73 20.73 21.69 16.84 加速度 (kph/s) 類別 < -10 -10 ~ -0.01 0 0.01 ~ 10 > 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CO 11.94 11.80 7.81 10.44 — HC | 19.40 16.86 12.50 13.09 | — NOx 17.91 5.06 9.37 19.55 | — 排氣量 (cc) 類別 <1200 1201 ~ 1300 1301 ~ 1500 1501 ~ 1600 1601 ~ 1800 1801 ~ 2000 | 2001 ~ 3000 >3000 CO 9.52 10.79 | 14.65 9.88 17.58 7.93 7.24 7.50 HC 10.25 18.70 21.15 10.77 25.12 9.62 11.03 5.00 NOx 10.98 12.94 25.04 15.56 23.61 14.35 16.55 11.25 車種 類別 自用小客車 自用小貨車 自用小客貨車 營業用小客車 其他車種 | CO 8.96 11.42 8.36 16.40 18.18 |  |  |
| HC 11.82 12.65 10.87 22.07 18.18 NOx 16.84 10.61 | 13.80 22.85 15.15 | 廠牌 類別 A | B C D E F 其他 | CO 11.92 | 14.38 6.08 8.27 16.66 | 9.30 7.27 | HC 9.16 | 16.54 9.12 10.51 21.86 9.60 11.72 |
| 9.0011.85 16.32 表5.4 各分類樣本嚴重污染群之比例 變因 嚴 重 污 染 群 比 例 （%） 車齡 (年) 類別 1 2 3 25.68 NOx 18.32 14.38 19.39 | 4 5 6 7 8 9 >10 比例 4.67 3.79 7.12 | 4.42 7.03 | 6.46 4.72 | 10.71 8.18 6.00 速度 (kph) 類別 10 ~ 20 20 ~ 30 30 ~ 40 40 ~ 50 50 ~ 60 60 ~ 70 > 70 比例 4.66 8.14 7.86 5.47 4.77 0.52 6.36 加速度 (kph/s) 類別 < -10 -10 ~ -0.01 0 0.01 ~ 10 > 10 |  |  |  |  |
| 比例 10.44 | 9.15 4.68 | 5.47 — | 排氣量 (cc) 類別 <1200 1201 ~ 1300 | 1301 ~ 1500 1501 ~ 1600 | 1601 ~ 1800 |  |  |  |
| 1801 ~ 2000 2001 ~ 3000 >3000 | 比例 4.39 | 8.63 10.76 4.79 11.05 4.05 2.75 2.50 車種 類別 | 自用小客車 自用小貨車 自用小客貨車 營業用小客車 |  |  |  |  |  |
| 其他車種 比例 4.28 5.30 5.43 12.89 9.09 廠牌 | 類別 A B C D E F 其他 比例 2.29 9.07 1.90 4.69 10.85 3.90 4.30 表5.5 台北市嚴重污染群車輛數估計值 變因 嚴 重 污 染 群 車 輛 數 估 計 值 （輛） 車齡 (年) 類別 1 2 | 3 4 5 6 7 | 8 9 >10 | 車輛數 2608 2777 | 5637 3198 | 5197 3656 2565 6033 3475 3403 排氣量 (cc) 類別 < 1200 1201 ~ 1800 1801 ~ 2400 | 2401 ~ 3000 > 3000 車輛數 3068 27093 5931 1158 | 435 車種 類別 自用小客車 自用小貨車 營業用小客車 |
| 車輛數 22738 2630 5080 註：排氣量之估計數值為參考86年台北市交通統計年報中排氣量之分類重新估算而得 自用小貨車項目為自用小貨車與自用小客貨車之合併估計值 解釋變數之擴充：將個體迴歸模式與4.2.1節統計數據相比較，顯示迴歸參數校估結果與統計分析結果一致，亦即個體迴歸模式可指出各污染濃度之平均變動情形。其R2較低之原因，應以重要變數未進入模式為最主要之因素，致使無法解釋污染濃度變化情形，此亦說明目前遙測所得各項變數資料，無法提供構建迴歸模式之足夠資訊。建議後續研究應加入每年平均保養維修費用與保養維修項目、里程數、引擎空燃比、車輛載重、燃油類別、耗油率、排檔方式、觸媒轉化器種類、冷車或熱車起動、是否使用引擎添加劑及其種類、引擎是否改裝與如何改裝等因子。前述大部份變數皆可經由查知車籍資料後，以寄發問卷方式獲得，唯維修保養項目與費用可能因車主疏忽或認知不同，無法獲得精確資料；引擎改裝則可能發生車主刻意隱瞞之情形。上述兩者皆可在保檢制度徹底實施後，藉由建立完整車籍維修資料獲得解決。冷、熱車起動影響觸媒轉化器作用之效能，其資料無法由問卷獲得，可透過工研院等相關研究單位研發車輛排氣溫度監測儀器，藉以判別冷熱車狀態。另就空燃比與耗油率而言，由於遙測為瞬間污染排放濃度，瞬間 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 空燃比以及瞬間耗油率皆難以量測，此點有待後續研究研擬解決方案或提出替代變數。

- CART之意義：以多元迴歸方法構建模式時，除參酌相關統計指標與先驗知識外，常伴隨大量之主觀性判斷；樹狀迴歸CART之應用，可做為迴歸分析前置性探討工具，協助瞭解樣本所提供之資訊，並篩選重要變數，使所模式構建更為貼切適當。

- 觸媒轉化器效用之檢定：由迴歸樹中顯示，單就車齡而言，6.5年為污染排放最大變異產生點。以車齡6.5年將樣本重新切割為左右兩子集以檢定其有無差異性，由於樣本為γ分配，故予以無母數Mann-Whitney U檢定，顯示確有顯著差異存在。究其原因，應為民國79年6月開始將觸媒轉化器列為小型車輛必備污染防制設施之緣故，顯示觸媒轉化器對污染排放之改善具有明顯效果。

- 表5.6  以車齡6.5年分類之U檢定表

- CO

- HC

- NOx

- Z

- -7.946

- -5.026

- -4.746

- P-Value

- 0.000+

- 0.000+

- 0.000+

- 保檢制度之檢驗：國內現行之保檢合一制度係由監理單位執行，其規定自用小客車(出廠未滿三年免予定檢(三年以上未滿六年者每年至少檢驗一次(六年以上者每年至少檢驗二次。其它自用車及營業用車(未滿五年者每年至少檢驗一次(五年以上者每年至少檢驗二次。現將自用小客車以車齡3年、6年切割為三個樣本，其他車種以車齡5年切割為兩個樣本，分別予以Mann-Whitney U檢定，其檢定結果如下：

- 表5.7  自用小客車車齡3年以下與3年以上之U檢定表

- CO

- HC

- NOx

- Z

- -2.422

- -1.897

- -2.67

- P-Value

- 0.015

- 0.058

- 0.008

- 表5.8  自用小客車車齡3~6年與6年以上之U檢定表

- CO

- HC

- NOx

- Z

- -1.849

- -1.837

- -2.515

- P-Value

- 0.068

- 0.066

- 0.012

- 表5.9  其他車種以車齡5年分類之U檢定表

- CO

- HC

- NOx

- Z

- -2.809

- -2.806

- -1.199

- P-Value

- 0.005

- 0.005

- 0.231

- 觀察表中數據，自用小客車定檢車齡之分類標準，均呈顯著或接近顯著水準，顯示現行定檢車齡分類除安全考量外，就空污減量意義而言亦屬合理。其他車種CO、HC檢定呈顯著，NOx則未能通過檢定，進一步以CART原理分析其他車種樣本，NOx最大變異產生點為車齡2年，Mann-Whitney U檢定亦呈現顯著結果。故就本研究樣本而言，建議應將除自用小客車以外之其他車種定檢車齡縮短。

表5.10  其他車種以車齡2年分類之U檢定表

CO

HC

NOx

Z

-3.981

-1.966

-2.034

P-Value

0.000+

0.049

0.042

化學計量空燃比：一般小型車輛CO2排放濃度約在12%以上，若以遙測完全燃燒方程式之化學計量空氣量進入引擎，所排放之CO2濃度約為13.04%，顯示化學計量空燃比十分接近實際空燃比。由2.6.1節方程式可推導出下列化學計量空燃比：

µ §

將化學計量空燃代替實際空燃比進入解釋變數中，重新校估個體模式，可得配適良好之CO、HC迴歸模式。然就NOx而言，空燃比進入模式對解釋能力並無太大貢獻，顯示空燃比無法提供NOx污染排放足夠解釋資訊。究其原因，NOx污染排放另與引擎溫度、點火正時及進、排氣閥設計有關。現將CO、HC聯立迴歸校估結果列於下表，兩迴歸式調整後R2分別為0.824、0.812。

表5.11  CO、HC校估結果

變數說明

常數項

AFR

AFR2

B5

F值

CO

迴歸係數

29.9175

-2.0377

—

0.0763

6516.283

t值

114.869

-111.875

—

2.686

β係數

—

-0.9039

—

0.0217

HC

迴歸係數

120315.3247

-16095.4798

539.6940

—

6004.108

t值

69.697

-62.310

55.879

—

β係數

—

-7

| .3563 | 6.5971 — 由上述校估結果得知，空燃比對CO與HC污染排放濃度皆具高度解釋能力，為影響CO、HC污染排放重要因子，亦即大部份車輛CO與HC污染排放濃度可藉由調整空燃比而獲致改善，顯示日常保檢維修之重要性。 5.1.4 分析結果小結 依據前述分析結果，可得到下列各項結論： 車輛瞬時污染排放之控制，其意義重於平均污染排放之改善，未來應針對遙測資料繼續深入探討瞬時污染排放之影響要因。 與世界各地之遙測數值相比較，台北市小型車輛排氣污染情形屬於中等程度。 大部份之污染物質來自於小部分之車輛排放，污染排放情形呈現γ分配，為一具有偏態之高狹峰。 統計分析結果與迴歸模式分析結果大致相符，並無明顯差異存在。車齡、車速、廠牌與車種皆為影響小型車輛污染排放之重要因子。 平均而言，三種污染物質排放濃度均與車齡成正比。CO、HC隨車速增加而先減後增，NOx則概略與車速成正比。等速或輕微加速之操作狀態下，污染排放濃度較低。排氣量1301~1500cc、1601~1800cc之污染排放情形較為嚴重，此項結果可能與抽樣不均有關。營業用車輛比其他車種具有較高之污染排放濃度。E廠牌車輛污染情形最為嚴重。 自用小貨車與自用小客貨車於CO、HC污染排放情形受車輛劣化影響較為明顯。 若僅考慮空氣污染防制觀點與現行空氣污染相關管制規定，最佳行車速率約為50~70kph。 依據研究結果顯示，廠牌E為所有污染排放影響因子中最重要之因素，而E廠牌中又以營業用小客車之污染排放情形最為嚴重；因此，未來空污減量政策應優先針對高污染廠牌與車種進行管制。 同車齡污染排放變異程度大於不同車齡平均數變異情形，究其原因應與保檢維修狀況有關，應徹底實施車輛保檢制度。 不同廠牌間之變異情形高於不同車齡間之變異情形，顯見新車檢驗與車輛召回制度之重要性。 車輛引擎出力對污染排放濃度並無顯著影響，此研究結果與國外相關文獻不符，應與樣本均集中於巡行或輕微加、減速之行駛狀態有關。 相同油耗下，不同車輛具有不同之污染排放量，應檢討現行空污費隨油徵收制度。 觸媒轉化器之加裝對污染排放之改善具有顯著效果。 空燃比對CO與HC污染排放濃度具有高度解釋能力，顯示日常保檢維修工作重要性。 現行自用小客車之定檢車齡分組標準，除安全考量外亦具有空污減量之政策意義；其他車種則應檢討保檢制度，將定檢車齡予以縮短。 5.2 未來研究方向 目前透過遙測技術管制移動污染源之相關立法業已通過，然國內並無遙測相關學術性報告，大量研究領域亟待填補。本小節依據研究過程中問題之發現，玆將未來所需加強之研究方向列示於後： 單一遙測儀器量測之精確度約為90%，若以多部遙測儀器同時量測比較所得數據，可提昇遙測之可信程度，有效降低所謂「Flipper」現象之影響；另外，亦可利用遙測資料中之重現性車輛進行遙測數據之確認。未來可對遙測儀器數量、重現性資料與量測數據精確程度之關係進行探討，以改善資料蒐集技巧，增進研究結果之可靠性。 國內對於使用中車輛污染排放之檢測標準，皆以怠速量測數據作為判斷基準，目前雖已通過利用遙測進行污染監控之立法，於施行細則部份並未有所著墨。未來可透過研究遙測CO、HC數據與怠速量測數據關係之探討，訂定相容於怠速檢測標準之遙測監管標準以為立法依據。標準訂定方式可透過進行遙測與怠速之道路聯合檢測資料，校估兩者間之迴歸式，藉以轉換管制標準；或依圖5.23所示之概念圖，將聯合檢測結果繪於圖中，進而求取合理之管制標準。A為怠速檢測通過、遙測檢測未通過之區間，B為怠速與遙測檢測均通過之區間，C為怠速檢測未通過、遙測檢測通過之區間，D為怠速與遙測檢測均未通過之區間。A、C為遙測相對於怠速檢測之誤判區間，若遙測管制標準提高，則區間A之樣本數減少，區間C之樣本數增加；若遙測管制標準降低，則區間A之樣本數增加，區間C之樣本數減少。訂定遙測管制標準時，可設定區間A與區間C之誤判率加總為最小；或為避免誤判產生糾紛，亦可調整管制標準使區間A之樣本數減至最低。另就遙測儀器數量而言，增加遙測儀器數量同時檢測，可使污染排放量測結果更為精確，對應於不同儀器數量可求得不同之管制標準。據此，未來可研究遙測儀器同時檢測之最佳數量與最合理之管制標準。 A B C D 뮻듺뫞꣮볐럇 ꯥ덴뫞꣮볐럇 µ § 圖5.23 CO、HC遙測管制標準訂定概念圖 NOx主要發生於高速行駛狀態下，因此目前並無怠速檢測管制標準，如何由遙測數據制定合理之監管準則，亦為一重要課題。由於NOx隨著空燃比之不同與CO、HC之污染濃度呈現反向變動，研究時可設定以污染排放總量最低為目標，或參考PSI副指標之概念，以污染排放總量對人體危害程度最低為目標，於NOx與CO、HC之間尋求一妥協解。 在全面施行以遙測儀器做為移動污染源監管工具前，應針對遙測作業進行本益分析，以評估遙測對於空污減量之經濟效益。同時，透過遙測與怠速之聯合檢測，並配合現場施以簡易之維修保養工作，即可研究高污染群之污染排放成因，並比較各維修保養項目對於污染排放之改善成效。 依據stedman於民國82年對台北市所做之遙測研究，顯示一輛二行程機車之污染排放量約等於十二部裝有觸媒轉化器之小型車輛總和[53]。機車在我國國民所使用之交通工具中佔有極重要地位，由於機車排氣管高度不一，且煙柱體積較小濃度較稀薄，難以進行遙測工作，建議研究適用於機車污染排放之遙測方式，將機車納入空污管制範疇。 國外相關研究顯示，維修保養與引擎惡意改裝為影響污染排放之重要因素[52]，而依美國加州實施空污減量政策經驗指出，政府擬對高污染車輛廠商科以重罰時，廠商皆以車主維修保養不當與改裝引擎做為抗辯[22]。有鑑於此，未來國 |  |
| --- | --- | --- |

內保檢制度徹底實施並建立完善車籍保檢資料後，相關研究應釐清廠牌、維修保養與引擎改裝三者對於污染排放之影響，以做為政府施政之依據。

目前加州已著手進行遙測、地理資訊系統與空氣品質之整合研究計劃，可提供作為國內未來相關研究之參考。

5.3  分析結果應用

本節將依前述分析結果與遙測儀器特性，研提小型車輛污染排放改善方案，其中牽涉迴歸模式運用部份僅為初步建議，有待後續相關研究強化論証基礎或予以修正。

- 保檢合一制度：保檢合一制度之意義在於將車籍資料與車輛保修記錄整合，要求車輛定期於合格保養廠或監理單位檢測污染排放值，並將IC卡與行照結合以記錄保修資料。未來遙測若成為合法之監管工具，可與保檢制度相結合，利用隱藏式遙測儀器隨時監測道路車輛排放情形，並結合影像辨識系統與網路技術，由電腦連線將遙測數據整合至保修紀錄內，以彌補兩次定檢期間之空窗期。如此，不僅可杜絕民間保養廠舞弊行為，亦可預先篩選高污染車輛，強制其至監理單位進行檢測，而污染較輕微之車輛則可至一般民間保養廠檢修。

- 淘汰老舊車輛：依研究結果顯示，CO、HC與NOx均隨車齡之增加而污染排放增加，尤其是民國79年以前之老舊車輛，因缺乏有效之污染防制設施而污染排放情形最為嚴重。政府可利用空污費補貼民眾淘汰老舊車輛，唯應防止不堪使用之車輛報廢申請補貼，可規定申請補貼之汰舊車輛需有三年可使用壽命。此外，由於舊車一般皆屬低收入戶所有，為避免引起不良之財富分配效應，應搭配大眾運輸之良好規劃。

- 尖峰過路費：以往公路或橋樑徵收過路費皆以攤平建造成本或維修成本為目的，目前則為考量交通或其他社會面因素，用以調整車流使公路達到最佳使用狀態之工具。若以台北市淨區管制為考量出發點，可於高速公路收費站或橋樑收費站設置遙測儀器與顯示面板，即時顯示污染排放數值，並依超過管制標準之排放量計算空污費用進行額外收費，不僅可透過電腦網路作為車輛保檢之記錄，亦可做為未來淨區管制高污染源之先期篩選工作，達到「污染者付費」之政策目的。唯此需先訂定遙測管制標準與計算各污染物質每單位體積濃度所應繳付之空污費；同時，遙測數據亦需提高精確程度，以免產生不必要之爭端。

- 空污費：就決策者觀點而言，空污減量政策之實施應能改變駕駛人行為習慣，故需付予足夠之經濟誘因。目前空污費隨油徵收制度，平均每月僅增加小型車輛約50元之額外費用，無法產生足夠經濟誘因。本研究亦証明在相同油耗下，不同車輛具有不同污染排放情形，採取相同費率將導致部份消費者所負擔費用超過其外部成本，具有徵收不公平之爭議。空污費計算觀點，主要在於稅基變數與合理權數之決定。權數中包含各污染物質權數與以稅基分類後各分組權數。權數之決取可以PSI副指標、空氣品質實際值與標準值之比例、污染物重量或濃度作為計算各污染物質攤銷權數之基準，並利用固定成本與變動成本之觀點，作為空污費合理可行之徵收方式[22]。以現行隨油徵收作為變動成本，配以每年隨車徵收作為固定成本，如此提高空污費額度方可增加經濟誘因。

- 就本研究樣本而言，可以車齡、排氣量、車種、廠牌作為稅基變數，進而求算以稅基分組後，不同組別於各污染物質所應攤銷空污費之比例。由於速度與加速度會隨時間變化，極為不易衡量，並不適於作為空污費計算基準。現以台北市小型車輛為例，說明空污費分攤比例之推演過程。

- 決定稅基：雖然小型車輛之高污染群分佈於各個不同車齡，但就平均而言，污染排放情形仍隨車齡增加而益形嚴重，故可將車齡視為稅基。

- 求算權數：以4.2.2.2節個體迴歸模式校估結果之車齡迴歸係數做為權數。由於該模式R2偏低，與樣本配適情形並不理想，故以各車齡平均污染排放濃度對車齡重新校估迴歸式，得出車齡對CO排放濃度之迴歸係數為0.1859，對HC排放濃度之迴歸係數為135.1857，對NOx排放濃度之迴歸係數為44.9018。

- µ §

- 求算分攤比例：以車齡迴歸係數作為權數計算準則，並以車齡1年做為權數計算基準，求得各車齡分組之分攤比例。

- 表5.12  各車齡權重計算表

- 車齡分組

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- >10

- 台北市車輛數

- 55839

- 73279

- 79172

- 72364

- 73926

- 56591

- 54334

- 56236

- 42480

- 23032

- 33679

- CO

- 權數

- 1

- 1.1859

- 1.3718

- 1.5577

- 1.7436

- 1.9295

- 2.1154

- 2.3013

- 2.4872

- 2.6731

- 3.1096

- 車輛數(權數

- 55839

- 86902

- 108608

- 112721

- 128897

- 109192

- 114938

- 129416

- 105656

- 61567

- 104728

- 分配比例

- 4.99%

- 7.77%

- 9.71%

- 10.08%

- 11.52%

- 9.76%

- 10.28%

- 11.57%

- 9.45%

- 5.50%

- 9.37%

- HC

- 權數

- 1

- 136.1857

- 271.3714

- 406.5571

- 541.7428

- 676.9285

- 812.1142

- 947.2999

- 1082.4856

- 1217.6713

- 1535.3577

- 車輛數(權數

- 55839

- 9979552

- 21485016

29420098

40048878

38308061

44125413

53272357

45983988

28045405

51709312

分配比例

0.02%

2.75%

5.93%

8.12%

11.05%

10.57%

12.17%

14.70%

12.69%

7.74%

14.26%

NOx

權數

1

45.9018

90.8036

135.7054

180.6072

225.509

270.4108

315.3126

360.2144

405.1162

- 510.6354

- 車輛數(權數

- 55839

- 3363638

- 7189103

- 9820186

- 13351568

- 12761780

- 14692500

- 17731919

- 15301908

- 9330636

- 17197691

- 分配比例

- 0.05%

- 2.78%

- 5.95%

- 8.13%

- 11.05%

- 10.56%

- 12.16%

- 14.68%

- 12.67%

- 7.72%

- 14.25%

- 註：(權數=(各車齡-1)×迴歸係數。車齡>10年者，以平均數12.35年為代表。

- (分配比例=(車輛數×權數) / ((車輛數×權數)。

- 上述分攤比例僅為初步建議，未來相關研究若能求得配適良好之個體迴歸模式，即可循例求算小型車輛依不同稅基分類之空污費分攤比例。另外，如能進一步探討遙測與車體動力計量測結果之關係，遙測數值可經由迴歸式轉換成為單位里程排放率（克/公里），如此即能以小型車輛每年行駛里程數計算空污費。

- 前述求算方法是以個別車輛作為空污費徵收對象，但據本研究結果顯示，廠牌為影響污染排放最重要之因素，未來決策單位應將車輛設計水準納入考量，以小型車輛之製造商或進口商作為徵收對象。

- 車輛召回制度：由研究結果顯示，E廠牌車輛於CO、HC與NOx之污染排放濃度均顯著高於其他廠牌。對於污染較為嚴重之廠牌，於新車型出廠或進口時應嚴格檢測；量產或上市後，若抽測超過標準，亦應強制回收或限期改善。建議相關單位依據「空氣污染防制法」第四條規定，研擬制定車輛召回施行細則。對於檢測結果良好之廠牌，亦可結合污染信用減量（emission reduction credits）與排放交易權措施合併實施。

車輛用途與所有權轉移：平均而言，營業用車輛於CO、HC與NOx之污染排放情形均較其他車種嚴重，應列為保檢合一制度重點施行對象，並防止其變更登記成為自用小客車，以避免影響政策實施效果。小型車輛所有權轉移時，亦應經過污染排放量之檢測；檢測未合格之車輛，車主應負責維修並重新送檢。

牌照發放限制：就空污減量觀點而言，污染排放量愈高之車輛，其數量應相對減少。由本研究結果顯示，廠牌E為最重要之影響變數，而E廠牌車輛中又以營業用車輛污染濃度最高，故可針對高污染廠牌與高污染車種限期改善污染排放情形，否則施以牌照限發或凍結措施，直至廠商提出污染排放改善之具體證明後，方可解除限制。