第二章  文獻回顧

本章將針對與本研究有關之文獻進行回顧，擬分為車輛污染排放成因、擴散影響因素、擴散模式、行車行態、國內相關法令與管制措施、車輛污染排放遙測原理以及國內相關研究等小節予以分述，最後透過不同研究觀點之說明揭示本研究方向與目的。

2.1  車輛排放污染物之成因

車輛排放污染物質之成因主要在於油料燃燒不完全、引擎機件磨損、本體結構及燃油供給系統設計不完善。引擎磨損及本體結構受限於使用材料之熱漲冷縮現象，故引擎各機件間多留有間隙以供潤滑油之保持，避免機件因過度磨擦產生高熱而導致膨脹卡死。關於燃油供應系統方面，傳統化油器式之燃油系統，因無法提供霧化良好及混合比相同之均勻混合油氣，所以引擎輸出功率並不理想，且易產生大量污染物質，直至燃油噴射系統推出後，伴隨觸媒轉化器廣泛運用，污染排放情形才有所改善[41]。

車輛排放之有害物質中，以一氧化碳、碳氫化合物與氮氧化合物之污染問題最為嚴重，以下玆就此三種燃燒生成物及其衍生之二次污染物質作一簡單探討：

一氧化碳（CO；Carbon Monoxide）

一氧化碳為無色無味之有毒氣體，其形成肇因於燃燒過程中缺氧所引發之不完全燃燒。空氣中如果含有過量之一氧化碳，會造成人體血液中紅血球喪失運送氧氣之功能，當空氣中一氧化碳含量超過0.64%時，15分鐘內即有致命危險；因此，應避免在通風不良之車庫或停車場發動引擎過久。

2.碳氫化合物（HC；Hydrocarbon）

- 碳氫化合物目前被醫學界認為是多種癌症之致癌物質，車輛排放之碳氫化合物依所使用之油料不同而有差異。使用烷系烴油料，引擎排出氣體為無味之碳氫化合物；使用烯系烴油料，則排放出輕微甜味之碳氫化合物，兩者均對鼻、肺以及眼睛黏液薄膜具有刺激性影響。烯系烴碳氫化合物與空氣中一氧化氮混合後，如受到陽光照射將產生光化學煙霧及臭氧。

- 氮氧化合物（NOx；Nitrogen Oxides）

氮氧化合物為一氧化氮、二氧化氮與少量一氧化二氮之合稱，一般在富氧及高溫環境下氮氧化合物生成量會劇增。造成引擎燃燒室內溫度過高之原因有點火正時過早、引擎連續以高負荷狀態運轉、引擎連續以高速狀態運轉、使用增壓進氣引擎與高壓縮比引擎等，環保法規較為先進國家均對氮氧化合物加以管制。氮氧化合物之中，二氧化氮會引起呼吸系統組織病變，一氧化氮易與血紅素結合且會產生光化學煙霧。氮氧化合物與氫發生反應會形成硝酸，是造成酸雨多種成因之一。

2.2  污染物排放後之影響因素

移動污染源所排放之污染物質受到大氣、地形與車流特性影響而有不同擴散情形，不同因素組合會對污染物質濃度造成不同程度之影響。本節即針對此類影響要因做一基本說明，以做為擴散模式建構之前導知識。

一般而言，污染物質在大氣中移動會受到下列因素所影響：

1.環境因子[17]

風流動會將污染物質自發生源（source）傳送至下風處。

大氣中亂流（turbulence）流場之急速變化會加速污染物質在環境中分散。

污染物質與周圍環境間所存在之濃度梯度（concentration gradient）會促使污染物質擴散。

地理環境不僅會對污染物質擴散有決定性影響，同時本身亦會引起風之流動，進而改變污染物質濃度分佈情形。

2.道路特性

道路寬度會影響污染物質濃度分佈，道路越寬則等量之污染物質會因分佈越廣而濃度越低。

道路兩旁建築物會形成街道峽谷（street canyon），使污染物質無法擴散[2]。

- 道路舖面與坡度會影響車輛之污染排放。

- 車流特性

- 交通量越大則所排放之污染物質越多，而不同行車型態如車速、加減速、怠速等均會影響污染物質之排放。

車隊中各種車輛組成比例、車齡分佈情形以及不同交通控制措施與運輸需求管理程序，皆為影響污染物質排放之因素。

車輛特性

在車輛特性中，影響污染物質排放之因子包括引擎形式與保養、排氣管、曲軸箱、化油器、蒸發排放控制系統、污染防制裝置之效果，以及燃料品質特性等。

2.3  污染物擴散模式

空氣污染對人體或其他動植物之影響危害程度端視於濃度分佈情形，而污染物質之濃度分佈決取於氣象所造成之擴散現象。一般而言，空氣污染物質是以噴煙方式排放到大氣中，而後以煙柱形式散佈。在三維散佈過程裡，污染物質將沿著順風方向被帶至下風處，而在另外二維方向則受擴散型式所支配。

2.3.1  高斯分佈函數[17]

在空氣污染學領域中，污染物質之分佈近似於「高斯分佈函數」，因此在探討空氣擴散模式之前，先就高斯分配函數特性進行概要說明。

高斯分配函數是研究自然界現象經常遭遇之數學函數，又稱為「常態分佈函數」，其函數形式表示如下：

µ §

式中σ為標準差，μ為平均值。

高斯分佈函數具有下列幾項特徵：

函數f(x)的分佈情形以平均值μ為中心向二邊對稱分佈，其中最大值發生於中心x=μ處。如將x=μ代入上式，則可得最大值為µ §。

平均值μ決定分佈曲線最大值所在位置，若μ值愈大，則分佈曲線愈向右移，反之μ值愈小將向左移。標準差σ影響曲線分佈峰度，σ愈小代表樣本一致性愈明顯，分佈曲線將愈向中央集中，曲線最大值會愈高；反之，σ愈大則曲線分佈較平緩，最大值會降低。

若將方程式對x作無限積分，可得其積分值為1。

µ §

- 式中µ §稱為常態因子，隨著分佈曲線改變而具有調節面積值恆定功能。

- 常態分佈另一個重要特徵為σ與曲線下面積百分比關係，大部份分佈值包含於μ±2σ之間。x在μ±σ之間面積佔68.5%，x在μ±2σ之間面積佔95.5%，x在μ±3σ之間面積佔99.7%。

- 以上即為高斯分佈函數重要特徵，這些特徵被廣泛引用於後述擴散模式之推求中。此外，若所面臨的問題屬二維現象，則高斯分佈函數可表示為：

- µ §

- 2.3.2  污染物擴散模式

- 一般而言，污染物質擴散過程可分為下列四個步驟[14]：

- 排氣管之排放

- 排放時之混合與車輛本身之攪拌

- 後繼車輛之攪拌

- 大氣中之擴散

- 國外學者在探討道路空氣污染問題時，以擴散理論進行研究者居多，其常用之擴散模式有下列數端：

- 1.Plume擴散模式

- 主要適用於污染排放量較為固定，可容許些微程度之風，且於垂直方向趨於穩定，也就是風隨著高度變化較小。求單一污染源時，可將任一點之座標直接代入；求多污染源時，則將每一污染源逐一求出後再予以累加。Plume模式在無風或微風時預測能力較佳，因此適用長時間之平均污染濃度預測，而不適用於推估短時間如每日之污染濃度變化[2]。其基本計算式如下：

- µ §

- C(x,y,z,H)：污染濃度(g/µ §或µ §g/µ §)

- Q：污染源強度(g/sec)

- U：平均風速(m/sec)

- H：污染源的有效高度(m)

- z：預測點之垂直高度(m)

- µ §：y及z方向之擴散係數(m)

- Box擴散模式

- 主要運用於預測道路內空間之平均濃度分佈，也就是假設污染物質於系統內呈現均質狀態，同時考慮與道路垂直之風向，適用於污染源均一分散以及擴散場合情報不足等情形[2]。其污染物質濃度式如下：

- µ §

- K：定數

- Q：排放量

- U：風速

- µ §：垂直擴散尺度

- Highway擴散模式

係利用點源排放擴散現象推估空氣污染物質濃度，再利用線源連續排放特性加以疊合。也就是將公路上每一車道視為一條線源，多車道之每一條線源彼此獨立互不影響，為美國環境保護署所推薦採用[4]。其濃度分佈函式如下：

µ §

Ls：有限排放源的長度

Q：排放率增量

U：平均風速

F：Plume模式之高斯濃度分佈函數

Caline-3擴散模式

本模式將長距離之公路區分為許多小排放源，再將每一個小排放源以點源擴散方式處理，然後將各小排放源濃度予以疊加，進而求出下風處之濃度。此模式為美國加州運輸局建議採用評估公路空氣品質影響之模式[4]，其模式如下所列：

µ §

µ §：污染濃度

Q：污染源強度

U：平均風速

H：污染源的有效高度

z：預測點之垂直高度

µ §：y及z方向之擴散係數

三維網格模式

本模式在於將所研究區域劃分為三維空間網格，每一網格內部之化學及物理過程與箱型模式類似，而網格間則具有水平及垂直方向之質量傳遞。其模式系統為多個子系統所組成，包括污染排放數據處理子系統、氣象模式子系統、化學反應機理預處理子系統、起始條件與邊界條件設置子系統，主要應用於區域性空氣污染光化學模式之研究[18]。

µ §

資料來源：[18]

圖2.1  三維網格模式系統簡圖

- 2.4  車輛行車型態

- 一般人所認知之污染測試，大都僅止於監理所定期檢驗及路邊臨檢之怠速污染，因其最後結果是以ppm（百萬分之一）來表示，故稱為濃度法。濃度法測試僅針對車輛怠速時之污染排放，無法真正反應車輛實際污染排放情形，現已逐漸為行車型態排放量測試所取代，此種測試最後結果是以重量表示，故又稱為重量法[51]。

- 2.4.1  行車型態之定義

- 一般而言，車輛耗油量及污染排放量為一變數，會因駕駛習性、行駛地區、行駛車速以及換檔方式而改變，故需以標準化行駛方式測量耗油量及污染排放量，行車型態即為一標準化車輛駕駛方式，各不同等級之車輛均以此標準型態駕駛，如此才能將所求得之耗油量及污染量做一比較。行車型態可定義為：「在某一特定時段內，以每一秒鐘車速之分佈情形描述在一地區或道路上某一特定車輛駕駛方式，而此項車速與時間之關係大致代表此地區或道路上該種車輛之行車狀況。」[47]

- 2.4.2  行車型態之用途

- 除了上述車輛績效測試主要功能外，行車型態尚有下列各項用途[47]：

- 藉以測試輪胎滾動阻力、車身風阻係數、空調系統及傳動結構之改良對耗油及污染排放影響結果。

- 作為新燃料使用對車輛污染排放之影響評估。

- 評估運輸系統管理（TSM）措施實施前後對行車型態所產生之變化，以獲致在耗油及污染排放改善上具體經濟效益衡量。

- 2.4.3  行車型態之建立

- 綜觀各國在行車型態方面所作之研究，可將其構建方式分為下列三種[47]：

- 組合法–規則型態

- 由研究單位對該國主要都市從事駕駛型態之調查，分析其行車速度、加減速度分佈情形，利用最大概似觀念尋求一加速度為固定參考值，形成了由數個等加、減速階段之時間–速度關係圖。此行車型態並非實際路駛結果，僅是部份都市中行車狀況抽象組合，其形式簡單便於測試進行與複測，大部份國家均採此類行車型態。

- 實證法–瞬時型態

- 於事前規劃之測試路段上做實際駕駛，透過時間與速度之追蹤，記錄下每一秒鐘速度分佈情形以為實驗室中測試程序，最著名者為美國所採用之FTP行車型態。這類行車型態可避免組合法與實際狀況相差太遠之缺失，但因其測試過程複雜而冗長，因此採用國家不多。

歸納法–瞬時型態

- 於事先規劃之研究區內，以測試車利用追車技巧進行不同交通狀況下行車型態資料蒐集。測試車乃模擬並記錄跟隨車輛之駕駛方式，此與實證法中測試車記錄本身車速有所不同。經廣泛抽樣後，將最吻合歸納所得交通特性之行車區段加以組合，這些區段可能來自不同抽樣之部份結果，組合這些區段可獲致代表此地區之行車型態。此類行車型態乃止於各國地區性研究，並未發展成為全國性檢測程序。

- 各國對於構建代表性行車型態之相關研究，整理如表2.1：

- 表2.1  歷年構建代表性行車型態文獻一覽表

規則行車型態

瞬時行車型態

研究人員

研究時間

研究人員

研究時間

Gandhi等人

1980

Kent等人

1978

George & Perkins

1982

Kuhler & Karstens

1978

Wang等人

1985

Yoshizumi等人

1980

張有恆與廖志堅

1990

Watson等人

1982

Lansell等人

1983

Lynos等人

1986

Crauser等人

1989

Andre等人

1995

李秉壬

1989

鄧金地

1996

行政院環保署

1996

行政院環保署

1997

資料來源：[18]

2.4.4  各國所採行之行車型態

在世界先進國家所採用之行車型態中，美國CVS-CH與歐洲經濟同盟ECE佔有絕大比例，現將其整理於表2.2。

表2.2  世界各國所採用之行車型態一覽表

國名

行車型態

阿根廷

ECE

澳  洲

CVS-C，1986改CVS-CH

奧地利

ECE，1988改CVS-CH

比利時

ECE

加拿大

CVS-CH

捷  克

ECE

丹  麥

ECE

芬  蘭

ECE，1988改CVS-CH

法  國

ECE

德  國

ECE

英  國

ECE

香  港

ECE

義大利

ECE

以色列

ECE

日  本

10/11mode

韓  國

4mode，1987改CVS-CH

盧森堡

ECE

荷  蘭

ECE

紐西蘭

ECE

挪  威

ECE，1988改CVS-CH

墨西哥

CVS-CH

新加坡

ECE

西班牙

ECE

瑞  典

CVS-CH

瑞  士

ECE

美  國

CVS-CH

中華民國

ECE，1990改CVS-CH

資料來源：[18]

- 美國CVS-CH歷經1950年LA-11mode、1964年LA-7mode、1968年LA4、1972年FTP72與1975年FTP75之變革，為一包含三種不同狀態之行車型態。前505秒為冷暫態，之後867秒為冷穩態，受檢車輛停止10分鐘後，再以前505秒之行車型態運行，此階段稱為熱暫態。於實驗室檢測時，以三個集氣袋蒐集三種狀態之污染排放量，分別予以0.43、1、0.57之權重計算其污染排放係數[11]。

- 歐洲經濟同盟ECE屬於規則型態，分為part1都市行車型態（city）與part2郊區行車型態（EUDC）。檢測時受測輛車需在20℃至30℃溫度下靜放6至11個小時（參考溫度25℃），先做40秒怠速運轉，行駛part1四次195秒循環共計780秒，再行駛400秒part2部份，將排放污染物收集在同一個集氣袋中，檢測污染排放是採用g/km計算。part2部份最高速率為120kph，若車輛馬力小於30kw時，則其part2部份最高速率只須達到90kph即可[11]。

- 我國現行法規（CNS11386）對機車污染排放測試所使用之行車型態與ECE行車型態相同，但是在測試程序上與汽車略有差異。測試前無需靜置6小時，起動車輛後依據ECE行車型態連續行駛四個循環，或以定速50kph暖車至少10km以上，並在怠速40秒以後，再行駛ECE行車型態四個循環，此四循環之污染排放係數即為測試結果[11]。

2.5  空氣品質相關法令與管制措施

2.5.1  相關法令

- 為了淨化空氣，世界各國均努力提出各種方案與法令以抑制日漸惡化之空氣品質。台灣近年來亦制定多種相關空氣污染法案，其中最主要者為「空氣污染防制法」，整個法案共計分成五章，具有五十五條條文。第一章為總則，第二章為空氣品質維護，第三章為防制，第四章為罰則，第五章為附則，空氣污染防制法之架構如圖2.2所示。其中與交通工具有關者計有第二章第十條、第三章第二十三條至第二十七條、第四章第四十三條至四十五條[17]。

目前國內與管制交通工具空氣污染相關的法案主要計有「交通工具空氣污染物排放標準」、「交通工具空氣污染防制設備管理規則」與「交通工具排放空氣污染物檢驗及處理辦法」，分別依據空氣污染法之第二十三條、第二十四條及第二十六條所訂定。有關汽油引擎車輛即將實施之三期排放標準整理於表2.3：

µ §

資料來源：[17]

圖2.2  空氣污染法架構圖

表2.3  汽油引擎車輛三期排放標準

交通工具種類

汽油及替代清潔燃料引擎汽車

施行日期

民國88年1月1日

適用情形

新車型審驗與新車檢驗

使用中車輛檢驗

排

放

標

準

行

車

型

態

測

定

分類轎車、旅行車

貨車及非轎車、旅行車式之客車

—

超過1200cc

1200cc以下

CO(克/公里)

2.11

3.11

6.20

HC(克/公里)

0.155

0.242

0.50

NOx(克/公里)

0.25

0.68

1.43

- HC+NOx

- (克/公里)

- —

- 惰轉狀態測定

- CO(%)

- 0.5

- 1.2

- HC(ppm)

- 100

- 220

- 2.5.2  移動污染源之管制措施

- 目前國內之移動污染源管制策略可分為三大部份（一）清潔的車輛（二）清潔的燃料（三）運輸管理。依據三大管制策略所研擬之執行措施，計有下列十項，其概念圖如圖2.3所示[18]。

- 加嚴新車排放標準

- 推動保險及稽查

- 加速二行程機車之淘汰

- 電動機車之推廣

- 推動液化石油氣之使用

- 推動壓縮天然氣之使用

- 汽油無鉛化及柴油低硫化

- 鼓勵搭乘大眾運輸系統

- 減少行車里程

- 進行淨區管制

- 2.6  車輛污染排放遙測原理

- 2.6.1  遙測原理

- CO、HC之遙測量測原理在於原子間產生振動時，會對特定波長之紅外線產生共振吸收，其紅外線吸收程度與氣體濃度間有一定之關係存在[17]。NOx之量測原理與CO、HC相似，不同之處在於NOx之量測結果為一紫外線光譜。道路實測時，由於氣象因子之影響，污染物質排出後會產生快速擴散現象，加上車體本身之攪拌作用，無法µ §

資料來源：[18]

圖2.3  移動污染源管制概念圖

確實得知排氣煙流擴散位置，但其排氣中污染物質之濃度比例維持不變；因此，遙測儀器之監測原理在於量測CO、HC及NOx對CO2之濃度比例[63]。現將其推演過程列示於後，式中燃料與HC排放物分

別以CH2與C3H8為代表，並假設為完全燃燒狀態[20]。

µ §

上式中，由化學平衡原理可推導各化學物質係數如下：

µ §

由於遙測為排除大氣快速擴散之影響，利用排放氣體中各污染物質濃度比例不變之原理進行量測，所得結果為各污染物質對CO2之比例，再換算成為各污染物質濃度。故上述平衡方程式係數可由解聯立方程式表達為：

µ §

µ §

繼而得到各污染物質遙測濃度如下：

µ §µ §

由於遙測僅監測排氣管排氣中之污染物質濃度，故約有40%HC與5%NO2無法經由遙測儀器測得。由於水分子所吸收之光譜與CO與HC相近，故遙測不適用於雨天，此為遙測另一項限制。現將道路實測遙測儀器佈設位置圖繪於圖2.4：

µ §

資料來源：[19]

圖2.4  遙測儀器佈設位置圖

2.6.2  體積濃度與排放率之關係

Stedman等人於1992年與1993年遙測研究結果顯示，CO、HC之遙測數據可經由燃料完全燃燒方程式係數之求解換算成為排放率（公克/加崙）[56]。

µ §

2.7  國內道路空氣污染濃度預測之相關研究

- 國內有關空氣污染濃度預測之文獻，大部份資料蒐集地點均集中於交叉路口進行局部點測，所得污染物質數據皆為車輛於路口停等之怠速排放濃度，對於污染模式之建立乃採取巨觀解釋變數進行分析。個體觀點之研究則均以實驗室車體動力計量測結果做為研究對象，未有針對遙測數據構建污染物質濃度模式，究其原因不外乎現有資料難以配合所致。現將國內移動污染源污染排放相關研究整理於表2.4。

- 2.8  本章小結

- 綜觀國內外道路空氣品質相關研究，可知其研究觀點區分為總體與個體兩大類。總體研究觀點著眼於總體空氣品質，研究資料來源可分為各路口監測站數據與道路實測資料，個體研究觀點則針對移動污染源個別污染排放濃度進行探討。目前國內透過個體觀點所從事之研究，皆取樣於車體動力計之實驗室資料，並未有道路實測研究成果。本研究擬針對小型車輛之道路遙測數據進行分析歸納，期能揭示遙測數據性質，建立小型車輛瞬時污染排放影響要因模式，以為後續研究之基礎。

µ §

圖2.5  道路空氣品質研究觀點示意圖

表2.4  國內空氣污染濃度預測相關文獻整理表

研究各稱

研究者

與日期研究觀點

研究內容

考慮因素

研究方法

研究結果

台北市汽車排氣與空氣污染之研究林有德

69年

巨觀

以台北市20個空氣污染觀測站的資料，建立污染濃度預測。

交通量、風速、路寬、土地使用情況

數量化Ⅰ類模型

污染濃度與交通量相關性最大。

道路交通對都市空氣污染影響之研究

蔡永裕

70年

巨觀

探討交叉路口附近車輛操作及車流特性對空氣污染濃度的影響。

小汽車交通量、公車交通量、機車交通量、平均路寬、平均風速、左轉管制方式、四周建物高度

數量化Ⅰ類模型、SRI模式配合系統模擬

‧號誌周期及左轉管制方式與濃度有關。

‧小汽車交通量影響濃度最大。

使用車輛污染及油耗特性之研究–汽油引擎車輛

盧啟文

76年

微觀

依據排氣量、車齡分層比例抽樣，採ECE-15行車型態測試，建立車輛污染與油耗要因模式。

廠牌、排檔、車齡、行駛里程、駕駛經驗、保養方式、保養費用、調整、起動方式

多元迴歸分析、數量化Ⅰ類模型

NOx：排氣量影響最大，其次為行駛里程、排檔型式。

HC：排檔、起動方式影響較大。

CO：排氣量影響最大，行駛里程次之。

道路空氣品質改善策略之研究

李宗益

77年

巨觀

依據鄭福田之研究結果，選擇十個污染較嚴重的交叉路口進行研究，並研擬空氣品質改善策略。

各車種交通量及停等數、平均路寬、平均建物高度、號誌時相、平均風速、風向、溫度、濕度

多元迴歸分析、數量化Ⅰ類模型

‧CO：尖峰時段交通特性因素影響較大；離峰時段氣象與環境因素影響較顯著。

‧NOx：氣象與環境條件影響較顯著。

小客車及機車之污染排放與油耗特性模式之研究白仁德

78年

微觀

依據車輛廠牌、排氣量採分層比例隨機抽樣，建立污染排放及油耗模式，並探討保檢合一策略。

車速

迴歸分析、最小AIC值檢定法、波達計數法

小客車與機車污染排放模式為車速之二次多項式迴歸模式。

交通流量特性與污染物排放量關係特性之研究

曾國雄

78年

巨觀

以台北市空氣污染嚴重的十個交叉路口為研究對象，建立濃度預測模式。

各車種交通量及停等數、路寬、平均建物高度、溫度、濕度、風速、風向

多元迴歸分析、數量化Ⅰ類模型

在某些情況下，交通量並非是最顯著的影響因素。

- 移動污染源污染特性分析與其應用之研究

- 吳贊鐸

- 79年

- 微觀

- 以100輛國產使用中的汽、機車為母體進行抽樣研究。

- 廠牌、排氣量、里程數、排檔型式、是否定期保養

- 迴歸分析

- ‧冷起動時，CO、HC隨車齡、里程數、排氣量增加而遞增。

- ‧熱起動時，速度愈高CO、HC愈低，NOx愈高，且HC、NOx隨速度增加而遞增。

資料來源：[9]與本研究整理