第六章  結論與建議

6.1  結論

- 經綜合分析與觀察，遙測為目前應用於檢測行駛間車輛污染排放最先進之技術。

- 小型車輛污染排放遙測之意義可分為四方面：篩選高污染車輛。‚彌補定檢空窗期。ƒ監控車輛瞬時污染排放。„以大量實測資料反應道路駕駛污染排放之真實情形。

- 遙測以完全燃燒作為前題假設，並以CH2代表燃料、C3H8代表碳氫化合物，故其量測數值意義在於污染排放濃度之相對大小，目前僅適用於篩選高污染群。

- 遙測數據為車輛瞬間污染排放數值，怠速檢測及車體動力計則以一段時間內平均污染濃度做為量測數值，兩者在性質上顯著不同，研究結果差異甚大。

- 經統計高污染車輛僅佔總車輛數百分之十至百分之十五，可利用遙測技術先行篩選高污染車輛，提高有限資源使用率。

- 小型車輛污染排放分佈情形經檢視呈現γ分配，亦即少數車輛產生大部份之污染物質。

- 影響小型車輛污染排放之重要變因為日常保檢維修與廠牌；應優先實施之空污減量措施為保檢合一制度。

- 若僅考慮空氣污染防制觀點與現行相關管制法令，最佳行車速率約為50~70kph。

- 現行保檢制度中，除小客車以外之其他車種，應對其車齡分組方式予以檢討修正。

- 不同廠牌之小型車輛具有不同之污染排放情形。對具有高污染排放情形之車輛，應要求製造商減產及代理商減少進口，並限期協助改善已售出之車輛。

- 由本研究樣本遙測值初步構建之高污染管制標準如表6.1，可供交通及環保部門應用參考。未來亦可以國內合格保養廠每年可檢修車輛數量作為管制標準制定原則。

表6.1  高污染管制標準建議值

| 說 明 | CO(%) | HC(ppm) | NOx(ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 總污染量50% | 2.96% | 1550ppm | 2033ppm |
| 10%高污染群 | 3.01% | 1860ppm | 2559ppm |

- 個體模式可顯示污染濃度之平均變動情形。就計量變數而言，CO、HC以及NOx皆與車齡成正比；CO、HC與速度一次方成反比，與速度二次方成正比，亦即為一開口向上之二次曲線，NOx概略與速度以及加速度一次方成正比。在類別變數中，E廠牌之污染排放情形較不理想，其中又以E廠牌營業用小客車最為嚴重。

- 參考Stedman等人之研究，體積濃度與排放率（克/公升）關係構建如下，顯示不同車輛在相同油耗下，污染排放濃度不盡相同，可做為空污費隨油徵收或隨車徵收決策之參考。

- CO(gl)=1470´%CO%CO+3´%HC+%CO2HC(gl)=2310´%HC%CO+3´%HC+%CO2NO(gl)=1575´%NO%CO+3´%HC+%CO2

- 本文定位為階段性研究，目的在於針對遙測資料性質進行廣泛探討。由於樣本取得限制，文中建構之個體迴歸模式R2偏低，不適用於預測，僅可探討小型車輛原發性污染物質與個別解釋變數之關係，無法做為決策有力依據。然本研究之資料分析架構可做為其他研究課題參考之用，而研究過程中所揭示之遙測數據性質，亦可做為後續相關研究參考，以進一步尋求適當之分析方法。

- 在樹狀迴歸之研究方法中，CART將樣本予以分類後，無需配適迴歸模型，而以因變數之平均數做為預測值。據本研究顯示其分析結果具有較高之配適程度，故CART可適用於具有多個變數且性質互異之大量樣本。

6.2  建議

- 本文研究資料取自交通局「台北市淨區管制執行方案–交通與空氣污染整治工程」計劃期中報告，由於無法實際參與實驗設計工作，同時囿於資料蒐集之限制，僅能針對既得資料進行部份影響變因之探討，導致空燃比等重要潛在變數未能納入模式，無法對於預測研究工作做出完整貢獻，有待後續相關研究繼續深入探討。

- 交通問題牽涉層面非常廣泛，樣本蒐集數目相當龐大，常導致各樣本間性質互異情形產生，建議可採取本文所使用之樹狀迴歸分析方法，先將資料區分數個同質樣本類別再進行分析，以增進分析結果之可靠性。

- 現行國內污染排放標準皆以怠速尾管測試與車體動力計之量測數據做為執法依據，故應進行遙測與怠速、車體動力計量測結果之比較研究。目前國內已有瑩諮顧問公司於今年進行遙測與車輛保檢制度本益分析，未來應針對多部遙測儀器量測結果（CO、HC）與怠速檢測數據之關係‚不同地區與路況之遙測管制標準ƒ遙測與車體動力計量測結果之相互關係„遙測數據「Flipper」現象之校正…藉由遙測數據修正行駛間車輛排放係數之偏差†整合遙測與相關學科改善車輛污染排放等方向進行研究。

- 為避免干擾駕駛人之駕駛行為，遙測多用於單一車道。國內於多車道進行遙測時，均利用設置交通錐於路旁形成甬道，導引車輛進入遙測範圍遂行遙測工作，如此將會影響駕駛人之駕駛行為，使量測數據可靠度降低。此外，未來若以遙測做為移動污染源監管工具，於市區道路廣設遙測儀器，在經費上將為一沉重負擔。建議未來可配合各地區淨區管制計劃，於高速公路收費站、匝道與聯外橋樑收費站等地重點佈設，並採取隱藏式遙測儀器進行污染遙測工作。

- 遙測技術現已日漸成熟，遙測技術之應用有助於以有限資源篩選高污染車輛，可與保檢合一制度配合以補足定期檢測之空窗期。目前法令並未對遙測數據之管制標準有所著墨，未來可因應相關研究結果進行立法工作。