第三章  研究模式與架構之建立

目前國內有關遙測應用於小型車輛污染排放監測之學術研究付之闕如，僅「品勤股份有限公司」與「瑩諮科技股份有限公司」從事道路實測報告。本研究擬透過適用範圍廣泛之多元迴歸分析方法，針對遙測數據嚐試構建小型車輛污染排放影響要因模式。現將所擬構建模式、迴歸分析先驗知識與研究方法架構分述如後。

3.1  小型車輛污染排放影響要因之分析

道路空氣中之污染物質主要來自移動污染源，而污染物質在排放後的擴散情形與濃度分佈則受到環境特性、道路交通特性、車輛特性、駕駛人行為特性等因素所影響。本研究係以微觀觀點針對小型車輛實際道路行駛時之各類數據，進行污染排放之影響要因分析，內生變數計有CO、HC、NOx等原發性污染物質，外生變數之選取如表3.1所示。

表3.1  影響車輛排放之因素

影響因素類別

環境特性

道路交通

| 特性 車輛特性 駕駛人行為特性 影響項目 ‧海拔高度 ‧溫度 ‧濕度 ‧風向與風速 ‧交通順暢程度 ‧公路硬體結構 ‧交通控制措施 ‧運輸需求管理 | ‧不同車齡 ‧累計里程數 ‧車輛使用形態 ‧排放控制技術 ‧燃料性質與品質 ‧性別、年齡 ‧經驗 ‧個性 ‧情緒 ‧駕駛習性 |  | 解釋變數之選取 ‧海拔高度 ‧溫度 ‧濕度 ‧風速 ‧風向 ‧車速 ‧加速度 - ‧道路坡度 - 車齡 - ‧車種 - 里程數 - 排氣量 - ‧載重 廠牌 ‧燃料 - ‧排檔方式 - 污染防制設備 引擎添加劑 引擎改裝 - ‧性別 - ‧年齡 - ‧駕駛經驗（年） - ‧保養維修 - 冷、熱車起動 - 空燃比 - 依 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

據上述內生變數與外生變數之選取，污染物質之濃度函數可表達為下列型式：

µ §

Ci：污染物質i之濃度（CO、HC、NOx）

Env：環境特性變數

Flow：道路交通特性變數

Veh：車輛特性變數

Drv：駕駛人行為特性變數

環境特性變數、道路交通特性變數、車輛特性變數與駕駛人行為特性變數包含項目十分廣泛，每一類變數又可細分為下列幾種影響變數：

1.環境條件變數（Env）

環境條件變數包含海拔高度、溫度、濕度、風速與風向，其函數型式與先驗判斷說明如下：

µ §

H：海拔高度

Temp：溫度

Wet：濕度

Ws：風速

Wd：風向

環境特性變數中，氣壓與濕度對污染物形成之影響較為顯著，溫度與氣壓之提高，可使污染排放量減少[23]。一般而言，環境特性因素對污染物質排放後之擴散情形影響較大。

道路交通特性變數（Flow）

本研究中之道路交通特性變數係指車速、加速度等微觀特性變數，以及道路硬體結構中之坡度，其函數型式與先驗判斷說明如下：

Flow=fSpeed,Acc,Grade

Speed：車速

Acc：加速度

Grade：道路坡度

車速與各種污染量均呈二次曲線關係，CO、HC與NOx均會隨著車速之增加而先減後增[6]。車輛在加速時污染量均會增加，怠速及減速時CO與HC增量，NOx反而減量。道路坡度越大，則車輛引擎內空燃比較低，導致燃燒不完全。車輛操作狀況對污染排放之影響，如下表所示：

表3.2  車輛操作狀況對排放物之影響

車輛狀況

污 染 物 質 濃 度

HC

CO

NOx

空  轉

高

高

非常低

| 減速 非常高 高 非常低 資料來源：[14] 3.車輛特性變數（Veh） 車輛特性變數主要包含車輛種類、車齡、廠牌、排氣量、里程數、載重、燃料、空燃比、排檔方式、污染防制設施、引擎添加劑與引擎改裝等項目，其函數型式與先驗判斷說明如下： µ § 行 駛 低速 低 | 低 低 高速 非常低 非常低 少量 加 速 中等 |  |
| --- | --- | --- |
| 低 快速 中值 高 中值 低 高 |  |  |

Car：車輛種類

Year：車齡

Brand：廠牌

cc：排氣量

Mile：里程數

Load：載重

Fuel：燃料

Gear：排檔方式

Cata：污染防制設施之有無與種類

Add：引擎添加濟

Eng：引擎改裝

- 不同車種與不同車型（廠牌、排氣量）之廢氣排放濃度不同；使用不同的油品其廢氣成分亦有差異；車齡與累積行駛里程所造成之劣化因素亦會導致污染量的增加；較低的排氣量與較高的車齡，其污染排放量變異性較大；手排車輛常因不當排檔方式導致污染排放高於自排車輛；污染控制設備之種類與加裝與否亦會影響污染排放量；引擎添加劑因種類不同而有差異；引擎改裝會導引污染排放量增加。

- 駕駛人行為特性變數（Drv）

- 駕駛行為特性變數主要包含性別、年齡、駕駛經驗長短、是否定期維修與冷車或熱車起動等項目，現將其函數型式與先驗判斷說明如下：

µ §Drv=f(Sex,Age,Exp,Main,Start,AFR)

Sex：性別

Age：年齡

Exp：駕駛經驗（年）

Main：保養維修費用

Start：冷車或熱車起動

AFR：空燃比

駕駛經驗豐富、熟悉車輛性能、開車習性較佳且會隨時注意車況加以保養，可減少污染之排放[23]；冷車起動會導致觸媒轉化器之效用降低，增加污染排放；定期依照標準程序維修保養車輛，能有效改善污染排放情形；不同車輛操作行為影響引擎燃燒室內空燃比，空氣比例過低會因燃燒不完全而產生CO與HC，空氣比例過高則易產生NOx。

3.2  研究架構之建立

綜觀國內過去相關文獻，除少數研究以個別車輛做為研究對象之外，大部份皆以交叉路口之污染物質總體濃度作為研究對象，所採取之車流特性變數亦為巨觀變數；而以微觀觀點所建立之污染排放影響要因模式，所採取之研究資料皆為車體動力計模擬行車型態之量測數據，無法確實反應實際道路駕駛污染排放情形。故本研究針對個別車輛道路遙測所得資料，擬以簡單之分析方法賦予合理之解釋，並使分析結果易於運用，俾能將研究結果作為後續研究之參考與相關立法之依據。本研究將進行下列數項計量分析，研究架構列示於圖3.1：

圖3.1  研究架構

樹狀迴歸—CART分析

- 樹狀迴歸是一種遞迴分割方法，可針對龐大之多變數資料進行分類與預測工作，其分析結果是以二元迴歸樹型式表達不同群體資料之預測模式。樹狀迴歸分析方法具有下列各項優點：

分析結果易於描述。

對於離散值（outlier）之處理較為恰當。

解釋變數之間允許交互作用存在。

為一無母數估計方法，無需界定任何特定型式之模式。

可遂行重要變數之初步篩選工作，做為相關分析之前置探討工具。

- 在分析過程中，無需將任何連續變數轉換成為類別變數。

- 在樹狀結構之構建過程中，可自動進行模式確認工作。

- CART（Classification and Regression Tree）為Breiman等人（1984）所提出，其利用徹底搜尋之方法決定適當分割變數與分割點，對於資料之變異性具有較佳之解釋能力，與本研究所擬構建描述性迴歸模式，側重於探討因變數與解釋變數間相互關係之研究目的較為符合，故而本研究採用CART作為資料分析方法之一。CART分析過程主要是先依據樣本製造二元迴歸樹，再由根結點開始進行修剪得到一巢狀子樹群，進而確認最佳之分割點集合[10]。其中包含三項法則，現簡述如下：

- 分割法則[25]

- 遞迴之二元分割方法主要是針對解釋變數進行樣本資料之分割，使每一結點中資料之變異性越來越小而更趨一致。在任一樣本中，若解釋變數Xi為有序變數（ordered variable），則分割型式為：

µ §

式中µ §為任意實數之分割點。若解釋變數Xi為一類別變數，其所形成之分割型式為：

µ §

其中µ §為Xi類別種類中之非空子集。遞迴分割方法將滿足上述兩者不等式之樣本歸類到一個子集合；不滿足不等式關係之樣本則歸類至另一子集合。

CART之分割方法是藉由尋求具有缺乏適合度（lack of fit）最大減量（reduction）之解釋變數做為分割結點，亦即搜尋樣本在分割後，能使變異降低量達到最大之結點。現將缺乏適合度之減量定義如下：

µ §

- 式中t為一結點，µ §為結點t內反應值之平均數，n為樣本個數，µ §則為缺乏適合度；s為分割集合，µ §為原始結點t分割後所形成之左結點，µ §為右結點，µ §則為缺乏適合度之減量。結點t之最佳分割是使分割後具有最大之µ §，亦即：

- µ §

- S為所有分割集合，s*為最佳分割集合。在CART之分割法則中，尚需一設定值MINDAT；在尋求最佳分割之過程中，當結點內樣本數小於MINDAT時停止分割工作，結點t即為末結點。

(2)修剪法則[10]

CART之修剪過程主要依據「最小誤差複雜度」（minimal error - complexity）與「交叉確認」（cross - validation）兩項法則。其中「誤差複雜度」之定義如下：

µ §

式中XiÎAi即為誤差複雜度，T為一子樹（subtree），µ §為樹T之末結點集合，µ §為末結點之個數，亦為樹之大小。α為一非負之懲罰係數（plenalty parameter）可用以控制二元迴歸樹之大小，α愈小則樣本之分割愈細，樣本變異愈趨於一致；α愈大則樹愈小，當α大至某一程度將只剩下根結點。Rre(T)為重代誤差估計值，其意義是在使用樣本造樹後，再將樣本重新帶回樹中，以計算其預測值之均方差。

「最小誤差複雜度」法則主要在於判斷結點t以下之分支Tt（包含結點t），其誤差複雜度是否大於結點t之誤差複雜度（µ §），若大於關係成立，則分支應予以修剪刪除只剩下結點t。

依此「最小誤差複雜度」法則，針對分割法則所構建之迴歸樹進行下列修剪工作：首先給定懲罰係數之起始值µ §為0，計算迴歸樹中各非末結點之µ §值，求得µ §值最小之非末結點，以此最小值給定為µ §，並將其下分支予以刪除，如此可得到第一個子樹；再計算第一個子樹中各非末結點之µR(t)值，尋找µ §值最小之非末結點，賦予µ §為此最小值，並將其下分支刪除以得到第二子樹……依此類推，修剪至根結點為止，最後可得到一巢狀子樹群及其對應之懲罰係數數列µ §，其中µ §。再進而計算得到µ §數列，µ §數列即為修剪迴歸樹時所需之懲罰係數。

µ §

「交叉確認」法則主要用意在於將資料分為確認樣本（test sample）與造樹樣本（learning sample）兩部份，以造樹樣本構建迴歸樹後，再以確認樣本帶入樹中計算其交叉確認之均方差，並進而求取均方差最小之樹。

「交叉確認」法則分析過程是將資料µ §隨機分為µ §組，µ §，以其中一組（µ §）做為確認樣本，其他µ §組（µ §）做為造樹樣本。以造樹樣本µ §，µ §依據「最小誤差複雜度」法則所給定之子樹群依序構建迴歸樹，以µ §數列利用「最小誤差複雜度」法則進行修剪得到一巢狀子樹群，再將測試樣本µ §代入此巢狀子樹群中，求取預測均方差µ §，並進而求得µ §之平均值做為交叉確認均方差µ ：

µ §

上式中，µ §為測試樣本µ §之樣本個數，µ §為以造樹樣本µ §所構建之迴歸樹預測值。最後比較各µ §計算值，以最小µ §所對應之迴歸樹做為選取結果。

(3)預測法則

對落於各末結點中之樣本，取其反應值之平均數做為各末結點之預測值。

2.多元線性迴歸分析

迴歸分析是一種利用兩個或多個數量型變數間之關係，使得其中一個變數可以用另一個或多個變數預測之統計方法，此方法廣泛地應用在商業、社會、行為科學、生物科學以及其他領域中。一個簡單之迴歸分析策略可以分為下列四個階段[16]，其分析架構列於圖3.2：

資料蒐集與準備。

建立迴歸模型所需之資料，其蒐集需求隨研究本身性質而變，對於研究型態應予以區分，研究型態一般可區分為四種：控制實驗、有補助變數之控制實驗、確証性之觀察研究與探索性之觀察研究。當資料蒐集以後，必須先做校編檢誤，並辨認重大資料錯誤及極端離群值。

減少解釋變數或預測變數（用於探索性觀察研究）

資料妥當校編後，則可依據先驗知識、專家意見與診斷措施進行初步模式建構工作。

模式精煉與選擇。

包含係數校估與檢定、適配性檢定與迴歸前提假設之診斷與矯正。本研究所使取之診斷方法與矯正措施列示於表3.3。

模型確認。

確認迴歸係數之穩定性與合理性、迴歸函數之似乎合理性及可用性，以及迴歸分析所得推論之普遍化能力。

表3.3  模式診斷方法與矯正措施

診斷項目

診斷措施

矯正方法

離群觀測值

‧Y：t化去點殘差

‧X：槓桿值

穩健迴歸

離群點影響力

‧COOK距離量數

‧檢驗去除個案後之配適模型

變異數一致性

‧殘差圖

‧White Test

‧Park-Glejser Test

加權最小平方法

多元共線性

‧VIF變異數膨脹因子

‧矩陣分解法：λ、CI、CN、Variance Proportion

脊迴歸

自我相關性

Durbin-Watson Test

變數代換

常態分配

‧殘差次數分配圖或常態機率圖

‧Kolomogorov D檢定（樣本數大於50）

變數代換

µ

資料來源：[16]

圖3.2  多元迴歸研究架構簡圖

3.聯立迴歸分析

由先驗知識得知：CO、HC、NOx三個單一迴歸方程式間，可能存在某種程度相關，逕以普通最小平方法（OLS）估計將導致參數無效率；因此，需進一步檢驗單一迴歸方程式間之相關程度。本研究擬採取Zellner法進行檢定校估，玆將其程序簡述如下：

誤差項相關係數檢定

計算單一迴歸方程式誤差項之相關係數矩陣，若相關係數絕對值小於0.3且樣本數與解釋變數個數差值大於23，則以OLS法校估導致之無效率性可以忽略，反之需以Zellner法求解[23]。

模式認定

聯立方程式模式認定之意義在於是否能根據結構式校估得到各項參數值，若為適足認定或過度認定則可校估參數；若為不足認定則無法校估參數，宜重新考慮模式結構。認定必需考慮兩個條件，一為階（Order）之認定，一為級（Rank）之認定，前者為認定之必要條件，後者為認定之充分條件[15]。

(階之認定：不包含在該方程式但包含在模式中之外生變數個數，須大於或等於該方程式之內生變數個數減一。

(級之認定：方程式化約式（Reduced Form）之參數個數大於或等於結構式之參數個數。

c.模式校估

由於認定情況之不同以及殘差項是否合於常態性等因素，乃有不同之推定方式。現將可用之聯立迴歸校估方式與普通最小平方法比較結果列於表3.4：

表3.4  各種估計方法之比較

估計方法

誤差項假設

特性

認定

利用信息

配適原理

普通最小平方法(OLS)

獨立

（通常）非一致性

有效性

無需認定

無

求µ §極小值

間接最小平方法(ILS)

不必假定

一致性

漸近有效性

適足認定

無

求µ §極小值

近似無相關最小平方法(SUGLS)

不必假定

一致性

漸近有效性

適足認定

過度認定

無

求µ §極小值

二段最小平方法(2SLS)

不必假定

一致性

漸近有效性

適足認定

過度認定

無

求µ §極小值

三段最小平方法(3SLS)

不必假定

一致性

漸近有效性

適足認定

過度認定

完全利用

求µ §極小值

有限資訊最概法(LIML)

獨立

常態

一致性

漸近有效性

—

無

求µ §最大

完全資訊最概法(FIML)

獨立

常態

一致性

漸近有效性

—

完全利用

求µ §最大

資料來源：[13]與本研究整理

LIML與FIML因為使用不便，一般均採用效率略低但使用方便之2SLS與3SLS。單一結構式如能認定，即用2SLS進行推定；全部結構式皆能認定，則改採3SLS校估模式。

模式檢定：與單一迴歸方程式相同。

Zellner估計法乃一般化最小平方法（GLS）之應用，當聯立方程式誤差項相關性為零或每一方程式皆具有相同解釋變數時，其校估結果與用OLS校估單一方程式者相同。