第七章  結論與建議

7.1 結論

本研究針對以往相關車輛偵測、追蹤與辨識的論文中，其研究範圍所較少論及的夜間車流影像進行研究，所處理的影像為灰階影像，進而提出一個可供解決夜間車輛偵測的「夜間車輛偵測與追蹤模式」，此模式於影像中所定義的偵測區內，將屬於相同移動物體的亮塊歸為同一車，計算其寬度即為車輛的寬度，最後利用車輛寬度進行車種的分類。將此模式於高速無停等的車流情況進行車輛偵測與辨識的工作，並進一步的求得車種流量與車輛空間平均速度的資料；另外更嘗試應用在郊區低流量的混合車流道路進行實驗，此部分的實驗結果提供做為日後相關研究延伸當作參考之用。以下針對本研究的實驗結果提出結論與建議。

- 本研究所提出的「夜間車輛辨識與追蹤模式」中的影像前處理部分與以往研究不同，並沒有採用許多繁雜的影像膨脹、收縮、區塊合併等等的前處理步驟，只需應用到基本的切割以及區塊標記方法，如此更可以增加影像處理的速度。

- 本研究詳細的分析車前燈與車尾燈在處理上的優劣，由於車前燈照射到地面的反光強度與寬度不一，因此無法設定車寬範圍，故本研究最後選定幾乎無路面反光的車尾燈進行處理。

- 就夜間的影像而言，由於周圍光源不如日間影像的充足，因此車輛最為明顯的特徵最主要的部分為車輛本身的車燈發光部分，本研究的「夜間車輛辨識與追蹤模式」即是針對每一輛車的車尾燈或車體反光的部分進行切割與標記。

- 在區塊標記的門檻值的取法上，利用一個簡單的觀念發展了一個「切線斜率次小法」（Second-Minimum-Slop Method），適合切出車尾燈的範圍，不同於以往門檻值的取法，比Otzu法所切出之效果更能符合本研究的需求。

- 本研究所開發的系統，可以自連續的影像序列中，根據使用者所定義的區域偵測行經偵測區域的車輛、辨識車種與追蹤車輛，以及求出流量與車輛速度，屬於區域式的動態處理系統。

- 實驗結果流量部分：

  - 主要實驗地點一高速公路的部分，大車與小車以及整體的的車輛偵測成功率分別為90%、100%、99.21%，而在成功偵測出車輛之中又能夠正確的辨識出車子的車種，大車、小車與該實驗地點整體的辨識成功率分別為66.67%、94.78%、92.74%。若不考慮車尾燈未亮或照度太弱這兩個非關系統的誤差造成的誤判，則大車、小車與該實驗地點整體的辨識成功率可以提高為88.89%、99.13%與98.39%。

  - 主要實驗地點二快速道路的部分，大車與小車以及整體的的車輛偵測成功率皆為100%，而在成功偵測出車輛之中又能夠正確的辨識出車子的車種，大車、小車與該實驗地點整體的辨識成功率分別為100%、96.25%、96.30%。唯大車僅出現1輛，供作參考之用。

  - 次要實驗地點郊區道路的部分，由於並無大車經過，因此小車與機車以及整體的的車輛偵測成功率分別為100%、93.75%、94.48%，而在成功偵測出車輛之中又能夠正確的辨識出車子的車種，小車與機車與該實驗地點整體的辨識成功率分別為96%、100%、96.92%。因此，將系統應用於郊區混合車流得道路上，車種辨識尚稱滿意。

- 實驗結果車輛速度正確率：主要實驗地點一，大車、小車與整體正率平均分別是93.51%、95.42%與95.28%；主要實驗地點二，大車、小車與整體正率平均分別是90.37%、91.88%與91.66%；次要實驗地點，大車、小車與整體正率平均分別是91.69%、90.97%與91.50%。若不分實驗地點，則車輛車速正確率為91.97%。

- 本研究偵測系統之偵測誤差來源，根據實驗結果整理如下：

  - 車前燈太強，照射至地面形成的反光經由二值化後，仍無法除去，形成一小區域的亮塊，與原小車歸類為同一車的結果，就會造成車寬大於小車之上界，所以系統辨識成大車。

  - 車尾燈未亮或車尾燈照度太弱導致偵測不到或是辨識成機車。

  - 車尾燈燈距太小，以致於將大車辨識成小車。

- 我們將本研究中所採用的模式與相關的部分，與國內曾經研究過夜間車流影像的郭志文君的研究作比較如下表，可得知本研究之車輛辨識率較高。

7-2 建議

- 由於影像取樣上的不易，本系統主要針對高速無停等的車流情況進行車輛偵測與辨識的工作，大車樣本稍嫌不足，車輛辨識準確率可以做參考。而次要實驗地點小車與機車的分辨亦有不錯的實驗成果。建議後續研究可以再行擴充混合車流實驗地點的樣本，並延伸至較為複雜的擁擠車流情況作討論。

- 本研究是讀取連續序列的影像以進行處理，雖然亮塊處理的部分相當快速，但是耗費於影像讀取的時間太長，因此建議後續的研究可以直接自車流的影像檔擷取讀取影像資訊並做處理，使得整個系統處理的時間可以更為快速，以達到真正即時處理的效果。

- 本研究是針對天候良好之情天夜間的車流影像進行車輛偵測，依照本研究之邏輯，雨天的情況亦應可處理，建議後續研究可以延伸探討雨天等較為惡劣的天候狀況的夜間車流影像的實驗情況，以及將本研究模式之邏輯更進一步與日間車輛偵測的方法做整合，不只侷限於日間或夜間車輛偵測，使得影像偵測器更為完備。

- 本研究是針對灰階影像進行處理，已經有93%以上之辨識成功率，建議後續研究若將本研究之模式邏輯應用於彩色影像處理上，應可再提高車種的辨識率。

- 有關偵測誤差的來源為單邊車尾燈照度太弱，此部分後續研究應可在模式的切割邏輯上進行改善，如：當偵測到車輛一邊的尾燈後再對其左右約小車寬度的距離內進行灰階值分析，灰階值有突起的山峰，即為照度較弱的另一邊的車尾燈。

- 另一項偵測誤差的原因為車尾燈未亮的部分，並非本系統的邏輯誤差，就安全的考量上，車輛本來就應該具有完整的夜間照明系統，以確保夜間行車的安全，此部分建議應該加強在車輛照明設備上檢測法律的執行。

- 由於本研究的研究時段是針對夜間的情形，因此建議可以將本研究的概念應用於隧道的車輛偵測與隧道的監控系統，以提高隧道的安全性。