第三章  夜間車流影像特性分析

3.1 夜間的定義

在本研究中，所謂「夜間」是表示一天之中日落一直到日出之間，為了行車安全起見，這段車輛必須亮燈的時間，是以格林威治時間為標準，我們參考2000年台灣一些城市的日出日落時間[1]，並取每個月的「日出最早」以及「日落最晚」的兩個時間做成下表3.1，最後取出全年「日出最早」以及「日落最晚」的時間。

表3.1 台灣各地日出日落時間表

※資料來源「天文年鑑」2000年

所以，經由上表統計的結果得出日出時間最早為05:04，日落時間最晚為18:49，但是考量到有些車輛並不會馬上開燈，因此本研究將訂定晚上7:30至次日凌晨4:00為「夜間」的時段，即本研究所研究的時段。

- 3.2 夜間光度特性

夜間車流影像與日間的車流影像，其具有的特性有著相當大的差別。在一般日間的車流影像之中，我們通常可以很清楚的見到車輛的輪廓，因此，可以利用一些與車輛相關的資訊，如文獻回顧中所述，諸如：車長、車寬、車體面積…等等車輛的特性來進行車種的判別。

然而夜間的車流影像之中，一些日間車流影像中輕易可見的特徵（如：車長、車寬、車體面積…）均由於缺乏照明的結果，已經無法被採用，因此，我們必須歸納出夜間車流影像具有的特性，瞭解夜間光度的特性之後，才能進一步建構夜間車流影像求交通資料的模式。夜幕低垂的時刻，我們可以很明顯的發現，「燈光所發出的亮點」乃是最為醒目的特色，諸如：路燈、車燈、商家的招牌燈…等等，也因此，所有會發亮的「光源」成為夜間車流影像處理的首要目標。雖然「光源」對於夜間的車流影像是那麼的明顯與重要，但是，就單張夜間影像而言，要分辨這大大小小的亮點，到底哪一些是屬於靜態不動的光源、哪一些又是屬於動態的車燈、哪一些是屬於車輛的車前燈或車尾燈則相當的困難，又要將動態移動的光點區分成大車或小車，更是複雜。就因為，夜間影像的諸多光源所發出的亮點是這麼的眾多，所以，在我們建構模式之前，我們必須對夜間車流影像所具有的特性，作一個徹底的分析與探討。

經由觀察拍攝影帶（拍攝之夜間車流錄影帶地點包含市區道路與高快速道路，天候為晴天及雨天）本研究可歸納出夜間車流影像的特性如下，共分成「車輛因素」與「背景複雜」兩大影響因素。其中，「背景複雜」為夜間影像主要之影響因素，而背景複雜中又以光線因素最為重要。

機車闖入快車道，產生交織的情形

混合車流

兩輛機車幾乎以相同速度平行行駛

大車遮蔽小車

兩車跟車過近

公車切至公車站停靠

路邊違規停車

車體顏色

車輛因素

其餘路面物件（人孔、標線、提醒文字、中央分隔、路邊停車格位線、積水、車道間反光顆粒）

光線

背景複雜

路燈（白色、黃色）

商家招牌燈光

路燈照射地面反光（白色、黃色）

路燈照射物體造成地面陰影（路樹、交通標誌、車體）

車燈照射路面反光（車頭燈、角燈、側方向燈、煞車警示燈、車牌小燈）

車燈面對CCD泛光

路樹、號誌、燈架直接遮蔽路面

目標景物

非主要

- 「車輛因素」，車輛因素中又分成混合車流、公車切至公車站停靠、兩車跟車過近、大車遮蔽小車與車體顏色這幾個子因素，茲分述如下。

- 混合車流

  - 機車闖入快車道，產生汽機車交織的情形

我們無論在日間與夜間皆可以很輕易地發現此種違規情形。若此機車闖入快車道，產生汽機車交織的情形出現於夜間，我們可以藉由機車與汽車車燈所發射之光源的移動動量或方向的不同，來分辨器車或機車，因此可以想見的，汽車車道上會出現不成對的車燈，如下圖3.2.1所示。

汽車車頭燈

機車車頭燈

車行方向

圖3.2.1 交織示意圖

  - 兩輛機車幾乎以相同速度平行行駛

若是兩輛機車以相同的速度違規行駛於快車道上，於夜間的情況下，僅由車燈燈光判斷，將會與行駛於快車道上的汽車車頭燈極為相似，很可能會誤判為一輛汽車，如下圖3.2.2所示。

圖3-2.2 機車並行示意圖

- 公車切至公車站停靠

當偵測器剛好架設於公車站附近，在公車停靠的時候會切換行駛方向到達公車站排，造成後方車流受阻，後方車輛也因此受到公車的遮蔽。然此因素可以藉由不要將偵測器設置的地點設置於公車站附近來解決。

- 兩車跟車過近與大車遮蔽小車

這個問題在日間的情況也是存在的，前車（尤其是大車）之車輛高度較高則由於拍攝角度的關係，會部分或者全部遮蔽後車，導致將兩輛不同的車誤判為同一輛車，如下圖3.2.3所示，虛線為被遮蔽的部分。這個問題可以經由限制偵測器架設的角度來解決，也就是幾何角度的探討。

前車車頭燈

後車車頭燈

車行方向

圖3.2.3 遮蔽示意圖

- 車體顏色

在有路燈的偵測情形下，車體的顏色主要的影響在於，如果車體的顏色接近路面的顏色，則影像偵測器對於車輛的灰階值的敏感度較差，可能會有判讀不到的情形。

- 「背景複雜因素」，共包含了光線與非主要目標物兩個要素，為夜間車流影像特性中最重要的，其中又以「光線」的特性為分析之首要，茲分述如下。

- 光線

為夜間車流影像特性之最重要的部分，因為，夜間影像的背景以黑暗居多，因此只要有光源的存在，就會成為夜間影像中最明顯的部分。如同在夜間在海上航行的船隻，只要尋找到燈塔，就可以找到回家的路。因此，「光」的特徵對於夜間影像格外的重要。

  - 路燈與商家招牌燈光

在夜間影像中市屬於靜態不會動的部分，因此如果經過影像相減，這個影響的因素則可以解決。

  - 路燈照射地面反光

無論為白色或黃色的路燈，照射到路面，當有車輛經過時則會些許的顯現車輛的輪廓。觀察原始影像，此時車燈的部分會不太明顯。由於路燈照設置地面的光度較為微弱，如果進行二值化處理，則可以將路燈照射至地面的反光大部分的消除。

  - 路燈照射物體造成地面陰影

在夜間雖然會有陰影的發生，但是經陰影的情況在夜間而言，其灰階值往往比路面灰階值來的低，因此經由二值化之後陰影的部分即會被消去。

  - 車燈照射路面反光

照射的光源有車頭燈、角燈、側方向燈、煞車警示燈與車牌小燈，尤其以車頭燈照射路面所造成的反光最為明顯，本研究後面章節，將會特別討論車頭燈與車尾燈在夜間車流影像所形成的灰階值型態。

  - 車燈面對CCD泛光

屬於偵測器架設角度的問題，本研究將於第四章探討之。

- 非主要目標景物

  - 路樹、號誌、燈架直接遮蔽路面：屬於偵測器架設角度的問題。

  - 其餘路面物件（人孔、標線、提醒文字、中央分隔、路邊停車格位線、積水、車道間反光顆粒）：在夜間情況中，上述物件所造成之反光情形較不明顯，亦屬於靜態的物件，可以經由基本的影像處理技術消除之。

3.3 車燈型態分析

本研究觀察所拍攝之錄影帶，依據本研究的研究範圍，拍攝方向分成面向車輛正面與車尾車輛遠離兩種情況。因此，車燈於夜間影像中所形成的型態，也分成車輛的車前燈與車尾燈兩種型態進行討論。經由本研究整理而得下列幾種情況，並配合以簡圖表示之。

前燈直接照射形狀

後燈直接照射形狀

後車照射前車後方，造成前車後方整片反射

後車照射前車後方，造成前車輪廓隱約可見

前燈直接照地面，地面形成不規則反光區塊

不同車種之各種不同的後燈形式

不同車種之各種不同的前燈形式

前車遮蔽後車

後車遮蔽前車

正向（車前燈）

背向（車尾燈）

光柱

- 3.3.1 車頭燈型態分析（正向）

本研究分成夜間路面、夜間路面反射車頭燈、光柱、以及各車燈型態這幾個部分個別討論車輛面向偵測器所拍攝而得之光源所具有的特性，如下表3.2所示。

表3.2 車頭燈型態

|  |  | 原始灰階圖 | 二值化 門檻值203 |
| --- | --- | --- | --- |
| 夜間路面 |  |  |  |
| 夜間路面反射車頭燈 |  |  |  |
| 車頭燈射出之光柱 |  |  |  |
| 小車頭燈型態 | 型態一 |  |  |
|  | 型態二 |  |  |
|  | 型態三 |  |  |
| 大車頭燈型態 | 型態一 |  |  |
|  | 型態二 |  |  |
|  | 型態三 |  |  |
|  | 型態四 |  |  |

      - 夜間路面

正向車輛架設之偵測器，夜間影像的路面灰階值均勻分佈在24到64之間，呈現出不規則凹凸之立體型態。如下圖3.3.1。

圖3.3.1 路面灰階立體圖

二、夜間路面反射車頭燈

呈現出不規則山峰的形狀，右邊的山峰頂端有一小平台為右邊車頭燈照射路面反射所形成，左邊車頭燈燈光較微弱因此照射出亮度所形成之山峰頂端並未呈現出平台的形狀，而為尖頂的山峰。如圖3.3.2。

左邊車頭燈照射路面

右邊車頭燈照射路面

圖3.3.2 路面反射車燈

將路面反射車頭燈的區域，做二值化的處理，門檻值設為203，可獲得以下圖3.3.3的結果。

左邊車頭燈照射路面

右邊車頭燈照射路面

圖3.3.3 路面反射車燈二值化

三、車頭燈射出之光柱

所謂「光柱」，即車頭燈的光線自車頭燈射出，還未到達路面，在空氣中所形成如柱子一般的部分，灰階值分佈型態如圖3.3.4所示。呈現出兩個山峰的形狀，但山峰的型態較為細瘦，而且不規則。

圖3.3.4 車頭燈射出之光柱

經由二值化的處理，門檻值設為203，可以發現圖3.3.5其型態即為兩個光束的樣子，左邊為右側車頭燈發出之光束，右邊為左側車頭燈發出之光束。

圖3.3.5 車頭燈射出之光柱二值化

- 小車車頭燈型態

（一）型態一

此種車頭燈型態較為單純，而且出現的機率較高，所呈現出之立體灰階值圖形很明顯為規則之兩個山峰，圖3.3.6中兩平台即為灰階值最高處，投影至X-Y平面大致形成一圓形，可以由下頁之二值化的立體圖3.3.7看出。

圖3.3.6 小車頭燈型態一

圖3.3.7 小車頭燈型態一二值化

（二）型態二

此種，車頭燈型態因為燈光太強以致照射出之燈光與地面相連，無法分開。見圖3.3.8。

圖3.3.8 小車頭燈型態二

經由二值化所得之影像如下圖3.3.9。門檻值取高則仍可將車燈與光柱分開。

圖3-3.9 小車頭燈型態二二值化

（三）型態三

此種，車頭燈型態因為燈光太強以致照射出之左右燈光相連，無法分開。見圖3.3.10。

圖3.3.10 小車頭燈型態三

二值化門檻值取204仍無法將前面兩個車頭燈分開。

圖3.3.11 小車頭燈型態三二值化

（四）型態四

此種，車頭燈型態為右燈燈光強度比左燈燈光強度弱的車頭燈。但立體圖3.3.12大致上還是呈現兩個高峰。

圖3.3.12 車頭燈型態四

二值化的結果呈現與第一種車頭燈型態類似的兩個柱狀體，只不過右邊柱狀體的涵蓋面積小於左邊柱狀體的涵蓋面積。

圖3.3.13 小車頭燈型態四二值化

- 大車車頭燈型態

  - 型態一

大卡車的車頭上端有三個小燈成一排。形成三個高峰見圖3.3.14。二值化見圖3.3.15。

圖3.3.14 大車頭燈型態一

圖3.3.15 大車頭燈型態一二值化

  - 型態二

這種大卡車有兩個主要前燈，以及上面的兩個警示燈見圖3.3.16，二值化的結果見圖3.3.17。

圖3.3.16 大車頭燈型態二

圖3.3.17 大車頭燈型態二二值化

  - 型態三

這種大卡車只有兩個前燈，並無其他多餘的燈光但是前燈的間距比一般小車的間距寬。二值化的結果見圖3.3.19。

圖3.3.18 大車頭燈型態三

圖3.3.19 大車頭燈型態三二值化

- 3.3.2 車尾燈型態分析（背向）

本研究依照不同車種之各種車燈型態的原始影像以及門檻值不同的二值化影像進行車尾燈型態的特性分析，如下表所示。

表3.3 車尾燈型態

|  |  | 原始灰階圖 | 二值化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 小車車尾燈型態 | 型態一 |  | 門檻值148 | 門檻值203 |
|  | 型態二 |  | 門檻值148 | 門檻值203 |
|  | 型態三 |  | 門檻值148 | 門檻值209 |
|  | 型態四 | 後車照射反光 | 門檻值148 | 門檻值203 |
|  | 型態五 | 外國車 | 門檻值50 | 門檻值90 |
| 大車尾燈型態 | 型態一 | 水泥車 | 門檻值90 |  |
|  | 型態二 | 公車 | 門檻值136 |  |

    - 小車車尾燈型態

（一）車尾燈型態一

此種車尾燈型態，共包含4個山峰，兩側山峰為主要的車尾燈，所形成之灰階值峰頂較高；中間兩個山峰則為車牌小燈，因為亮度比較低，故所形成之灰階值峰頂比兩邊車尾燈低，見下圖3.3.20。

圖3.3.20 小車尾燈型態一立體圖

以門檻值148對車尾燈型態一座二值化的處理，所表現出的型態（圖3.3.21），可以更明顯看出左右兩側柱狀型態代表車尾燈，中間兩個柱狀結構為車牌小燈。

圖3.3.21 小車尾燈型態一（門檻值148）

將門檻值調高至203，獲得右圖的結果，已經把車牌小燈的柱狀型態消除，剩下車輛尾燈的部分。

圖3.3.22 小車尾燈型態一（門檻值203）

  - 車尾燈型態二

此種車尾燈型態最為單純。兩側車尾燈形成兩座山峰；中間車牌小燈的部分，由於燈光相當的微弱，顯示於影像的灰階值皆低於100，僅僅形成一座小山峰（圖3.3.23），二值化的結果可以很容易的將車牌小燈部分消除，二值化之後的型態見下圖3.3.24、圖3.3.25。

圖3.3.23 小車尾燈型態二

圖3.3.24 小車尾燈型態二（門檻值148）

圖3.3.25 小車尾燈型態二（門檻值203）

  - 車尾燈型態三

此種車尾燈照射出的光線較寬，中間山峰代表的車牌小燈依然可見，圖3.3.26。

圖3.3.26 小車尾燈型態三

門檻值設的越高就可以將中間車牌小燈的部分消除，但是相對而言，兩側車尾燈部分的面積會變的很小如下圖3.3.27門檻值209的結果。

車尾燈型態三（門檻值148）

圖3.3.27 小車尾燈型態三（門檻值209）

  - 車尾燈型態四

車尾燈型態似是較為特殊的情況，為前車受到後車的車頭燈照射，使得前車的尾端整片反光的情形，原始影像可參照各種車燈原始影像的表。由立體圖3.3.28可以看出依然有三個凸起的山峰，中間為車牌小燈的部分，兩側為車尾燈。

圖3.3.28 小車尾燈型態四

由於此情況較為特殊，因此經過二值化門檻值取較高的處理，中間的車牌小燈依然無法消除，見圖3.3.29。

圖3-3.29 小車尾燈型態四（門檻值203）

  - 車尾燈型態五

此種型態為外國車的車尾燈，成對車尾燈之間的距離較寬，車尾燈本身所具有的長度（圖3.3.30中Y）也較長，灰階值約為3～16 之間，佔了13個灰階值，而一般的車尾燈僅佔約7個灰階值。

圖3.3.30 小車尾燈型態五

車尾燈型態五（門檻值90）

圖3.3.31 小車尾燈型態五（門檻值90）

二、大車車尾燈型態

  - 型態一

水泥車尾燈共有四個，上下個兩個，上面一對的距離比下面一對的尾燈距離寬。亮度最高的還是呈現在燈光的部分，其餘車體不發光的部分亮度很明顯的低於50，見圖3.3.32。

圖3.3.32 大車尾燈型態一

取門檻值後，在車尾燈的部分可以獲得四個柱狀體。

圖3.3.33 大車尾燈型態五二值化

3.4 車燈型態分析小結

- 車頭燈

  - 根據觀察車燈型態立體圖的結果，本研究發現，車頭燈所具有的車燈型態與車尾燈所具有的車燈型態相較之下，是比較少的。而且所形成的亮塊較為單純，很少有二值化後分成很多亮塊的情形。

  - 車頭燈的每個波峰的範圍較廣，即經由二值化處理之波峰，投影至X-Y平面的周長較長。

  - 有些車輛的車前燈照射至地面所形成的反射太大，雖然可以用亮塊大小來限制，但是當地面反射與車燈部分的亮塊相連的時候，則將車燈與路面反光全部框起來，此方框所形成的寬度遠大於車輛本身的寬度，即小車有可能會被判斷成大車，如表3.2的小車車前燈型態二，其地面反光的水平寬度很明顯的大於車前燈之間的間距。車尾燈則不會有這樣的問題。

- 車尾燈

  - 車尾燈的型態雖然較多樣化，但是經由二值化處理之後，所形成之立體型態亦不甚複雜。

  - 各車種的車尾燈分佈在車輛上的位置有極大的不同，因此經由二值化之後各車種或車輛所含有之車尾燈數亦不盡相同，會有許多小的車體部分反射亮塊，但是皆不會脫離該車之範圍。

  - 車尾燈雖然有因為後車車頭燈照射導致前車車尾整個發亮的情形，但是經由二值化處理，所形成之型態亦不超出一般車尾燈的型態。

  - 車頭燈與車尾燈之主要燈處原始立體圖均很明顯地，存在有兩個波峰。

基於上列所整理歸納出出之結論，可以發現車前燈照射於地面反光的部分並不好處理，反觀車尾燈則不會有這種情況發生，在晴天的夜間車流影像中幾乎完全沒有地面反光的情況。因此，本研究於後續部分選擇以車尾燈遠離攝影機的拍攝角度進行車輛辨識與追蹤，以及相關交通資料的計算。