第六章  實驗結果

本研究分別從實驗影像的拍攝與影像的擷取，以及夜間車輛分類與追蹤程式的撰寫兩個方向進行，最後再以所擷取之數位化影像測試系統的績效。在本章，我們將會依序介紹與說明本研究進行當中所採用的攝影設備與拍攝方式、影像擷取、程式設計相關硬體與軟體設備、實驗結果的分析。有關本系統的執行流程以圖6.1表示之。

實驗地點的選定

拍攝車流影帶

Panasonic專業  錄放影機

擷取卡MV-500 擷取影像

儲存影像至硬碟

個人電腦

載入影像

軟體開發

亮塊特徵值分析

流量、速度分析與車輛追蹤

圖6.1 本研究系統執行流程

6.1 拍攝方式

本研究進行實驗影像拍攝所採用的攝影設備有SONY TRV-320數位攝影機，規格見表6.1.1。

表6.1.1 SONY TRV-320數位攝影機規格

| 視頻信號 | 使用影帶 | 鏡頭 | 焦距 |
| --- | --- | --- | --- |
| NTSC彩色 | Hi8/D8錄影帶 | 組合電動變焦鏡頭 濾光鏡直徑25（光學式） | 3.7至92.5mm |

實驗地點則考慮攝影機架設的問題，因此選定的地點為與橋樑立體交叉的平面道路，如圖6.1.1所示。

圖6.1.1 拍攝地點示意圖

橋樑

攝影平面

立體交叉道路

拍攝時，先將攝影機固定於腳架上，腳架上有水平儀，調整角架的長度使得水平儀上的氣泡於中央的位置，為了避免拍攝的角度過大，使得之後處理時座標轉換的誤差增加，所以僅針對單向車流做拍攝，選定一拍攝方向，以繩索固定腳架使攝影機不搖晃，降低因為搖晃造成之後處理時的誤差。另外，儘量使攝影機垂直置於該攝影道路的正中央上方（見圖6.1.2），以減少因偏斜的攝影造成幾何校正的誤差。

拍攝車道平面

攝影機平面

圖6.1.2 攝影機位置示意圖

6.2 影像擷取

先將所拍攝之Hi8母帶複製一份成為一般VHS規格的影帶，將VHS拷貝帶由本實驗室所有的專業的錄放影機Panasonic AG-7750播放，此錄放影機播放速度最低可以將1秒鐘的畫面分成30個分格(frame)，也就是每張影像所佔有的時間為1/30秒，Panasonic AG-7750最大播放速度為原始播放速度的6倍以上；我們利用此設備的飛梭旋轉鈕，以手動一個frame一個frame的往前轉，在電腦端插有MV-500影像擷取卡，透過MV-500影像擷取卡，將Panasonic AG-7750所傳輸的類比訊號，轉換成數位訊號，以擷取影像，並將一張一張的影像儲存至硬碟。

MV-500專業影像擷取卡所擷取之影像的解析度為640×480，即水平方向有640個像元，垂直方向有480個像元；每一個像元的灰階度為8 bite，而灰階值由0至255共256階；再加上1078個bitys的標頭檔，所以每一張影像需要902K bitys的硬碟空間。

6.3 程式設計相關設備

6.3.1 硬體設備

本研究用來處理影像與撰寫程式的電腦硬體配備共有，CPU為Pentium Ⅲ865、快取記憶體128 MB、35 GB的硬碟以及一個30 GB的抽取式硬碟用以存取所有分析以及實驗的影像。

6.3.2 軟體設備

經由影像的擷取後將數位化的影像儲存於硬碟，以供本電腦作處理與分析，至於用來撰寫的程式語言，本研究則採用有物件導向（Object Oriented Programming，OOP）觀念之程式語言Boland C++ Builder 5.0進行撰寫，作業系統則是選擇在Windows 98的環境。

6.4 系統概述

6.4.1 程式架構

程式的架構大致分成使用者、人機界面、影像處理、移動偵測、亮塊追蹤以及車輛辨識這幾個部分，各階段執行的任務如圖6.4.1所示。

二值化

亮塊標記

︰

︰

使用者

人機介面

影像處理

移動偵測

亮塊追蹤

車輛辨識

選取影像

讀取BMP檔

設定搜尋區域

設定

設定車道分隔線

設定

設定

設定真實座標基準點

二值化

亮塊標記

︰

︰

使用者

人機介面

影像處理

移動偵測

亮塊追蹤

車輛辨識

執行辨識

讀取BMP檔

灰階影像相減

所有移動亮塊

去除      不穩定亮塊

亮塊間關係

報告車輛資料

圖6.4.1 系統架構圖

6.4.2 程式設計界面

這個部分我們介紹本研究所設計之程式的使用流程，並輔以圖示做說明。

- 直接執行主程式Vehicle Detect.exe檔。

- 按下對話方塊中的「Go！」字樣，隨即出現「第一個步驟：載入影像檔」的對話方塊，選取連續影像，如圖6.4.2所示。

圖6.4.2 載入影像檔

- 待載入完畢之後，第二個步驟則是：載入該偵測地點的背景無車影像。

- 步驟三：於影像上點出四個真實世界之座標，並以公分為單位輸入之，如圖6.4.3。

圖6.4.3 依序輸入真實座標值

- 步驟四與步驟五分別是「偵測區範圍的設定」以及「車道線的劃分」，設定完成這兩個步驟即完成了整個偵測區的設定工作。

- 步驟六：則是一些相關參數的調整，通常是以系統所預設的值為主。

- 步驟六結束後，即開始執行車輛辨識與追蹤，如圖6.4.4。系統提供下列資訊：

  - 圖中左上方的方塊為讀入的所有圖檔列表，紅色標記部分代表目前所讀到的影像。

  - 圖中左方的中間則是一些判讀出的車輛的資訊，包含該車是在哪一車道、行駛了幾張圖、判斷的基準點在影像上由那個位置到那個位置，以及經由幾何運算之後行駛的距離以及實際車寬，並計算實際車速。

  - 圖中左下方則是將流量與車速的資訊以Exel顯示。

  - 偵測區域內的藍色線，表示車輛行駛的軌跡。

讀入的圖檔

讀出車輛的資訊

目前播放的影像

圖6.4.4 程式執行示意圖

6.4.3 車輛辨認與追蹤

車輛辨識為車輛追蹤的基礎，在車輛辨識之前，要做的一件工作為車輛偵測，車輛偵測的部分亦即本研究中所謂「亮塊歸類的演算法」，將掃瞄區的影像中所出現相同一輛車的亮塊以相同一個方框框住，然此部分已經於第四章有詳細的敘述，這裡就不再贅言。

在追蹤辨識的過程中，各車道之間彼此獨立，分別進行實驗，車道編號由內側快車道開始向外分別為1、2、3來表示，各車道內的車輛從1開始累加於左下方之Exel表格，若有新的車輛進入偵測區域則該車道所代表的車種那一格數據自動加1，即為流量的資料。

本系統顯示的資料還有車速，當車輛通過偵測區域時，系統將會記錄車輛開始進入偵測區的第一個位置以及離開偵測區前的最後一個位置，經由經由幾何計算之後，即可獲得車輛真正行駛的距離，除以車輛經過偵測區一共包含幾張連續影像的時間（每張影像為1/30秒），即可獲得空間平均速率，將此車速的數據顯示於Exel表格內各車道欄的最下方一列，待車輛駛離偵測區後則準備計算下一輛車的車速。另外，當車輛經過偵測區的時候，系統將逐一紀錄屬於車輛之某一基點亮塊的座標，用此記錄的座標描繪出該車行駛的軌跡，供使用者參考。如圖6.4.4中，偵測區內的藍線。

本研究定義偵測成功率為：當車輛經過偵測區時，不論車種為何，只要有偵測到車子，即列入成功偵測出的車輛數，將成功偵測出的車輛數與實際車輛數相比即可獲得偵測成功率，如（公式6.1）所示。

偵測成功率=系統成功偵測出之車輛數實際車輛數×100%           (6.1)

將誤判的原因除去之後，所剩下之車輛數即為在成功偵測出之車輛中，可以正確的辨識其車種的正確率，也就是辨識率，計算方式則如（公式6.2）所示。

辨識率=系統正確辨識出之車輛數成功偵測之車輛數×100%            (6.2)

6.5 實驗結果－流量的驗證

6.5.1 主要實驗地點一－北二高高速公路

- 實驗地點量測數據

選擇在桃園縣八德市的北二高高速公路，拍攝時間介於晚上7:30~8:00之間，拍攝的高度為橋樑高度加上三腳架的高度。本研究實驗的路段共包含3個快車道，其中最右邊外側車道無車通行，因此進行實測的時候只劃設左邊兩個車道，相關實驗地點的量測資料見表6.5.1。

表6.5.1 主要實驗地點一量測數據

| 量測項目 | 量測數據 |
| --- | --- |
| 每車道寬 | 375公分 |
| 反光顆粒間距 | 200公分 |
| 道路高路 | 1200公分 |
| 腳架高度 | 180公分 |
| 攝影機高度 （橋樑+腳架） | 1380公分 |
| 攝影角度 | 水平朝下15° |

- 偵測成功率

實驗影像共有連續影像3600張，此實驗影像樣本中，各車種的總實際數目分別是：大車10輛、小車115輛，而由系統成功偵測出之各車種數量分別為大車9輛、小車115輛，因此由（公式6.1）計算出各車種偵測成功率整理如下表6.5.2。由於取樣（擷取影像）的不易在此處所偵測到之大車較少，所計算出之偵測成功率及辨識率供參考之用。

表6.5.2 主要實驗地點一偵測成功率

|  | 大車 | 小車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 實際車輛數 | 10 | 115 | 125 |
| 偵測成功車輛數 | 9 | 115 | 124 |
| 偵測成功率 | 90.00% | 100% | 99.21% |

※大車偵測成功率供參考

由上表可以知道，除了1輛大車沒有偵測到之外，其餘所有經過偵測區的車輛皆被成功的偵測到。

- 辨識率

將誤判的車輛去除，辨識結果見表6.5.3，而誤判的原因整理至表6.5.5。

表6.5.3 主要實驗地點一辨識結果

|  |  | 實際車種 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大車 | 小車 |
| 辨識結果 | 大車 | 6 | 1 |
|  | 小車 | 2 | 109 |

依照（公式6.2）計算即可獲得系統「車種辨識率」與「整體之車種辨識率」，結果如表6.5.4。

表6.5.4 主要實驗地點一辨識率

|  | 大車 | 小車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成功偵測車輛數 | 9 | 115 | 124 |
| 辨識成功車輛數 | 6 | 109 | 115 |
| 辨識成功率 | 66.67% | 94.78% | 92.74% |

※大車辨識成功率供參考

我們將車輛偵測成功，但是卻偵測成與實際車種不相同的誤判的原因以及誤判的車種車輛數，歸納於表6.5.5。詳細車輛辨識結果見附錄二。

表6.5.5 主要實驗地點一誤判原因表

| 誤判車輛數 | 誤判原因 |
| --- | --- |
| -2輛大車（或+2輛小車） | 車尾燈間距太小 |
| -1輛大車 | 兩邊車尾燈皆太暗讀不到漏記 |
| -6輛小車（或+6輛機車） | 單邊車尾燈照度太弱或車尾燈未亮 |
| -1輛小車（或+1輛大車） | 車前燈太強照射地面範圍太廣 |

由表6.5.5我們知道，最主要的誤判原因有三個，其一是由於車前燈太強，照射至地面形成的反光經由二值化後，仍無法除去，形成一小區域的亮塊，與原小車歸類為同一車的結果，就會造成車寬大於小車之上界，於是系統辨識成大車；第二、則是車尾燈未亮或車尾燈照度太弱導致偵測不到或是辨識成機車的情形；第三大車之車尾燈燈距太小，將大車辨識成小車。

由於，車尾燈未亮或照度太弱的情形並非與系統採用的演算法無直接關係，因此我們若將此項因素排除在外，經由修正後所求得的辨識率如表6.5.6。

表6.5.6 主要實驗地點一修正辨識率

|  | 大車 | 小車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成功偵測車輛數 | 9 | 115 | 124 |
| 辨識成功車輛數 | 8 | 114 | 122 |
| 辨識成功率 | 88.89% | 99.13% | 98.39% |

※大車辨識成功率供參考

我們可以發現，大車、小車或整體的車種辨識率分別提高約22%、4%、5%。

6.5.2 主要實驗地點二－環河東大道（快速道路）

- 實驗地點量測數據

選擇在民權大橋下的環河東大道（快速道路），拍攝時間介於晚上7:30~8:00之間，拍攝的高度為橋樑高度加上三腳架的高度。本研究實驗的路段共包含3個快車道，相關實驗地點的量測資料見表6.5.7，此實驗地點的夜間車流較為稀少，大車僅有1輛通過，有關大車部分之偵測成功率與辨識成功率供參考之用。

表6.5.7 主要實驗地點二量測數據

| 量測項目 | 量測數據 |
| --- | --- |
| 每車道寬 | 270公分 |
| 車道線（白線） | 400公分 |
| 車道線 （白線與白線間隔） | 600公分 |
| 橋樑高度 | 1100公分 |
| 腳架高度 | 180公分 |
| 攝影機高度 （橋樑+腳架） | 1280公分 |
| 攝影角度 | 水平朝下15° |

- 偵測成功率

實驗影像共有連續影像3600張，此實驗影像樣本中，各車種的總實際數目分別是：大車1輛、小車80輛，而由系統成功偵測出之個車種數量分別為大車1輛、小車80輛，因此由（公式6.1）計算出各車種偵測成功率整理如下表6.5.8。

表6.5.8 主要實驗地點二偵測成功率

|  | 大車 | 小車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 實際車輛數 | 1 | 80 | 81 |
| 偵測成功車輛數 | 1 | 80 | 81 |
| 偵測成功率 | 100% | 100% | 100% |

※大車偵測成功率供參考

由上表可以知道，所有經過的車輛皆被成功的偵測到。

- 辨識率

將前述誤判的車輛去除，辨識結果見表6.5.9，

表6.5.9 主要實驗地點二辨識結果

|  |  | 實際車種 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大車 | 小車 |
| 辨識結果 | 大車 | 1 | 3 |
|  | 小車 | 0 | 78 |

依照（公式6.2）計算即可獲得系統「車種辨識率」與「整體之車種辨識率」，結果如表6.5.10。

表6.5.10 主要實驗地點二辨識率

|  | 大車 | 小車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成功偵測車輛數 | 1 | 80 | 81 |
| 辨識成功車輛數 | 1 | 77 | 78 |
| 辨識成功率 | 100% | 96.25% | 96.30% |

※大車辨識成功率供參考

我們將車輛偵測成功，但是卻偵測成與實際車種不相同的誤判的原因以及誤判的車種車輛數，歸納於表6.5.11。詳細車輛辨識結果見附錄二。

表6.5.11 主要實驗地點二誤判原因

| 誤判車輛數 | 誤判原因 |
| --- | --- |
| -3輛小車（或+1輛大車） | 車前燈太強照射地面範圍太廣 |

由表6.5.11我們知道，在這一個實驗地點，最主要的誤判原因為車前燈太強，照射至地面形成的反光經由二值化後，仍無法除去，形成一小區域的亮塊，與原小車歸類為同一車的結果，就會造成車寬大於小車之上界，所以系統就辨識成大車。

6.5.3 次要實驗地點－明水路

- 實驗地點量測數據

選擇在大直橋下的明水路，拍攝時間介於晚上7:30~8:00之間，拍攝的高度為橋樑高度加上三腳架的高度。本研究實驗的路段共包含2個快車道與1個機車道，相關實驗地點的量測資料見表6.5.12。

表6.5.12 次要實驗地點量測數據

| 量測項目 | 量測數據 |
| --- | --- |
| 每車道寬 | 350公分 |
| 路肩寬 | 188公分 |
| 車道線（白線） | 400公分 |
| 車道線 （白線與白線間隔） | 600公分 |
| 橋樑高度 | 930公分 |
| 腳架高度 | 180公分 |
| 攝影機高度 （橋樑+腳架） | 1110公分 |
| 攝影角度 | 水平朝下15° |

- 偵測成功率

實驗影像共有連續影像4317張，此實驗影像樣本中，各車種的總實際數目分別是：大車0輛、小車50輛、機車16輛，並無大車經過。系統成功偵測出之個車種數量分別為大車0輛、小車50輛、機車15輛，因此由（公式6.1）計算出各車種偵測成功率整理如下表6.5.13。

表6.5.13 次要實驗地點偵測成功率

|  | 大車 | 小車 | 機車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 實際車輛數 | 0 | 50 | 16 | 66 |
| 偵測成功車輛數 | 0 | 50 | 15 | 65 |
| 偵測成功率 | 100% | 100% | 93.75% | 98.48% |

由上表6.5.13可以知道，除了1輛機車因為車尾燈太暗而系統判讀不到之外，其餘所有經過的車輛皆被成功的偵測到。

- 辨識率

將前述誤判的車輛去除，獲得的辨識結果見表6.5.14，

表6.5.14 次要實驗地點辨識結果

|  |  | 實際車種 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大車 | 小車 | 機車 |
| 整體 辨識結果 | 大車 | 0 | 0 | 0 |
|  | 小車 | 0 | 48 | 0 |
|  | 機車 | 0 | 2 | 15 |

依照（公式6.2）計算即可獲得系統「車種辨識率」與「整體之車種辨識率」，結果如表6.5.15。

表6.5.15 次要實驗地點辨識率

|  | 大車 | 小車 | 機車 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成功偵測車輛數 | 0 | 50 | 15 | 65 |
| 辨識成功車輛數 | 0 | 48 | 15 | 63 |
| 辨識成功率 | 100% | 96% | 100% | 96.92% |

我們將車輛偵測成功，但是卻偵測成與實際車種不相同的誤判的原因以及誤判的車種車輛數，歸納於表6.5.16。詳細車輛辨識結果見附錄二。

表6.5.16 次要實驗地點誤判原因

| 誤判車輛數 | 誤判原因 |
| --- | --- |
| -1輛小車（或+1輛大車） | 車前燈太強照射地面範圍太廣 |
| -1輛機車 | 車尾燈照度太弱 |

由表6.5.16我們知道，最主要的誤判原因有三，其一是由於車前燈太強，照射至地面形成的反光經由二值化後，仍無法除去，形成一小區域的亮塊，與原小車歸類為同一車的結果，就會造成車寬大於小車之上界，所以系統就辨識成大車。第二個原因是車尾燈的照度太弱導致無法判讀。

6.6 實驗結果－車輛速度的驗證

本實驗有關車速的計算，採用的是空間平均速度，即在一個固定的距離之內，分別求車輛通過兩端點的時間，將此距離除以時間差就可以得到車輛的空間平均速度，公式請參照第五章5.6節。車輛實際速度的求法乃以人工方式，自影像上求出車輛移動的長度經幾何公式換算成實際距離後，再除以經過的時間，即可獲得實際車速。實驗地點的車速驗證結果整理成表6.6.1，更詳細的各實驗地點的各車輛車速請見附錄三。

車速正確率的計算方式如公式(6.3)：

車速正確率i=1−|uiR−uiS|uiR×100%             (6.3)

式中：uiS為系統偵測之車輛平均速率（Km/Hour）

uiR為影帶上實測的平均速率（Km/Hour）

其中主要實驗地點一的車道1的大車與次要實驗地點車道2的機車，皆有1輛車未判讀到，這個部分，我們不列入偵測失敗車輛的車速，則主要實驗地點一的大車、小車及整體的車速正確率分別為93.51%、95.42%與95.28%；主要實驗地點二的大車、小車及整體的車速正確率分別為90.37%、91.88%與91.86%；次要實驗地點的小車、機車及整體的車速正確率分別為91.69%、90.97%與91.50%。就所有測試的車輛而言，車速的正確率平均為91.97%，結果尚稱滿意。

表6.6.1 車輛速度驗證結果統計表

|  | 車種 | 車速正確率平均 | 整體正確率平均 | 車速正確率平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要 實驗地點一 北二高 | 大車 | 93.51% | 95.28% | 91.97% |
|  | 小車 | 95.42% |  |  |
| 主要 實驗地點二 環東大道 | 大車 | 90.37% | 91.86% |  |
|  | 小車 | 91.88% |  |  |
| 次要 實驗地點 明水路 | 小車 | 91.69% | 91.50% |  |
|  | 機車 | 90.97% |  |  |