第二章  文獻回顧

2.1 前言

以計算機進行影像處理，改善影像品質的有效應用開始於1964年美國噴射推進實驗室（J.P.L）用計算機對“徘徊者七號”太空船發回的大批月球照片進行處理，獲得顯著的效果。1970至1980年代由於離散數學的創立和完善，使數位影像處理技術得到了迅速的發展，隨著微電腦的功能日益增強，價格日益低廉，使得影像處理在各行各業的應用已經成為相當普遍的工具之一[28]，舉凡在醫學工程、工業應用、交通領域應用等。1980年代開始，有關交通量估測的研究漸漸有了成果。到1985年以後，各國對於交通影像偵測系統已有實際的成品發展出來。另外，近年來亦有結合類神經網路加速影像處理速度的一個研究趨勢。

在進入影像處理之前，我們首先對影像做一個概略性的探討。所謂“影像”泛指所有實際存在含有某種消息的信號，如含有人、事、物等的照片，而紅外線攝影所獲得的信號，則表示某些物體的溫度分佈[21]。

我們常說“一幅圖勝過千言萬語”，即是只每張影像中含有許多的資訊，是我們的目的而進行處理，得出想要的結果。本論文中所討論的專指數位影像而言。“數位影像”是將傳統照片或錄影帶類比訊號經取樣（sample）及數位化後達成。數位化的原因在於方便電腦運算與儲存。所儲存的亮點成為影像的基本單位，稱為（Pixel）。像元的亮度以灰度值（Gray-level）表示，灰度值可分為256階，最暗為0，最亮為255。一張影像被數值化成方塊格子所組成的畫像元素，每一格子中都標有一對座標，一個代表其行值，另一則代表其列值。行值從這張影像的最左邊開始標幟自0一直到n，n表示行值中最大值。相同的，列值從最上方起定為0，往下移動至m值，m表示影像全部列數。

所謂影像處理就是為了某種目的對影像的強度（灰度值）分佈視為一連串整數值的集合[6]，經由不斷的運算執行某些特殊的加工和分析[21]。

影像處理涵蓋的範圍十分很廣泛，但是，所採用的基本原理和方法是一致的。整體說來，影像處理這門科學所研究的主要內容包括了影像數的位化（A/D Image Trandform）、影像的增強與復原（Image Enhancement and Restoration）、影像編碼與壓縮（Image Encoding and Compression）、影像切割（Image Segmentation）、影像的表示和描述（Image Representation and Description）、影像特徵匹配（Image Feature Matching）等等[18]。其中將針對本論文涉及影像切割、影像表示與描述、影像特徵匹配之理論進行回顧，分述於本章及其餘各章節，其他請參考相關文獻。

2.2 影像處理原理

2.2.1 影像切割

所謂切割(Segmentation)就是企圖將影像中之標的物析出的處理過程。影像切割可說是影像的分析過程中最重要之步驟之一[17]，在一般所採用的方法主要為邊緣的偵測(Edge Detection)及臨界值法(Thresholding)。

1.邊緣偵測

一般而言，討論切割問題時，點和線的偵測是最基本的課題，然而在處理明亮度的不連續性，最常使用的方法卻是偵測邊緣，大部份的邊緣偵測方法主要觀念是利用區域微分運算子(local derivation operator)來操作，通常一階微分可判定邊線的存在與否，而二階微分則可判定邊線點為靠近暗區（正值）或亮區（負值），微分方法如下所述：

定義在位置上的梯度向量(Gradient)為：

Gf(x,y)=GxGy=∂f∂x∂f∂y　　　　　　　　　　　　(2.1)

向量的方向正是在上變化最大的方向，一般以表示向量的強度，簡稱為gradient；其中

(2.2)

亦可解釋為方向單位距離的最大增加率。在實際應用時可以其絕對值來近似之。

(2.3)

其方向為：

(2.4)

實際運算時可以遮罩(Mask)方式操作之。如圖2.2.1(a)所示之3×3子影像作遮罩處理，其中代表的灰階值(gray level)，則可定義分別在方向之分向量為：

(2.5)

(2.6)

故可利用圖2.2.1(b)所示之遮罩計算，則可利用圖2.2.1(c)所示之遮罩加以計算。此二個遮罩通常稱為sobel運算子。任一點利用(2.5)或(2.6)計算之結果即為該點之gradient值。

|  |  |  |  | -1 | -2 | -1 |  | -1 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -2 | 0 | 2 |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  | -1 | 0 | 1 |

(a) 3×3區域影像

(b) 計算之Sobel運算子

(c) 計算之Sobel運算子

圖2.2.1 gradient 操作遮罩

一般使用時，2×2的微分運算不夠平滑，易受雜訊干擾，而太大的遮罩運算又會受限於運算速度，故使用3×3的鄰近區域為最常使用。

2.臨界值法

影像切割的另一種重要應用方法為門檻值切割法，又稱為臨界值法。在作門檻值切割時，一般可分為整體切割(Global Seg-mentation)及區域切割(Local Segmen-tation)，整體切割係以整張影像之灰度值作為切割準則，而區域切割係分割一張影像成為許多子區域影像，針對區域子影像作切割動作。實際應用時，一般為整體切割之效果優於部份切割[22]。文獻[59]列舉五種整體切割方法：(1)統計分析法(Simple  Image  Statistic，SIS)，(2)組間變異數法(Between Class Variance，BCV)，(3)熵值法(Entropy)，(4)動差法(Moment)以及(5)四分樹法(Q-Tree)。在評估切割方法之優劣時，目標物在切割後愈能從背景環境中析出者，則表示其績效愈好，但一般而言，影像類型繁多，故無法真正的評估出哪一種的切割方法是最佳方法，一般情況下，統計分析法(SIS)與組間變異數法(BCV)能得到較好的切割效果，在諸多切割方法中， 以1979年歐茲(OTSU)所提出的分割理論最好[24]。歐茲(OTSU)法係基於統計上的判別分析理論，來作為其選擇最佳門檻值(Threshold value)的原理，即在影像切割後，使不同群組分隔下，選擇同一群組中變異最小，而群組間變異最大之門檻值作為切割標準[22]。以下針對歐茲(OTSU)法選取門檻值模式作一說明。

假設如圖2.2.2所示為一可分離或單一臨界值之灰度值直方圖，假定其灰度值分布為[0,1,....L]L層次，並假設將選取一個最佳門檻值，使其0L，並且將這些灰度值分為二個類別群組，其中群組表示[0,1,...]，群組表示[,....L]。

以表示第灰度值的像元數，其中=0,1,....L，若以N表示全部像元總數，並以表示第灰度值的機率，則，且。

(2.7)

圖2.2.2 雙峰型態單一臨界值之灰階直方圖

計算各群組(Class)發生的機率：

表示群組發生機率===　　　　　 (2.8)

表示群組發生機率===　　　　 (2.9)

而各等級的平均值如下：

=表示群組平均值＝==　(2.10)

其中＝　　　　　　　　　　　　  (2.11)

=表示群組平均值＝==  (2.12)

其中　　　　　　　　　　　　　　(2.13)

各組的變異數如下：

群組的變異數＝=　 (2.14)

群組的變異數==　 (2.15)

全體的變異數＝　　　　　　　　　　 (2.16)

各群組內之變異數＝　　　　　　　　  (2.17)

各群組間之變異數=　　　　　 (2.18)

其中　：總變異　　　　　　(2.19)

OTSU方法決定最適臨界值的方法為組內變異最小而組間變異最大，一般以選擇組間變異最大為目標函數：

Max  　　　　　　　　　　　   (2.20)

在像元之灰度值為的原始影像中，分別對每一個像元進行臨界值分割，根據OTSU方法決定之臨界值，則一個臨界

值化的影像定義為：

g(x,y)=255 if f(x,y) > K1 0 if f(x,y) ≤ K1　　　　　　　　(2.21)

經臨界值操作而得到之臨界值化影像，又可稱為二值化影像。如圖2.2.3之多峰型態影像時，亦可使用OSTU方法操作[22]。

圖2.2.3 多峰型態多臨界值之灰階直方圖

2.2.2 區塊標記

楊武智[14]提到對於二元影像加標示處理，以分割不同區塊的方法，如圖2.2.4所示：

X

Y

Buf1

Buf2

Buf2

Buf1

A

C

B

圖2.2.4 加標示處理

配合兩條掃瞄線Buf1與Buf2，由上而下，由左而右掃瞄每一個像點，要決定P點的標示Lp時，可用周圍像點A與B的標示La、Lb依照下列規則為之：

若P為背景，Lp=-1

若P為物體

La=Lb=-1       Lp=新的標示

La=Lb≠-1      Lp=La=Lb

La>Lb=-1       Lp=La

Lb>La=-1       Lp=Lb

La>Lb≠-1      Lp=Lb  標示為La者全部變更為Lb

Lb>La≠-1      Lp=Lb  標示為Lb者全部變更為La

依以上處理步驟逐步執行。於第一條線因為沒有Buf1，其Lp僅依Lb決定，對於影像最左邊的所有像點之Lp，則可僅以La來決定。

徐天行[3]為了避免當兩個區域僅靠像點斜角相連，使得它們即使屬於同一物體，也將被標記成兩個獨立的物體的情形，如圖2.2.5。

圖2.2.5  改良前標記演算法的缺失

因此在欲標記某一像點時不僅參考左方與下方的像點，亦一併參考左下方與右下方的點，相關位置如下圖2.2.6所示。改良後的標記方法敘述如下：

圖2.2.6 改良後標記演算法相關像點參考圖

由下而上，由左而右掃瞄影像，P為政要標記的點，A、B、C、D分別為其鄰近像點，Lp表示為P點的標籤，以此類推。

若P屬於背景，Lp=0。

若P點屬於物體，依下列規則：

若Lb=La

if Lb=La≠0  Lp=La=Lb

if Lb=La=0

{  if Lc≠0  Lp=Lc

if Lc=0   Lp=新標籤  }

若Lb>La

if Lb>La=0

{

if Ld≠0

{  if Ld=Lb0  Lp=Lb=Ld

if Ld<Lb   Lp=Ld，所有標籤Lb變更為Ld

if Ld>Lb   Lp=Lb，所有標籤Ld變更為Lb  }

Lb>La≠0      Lp=La，所有標籤Lb變更為La

}

若La>Lb

if La>Lb=0      Lp=La

if La>Lb≠0     Lp=Lb  標示為La全部變更為Lb

2.2.3 影像特徵匹配

2.2.3.1 何謂特徵

特徵徵匹配法的"特徵"，需先加以定義與釐清。舉例而言，若要描述一個人，最好先說明他的特徵。在外表方面，例如身高、體重、胸圍....等等；在心理方面，例如和善的、好勝的、沈默的....等等；在事業方面，例如職業、收入....等等。不同特徵適用於不同描述目的，例如描述一個人的健康，需要上述的身高、體重特徵；若要描述一個人的成就，所需特徵就多得多，舉凡上述特徵之外，還可能需要這個人的生平事蹟等等。據此了解，一個人的特徵能夠代表一個人，故特徵具備了代表性。除外，若現需將每個人由高至矮排序，所需特徵只身高一項，其他體重、性格等等資料可不用獲得，因此使用特徵亦具備簡化使用資訊量之目的。

同理，影像使用特徵值亦為代表性與簡化兩目的，視不同需要而定。影像中物體可具備很多類的特徵，文獻將特徵分為下面幾個大類：

- 拓樸學上的特徵。

- 空間上的特徵。

- 轉換後的特徵。

- 轉角（Edge）與邊界（Boundary）的特徵。

- 形狀特徵。

- 力矩（Moment）特徵。

- 質地（Texture）特徵。

以上特徵代表物體影像之特性，分別針對不同用途有其適用範圍。車輛影像之特徵可包括上述之部份或全部，但本研究所需者為其一小部份而已。

2.2.3.2 何謂特徵匹配

所謂匹配（Matching）；或被翻譯成“比對”，即將物體之特徵與預存在電腦中之原型（Protoypeypes）或樣版（Template）之特徵加以比較，若相似度（Slmilarity）或非相似度（Dissimilarity）小於或大於某預設之門檻值（Threshold），則稱兩者匹配成功。匹配較傾向屬於圖形辨認（Pattern Recognition）範圍，因其中含有“分類”（Classiflcati On）或“辨認“（Recpeniti On）意味之故。建立電腦中原型或樣版特徵之過程稱"訓練"（Training），做法為事先採取某些樣品（Sample）或典型（Typical）之特徵加以儲存之。特徵匹配的方法有三[24]，分別如下：

1．最近鄰居法（Nearest Neighbor Method）

物體特徵被放在一個n維之座漂系統內（如圖2.2.7），每個維度代表某一項特徵。樣版之特徵事先存在該座標內，例如扳手之特徵位於圖2.2.7之左上，螺絲起子位於右上，螺帽則位於下方。假設某物體特徵向量位於圖中標示X處，與三樣版相距採尤氏距離（Euclidian Distance）計算，則相距最短者即為最近鄰居，並表示與之匹配成功。有三點值得注意，第一、是圖2.2.7為二維度之座標空間，因其較易表示之故，實際維度可擴充至n度空間。第二、是每維度之座標軸必須正規化（Normalized）以消去單位，一般是除以該特徵之標準差（Std. dev.），意即變化範圍大之特徵較不可靠（Unreliable）其權重（Welght）應較小。第三是若某物之特徵向量與任何樣版之距皆大於某門檻值以上，則放棄該物之辨認，亦即匹配失敗。

楊武智[14]認為此方法為以輸入圖案來與預先所記憶各群之標準圖案，計算其間距離，並將獲得最小距離之標準圖案來當成輸入圖案，而做辨別結果方法。〝距離〞的定義有許多種，例如：歐幾里得（Euclid）距離、漢明（Hamming）距離、李蒙沙登（Levenshtein）距離、市區街距離、棋盤距離、樹狀間距離、馬納奴比（Mahalanobis）距離等等，不同的距離定義應用於不同的影像結構，例如若圖案是以〝0〞或〝1〞並排表現時，則可採用漢明距離，若圖案主要以整數列或文字列定義時，則可使用李蒙沙登距離。採用圖案間距離作圖案匹配的典型例為樣板匹配。

特徵一

特徵二

圖2.2.7  最近鄰居法

2．二元決策樹法（The  Binary  Decision  Tree  Method）

圖2.2.8為典型之二元決策樹。物體特徵向量進入該樹後，經由不斷與各門檻值比較，可得最後分類結果。此方法與最近鄰居法比較，其速度較快，但較不準確。與最近鄰居法相同，若某物體無法經決策進入任何樣版，則匹配失敗。

MEASURE

FEATURE 2

Start

> 2.4?

LESS

START

GREATER

MEASURE

FEATURE 1

NUT

> 3.7?

WRENCH

LESS

GREATER

SCREW-

DRIVER

圖2.2.8  二元決策樹法

3．其它

除了上述兩種主要的匹配演算法外，其它常用的匹配法尚有：屬於動態規畫法（Dynamic Programming）的DP匹配法、以高速化為目的，而做階層圖案匹配的階層匹配法以及將圖案匹配問題視為一種最適化問題研究的能量最小化匹配法。

2.2.3.3 特徵的選取

特徵匹配目的在使具有相同或類似待徵的物體產生關聯，以便於辨認或分類。就交通方面而言，特徵匹配法可用來區分不同的交通工具。舉例而言，若影像中某物體長度4公尺，寬2公尺，形狀呈矩形（以上皆為特徵），該物體極可能被分類為小汽車；若為長10公尺，寬2.5公尺的矩形，則可被分類為大型車（巴士、大貨車）。實際情形並不如此單純，有關影像中車輛的辨認，在第四章中有詳細的討論。

選取特徵的好壞，直接關係辨認或分類結果之成敗，原因分成下列三點：

- 特徵的選取必須考慮其區分能力。例如在區分交通工具型式時，選擇（車寬，車長）為特徵較（車高，車窗數）的組合為佳；若選擇（車燈數，座椅數）（當然影像處理不可能獲得這些特徵）顯然不是明智之舉，因這些特徵並沒有充份的區分能力。

- 特徵的選取必須考慮統計上是否相依或獨立。舉例而言，車寬與車長在統計上並不獨立，因車輛愈長，車寬將相對增大。在極端的情形下，例如特徵之間完全相依時，造成某些特徵是多餘的（Redundant）浪費儲存空間且降低電腦速度，應完全避免。及特徵的選取，根據實際的需要，必須考慮位移不變性（Translational Invariant）或旋轉不變性（Rotational Invariant）。有些特徵值會隨物體的位置而變，有些會隨物體的轉動而變，若選擇此類特徵去辦認不隨位置與角度而變的交通參數，例如車輛的型式，將導致錯誤的結果。

2.2.3.4 樣版匹配

採用圖案閒距離做圖案匹配的典型例為樣板（template）匹配。樣板匹配即為以輸入圖案及預先記憶標準圖案來重疊，而在最一致標準的圖案下，來辨認輸入圖案。設輸入圖案只Pi=(Pi,1，Pi,2，⋯⋯，Pi,n）及標準圖案pj=(pj,1，pj,2，⋯⋯，pj,n），則距離DT如下式所示。

DT=max1≤k≤nPi,k−pJ,k                     (2.22)

DT=k=1Pi,k−pJ,k                      (2.23)

DT=k=1nPi,k−pJ,k2                     (2.24)

於圖2.2.9為以樣板匹配來做數字辨別例。此時，以預先記憶之未劣化圖案當成標準圖案，並將輸入圖案來重疊，計算式（2.23）或式（2.24）所示距離DT，其結果可辨認出最小值時為數字”4”。

在樣板匹配上，亦可用於檢查影像內是否有標準圖案存在問題。此時，以標準圖案在影像上來做每一畫素的移動，並計算其距離DT，而將最小值處檢測出來，與用圖案抽出濾波器做影像濾波相似。

圖2.2.9  以樣版匹配做數字辨認

於樣板匹配上，亦有在考慮圖案變形下，以求其互相關性者。設標準圖案以f表之，匹配對象影像以g表示，則其互相關性（mutual correlation）Rfg可以下式表之。

Rfg(m,n)=xyf(x−m,y−n)g(x,y)                 (2.25)

由柯西一蕭瓦茲（Cauchy-Schwartz）不等式可得下式。

Rfg(m,n)≤xyf(x−m,y−n)21/2xyg(x,y)1/2     (2.26)

如此，可得下式

Rfg(m,n)xyf(x−m,y−n)21/2xyg(x,y)21/2≤1         (2.27)

將式（2.27）做正規化後的互相關性，可做為影像間距離尺度之用。

文獻 [29] 、 [30] 與[33]皆提到，一般而言在夜間與較暗的照明度之下，唯一醒目的視覺特徵為車頭燈與其光柱、街燈以及高度反射光線的型態（如斑馬線）。他們皆認為夜間影像並不適合用移動偵測演算法。因此皆採用車燈作為其特徵樣版進行匹配，進而偵測出夜間的車輛。

2.3 影像處理應用於交通

早期影像處理技術的應用範圍受到影像處理設備價格昂貴以及處理速度緩慢的影響，僅侷限於某些領域；及至70年代後至今，隨著理論的發展與積體電路革命造就電腦科技的進步，使得影像處理的應用範圍漸廣。

美國於1978年由聯邦高速公路局委託E.E. Hilbert、C. Carl、W. Gross、G.R. Hanson、M.J. Olasaby及A.R. Johnson發展寬域偵測系統（Wide Area Detection System , WADS）[45]，其他各國如日本、法國、英國、瑞典等也已陸續投注了相當的研究，並有不錯的成績。

國內交通領域使用影像處理技術以范俊海[22]及龍天立等[23]為開端，之後陸續有新的研究發表。相較於國外，國內將影像處理技術應用於交通的發展，在近年已經有相當程度的成果，如國內目前相當熱門的車牌辨識。

本節將針對影像處理技術在交通上的應用分車輛偵測、車種辨識、車輛追縱三個部分進行回顧。

2.3.1 車輛偵測

車輛偵測的方法可大致歸類為樣本點偵測、偵測線偵測以及全畫面式偵測等途徑，另外針對夜間車輛偵測進行說明如下：

1.樣本點偵測

在車道的某一部分擷取類似矩陣的樣本點，如圖2.3.1所示，當車輛通過時，樣本點之灰階值與原路面不同，若兩者相減的統計值超過某一門檻值，即表示車輛的存在[43]，廖明燦[31]便藉樣本點之佈設以求出車長參數。

圖2.3.1 樣本點之佈設

2.偵測線偵測

此法是於垂直或平行車流方向佈設由像元組成之虛擬偵測線，如圖2.3.2所示。一般由亮點來組成，以方便區隔路面與偵測線的像元深度。當車輛通過偵測線時，線上的灰階值與沒有車輛通過路面時有差異；若灰階值的差異大於某門檻值，則表示有車輛通過。郭志文[4]、曾仁松[19]、WADS[44]即採用橫向偵測線的佈設方式進行，而翁森柏[15]則以縱、橫的十字型偵測線進行車輛偵測，其中曾仁松[19]、翁森伯[15]與郭志文[4]更配合背景影像更新的方法，以防止偵測天候突然改變偵測車輛灰度值，造成偵測不到車輛的情況。置換公式如下：

Ri'=w∗Ri+(1−w)∗Bi

其中：Ri＝背景影像中第i像元素灰度值

Bi＝目前影像中第i向元素灰度值

w ＝權重係數

Ri'＝置換後的i像元灰度值

由於樣本點或偵測線偵測法僅擷取部分像元資料進行處理，處理的資料量明顯減少，因此運算時間縮短許多；為了達到即時（Real-Time）偵測的要求，目前已實際運用於交通偵測的影像處理系統AUTOSCOPE[37] [40]便是以偵測線做處理。

在車輛運作單純之路段，以樣本點或偵測線作為車輛偵測的途徑可獲得不錯的結果；但在複雜的路口內，如何佈設樣本點或偵測線將是首先遭遇的難題，因為路口內車輛除直行外，尚有轉向行為，任何位置均可能有車輛出現。

圖2.3.2 偵測線之佈設

3.全畫面式偵測

以全畫面作處理的車輛偵測方法所能獲得的資訊較多，但相對地要處理的資料量也明顯增加許多。屬於此法的偵測方式有背景相減法與二值化法兩種：背景相減法係取一張無車輛存在的影像作為背景，當含有車輛的影像與背景影像逐點相減後，車輛的部分即被減出，如TRIP系統[42]、張文彥[2]、徐天行[3]、Rita Cucchiara[29]等人、R. Taktak[33]等人。二值化法將影像以某一門檻值進行切割，像元深度高於該值的成為255（白），低於該值者則變成0（黑），如此可將物體與背景分離。

背景相減法與二值化法均存在許多缺點，前者如背景需要經常更新，後者則過程繁複，而二者共同的缺點便是當物體顏色與背景相近時將面臨切割失敗的命運，此外，門檻值確立不易，故有多值切割方法的提出[22]，但過程益顯複雜。

另外其他偵測方法上，在最近研究中，林志宏[10]對於路口交通參數蒐集的研究先以索貝爾濾波器（Sobel Filter）與收縮（Erosion）、膨脹（Dilation）等處理方式求取車輛邊緣，其次以DEK（Direct Estimation of k）方法定出角點（Corner），藉由角點光流（Optical Flow）的計算決定物體是否移動，並將角點光流分別群集匹配至適當邊緣輪廓，以區分出個別車輛。

4.夜間車輛偵測

以上的關於車輛偵測文獻中，國內除了王勝石[11]、郭志文[4]之外，皆為針對白天天候情況良好的影像下進行偵測，其餘並無特別提及有關夜間車輛偵測之文獻。可惜的是，郭志文的研究中，以彩色影像辨認的技術應用於高速公路及一般市區道路的車流參數蒐集，雖然其夜間平均偵測準確率高達94.5%，但並未清楚的提及其車輛辨識與追蹤的演算法，因此，就夜間影像的處理部分仍然有很大的探討空間

。

國外R. Taktak[33]等人、Rita Cucchiara[29]等人、Cucchiara, R[30]等人皆認為由於夜間影像所具有的資訊與白天影像相當的不同，因此在演算法的使用上與偵測流程上會有相當程度的不同。文獻[29]、[30]與[33]皆提到，一般而言在夜間與較暗的照明度之下，唯一醒目的視覺特徵為車頭燈與其光柱、街燈以及高度反射光線的型態（如斑馬線）。他們皆認為夜間影像並不適合用移動偵測演算法。

因為成對車頭燈必須與其形成的光柱分開，但是由於它們（光柱與車頭燈）的移動比較小，因此“移動”無法成為一個醒目的特徵。因此，夜間車輛擷取的演算法無法以移動偵測為基礎，但是主要是在每張frame定義車頭燈的型態。這個夜間擷取車輛的演算法如下：

- 影像門檻值（bimodal的長條圖允許簡單的從背景分割物體）

- 用一個車頭燈的樣版在影像上進行樣版匹配

- 夜間車頭燈的交叉相關（cross-correlation）

使用由一個周圍為黑暗的背景的一個亮區所組成的正方形樣版執行樣版匹配。這個中心對稱的樣版極為受限於時間因素的複雜匹配，因為所有可能的方向僅存在一個單一樣版。樣版的大小沿著主要交通方向線性地按比例縮放。

樣版匹配的影像區域大於所指定的門檻值，這是為了計算共存的成對車頭燈的兩個車頭燈的尺寸。此門檻值在樣版匹配中保持低的值，使得不會把一個優先的有用區域排除掉；同時也可以減少計算量。

車輛的寬度假設成包含車頭燈的最小長方形，加上一個視覺的車體；本假設比執行於白天frames所估計而得的車寬有較低的精確度。從白天到夜間演算法的轉換是立基於直方圖分析。下面是週期性計算出的值（10分鐘為整個週期）：

- 平均亮度a1

- Otsu門檻值，將直方圖分成低與高兩種模式

- 兩模式的最大值（低模式最大值與高模式最大值），相對亮度值ｌ與ｈ，以及其距離d=h-1

白天與夜間轉換期間，平均亮度a1與距離d會減少（夜間必須是單一模型）；若a1＜Ta1以及d＜Td（用經驗設定Ta1＝50，Td＝40），則我們轉換白天演算法到夜間的演算法。

2.3.2 車輛辨識

- 車輛辨識

由於國內與國外交通組成的不同，國外的研究僅對大車與小車兩種作辨認，而國內則較複雜。交通工程手冊[26]中雖將車種分為十一類，但一般研究均簡化車種為大車、小車與機車，以此三類做辨識。

以偵測線或樣本點作為辨識車種的途徑時，由於所取資料量少，較不利於車種辨識，故以此法進行者較少。就日間影像的車輛辨識來說通常以車輛的特徵如：外型、尺寸為分類準則。相關文獻整理如下。

近年發展迅速、應用到許多領域的「類神經網路（Neural Network）」也被應用到車種的辨識上[11]，開啟車種辨識的新頁。此外，亦可藉由車輛牌照途徑，將號碼影像二值化，以特徵匹配的方式辨識並記錄該車牌號碼，透過資料庫的比對，每個號碼可對應於某一車種，可用於車輛計數、車種辨識、起迄調查與旅行時間分析等。

- 車牌辨識

車牌辨識的技術近年來在國內已經日趨成熟，自民國76年交通大學率先發表國內關於車牌辨識之文獻之後，及引起國內學者廣泛的注意。

周俊男[12]分三階段：前處理，將影像二值化後進行openingr及closing以清除雜訊。車牌定位，利用連接元件標示法，找出影像中之連接元件加以分析，進而判斷車牌位置。字元辨識，分割字元完畢後依文字大小設定結構元件之大小，最後利用型態學的方法找出文字特徵加以比對。

魏建宏與王勝石[11]搜尋車牌後以圖素分割法切割字元住後利用類神經網路辨識字元。

楊文宗[9]利用灰階轉換數之計算找出可能之車牌位置，再分割字元。在利用筆劃分析法辨識字元。

馬西聰[7]利用影像中灰階值之變化特性尋找車牌位置，在利用垂直投影直方圖分割字元，以灰階值關連度進行辨識。

吳孟聰[5]分三階段：車牌定位，以邊緣處理技巧定出車牌位置。字元切割，將車牌二值化，依垂直投影做字元切割。字元辨識，以動量法求出待測字元之特徵向量，再與樣本做比對。

2.3.3 車輛追蹤

連續影像中，車輛軌跡的記錄即稱為追蹤。文獻[46]最先提出以偵測車輛並配合預測車輛位置的方式，連續追蹤車輛的軌跡。其中以樣本點或偵測線方式做追蹤者，由於擷取的像元僅侷限於某固定範圍，處於被動狀態，較不利追蹤之進行。文獻[41]便是以各臨近方向均為雙向二車道的 T 字型路口為例，在進入路口前及離開路口後之車道上佈設橫向偵測線遮罩（Mask），以記錄車輛進入與離開之臨近方向編號，同時對車輛在影像上的形狀、大小與位置等資料作記錄，以追蹤車輛，但誤差頗大。文獻[31]中提到，車輛追蹤的方法有下列四種：

- 模式基礎追蹤（Model based tracking）

此法是把車輛的邊緣線抽離出後所形成的車體邊緣，與模型庫做比對，針對一小部份的車，恢復其行駛軌跡，並以高精確性建立模式。文獻[36]偵測車輛在停車場、出入口之環形道路上的軌跡，並做一般路口轉向車輛的追蹤。該法亦可藉由車形參數做車輛的分類，不過，該文僅針對單一車輛做處理。最大的缺點：需藉由精確的幾何物件模式，而非針對所有道路上車輛實際預測，然後成為一個可以處理的模式。

- 區域基礎追蹤（Region based tracking）

在影像中定義一個相連的區域，對區域中每一車輛（一個小圓點），透過時間使用交叉相關測量來追蹤。將先前車輛被追蹤的前景扣除即時傳入影像的背景誤差，進而尋找不同影像圖素的門檻，並發現其共同連結的成分。不過，這樣仍然無法解決阻擋的問題。當阻擋發生的時候，則會將兩個圓點合併成一點，因此就有誤差。如：圖2.3.3（Ａ）的時間t3下，汽車２阻擋了汽車１。

圖2.3.3（A）區域基礎追蹤           來源文獻[31]

- 輪廓基礎追蹤（Active contour based tracking）

利用物體界線的輪廓並保持動態上傳。然而這仍然無法解決車輛部分阻擋的問題。圖2.3.3（Ａ）：假如汽車進入偵測區部分被阻擋，系統會把兩輛車分組成一個單一的物體，而且這將會造成顯著的量側誤差。輪廓基礎追蹤的優點是：減少了計算上的複雜性。

- 特徵基礎追蹤（Feature based tracking）

追蹤次要的特徵，如：可辨識之物體的點或線。利用車輛之速度、高度或車長等資訊做特徵匹配，SRIT[43]沿著縱向掃描線偵測車輛的位置與長度，並與下一張畫面車輛的位置與長度做比對，以辨認車輛軌跡；不過，此法僅能針對每車道上的一部車作追蹤。圖2.3.3（Ｂ）中，在t3的時刻，第一輛車的一些特徵被阻擋與喪失，從這輛車來的其餘特徵保留而且繼續的被追蹤。圖2.3.3（Ｃ）：空心圓在這個圖中被定義為被阻擋所遺漏的一些特徵點因此不包含在最後的分組內。

此方法的優點為：即使車輛的某些部分被阻擋，但是一些正在移動的物件仍然能夠被看見。例如：在白天的話----窗角、保險桿…等；在晚上----尾燈…等。如：TRIP[42]以過去的行駛軌跡預測車輛位置，將軌跡資料儲存於記憶體中，並預測車輛下一位置，若沿著原先定義的半徑範圍內尋得車輛，即表示為原先之車輛。文獻[42]提到日本人若松久仁男則以夜晚或隧道內記錄車輛尾燈的方式作追蹤。Beymer與Mailk[25]首先將偵測而得之子特徵（Sub-feature）分群，以便確認特徵是來自同一部車，隨後在分別予以追蹤，由於在擁擠車流中車輛必須經常改變速度，而且在自由流時車間距較大，以此為依據可將本方法應用於擁擠的車流狀況。

圖2.3.3（B）輪廓基礎追蹤

圖2.3.3（C）特徵基礎追蹤            來源文獻[31]

國內對於路口內車輛之追蹤尚未有研究成果發表，而國外研究則亦可由文獻中僅針對各車道的單一車輛進行追蹤窺知其困難之程度；不過，要了解路口內車輛運作之機制，非得在同時間針對路口內所有方向的車輛做追蹤處理不可，否則取得的僅為殘破的資訊，對整體的助益有限。

2.4 光的特性

先不考慮車流行為所造成的問題，而單單就影像處理技術部分來說，利用影像處理技術蒐集交通參數，在夜間的情況下到底會遇到什麼樣的問題呢？本研究大致上將問題分成光線與交通環境複雜度這兩個主要的部分在未有提出具體之方法前首先我們先進行問題的瞭解。

光線

交通環境複雜度

路燈（白色、黃色）

商家招牌燈光

車燈照射路面反光（前燈、角燈、測方向燈、煞車燈、煞車警示燈、車牌燈）

路燈照射地面反光（白色、黃色）

路燈照射物體造成地面陰影（路樹、交通標誌、車體）

陰影與車輛相連

車燈面對CCD泛光

路樹、號誌、燈架直接遮蔽路面

其餘路面物件（人孔、標線、路面文字、中央分隔、路邊停車格位線、積水、車道間反光顆粒）

路面反光因素

夜間光源因素

夜間陰影因素

我們以下面的圖2.4.1、圖2.4.2、圖2.4.3為例，針對夜間拍攝影像所會遇到的問題逐一做說明。拍攝地點圖2.4.1位於華江橋、圖2.4.2位於汀州路、圖2.4.3位於板橋館前路，拍攝時氣候皆為晴天，問題陳述如下。

- 路面反光因素：

由於是晴天的因素，所以路燈照射路面所造成的反光並不嚴重（見圖2.4.1）。前車燈所造成的路面反光較嚴重（見圖2.4.1、圖2.4.2）。要如何定義前車燈或後煞車燈（雨天較嚴重）所造成的路面反光也是一個問題。

- 夜間光源因素

我們可以很明顯的看到橋邊有路燈照明，使得整個影像環境不至於太黑暗（見圖2.4.1）。但經由仔細觀察則可以發現，路燈是每隔一段距離設置於路邊，因此照射於路面的燈光佈置情況也是呈現亮暗間格分佈，如果經由二值化處理可能會有問題待解決。

- 陰影因素

由於夜間仍有路燈的照明，因此當照射到車體本身或路旁物體的時候，也會形成路面的陰影。由於整個背景的亮度不同，因此夜間產生陰影的處理方式，勢必與白天產生陰影的處理方式不同。

四、車燈照射攝影機造成泛光（圖2.4.2）

當攝影機以較水平的角度拍攝面對攝影機開來的車輛的時候，較嚴重會使得拍攝出來的畫面整個呈現泛白，畫面中看不到我們所要拍攝的景物。

圖2.4.1 華江橋

車燈照射路面造成路面反光

路燈照射車體造成路面陰影

圖2.4.2 汀州路

車燈面對攝影機造成泛光

雨天煞車燈照射路面造成路面反光

圖2.4.3 板橋館前路