第五章  夜間車輛辨識與追蹤演算法

經由第二章的文獻回顧與第三章對於夜間所出現在車流影像中的光源的分析之後，可以知道由於車輛是影像中移動的物件，而背景所發出的光源則是靜止的物件，因此我們可以利用這個屬性的不同，來針對車尾燈所發出的光源進行車輛追蹤，進一步以車輛所發出的光亮的間距來分類車種。

我們知道本章的內容要介紹本研究所發展出針對夜間車流影像的整個車輛分類演算法，而為了能夠使整個辨識的過程自動化，本研究的演算法主要分成幾個部分：依序為「影像相減」、「亮塊特徵擷取演算法」、「歸類亮塊演算法」（Grouping Blob Algorithm）這幾個部分，以下則分別敘述說明之。流程圖如圖5.1.1所示。

- 5.1 影像相減

由於我們將偵測區域設定在車輛必經的方向上，因此車輛將不斷的經過我們所設定的偵測區，所以我們僅需針對偵測區內的影像進行處理。為了能夠知道車輛是否已經進入偵測區，我們於是採取「影像相減」的步驟進行判斷。

若用Img1(x,y)表示第1張影像，Img2(x,y)表示第2張影像，而D12(x,y)表示第1張影像與第2張影像相減的結果，其關係可以用公式(5.1)表示：

D12(x,y)=Img1(x,y)−Img2(x,y)                (5.1)

當進行簡單相減時如何達到變化偵測的目的，其往往需要預先設定一個門檻值T，凡是相減後其差值大於T值者皆給予1（即全白），而小於T值者皆給予0（即全黑），1表示有變化，而0表示沒有變化，其模式表示如公式(5.2)：

Cij(x,y)=1      如果Dij(x,y)>T                (5.2)

Cij(x,y)指的是第i張與第j張影像變化偵測的結果影像，T值可以是任何值，隨經驗而定。

相減法在歷年之論文中常常被引用，Mecocci(1987)利用相減法偵測變化，並將其二值化而且以型態學方法把二值化影像加以處理。Wiklund(1987)利用一階相減法及二階相減法求得相減後的區塊，並利用移動位置的預測來追蹤物體。Biland(1987)以相減法檢驗出變化，並以邊緣偵測及霍式轉換的配合提出尋找物體軌跡的方法。Jain(1981)假設在照度一致下，利用相減法檢測出變化，並相減影像中定義各種特徵作為分類物體之用[22]。因為相減法之運算簡單並且快速，所以常在即時影像處理系統中作為考慮的對象。

影像相減

亮塊進入   搜尋區域

亮塊特徵擷取

Grouping Blob   Algorithm

以最大方框框著同車亮塊

以幾何轉換方框之寬度計算實際尾燈寬

依換算之實際車尾燈寬分類車種

大車

小車

機車

圖5.1.1夜間車輛辨識與追蹤演算法流程圖

「影像相減」的方式大致分成三種：背景相減、連續影像兩兩相減與累積相減法，資分述如下。

- 5.1.1 背景相減法（Background differencing Method）

一張影像裡對於各個像點像點的算術運算，不外乎加、減、乘、除四種，其中影像的減法常常應用於背景的剔除。利用「背景相減法」可以達到動態物體與靜態物體分割的目的。在交通影像中以無車輛時的路面與其他靜止的物體形成背景影像，並且將一張包含車輛的影像各像點灰階值與背景影像對應相同位置的像點做相減的動作，若灰階直大於某一設定的門檻值T，則代表該處是屬於物體（通常令其灰階值為255）而非背景（通常令其灰階值為0），操作的公式如公式(5.3)。

Dn(x,y)=Imgn(x,y)−ImgB(x,y)               (5.3)

其中下標n代表某一連續影像，下標B代表背景影像。以背景當基本，所有連續影樣皆與背景影像進行相減。路面的車道線被減掉了。

路面背景影像

有車影像

相減結果

5.1.2 連續影像兩兩相減法（Interframe differencing Method）

也就是本研究所採用的方法。連續兩個畫面相減後，相同的靜態背景被減成全暗；若物體（即移動的部分）在兩個畫面上的空間位置不同，則代表該物體有位移，將這兩個畫面相減時，將會呈現出兩個物體在兩個位置上，所以該物體運動的方向，位移量就相當的明顯。操作公式如公式(5.4)。

Dn+1,n(x,y)=Imgn+1(x,y)−Imgn(x,y)             (5.4)

連續影像1

連續影像2

相減結果        隱約可見車輛輪廓

5.1.3 累積相減法（Accumulative differencing Method）

本方法是針對連續影像兩兩相減之後的影像，再加以相像，或稱為二階段相減法，或三階段相減法。操作的方法見圖5.1.2。

第n張影像

第n+1張影像

第n+2張影像

相減影像

相減影像

相像後影像

門檻值T1

門檻值T3

門檻值T2

圖5.1.2	累積相減法操作示意圖

5.1.4 小結

本研究中，採用影像相減法的目的，是為了判定偵測區域內車輛的移動，故針對「搜尋區域」，利用以進入搜尋區域之第n張影像與第n+1張連續影像相減，若相減的結果出現亮塊痕跡，如圖5.1.3所示，表示此時開始有車輛進入搜尋區域。由於，研究的地點選擇在「路段」而非路口，車輛倒退與停止之情形較不常見，因此，在車流是續進的前提假設之下，我們先以「連續影像兩兩相減」的方法得知車輛進入搜尋區，接著再將此兩張連續影像分別對測試地點的背景無車影像進行「背景相減」，目的在去除背景可能出現的不必要的靜態景物（如：車道線），使得接下來的亮塊標記步驟所標記出來的亮塊全都屬於移動的物體（在本研究中為汽車）。

|  | 連續影像1 | 連續影像2 | 影像相減結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 車 頭 燈 |  |  |  |
| 車 尾 燈 |  |  |  |

圖5.1.3	影像相減結果

5.2 亮塊特徵擷取演算法

這一個部分主要應用到的影像處理理論為影像的「門檻值」取法以及「區塊標記法」，由於在標記影像之前所採用的門檻值大小與影像上顯現出的亮塊大小有非常密切的關係，也攸關到之後的亮塊歸類部分，所以在「門檻值」的選定上，本研究將特別提出來討論。而「區塊標記」的部分，則採用一個較為普遍且快速的方法，於文章中將會介紹。

- 5.2.1 門檻值的選定－切線斜率次小法（Second-Minimun-Slop Methond）

就本研究而言，車燈在影像上所形成的亮塊，乃是一個重要的辨識特徵，因此，在門檻值的取法上即是一項相當重要的步驟，因為，本研究所需要的僅僅是車燈的部分，所以取門檻值的方法異於一般的方法（如：取平均值法、最佳門檻值切割法，乃至於現今被公認在影像切割上最被廣泛利用且著名的Otzu門檻值法），所以，以下則介紹本研究所發展的門檻值取法－「切線斜率次小值切割法」（Second-Minimun-Slop Methond）。

本研究是用一個很簡單的觀念。由於我們並不在乎背景的灰階值，意思是灰階值較低的部分（如：路面、分道線、車身的顏色等），在本研究中並不需要，我們關心的是搜尋區域中會發亮的部分，因為在夜晚，也只有發亮的部分是最為醒目的特徵，所以也就是只有車尾燈的部分是我們需要的。

針對這一個夜間車流影像特性，我們根據整張與背景相減過後的夜間車流影像，做灰階次數統計圖（圖5.2.1）與灰階累積次數百分比圖（圖5.2.2）。在圖5.2.1中我們可以發現，我們所需要的即是屬於高灰階值的部分，也就是圖右側的小山峰，而我們希望所切出來的門檻值是在小山峰峰頂的左側（圖中箭頭處），如此才能包含整個車燈範圍。

圖5.2.1 灰階次數統計圖

圖5.2.2 累積次數百分比圖

經由分析的結果我們發現，圖5.2.1的箭頭處與圖5.2.1的箭頭處所代表的灰階值是一致的，也就是灰階值累積次數百分比的圖上相對應的位置，而這個位置剛好也是自累積次數百分比100%往下（100%不計），每1%即計算其斜率，所計算出來的斜率即代表該該百分比之內所涵蓋之像元中間點的斜率值，一直計算至整張影像灰階值的平均值以上即停止，然後從中選擇斜率值最小的灰階值當作門檻值。

針對累積次數百分比的圖形作斜率計算，而不是對次數分配圖做計算，主要的原因是因為我們可以看到圖5.2.1是呈現一鋸齒狀的圖形，高低起伏不定，由這樣的圖形並無法求得其一每灰階值的切線斜率，累積次數百分比圖則不會有這種困擾。因此既然一般次數分配圖與累積次數百分比分配圖相對應，我們就對累積次數百分比圖做處理，計算方法如公式5.5，說明如下。

斜率SghP−glP2=1（百分之一）ghP−glP                    (5.5)

| ghP | 累積次數百分比P下之最高灰階值 |
| --- | --- |
| glP | 累積次數百分比P下之最低灰階值 |
| ghP−glP2 | 累積次數百分比P之中間點灰階值 |

經由分析的結果，本研究發現夜間車流影像經由次小之切線斜率計算後的門檻值大約在99.1%±0.3%上下變動，因此本研究將預設值設定成99.1%，即有不錯的效果，此部分依然可由使用者自行調整。

97%

98%

99%

圖5.2.3 累積次數百分比圖斜率示意圖

圖5.2.3為某一夜間車流影像的累積次數百分比圖，我們可以看到累積次數百分比等於99%、98%、97%、…，其灰階值涵蓋範圍分別為244~248、205~243、175~204、…。因此其斜率分別用(公式5.5)計算的結果得到S246=15、S220=139、S190=130、…，計算至ghP−glP2≧整張影像的灰階平均值即停止。如前述所說，斜率最小之處即為我們切割所取的灰階值，因此在這個範例中，門檻值等於220。

以下則分成取「整張圖的門檻」以及「區域的門檻」兩個部分做比較。這兩個部分又分成整張影像「高亮度」（周圍強烈光源）、「中等亮度」（周圍有部分光源）與「低亮度」（周圍幾乎無光源）三種情況的影像進行討論。

高亮度（周圍強烈光源）

中等亮度（周圍部分光源）

低亮度（周圍幾乎無光源）

- 取整張圖計算門檻值：

  - 高亮度影像影像

經由平均值法、Otzu門檻值法與本研究所提出之SMS法做比較。

圖5.2.4 原始背景相減影像一

圖5.2.5 平均值法（門檻值10）

圖5.2.6 Otzu法（門檻值45）

圖5.2.7 SMS法（門檻值101）

  - 中等亮度影像

圖5.2.7 原始背景相減影像二

圖5.2.7 原始背景相減影像

圖5.2.9 Otzu法（門檻值59）

圖5.2.10 SMS法（門檻值48）

  - 低亮度影像

圖5.2.11 原始背景相減影像三

圖5.2.12 平均值法（門檻值33）

圖5.2.13 Otzu法（門檻值64）

圖5.2.14 SMS法（門檻值148）

- 取影像中小區域計算門檻值

  - 高亮度影像

經由平均值法、Otzu門檻值法與本研究所提出之SMS法做比較。

圖5.2.15 原始背景相減影像一

圖5.2.16 平均值法（門檻值33）

圖5.2.17 Otzu法（門檻值64）

圖5.2.18 SMS法（門檻值148）

其中圖5.2.16路面反光處與車身相連；圖5.2.17 Otzu的方法切割的結果保留了大部分的車輛資訊，但車輛後方仍有路面標線的箭頭存在，車輛右邊也還有一些殘存的路面反光部分，而且本研究僅需要車燈部分；唯本研究所切割出之區塊（見圖5.2.18）大部分保留了車輛後端完整的部分（涵蓋車燈），而且路面物件與路面所產生的反光皆已消失。

  - 中等亮度影像

圖5.2.19原始背景相減影像二

圖5.2.20平均值法（門檻值17）

圖5.2.21 Otzu法（門檻值54）

圖5.2.22 SMS法（門檻值139）

  - 低亮度影像

圖5.2.23 原始背景相減影像三

圖5.2.24 平均值法（門檻值18）

圖5.2.25 Otzu法（門檻值35）

圖5.2.26 SMS法（門檻值79）

我們將上面的分析所求得的門檻值的結果做成下表。

|  | 整張影像計算門檻 |  |  | 部分區域計算門檻 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高亮度 | 中等亮度 | 低亮度 | 高亮度 | 中等亮度 | 低亮度 |
| 平均值法 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| Otzu法 | 不佳 | 可 | 可 | 不佳 | 可 | 不佳 |
| SMS法 | 佳 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |

由上表可知，整體而言，平均值法切割出之效果不論是針對整張影像或部分區域取門檻值很差；Otzu法切割出之效果在中等亮度以下有不錯的效果，而本研究所發展之門檻值法SMS不論是對整張影像或部分區域取門檻值，分別在三種不同的夜間亮度影像裡，所切割出之影像皆有不錯的效果。

5.2.2 亮塊標記演算法

二值影像中，所有的物體區域皆用1表示。雖然物體區域藉此可以從背景中分離出來，但卻無法將一個物體區分為另一個物體。為了分別處理各個物體，所以要指定給每以個區域一個唯一的標記。

亮塊標記即是要針對二值化後的影像所出現的灰階值為255的部分給予一個數值，以方便後續處理上的應用。由於車燈所出現的亮塊經由二值化之後，將會是一個封閉的區間，所以本研究在這個部分，就計算速度的考量上，我們採用一個與一般標記演算法相似（參閱第二章文獻回顧）但較為快速的「網狀封閉區間之塗色演算法」[27]，將封閉曲線範圍內的點塗色，同時也可以標上不同的標記符號。

四個出口

三個出口

二個出口

一個出口

沒有出口

此演算法的重要觀念為，找出亮塊的封閉區域內之某點（下圖中間點）為起點，針對其「出口」上下左右可能有四個、三個、二個、一個或根本沒有，並進行塗色如下圖所示：

以上所謂「出口」即中央點還能夠延伸的點數（類似圍棋的「氣」）。知道中央點有幾個出口之後，我們只要將各出口定為亮點，在另各個出口分別為起點，找出其各自的出口，即可將此封閉的區域填滿。

既然「出口」如此重要，因此我們由上至下，由左而右的逐一掃瞄搜尋區域中的像點進行判斷，判斷該點的上方與下方的像點是否為第一次出現的亮點，如果是則記憶其為「重要出口」，否則跳過，繼續判斷下一點。

何謂「第一次出現的亮點」呢？見圖5.2.27。圖5.2.27中，「×」為由左至右之掃瞄軌跡（掃瞄至遇到暗點為止），「．」代表亮點我們可以發現掃瞄軌跡上方點亮暗的情形如下圖。

第一次出現之亮點

圖5.2.27 封閉區域塗色示意圖

暗點

亮點

所以第1、8、17點即為重要出口，也就是要進行塗色的點，同理軌跡下方也找到一個重要的出口，如圖5.2.28。

圖5.2.28 封閉區域出口示意圖

暗點

亮點

掃瞄時為了能找出所有重要的出口（圖5.2.28「○」的點）（缺一不可）我們必須設定兩種旗標(Flag)：f1與f2，f1用於掃瞄軌跡上方，f2用於軌跡下方。

當×點上方為亮點且f1=1，我們便認定這是第一次出現的亮點，所以要將×點上方這點記入佇列中，並且令f1=0。

當掃瞄軌跡上方之點出現暗點時，我們就要令f1=0了，這樣便可以使軌跡上方之點再出現亮點，又可記入佇列了。所以我們知道f1與f2有類似「鎖定」的功能，當第一個亮點出現後便鎖上佇列，當第一個暗點出現後又隨即將佇列打開。掃瞄軌跡下方之點的原則與軌跡上方一樣，所以可以將上下結合在一起掃瞄。演算法如下：

/* 設點的座標為(x , y) */

f1=1 , f2=1

while ((x , y)是亮點)

{令(x , y)為暗點

if (x , y-1)為亮點且f1=1  then將(x , y-1)插入佇列

if (x , y+1)為亮點且f1=1  then將(x , y+1)插入佇列

x = x+1

}

5.2.3 亮塊特徵擷取

由上而下，自左至右，掃瞄整張圖的標記，若標記同則進行以下的動作。

1.	對相同區塊中之每一個像點記錄其座標值，逐一比較其X座標與Y座標的大小。若針對同一區塊的同一個Y軸而言，當某一像點的X座標值Xk較下一像點的X座標值Xk+1為小的時候，則令Xmax=Xk+1；對同	一個X軸而言，當某一像點的Y座標值Yk較下一像點的Y座標值Yk+1為小的時候，則令Ymax=Yk+1，因此我們可以找出此區塊X座標與Y座標的最大值Xmax與Ymax。同理我們可以找出此區塊X座標與Y座標的最小值Xmin與Ymin。將此區塊的X座標最大值Xmax與	最小值Xmin相加除以二可以得到此區塊的重心代表點的X座標；將Y座標最大值Ymax與最小值Ymin相加除以二可以得到此區塊的重心代表點的Y座標，見公式(5.5)。我們稱之為量塊的重心(Xn,Yn)，	其中n代表區塊的編號。見圖5.2.29，圖中灰色方塊代表亮塊部分。

(Xn,Yn)=Xminn+Xmaxn2,Yminn+Ymaxn2                  (5.6)

Xmin

Xn

Xmax

Ymax

Yn

Ymin

圖5.2.29 亮塊中心示意圖

獲得每一個區塊的重心座標(Xn,Yn)之後，利用簡單的數學計算公式，可計算平面上兩點i與j（兩區塊重心）的間距Dij，計算公式如下：

Dij=(Xi−Xj)2+(Yi−Yj)2                 (5.7)

以及兩點i與j（兩區塊重心）之間的角度，以X軸正值為0度。如圖5.2.30所示。

圖5.2.30 亮塊間角度示意圖

0°

θ

角度Angel：θ=tan−1Yj−YiXj−Xi

5.3 亮塊歸類演算法（Grouping Blob Algorithm）

在真正進行亮塊歸類演算法之前，由於道路周圍光源的關係，有可能造成道路周圍光源照射至車體，而車體產生反光而出現非車尾燈部分所造成的亮塊的情形，因此，為了不讓搜尋區域出現因為道路周圍光源造成忽隱忽現的亮塊，而形成歸類亮塊上的誤判，我們必須先針對這一序列所擷取到的亮塊位置做「亮塊初步篩選」，以降低我們在之後亮塊歸類步驟的時候所會造成的誤判，提升亮塊歸類的正確率。亮塊演歸類演算法之流程見圖5.3.1。

我們對於進入搜尋區域之每一張連續的影像與背景影像相減後，皆進行5.2.3中的「亮塊特徵擷取」處理，經由亮塊特徵擷取的處理，我們將可以獲得每一張影像包括個別亮塊的區域大小、座標，亮塊之間的距離、角度的資料，

第n張影像

第n+1張影像

利用擷取的亮塊特徵進行亮塊的認定 ”誰是誰”

亮塊初步篩選

亮塊之間關係的認定

特徵指標相似

指標相似之亮塊歸類為同一部車

同車之亮塊以方框框出

圖5.3.1 亮塊歸類演算法流程圖

這一序列的特徵資料，可以提供我們進一步判斷哪些亮塊屬於同一輛車的依據。而這個部分主要所進行的工作包含有「誰是誰」、「亮塊初步篩選」、「亮塊之間關係的認定」。

5.3.1 誰是誰

即是要先確定連續影像中，第n張影像中的亮塊編號i與第n+1張影像中的亮塊編號j為相同亮塊的方法，也就是「一致性」的過程。見圖5.3.2說明。

亮塊行進方向

i

連續影像n

亮塊行進方向

連續影像n+1

j

△t

圖5.3.2 亮塊一致性示意圖

因此，針對每一個單一的亮塊而言，我們利用時間間格僅1/30秒的連續影像，而在如此短的時間之內，影像中移動的物體不可能有大幅度的移動的這一個特性，對於第n張影像的某一個亮塊i，以其位置的重心座標為圓心，γ個pixel為半徑的範圍內做搜尋此部分可由是用者自行調整，本研究預設值定為14個pixel即有不錯的效果。假如在第n+1張影像中有某一個亮塊j的重心座標落在這樣的一個範圍內，則稱此第n+1張影像中的亮塊j為第n張影像中的亮塊i經由1/30秒的時間之後所移動到的位置，如圖5.3.3所示。

圖5.3.3 掃瞄半徑示意圖

γ

圖中較粗的曲線箭頭為亮塊移動的軌跡，虛線部分的圓則為所追蹤亮塊（實線部分的圓）的下一個位置。箭頭底端為第n張影像的某亮塊i，以箭頭底端為圓心，並且以γ為搜尋半徑，在該半徑範圍內若出現的有某亮塊重心即為所追蹤的亮塊。如此一來我們便能夠確定亮塊的位置，進而瞭解其行進的軌跡。

5.3.2 亮塊初步篩選

由於有可能會有偵測環境內的光度不平均，如：周圍有路燈。代車輛經過路燈下方，而造成偵測區域內行經的車體反光，使得亮塊忽隱忽現。為了解決這種亮塊不穩定的情形對整個搜尋區域的偵測正確率的影響，我們必須先刪除這些不穩定的亮塊。刪除的依據，是依照偵測區內亮塊出現的機率大小進行篩選，若出現的機率小於某一門檻值，則排除此亮塊被採用的可能。

統計連續影像相同標記之亮塊l所出現之次數，並以次數最大之數字為分母，其餘標記出現之次數為分子，計算其出現比率的高低，設定一個門檻值，低於此門檻值之亮塊即淘汰，不納入特徵之計算經由觀察影像的結果，門檻值設定為5%即有一定的效果，使用者亦可自行調整。計算公式如式(5.7)。

Frequency ratel=相同標記之亮塊出現次數max(相同標記之亮塊出現次數)×100%      (5.8)

淘汰        if  Frequence ratel<T

5.3.3 亮塊之間關係的認定與車輛分類

由於我們在前述「誰是誰」的部分已經可以明確的追蹤到個別亮塊的移動位置及軌跡。接著，我們則要對每一張影像的搜尋區域中，經由「亮塊初步篩選」所剩餘的每個亮塊建立亮塊本身與其他亮塊之間的關係，而這個部分我們可以由之前「亮塊特徵擷取」所取得的資料獲得。所謂的「關係」，即是指亮塊與亮塊之間的間距，與角度的建立，間距與角度要相互配合，建立向量的關係，進而比較連續影像相同同一車輛亮塊移動軌跡的相似度檢定，流程圖見圖5.3.4。

- 選擇基點亮塊：於「亮塊初步篩選」所剩之亮塊之中，選出出現頻率較高的其中之一標記亮塊當作基點，由之前「亮塊特徵擷取」所獲得的資料得出此基點亮塊與其他亮塊之間的關係。如圖5.3.5中所出現的亮塊之間的關係對照表5.3.1。

圖5.3.5 亮塊之間關係

表5.3.1 亮塊之間關係對照表

- 間距的認定：利用如表5.3.1所得出的亮塊關係，比較第n張至第n+2張連續影像，「第n張與第n+1張影像相同兩兩亮塊之間間距的變化量」與「第n+1張與第n+2張影像相同兩兩亮塊之間間距的變化量」，若其此兩段時間間格之間「間距變化量」改變的幅度維持在在一門檻值T個pixel之內，則可稱這些亮塊屬同一群。

d1

連續影像n

連續影像n+1

△t

d2

基點

基點

d1’

d2’

圖5.3.6 亮塊間間距變化示意圖

即圖5.3.6表示兩張連續影像所出現的亮點，皆以某基點為出發點，相同亮塊的間距在短時間內之不同連續影像中相差必定不會太大，即令 |d1-d2’| < T與|d2-d2’| < T，本實驗T=10個pixel即有不錯的效果。

統計不同連續影像中出現的相同標記之亮點

選擇出現頻率最高的標記亮塊當作每張影像計算的基點

計算基點亮塊與其他亮塊的向量與相似值

連續影像的亮塊間距值在一門檻值內變動

認定相同屬性的亮塊屬於同一群

剔除不穩定的亮塊

連續影像的亮塊角度值在一門檻值內變動

Yes

Yes

No

No

圖5.3.4 亮塊認定流程圖

- 角度的認定：利用如表5.3.1所得出的亮塊關係，比較第n張至第n+2張連續影像，「第n張與第n+1張影像相同兩兩亮塊之間角度的變化量」與「第n+1張與第n+2張影像相同兩兩亮塊之間角度的變化量」，若其此兩段時間間格之間「角度的變化量」改變的幅度維持在在一門檻值T°之內，則可稱這些亮塊屬同一群。

α

連續影像n

連續影像n+1

△t

β

基點

α’

β’

基點

圖5.3.7 亮塊間角度變化示意圖

即圖5.3.7表示兩張連續影像所出現的亮點，皆以某基點為出發點，相同亮塊的角度在不同連續影像中相差必定不會太大，即令 |α-α’| < T與|β-β’| < T，本實驗T=45°即有不錯的效果。

- 車輛分類

經由上面的亮塊認定的過程，將同一車之亮塊以方框框起來。利用已框出之同車方框，如圖5.3.9中之黃色方框（紅色框為標記出之亮塊），計算其方框之寬度（佔有幾個像點數），再利用幾何公式的轉換（於5.4節將會討論），求算出真實的車尾燈寬，並與表5.3.3比對，當落在小車的分配之內的車寬度則為小車，落在大車的分配之內的車寬度則判斷為大車。本研究是以車尾燈間的燈距作為分類依據。

圖5.3.9 同車之亮塊以黃框包含示意圖

小車之車寬如附錄一所示。車長偵測誤差範圍以台灣地區公路容量手冊中，高速公路速限每小時100公里為計算標準，為了考量超速行駛之車輛，將速度限制提高到時速120公里，在參照影像擷取的時間間隔1/30秒（即1個frame）的情況之下，則前後兩張影像車輛垂直Y方向最大的移動限制為1.1公尺，假設每個pixel代表0.1m，則表示每1/30秒亮塊的搜尋範圍應該定為11個pixel，此部分可由使用者自行調整，所以只要車速低於120公里，車輛亮塊必落於搜尋範圍之內，分析結果如表5.3.2。則小車車寬的範圍上限為最寬之小車長度加上平均車寬的標準差，下限為最窄之小車寬度減去平均車寬的標準差。，大車部分則參考[24]訂定，所獲得的大車與小車判斷準則見表5.3.3所示。

表5.3.2 車寬分析結果

但是配合考慮到以下幾點因素：1.即使以幾何轉換真實車輛寬度，也會有些許的誤差；2.經由二值化後車燈之間的寬度會縮小；3.車輛的尾燈位置並非全部都位於車寬最外側；4.再配合參考交通安全規則的規定。最後本研究對於車輛的最大寬度方面制訂如下，大車定為3.0公尺；小車定為1.9公尺；機車定為0.8公尺，結果如表5.3.3。

表5.3.3 車種判定準則

5.3.4 變換車道的處理

本研究於前述步驟「亮塊標記」、「亮塊特徵擷取」、「亮塊歸類」的部分皆是個別車道獨立處理，然我們發現當車輛進行變換車道的同時，將可能會使得原本一輛小車的亮塊被區分成兩輛機車分別在兩個車道行駛而造成誤判。

為了解決這個問題，我們於是在個別車道獨立處理後，再增加一個機制，也就是針對兩兩相鄰車道之間所獲得的亮塊特徵進行在歸類的動作。當有一輛車行駛於兩車道之間，我們去確定同一張影像所劃設之偵測區中相鄰的輛車道之間是否有某些亮塊的Y座標很相近，若有這種情形，則將這些亮塊以同車之方框起來（先不顯示於系統中），先行計算此一方框的寬度，若寬度大於一輛大車之最大寬度，則我們將不與以歸為同一車（因為有可能會將兩輛行駛於不同車道之小車框成一輛跨車道車寬超寬的車，流程圖見圖5.3.10。

比較兩車道亮塊位置

某些亮塊Y座標相近

此亮塊群之最大寬度小於大車

依車寬分類車種

Yes

Yes

No

No

依原分類

依原分類

圖5.3.10 變換車道處理流程圖

5.4 還原現場座標

我們在計算車速的時候，實際車輛行走的距離會因為攝影角度的不同，而在影像上有不同的距離長，例如，當攝影的角度較接近水平面，則影像上車輛跑了2個像點，也許實際上車輛卻已經行走了10幾公尺，這樣計算下來，就會與實際的車速有很大的誤差當然也就失去了本研究求車速的本意。因此，為了求得更精確的車速值，我們必須要進行影像座標與實際座標的校正。

- 5.4.1幾何座標轉換

電腦螢幕座標轉換成真實道路路面座標，可簡化成平面與平面間之透視投影轉換。

假設(XR,YR)為真實道路路面座標值，(XI,YI)為對應在二維影像平面上的座標值，見圖5.4.1。當以齊次座標表示時，以T表示其轉換矩陣，則可建立電腦螢幕座標與實際道路路面座標的線性轉換關係，其關係如公式(5.10)：

XIWYIWW=T11T12T13T21T22T23T31T32T33XRYR1               (5.11)

影像平面

真實道路路面

圖5.4.1 真實路面平面與影像平面對應示意圖

令公式(5.11)中W=1

XIYI1=T11T12T13T21T22T23T31T32T33XRYR1

將上式展開可得下列三式：

XI=T11XR+T12YR+T13（5.12）YI=T21XR+T22YR+T23（5.13）1=T31XR+T32YR+T33（5.14）

將（式5.14）×：

XI=T31XRXI+T32XIYR+T33XI（5.15）

（式5.12）－（式5.15）：

0=(T11−T31XI)XR+(T12−T32XI)YR+(T13−T33XI)（5.16）

將（式5.14）×：

YI=T31XRYI+T32YIYR+T33YI（5.17）

（式5.13）－（式5.17）：

0=(T21−T31YI)XR+(T22−T32YI)YR+(T23−T33YI)（5.18）

由（式5.16）我們可以得到：

XR=(T12−T32XI)YR+(T13−T33XI)(T31XI−T11)（5.19）

YR=(T11−T31XI)XR+(T13−T33XI)(T32XI−T12)（5.20）

將（式5.20）與（式5.19）分別代入（式5.18）整理後得：

XR=(T23T12−T22T13)(T22T11−T21T12)+(T22T33−T23T32)(T22T11−T21T12)XI+(T32T13−T33T12)(T22T11−T21T12)YI1+(T21T32−T22T31)(T22T11−T21T12)XI+(T31T12−T32T11)(T22T11−T21T12)YI

YR=(T21T13−T23T11)(T22T11−T21T12)+(T23T31−T21T33)(T22T11−T21T12)XI+(T33T11−T31T13)(T22T11−T21T12)YI1+(T21T32−T22T31)(T22T11−T21T12)XI+(T31T12−T32T11)(T22T11−T21T12)YI

令C1=(T23T12−T22T13)(T22T11−T21T12)；C2=(T22T33−T23T32)(T22T11−T21T12)；C3=(T32T13−T33T12)(T22T11−T21T12)

C4=(T21T32−T22T31)(T22T11−T21T12)；C5=(T31T12−T32T11)(T22T11−T21T12)；C6=(T21T13−T23T11)(T22T11−T21T12)

C7=(T23T31−T21T33)(T22T11−T21T12)；C8=(T33T11−T31T13)(T22T11−T21T12)

則可獲得Bleyl[20]所推演之平面對平面透視轉換公式：

XR=C1+C2XI+C3YI1+C4XI+C5YI　              （5.21）

YR=C6+C7XI+C8YI1+C4XI+C5YI　               （5.22）

式中

(XR,YR)為真實座標；

(XI,YI)為相對於真實座標的電腦螢幕座標；

CJ，J=1,…,8，投影參數

上兩式中包含下列四項誤差因子εN×1

- 實際拍攝時，攝影機並非完全固定（微幅晃動）；

- 空氣對流影響光的直進，造成攝影影像扭曲；

- 所拍攝路段並非完全平面；

- 人置身於車流中實際量測參考座標的誤差。

（式5.21）與（式5.22）中的C1～C8八個參數，需要事先依據已知路面座標點位置與電腦螢幕座標點位置加以校估訂定，當參數決定之後，即可直接進行路面座標點的轉換工作。

- 5.4.2 投影參數C1～C8之校估

林錦河君[20]在建立完整車流特性資料蒐集程序中，以四點座標進行投影參數的校估，並將此過程設為一附屬模組並加以程式化。不過考慮實際拍攝時，攝影機並非完全固定（偶有晃動的情形），且所拍攝路段並非完全為水平面的這些誤差，故以上所述四個參考點所決定之參數，從統計樣本數大小的觀點下，並不足以得到較理想之座標轉換參數。有鑑於此，於謝興盛君[16]的研究中嘗試以多點座標，利用最小平方法校估C1～C8等投影參數，校估的步驟則說明如下步驟：

由（式5.21）與（式5.22）得

C1+XIC2+YIC3−XIXRC4−YIXRC5+0+0+0=XR（5.23）

以對應的4點螢幕影像座標(XI1,YI1)，(XI2,YI2)，(XI3,YI3)，(XI4,YI4)，與實際道路路面座標(XR1,YR1)，(XR2,YR2)，(XR3,YR3)，(XR4,YR4)代入（式5.23）可得（式5.24）：

1X11Y11−X11XR1000−X11YR11X12Y12−X12XR2000−X12YR2−Y11XR1000−Y11YR11X11Y11−Y12XR2000−Y12YR21X12Y12（5.24）

將（式5.24）以矩陣形式表示為

- A8×8C8×1=B8×1            （5.25）

若考慮有n個參考點，則（式5.25）表示成（式5.26）（設N=2n）

- AN×8CN×1=BN×1           （5.26）

於（式5.26）中加入誤差因子εN×1得（式5.27）

- AN×8CN×1+εN×1=BN×1    （5.27）

可以以最小平方法求解（式5.27）得（式5.28）

CN×1=AN×8tAN×8−1AN×8tBN×1（5.28）

- 5.5 流量的計算

本研究在計算車流方面的模式，是以車輛偵測模式為基礎下，所發展的系統，方法大致上有兩類：

- 凡是進入系統內的車輛，若車輛型態已自道路中切割出來，表示車輛偵測得以進行，於此同時，經過車輛便是後系統即賦予該車輛編號，擷取下一張影像並重複此步驟，後續進入系統之車輛，其編號累加，於某一段時間內，檢視車輛編號，此編號即代表流量。

- 車輛離開系統視窗以計算流量的方法。本研究車輛分類與追蹤的系統，所追蹤的範圍為事先設定的是窗內，車輛位於偵測範圍之內就是我們追蹤的對象，當進入偵測區內，即針對亮塊的移動特性進行亮塊的歸類，當歸類的動作完成，即可知道亮塊的歸屬，並鎖定此群亮塊的移動，進行追蹤的動作。一旦車輛離開本系統視窗，則累積各車道之車流量。計算的過程如下圖5.5.1，

車輛進入偵測區

每連續兩張影像亮塊分析與歸類

取同一車之某一亮塊之座標

檢查是否有車輛離開偵測區

累加車輛數

統計車流量

A

A

圖5.5.1 流量計算流程

5.6 車速的計算

速度的推導依據交通工程理論，分為時間平均速度與空間平均車速，計算方法有下列幾種[26]：

1.	時間點觀測法

2.	路點觀測法

3.	近似時點觀測法

4.	近似路點觀測法

5.	流動觀測法

6.	時空窗觀測法

其中，以近似路點觀測（圖5.6.1）與近似時點觀測法常被採用。近似路點觀測法，乃於觀測路段上設置二觀測點，分別記錄車輛通過兩路點的時間差，即可求得速度，所得的速度值為空間平均速度(space-mean-speed)。

距離

時間

△X

△T

圖5.6.1 近似時點觀測法之時空圖

由於，本研究屬於區域偵測（小於一公里），因此就車速的計算上，既不屬於時間平均速率（需在同一個時間段的基礎），也不屬於空間平均速率（需在一段至少一公里的路段計算車速），因此，本研究之車速計算是介於時間平均速度與空間平均速度之間，計算方式如下：

若偵測區長度為X，X與各車輛通過此一距離所需的平均之時間，也就是車輛行駛的總距離與總時間之比。由於需要路段長度資料來進行計算，所以這也正是本研究必須在車輛即將駛離偵測區時才計算出速率的原因。各車輛平均速率計算方法如式(5.29)：

uiS=|Xouti-Xini|ti×36001000                    (5.29)

其中：uiS為系統偵測之車輛平均速率（Km/Hour）

|Xouti−Xini|為車輛i進入偵測區的位置與離開偵測區的位置（m）

ti為第i輛車於偵測區行駛的時間（經過的frame數乘上1/30秒）（s）

車速比對的基礎為我們自影帶上真正量測出的車速，量測的方法如下：在螢幕上劃設兩條線（我們可以知道實際代表的距離），計算每輛車通過這兩條線的時間，此兩條線之實際距離與通過時間的比值，即為本實驗車速之比較基準，計算方法如公式(5.30)。

uiR=XtiR×36001000                       (5.30)

其中：uiR為影帶上實測的平均速率（Km/Hour）

X為一固定的距離（m）

tiR為通過此兩條線的時間（s）