第一章  緒論

1.1 研究動機

車流中有關交通參數的收集，向來是一件耗費人力、物力以及金錢的繁雜事情，就以交通流量調查來說，尤其每年各縣市皆須重新調查車流量、行駛速率…等資料以評估道路之績效，然而，此類之調查案動則數百萬，可說是政府的一筆龐大負擔。另外，由於傳統的調查方法必須仰賴調查員於各路口、路段手持記錄器對於經過之車輛逐一記次，車流量不大的時候還好，如果遇到車流量大的時候，則會有漏記的情況發生，調查出來之數據恐怕仍有疑異，更何況常有調查員偷雞摸狗假造數據的情形發生，可以說防不勝防。

在科技發達的今日，運輸系統逐漸朝向智慧化（ITS）發展，而調查的方法上亦漸漸趨向以高科技的偵測方式替代傳統人工調查的方式，可以必免漏記或調查員的投機取巧，並且精簡調查成本。車輛偵測器的發展因此在現代電腦化的交通控制中扮演著非常重要的角色，其準確度常受到偵測方式、偵測器佈設形式、數量與位置的影響。

現有的各種交通參數偵測方式中，唯獨影像偵測器（Video Image Detector）是一種可以取得最豐富的交通資訊的面式偵測器。視覺為基礎的攝影系統在現今的發展已更加的成熟，而且，比那些點式的感應系統更為有用（例如：迴路偵測器與壓力式偵測器），因為影像偵測器所提供的資訊可以像進行進一步的車輛追蹤與分類。而有關限制方面，點式偵測器受限於車流上的量測與計數，或是解決特定的子問題（如等候偵測或擁擠車流上的偵測），並且缺乏一般性的應用。交通控制應適用於不同的環境、氣候與光源條件；特別是背景極度複雜與多變的都會區背景。

綜觀近十幾年來，自　范俊海君[22]將影像處理技術應用於交通領域至今，雖然在技術方面有大幅度的進步，但是依然未能臻至成熟的階段。早年的學者先進多將影像處理的技術著重於應用在日間天候狀況良好下的交通資料蒐集，而且近年來的研究中，在大型車、小型車與機車之偵測成功率與車輛辨識率更是達到令人滿意的程度，  翁森伯君[15]整體偵測成功率為88.4%；　徐天行君[3]整體偵測成功率為98.25%，整體辨識率為96.70%。；　張文彥君[2]整體正確辨識率97.80%。　郭志文君[4]則利用彩色的影像處理技術，有別於前述幾位學者先進的二值化方法，並對日間及夜間不同背景偵測情況進行討論。

這些研究中，唯獨對於夜間情況的影像處理少有著墨，由於現實情況中，夜晚與白天在影像處理上所要克服的問題有很大的差異。以光源為例，白天的光線充足，最大的問題應該屬於陰影的問題，而夜晚光源較為複雜，以都會區道路為例，路燈、商家招牌燈光、路燈或車燈照射地面的反光…等等問題需要解決。因此，本研究特別針對以往研究較少探討的夜間車流影像部分並考慮天候的因素做處理與探討，期望能克服以往影像偵測器在夜間使用的問題，不再受限於只有天候良好的白天能使用，使得應用影像偵測器蒐集交通參數的技術更臻至完備。

1.2 研究目的

- 希望藉由影像處理的技術應用在夜間影像偵測，得出相關交通參數（不同車種的流量、車速），取代傳統人工調查的缺失。

- 本研究所發展的夜間車輛偵測演算法，主要是依據夜間車輛發光的部分（不管是車燈自行發光或者車體反光），即可以進行車種的判斷。

- 在門檻值的取法上，本研究自行研發一簡單的「切線斜率次小值切割法」（Second-Minimum-Slop Method） 以切割車燈部分，相當快速。

- 發展夜間車輛偵測演算法，使影像偵測器不局限於天候良好的白天時段，亦可適用於夜間，期望影像偵測器更完備。

1.3 研究範圍

- 研究地點：市區幹道之號誌化交叉路口的車流情況相當的複雜，故本研究先行選定高速無停等的路段車流現場作一實證分析為主。之後並加入機車分類的機制，嘗試辨識低流量的路段郊區混合車流情況，最後做出車流量與車速的驗證結果報告。

- 研究對象：主要以分析高速公路、快速道路的車輛為主。次要的實驗地點則為低流量的郊區混合車流道路，若是機車行駛於快車道上，則嘗試以混合車流的分析方式來分析處理，行人不列入處理範圍。

- 研究時段：天候良好之晴天PM 7:30至次日凌晨AM 4:00（詳細定義內容見第三章，3-1節）之間的夜間車輛亮燈之路段交通影像。

- 拍攝方向：面向車輛正面與車尾車輛遠離兩種情況，見圖1.1。經由第三章「夜間車流影像特性分析」之後，最後決定以車尾燈車輛遠離的車流情況做處理。

- 由於相關設備上的限制，本研究雖然處理之對象為動態影像，但是尚無法做到「即時處理」，因此僅能將實驗的結果以近似即時的效果顯示給使用者知道。

攝影機

車尾燈

攝影機拍攝車尾遠離

攝影機

車前燈

攝影機面向車輛正面

圖1.1 拍攝方向示意圖

1.4 研究方法

影像處理在交通上的應用，以非連續影像處理與連續影像即時處理兩種方法較多，然在今日硬體設備不斷提升的情形之下，有關影像處理應用於交通方面的技術，大多傾向於即時影像處理。本研究於本質上亦採取近似於即時連續影像處理的方式進行，唯礙於擷取影像端的硬體設備限制，而無法將整個系統串連成真正即時處理，所以，本研究仍然在有限的硬體設備之下，於擷取影像端，先以人工經由專業的Panasonic錄放影機，每1/30秒透過 影像擷取卡抓取一張，最後對連續的影像進行處理，並於播放的時候以近似影片的方式播放處理結果。

而在處理方式上也不外乎下列三種方式，第一是偵測點的掃瞄，僅對於車道上的車輛行駛機率較大的部分的路徑上做佈設而處理；第二是偵測線的掃瞄，僅僅選擇畫面中的道路上某部分佈設掃瞄線做處理；最後一種方式，是對於攝影機所拍攝的畫面取部分的視窗，僅對視窗內的影像作處理。本研究即是採用最後一種處理方式。

本研究直接將所擷取之影像做相減的處理，不似以往相關研究還需要經過如影像增強、平滑等的繁雜影像前處理步驟，更提升處理速度。在門檻值取法上有所突破，自行發展出一個簡單的方法-「切線斜率次小法」（Second-Minimum-Slop Method）。由於我們並不在乎背景路面灰階值較低的部分，只需要保留發亮灰階值高的部分，因此利用這個特性，自灰階值次數累積次數百分比100%往下，每1%即計算其斜率，計算出來的斜率即代表該該百分比之內所涵蓋之像元中間點的斜率值，一直計算至統設定之門檻值最小的值以上即停止，然後從中選擇斜率值最小所對應的灰階值當作門檻值。二值化之後所獲得的亮塊相當符合本研究的需求。其餘演算法還包括，背景相減、影像標記、特徵擷取，並以車輛偵測、車種分類、車輛追蹤以及流量與車速的參數計算為最主要目的。

1.5 研究流程

本研究的研究流程圖如圖1.2所示。第一章為緒論，先對本研究的研究動機與目的、方法作說明；第二章則是文獻回顧，對於影像處理應用於交通方面的論文做一個詳盡的回顧，以及影像處理理論上的探討；接著我們將實際車流影像的拍攝與影像幾何模式的討論並進（編排於模式構建內）；第三章部分由於本研究所研究的是夜間的車流影像，所以對夜間車流影像先做一個全盤性的分析，以提供本研究構思解決問題的原則；第四章，討論偵測器架設的角度第；五章是當我們確立解決問題的原則後，即建立我們的夜間車輛偵測的模式，以及相關參數的計算系統；第五章為實驗地點的實例驗證；最後，第六章則為結論與建議。

問題釐清

文獻回顧

與

理論探討

拍攝實際車流影像

影像環境幾何模式探討

偵測器架設角度的探討

實例驗證

結論與建議

夜間車輛偵測模式

夜間車流影像特性分析

圖1.2 研究流程圖