| 論文名稱：夜間車流影像分類與追蹤之研究 |  |  | 頁數：143 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校系(所)組別：淡江大學 |  | 運輸管理學系運輸科學碩士班 學系(研究所) 組 |  |
| 畢業時間及提要別：九十學年度第一學期碩士學位論文摘要 |  |  |  |
| 研究生：莊盛淵 | 指導教授：范俊海 |  |  |
| 論文摘要內容： 夜晚與白天在影像處理上所要克服的問題有很大的差異。白天的光線充足，最大的問題應該屬於陰影的影響，而夜晚則以光源的問題較為複雜，如路燈、車頭燈照射地面的反光…等等。因此，本研究特別針對以往較少探討的夜間車流影像，初步針對晴天部分進行探討。 本研究所發展的「夜間車輛偵測演算法」分成兩個階段。第一階段為各車道之間獨立運作，包含「移動偵測」、「車輛追蹤」與「車種分類」這幾個主要部分。 「移動偵測」主要是依據夜間車輛發光的部分（不管是車燈自行發光或者車體反光），利用連續影像之間，這些亮塊本身以及亮塊之間所具有的特徵，如亮塊間的間距、形成之角度等等資訊，作為分類之基礎。若某一群亮塊具有某程度之穩定性的前進，則將這些亮塊分類成同一輛車，以達到「車輛追蹤」的目的。「車種分類」則是依據所所框出同一車之亮塊群的框框寬度，換算實際空間的寬度，以求出實際車寬，再以本研究所定義之大小車車寬進行分類。 由於，各車道獨立運作的結果將造成變換車道的車輛會有誤判的情形，因此必須進行第二階段「變換車道車輛群組」，也就是利用相同時間點的特性，將變換車道車輛的亮塊亦歸類為同一車。 在區塊標記步驟中的門檻值的取法上，本研究自行研發一簡單的「切線斜率次小值切割法」（Second-Minimum-Slop Method）以切割車尾燈部分，相當符合本研究需求，用以切割出車尾燈的部分。 經實例驗證之後，主要實驗地點一高速公路的部分，大車、小車與該實驗地點整體的車輛偵測成功率分別為90%、100%、99.21%，修正辨識成功率為88.89%、99.13%與98.39%。主要實驗地點二快速道路的部分，大車與小車以及整體的的車輛偵測成功率皆為100%，辨識成功率分別為100%、96.25%、96.30%，唯大車僅出現1輛，供作參考之用。次要實驗地點郊區道路的部分，小車與機車以及整體的的車輛偵測成功率分別為100%、93.75%、94.48%，辨識成功率分別為96%、100%、96.92%。 不分實驗地點之車輛車速正確率為91.97%。 關鍵詞：夜間車輛偵測、夜間車流影像、車輛追蹤、車輛分類、車尾燈切割。 |  |  |  |