# 第五章 動態模糊通勤決策模型實證分析

本章主要目的在構建符合類神經模糊網路之動態通勤模糊推論決策行為模式，並進行實證分析，探討以效用理論為出發點所構建之類神經模糊網路模糊推論模式，是否能合理描述控制實驗駕駛者之通勤決策行為。

## 5.1實證模式處理

以系列研究之雙決策維度程序性模式為基礎，分別探討決策行為模型(一)─先出發時間選擇決策再路徑選擇決策、決策行為模型(二)─先出發時間選擇決策再路徑變換決策、決策行為模型(六)─先路徑變換決策再出發時間選擇等三種行為架構，配合模糊推論機制、決策規則及類神經模糊網路之功能，構建本研究逐日動態模糊通勤決策模型。模式實證處理考慮基本模式架構，採用完整連續推論過程，根據第四章三種效用模式參數校估結果，分別求取各方式之效用值，再以FuzzyTECH套裝軟體進行決策行為模型之動態通勤實證分析工作。

### 5.1.1實證樣本

本研究實證樣本，考慮現實通勤環境的複雜性、模糊通勤決策資料的難以取得，因此延用趙祖佑[1]與張禎誼[2]之實證資料，觀察資料之取得方式係採控制實驗法，設計出類似淡水─台北間路網，問卷內容以模糊理論為基礎，取得屬性變數之隸屬函數，以反應駕駛者真實感受，並探討駕駛者於路網中之模糊動態決策行為；本研究可用實證樣本如表5-1所示。

表5-1 實證樣本分佈表

|  | 完全資訊 |  | 有限資訊 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 僅預估一條 | 兩條皆預估 | 僅預估一條 |
|  | 模型(六) | 模型(一) | 模式(二) |
| 區段一 | 10 | 5 | 10 |
| 區段二 | 10 | — | 11 |
| 區段三 | 7 | 3 | 15 |
| 區段四 | 9 | 1 | 10 |
| 區段五 | 9 | 1 | 10 |
| 總計 | 45(人) | 10(人) | 56(人) |

根據4.3節多準則決策方法，權重主要擷取第一階段實證樣本中各通勤者對屬性之相對重要程度，第二階段部份實驗樣本並未從事第一階段調查，屬性權重無法由調查資料取得，透過相近樣本之權重配對。決策行為模型(一)採兩條皆預估之完全資訊樣本，共10人，決策行為模型(二)採僅預估一條之有限資訊樣本，共56人，決策行為模型(六)採僅預估一條之完全資訊樣本，共45人進行實證分析。

通勤者對各預估變數(如期望到達目的地時間、預期到達時間、預估旅行時間等)之感受，部份習慣以範圍值表示，亦有部份直接以單一明確值表示，本研究為求類神經模糊網路之訓練方便，針對屬性資料為範圍值者，乃擷取單一明確值即平均值代入。表5-2為各變數之資料型態，其中到達時間=旅行時間+出發時間(AT=TT+DT)、延滯時間=到達時間–期望到達時間(AT-PAT)、延滯時間依到達時間較期望到達時間早或晚區分為早到(ESD)與晚到(LSD)延滯。

表5-2 屬性變數資料型態

| 屬性變數 | 型態 |
| --- | --- |
| 期望到達目的地時間(PAT) | 明確值/範圍值 |
| 昨日通勤路徑旅行時間(TT) | 明確值 |
| 昨日通勤路徑實際到達時間(AT) | 明確值 |
| 昨日通勤路徑早到延滯時間(ESD) | 明確值 |
| 昨日通勤路徑晚到延滯時間(LSD) | 明確值 |
| 今日出發時間選擇(DT) | 明確值 |
| 路徑預估旅行時間(ETT) | 明確值/範圍值 |
| 路徑預期到達時間(EAT) | 明確值/範圍值 |
| 路徑預估早到延滯時間(EESD) | 明確值/範圍值 |
| 路徑預估晚到延滯時間(ELSD) | 明確值/範圍值 |

### 5.1.2類神經模糊網路處理

實證模式之構建與實證分析工作之進行，皆以類神經模糊網路為基礎，本節將針對類神經模糊網路各階段處理方式進行說明，包括模糊邏輯推論方法及各項類神經模糊網路參數起始值。

#### 5.1.2.1模糊邏輯推論

根據3.6.2節中類神經模糊網路各層之處理方法，本研究實證分析之模糊邏輯推論將分別針對輸入層、隱藏層及輸出層採特定方式進行。

輸入層處理語言變數的模糊化工作，考慮三角型隸屬函數屬於最簡單的函數、易於瞭解且計算上有效率，因此以構建各變數之三角型隸屬函數為主，包含5種術語。

隱藏層透過最大最小運算法(min-max)進行”If…then…”規則之映射動作。首先以最小運算元推論計算IF部份之真實程度，並指出各規則所定義的條件對目前發生狀況之適合程度；再依最大運算元，由所有規則對目前發生狀況之適合程度評估THEN部份之有效程度。其中權數(規則觸發程度)的應用，主要在使推論規則更具模糊性，將介於[0,1]區間的權數乘以IF部份的聚集結果，便可得到模糊邏輯推論的最後結果。

輸出層之非模糊化過程主要將口語化的結論計算出最適當決策結果，採最大中心法(Center of Maximum)取得最後決策出象，使結果接近駕駛者之決策與評估。以圖5-1為例進行說明，在各術語中，灰色箭頭指著術語在水平軸(即出發時間)的位置，黑色箭頭覆蓋的高度對應到代表隸屬度的垂直軸上，其隸屬度即表示該術語所反應真實程度的結論，再進行各術語間之平衡，水平軸下方小箭頭即為本研究所求之出發時間推論決策。

以模型(一)通勤駕駛者單日動態通勤行為為例，當輸入昨日通勤旅行時間為52分鐘，早到延滯時間為8分鐘，晚到延滯時間為0時，今日出發時間非模糊化後得27.3120，如圖5-1，轉換為上午7:00至8:00間，則出發時間為上午7:27分31秒，路徑決策非模糊化出象為1.3958，如圖5-2，屬於可能選擇路徑1之決策。

圖5-1 模型(一)出發時間決策非模糊化範例

圖5-2 模型(一)路徑決策非模糊化範例

#### 5.1.2.2類神經模糊網路參數起始值

根據FuzzyTECH軟體提供類神經模糊網路之學習，可指定學習方法及設定參數。學習參數部份，可設定所有演算法之參數，推論規則權重起始值，進行個別規則庫訓練時皆設為0，逐日動態行為訓練則由各規則庫訓練完成後所得之規則觸發程度為起始值，權重學習步幅設定為0.1，待訓練次數遞增時，以每次0.1的幅度變動，以達到修正規則的目的。所採類神經模糊網路參數起始值如表5-3所示。

由於逐日動態係呈現日復一日的變動，為符合此一條件，設定模型訓練時資料取樣的順序採循序取樣法，即先取第一筆資料做訓練，待訓練完成後再取第二筆資料訓練。指定訓練自動終止的條件，可依三種狀況交互使用，包括最大學習次數、最大偏差量及平均偏差量，當設定最大學習次數為100，最大偏差量由10%至1%，每次收斂步幅為0.5，平均偏差量設定為0.1%，學習狀況會視上述任一條件發生，即停止訓練程序，若最大偏差量降至1%或平均偏差量降至0.1%則停止訓練，反之誤差一直無法收斂至預期標準，則訓練將在100次循環後，停止學習的動作。亦可以手動方式停止學習。

表5-3類神經模糊網路參數起始值[3]

| 類神經模糊網路參數 | 起始值 |
| --- | --- |
| 學習次數 | 100次 |
| 最大偏差量範圍 | 10%~1% |
| 偏差量收練步幅 | 0.5 |
| 平均偏差量 | 0.1% |
| 規則權重之收斂步幅 | 0.1 |
| 資料讀取方式 | 循序取樣法 |

### 5.1.3動態處理過程

由4.3節所介紹之五種基本逐日動態過程，本研究提出單日動態、二日動態、三日動態、週期性單日、週期性二日及週期性三日動態等六種動態通勤行為探討，進行決策行為模型之實證分析工作。每種逐日動態過程之模式架構皆有所差異，首先針對各動態過程基本意義進行說明，作為各決策行為模型不同動態過程之模式構建基礎。

##### 1.單日動態

通勤者決策行為僅受前一日通勤經驗影響，即第一天通勤績效將影響第二天出發時間或路徑之決策結果，第二天通勤績效則影響第三天決策，以此類推。將駕駛者每一通勤日的通勤資料輸入，其決策出象與下一日決策結果比較符合程度，循環至實驗日結束為止。如圖5-3所示。

圖5-3單日動態過程[3、本研究]

##### 2.多日動態

本研究所進行之多日動態又分為二日動態與三日動態兩大類。

- 二日動態

通勤者決策行為會受連續二天之通勤績效影響，即前一日與前二日之通勤績效將影響今日出發時間或路徑之決策結果。將駕駛者連續兩個通勤日的通勤資料輸入，其決策出象與下一日的決策結果比較符合程度，循環至實驗日結束為止。如圖5-4(a)所示。

- 三日動態

通勤者決策行為會受連續三天之通勤結果影響，即前一日、前二日與前三日的通勤績效皆會影響今日出發時間或路徑之決策結果。將駕駛者連續三個通勤日的通勤資料輸入，其決策出象與下一日的決策結果比較符合程度，循環至實驗日結束為止。如圖5-4(b)所示。

(a)二日動態過程					(b)三日動態過程

圖5-4多日動態過程[3、本研究]

##### 3.週期性單日動態

通勤者決策行為每週內以單日動態處理，第一天通勤績效影響第二天決策結果，以此類推，而每週起始日則受上週起始日的通勤績效所影響，即上週一的通勤績效會影響本週一出發時間或路徑決策結果。將駕駛者上週起始日之通勤資料輸入，其決策出象與本週起始日的決策結果比較符合程度，其餘通勤日則輸入前一天通勤績效，循環至實驗日結束為止。如圖5-5所示。

圖5-5週期性單日動態過程[3、本研究]

##### 4.週期性多日動態

將週期性單日動態每週內改為多日動態處理，又可分成週期性二日動態及週期性三日動態。

- 週期性二日動態

通勤者決策行為在每週起始日會受上週同為起始日之通勤績效所影響，上週一的通勤績效會影響本週一出發時間或路徑決策結果，週二則由本週及上週兩起始日共同影響，其餘通勤日則受各週內連續二天影響，即週三之決策將受本週一與本週二之通勤績效共同影響。輸入上週起始日之通勤資料，其決策出象與本週起始日的決策結果比較符合程度，其餘通勤日則輸入各週內前二日通勤績效與當日決策結果比較，循環至實驗日結束為止。如圖5-6所示。

圖5-6週期性二日動態過程[3、本研究]

- 週期性三日動態

通勤者決策行為同樣在每週起始日同樣受上週起始日通勤績效影響，本週一出發時間或路徑決策結果受上週一通勤績效影響，週二則受本週及上週兩起始日的通勤績效共同影響，週三由本週與上週起始日以及週二的通勤績效所影響，其餘通勤日會受各週內連續三天之通勤績效影響，即週四之決策受本週一、週二及週三通勤績效之共同影響。輸入上週起始日之通勤資料，其決策出象與本週起始日的決策結果比較符合程度，其餘通勤日則輸入各週內前三日通勤績效，循環至實驗日結束為止。如圖5-7所示。

圖5-7週期性三日動態過程[3、本研究]

彙整上述六種逐日動態過程，進行三週15天之連續通勤行為，列如表5-4。以表5-4單日動態為例，顯示連續通勤日中箭頭左方第一天通勤績效影響箭頭右方第二天通勤決策結果，第二天通勤績效影響第三天通勤決策結果，至通勤實驗結束為止。以此類推至其它五種逐日動態，其中週期性單日、二日及三日動態中，灰色陰影部份表示與單日、二日及三日動態比較下不同之處，即各週起始日會受上週起始日影響。

表5-4六種動態示意表

| 天數 | 單日動態 | 二日動態 | 三日動態 | 週期性單日動態 | 週期性二日動態 | 週期性三日動態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1→2 | 1→2 | 1→2 | 1→2 | 1→2 | 1→2 |
| 2 | 2→3 | 1、2→3 | 1、2→3 | 2→3 | 1、2→3 | 1、2→3 |
| 3 | 3→4 | 2、3→4 | 1、2、3→4 | 3→4 | 2、3→4 | 1、2、3→4 |
| 4 | 4→5 | 3、4→5 | 2、3、4→5 | 4→5 | 3、4→5 | 2、3、4→5 |
| 5 | 5→6 | 4、5→6 | 3、4、5→6 | 1→6 | 1→6 | 1→6 |
| 6 | 6→7 | 5、6→7 | 4、5、6→7 | 6→7 | 1、6→7 | 1、6→7 |
| 7 | 7→8 | 6、7→8 | 5、6、7→8 | 7→8 | 6、7→8 | 1、6、7→8 |
| 8 | 8→9 | 7、8→9 | 6、7、8→9 | 8→9 | 7、8→9 | 6、7、8→9 |
| 9 | 9→10 | 8、9→10 | 7、8、9→10 | 9→10 | 8、9→10 | 7、8、9→10 |
| 10 | 10→11 | 9、10→11 | 8、9、10→11 | 6→11 | 6→11 | 6→11 |
| 11 | 11→12 | 10、11→12 | 9、10、11→12 | 11→12 | 6、11→12 | 6、11→12 |
| 12 | 12→13 | 11、12→13 | 10、11、12→13 | 12→13 | 11、12→13 | 6、11、12→13 |
| 13 | 13→14 | 12、13→14 | 11、12、13→14 | 13→14 | 12、13→14 | 11、12、13→14 |
| 14 | 14→15 | 13、14→15 | 12、13、14→15 | 14→15 | 13、14→15 | 12、13、14→15 |