第五章 結論與建議

台北捷運系統係台北都會區交通樞紐，民眾逐漸改變過去以私人運具為主之通勤型態，轉變以捷運系統為骨幹，公車或私人運具為輔，完成旅次活動。然而，生活息息相關之捷運系統若因發生營運事故，不僅導致旅客各項活動遲到，亦將損及台北捷運公司經營形象。所以，發起接駁公車因應營運事故為一短期解決方案。

但若盲目調派接駁公車輸運，將浪費有限之運輸資源，無法達到輸運效益。經由本研究逐步探討問題，建立接駁輸運模擬程式，並以假設事故情境進行模擬分析。以下則歸納各章節之成果，並提出後續研究改進之處，期本研究課題發展與應用更成熟。

5.1結論

1.利用過去文獻探討之捷運旅客離站運具選擇模式，預測搭乘接駁公車比例，減少了運輸需求預測之調查成本。

2.由於各車站旅客選擇搭乘接駁公車之數量並不相同，且每一接駁公車能提供予各車站之乘載容量，又受原先上游已乘載旅客之數量影響，且同部又會繞回起點，最後形成複雜之交互影響關係，導致無法以單一數學函數求得各車站延滯紓解值。本研究利用各項已知之條件，建立各種指派方案下，推算各接駁公車行駛到各車站之時間點，與各車站實際上車人數之模擬程式，作為決策之依據。

3.有效性目標規劃係考量系統總紓解延滯最大，以使輸運方案能使捷運營運意外衝擊程度減至最小。

4.公平性目標規劃模式係考量各車站間延滯消除率變異程度最小，以使輸運策略達到社會之公平。

5.結合有效性與公平性建立多目標規劃模式，並舉一假設事故情境進行實例應用，所產生之妥協解無論有效性或公平性，仍優於台北捷運公司所定接駁公車指派輸運原則。

5.2建議

1.在有效性、公平性及多目標規劃模式中，係假設捷運系統營運中斷時間長度為可預知、確定性，但實務上可能因某營運事故係首次發生，而無法正確預測。為解決此不確定環境，建議未來將營運中斷時間模糊化，營運中斷時間長度為一可能區間範圍；或修改規劃模式成可動態改變營運中斷時間，階段式調派接駁公車。

2.本研究決策過程較費時，並無法在獲知捷運營運中斷訊息立即提供決策方案，建議決策者可依據本研究建立之接駁輸運模擬程式，研擬數個指派方案，在短時間模擬後以有效性為優先考量，確定一個指派方案後，進行指揮調度。

3.基於調查成本因素，在預測各種起訖型態搭乘接駁公車之比例，係引用過去文獻探討台北捷運旅客離站之運具選擇模式，且該效用函數不適用於捷運轉乘公車單向免費之交通政策，致所預測之旅客搭乘接駁公車需求比例有不準確之虞。建議未來以敘述性偏好問卷設計，詳加探討捷運營運中斷時旅客運具選擇行為，以正確預測選擇搭乘接駁公車之比例。

4.本研究所建立之模式係適用於接駁公車數量有限，且已知不足下，將該有限運輸資源充分利用。但若運輸資源足夠下或剩餘下，建議未來再引入考量台北捷運公司經營成本之目標式，以使輸運方案能適度降低營運事故對旅客之衝擊，又能兼顧營運成本，適度調派接駁公車。.

5.基於調查成本因素，本研究並未探討捷運全系統營運中斷輸運策略，建議未來蒐集各時段捷運鄰近公車場站，於尖、離峰時段時公車業者可提供之實際接駁公車數，並大規模調查接駁公車到站支援時間、站間行駛時間，以因應如發生四級以上地震之重大事故事件，迅速輸運旅客。