第一章	緒論

1.1研究背景與動機

捷運系統係利用專用動力車輛行駛於專用路線，以密集班次，大量快速輸送旅客。台北捷運系統自八十五年三月二十八日中運量木柵線通車後，高運量淡水線、中和線、新店線、板南線相繼通車營運，於八十八年十二月二十四日正式形成雙十運輸路網型態，輸運台北都會區旅次，其每日運量約八十五萬人次。

然而，捷運木柵線通車後卻陸續發生營運中斷事故，尤其以八十八年二月十日發生行控中心網管資料無法即時備份，造成營運中斷時間長達三小時五十分，且因台北捷運公司當時尚未研擬完整公車接駁輸運計畫，致未立即調度公車接駁服務，嚴重延誤旅客通勤時間。另外，台北市於九十年六月二十四日上午十時三十六分發生五級地震，台北捷運公司為檢視設施設備是否損害，全系統中斷營運長達一小時五十四分，雖值離峰時段，但已突顯無法預料之事故若發生於尖峰時段，未有效疏散旅客，將造成龐大旅客權益受損。

面對捷運系統無法達到零事故下，營運機構短期策略為研擬完整公車接駁輸運計畫，因應捷運事故突然發生事故時，迅速疏散車站人潮。目前台北捷運公司雖已研擬捷運系統營運中斷公車接駁輸運計畫（台北捷運公司, 2000），但其計畫內容僅原則性規範接駁公車到站支援方式，並未以數學驗證其實用性。由於決定接駁公車到站支援方式，若決策者同時考量接駁輸運之有效性、公平性等多個目標，將為一目標間彼此衝突之決策問題。因多目標決策理論近來已蓬勃發展，如何善用此決策工具解決平日隨時將遭遇之問題，發揮輸運效益，為本研究動機。

1.2研究目的

捷運系統營運意外中斷時，相關配合措施之完善與否，直接影響旅客之權益。捷運系統營運機構除提供旅客完整之搭乘其他交通工具資訊外，若能額外提供完善之接駁輸運服務措施，彌補旅客權益受損，將降低旅客對營運機構之負面印象。但提供接駁輸運前，若預先依據可能產生之衝擊情境，系統性研擬輸運策略，將更有助於接駁輸運之成效，所以本研究之主要目的歸納如下：

(1)分析捷運系統可能產生營運中斷類型，以利規劃接駁輸運方案；

(2)建立捷運事故發生時，接駁公車指派到站支援之決策程序；

(3)應用多目標規劃理論方法，解決決策者於規劃接駁公車指派到站支援策略所面臨目標衝突之問題；

(4)藉本研究之成果，使台北捷運公司能善用有限運輸資源，發揮最大輸運效益。

1.3研究範圍

完整公車接駁輸運計畫應包括：(1)接駁公車發起時機；(2)行駛方式；(3)公車配置數量；(4)聯絡方式與聯絡單位；(5)其他配合措施；(6)租車合約；(7)模擬演練之子項。

因「接駁公車發起時機」之課題屬營運機構經營責任與政府主管單位管制手段間之協議範圍，故本研究不列入討論，將直接以目前台北捷運公司所定之「接駁公車發起時機」為參考依據。至於「聯絡方式與聯絡單位、相關配合措施、模擬演練、租車合約之課題」，係屬營運機構為追求輸運應變與權責劃分得宜而制定，本研究不列入討論。

因此，本研究研究範圍，如圖1-1所示，建立捷運事故發生時，各接駁公車指派到站支援之決策程序。

圖1-1 研究範圍示意圖

捷運系統營運中斷情境有二類：一為系統因設備運作故障、人為故意或過失等情節造成營運中斷，但短時間內將恢復正常營運；二為系統因強大外力導致系統須長期中斷營運。本研究探討之捷運營運中斷情境為第一類，而捷運營運中斷時間長度則根據現行台北捷運處理機制，設限至多三小時。

1.4研究方法

本研究係探討當捷運系統發生營運中斷，其中斷類型為短期間可恢復正常營運，根據過去類似事故預估營運中斷時間後，研判須發起接駁公車輸運受影響之乘客，則該如何調度鄰近公車場站之可用車輛，指派至中斷區域之何一車站，開始加入輸運作業。

為解決本研究之問題，所用方法分述如下：

- 實地訪談：探訪台北捷運公司相關人員，在歷次公車接駁輸運公車案例中，指派公車到站與選擇公車接駁路線考量之層面。

- 資料蒐集

  - 蒐集各公車場站尖離峰時段備用車輛數；

  - 實地調查尖離峰時段捷運站間公車行駛平均時間；

  - 實地調查各公車場站至捷運各車站之公車行駛平均時間；

  - 台北捷運系統全日分時進出站運量。

- 建立接駁輸運模擬程式：接駁公車到達捷運車站後，輸運各車站之實際旅客數將受上游已載運之旅客數而影響，藉建立輸運模擬程式，推算載運各車站之旅客數。

- 構建多目標決策模式

  - 確認影響決策層面之因素；

  - 構建多目標決策模式；

  - 建立目標隸屬函數，以最小值最大化方法將多目標問題轉化為單目標問題。

- 輸入現況資料，以Lingo套裝軟體求解轉化後之單目標數學規劃問題。

1.5研究內容與流程

本研究之流程如圖1-2所示，研究步驟所涵蓋內容說明如下：

- 問題界定：探討目前捷運營運中斷類型，了解實務界應變時所面臨之問題，以作為研究問題與範圍之界定。

- 文獻回顧：針對目前台北捷運公司所定計畫之文獻予以評論，並回顧國內外相關研究類型之文獻，包括車輛路線問題、公車排班派車、多目標規劃理論，以作為本研究建立模式與求解之參考。

- 研究課題：建立理論性分析解決研究問題之操作程序，包括：(a)討論捷運系統營運中斷之定義；(b)界定發起接駁公車之目的與目標；(c)確認接駁輸運問題考量之層面；(d)提出運輸預測需求分析程序；(e)建立多目標規劃模式；(f)求解決策變數之方法。

- 實例應用：利用建立之決策操作程序，設定一假想事故情境，進行實例應用之操作。

- 分析與檢討：依據實例應用之輸出結果，討論接駁輸運方案間之輸運效益，並比較採台北捷運公司接駁輸運方案，以作為台北捷運公司之接駁輸運計畫實務面決策執行之改進。

圖1-2 研究流程圖