第四章 實例應用－以台北捷運系統營運中斷為例

本章為應用第三章構建之接駁公車輸運規劃模式，選擇台北捷運系統木柵線中山國中站至麟光站之區間為本研究實例應用對象，進行接駁公車指派輸運之決策分析，以得出接駁公車輸運方案，並討論本研究之結果，及評估採台北捷運公司捷運系統營運中斷公車接駁輸運計畫方案下之執行成效。

4.1台北捷運系統營運現況與系統特性

4.1.1營運現況

台北捷運系統目前已通車營運之路線包括木柵線、淡水線、新店線、中和線、南港板橋線及小南門線，路網如圖4-1。木柵線自中山國中站至動物園站全長10.5公里，全為高架線，共12個車站；淡水線自淡水站至台北車站全長22.1公里，路線包括高架段、地面段及地下段，共20個車站；新店線自台大醫院站至新店站全長10.9公里，全為地下線，共11個車站；中和線自古亭站至南勢角站全長5.3公里，全為地下線，共4個車站；南港線板橋線自昆陽站至新埔站全長14.8公里，全為地下線，共14個車站。

依列車行駛模式，其班距為(1)淡水站至新店站：尖峰班距七分鐘、離峰班距七至十分鐘；(2)北投站至南勢角站：尖峰班距七分鐘、離峰班距七至十分鐘；(3)北投站至新北投站：尖峰班距八至十分鐘、離峰班距十五分鐘；(4)昆陽站至新埔站：尖峰班距五至七分鐘、離峰班距七至十分鐘；(5)西門站至中正紀念堂站：全日班距八至十分鐘。

運量方面，除九十年九月十七日發生納莉颱風事件，帶來龐大雨量侵襲板南線及淡水線地下段，系統復原期間無法正常營運，造成旅客量劇減外，其自捷運雙十路網成形後，每日平均運量穩定約為85萬人次。八十九年起各月之中高系統運量，繪製如圖4-2。

圖4-1 台北捷運營運路線路網圖

圖4-2 台北捷運系統中高運量每月運量(萬人次)

4.1.2系統特性

捷運系統依運能可區分為低運量系統、中運量系統及高運量系統，低運量系統運能為每小時輸運6000人以下，中運量系統為每小時輸運6000~20000人，高運量系統為每小時輸運20000人以上。木柵線為中運量系統，淡水線、新店線、中和線、板南線及小南門線則為高運量系統。

木柵線之列車為兩組配對，每組二輛，共計四輛車組成，車輪型態採用膠輪。列車最大時速每小時80公里，每節車廂可載運114人（座位24人、立位90人），由行控中心進行全程控制，採電腦全自動無人駕駛方式運行。當發生意外事故時，僅能採局部營運，無法採用區間單線運轉。軌道轉轍器佈設，如圖4-3。

高運量之列車由兩組配對，每組三輛，共計六輛車組成，車輪型態採用鋼輪。列車最大時速每小時80公里，每節車廂可載運368人(座位60人、立位308人)，由司機駕駛員配合號誌全程引導列車行進，列車之運轉完全受控制中心之監控。當發生意外事故時，可採局部營運，或藉由半自動方式採行區間單線運轉，降低事故衝擊程度。軌道轉轍器佈設，如圖4-4。

資料來源：臺北捷運公司

圖4-3台北捷運木柵線軌道佈設

圖4-4台北捷運高運量軌道佈設圖

資料來源：臺北捷運公司

4.2實例決策分析

4.2.1實例情境描述

基於調查成本之考量，本研究不進行捷運全系統營運中斷之模擬分析，而以台北捷運木柵線中山國中站至至麟光站為研究對象，並假想事故情境如下：

- 九十年八月三十一日上午10：00偵測鄰近高樓之大型異物，遭風力吹落到忠孝復興站至大安站間之軌道上；

- 台北捷運公司預估排除異物之時間為60分鐘，並決定中山國中站至麟光站停止營運，麟光站至動物園站採局部營運，其餘各路線正常營運；

- 事故發生區間之列車未受異物損及，站長將上行列車內之20人疏散至南京東路站，下行列車內之50人疏散至六張犁站；

- 鄰近公車場站有公車處建北站、公車處麟光站、欣欣客運木柵站、台北客運木柵站四個場站，各可調派一部容量為56人之公車支援接駁，其場站位置如圖4-5；

- 行控中心通報站務中心須發起公車接駁，站務中心面臨四部接駁公車該如何指揮調派之決策問題。

發起接駁公車之決策操作流程如圖4-6，當行控中心獲知捷運營運中斷訊息後，依據發起接駁公車條件為預估中斷時間超過30分鐘，故通報站務中心發起接駁公車輸運旅客。而站務中心為解決四部接駁公車指揮調度之決策問題，步驟一為「事故情境輸入」：由前述事故情境可知，營運中斷區域為中山國中站至麟光站，預估中斷時間為60分鐘。步驟二為「運輸需求分析」、步驟三「公車接駁輸運方案模擬分析」、步驟四為「有效性目標規劃」、步驟五為「公平性目標規劃」、步驟七為「多目標規劃」，分述於後小節。

圖4-5捷運鄰近公車場站位置圖

圖4-6決策分析操作流程圖

4.2.2運輸需求分析

假想事故之發生日為周五，本研究建議採用前一週週五(即九十年八月二十四日)之全日分時運量為預估需求之基礎資料。因事故發生於上午10:00，並預估60分鐘後恢復正常營運，所以擷取九十年八月二十四日上午10:00~11:00之起訖分佈運量，如附錄二，作為預估捷運在正常營運下旅次分佈情形。

捷運忠孝復興站係為捷運木柵線及板南線之轉乘站，所以依據3.4.2.2節之討論，中斷區域係位於「相交路線上」。故首先假設受影響之旅客「全體」將搭乘接駁公車經過中斷區域，以3.4.2.2節歸納之通式計算後，旅客搭乘接駁公車之旅次分佈成為表4-1。

表4-1 受影響旅客之旅次分佈	單位：人

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 40 | 349 | 37 | 41 | 19 | 91 |
| 南京東路 | 23 | 0 | 256 | 26 | 29 | 14 | 104 |
| 忠孝復興 | 277 | 433 | 0 | 224 | 219 | 131 | 1037 |
| 大安 | 41 | 48 | 188 | 0 | 14 | 30 | 72 |
| 科技大樓 | 31 | 46 | 218 | 19 | 0 | 1 | 64 |
| 六張犁 | 31 | 54 | 214 | 39 | 10 | 0 | 88 |
| 麟光 | 111 | 181 | 595 | 131 | 43 | 92 | 0 |

捷運事故係突發事件，旅客並無法立即改變過去通勤之運具選擇模式，所以本研究假設已搭乘捷運之旅客，尚未乘坐至中斷區域前仍將繼續選擇捷運，直到中斷區域(如至忠孝復興站或麟光站)，才判斷該選擇計程車、市區公車、接駁公車或步行等替代運具；而對於尚未搭乘捷運者，則假設旅客到達捷運車站後才發現中山國中站至麟光站間營運中斷，此時旅客將選擇替代運具至捷運正常區域後，開始搭乘捷運。

依據文獻調查分析(方仁鳳、曹慈容，1995)，離站運具選擇之計程車、公車、計程車效用函數為式(4.1)、式(4.2)、式(4.3)。本應用實例之捷運中斷區域為中山國中站至麟光站間，計有七個車站，經實地調查各運具對於各車站之相關屬性，如表4-2、表4-3、表4-4、表4-5、表4-6。而有關表4-7各種運具之等車時間，計程車部分假設旅客期望出站即可搭乘，故設定為20秒，市區公車部分則依據與捷運平行之既有市區公車服務水準，而接駁公車之等車時間則假設捷運站內廣播接駁公車將於10分鐘內到達捷運車站。

Utaxi=−0.487−0.554∗(等車時間)−0.140∗(車內時間)−0.124∗(旅行成本)	(4.1)

Ubus=−0.615−0.291∗(步行時間)−0.554∗(等車時間)−0.140∗(車內時間)           −0.124∗(旅行成本)	(4.2)

Uwalk=−0.291∗(步行時間)	(4.3)

表4-2 搭乘計程車車內時間	單位：分鐘

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 1.8 | 6 | 8.4 | 10.2 | 13.2 | 14.4 |
| 南京東路 | 1.8 | 0 | 4.2 | 6.6 | 8.4 | 11.4 | 12.6 |
| 忠孝復興 | 4.2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 4.2 | 7.2 | 8.4 |
| 大安 | 7.8 | 6 | 3.6 | 0 | 1.8 | 4.8 | 6 |
| 科技大樓 | 9.6 | 7.8 | 5.4 | 1.8 | 0 | 3 | 4.2 |
| 六張犁 | 13.8 | 12 | 9.6 | 6 | 4.2 | 0 | 1.2 |
| 麟光 | 15 | 13.2 | 10.8 | 3 | 5.4 | 1.2 | 0 |

表4-3 搭乘計程車成本	單位：元

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 70 | 80 | 95 | 105 | 120 | 155 |
| 南京東路 | 70 | 0 | 70 | 80 | 90 | 110 | 115 |
| 忠孝復興 | 80 | 70 | 0 | 70 | 75 | 90 | 100 |
| 大安 | 95 | 80 | 70 | 0 | 70 | 75 | 90 |
| 科技大樓 | 105 | 90 | 75 | 70 | 0 | 70 | 75 |
| 六張犁 | 120 | 110 | 90 | 75 | 75 | 0 | 70 |
| 麟光 | 155 | 115 | 100 | 90 | 75 | 70 | 0 |

表4-4 搭乘市區公車、接駁公車車內時間	單位：分鐘

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 3 | 10 | 14 | 17 | 22 | 24 |
| 南京東路 | 3 | 0 | 7 | 11 | 14 | 19 | 21 |
| 忠孝復興 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 14 |
| 大安 | 13 | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 | 10 |
| 科技大樓 | 16 | 13 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 六張犁 | 23 | 20 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| 麟光 | 25 | 22 | 18 | 5 | 9 | 2 | 0 |

表4-5 搭乘市區公車成本	單位：元

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 南京東路 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 忠孝復興 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 30 | 30 |
| 大安 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | 30 |
| 科技大樓 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 六張犁 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 麟光 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 0 |

表4-6 步行時間	單位：分鐘

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 21 | 45 | 62 | 77 | 100 | 117 |
| 南京東路 | 21 | 0 | 24 | 41 | 56 | 79 | 96 |
| 忠孝復興 | 45 | 24 | 0 | 17 | 32 | 55 | 72 |
| 大安 | 62 | 41 | 17 | 0 | 15 | 38 | 55 |
| 科技大樓 | 77 | 56 | 32 | 15 | 0 | 23 | 40 |
| 六張犁 | 100 | 79 | 55 | 38 | 23 | 0 | 17 |
| 麟光 | 117 | 96 | 72 | 32 | 40 | 17 | 0 |

表4-7 各運具等車時間	單位：分鐘

| 運具 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計程車 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 市區公車 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 接駁公車 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

因市區公車之站牌均設立於捷運站出口處，且捷運公司發起接駁公車時，旅客僅須至出口處即可搭乘，又計程車於捷運站出口處即可招呼，所以搭乘市區公車、接駁公車及計程車之步行時間均可視為0分鐘。綜整各運具之屬性資料，代入多項羅吉特模式，如式(3.22)，得知各種起訖型態選擇接駁公車之比例如表4-8所示。

表4-8 預測搭接駁公車之比例

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 0.29 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.89 | 0.89 |
| 南京東路 | 0.29 | 0 | 0.33 | 0.54 | 0.55 | 0.89 | 0.89 |
| 忠孝復興 | 0.54 | 0.38 | 0 | 0.13 | 0.51 | 0.88 | 0.89 |
| 大安 | 0.55 | 0.54 | 0.10 | 0 | 0.09 | 0.84 | 0.88 |
| 科技大樓 | 0.55 | 0.55 | 0.50 | 0.09 | 0 | 0.33 | 0.54 |
| 六張犁 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.29 | 0 | 0.16 |
| 麟光 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.82 | 0.53 | 0.16 | 0 |

將表4-1各元素乘以表4-8，得出事故發生後(上午10:00)至恢復正常營運(上午11:00)實際選擇搭乘接駁公車之累積人數，如表4-9。

表4-9 搭乘接駁公車之實際需求	單位：人

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 | 往南 | 往北 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 12 | 189 | 20 | 23 | 17 | 81 | 341 | 0 |
| 南京東路 | 7 | 0 | 84 | 14 | 16 | 12 | 92 | 219 | 7 |
| 忠孝復興 | 150 | 164 | 0 | 29 | 111 | 115 | 918 | 1174 | 315 |
| 大安 | 22 | 26 | 20 | 0 | 1 | 25 | 63 | 90 | 68 |
| 科技大樓 | 17 | 25 | 109 | 2 | 0 | 0 | 34 | 35 | 153 |
| 六張犁 | 27 | 48 | 188 | 33 | 3 | 0 | 14 | 14 | 299 |
| 麟光 | 98 | 160 | 526 | 108 | 23 | 15 | 0 | 0 | 930 |

根據表4-9，可計算旅客由同一起點至任一迄點之比例，例如由中山國中至南京東路站之人數，佔全體由中山國中至任一車站人數之30%(=12/341)，並歸納如表4-10。

表4-10 同一起站至任一迄站之比例

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 0.03 | 0.55 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.24 |
| 南京東路 | 1 | 0 | 0.38 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.42 |
| 忠孝復興 | 0.48 | 0.52 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.10 | 0.78 |
| 大安 | 0.33 | 0.38 | 0.29 | 0 | 0.01 | 0.28 | 0.70 |
| 科技大樓 | 0.11 | 0.17 | 0.71 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.99 |
| 六張犁 | 0.09 | 0.16 | 0.63 | 0.11 | 0.01 | 0 | 1 |
| 麟光 | 0.11 | 0.17 | 0.57 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | 0 |

事故發生時該營運中斷區間之列車，係假想站長將上行列車內之20人疏散至南京東路站，下行列車內之50人疏散至六張犁站，所以上午10:00時有20人及50人各聚集於南京東路站與六張犁站。而關於此二站之人潮欲到達目的站之分佈，可依據表4-8得知聚集於南京東路站之20人中有6人(=20*29%)選擇搭乘接駁公車往中山國中站，聚集於六張犁站之50人有8人(=50*16%)選擇搭乘接駁公車往麟光站。

當通報公車場站調派接駁公車接駁時，除須告知接駁公車以空車直接行駛至捷運站外，還須告知到達該車站時應往北或往南行駛。本研究應用實例之中斷區域為中山國中站至麟光站，區間共計七個車站，再考量雙向之差異，可將車站編號如下表4-11；但中山國中站與麟光站為中斷區域之端點站，接駁公車至此二站時，僅有一行駛方向，所以中山國中站與麟光站各僅有一項編號。

表4-11 捷運車站編號

| 方向 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 往南 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N/A |
| 往北 | N/A | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |

4.2.3 接駁輸運方案模擬分析

確認搭乘接駁公車需求後，開始進行各種接駁公車指派方案之模擬分析，以產生各種接駁公車指派方案對各車站延滯紓解之情形。在3.5.3節之圖3-11建立之模擬分析架構，第一步驟係輸入基本資料，依4.2.1事故情境描述，則相關資料為：(1)預估捷運中斷時間為60分鐘；(2)假設各車站旅客到達統計型態為均勻機率分配；(3)接駁公車到各捷運站時間如表4-12；(4)接駁公車站間行駛時間如表4-13；(5)可用車輛數為四部，容量各為56人；(6)實際受影響車站數如表4-9為12個，但模擬分析過程須增加一個虛擬車站，以判斷接駁公車繞回中斷區域之起點站(中山國中站)，所以受影響車站數為13個。

表4-12 各場站接駁公車到捷運站之時間	單位：分鐘

| 公車場站與迄站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建北站 | 6 | 9 | 16 | 20 | 23 | 28 | 30 |
| 麟光站 | 27 | 24 | 20 | 14 | 11 | 4 | 2 |
| 木柵站(欣欣) | 34 | 31 | 27 | 21 | 18 | 11 | 9 |
| 木柵站(台北) | 31 | 28 | 24 | 18 | 15 | 20 | 22 |

表4-13 接駁公車站間行駛時間	單位：分鐘

| 起訖站 | 中山國中 | 南京東路 | 忠孝復興 | 大安 | 科技大樓 | 六張犁 | 麟光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山國中 | 0 | 3 | 10 | 14 | 17 | 22 | 24 |
| 南京東路 | 3 | 0 | 7 | 11 | 14 | 19 | 21 |
| 忠孝復興 | 7 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 14 |
| 大安 | 13 | 10 | 6 | 0 | 3 | 8 | 10 |
| 科技大樓 | 16 | 13 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 六張犁 | 23 | 20 | 16 | 10 | 7 | 0 | 2 |
| 麟光 | 25 | 22 | 18 | 12 | 9 | 2 | 0 |

第二步驟為產生各種組合之指派方案，本實例係研究四部接駁公車於接獲通報時各指派至12個車站中何一車站，開始循中斷區域行駛，所以全部可能之指派方案共計124(=20736)種方案。以3.5.3節建立之模擬程式，每次以運算一種指派方案；在每次運算一種指派方案時，以逐次增加一分鐘之單位時間，判斷各階段時間接駁公車到各車站能輸運多少旅客數。直至模擬程式執行完畢後，合計產生20736種指派方案對各車站紓解延滯之情形，限於篇幅表4-14僅列出前20組指派方案之結果。表4-14中，令建北場站編號為1、麟光場站編號為2、欣欣客運木柵場站編號為3、台北捷運木柵場站編號為4。第一組指派方案「(1,1,1,1)」依序指建北場站、麟光場站、欣欣客運木柵場站、台北捷運木柵場站之接駁公車均指派至中山國中站(車站編號1)，而該指派方案在捷運營運中斷期間，對中山國中站可紓解6819人分之延滯值，對南京東路站(車站編號2)可紓解1527人分之延滯值，餘以此類推。所以，可得出3.5.4節討論之ui值，以本組指派方案而言，u1=6819、u2=1527、u3=3040、u4=362、u5=500、u6=272、 u7=2576、u8=33、u9=29、u10=119、u11=421、u12=49。

表4-14 前20組指派方案模擬結果

| 指派方案 |  |  |  | 各車站延滯紓解值(人分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總延滯紓解(人分) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接駁公車編號 |  |  |  | 車站編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 6819 | 1527 | 3040 | 362 | 500 | 272 | 2576 | 33 | 29 | 119 | 421 | 49 | 15747 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 5425 | 3072 | 3001 | 385 | 529 | 278 | 2912 | 39 | 32 | 119 | 421 | 49 | 16262 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 5425 | 1280 | 4478 | 343 | 572 | 294 | 3528 | 48 | 47 | 184 | 562 | 49 | 16812 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 5817 | 1288 | 2462 | 1385 | 694 | 282 | 4088 | 57 | 61 | 250 | 913 | 60 | 17358 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 6153 | 1299 | 2558 | 299 | 739 | 307 | 4424 | 62 | 70 | 290 | 1124 | 90 | 17414 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 6153 | 1299 | 2558 | 299 | 418 | 307 | 4424 | 62 | 70 | 290 | 1124 | 90 | 17093 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 6153 | 1299 | 2558 | 299 | 418 | 270 | 4424 | 62 | 70 | 290 | 1124 | 90 | 17056 |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 6377 | 1307 | 2685 | 312 | 418 | 270 | 2296 | 2271 | 47 | 302 | 1319 | 105 | 17707 |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 6819 | 1527 | 3040 | 362 | 500 | 272 | 2576 | 33 | 1795 | 841 | 1606 | 127 | 19498 |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 6819 | 1527 | 3040 | 362 | 500 | 272 | 2576 | 33 | 29 | 975 | 1914 | 127 | 18175 |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 6819 | 1527 | 3040 | 362 | 500 | 272 | 2576 | 33 | 29 | 119 | 2437 | 127 | 17841 |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 6819 | 1527 | 3040 | 362 | 500 | 272 | 2576 | 33 | 29 | 119 | 421 | 127 | 15825 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 5593 | 2910 | 3031 | 386 | 531 | 270 | 2912 | 39 | 29 | 119 | 421 | 49 | 16290 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3969 | 3962 | 3288 | 388 | 554 | 274 | 3248 | 44 | 32 | 119 | 421 | 49 | 16348 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 3969 | 2861 | 4444 | 367 | 603 | 290 | 3864 | 54 | 47 | 184 | 562 | 49 | 17292 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4361 | 2868 | 2428 | 1409 | 720 | 277 | 4424 | 62 | 61 | 250 | 913 | 60 | 17835 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 3969 | 2861 | 2428 | 322 | 766 | 265 | 2632 | 36 | 29 | 119 | 421 | 49 | 13897 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 3969 | 2861 | 2428 | 322 | 448 | 303 | 2632 | 36 | 29 | 119 | 421 | 49 | 13616 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 4697 | 2880 | 2523 | 322 | 448 | 265 | 4760 | 68 | 70 | 290 | 1124 | 90 | 17536 |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 4921 | 2887 | 2650 | 335 | 448 | 265 | 2632 | 2276 | 47 | 302 | 1319 | 105 | 18187 |

4.2.4 有效性目標之輸運方案

於第三章討論之有效性目標規劃，係決定某接駁公車指派方案能消除全系統延滯紓解值最大為目標。經判讀模擬結果後，以「(1,7,6,8)」指派方案最佳，其對各站延滯紓解值摘錄於表4-15。此輸運之意義為當上午10:00發生事故時，指派建北場站接駁公車直駛到中山國中站(車站編號1)往南行駛，指派麟光場站接駁公車直駛到麟光站(車站編號7)往北行駛、指派欣欣客運木柵站接駁公車直駛到六張犁站(車站編號6)往南行駛、指派台北客運木柵站接駁公車直駛到六張犁站(車站編號8)往北行駛。在此輸運方案下，能紓解系統延滯值為26211人分。

表4-15 有效性目標之最佳方案延滯紓解值	單位：人分

| 指派方案(1,7,6,8) | 車 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 延滯紓解值 | 6153 | 1299 | 2558 | 295 | 390 | 307 | 6614 | 3427 | 419 | 800 | 3793 | 156 | 26211 |

而最差指派方案為「(7,10,10,10)」，各站延滯紓解值摘錄於表4-16。此輸運之意義為當上午10:00發生事故時，指派建北場站接駁公車直駛到麟光站(車站編號7)往北行駛，指派麟光場站接駁公車直駛到大安站(車站編號10)往北行駛、指派欣欣客運木柵站接駁公車直駛到大安站(車站編號10)往北行駛、指派台北客運木柵站接駁公車直駛到大安站(車站編號10)往北行駛。在此輸運方案下，僅能紓解系統總延滯值3659人分，且有部分捷運車站並無接駁公車到達。

表4-16 有效性目標之最差方案延滯紓解值	單位：人分

| 指派方案(7,10,10,10) | 車 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 延滯紓解值 | 280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 25 | 29 | 1171 | 421 | 49 | 3659 |

為了解最佳與最差指派方案，各接駁公車到站紓解延滯過程，經以本研究建立之接駁輸運模擬程式再模擬該二組方案，輸出結果如附錄三、附錄四，包括各車站對應之各階段時間下，搭接駁公車需求、接駁公車到站之乘載容量、上車人數、接駁公車剩餘容量與累積上車人數。

4.2.5 公平性目標之輸運方案

在本應用實例，為計算便利假設旅客到達型態為均勻機率分配，所以旅客到站累積人數呈垂直三角形，未發起接駁公車時各車站之延滯值為「底(中斷時間)」×「高(總等候接駁公車人數)」/2。

由於事故發生區間之列車，係假想站長將上行列車內之20人疏散至南京東路站，下行列車內之50人疏散至六張犁站，依4.2.2節預測南京東路站有6人出站選擇搭乘接駁公車往中山國中站、六張犁站有8人出站選擇搭乘接駁公車往麟光站，此二車站人潮之延滯值係計算矩形之面積，即往北方向之南京東路站為360人分(=6*60)、往南方向之六張犁站為480人分(=8*60)，並將此面積各累計於上述垂直三角形面積，則可得出實際南京東路站及六張犁站未發起接駁公車之延滯值。

在4.3.3節已產生各種方案對應之各車站紓解延滯值，而公平性目標意義為延滯消除率之變異數最小，限於篇幅表4-17僅列出前20組延滯消除率變異數。

表4-17 前20組指派方案結果

| 指派方案 |  |  |  | 延滯消除率 變異數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接駁公車編號 |  |  |  |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0.039 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0.030 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0.036 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 0.032 |
| 1 | 1 | 1 | 5 | 0.037 |
| 1 | 1 | 1 | 6 | 0.037 |
| 1 | 1 | 1 | 7 | 0.037 |
| 1 | 1 | 1 | 8 | 0.031 |
| 1 | 1 | 1 | 9 | 0.035 |
| 1 | 1 | 1 | 10 | 0.037 |
| 1 | 1 | 1 | 11 | 0.039 |
| 1 | 1 | 1 | 12 | 0.039 |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 0.031 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0.027 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0.030 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 0.026 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 0.019 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 0.019 |
| 1 | 1 | 2 | 7 | 0.031 |
| 1 | 1 | 2 | 8 | 0.023 |

經判讀全部方案，公平性以「(6,10,10,5)」方案最佳，各站延滯紓解值列於表4-18，其公平性目標值為0.003。此輸運之意義為當上午10:00發生事故時，指派建北場站接駁公車直駛到六張犁站(車站編號6)往南行駛，指派麟光場站接駁公車直駛到大安站(車站編號10)往北行駛、指派欣欣客運木柵站接駁公車直駛到大安站(車站編號10)往北行駛、指派台北客運木柵站接駁公車直駛到科技大樓站(車站編號5)往南行駛。在此輸運方案下，能紓解系統延滯值降為4248人分，比有效性目標規劃之最佳值26211人分為低，顯示決策者在尋找二目標之解時，會面臨權衡之問題。

表4-18 公平性目標之最佳方案輸出結果

| 指派方案 (6,10,10,5) | 車 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變異數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 紓解值 | 280 | 4 | 0 | 0 | 394 | 209 | 1680 | 25 | 29 | 1158 | 421 | 49 | N/A |
| 延滯值 | 10230 | 6570 | 35220 | 2700 | 1050 | 780 | 27900 | 8970 | 4710 | 2040 | 9450 | 690 | N/A |
| 延滯消除率 | 0.027 | 0.0004 | 0 | 0 | 0.038 | 0.2 | 0.164 | 0.02 | 0.03 | 0.113 | 0.041 | 0.005 | 0.003 |

而公平性指派方案以「(7,6,7,7)」方案最差，各站延滯紓解值列於表4-19，其公平性目標值為0.072。此輸運之意義為當上午10:00發生事故時，指派建北場站接駁公車直駛到麟光站(車站編號7)往北行駛，指派麟光場站接駁公車直駛到六張犁站(車站編號6)往南行駛、指派欣欣客運木柵站接駁公車直駛到麟光站(車站編號7)往北行駛、指派台北客運木柵站接駁公車直駛到麟光站(車站編號7)往北行駛。

表4-19 公平性目標之最差方案輸出結果

| 指派方案 (7,6,7,7) | 車 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 變異數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 紓解值 | 1008 | 23 | 95 | 0 | 0 | 52 | 9688 | 102 | 70 | 290 | 1124 | 90 | N/A |
| 延滯值 | 10230 | 6570 | 35220 | 2700 | 1050 | 780 | 27900 | 8970 | 4710 | 2040 | 9450 | 690 | N/A |
| 延滯消除率 | 0.098 | 0.002 | 0.009 | 0 | 0 | 0.005 | 0.947 | 0.01 | 0.007 | 0.028 | 0.11 | 0.009 | 0.072 |

為了解最佳與最差指派方案，各接駁公車到站紓解延滯過程，經以本研究建立之接駁輸運模擬程式再模擬該二組方案，輸出結果如附錄五、附錄六，包括各車站對應之各階段時間下，搭接駁公車需求、接駁公車到站之乘載容量、上車人數、接駁公車剩餘容量與累積上車人數。

4.2.6 多目標之輸運方案

若決策者僅考量有效性目標規劃，雖可使捷運公司遭受民眾抱怨降至最低，但並不確保其他車站旅客享受公平之接駁公車輸運服務；若決策者僅考量公平性目標規劃，雖可使各車站旅客享有公平搭乘服務，但又無法確保民眾怨言之衝擊最低。所以，當同時考量二個目標規劃時，縱使無法同時滿足二個目標之理想境界，但卻也提供另一適度滿足有效性、適度滿足公平性之可行方案。

在多目標規劃求解過程，須定各目標之上、下界，本研究以正理想解為上界、負理想解為下界。經整理4.3.4節與4.3.5解之有效性目標與公平性目標之正、負理想解，如表4-20。在式(3.41)及式(3.42)中，f1+=26211、f1−=3659、f2+=0.003、f2−=0.076，建立多目標規劃之目標式及限制式。

表4-20 有效性目標與公平性目標之正負理想解

|  | 有效性目標規劃 | 公平性目標規劃 |
| --- | --- | --- |
| 正理想解 | 26211 | 0.003 |
| 負理想解 | 3659 | 0.072 |

以Lingo6.0求解後，結果為「x1,1=1，x2,9=1，x3,8=1，x4,4=1」，其餘決策變數均為0，目標達成值λ=0.785。此輸運之意義為當上午10:00發生事故時，指派建北場站接駁公車直駛到中山國中站(車站編號1)往南行駛，指派麟光場站接駁公車直駛到科技大樓站(車站編號9)往北行駛、指派欣欣客運木柵站接駁公車直駛到六張犁站(車站編號8)往北行駛、指派台北客運木柵站接駁公車直駛到大安站(車站編號4)往南行駛，且決策者對同時考慮有效性與公平性二目標之結果有相當高滿意度。

為了解同時考量有效性目標與公平性目標之妥協指派方案，各接駁公車到站紓解延滯過程，經以本研究建立之接駁輸運模擬程式再模擬該組方案，輸出結果如附錄七，包括各車站對應之各階段時間下，搭接駁公車需求、接駁公車到站之乘載容量、上車人數、接駁公車剩餘容量與累積上車人數。而各車站延滯紓解值與延滯消除率，整理於表4-21。

表4-21多目標規劃指派方案之結果

| 指派方案 (1,9,8,4) | 車 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 紓解值 | 4361 | 1244 | 1954 | 1334 | 631 | 275 | 3976 | 2743 | 1472 | 980 | 2382 | 133 | 有效性 21487 |
| 延滯消除率 | 0.426 | 0.122 | 0.191 | 0.130 | 0.062 | 0.027 | 0.389 | 0.268 | 0.144 | 0.096 | 0.233 | 0.013 | 公平性 0.018 |

4.3 實例結果分析與檢討

4.3.1結果分析

在本研究應用實例，以有效性目標規劃與公平性目標規劃均得出不同之最佳方案結果，顯見決策者決定接駁公車指派到站支援方案時，是否應採用有效性或公平性為較妥當，將會面臨權衡得失問題。但本研究引進多目標規劃法，適切提供決策者另一可行方案。

表4-22係方案之償付表，採多目標規劃方案之二個目標值介於有效性目標與公平性目標之最佳解間。

表4-22 指派方案償付表

| 方案 | 有效性目標值 | 公平性目標值 |
| --- | --- | --- |
| 以有效性為方案 | 26211 | 0.052 |
| 以公平性為方案 | 4248 | 0.003 |
| 多目標規劃方案 | 21487 | 0.018 |

4.3.2公車接駁輸運方案之檢討

依據台北捷運公司制定之公車接駁輸運計畫，有關決定所需接駁公車數量之原則為「應請公車業者於接駁服務區間起訖站及所有列車停留疏散之車站，至少先行派遣各乙輛公車進行旅客接駁。」，則在本研究應用實例，站務中心決定四部接駁公車指派原則，應為各派一部車至中山國中站及麟光站之中斷區間端點站，及各派一部車至停留疏散之南京東路站及六張犁站。所以指派方案將為建北場站接駁公車直駛到中山國中站(車站編號1)往南行駛，指派麟光場站接駁公車直駛到南京東路站(車站編號12)往北行駛、指派欣欣客運木柵站接駁公車直駛到麟光站(車站編號7)往北行駛、指派台北客運木柵站接駁公車直駛到六張犁站(車站編號6)往北行駛。依此規劃原則，對各車站延滯紓解情形如表4-23，而各時段公車輸運情形如附錄八。

表4-23 採臺北捷運公司指派原則方案之結果

| 指派方案 (1,12,7,6) | 車 站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 目標值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |  |
| 紓解值 | 3969 | 1237 | 1954 | 248 | 355 | 300 | 5040 | 31 | 29 | 119 | 421 | 127 | 有效性 13830 |
| 延滯消除率 | 0.388 | 0.121 | 0.191 | 0.024 | 0.035 | 0.029 | 0.493 | 0.003 | 0.003 | 0.012 | 0.041 | 0.012 | 公平性 0.027 |

比較台北捷運公司指派方案與本研究得出之多目標規劃，在有效性與公平性之目標值，本研究之多目標規劃方案各目標值均優於台北捷運公司指派方案。採台北捷運公司指派方案方案下，有效性之目標達程度為0.451，公平性之目標達程度為0.651，整體目標達程度為0.451，顯見採行捷運公司輸運策略實際運作無論有效性或公平性均不理想。

表4-24	輸運方案之比較

| 方案 | 有效性 | 公平性 |
| --- | --- | --- |
| 以有效性為方案 | 26211 | 0.052 |
| 以公平性為方案 | 4248 | 0.003 |
| 多目標規劃方案 | 21487 | 0.018 |
| 台北捷運公司策略方案 | 13830 | 0.027 |

從應用實例之個案分析顯示，本研究多目標規劃之方案較台北捷運公司採取之方案較為優。但畢竟捷運系統營運中斷係突發狀態，採本研究決策過程較費時，並無法在獲知捷運營運中斷訊息立即提供決策方案，建議決策者可依據本研究建立之接駁輸運模擬程式，研擬數個指派方案，在短時間模擬後以有效性為優先考量，確定一個指派方案後，進行指揮調度。