第三章	接駁公車輸運規劃模式之建立

本章首先說明捷運營運中斷之定義，剖析捷運營運機構發起接駁公車之目的與目標，並以簡單情境分析發起接駁公車之緊急應變策略時應考量之層面，再逐步漸進探討需求預測程序、接駁輸運模擬程式與多目標規劃模式，以作為第四章實例應用之理論基礎。

3.1捷運系統營運中斷之定義

依據「台北大眾捷運股份有限公司系統服務指標」：「所謂行車事故包括重大行車事故及一般行車事故；重大行車事故係指列車衝撞、列車出軌或傾覆、單線停止運轉一小時以上、人員死亡及其他經中央主管機關規定者；一般行車事故係指系統運行單線中斷二十分鐘以上、一小時以內者」。所以，台北捷運公司以時間單位衡量捷運營運中斷程度。

另依據台北捷運公司列車運行計畫訂定捷運班距為：「高運量系統尖峰時段班距五至七分鐘、離峰時段七至十分鐘；中運量系統尖峰時段班距二至四分鐘、離峰時段班距四至七分鐘」。所以，當捷運營運實際班距超出原訂之班距，即可視為捷運發生營運中斷之事件。

3.2發起公車接駁輸運之目的與目標

本研究定義「接駁公車」為「在捷運系統營運中斷期間，捷運系統營運機構通報鄰近公車場站業者，調派輸運捷運乘客並循預定路線逐站巡迴行駛之車輛謂之」。因考量接駁公車一經搭載旅客後，旅客將產生各種上下車起訖型態，所以令每部接駁公車一經指派到某車站搭載旅客後，不採跳站方式行駛，而逐站載客方式行駛，以符合旅客搭乘之需求。

根據台北市政府交通局進行捷運旅客問卷調查顯示，有85.05%受訪者認為省時是搭乘捷運最主要原因，其次有59.59%受訪者認為搭捷運較為便利(台北市政府交通局,2000)。所以，在捷運系統營運中斷期間，勢必嚴重衝擊已搭乘捷運或將搭乘捷運之乘客，增加該趟旅次之旅行時間及降低便利性，同時捷運乘客已產生心理怨言。

但捷運系統營運機構本於服務旅客為尊，為降低捷運營運事故衝擊旅客旅行時間之程度，並減少旅客改搭其他運具之不便，則提供免費之接駁公車行駛於系統中斷區間，接駁輸運各站起訖型態之旅客，以維持經營形象，此為發起接駁公車輸運之目的。

由於接駁公車緣自客運業者提供，客運業者考量經營成本，通常僅購買足夠車輛數，營運時段僅雇用適當司機員數；且客運業者為符合公路客運主管機關規範之路線經營服務水準，縱使捷運系統營運機構通報要求提供所需接駁公車車輛數，應不會直接抽調原預定排班之車輛。所以，客運業者提供之接駁公車，應為場站備用之車輛及替班之司機員；因此，捷運系統營運機構可能面臨接駁公車車輛數不足之窘境。

接駁公車車輛數不足相對意義為運輸之資源為有限，為符合發起公車接駁輸運之目的，在有限運輸資源仍應兼顧降低全體旅客怨言，並公平接駁輸運各站之旅客，避免過度集中只輸運某一車站。所以，發起公車接駁輸運之目標，本研究定為「有效性」及「公平性」二個目標。

3.3接駁輸運考量之層面

本研究之問題以圖3-1表示，公車場站係座落於捷運系統鄰近地區，除排班營運之公車外，尚有若干輛備用車停留可供臨時調度，在此視為本研究所定義之接駁公車。而台北捷運公司已訂定接駁公車發起時間之門檻為預估營運中斷超過三十分鐘，本研究不對此探討。本研究係探討當捷運系統發生意外事故，根據過去營運經驗預估系統營運中斷時間長度符合發起接駁公車時機時，該如何決定將此有限接駁公車分別指派到何一車站，開始加入接駁輸運作業，循中斷區域巡迴行駛，以達到發起公車接駁輸運之目標－有效性、公平性。

在圖3-1中，除端點車站外(車站1及車站5)，各車站之旅次分布為往東及往西(或往北及往南)，為方便模式之建立，亦可將圖3-1轉化為圖3-2。當某部接駁公車指派到車站2E，即指該部接駁公車由場站出發，行駛至車站2，往東開始循中斷區域行駛輸運往東之旅客，至車站5後，折返往西行駛輸運往西之旅客，直到捷運恢復正常營運；若指派到2W，則指行駛至車站2，往西開始循中斷區域行駛輸運往西之旅客，至車站1後，折返往東行駛輸運往東之旅客，亦直到捷運恢復正常營運。

圖3-1 公車接駁示意圖(1)

圖3-2 公車接駁示意圖(2)

由於每車站搭乘接駁公車之需求量、起訖型態不盡相同，且接駁公車行駛於捷運車站區間之時間亦不同，若引用累積延滯圖概念，不同指派接駁公車方式，必產生不同紓解型態。以圖3-3為例，當捷運中斷時間為7:00，預估將於8:00恢復正常營運，若某一接駁公車直接指派至車站3E，該部接駁公車由場站出發至車站3E時間點為7:20，則車站3E延滯累積圖於7:20紓解之延滯為灰色區塊面積，即為2400人分(=「公車承載空間60人」*(「恢復正常營運時間8:00」－「到站時間7:20」)；由於該部接駁公車係直接指派行駛至車站3E，所以能承載旅客量即為空車時之容量60人。

另不同之指派方式由圖3-4表示，若該部接駁公車係先指派至車站2E，當駛至車站3E時，由於已載運2E旅客，能載運3E之乘客數僅為由2E到3E之下車人數，並由於各站間行駛時間差異，所以此時車站3E於7:30時能紓解之延滯為較小之灰色面積，為900人分(=30人*30分)。

由圖3-3與圖3-4可知，僅單一輛接駁公車，不同之到站指派方式，對同一車站將求出有明顯差異之紓解面積。若捷運沿線公車場站能提供較多之接駁公車時，本研究問題複雜度相對提高，須以程式模擬及數學規劃求解最佳決策方案；若決策者同時考量多個目標時(本研究採有效性及公平性等二個目標)，則須尋找出多目標之妥協解。

圖3-3 接駁公車直達車站3E對於車站3E延滯紓解示意圖

圖3-4 接駁公車直達車站2E對於車站3E延滯紓解示意圖

本研究思緒係建立於延滯累積圖，為更確切反應實際累積延滯情形，圖3-3或圖3-4均需再考量列車停滯之車站所疏散之人潮，及旅客進站分配與實際搭乘接駁公車之比例，而且接駁公車數量不只一輛，同部車又會再繞回該站。所以，可以圖3-5堆疊之矩形面積涵蓋實際現況。

圖3-5 符合現況累積延滯圖

由圖3-5可歸納本章後續小節應討論之課題為：(一)運輸需求分析：旅客到站統計分析、旅客運具選擇分析；(二)有效性模式之建立：有效性之定義、假設條件及數學規劃模式；(三)公平性模式之建立：公平性之定義、假設條件及數學規劃模式；(四)多目標規劃求解：達成有效性目標與公平性目標之妥協解求解過程。各子課題，分述於3.4、3.5、3.6、3.7節。

3.4運輸需求分析

3.4.1捷運中斷類型及其應變措施

依據台北捷運公司高運量行車規章，發生地震之意外事故時採取之措施規定為：「（一）所有車站月台執行暫停指令，若列車停於站間，於安全情況下得指示司機員小心行駛至下一站。（二）當地震強度在四級以上（包括四級）時，應停止列車之運行。並通知軌道、號誌、土木工程等維修部門人員檢查所有路線、車站之結構及設備之狀況」。所以，若發生四級以上地震，則需採行全線中斷營運。

依據台北捷運公司訂定之高運量捷運系統運轉作業程序，「區間單線運轉」定義為：「因維修工作、軌道故障或第三軌故障或障礙，而造成該區段某一路線軌道不能使用，需使用另一路線軌道作為列車運轉之路線稱為區間單線運轉」。其列車行駛原則採上、下行各一列交替行進，以維持兩方向之旅客服務，如圖3-6所示。

另外「局部營運」之定義為：「發生事故致某站間上、下行均因故封鎖致無法行車時，行控中心應就未受影響區之上、下行軌道折返列車，提供服務」，列車行駛方式如圖3-7所示。

所以捷運營運時若發生事故除「全線中斷營運」外，依事故類型其緊急應變措施尚包括「區間單線運轉」、「局部營運」。由於採取不同之緊急應變措施，影響搭乘接駁公車之旅客量亦不同，下小節將分析捷運營運中斷後旅客運具選擇行為，以預測各車站搭乘接駁公車之旅客數量。

圖3-6 捷運系統區間單線運轉示意圖

圖3-7 捷運系統局部營運示意圖

3.4.2捷運營運中斷衝擊分析

捷運事故類型中除全線營運中斷，將影響全體旅客外，區間單線運轉或局部運轉之事故類型，受影響之旅客量隨營運中斷之程度而有所差異。捷運發生單線運轉之事故時(如圖3-6)，雖因二個轉轍器間之軌道僅一股軌道可供行駛列車，致旅客須忍受較長之候車時間，但仍有捷運可搭乘。對於局部營運之事故(如圖3-7)，因事故發生之區段已停止捷運運送服務，所以影響層面遠大於單線運轉之事故。

若按捷運營運中斷區段所在位置，又可分為：(1)在單純路線上：如台北捷運系統淡水線於「北投站－士林站」發生營運中斷；(2)在相交路線上：如台北捷運系統木柵線於「中山國中站－麟光站」發生營運中斷，該區段恰由捷運板南線穿越。中斷區段位置不同，計算旅客起訖方式亦不同。以下先討論中斷區段位於「單純路線上」，再探討中斷區段位於「相交路線上」。

3.4.2.1中斷區段位於單純路線上

為方便說明中斷區段位於「單純路線上」，採「局部營運」時受影響之旅客量，本節以簡單之圖例說明，如圖3-8，其與圖3-7之差別在於賦予各車站編號，合計共十個車站。

由圖3-8可知，採局部營運時，列車係藉由轉轍器進行迴轉，所以車站1、車站2、車站3及車站7、車站8、車站9、車站10，均能維持正常營運(但車站3、車站7係提供單向營運服務)，但車站4、車站5、車站6為則雙向均停止營運。

而當在受事故影響之區間(車站3、車站4、車站5、車站6、車站7)發起接駁公車時，假設受影響之旅客量「全體」均藉接駁公車完成該趟旅次，各旅次起訖型態使用運具之方式，將可以一10×10二維旅次起訖分佈矩陣表表示，如表3-1。標示「M」為使用捷運、標示「F」為使用接駁公車、標示「MF」為搭乘捷運再轉搭接駁公車、標示「FM」為搭乘接駁公車再轉搭捷運、標示「MFM」為搭乘捷運再轉搭接駁公車後另轉捷運。所以表3-1中除標示「M」外，標示「MF」、「MFM」、「FM」、「F」均為受捷運事故影響之起訖型態。

若再將過去正常營運之旅客分時(或其他時間單位)起訖運量資料填入表3-1對應之格位，成為表3-2，則表3-2各格位意指受事故影響之分時(或其他時間單位)旅客量；若表3-2之時間間隔為營運中斷時間長度，則表3-2內數值即為實際受影響旅客量。

圖3-8 車站編號後之捷運局部營運圖

表3-1 捷運局部營運後搭接駁公車之旅客分佈型態

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | M | M | MF | MF | MF | MF | MFM | MFM | MFM |
| 2 | M |  | M | MF | MF | MF | MF | MFM | MFM | MFM |
| 3 | M | M |  | F | F | F | F | FM | FM | FM |
| 4 | FM | FM | F |  | F | F | F | FM | FM | FM |
| 5 | FM | FM | F | F |  | F | F | FM | FM | FM |
| 6 | FM | FM | F | F | F |  | F | FM | FM | FM |
| 7 | FM | FM | F | F | F | F |  | M | M | M |
| 8 | MFM | MFM | MF | MF | MF | MF | M |  | M | M |
| 9 | MFM | MFM | MF | MF | MF | MF | M | M |  | M |
| 10 | MFM | MFM | MF | MF | MF | MF | M | M | M |  |

表3-2 捷運局部營運後受影響之旅次分佈

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | T1,2 | T1,3 | T1,4 | T1,5 | T1,6 | T1,7 | T1,8 | T1,9 | T1,10 |
| 2 | T2,1 |  | T2,3 | T2,4 | T2,5 | T2,6 | T2,7 | T2,8 | T2,9 | T2,10 |
| 3 | T3,1 | T3,2 |  | T3,4 | T3,5 | T3,6 | T3,7 | T3,8 | T3,9 | T3,10 |
| 4 | T4,1 | T4,2 | T4,3 |  | T4,5 | T4,6 | T4,7 | T4,8 | T4,9 | T4,10 |
| 5 | T5,1 | T5,2 | T5,3 | T5,4 |  | T5,6 | T5,7 | T5,8 | T5,9 | T5,10 |
| 6 | T6,1 | T6,2 | T6,3 | T6,4 | T6,5 |  | T6,7 | T6,8 | T6,9 | T6,10 |
| 7 | T7,1 | T7,2 | T7,3 | T7,4 | T7,5 | T7,6 |  | T7,8 | T7,9 | T7,10 |
| 8 | T8,1 | T8,2 | T8,3 | T8,4 | T8,5 | T8,6 | T8,7 |  | T8,9 | T8,10 |
| 9 | T9,1 | T9,2 | T9,3 | T9,4 | T9,5 | T9,6 | T9,7 | T9,8 |  | T9,10 |
| 10 | T10,1 | T10,2 | T10,3 | T10,4 | T10,5 | T10,6 | T10,7 | T10,8 | T10,9 |  |

因接駁公車行駛於車站3、車站4、車站5、車站6、車站7之區間，所以搭乘接駁公車之旅客將聚集此各站。若受捷運中斷影響之旅客「全體」將搭乘接駁公車，則搭乘接駁公車旅客之起訖型態將成為表3-3。以下舉表3-3之上半三角形之元素，說明如何計算其值。

表3-3 旅客搭乘接駁公車之旅次分佈

|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | T’3,4 | T’3,5 | T’3,6 | T’3,7 |
| 4 | T’4,3 |  | T’4,5 | T’3,6 | T’4,7 |
| 5 | T’5,3 | T’5,4 |  | T’5,6 | T’5,7 |
| 6 | T’6,3 | T’6,4 | T’6,5 |  | T’6,7 |
| 7 | T’7,3 | T’7,4 | T’7,5 | T’7,6 |  |

T3,4'、T3,5'、T3,6'分別指旅客由車站3搭乘接駁公車至車站4、車站5或車站6，其旅客組成包括原先搭乘捷運由車站1、車站2、車站3起站至車站4、車站5或車站6之組合。計算公式為：

T3,4'=i=13Ti,4	(3.1)

T3,5'=i=13Ti,5	(3.2)

T3,6'=i=13Ti,6	(3.3)

T3,7'指旅客由車站3搭乘接駁公車至車站7，其旅客組成包括原先搭乘捷運由車站1、車站2或車站3起站，至車站7、車站8、車站9或車站10之組合。其計算公式為：

T3,7'=j=710i=13Ti,j	(3.4)

T4,7'、T5,7'、T6,7'分別指旅客由車站4、車站5或車站6搭乘接駁公車，至車站7，其旅客組成包括原先搭乘捷運由車站4、車站5或車站6起站，至車站7、車站8、車站9或車站10之組合。其計算公式為：

T4,7'=j=710T4,j	(3.5)

T5,7'=j=710T5,j	(3.6)

T6,7'=j=710T6,j	(3.7)

T4,5'、T4,6'、T5,6'分別指旅客由車站4搭乘接駁公車至車站5，由車站4搭乘接駁公車至車站6，由車站5搭乘接駁公車至車站6，在「全體」受影響之旅客均搭乘接駁公車情形時，其值等於原搭乘捷運之起訖型態數量，其公式如下：

T4,5'=T4,5	(3.8)

T4,6'=T4,6	(3.9)

T5,6'=T5,6	(3.10)

同理類推表3-3之下半三角形之各元素。

3.4.2.2中斷區段位於相交路線上

為滿足都會區旅次活動型態，捷運系統營運路線以立體相交串聯成路網型態。在3.4.2.1節已分析捷運中斷區域位於「單純路線上」時，旅客搭乘接駁公車之起訖型態。本節則針對較複雜之捷運中斷區域位於「相交路線上」，分析旅客搭乘接駁公車之旅次分佈。

為方便說明，仍以簡圖表示。在圖3-9中，有二條捷運垂直相交，分別為棕線捷運及藍線捷運，交會於「○」之符號，交會點稱為轉乘站。藍線捷運之旅客搭乘至轉運站後，可再到立體樓層轉搭棕線捷運，棕線捷運之旅客亦可經由轉運站到藍線捷運。

但捷運中斷區域若包含轉運站，如圖3-9所示之棕線捷運紅色區域。此時，藍線捷運旅客欲到棕線捷運時，須至轉乘站出口搭乘接駁公車，到正常營運車站後，再搭棕線捷運；棕線捷運旅客欲到藍線捷運時，亦須搭乘接駁公車至轉運站下車後，轉搭藍線捷運。所以，捷運中斷區域位於「相交路線上」時，計算旅客搭乘接駁公車之起訖型態型，必然異於計算捷運中斷區域位於「單純路線上」時，旅客搭乘接駁公車之起訖型態。

圖3-9 捷運系統路網型態圖

為方便說明中斷區段位於「相交路線上」且以局部營運時受影響之旅客量，仍延用圖3-9之圖例，並假設棕線捷運共計8個車站，標號由1至8，藍線捷運共計6個車站，標號由9至14。二條捷運採立體交叉，轉乘站編號有二個為車站3及車站12；棕線捷運之營運中斷區域為車站1至車站6共計6個車站，車站6至車站8為正常營運區域。

在發生捷運事故時，於車站1至車站6間發起接駁公車，假設受影響之旅客量「全體」均藉接駁公車完成該趟旅次，各旅次起訖型態使用運具之方式，將可以一14×14二維旅次起訖分佈矩陣表表示，如表3-4。標示「M」為使用捷運、標示「F」為使用接駁公車、標示「MF」為搭乘捷運再轉搭接駁公車、標示「FM」為搭乘接駁公車再轉搭捷運、標示「MFM」為搭乘捷運再轉搭接駁公車後另轉捷運。所以表3-4中除標示「M」外，標示「MF」、「MFM」、「FM」、「F」均為受捷運事故影響之起訖型態。

若再將過去正常營運之旅客分時(或其他時間單位)起訖運量資料填入表3-4格位，成為表3-5，則表3-5各格位意指受事故影響之分時(或其他時間單位)旅客量；若表3-5之時間間隔為營運中斷時間長度，則表內Ti,j數值即為實際受影響旅客量。

因接駁公車行駛於車站1、車站2、車站3、車站4、車站5或車站6之區間，所以搭乘接駁公車之旅客將聚集此各站。若受捷運中斷影響之旅客「全體」將搭乘接駁公車，則搭乘接駁公車旅客之起訖型態將成為表3-6。以下舉表3-6之上半三角形之元素，說明如何計算其值。

表3-4 捷運系統局部營運後搭接駁公車旅客之分佈型態

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | F | F | F | F | F | FM | FM | FM | FM | FM |  | FM | FM |
| 2 | F |  | F | F | F | F | FM | FM | FM | FM | FM |  | FM | FM |
| 3 | F | F |  | F | F | F | FM | FM |  |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F | F |  | F | F | FM | FM | FM | FM | FM |  | FM | FM |
| 5 | F | F | F | F |  | F | FM | FM | FM | FM | FM |  | FM | FM |
| 6 | F | F | F | F | F |  | M | M | FM | FM | FM |  | FM | FM |
| 7 | MF | MF | MF | MF | MF | M |  | M | MFM | MFM | MFM |  | MFM | MFM |
| 8 | MF | MF | MF | MF | MF | M | M |  | MFM | MFM | MFM |  | MFM | MFM |
| 9 | MF | MF |  | MF | MF | MF | MFM | MFM |  | M | M | M | M | M |
| 10 | MF | MF |  | MF | MF | MF | MFM | MFM | M |  | M | M | M | M |
| 11 | MF | MF |  | MF | MF | MF | MFM | MFM | M | M |  | M | M | M |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | M |  |  | M |
| 13 | MF | MF |  | MF | MF | MF | MFM | MFM | M | M | M | M |  | M |
| 14 | MF | MF |  | MF | MF | MF | MFM | MFM | M | M | M | M | M |  |

表3-5 捷運系統局部營運後受影響之旅次分佈

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | T1,2 | T1,3 | T1,4 | T1,5 | T1,6 | T1,7 | T1,8 | T1,9 | T1,10 | T1,11 |  | T1,13 | T1,14 |
| 2 | T2,1 |  | T2,3 | T2,4 | T2,5 | T2,6 | T2,7 | T2,8 | T2,9 | T2,10 | T2,11 |  | T2,13 | T2,14 |
| 3 | T3,1 | T3,2 |  | T3,4 | T3,5 | T3,6 | T3,7 | T3,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T4,1 | T4,2 | T4,3 |  | T4,5 | T4,6 | T4,7 | T4,8 | T4,9 | T4,10 | T4,11 |  | T4,13 | T4,14 |
| 5 | T5,1 | T5,2 | T5,3 | T5,4 |  | T5,6 | T5,7 | T5,8 | T5,9 | T5,10 | T5,11 |  | T5,13 | T5,14 |
| 6 | T6,1 | T6,2 | T6,3 | T6,4 | T6,5 |  | T6,7 | T6,8 | T6,9 | T6,10 | T6,11 |  | T6,13 | T6,14 |
| 7 | T7,1 | T7,2 | T7,3 | T7,4 | T7,5 | T7,6 |  | T7,8 | T7,9 | T7,10 | T7,11 |  | T7,13 | T7,14 |
| 8 | T8,1 | T8,2 | T8,3 | T8,4 | T8,5 | T8,6 | T8,7 |  | T8,9 | T8,10 | T8,11 |  | T8,13 | T8,14 |
| 9 | T9,1 | T9,2 |  | T9,4 | T9,5 | T9,6 | T9,7 | T9,8 |  | T9,10 | T9,11 | T9,12 | T9,13 | T9,14 |
| 10 | T10,1 | T10,2 |  | T10,4 | T10,5 | T10,6 | T10,7 | T10,8 | T10,9 |  | T10,11 | T10,12 | T10,13 | T10,14 |
| 11 | T11,1 | T11,2 |  | T11,4 | T11,5 | T11,6 | T11,7 | T11,8 | T11,9 | T11,10 |  | T11,12 | T11,13 | T11,14 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | T12,9 | T12,10 | T12,11 |  | T12,13 | T12,14 |
| 13 | T13,1 | T13,2 |  | T13,4 | T13,5 | T13,6 | T13,7 | T13,8 | T13,9 | T13,10 | T13,11 | T13,12 |  | T13,14 |
| 14 | T14,1 | T14,2 |  | T14,4 | T14,5 | T14,6 | T14,7 | T14,8 | T14,9 | T14,10 | T14,11 | T14,12 | T14,13 |  |

表3-6 旅客搭乘接駁公車之旅次分佈

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | T’1,2 | T’1,3 | T’1,4 | T’1,5 | T’1,6 |
| 2 | T’2,1 |  | T’2,3 | T’2,4 | T’2,5 | T’2,6 |
| 3 | T’3,1 | T’3,2 |  | T’3,4 | T’3,5 | T’3,6 |
| 4 | T’4,1 | T’4,2 | T’4,3 |  | T’4,5 | T’4,6 |
| 5 | T’5,1 | T’5,2 | T’5,3 | T’5,4 |  | T’5,6 |
| 6 | T’6,1 | T’6,2 | T’6,3 | T’6,4 | T’6,5 |  |

在表3-6中，T1,2'、T1,3'、T1,4'、T1,5'、T2,3'、T2,4'、T2,5'、T4,5'均指其運具僅為搭乘接駁公車，原旅次起訖活動只在棕線捷運範圍，故其值均等於捷運中斷前之起訖需求，即T1,2'= T1,2、T1,4'= T1,4、T1,5'= T1,5、T2,4'= T2,4、T2,5'= T2,5、T4,5'=T4,5。

在表3-6中，T1,6'、T2,6'、T4,6'、T5,6'分別指旅客由車站1、車站2、車站4或車站5搭乘接駁公車至車站6，其旅客組成包括原先搭乘捷運由車站1、車站2、車站4或車站5起站，至車站6、車站7或車站8之組合。其計算公式為：

T1,6'=j=68T1,j	(3.11)

T2,6'=j=68T2,j	(3.12)

T4,6'=j=68T4,j	(3.13)

T5,6'=j=68T5,j	(3.14)

在表3-6中，T1,3'、T2,3'分別指旅客由車站1或車站2搭乘接駁公車至轉乘站(即車站3)，由於旅客到轉乘站後尚包括再至藍線捷運之其他各站，所以其旅客組成包括原先搭乘捷運由車站1或車站2起站，至車站3、車站9、車站10、車站11、車站13或車站14。其計算公式為：

T1,3'=T1,3+j=914T1,j	(3.15)

T2,3'=T2,3+j=914T2,j	(3.16)

在表3-4中，T3,4'、T3,5'分別指旅客由轉乘站(即車站3)搭乘接駁公車至車站4或車站5，由於從轉乘站搭接駁公車之旅客尚包括來自藍線捷運之旅客，所以其旅客組成包括原先搭乘捷運由車站9、車站10、車站11、車站13或車站14起站，至車站4或車站5。其計算公式為：

T3,4'=T3,4+i=914Ti,4	(3.17)

T3,5'=T3,5+i=914Ti,5	(3.18)

在表3-6中，T3,6'指旅客由轉乘站(即車站3)搭乘接駁公車至車站6，由於從轉乘站搭接駁公車之旅客尚包括來自藍線捷運之旅客至車站6，又包括繼續搭棕線捷運至車站7或車站8。其計算公式為：

T3,6'=j=68i=914Ti,j+j=68T3,j	(3.19)

同理類推表3-6之下半三角形之各元素。

3.4.3運具選擇行為分析

在捷運系統營運中斷時，旅客通常會選擇其他替代運具，以儘快完成該旅次。對捷運系統因事故採「區間單線運轉」時，由於旅客仍可搭乘捷運，故其替選運具包括捷運、市區公車、接駁公車、計程車或步行。而對捷運系統因事故採「全線中斷營運」或「局部營運」時，由於捷運已停擺，其替選運具將僅為市區公車、接駁公車、計程車或步行。若另考慮尚未搭乘捷運之旅客，其替選運具可再包含小汽車、機車或腳踏車。

個體運具選擇模式之理論已發展成熟，於3.4.3.1節先簡要說明多項羅吉特模式之理論及應用，於3.4.3.2節則說明在預測搭乘捷運公車前，須先蒐集何種基礎資料，並結合3.4.2節推導因受事故衝擊之旅客量，完成實際選擇接駁公車之旅客量預測。

3.4.3.1多項羅吉特模式之理論

多項羅吉特(multinomial logit)模式係假設各個方案對選擇者均帶來特定之效用(utility)，因此選擇者對各方案之選擇則受所有方案之效用影響。方案之效用可由效用函數(utility function)來衡量，最常用之效用函數為線性加權(linear weighted sum)之型態，如下式(3.20)：

Um=am+a1x1+a2x2+…+anxn	(3.20)

Um可視為運具m之可衡量效用，x1、x2、…、xn為運具m之屬性，am、a1、a2、…、an為待較估參數，而am又稱為方案特定常數(alternative specific constant)，係反映未納入效用函數中之其他重要屬性之影響。

假設理性之選擇行為係選擇效用最高之方案，則選擇運具m之機率應為其他所有運具效用均比運具m為低之機率，即

Pm=P(Um+εm>Um'+εm',∀m'≠m)	(3.21)

其中Pm為選擇運具m之機率，ε為效用函數之隨機項。若ε之累積機率密度函數呈Weibull分布，且替選方案間互為獨立，則Pm將為下式(3.22)

P=eUmm'=1MeUm'	(3.22)

其中，M為所有替選運具數目，而上式(3.22)即著名之多項羅吉特模式。

3.4.3.2 選擇接駁公車比例之預測

欲建立捷運系統營運中斷，準確之旅客運具選擇多項羅吉特模式，則須於事件發生當時，使用顯示性偏好法(Revealed Preference Method)設計之問卷，調查實際之運具選擇行為。但因捷運事故係突發事件，按常理不易及時動員人力調查旅客之選擇行為。若設計敘述性偏好法(Stated Preference Method)之問卷，即設計各種事故情境由捷運旅客填答其運具選擇，則有助於得出次佳預測能力之旅客運具選擇效用函數。

但若假設捷運事故發生時旅客選擇替代運具完成旅次之情境，相當於捷運在正常營運下旅客離開車站之運具選擇時，則又可省略問卷調查作業。由於國內已進行捷運旅客到站或離站之運具選擇行為分析(方仁鳳、曹慈容,1995)，所以本研究將藉助其研究成果，完成本研究有關搭乘接駁公車之需求預測。

捷運在正常營運下，旅客離站可選擇之運具包括計程車、市區公車、步行，效用函數分別為(方仁鳳、曹慈容,1995)：

Utaxi=ataxi+await∗(等車時間)+avehicle∗(車內時間)+acost∗(旅行成本)	(3.23)

Ubus=abus+awalk∗(步行時間)+await∗(等車時間)+avehicle∗(車內時間)　　　+acost∗(旅行成本)	(3.24)

Uwalk=awalk∗(步行時間)	(3.25)

當捷運發生中斷時，將再多一項接駁公車之運具可供選擇。假設不考量台北市推行之捷運轉乘公車單項免費優待措施時，則接駁公車與市區公車因同屬相同類型之大眾運輸工具，其差異為二者服務水準不同(接駁公車為免費但等車時間較長，市區公車為等車時間較短但須付費)，由於旅客無論選擇接駁公車或市區公車，其車內時間成本或等車時間成本均一致，則可假設接駁公車之效用函數與市區公車之效用函數相同，並令接駁公車之效用函數名稱為UF-bus，再利用多項羅吉特模式之特性：「多項羅吉特模式允許加入新的替選方案，不必再重新估計模式之參數值，係因新方案之加入並不影響原有方案間之相對選擇優勢」(王慶瑞,2000)，建立下式(3.26)，預測選擇接駁公車比例：

PF−bus=eUF−buseUtaxi+eUbus+eUF−bus+eUwalk	(3.26)

在3.4.2節係假設當捷運系統採局部營運時，受捷運事故影響之旅客將「全體」搭乘捷運系統。由於已建立預測選擇接駁公車比例之公式，表3-3或表3-6乘以各起訖型態之選擇接駁公車比例PF-bus，將可得出「實際」搭乘接駁公車之起訖需求分佈。而為得出各起訖型態之PF-bus值，根據式(3-23)、(3-24)、(3-25)，須調查在捷運中斷區域之平面道路各運具基本資料，包括(1)計程車方面：各捷運站等候計程車時間、各種起訖型態計程車之行駛時間與旅行成本；(2)市區公車方面：各捷運站搭市區公車之步行時間與等車時間、各種起訖型態之市區公車行駛時間與旅行成本；(3)接駁公車方面：各捷運站搭接駁公車之步行時間與等車時間、各種起訖型態之接駁公車行駛時間(旅行成本已知為0)；(4)步行方面：各種起訖型態步行時間。

由本節之需求預測分析，可推測出圖3-5縱軸之累積人數最高點，至於曲線型態則依旅客到站統計分配而異。

3.5	有效性目標之建立

3.5.1 有效性之定義

捷運系統營運中斷，營運機構發起免費接駁公車接駁輸運輸，通常寄望藉此替代措施能降低旅客抱怨程度。為衡量旅客抱怨程度，本研究以各車站總旅客延滯為指標。依先驗知識，各車站總旅客延滯愈高，意涵旅客抱怨程度愈高，兩者具有正相關。

若某接駁公車到站指派方案，相較其他指派組合，能消除最多之延滯值，指其在所有可行方案中，效率性最高。所以，有效性可定義為「衡量接駁公車到站指派方案下，紓解各車站延滯之總值」或「衡量接駁公車到站指派方案，各車站實際延滯之總值」。

前者定義指圖3-5中，各車站之灰色面積總合；後者定義指各車站延滯值扣除紓解延滯值，即曲線下面積扣除灰色面積。曲線下面積指未發起接駁公車時各車站之延滯值，由於該面積維持不變，所以上述二項有效性之定義，無論前者之目標最大化或後者之目標最小化，所求得之最佳方案將相同。在建立有效性模式時，採前者之定義，可省略計算曲線下面積；為求模式簡潔，後續小節將以前者定義為模式建立基礎。

3.5.2 有效性之假設條件

建立有效性模式時，有下列基本假設須成立：

(1)不考量旅客搭接駁公車較原先搭捷運所增加之車內時間；

(2)不考量選擇其他運具者之延滯；

(3)接駁公車到站時間、站間行駛時間已知；

(4)決策者能夠預估捷運營運中斷時間長度；

(5)站務中心決策及通報時間包含於接駁公車到站時間內；

(6)列車停滯位置已知；

(7)接駁公車未發生交通意外事故；

(8)接駁公車空車容量已知；

(9)旅客搭乘接駁公車之旅次目的地不變；

(10)	不考慮旅客上下車時間。

3.5.3 接駁輸運模擬程式架構

由圖3-5知，某一車站之延滯紓解值，係由數個灰色矩形面積組合而成。各矩形面積為「底」乘以「高」，「底」之左邊座標點相當於接駁公車到達車站之時間點，「高」相當於此時間點時該車站上車人數。根據本研究定義之接駁公車為一經載客即逐站運送旅客，所以接駁公車行駛至某一車站時，所能提供運能為下車人數與上游剩餘之乘載空間。

由於各車站旅客選擇搭乘接駁公車之數量並不相同，且每一接駁公車能提供予各車站之乘載容量，又受原先上游已乘載旅客數量影響，且同部接駁公車又會繞回起點再輸運旅客，最終形成了複雜之交互影響，導致無法以單一數學函數求得各車站延滯紓解值(即圖3-5灰色矩形面積)。為克服此問題，本研究利用3.5.2節假設已知之條件，在各種指派方案下，推算各接駁公車行駛到各車站時間點與該車站實際上車人數之模擬程式，作為決策之依據。

本研究之模擬程式係架構於試算表套裝軟體Excel 7.0，以其內建Visual Basic Application之巨集程式語言，撰寫程式碼，完整程式碼詳參附錄一，模擬程式流程如圖3-11所示，流程圖中使用之參數說明如下：

stop_time：預估捷運營運中斷時間。

t：模擬時之第t單位時間；

i：車站代號；

station：總車站數；

b：第b部編號接駁公車；

bus：總車輛數；

D(t,i)：第t單位時間第i車站之搭接駁公車需求；

S(t,i)：接駁公車於時間t可提供車站i之運能；

AL(t,i)：第t單位時間第i車站之上車人數；

AAL(t,i)：第t單位時間第i車站之累積上車人數；

R(t,i)：接駁公車於時間t在車站i旅客上車後之剩餘運能；

Arr(b,i)：第b部接駁公車由場站到第i車站之行駛時間；

t(i,i’)：接駁公車行駛於兩兩捷運站間時間；

P(i,i+N)：旅客由第i站上車到第i+N下車之比例。

各流程步驟說明如下：

（一）第一步驟為蒐集資料，資料包括：

(1)預估捷運營運中斷時間：由決策者依據過去類似事故，研判捷運營運中斷時間長度；

(2)各站搭乘接駁公車需求函數：即D(t,i)函數，由3.4節討論需求預測之程序導出；

(3)接駁公車到站時間：即Arr(b,i)函數，調查所有接駁公車由場站直駛到任一車站所需時間；

(4)接駁公車站間行駛時間：即t(i,i’)函數，指接駁公車行駛於任兩兩車站間之時間；

(5)可用車輛數：以決策單位通報各公車場站，回報可調派之車輛數；

(6)受影響車站數：指實際受影響車站數加上一個虛擬車站，以station變數表示。在圖3-2中，為了表示接駁公車行駛方式，以W及E輔助捷運車站編號，但為更利程式之建立，可賦予每一方向之車站一個連續整數編號，例如原捷運車站4E改以4表示，捷運車站4W則由改為6，圖3-10為圖3-2修正後之捷運車站編號；以下圖3-10為例，受影響車站數實際為8個車站，但後續程式因考量接駁公車將有迴轉情況，故須於車站1加上一個虛擬車站作為研判是否迴轉之情形，故受影響車站數為9個車站。

圖3-10 修正車站編號後公車接駁示意圖

（二）第二步驟為產生所有指派方案，開始逐一模擬計算。指將共計bus部可用車輛數指派到station-1個車站之所有組合，其組合合計(station−1)bus種，由第1方案開始，直到第(station−1)bus方案為止。

（三）第三步驟為根據第二步驟傳遞之方案，每次增加一單位時間(如1分鐘)，直至中斷時間(stop_time)為止。

（四）第四步驟則根據在第三步驟傳遞之時間t，並依據步驟一已知接駁公車到站時間之資料，判斷第b部接駁公車是否到達車站i。若該車輛到達，則執行步驟五；若該車輛尚未到達，則再判斷另一部接駁公車，當均無車輛到達時，則回到步驟三再增加一單位時間。

（五）	步驟五則依據步驟四判斷第b部接駁公車有於時間t空車到達車站i，開始呼叫副程式一，如圖3-12，其子流程步驟如下：

(1)台北市一般市區公車可提供座位數28位、立位數28位，所以當第b部接駁公車於時間t首次到達捷運站，因可提供車站i空車運能(56人)上車，所以令S(t,i)=56，並同時標註temp(t,i)=1作為主程式步驟七之引用數據。

(2)上述接駁公車到達捷運站i時，實際上車人數須視時間t之需求。若需求少於該部車之運能，即D(t,i)<S(t,i)，則上車人數AL(t,i)等於D(t,i)；若D(t,i)S(t,i)，則上車人數AL(t,i)等於S(t,i)。

(3)當車站i之旅客已搭上接駁公車，則該部接駁公車剩餘空間R(t,i)等於S(t,i)－AL(t,i)。

(4)同部接駁公車能提供予下一站(i+1)之運能為本站(i)之剩餘空間，加上由本站上車至下一站下車之人數，即R(t,i)+AL(t,i)*P(i,i+1)。

(5)由於在時間t僅能確定由本站(i)上車至下二站以上(i+N)之人數，所以同部接駁公車能提供予下二站以上之運能S(t+t(i,i+N),i+1)可推估至少有AL(t,i)*P(i,i+N)；如i=1、N=2，在計算車站3運能時，因為由車站2至車站3之人數尚未知，且車站2剩餘運能亦未知，所以配置於車站3之運能推估至少有由車站1上車至車站3下車，至於車站2至車站3之實際人數，與車站2之剩餘運能，須待於步驟七始能得出。

(6)當接駁公車運能配置於各車站執行完畢後，回到主程式，執行步驟六。

（六）為計算車站i在時間t尚未搭乘接駁公車人數，步驟六須計算已於時間t時累積之上車人數AAL(t,i)，即AAL(t-1,1)+AL(t,i)。

（七）步驟七目的藉呼叫副程式二，如圖3-13，於時間t到達車站i時之上游車輛，將運能配置於各車站，其子步驟類似副程式一，差異於第i+N站接駁公車配置之運能，須包括先前步驟五已配置之運能。其主要功能在於如步驟五之子步驟(5)所舉例子，將車站2至車站3之實際人數與車站2剩餘運能，正確求出。

（八）步驟八係判斷虛擬車站(第station站)是否在時間t有接駁公車到達。若虛擬車站在時間t有接駁公車到達，表示車站1有車輛到達，此時呼叫副程式三，如圖3-14，由車站1開始再重分配運能，其各子步驟類似於副程式一或二，差異在於該部經迴轉後之接駁公車，如同新調派一部車輛由車站1輸運，所以須再重新計算各站累積上車人數。

（九）步驟九計算該方案下各車站之延滯紓解值ui，即距恢復正常營運之時間乘以第i站於時間t之上車人數，如式(3.27)，將結果輸出至Excel試算表：

ui=t=1stoptime(stoptime−t(t,i))∗AL(t,i)	(3.27)

（十）步驟十係判斷各種組合方案是否已模擬完畢，若未模擬完畢則回到步驟二，至各種組合方案模擬完畢結束主程式。

圖3-11 接駁輸運模擬程式之主架構

圖3-12 接駁輸運模擬程式副程式(1)

圖3-13 接駁輸運模擬程式副程式(2)

圖3-14 接駁輸運模擬程式副程式(3)

3.5.4有效性目標函數

由3.5.3節建立之接駁輸運模擬程式，可以得知「各種」接駁公車到站指派方案下，各車站在何時有接駁公車到達，並得知該部接駁公車所能提供該車站旅客上車人數，且由式(3.27)計算出「該指派方案下」各車站之延滯紓解值ui後，則總延滯紓解值將為i=1Iui，其中I為所有實際車站數。

依據3.5.1節有效性定義，係追求各車站加總之延滯紓解值最大，所以求取最佳之指派方案有二種：

(1)由Excel試算表軟體直接判讀，所有指派方案何者具有最大之i=1Iui；

(2)呼應後續3.7節多目標規劃，建立有效性目標規劃模式：

Max  (i=1Iuk,i)(b=1busj=1Ixb,j)	(3.28)

s.t.

j=1Ixb,j=1,   b=1,2,⋯,bus	(3.29)

xb,j∈0,1,  b=1,2,⋯,bus;j=1,2,⋯,I	(3.30)

其中

uk,i：指接駁輸運模擬程式得出第k組指派方案紓解車站i之延滯紓解值，k依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(a=1busxb,j)而決定；

xb,j：決策變數，指第b部接駁公車指派到第j車站，成立時xb,j=1，否則為0。b=1,2,…,bus；j=1,2,…,I；

I：指車站數；

bus：指接駁公車數。

由式(3.29)、式(3.30)，決策變數輸出結果將為0或1整數解，且每一部接駁公車最終只被允許指派到一個車站，由該站為起點循中斷區域巡迴接駁；但能允許多部接駁公車以同一車站為起點，循中斷區域巡迴接駁。

以接駁公車共計2部、車站數4個簡例說明有效性目標規劃，其目標式如下：

(i=14uk,i)(b=12j=14xb,j)

=i=14uk,i[(x1,1+x1,2+x1,3+x1,4)(x2,1+x2,2+x2,3+x2,4)](i=14uk,i)(x1,1x2,1)+(i=14uk,i)(x1,1x2,2)+(i=14uk,i)(x1,1x2,3)+(i=14uk,i)(x1,1x2,4)+(i=14uk,i)(x1,2x2,1)+(i=14uk,i)(x1,2x2,2)+(i=14uk,i)(x1,2x2,3)+(i=14uk,i)(x1,2x2,4)+(i=14uk,i)(x1,3x2,1)+(i=14uk,i)(x1,3x2,2)+(i=14uk,i)(x1,3x2,3)+(i=14uk,i)(x1,3x2,4)+(i=14uk,i)(x1,4x2,1)+(i=14uk,i)(x1,4x2,2)+(i=14uk,i)(x1,4x2,3)+(i=14uk,i)(x1,4x2,4)

uk,i之k值依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(a=12xb,j)而決定，若i=14uk,i係伴隨「x1,1x2,1」則k=1，若i=14uk,i係伴隨「x1,1x2,2」則k=2，若i=14uk,i係伴隨「x1,1x2,3」則k=3，以此類推，如表3-7，最後目標式歸納如下：

(i=14u1,i)(x1,1x2,1)+(i=14u2,i)(x1,1x2,2)+(i=14u3,i)(x1,1x2,3)+(i=14u4,i)(x1,1x2,4)+(i=14u5,i)(x1,2x2,1)+(i=14u6,i)(x1,2x2,2)+(i=14u7,i)(x1,2x2,3)+(i=14u8,i)(x1,2x2,4)+(i=14u9,i)(x1,3x2,1)+(i=14u10,i)(x1,3x2,2)+(i=14u11,i)(x1,3x2,3)+(i=14u12,i)(x1,3x2,4)+(i=14u13,i)(x1,4x2,1)+(i=14u14,i)(x1,4x2,2)+(i=14u15,i)(x1,4x2,3)+(i=14u16,i)(x1,4x2,4)

表3-7 目標式k值設定原則

| k值 | 伴隨決策變數 |
| --- | --- |
| 1 | x1,1x2,1 |
| 2 | x1,1x2,2 |
| 3 | x1,1x2,3 |
| 4 | x1,1x2,4 |
| 5 | x1,2x2,1 |
| 6 | x1,2x2,2 |
| 7 | x1,2x2,3 |
| 8 | x1,2x2,4 |
| 9 | x1,3x2,1 |
| 10 | x1,3x2,2 |
| 11 | x1,3x2,3 |
| 12 | x1,3x2,4 |
| 13 | x1,4x2,1 |
| 14 | x1,4x2,2 |
| 15 | x1,4x2,3 |
| 16 | x1,4x2,4 |

因決策變數為0或1整數解，限制式為j=14x1,j=1及j=14x2,j=1，所以必須兩兩決策變數xb,j均為1時，決策變數連乘積之係數i=14uk,i才存在。如結果為「x1,1=1、x2,1=1」時，將僅有i=14u1,i存在，其餘i=14uk,i因其後乘以至少一個0而不存在，故目標式意義為單一指派方案之各車站加總延滯紓解值。

3.6	公平性目標之建立

3.6.1 公平性之定義

當捷運系統營運中斷時，若只考慮有效性時，可能發生接駁公車集中紓解某幾個車站之旅客，造成其他車站可搭上接駁公車之旅客數極少情形。但每一車站旅客之權益應相等，決策者在決定接駁公車指派到站方案時，應將各車站延滯紓解情形是否平均納入考量。

在此定義各車站之延滯消除率為各車站單獨之「延滯紓解面積」除以「不發起接駁公車時之延滯」之比值，換言之指圖3-5中「灰色矩形面積」除以「旅客到達型態曲線下之面積」。

當某接駁公車到站指派方案，相較其他指派組合，可達到各車站間延滯消除率均相等，則該方案完全符合社會之公平。所以，公平性可定義為「衡量接駁公車到站指派方案，各車站間延滯消除率變異程度」。

3.6.2 公平性之假設

建立公平性模式時，有下列基本假設須成立：

(1)不考量旅客搭接駁公車較原先搭捷運所增加之旅行時間；

(2)不考量選擇其他運具者之延滯；

(3)接駁公車到站時間、站間行駛時間已知；

(4)決策者能夠預估捷運營運中斷時間長度；

(5)站務中心決策及通報時間包含於接駁公車到站時間內；

(6)列車停滯位置已知；

(7)接駁公車未發生交通意外事故；

(8)接駁公車空車容量已知；

(9)旅客搭乘接駁公車之旅次目的地不變；

(10)	不考慮旅客上下車時間。

3.6.3 公平性目標函數

若發生捷運營運中斷，預估中斷時間為T，某中斷區間停滯一列車共計Ni人，而之後到達該捷運車站i並隨時間t變動之旅客累積數呈fi(t)函數，且車站i搭乘接駁公車之比例為qi。則未發起接駁公車輸運時，各車站延滯值為式(3.31)

Di=qi∗Ni∗T+t=0Tfi(t)dt	(3.31)

Di	：捷運車站i未發起接駁公車之延滯。

i	：捷運車站編號。

qi	：捷運車站i搭乘接駁公車之比例。

Ni	：捷運車站i停滯列車之旅客數。

T	：預估捷運營運中斷時間。

fi(t)：t時間旅客到達捷運車站i之累積人數函數。

依據公平性之定義，先將各方案貢獻於各車站之延滯紓解值ui除以式(3.31)成為式(3.32)，命名為車站i之延滯消除率，而平均延滯消除率為式(3.33)，再計算延滯消除率之變異數(V)如式(3.34)：

ei=uiDi=uiqi∗Ni∗T+t=0Tfi(t)dt	(3.32)

e=i=1IeiI	(3.33)

V=i=1I(ei−e)2I	(3.34)

公平性目標係追求延滯消除率變異數最小，所以求取最佳公平性之指派方案有二種：

(1)由Excel試算表軟體直接判讀，所有指派方案何者具有最小之i=1I(ei−e)2I；

(2)呼應後續3.7節多目標規劃，建立公平性目標規劃模式：

Min   i=1I(ek,i−ek)2(b=1busj=1Ixb,j)I	(3.35)

s.t.

(3.36)

ek=i=1Iek,iI	(3.37)

j=1Ixb,j=1,   b=1,2,⋯,bus	(3.38)

xb,j∈0,1,  b=1,2,⋯,bus;j=1,2,⋯,I	(3.39)

其中

uk,i：指接駁輸運模擬程式得出第k組指派方案紓解車站i之延滯紓解值，k依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(b=1busxb,j)而決定；

ek,i：第k組指派方案之車站i延滯消除率，k依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(b=1busxb,j)而決定；

xb,j：決策變數，指第b部接駁公車指派到第j車站，成立時xb,j=1，否則為0。b=1,2,…,bus；j=1,2,…,I；

I：指車站數；

bus：指接駁公車數。

由式(3.38)、式(3.39)，決策變數輸出結果將為0或1整數解，且每一部接駁公車最終只被允許指派到一個車站，由該站為起點循中斷區域巡迴接駁；但能允許多部接駁公車以同一車站為起點，循中斷區域巡迴接駁。

以接駁公車共計2部、車站數4個簡例說明公平性目標規劃，其目標式如下：

i=14(ek,i−ek)2(b=12j=14xb,j)4

=i=14(ek,i−ek)2[(x1,1+x1,2+x1,3+x1,4)(x2,1+x2,2+x2,3+x2,4)]4[i=14(ek,i−ek)2(x1,1x2,1)+i=14(ek,i−ek)2(x1,1x2,2)+i=14(ek,i−ek)2(x1,1x2,3)+i=14(ek,i−ek)2(x1,1x2,4)+i=14(ek,i−ek)2(x1,2x2,1)+i=14(ek,i−ek)2(x1,2x2,2)+i=14(ek,i−ek)2(x1,2x2,3)+i=14(ek,i−ek)2(x1,2x2,4)+i=14(ek,i−ek)2(x1,3x2,1)+i=14(ek,i−ek)2(x1,3x2,2)+i=14(ek,i−ek)2(x1,3x2,3)+i=14(ek,i−ek)2(x1,3x2,4)+i=14(ek,i−ek)2(x1,4x2,1)+i=14(ek,i−ek)2(x1,4x2,2)+i=14(ek,i−ek)2(x1,4x2,3)+i=14(ek,i−ek)2(x1,4x2,4)]4

ek,i及ek之k值依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(b=12xb,j)而決定，若ek,i及ek係伴隨「x1,1x2,1」則k=1，若ek,i及ek係伴隨「x1,1x2,2」則k=2，若ek,i及ek係伴隨「x1,1x2,3」則k=3，以此類推，如表3-8，最後目標式歸納如下：

[i=14(e1,i−e1)2(x1,1x2,1)+i=14(e2,i−e2)2(x1,1x2,2)+i=14(e3,i−e3)2(x1,1x2,3)+i=14(e4,i−e4)2(x1,1x2,4)+i=14(e5,i−e5)2(x1,2x2,1)+i=14(e6,i−e6)2(x1,2x2,2)+i=14(e7,i−e7)2(x1,2x2,3)+i=14(e8,i−e8)2(x1,2x2,4)+i=14(e9,i−e9)2(x1,3x2,1)+i=14(e10,i−e10)2(x1,3x2,2)+i=14(e11,i−e11)2(x1,3x2,3)+i=14(e12,i−e12)2(x1,3x2,4)+i=14(e13,i−e13)2(x1,4x2,1)+i=14(e14,i−e14)2(x1,4x2,2)+i=14(e15,i−e15)2(x1,4x2,3)+i=14(e16,i−e16)2(x1,4x2,4)]4

表3-8 目標式k值設定原則

| k值 | 伴隨決策變數 |
| --- | --- |
| 1 | x1,1x2,1 |
| 2 | x1,1x2,2 |
| 3 | x1,1x2,3 |
| 4 | x1,1x2,4 |
| 5 | x1,2x2,1 |
| 6 | x1,2x2,2 |
| 7 | x1,2x2,3 |
| 8 | x1,2x2,4 |
| 9 | x1,3x2,1 |
| 10 | x1,3x2,2 |
| 11 | x1,3x2,3 |
| 12 | x1,3x2,4 |
| 13 | x1,4x2,1 |
| 14 | x1,4x2,2 |
| 15 | x1,4x2,3 |
| 16 | x1,4x2,4 |

因決策變數為0或1整數解，限制式為j=14x1,j=1及j=14x2,j=1，所以必須兩兩決策變數xb,j均為1時，決策變數連乘積之係數i=1I(ek,i−ek)2才存在。如結果為「x1,1=1、x2,1=1」時，將僅i=1I(e1,i−e1)存在，其餘i=1I(ek,i−ek)2因其後乘以至少一個0而不存在，故目標式意義為單一指派方案之各車站修正後延滯消除率平方和。

3.7 多目標規劃

捷運營運中斷時發起接駁公車時，指派到站方案之決策在考慮有效性或公平性時，將產生目標間衝突之權衡。為解決目標間彼此衝突之問題，建立有效性目標與公平性目標之隸屬函數，以最小值最大化(max-min operation)之方法，轉換為下列線性之單目標數學規劃模式：

Max  λ	(3.40)

s.t.

(i=1Iuk,i)(b=1busj=1Ixb,j)−f1−f1+−f1−≥λ	(3.41)

i=1I(ek,i−ek)2(b=1busj=1Ixb,j)I−f2−f2+−f2−≥λ	(3.42)

ek,i=uk,iqi∗Ni∗T+t=0Tfi(t)dt	(3.43)

ek=i=1Iek,iI	(3.44)

j=1Ixb,j=1,   b=1,2,⋯,bus	(3.45)

xb,j∈0,1,  b=1,2,⋯,bus ;j=1,2,⋯,I	(3.46)

其中

λ：目標達成度；

uk,i：指接駁輸運模擬程式得出第k組指派方案紓解車站i之延滯紓解值，k依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(b=1busxb,j)而決定；

ek,i：第k組指派方案之延滯消除率，k依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(b=1busxb,j)而決定；

ek：第k組指派方案之平均延滯消除率，k依目標式展開後其後判隨之決策變數連乘積(b=1busxb,j)而決定；

xb,j：決策變數，指第b部接駁公車指派到第j車站，成立時xb,j=1，否則為0。b=1,2,…,bus；j=1,2,…,I。

I：指車站數；

bus：指接駁公車數。

上式(3.41)中f1+指在有效性目標下，求得之最大值。f1−指在有效性目標下，求得之最小值，由於所有指派方案為一有限集合，所以可將式(3.28)改以Min，得出該目標之負理想解。上式(3.42)中f2+指在公平性目標下，求得之最小值。f2−指在公平性目標下，求得之最大值，由於所有指派方案為一有限集合，所以可將式(3.35)改以Max，得出該目標之負理想解。當二個目標有共同之最大目標達成值λ，則可獲得一妥協解。