第四章貨櫃調度模式構建

4-1空櫃調度問題處理程序

4-2-1分區平衡調度原則建立

由第三章的數據資料分析，可以得知空櫃的調度問題來自於貨櫃的流通不平衡，以越太平洋航線來說，亞洲區域的重櫃出口量高，進口量少，而美洲區域則會呈相反狀態，因此在空櫃的調度上，調度人員必須利用回程（美洲到亞洲）的多餘艙位將空櫃調度回亞洲區，看似簡單，但由於此一航路為跨洋的長途運輸，且經過許多國家，不僅運送時間長，各種的地理因素、成本因素等都必須審慎考量規劃，當中更有許多因素例如：內陸循環時間、每一季的重櫃需求量等不確定因素，都需要調度人員的長期規劃。

圖4-1為越太平航線中航運公司會停靠的港口，主要以軸心港為主，在這些港口又可分為亞洲區與北美洲區，在調度的作業先以區對區間的調度，再進一步考量區內的調度，也就是在配合船期的情況下，先將北美洲區的空櫃分配到亞洲區的幾個軸心港口，再以軸輻路網的模式，將貨櫃分配到鄰近的集貨港。

圖 4-1 越太平洋航線各港口地理位置圖

圖 4-2越太平洋航線各港間航行日數

圖4-2為A航商越太平洋航線停靠的港埠，由大陸鹽田出發經香港、台灣的高雄、基隆，然後越過太平洋到達美國西岸洛杉磯港口，並停靠奧克蘭、西雅圖港後，越過太平洋到日本的橫需賀港後經基隆港、香港然後回到出發點鹽田。在地理上的分區調度概念，可以分為亞洲區和北美洲區，亞洲區的港口有鹽田、香港、高雄、基隆及橫需賀共五個港口，在北美洲區則有西雅圖、奧克蘭及洛杉磯三個港口。假設在某一區的港口重櫃的目的地必須在越過太平洋的另一區，在同一區內的港口的重櫃運送由該區的近洋航線負責運送，不包含在太平洋航線中，因此假設貨櫃船由亞洲的香港出發，經高雄、釜山、橫濱載運重櫃達九成後，越過北太平洋到達洛杉磯、西雅圖等港口卸下重櫃，並裝填目的地為亞洲區港口的重櫃，並進行空櫃調度至亞洲區，模式中會將同一區的港口定義為多櫃港，另一區則為缺櫃港，以利於運算。

貨物運輸存在有『空車回程（backhaul）』的問題[7]，貨櫃運輸亦是如此，因此在調度問題的處理程序上必須考量幾個條件：

- 以滿足貨主需求為目標

貨櫃運輸主要為服務貨主能夠迅速的將貨物運送至目的地，因此必須以滿足貨主的需求為前提，通常在出口旺盛的地區，除了必須經常性的將空櫃調度至該區外，遇到出口旺季，貨櫃的存量不足以應付時，就必須以租櫃的方式解決缺櫃的情況，雖然租櫃會提高航商的營運成本，但在滿足貨主需求的前提下，必須適量的租用貨櫃。

- 以最小化航商成本為目標

在調度貨櫃的過程中，會牽涉到許多航商成本，例如每個港口的裝卸費率、存櫃費率和租櫃費率等都不相同，因此除了考量港口對於空櫃的需求外，其次在空櫃配置地點的選擇上，亦必須考量各項成本因素，以減少航商的成本負擔。

- 以區域平衡為目標

由於貿易的不平衡，致使某些地區出口量少，而導致空櫃的閒置，增加許多空櫃的存置成本，有些地區則因出口旺盛，面臨缺櫃時必須以較高的租金租用貨櫃，為減少以上情況的發生，航商在貨櫃的調度上，必須盡量平衡區域的貨櫃流通，以補足貿易上的不平衡部分。

4-2模式假設與參數設定

4-2-1模式假設

本研究將針對航商在越太平洋航線上的實際營運狀況，做一些基本的假設，以利於模擬的進行。

- 考量一特定時段中的船期

貨櫃船的船期有一定的週期循環，在本研究所參考的越太平洋航線中，該航商以5艘5,551TEU的船型，每隔七天出發一班定期船，航行時間約為34天，所以在第35天的時候會輪到第一艘船進行第六個航次，以此類推。

- 以越太平洋航線為主要研究對象

亞太地區的航線眾多，但航商多以越太平洋航線為主要市場，因此對於其他航線會造成港口的貨櫃量變動，本研究視為軸輻路網中，軸心港與集貨港間的調度，而本研究主要的研究範圍為軸心港間的空櫃調度。

4-2-2模式參數設定

模式的參數將依貨櫃調度的特性分析中尋找適當參數如下：

- 貨櫃儲存量

因為航線的航行時間長，調派空櫃相對的會較不靈活，當有連續缺櫃的情況存在時，要從另一區調派空櫃需要較長的時間，若碰上廠商在出口貿易上的旺季，則很容易產生供不應求的局面，各港埠必須隨時保有適當的儲存量，發現貨櫃的儲存量在未來幾個航次可能低於此水平，就必須趕快進行調度，但儲存費用也是一個重要的考量因素，亞洲地區的港埠，如香港、高雄等多為地小人稠之地區，貨櫃儲存需要空間，成本也較高。

- 重櫃需求量

重櫃的需求量將依每個港口而不同，假設其呈常態分配，在瞭解航線上各港口的每月重櫃需求量後，採分配的方式，例如有1000各艙位，則分配香港、高雄、基隆為500、300、200個艙位，若重櫃的需求量無法滿足分配量，則利用多餘的艙位裝填空櫃。

- 空櫃調度量

當重櫃的流通不平衡時，容易造成部分地區空櫃的累積，因此必須將空櫃調到缺櫃的港口，必須考量船期停泊港口的先後順序，除了利用多餘的艙位裝填空櫃外，在空櫃的卸櫃地點，必須考量各港口的空櫃存量、裝卸成本、存置成本的因素來決定。

- 租櫃與解租

租用空櫃或解租也是貨櫃調度策略的一部份，當缺櫃無法即時因應時就必須租用貨櫃，唯業者通常會先預測長期的貨櫃需求量，並依照以往的報表，預先決定自有櫃與租櫃的比例，以長期且大量租賃的方式降低航商成本，因此臨時且少量的租櫃，通常會產生很高的營運成本。

在本研究中將長期的租櫃視為自有櫃，隨航線在各港口間流通，而短期的租櫃則利用在該航次運作時，無法提供足夠空櫃給貨主時，補足不足的部分，因此每一個航次在每一個港口都會有租櫃的量，同一港口中，兩航次間的租櫃量會有差異，即為加租貨櫃或解租貨櫃的量。

4-3模式建構

4-3-1建構概念

在貨櫃調度模式中，分為兩個階段，第一階段為港口經由內陸循環時間所產生的空櫃量是否足以應付下一個航次所需求的空櫃量，來檢視港口為多櫃港口或缺櫃港口，第二階段，利用第一階段的結果進行最小成本為目標的貨櫃調度。

調度過程的限制主要有以下：

- 滿足貨主需求

調度員對於每個港口貨櫃場的空櫃量隨時監控，並考量當季或當月的進出口報表，預測近期貨主對於提領空櫃的需求，並考量適當船期與艙位後，進行貨櫃調度決策，決定每個港口的空櫃裝卸櫃數。如此若還無法滿足貨主需求，或空櫃仍過剩，則考量租櫃或者進行解租。

因此在模式中，在缺櫃的港口必須在前1或2個航次（是內陸循環時間而定）進行該航次的空櫃調度，以期能夠有足夠的時間反應貨主需求。

- 平衡各地區的貨櫃量

若只是一昧的配合貨主的需求，在貿易不平衡的環境下，可能會造成出口量相對進口量多的港口，一直處於缺櫃狀態，必須一直租櫃才能符合貨主需求，而出口量相對進口量少的港口，則會面臨大量空櫃閒置的問題，因此在貨櫃調度問題的考量上，必須盡量將各分區的貨櫃流通協調於平衡處，即必須在滿足貨主需求，與平衡區域考量見衡量，因此貨櫃調度除了必須有長期性的規劃，也必須在短時間內能夠動態的調度，才可以使航商能夠盡量滿足貨主需求，又可以把調度成本盡量壓低。

- 艙位的限制

空櫃的調度是利用航商現有經營航線，因此必須以重櫃為優先，在利用多餘的空間進行調度，因此在決定空櫃調度量時，必須考量該航次還存有多少艙位供空櫃存放。

4-4-2數學模式之構建

第一階段：港口i 在兩個航次間可自行產生的空櫃量

由於重櫃抵達目的港後，經過內陸循環時間後，即可拆空還櫃，還回的空櫃可作為下一次的使用，裝櫃成為重櫃，運到下一個港口，有多餘的空櫃才會經由空櫃調度，調到別的港口供使用，因此經由每個航次的重櫃運送流量，與港口的內陸循環時間，可以知道港口在每個時間點有多少空櫃累積，是否足夠因應每個航次出口量的需求，因此本研究之模式建構第一階段先以空櫃的產生量為主，定義每個港口為多櫃港或是缺櫃港，以供模式下一階段的應用。

參數:

- Iij、 Oij：重櫃在港口i第j個航次的進口量與出口量

- Fi:i港口船期

- Bij： j-1與j航次進行時，港口i的累積的空櫃量

- CIij：除了Bij外，港口i在j航次所需的空櫃量

CIij=Bij- Oij

（ CIij為正號，該港口為多櫃港， CIij為負號則該港口為多缺櫃港）

- Di：港口i的平均內陸循環時間（Gi=2Di）

- p：港口i在j-1航次開始時，有重櫃尚未拆空還櫃的航次，在p=j-Sti航次以前的航次所有重櫃皆已拆空還櫃，拆空的空櫃會有幾種流通方式：

- 進貨櫃廠儲放;

- 運送至港口以運到缺櫃的港口;

- 裝填貨物成為出口的重櫃;

Sti:每個港口尚有為拆空還櫃的航次數，計算方式主要利用港埠的陸路循環時間：D(i)與班距的長度（天數）。Sti=Gi/班距，取整數部位＋1

因此i港口在兩航次間產生的空櫃量計算方式如下：

CIij=Bij-Oij

由CIij矩陣表，可以看出每個航次、每個港口的多缺櫃情況。

第二階段：空櫃的調度模式

從第一階段可以知道在每一個港口兩個航次間產生的空櫃是否足以應付出口時的貨櫃需求，如果不足，或超過太多，就必須藉由空櫃調度，或租櫃的方式，以滿足需求，空櫃調度必須在缺櫃的航次前進行，租櫃則在該航次進行，應此第二階段以成本最小為目標的空櫃調度模式如下：

參數

- Xij：港口i在j航次後的空櫃存量

- YIihj和YOihj：在j航次中，從港口h到港口i的空櫃進口量或出口量

- ZIij和ZOij：港口i在j航段中租用貨櫃與解租的數量

- x(i):港口i每一個空櫃每天的儲存費用

- r(i)：港口i每天的租櫃成本

- UL(i):i港口裝櫃費率

- L(i):i港口卸櫃費率

目標式：

表示港口i在j航段到j+1航段時間中的空櫃存置成本

表示在j航段中港口i到h的空櫃調度成本

表示港口i在j與j+1航段中，租櫃成本

限制式：

- 符合重櫃需求量

在多櫃的港口

i=1,2…N；j=1,2…jj-1

i港口在前一個航次（j-1）後的儲存櫃量Xij-1，加上該航次（j）前產生的空櫃Bij在出口時用掉Oij後所剩的Cij減去該航次調出的空櫃量YOij，最後等於航次j結束後留在i港的空櫃量。

在缺櫃的港口

i=1,2…N；j=1,2…jj-1

i港口在前一個航次（j-1）後的儲存櫃量Xij-1加上在前一航次調進的空櫃量YI，與租櫃的量Z，會等於加上該航次（j）前產生的空櫃Bij在出口時用掉Oij後不足的Cij加上航次j結束後留在i港的空櫃量。

2.流量守恆

j航次中，各港口的空櫃進口量和，要等於各港口空櫃出口量和。

3.缺櫃港最低存量限制

Xij>=Xi;

因缺櫃的港口為貨櫃需求量較高的地區，因此必須有最低存量的限制，以免跨區的調度時間過長，調櫃不及，導致長時間的缺櫃，因此必須提早調櫃因應，以每個港口的最低存量為限制，使模式調櫃至缺櫃港。

4.多櫃港最高存櫃限制

Xij<=Xi;

缺櫃的港口，會因為在目標式中的存置成本低，調櫃成本高，而使得貨櫃需求量低的地區，空櫃的儲置越來越多，導致其他區域的缺櫃越來越嚴重，因此必須設置港口的最高存櫃上限。

5.船舶容量限制

YOij＋Oij<=Max Container Ship Size;

各個航線使用的船型皆不相同，並且以重櫃為優先，因此必須考量船舶的可存放空櫃的艙位限制。

6.Xij、YIihj、YOihj、ZIij、ZOij為非負整數。

表示調度量不為負數，且貨櫃的計算為整數。

4-3 小結

經過訪談，筆者瞭解到航商對於貨櫃調度並未建立詳細之調度程序，因此本研究航商在該航線的資料為主進行分析，並依據船期、東西向運量、港口各項參數等，建構數學調度模式，並將在下一個章節，以實際數據資料代入模式中求取最佳解，以驗證模式的合理性。