第四章  巷道停車管理策略之建立

依據第三章對台灣地區停車設施使用資料，與民眾對於住家停車狀況的看法上，本章之主要內容則分為三部份，第一部份，由前述資料探討目前巷道停車問題的肇因；第二部份，擬訂住宅區巷道停車管理的規劃方向；第三部份，研擬適合住宅區內的巷道停車管理方式，以及理論上的探討。

4.1巷道停車問題之肇因



在台灣，都市規劃的腳步總是落後於都市成長的速度，因此在都市快速成長下，產生無法杜絕人口過度集中，以及車多擁擠的現象。而且，不論是政府或民眾對都市計畫並不重視，許多都市人口成長地區沿襲過去的發展格局，隨著科技的發達與交通工具的進步，都市仍依循過去的沿革，造成交通工具與技術無法融合於生活環境，才產生許多環境與交通問題。

近幾年來，政府逐漸重視新興地區與新開發建設的都市計畫與環境規劃，已陸續頒佈相關法令與規則，並在規劃中著重於土地使用、交通、公共設施等計畫。但是對於已開發地區，仍存在土地混合使用的問題，且過去對停車場興建與停車位的規劃並不重視，造成許多地區停車空間不足，若是欲興建停車場則須面臨無合適地點或找不到地點。總而言之，新地區的發展已獲得改善，但舊市區的問題並沒有得到解決。



停車的需求來自於車輛的持有與使用，停車供給則來自於建物附設停車場、路外停車場、與路邊停車場。

停車需求無法滿足可能有幾點原因，第一、車輛持有數多，第二、停車場或停車位不夠或位置配置不當，第三、土地使用方式吸引交通需求量而刺激停車需求，如觀光景點、商家百貨、上班上學地點。

目前對於停車供給方面，則著眼於解決興建停車場方面之問題，如區位選定之困難以及財務拮据等等。然而路邊停車場的規劃與管理卻不被重視，但卻是造成許多環境問題與停車問題之開端，特別是街、巷道之停車。以台北市為例，在路邊停車場供給量方面，街、巷道未劃格位可供停車量佔85.16%，如表4.1所示[C7]。街、巷道不似一般的停車場或停車位，已有明確的停放空間，而是無強制限制下隨意使用，除了部份擺放私人物品，大部份被做為停車使用。

表4.1  台北市路邊停車場供給量統計表

| 有格位路邊停車場 |  |  | 街巷道未劃格位可供停車量 |  | 合計 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計時收費 | 計次收費 | 不收費 |  |  |  |  |
| 21,596 | 3,985 | 9,191 |  | 199,487 |  | 234,259 |
| 9.22% | 1.70% | 3.92% |  | 85.16% |  | 100% |

資料來源：本研究整理



雖然停車法第十五條規定「地方主管機關為整頓交通及停車秩序，維護住宅區公共安全，得以標示禁止停車或劃設車位等方式全面整理巷道。」，事實上巷道停車管理並沒有真正被落實，亦即有法令依據卻沒有實質行動。

因此巷道規劃管理處於百廢待興之階段，所面臨的問題包羅萬象，包括市場層面、技術層面、經濟層面、財務層面、政治層面、環境層面、與管理層面等。若無法研擬健全的巷道管理方法或是策略，而著重於上述層面的考量，而產生本末倒置之虞。

4.2巷道停車規劃管理方向



過去對於停車設施方面(建物附屬停車場、路外停車場、路邊停車場)，從未被建立為完整停車供給系統。由於路邊停車場無法確切掌握其供給數量，特別是街、巷道部份之無格位停車，目前政府根本無權支配巷道空間之使用，才任由民眾隨意使用。之所以如此除了街、巷道土地未徵收外，更重要的是無法掌握應如何運用巷道空間，造成空有法令存在卻無法落實之原因。

姑且不論巷道產權問題，若能確切掌握巷道車位供給數量，並且將所有的停車設施整合為停車供給系統。則巷道車位在停車供給系統的功能中，可視為在目前都市型態無法即刻改變下，做為支援建物附屬停車場與路外停車場不足地區之工具。



整合停車設施若為建立停車供給系統之方式，分區管理則可視為掌握停車需求的方法。由於不同的土地使用分區造成停車的需求不同，包括使用目的不同、停車時段不同、停車延時不同、停車次數不同等等，意即不同使用分區的停車產生特性不同、民眾停車習慣不同、潛在停車需求不同。

依據都市計畫法第三十四條規定「住宅區為保護居住環境而劃定，其土地及建築物使用不得有礙於居住之寧靜、安全及衛生。」[C13]，因此本研究依循都市計畫法內之土地使用管制規定，並將針對住宅區內的巷道停車問題做進一步的規劃與探討。

本研究首先以住宅區做為巷道規劃之原因，為住宅區之停車產生乃因持有汽車之關係，其特性主要為夜間停車需求、停車延時長、停車更替次數低、且相較其它使用分區的停車位為單純，大部份僅作為返家的停車使用。



社會對某種資源之需求逐漸增加，使用者開始對資源產生競爭，而巷道的價值也逐漸提昇。為求公平起見且達到社會福利最大化，使用者須支付資源的價格才能取得資源的使用，除此之外，更應反應出使用者在使用資源同時所產生的外部成本。

巷道停車位若做為停車需求與目前已有的停車格位間差額存在時之支援，某些地區若無巷道車位之需求，則巷道車位的價值不存在，隨著需要支援數量的增加，亦即巷道車位的需求增加，則車位的價值將逐漸提昇。如同一般住家的停車位，欲購買車位者則須支付車位價格，不購買車位者可租用停車位，而巷道車位亦同，若欲使用巷道車位，則須支付巷道車位的價格。



巷道空間不可做為停車設施系統之主要停車設施，只能視為短期內若某些地區之停車供需不平衡，而對巷道停車空間產生需求時，則做為支援與輔助提供停車位之工具。因此，對於巷道空間之使用限制，應制訂關於巷道車位使用年限與數量之規定，並著重於限定某一期間內陸續取消巷道車位，以促進停車場之興建。

對於停車場之興建方面，巷道車位需求量超過巷道車位最大負荷量之地區，則獎勵民眾投資規劃與興建；巷道車位未超過巷道車位最大負荷量之地區，則提高巷道車位價格，使民眾對於停車場興建之需求增加。

4.3住宅區停車管理體系之建立

4.3.1

一、停車型態之現況

依據住家停車型式區分目前民眾之車位持有型態，可分為自備車位與無備車位，如圖4-1所示。自備車位者，一般而言有三種車輛停放方式，分別為建物附屬車位、於路外停車場購買之車位、或是承租路外停車場之車位。無備車位者停車較無固定方式，可選擇將車輛停放於付費或免費之路外或路邊停車場，除此之外，另有在非停車管理範疇內之空位或空地上停車，或是停車管理範疇內違規停車等數種停車方式。

圖4-1  現況停車方式之分類圖

二、巷道停車空間之改善

巷道空間分為已徵收與未徵收之巷道，政府對於已徵收之巷道，可依政策規劃管理；至於未徵收之巷道則為納入管理範圍內，而形成巷道內充斥隨意停車之亂源。為改善巷道停車秩序，特別是未徵收之巷道環境，不論是以開放民間投資管理、政府徵收土地、地區自行管理、或是其它管理方式，針對有巷道停車需求之地區，進行妥善之規劃與管理。

本研究主要針對返家型態的停車方式，意即居家之停車方式，推行巷道車位管理。返家停車型態屬於固定性質之停車方式，主要特性為停車延時長，使用次數頻繁，且停車方式持續維持於一段期間內。本研究將擬以巷道車位作為專用車位使用之構想，以管理居住區內之巷道停車，使之井然有序。

為落實「使用者付費」之理念，本研究提出以「購買巷道車位使用權」方式，達到巷道車位作為專用車位之目的。若將規劃巷道空間做為停車位視為產品化過程，而「巷道車位使用權」則為產品型式。

此舉乃為提供另一種具有彈性之車位持有方式，亦即在目前毫無巷道停車管理辦法下，提供「購買巷道停車使用權」，使民眾於鄰近住家之巷道內取得車位之使用權利。期望能於巷道地區建立完整之停車秩序，避免無備車位者在街上巡迴流動尋找車位，導致道路交通量增加。更進一步能維護地區安全，避免任意巷道停車成為搶救災害之阻礙。另外，規劃巷道停車有助於減少違規停車事件之產生。因為民眾以付費方式將車輛停放於規劃之巷道車位內，若有任意違規情況發生，而阻礙到巷道居民，民眾則不容許違規情況存在而向有關單位舉發，甚至直接遏止違規情況產生，因此規劃巷道停車能減少違規停車事件之產生與處理之人力與物力。

圖4-2  購買巷道停車使用權示意圖

三、停車管理市場之建立

(一)停車使用型式之層級分類

待巷道車位產品化後，試將所有停車方式做層級性分類，可分為六種停車方式，如圖4-3所示。首先依據合法車位之使用屬性，將車位分為專用車位與公用車位。專用車位之停車方式可分為三種，建物之附屬停車設施、購買或承租路外停車場之車位、以及購買巷道車位使用權。公用車位者，則是將車輛停放於依計次、計時付費，或是免費之路外或路邊停車場。若不是將車輛停車於合法車位者，則屬於違規停車。

圖4-3  車位使用型式分類圖

(二)停車市場之整合

將上述之停車型式可視為產品，停車場管理者可視為廠商，而欲停放車位之民眾可視為消費者，其間之交易行為則形成停車市場，因此六種停車型式則形成六種停車市場。因為產品間存有替代性，所以停車市場並非完全獨立，因此任一停車市場產生變化均會影響其它停車市場之平衡。

市場化之目的，除了在單一市場內，容易瞭解不同費率或管制方式對交易行為的影響，以及對供給面與需求面產生之變化外，並且可由單一市場的變化情形，進一步推斷對其它市場的影響

4.3.2

停車管理之目標為落實買車自備停車位政策，若立即實施此政策，無推動宣導措施之配合，則會產生短時間內民眾無法適應，以及對「行」的基本需求產生困擾，而造成政策的失敗。因此自備車位政策之實施宜採循序漸進方式，於短期、中期之停車管理工作，應著重於增加停車位之供給與採行適當之停車管制措施等。

興建停車場與尋求擴充停車位之地點工作，均需要長期的評估、規劃與設計，並且面臨土地取得、民意支持、財政來源等多方面之限制，短期內欲達成實有困難。本研究提出於短程階段之過渡階段實施巷道停車管理政策，解決目前巷道隨意停車之問題，以期妥善運用巷道空間、建立停車秩序、改善環境品質、並作為小汽車成長管理之工具。短時間內，在停車管理的工作上，能得立竿見影之功效。如圖4-4所示，停車管理政策於短期內以「購買巷道車位使用權」方式實施巷道停車管理，長期則落實「買車自備停車位」政策。

圖4-4  實施買車自備停車位之程序圖

4.4巷道停車管理方法

鄰里、鄉村、市鎮、都市、都會區之停車問題與停車特性不盡相同，停車管理應針對各個地區之都市發展型態、活動特色與社經特性，採取個別之管制手段，達到改善停車秩序之目標。相同地，「購買巷道車位使用權」構想之實施程序，強調界定停車管理範圍，不同的停車管理範圍間，可制訂不同的規範與管制規則。其次則針對不同的停車市場，實地調查管理範圍內停車之供給與需求，並依據調查結果，合理分配巷道車位與制訂巷道車位使用權費率。

實施「購買巷道停車使用權」，僅是提供一個使巷道停車空間更有秩序的方法。因受到各個地區民眾不同停車價值觀之影響，巷道停車在停車供給面、或需求面上同樣會產生新的問題。停車位不似一般產品，由價格決定市場的供給與需求，更須透過使用上的管制，使停車市場秩序化且車位的使用皆達到最大效益。本研究之巷道停車策略仍以價格管制為主，透過價格瞭解各種停車市場的反應情況，再採取不同的因應措施。巷道停車管理方法之實施流程，如圖4-5所示。

圖4-5  巷道停車管理之實施流程圖

4.4.1

一、管理範圍之界定

本研究主要探討民眾住家型態之巷道停車管理，因此所選定的管理範圍在都市計畫地區者以住宅區為主，若在非都市計畫地區者則以住宅單元為主。在劃設巷道停車管理範圍方面，主要採彈性化之界定範圍方式並以小規模之區域做為劃設準則，例如可選定某一鄰里、社區、或是由主、次要道路所包圍之同質性較高的住宅群(如住一、住二、住三、住四等[C13])，再由相同的土地使用分區管制區域內，劃設小單元的管理區域作為停車管理範圍。

依此劃分之主要目的是為了避免規劃範圍內異質性顯著緣故，前述之異質性如土地使用相異或居民活動型態與社經特性相異甚大的情況發生，造成停車政策之研擬時民眾意見紛歧與推動停車管理時之阻力，因此劃設管理範圍僅依據土地使用相同或居民活動型態與社經類似之原則即可。劃設小單元管理區域方式之理由，主要是小單元之管理區域內的建築型態類似、居民之社經背景相似、活動型態相似等，因此所產生的停車問題性質亦較為類似，在未來執行巷道停車管理中，所面臨小單元的管理範圍可簡化停車問題，管理單位在協調處理的方法上也較為一致，不須針對太多複雜的問題而制訂繁複的規則。同時，停車者所能接受之步行距離有限，太大的管理單元似亦無必要。

二、管理範圍之停車空間需求與供給

(一)管理範圍內之停車需求

實地調查停車管理地區內之總汽車持有數輛，此總汽車持有數量即為停車管理範圍內之停車需求數量。

(二)管理範圍內之停車供給

管理範圍內之停車空間可劃分為，建物之附屬停車設施、巷道停車空間、路邊停車場、以及路外停車場等。其中，因停車者可接受之步行距離有限之關係，路外停車場有其特定之服務範圍，若其服務範圍包含部份或全部指定規劃之停車管理範圍，則為管理範圍內可及之路外停車場，其餘則否，如圖4-6所示。

圖4-6  管理範圍內路外停車場之選定示意圖

停車供給數量方面，則依據上述停車空間計算其停車位數量，計算方法如下所述：

建物附屬停車設施，為建築物依建築法規定，應附設專供車輛停放之空間。本研究之建物附屬停車設施之停車供給數量，為停車管理區內之建物有附屬停車設施之車位總數。

巷道停車空間除法令規定限制車輛停放之範圍外，法規列有限制停放車輛之範圍：¬道路交叉口10公尺內，公車牌前後12公尺內，®消防栓前後5公尺內，¯郵筒前後3～5公尺內，°車庫4公尺內，±汽車修理廠4～6公尺內，²大樓進出口5公尺內，其餘均為巷道內可規劃為停車位之區域。由可劃設車位之巷道長度除以平均停車長度，即可估算為巷道空間可規劃之最大車位數量。依據「台北市停車場整體規劃」之抽樣調查結果，無騎樓之巷道每一輛車之平均停車長度為8.6公尺[C3]。

路邊停車場，為停車管理範圍內已劃格位之路邊停車位。若是主、次要道路位於管理範圍的邊界上，介於兩個管理範圍之間，則以1/2的路邊停車位數量做為本管理區的路邊停車場數量。

路外停車場，依法規定為在道路之路面外，供車輛停放之場所。由於路外停車場的服務範圍可能不限於管理區內，所以供給數量之設定較為繁雜。因此，本研究以路外停車場可提供之車位總數，乘以停車管理範圍佔路外停車場服務範圍之停車位需求比例所得之數量，作為管理範圍內之路外停車場供給數量。其中，車位需求數量為汽車持有數扣除建物附設停車位與購買路外停車位之數量，因為建物附設車位與購買路外停車位之使用者會將車輛停放於自有車位內，如無特殊狀況下不會將車位閒置改停管理區內的其它停放地點。停車管理範圍之路外停車場車位供給量如下所示：

4.4.2

一、預期住宅區內民眾之停車方式

假設巷道空間均劃設停車格位，且以購買巷道車位使用權方式經營。依據停車場之六種停車市場型態分類，住宅區內居民返家停車之選擇行為如下所述：

專用車位：

1.市場¬—購買建築物附屬停車設施之車位：目前已有建物附設車位者會改變其停車型態。

2.市場—購買或承租路外停車場之車位：無建物附屬車位之民眾，若欲長期持有車位者，則可退而求其次選車離住家最近、或車位價格最便宜之路外停車場，並購買其停車位作為停放車輛之地點。若欲僅止於短期內持有車位者，則可承租路外停車場或建物附屬停車場之車位。

3.市場®—購買巷道車位使用權：巷道車位僅為短期作為支援目前車位供給不足之工具，長期而言巷道的停車功能則會被取消。因此，管理區內無建物附設車位與無購買路外停車位者而欲取得專用車位者，可衡量租用車位與巷道車位之價格與使用方便性等目前之停車市場狀況，並考慮民眾本身對於停車型式之偏好，若是偏好停放於巷道車位者，則可購買巷道車位使用權，作為住宅區內專用車位停放地點。

公用車位：

4.市場¯—停放於路外停車場：路外停車場包含公有與私有停車場，不同於專用車位之處，在於停車位之使用屬於開放式性質，無限制使用對象，因此鄰近停車場之居民、外訪者、或其它使用者，只要有空車位均可以隨意停放，其缺點為停放者僅能憑藉機會尋獲空車位。

5.市場°—停放於路邊停車場：目前包含有劃格位之計次、計時付費，或是免費的路邊停車場。同市場¯，其車位使用無限定特定對象，使用者的對象涵蓋鄰近路邊停車場之住家、巷道內之住家、外訪者、其它使用者等等，其缺點同樣是停放者僅能憑藉藉機會尋獲空車位。

違規停車：

6.市場±—違規停車：違規停車情況可分為二種，其一為喜好違規停車者，另一為無專用車位情況下，尋找路外或路邊停車場之車位不果，而違規停放車輛者。過去因巷道無規劃管理，所以車輛隨意停放於巷道內均不屬於違規行為。若是實施購買巷道車位使用權後，不似以往巷道空間均可隨意停車，不具備使用權之證明者欲隨意停放車輛的話，均屬於違規停車。因此，一般民眾若無能力支付停車費用選擇專用車位，並且不願意花時間尋找免費停車位者可選擇放棄持有車輛，否則因而違規停車的話，均會受到嚴格取締。

一般而言，民眾均會衡量停車位費用與時間價值，而決定選擇合適的停車市場。管理區之民眾若需長時間且願意支付停車費用者，則可選擇專用車位，若是民眾僅於短期使用或是不願意支付停車費者，則可選擇停放於公用車位。規劃巷道後，管理區內已無隨意停車空間，若民眾仍存有隨意停車的心態而造成違規停車之事實，則會被舉發或取締。

二、巷道停車管理方法

若依照上述車位的劃分原則，以及民眾的停車選擇行為，專用車位與公用車位的停車管理方式如圖4-7、圖4-8所示。專用車位方面，此處之專用車位乃指租用車位與巷道車位之總和。若是專用車位有供過於求的現象，以減少巷道車位方面縮減車位供給面，如圖4-7所示；若是有求過於供的現象，在增加車位供給方面，目前公用車位管理單位在有利可圖的情況下，可將公用車位改變為專用車位，以供民眾租用，或是目前專用車位已無法擴充的情況下，則是以限量與價格管制來抑制需求的增加，如圖4-8所示。

相同地，公用車位方面，此處所指之公用車位為路外停車場與路邊停車場之車位總和。若公用車位供過於求，可減少路邊停車方式，以縮減供給面；若是求過於供的情況下，在增加供給方面，部份專用車位可轉移做為公用車位，或是提撥部份巷道車位做為公用車位，假若在無法增加車位供給的情況下，則以價格管制方式或其它方式抑制停車需求的增加。

圖4-7  車位供過於求管理示意圖      圖4-8  車位求過於供管理示意圖

上述是針對個別情況做討論，若是考慮總體的情況，則如圖4-9、圖4-10所示。若是車位的總供給大於總需求，則減少目前的巷道或路邊停車，如圖4-9所示；若是車位的總需求大於總供給的情況下，則依據需求者特性，以時段管制方式，以提高有限空間的使用效率，如圖4-10所示。若以住宅區為例，D1則為夜間居民的停車需求，D2則為外訪者之日間停車需求。

圖4-9  總車位供過於求管理示意圖  圖4-10  總車位求過於供管理示意圖

(一)巷道停車管理之價格管制方式

假設現有車位供給的使用數量均能掌握之情況下，若要以價格管制手段來維持車位之使用數量，必須能獲得目前停車實際需求之資訊，此資訊包含各類停車市場的需求數量、需求彈性、以及市場間之車位替代彈性等。

鑑於目前之停車秩序混亂，根本難以掌握各類停車市場之實際車位需求數量。假若能粗略推估目前已存在部份的停車設施之停車需求，但未來實施巷道停車管理後，整個停車環境亦隨之改變，同樣地各類停車市場需求必不同於過去狀態下之停車需求，因此更難以目前的停車位需求數量推測出實施巷道停車管理後之各類停車市場需求數量。

為解決停車需求難以掌握之困境，本研究擬以市場調查方式，瞭解目前實際停車價格與民眾對價格的接受程度，作為初步制訂巷道車位價格之依據。接下來巷道價格之調整幅度，則須依據民眾對價格的初步反應再做調整。至於價格水準與停車市場間之選擇替代關係部份，則待實施巷道停車管理後，重新檢視各停車市場的車位使用狀況。

(二)巷道停車管理之時段管制方式

上述之價格管制方式，主要在針對住宅區內居民持有車位者，討論如何運用價格管制巷道車位之停放數量。但是住宅區內除了居民之外，還有其它開車於區內而有停車需求之外來者，不論其停車之目的為何，凡需要停車於管理區範圍內者，均稱為本區之外訪者。

而巷道停車之時段管制方式，則是考慮外訪者至區內時，所產生停車需求的解決方式。首先則是瞭解目前區內居民與外訪者之使用區內停車位時段與數量，並衡量區內的停車設施供給狀況，再決定如何運用現有的停車設施，在車位時間與對象上做合理的調整。