摘   要

為了提昇駕駛人行車的安全，降低易肇事地點的危險程度，政府每年均投注大量的人力與經費於易肇事地點的改善，但現行作業對於易肇事路口主要肇因之判定、改善措施之研擬及改善效果之評量，並無一套完整之作業規範、準則或實證結果。有鑑於此，本研究乃以第十四、十五期「台灣地區易肇事路段改善計畫」中之61個路口為研究對象，藉由民眾與用路人之問卷調查分析，輔助改善計畫中對路口主要肇因之判定，並藉由相關文獻與學理，研擬因應各項肇事主因之可行改善措施對應關係並比較實際施行改善狀況。最後，以交通部所建立之事故資料檔為基礎，藉由統計方法分析比較各項改善措施施行前後之事故資料，評量其改善成效。本研究發現，不論由肇事資料分析或民眾認知調查分析所獲得的易肇事路口肇事主因，較常見者依序為「車速過快」、「駕駛人違規行車」及「視線不良」。本研究易肇事路口之主要改善措施共包括設置三色號誌、設相關標線、設反光標記、設相關標誌、設告示牌、改變中央分隔、設減速標線、設測速照相、設路口網狀線、時相變更與設閃光號誌等11項，其中設置三色號誌、設相關標線、時相變更等三項有明顯改善成效，設置閃光號誌及設測速照相並無明顯改善成效。