# 第四章  易肇事路口之主要肇因與改善措施

本研究利用問卷以瞭解易肇事地點附近民眾以及交通相關單位對於改善措施成效的主觀意見，因此本章對問卷設計及各項資料的調查時間、方式及抽樣方法作一說明，並對結果加以解釋之。

## 4.1問卷設計及初步資料整理

問卷的設計理念是希望能藉由民眾較容易理解的文字敘述，瞭解民眾與相關調查對象對造成路口危險的原因以及易肇事路口改善措施之滿意度。因此，在進行問卷設計時，就肇事原因作探討，以了解影響路口肇事發生的因素。本章重點在於探討主要肇事原因所在，因此民眾對於改善措施的滿意度留待第五章再行討論。其次對問卷內容的設計、調查執行時間、回收狀況以及問卷訪談對象的基本資料加以描述。本研究之調查配合台灣省交通處委託之「民眾對易肇事地點改善意見調查」研究計畫〔13〕進行調查，調查資料也由其中選取加以使用。

### 4.1.1問卷設計：

肇事發生原因主要包括人、車、路、環境等四大類因素；如果將路的因素再依據靜態的實體設施與動態的車流組成予以細分，則共可以分為五類，說明如下：

- 公路實體設施：包括道路鋪面、車道寬、車道數、直路段長度、坡度大小、坡度長度、曲度、彎道長度、超高、交叉路口型態、交叉路口間平均街廓長度、視距、連續彎道變換次數等實體的設施。

- 車輛狀況：包括車輛之長度、寬度、載重、軸重、載重與引擎馬力數比值、轉彎半徑等車輛的性能。

- 交通特性因素：包括交通量組成的高低、行車速率、速率變異、車流密度、車輛組成、號誌控制方式、專用車道、路邊停車等因素等車輛流動的特性。

- 人為因素：包括駕駛人之年齡、性別、受教育程度、職業類別、技術與反應、駕駛特性、駕駛年資、精神狀況等。

- 自然環境因素：天候狀況、地形、季節、炫光、日照等。

由於本研究是針對易肇事路口改善之意見調查，而易肇事路口主要是以交通工程的手段進行改善，因此分析的重點著力於公路實體設施、交通特性因素與自然環境因素等三方面，由於運具（車輛狀況）與駕駛人（人為因素）此兩方面並非運用交通工程手段所能解決，因此並不予以探討。調查表如附錄二所示。

問卷(內容請參閱附錄三)其中包括基本資料、特定問項與其它相關意見等三大部份，基本資料為詢問填表人個人基本資料，包括性別、年齡、教育程度、職業、最常使用之交通工具等，以作為問卷分析的基礎屬性資料。特定問項主要探討易肇事地點改善前民眾認為危險之原因以及易肇事地點改善後民眾對改善效果之評價。由於各易肇事地點執行改善的措施不同，所以每一地點的問項可能有所不同，亦即在問卷設計上針對每一地點均有自身的問項，端視該訪查地點先前所做之改善措施，推測其可能之肇事原因，一一列於問卷之上，來得知當地民眾對於該項危險原因於施行改善之後的成效。其中關於危險原因之探討是參考警政署所提供的肇事資料與實地現場會勘研擬而成，其改善的主要方向為防止同樣的肇事事件再發生，或是減輕肇事發生時之嚴重程度。

本研究參考各相關文獻，衡酌目前國內公路環境與現行作業，歸納以下七種典型的易肇事路口主要肇因：

1.視線或視距不良，未能看清楚前方路況與車況。

2.車速太快。

3.號誌時制不當，車輛行經路口容易發生衝突。

4.路中有障礙物(分向島、橋樑柱等)妨礙車輛行駛。

5.車道突然縮減或變寬。

6.路邊停放車輛或有障礙物，影響車輛行駛安全。

7.駕駛人違規行車：未注意前方人車，爭道行駛，未遵守號誌、標誌與標線，違規停車，逆向行駛，疲勞或酒後駕駛等。

以上七種主要肇因中，6.路邊停放車輛及障礙物，以及7.駕駛人違規行車等二項與人因(Human Factor)較為有關，必須輔以教育、加強執法等方式較有改善效果，此與本研究以短期交通工程手段改善之出發點不相同，因此暫不予討論。至於研究對象61個易肇事路口中，經研判其主要肇因狀況，請參見表4-1。其中，視線或視距不良(52/61)、車速太快(37/61)、號誌時制不當(17/61)最為常見。

表4-1路口肇事主因與改善措施對照表

| 肇事主因 | 改善比例 | 可行之改善理念 |
| --- | --- | --- |
| 1.視線或視距不良 | 52/61 | 突顯路口存在、提醒駕駛注意 |
| 2.車速過快 | 37/61 | 以禁制、警告方式降低車速 |
| 3.號誌時制不當 | 17/61 | 檢視路口交通條件（如：交通量、設施）重新設計時相 |
| 4.路中有障礙物 | 6/61 | 以工程手法除去障礙物 |
| 5.車道突然縮減或變寬 | 3/61 | 提醒駕駛注意、修改路寬使車道寬度一致 |
| 其它：未注意前方人車，爭道行駛，未遵守號誌、標誌與標線、違規停車等。 |  |  |

註：改善比例為研究地點中之改善措施係針對該項肇事主因作改善者即列入歸類中。

改善效果的衡量方式是採用Likert scale計量方式，其給分方式如表4-2所示，再將所得的分數取其平均數作為效果的指標。

表4-2改善效果衡量方式

| 改善效果 | 非常好 | 好 | 尚可 | 不好 | 非常不好 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 給 分 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

### 4.1.2調查方式與調查時間

為瞭解民眾對易肇事地點的意見，本研究針對所選取的61處易肇事路口附近民眾進行實地問卷調查；為了使資料更具有解釋能力，另外也針對易肇事路口所在地之村里鄰長進行調查，以比較不同身份民眾對改善措施之認知。現場調查時對易肇事地點附近民眾進行問卷調查(20份/點)，61處易肇事路口預計回收1220份問卷。本論文並針對公路實體設施、交通特性因素與自然環境因素等三類資料中挑選幾項重要變數於實地勘察時加以調查，調查表如附錄二所示。

除了民眾的主觀意見外，為使意見調查更公正客觀，因此另外針對熟悉與瞭解調查地點的各公務單位進行調查，如各易肇事地點所屬縣市警察局或公路局工務段，以確實瞭解各有關人員對改善效果之看法。調查執行的時間如下：

(一)易肇事地點附近民眾，採派訪查員直接進行問卷調查之方式，訪查時間為自民國87年11月26日至民國87年12月14日止。

(二)易肇事地點附近村里鄰長與地點所屬縣市警察局與公路局有關工務段，則採郵寄之方式，調查問卷於民國87年12月31日前發放送出，民國88年1月20日完成催收、補寄與回收作業。

表4-3為問卷的回收情形。大致而言，郵寄的部分都有接近五成的回收率，以郵寄的方式來說，回收率大致尚可。

表4-3問卷回收狀況

| 分類 | 對象 | 預計調查地點 | 完成調查地點 | ％ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 郵寄 | 村里長 | 61 | 30 | 49.2 |
|  | 相關單位 | 61 | 30 | 49.2 |
| 現場調查 | 一般民眾 | 61 | 61 | 100 |
| 有效問卷 | 1109 |  |  |  |

註1：相關單位指易肇事地點所轄之縣市警局或工務段

註2：有效問卷為所有填寫的項目皆完整者

資料來源：本研究整理自〔13〕。

### 4.1.3初步整理

受訪者中一般民眾佔85.9%、村里鄰長佔10.94%、相關單位佔3.16%，63.20%為男性、36.80%為女性，主要年齡層集中在25-44歲之間(56.06%)，教育程度主要為高中職(34.72%)，主要職業別為商業(19.35%)與服務業(16.00%)，最常用的交通工具為機車(53.98%)與汽車(36.89%)。其餘資料詳見表4-4。

表4-4問卷調查對象基本資料表

| 類別 | 分類 | 樣本數 | ﹪ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ 身份別 | 一般民眾 | 950 | 85.90 |
|  | 村里鄰長 | 121 | 10.94 |
|  | 相關單位 | 35 | 3.16 |
| Ⅱ 性別 | 男 | 699 | 63.20 |
|  | 女 | 407 | 36.80 |
| Ⅲ 年齡層 | 19歲以下 | 70 | 6.33 |
|  | 20-24歲 | 121 | 10.94 |
|  | 25-29歲 | 165 | 14.92 |
|  | 30-34歲 | 169 | 15.28 |
|  | 35-39歲 | 168 | 15.19 |
|  | 40-44歲 | 118 | 10.67 |
|  | 45-49歲 | 87 | 7.87 |
|  | 50-54歲 | 67 | 6.06 |
|  | 55-59歲 | 41 | 3.71 |
|  | 60歲以上 | 100 | 9.04 |
| Ⅳ 教育 程度 | 國（初）中以下 | 354 | 32.01 |
|  | 高中職 | 384 | 34.72 |
|  | 專科 | 258 | 23.33 |
|  | 大學 | 98 | 8.86 |
|  | 研究所以上 | 12 | 1.08 |
| Ⅴ 職業 | 農漁牧 | 133 | 12.03 |
|  | 公教 | 61 | 5.52 |
|  | 商業 | 214 | 19.35 |
|  | 工業 | 116 | 10.49 |
|  | 軍警 | 54 | 4.88 |
|  | 服務業 | 177 | 16.00 |
|  | 自由業 | 105 | 9.49 |
|  | 家管 | 99 | 8.95 |
|  | 學生 | 95 | 8.59 |
|  | 其它 | 52 | 4.70 |
| Ⅵ 交通 工具 | 汽車 | 407 | 36.89 |
|  | 機車 | 594 | 53.98 |
|  | 腳踏車 | 60 | 5.42 |
|  | 公車 | 16 | 1.63 |
|  | 其它 | 23 | 2.08 |

### 4.1.4路口基本特性

為了對路口的型態更為瞭解，於是本研究根據路口的特性，由路口調查表中（附錄二）觀察路口叉口數、幹道與支道車道數、交叉處理、中央分隔形式、停車強度與號誌等七個重要變數，將61個路口大致分為以下四類，各類路口特性描述如下：

市區主要幹道路口：

此一類地點大都為市區主要幹道路口，或為兩條重要幹道相交之處。此類型路口之叉口數最多，交叉路口數目多者皆被分為此類；幹道與支道之單側車道數目大多為雙車道，但停車強度普通，號誌的形式最複雜，多為三色號誌，甚至有專用時相及微電腦連鎖式號誌。此類共有13個路口。

市區主要道路與次要道路相交路口：

此一類地點大都為市區主要道路與次要道路相交路口，三叉路口較多；主要道路幹道單側車道數目約為雙車道，次要道路單側則為一車道，交叉處理強，分隔形式與停車強度則為最弱，號誌主要為三色號誌。此類共有29個路口。

郊區主要道路路口：

此一類地點大都為郊區主要道路路口，叉口數中等，平均為四叉路口；主要道路幹道單側車道數目多為一或二車道，次要道路單側則為單車道，交叉處理弱，分隔形式普通，停車強度普通，號誌的設置最簡單，無號誌或是僅有閃光號誌佔了大多數，僅有一點為三色號誌。此類共有8個路口。

市區次要道路路口：

此一類地點大都為市區次要道路路口，叉口數最少，主要為四叉路口；幹道與支道之單側車道數目約為一車道，分隔形式強度為中等，停車強度最強，但號誌多為閃光號誌。此類共有11個路口。

以上所提到的各項強度，在交叉處理的強度方面以圓環或立體分隔最高、槽化次之、無槽化最低。在中央分隔形式的強度以護欄最高、分向島次之、標線再次之、無標線最低。停車強度是以餐廳、加油站、便利商店與學校數量來估算，家數越多、強度越高。

## 4.2肇事主因分析

為了能夠有效的針對易肇事地點分析，並提出有效的改善措施，必須要能找出肇事發生的主要原因，才能對症下藥，以提升改善措施的成效。以下分別介紹民眾認知的危險原因以及由改善措施整理出的肇事主因。最後對此兩者之間加以比較。

### 4.2.1民眾主觀認定之肇事主因

經由問卷之調查之後，我們可以針對問卷上所列出可能的肇事主因，經由民眾的意見反應之後整理得表4-5。整體而言，民眾認為肇事主因主要的有車速太快（50.81%）、駕駛人違規行車（36.98%）以及視線不良（35.80%）。

表4-5所列為問卷上全部的項目，然而本研究主旨在於研究易肇事路口能以何種交通工程手段降低肇事危險程度，若是需要大幅作改善才能降低危險者，或是駕駛人違規行為等肇事主因並不在討論之列。因此，研究中關心的是1.車速太快，3.視線不良4.號誌時制不當8.車道突然縮減與變寬10.路中有障礙物等五項。其中較為主要的肇因為1.車速太快（50.81%），3.視線不良（35.80%）4.號誌時制不當（23.87%）。

表4-5民眾主觀認知的肇事主因

| 危險原因 | 認為該路口為該 肇事主因的樣本數 | % |
| --- | --- | --- |
| 1. 車速太快 | 562 | 50.81 |
| 2. 駕駛人違規行車 | 409 | 36.98 |
| 3. 視線不良 | 396 | 35.80 |
| 4. 號誌時制不當 | 264 | 23.87 |
| 5. 道路路況不佳 | 253 | 22.88 |
| 6. 路邊停放車輛 | 151 | 13.65 |
| 7. 行車跨越中心線逆向行駛 | 110 | 9.95 |
| 8.車道突然縮減或變寬 | 92 | 8.32 |
| 9. 路中有障礙物 | 57 | 5.15 |
| 10. 方向島缺口開設不當 | 41 | 3.71 |
| 11.其它 | 28 | 2.53 |

### 4.2.2肇事資料中所整理的肇事主因

經過整理十四、十五期「台灣地區易肇事路段改善計畫」中研究地點的肇事資料之後，可以得到肇事主因的統計表（參見表4-6）。從表4-6我們可以看出在易肇事路口的61個研究對象之中，最主要的肇事原因為超速（50.82%）、駕駛人違規行車（36.07%）、未注意前方路口人、車動態（26.23%），皆超過1/4以上的比例。也就是說，在眾多的路口肇事型態之中，以上三種是較常見的肇事型態。換言之，一些經常執行的改善措施必須針對這些較常發生的肇事主因加以研究，以期能夠明瞭針對各肇事型態中有效的改善措施。

表4-6肇事主因分佈表

| 肇事主因 | 發生路口樣本點數 | 比例 | ％ |
| --- | --- | --- | --- |
| 超速 | 36 | 36/61 | 59.0 |
| 駕駛人違規行車 | 22 | 22/61 | 36.1 |
| 視線不良 | 20 | 20/61 | 32.8 |
| 未注意前方路口人、車動態 | 16 | 16/61 | 26.2 |
| 未填寫肇事主因 | 3 | 3/61 | 4.9 |

註1：駕駛人違規行車中包含迴轉不當、轉彎不當以及未遵守號誌。

### 4.2.3比較分析

經過表4-7的比較之後，可以發現以下這些現象：

- 整體而言在肇事主因方面，不論是以民眾的主觀認知，或是由客觀的肇事資料整理，車速過快以及駕駛人違規行車皆佔前兩名。表示這兩項的肇事主因在路口的肇事中，的確佔有一定的威脅性。該如何針對此二肇事原因作有效的改善是十分重要的。

- 在客觀資料的整理過程中，發覺有些肇事紀錄資料中並未填寫肇事主因。可能的原因是負責受理該肇事案件之警員疏失，亦或是警員之訓練不足無法判斷該肇事之真正原因所在，因此並無法作詳實的紀錄。記錄的不完全，將造成日後對肇事所做的相關研究時實證資料的不足，而導致無法做出良好的判斷以及研究，這也與前面相關文獻回顧時提出現行的易肇事改善方面的缺點吻合。

- 在客觀的肇事主因整理中，有一項肇事主因為未注意前方路口人、車動態。這項肇事主因最主要是由於駕駛人本身的不注意所導致，然而可能導致駕駛人發生此種情形的狀況的確不少，如：酒醉駕車、與鄰座交談…等，而以上所提到的情形屬於駕駛人違規方面。但本研究認為，如果能以交通工程的手段加強突顯路口的存在，亦能提醒駕駛人接近路口時提高警覺。因此，在討論改善措施時，本研究將該肇事主因歸入視線不良的部分。

表4-7主觀認知與客觀資料之主要肇因比較

| 主觀認知方面 |  | 客觀資料方面 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 肇事主因 | 比例(%) | 肇事主因 | 比例(%) |
| 車速太快 | 50.81 | 超速 | 59.0 |
| 駕駛人違規行車 | 36.98 | 駕駛人違規行車 | 36.1 |
| 視線不良 | 35.80 | 視線不良 | 32.8 |
| 號誌時制不當 | 23.87 | 未注意前方路口 人、車動態 | 26.2 |

## 4.3改善措施研擬

瞭解肇事路口發生肇事的原因之後，接著便針對肇事主因加以研究找出可能的改善措施。以下便由現行的「道路交通標誌標線號誌設置規則」，及研究資料中確實執行的改善措施加以探討並比較。

### 4.3.1基本改善措施

本研究根據與路口相關歸類的五項肇事原因，並參考「道路交通標誌標線號誌設置規則」的設置細節，參考各項以交通控制設施所進行之改善措施，歸納出基本改善措施，如表4-8所示。

表4-8肇事主因與基本改善措施對照表

| 肇事主因 | 基本改善措施 |
| --- | --- |
| 視線不良 | 設反光標記，停止線，路口網狀黃線 |
| 車速過快 | 設「慢」標字，設減速標線，設禁制性質告示牌 |
| 道路突然縮減或變寬 | 設路寬變更線 |
| 號誌時相不當 | 重新檢討時相，如：黃燈及全紅時間，或考慮採用左轉時相 |
| 路中障礙物 | 設近障礙物線、路中障礙物體線 |

### 4.3.2實際執行之改善措施

由於本研究在探討肇事主因→易肇事路口之改善措施→施行成效的串連關係，因此必須先整理研究路口中實際進行的改善措施，以利後續的研究進行。經過整理可得表4-9易肇事路口改善措施及第十四期、十五期之實際施行情況。共計「設置三色號誌」、「設相關標線」、「設反光標記」、「設相關標誌」、「設告示牌」、「改變中央分隔」、「設減速標線」、「設測速照相」、「設路口網狀線」、「時相變更」與「設閃光號誌」等11種易肇事路口改善措施，其中，「設置三色號誌(40/61)」、「設相關標線(35/61)」、「設反光標記(14/61)」、「設相關標誌(13/61)」等四項改善措施，在61個易肇事路口中最為常用。

表4-10為直接對應到肇事主因的改善措施。實務上在執行改善時並不會僅僅施行單一的改善措施，勢必以主要改善措施同時搭配相關標線標記的更改，然而這些情形必須針對單一路口加以討論，才能決定所有的改善措施，因此並不在本研究討論範圍。此外，本研究進一步整理表4-10顯示民眾所認定肇事主因之有效的改善中，對於該肇事主因所施行的改善措施與其運用比例。本研究在於瞭解改善措施的成效所在。然而，對主觀的意見而言，並無法要求民眾直接對肇事主因提出改善措施之建議。所以，以民眾對改善肇事主因的滿意度，作為認定該肇事主因之改善措施有效與否。

表4-9易肇事路口之改善措施及施行情況

| 改善措施項目 | 研究路口施行此項改善措施之比例 | 內 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.設置三色號誌 | 40/61 | 設行車管理號誌、觸動式及微電腦三色交通號誌、閃光號誌變三色號誌 |
| 2.設相關標線 | 35/61 | 配合新增設施重繪相關標線 |
| 3.設反光標記 | 14/61 | 設置反光標記 |
| 4.設相關標誌 | 13/61 | 配合新增設施增設相關標誌 |
| 5.設告示牌 | 6/61 | 觸動式號誌告示牌、禁止右側超車告示牌、 易肇事路段減速慢行告示牌 |
| 6.改變中央分隔形式 | 5/61 | 修改或更改中央分隔島設計、 增設左轉車道 |
| 7.設減速標線 | 4/61 | 設減速標線 |
| 8.設測速照相桿 | 4/61 | 設置超速照相桿 |
| 9.設路口網狀黃線 | 4/61 | 於路口設置網狀黃線 |
| 10.時相變更 | 3/61 | 修改時相 |
| 11.設閃光號誌 | 3/61 | 增設閃光號誌 |

表4-10易肇事路口之肇事主因與改善措施對照表

| 肇事主因 | 肇事主因佔研究路口之比例 | 施行的改善措施與其運用比例 |
| --- | --- | --- |
| 1.視線不良 | 52/61 | 1設置三色號誌(32/52) 2設相關標線(31/52) 3設反光標記(14/52) 4設路口網狀黃線（4/52） 11設閃光號誌(3/52) |
| 2.車速過快 | 37/61 | 5.設告示牌(6/37) 7.設減速標線(4/37) 8.設測速桿(2/37) |
| 3.號誌時制不當 | 17/61 | 10.變更時相(3/17) |
| 4.路中有障礙物 | 6/61 | 6.改變中央分隔形式(3/6) |
| 5.車道突然縮減或變寬 | 3/61 | 6.改變中央分隔形式(3/3) |

註1：於「施行的改善措施與其運用比例中」，改善措施的編號請參閱表4-9。

註2：肇事主因佔研究路口之比例係指於61個觀察對象地點，有針對此肇事主因加以改善之比例。