# 第二章  相 關 文 獻 回 顧

國內外對於危險地點及易肇事地點相關研究很多，其目的大都致力於降低其潛在危險性及肇事嚴重程度。與本研究主題較有關者可以歸納成：(1)路口交通事故特性分析；(2)易肇事路口評定；(3)路口交通改善措施等三類。本章分別就此三部分加以說明，並介紹目前國內易肇事路口改善作業現況如后。

圖2-1文獻回顧關係圖

## 2.1路口交通事故特性分析

路口交通事故特性分析的文獻，其研究目的主要在於瞭解發生事故時，肇事地點交通環境與肇事型態之間的關係，以期能知曉在幾何及交通環境上較危險的因子，並挑選危險因子作為變數，應用數學模式以分析各因子之影響程度。

Gupta 與 Mann〔17〕指出交通事故之發生雖係由人、車、路及環境四大因素共同作用所影響，且道路因素與交通事故之間有統計關係之存在。其採用多元迴歸分析方法構建肇事模式，據以探討道路幾何設計因素與肇事率間之關係。結果發現，車道數、路肩寬及交通量之增加均使肇事率明顯增加。

Zegeer〔21〕構建迴歸模式分析二車道公路肇事與交通特性及公路幾何間之關係，且依不同交通量水準構建子模式。研究結果發現影響肇事之重要變數有平均每日交通量、彎曲路段百分比、道路寬度、交叉路口數、溝渠數及地形為丘陵或平地。

King and Goldblatt〔16〕為瞭解路口的變化以及肇事型態之間的關係，經由變異數及迴歸分析對改變前後的資料加以分析計算。作者指出，肇事路口與路口控制的型態之間存在一複雜的模式，但卻無明顯的證據能指出號誌能將與車禍相關的壞處降低。最後作者提出結論：（1）增設反光標記對降低肇事是有效的；（2）號誌化的路口將減低側撞但卻會增加追撞的肇事次數；（3）號誌路口將會有較高的肇事率，但整體的損害並未有顯著的增加。

為能瞭解各因子對於肇事之影響程度，相關研究引用了不同的數學模式，以分析可能的肇事因子對於肇事之影響。然由於肇事資料有著偶發性之性質，若沒有良好的實驗設計來蒐集資料，恐無法得到接近常態的肇事資料。因此，學者採用三種模式進行相關研究：(1)傳統迴歸模式(2)卜瓦松迴歸模式(3)負二項迴歸模式。

Nicholson and Wong〔23〕採用兩種常見的統計檢定方法，對於「肇事次數視為Poisson分佈」假設做評估，加以敘述與比較並指出，當肇事次數不大時，採用組合分析(Combinatorial Analysis)是較卡方分佈(Alternative Chi-square Test)為佳。根據實際肇事資料的驗證，正確的統計分析可用來重新解釋肇事資料的變異性。最後，結果指向卜瓦松分佈（Poisson Distribution）是較適合作為單一地點的肇事分析。換言之，肇事件數為卜瓦松分佈的假設要較常態分佈的假設為佳。

Hamerslag, Roos, and Kwakernaak〔19〕視交通肇事之發生為卜瓦松分佈，以相乘型態之卜瓦松迴歸模式來敘述道路與交通特性之於機踏車肇事件數的期望值。基於肇事的偶發性，採用概似法理論以替代對數轉換之後的線性模式無法描述肇事件數為零的缺陷。經由實證知道影響因素如下：（a）汽車、機器腳踏車的車流（b）車道以及分隔島的寬度（c）連接路旁房屋的道路（d）道路鋪面及車道的形式（e）停車彎及巴士站牌。在不同的路口、交叉、穿越型態之下，日常交通車流為最重要的因素

Ali〔22〕基於肇事之發生屬於卜瓦松分佈之假設之下，發展出一種比較不同類交通設施（如交叉路口、交流道等）間之肇事率的統計方法；使用概似比統計技巧（Likelihood Ratio Statistical Technique），可在極少資料之情形下，仍能檢定一個交通系統中不同地點之肇事率是否有顯著不同。作者並以Ohio肇事資料實證結果發現該統計方法確可應用。

Maher與Summersgill〔25〕指出一般化線性模式（GLM）雖以普遍用於肇事分析及預測，然仍存在幾個問題必須利用一些技巧予以克服；故以基礎模式作不同之修改及擴充，以個別解決下列六項問題：（1）平均值過低；（2）資料過度離散；（3）不同時間之肇事資料具有其個體化特性；（4）車流量估計時所存在的隨機誤差；（5）不同型態肇事預測之加總；（6）模式預測值與實際觀察值之結合。

## 2.2易肇事路口評定

在易肇事路口的研究之中，肇事具有偶發性的特性。此外，導致肇事發生之因素有車輛機械因素、道路環境因素、駕駛人因素…等。因此並非僅僅以肇事件數便認定發生肇事之地點為潛在危險性之地點，換言之如何確認肇事之發生的確由交通環境所影響，是評定易肇事路口的重點。

Taylor〔18〕綜合考慮肇事及影響肇事因素，以肇事潛因法鑑別據危險潛因之地點並判斷其嚴重程度；惟該項方法存有危險潛因加權係數之訂定正確與否，以及危險潛因是否考慮充足之問題。

許添本、饒智平〔5〕則建立號誌化交叉路口風險分析方法，考量行駛速率、交通量、轉向比、車種比、設計速率、道路功能、交叉路口間隔、設計路型、進入路口線型、路口寬度、轉彎半徑、轉向車道、轉向儲存空間、車道連續性、路面特性、車流動現複雜性、交通島設置排水設施、號誌位置與指示、號制時相、清道時間、續進控制、相關標誌設置、相關標現設置、區位土地使用、視野、各動線視距、路側建築線位置、漸進路口特性、道路坡度、照明狀況、植栽設置、公共設施位置等因素。

林良泰〔7〕曾構建交叉路口整體安全水準，並考量行人交通量、交通量、車種組成、道路分類、路口照明、槽化程度、視距、坡度、路面狀況、車道數、車道寬、道路面積、鋪面狀況、天候、天色、減速狀況、號誌遵守比率、行人違規穿越比率、超速比率、超載比率、違規超車比率等影響因素。

曾平毅、林豐裕〔14〕曾整理影響路口安全程度之因素歸納為以下四個層面：

1.「人」：如行人交通量、守法性或違規比例、駕駛人生理狀況等。

2.「車」：如行車速率、交通輛、車種組成、機車交通量等。

3.「路」：如路口面積、衝突點數、道路等級、車道數、路口槽化情形等。

4.「環境」：如天候狀況、天色、路口附近土地使用等。

該文指出，以往這些路口安全評量方法分析所得之結果，並不易直接引出安全改善措施或瞭解肇事與人（駕駛行為特性）、車（車流特性）、路（幾何設計特性）、環境（交通環境特性）間關係，作為分析肇事主因與研擬改善對策之參據。未來路口安全程度評估指標的發展方向，或許可以朝於事故發生前就能評估出其潛在之危險程度，並透過評估過程了解一個路口在人、車、路和環境等四方面的安全程度，便於援引改善方案的方向發展，期在事故發生前先行改善以降低事故發生率。

表2-1國內外相關研究所選取之路口安全評估指標項目

| 學 者 (發表時間) | 評估對象 | 安全程度評估指標項目 （或影響安全之因素） |
| --- | --- | --- |
| Zegeer （1982） | 鑑別危險地點和路線 | 事故嚴重程度歷史資料（肇事率、肇事次數、傷害嚴重） |
| Robertson、Carte（1988） | 交叉路口行人安全分析 | 行人肇事次數、肇事比率、特殊行人穿越比例、行人車輛衝突、不遵守號誌情形 |
| Turner and Hall(1994) | 鑑別危險地點與路線 | 事故嚴重程度歷史資料 |
| Khisty (1990) | 鑑別危險地點與路線 | 事故比率、事故次數、事故嚴重程度、地點資料（交通流量、地點距離） |
| Homburger (1992) | 影響肇事因素 | 道路幾何特性（車道數、車道寬、路肩寬度） |
| Ogden (1997) | 鑑別危險地點與路線 | 道路特徵（彎道、道路等級）、路旁特性和交通特性、接近速度、支線數目、路口角度、視距、排列、輔助道路、槽化、磨擦力、迴轉半徑、車道數、路權、號誌、標誌、光線 |
| 德國 | 交叉路口安全檢核 | 肇事、速度、相交道路等級、交叉路口間距、直行道數減少、左轉車道、右轉車道、分隔島、視距、腳踏車及行人、交通設施、及道路的易辨識性、視野清晰性、易理解性、亦通行性 |
| 黃國珍 （1993） | 路段與交叉路口 | 標線、標誌、反光設施、視距、設計速率、車道寬、路肩寬、曲線設計、縱坡度、中央分隔島開口大小、槽化島設計、出入口管制、路旁保護設施、橋樑 |
| 林良泰 （1996） | 交叉路口整體安全水準 | 行人交通量、交通量、車種組成、道路分類、路口照明、槽化程度、視距、坡度、路面狀況、車道數、車道寬、道路面積、鋪面狀況、天候、天色、減速狀況、號誌遵守比率、行人違規穿越比率、超速比率、超載比率、違規超車比率 |
| 許添本 （1996） | 號誌化交叉路口風險分析 | 行駛速率、交通量、轉向比、車種比、設計速率、道路功能、交叉路口間隔、設計路型、進入路口線型、路口寬度、轉彎半徑、轉向車道、轉向儲存空間、車道連續性、路面特性、車流動現複雜性、交通島設置排水設施、號誌位置與指示、號制時相、清道時間、續進控制、相關標誌設置、相關標現設置、區位土地使用、視野、各動線視距、路側建築線位置、漸進路口特性、道路坡度、照明狀況、植栽設置、公共設施位置 |
| 黃國平、莊榮哲（1997） | 建立公路安全指標 | 幾何設計、標線劃設、標誌設置、路面狀況、照明 |
| 湯儒彥 （1998） | 路口事故之主要成因與改善方法 | 幹道無法發現路口存在、搶過路口、路口範圍過大，車流動線混亂、路口視距不足、駕駛人對前方路徑產生混淆或不易辨認、駕駛人為預期行人的出現、車速過快，反應不及 |

資料來源：〔14〕

## 2.3路口交通改善措施

在瞭解影響路口肇事的因素之後，緊接著交通工程師針對不同的改善理念，以交通工程的手段，針對造成危險的因素加以改善，以期達到降低肇事發生與危險程度的功效。

湯儒彥君〔10〕曾將事故地點概分為路口、直線路段、彎道、夜間事故等四類，強調改善理念與手法重於設施項目與細節的觀念，探討工程之設計應配合駕駛人之期望與習性，並提出導引、突顯、警告、阻滯、管制、禁制、防護及清除視線障礙等八項具體改善理念與手法，進行交通工程設施之設置與設計，以謀求事故的防制與減輕，請參見表2-2。其所提出之交通工程改善方法說明如下：

1.導引：導引駕駛人採取安全通過的行進方式或方向，以避開危險。包括導標、輔二標誌、指示標誌、路面標記與槽化線等設置，均可應用於此類手法，其著重在誘導或因勢利導駕駛人之駕駛期望，易為駕駛人接受，並可建立駕駛人對道路設施之信心，與駕駛人間之互動最佳、效果最好，在預防肇事的工程改善上最值得採用。

2.突顯：對於道路之潛在危險處以圖形、文字、符號、光線等方式顯示其所在，以提醒駕駛人避開。如拒馬、近障礙物體線、照明、反光紙等均屬此類手法之應用。然其設置必須考慮道路背景環境，通常只要突顯之方式與背景環境之差異夠大，對道路安全的提昇均會有相當之效果。

3.警告：對於駕駛人預期以外之狀況，以標誌、標線、號誌的方式，告知駕駛人危險因子所在。如閃光號誌、岔路、彎道標誌、告示牌等均屬於此。惟此種設計手法仍須仰賴駕駛人自己的警覺，才可避開危險，因此層次上較消極。

4.阻滯：對於駕駛人違反原工程設計期望的駕駛行為，或可能引致危險產生之不當行車方式，以防礙、遲滯等方式，使駕駛人降低該行為出現之意願，藉以提高安全，防止事故發生。常見之改善措施包括減速標線、路面標記（含車道屏等）。

5.管制：對因道路路權使用不明確之地點，以管制方式分派使用權力，確保彼此安全，最典型之措施莫過於路口行車管制號誌，其它如「讓路」、「停車再開」等，亦可用作此類應用。

6.禁制：對原工程設計期望與駕駛者駕駛期望落差很大時，以強制手段改變駕駛人的行為，使符合安全要求。如速限、單行道等均是，惟此種作法可能強烈扺觸駕駛期望，導致駕駛人遵守意願不高，效果有限，因此，實施時常需配合執法取締工作的落實，才可獲得較好的效果。

7.防護：對危險所在不明之地點，或對可能威脅駕駛者安全之外在因素，以特定設施保護車輛，或以遮蔽方式隔絕危及正常駕駛之外的因素，使免於造成重大的傷亡發生。典型之措施如護欄、防眩版、隧道路口之遮光設施等。

8.清除視線障礙：對於有礙視線之障礙物予以清除，消滅視線死角或提供駕駛人充分視距，使清晰辨識路況，俾力適當因應處理。常見措施如清除路口廣告物或電線桿與遷移攤販等。

湯君〔11〕另針對事故之人為過失、車輛機械、道路設計與天候環境等四大主要因素，考量機械與天候因素非交通工程人員所可掌控，指出道路與人為因素中，確有不少可藉交通工程之手段予以避免或改善。事故地點之改善，首重事故成因的發掘，而工程之改善則對應其原因加以分析，再進行規劃與設計。

表2-2路口事故之主要成因、改善手法及其對應措施

| 常見事故 型態 | 主要 事故成因 | 改善理念 | 手法 | 改善措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不同向車交叉撞、擦撞 | - 幹道無法發現路口存在。 - 搶過路口。 - 路口範圍過大 車流動線混亂 - 路口視距不足 | - 突顯路口存在 - 提醒駕駛注意 - 分派路口路權 - 整理動線，縮小衝突機會及範圍 - 改善路口視距 | 突顯 警告 管制 導引 清除 視障 | 1.以標線強化 路口存在 2.設反光路面標記 1.設置閃光號誌 2.設置叉路標誌 3.設置告示牌 - 支道設置停、 讓等標誌、標線 - 設置行車 管制號誌 - 槽化並縮小 路口範圍 - 修剪樹木、 拆除廣告等 |
| 同向車擦撞、追撞 | - 車流動線混亂 - 搶道。 | 引導各流向車流行駛路徑，並分隔不同特性車流 防止任意變換車道 | 導引 阻滯 禁制 | 1.以標線指引各向車流行駛路徑 2.設指示標誌預告方向 3.路口槽化 1.設置路面標記 1.設置雙白線 |
| 撞交通島或障礙物前端 | - 駕駛人對前方路徑產生混淆不清或不易辨認。 | - 引導車輛行進路線，使避開島頭或危險 - 防止離開車道 - 突顯島頭或障礙物所在 | 導引 阻滯 突顯 | 1.增加照明 2.標線重繪 3.設置槽化線 1.沿車道線設路面標記 1.島頭或障礙物前設置明顯反光標誌 2.設置近障礙物體線 |
| 撞行人 | - 路口不易發現駕駛未預期行人之出現。。 - 車速過快，反應不及。 | - 突顯路口存在 - 警告行人存在 - 降低車速 - 人、車 路權分離 | 突顯 警告 禁制 阻滯 警告 (其它) | 1.以照明、標線、標誌、反光設施等突顯路口存在 1.設置當心行人標誌 1.降低速限 2.設減速標線 - 設「慢」標字.. 1.設陸橋、地下道 2.設行人專用號誌 |

資料來源：〔11〕

莊秋明君〔12〕認為道路交通安全設施之設置齊全與否及其交通管制設施之好壞將直接影響交通安全與順暢，而道路中易肇事及阻塞地點在幹支道之交叉路口。故道路交叉路口之路型、構造，車流動線及車道之佈設與交通管制設施之齊全合理、合法及易明白、易被接受性對改善交通之順暢及防制交通肇事非常重要。於幹支道交叉口，彎道路段等高肇事率地段除駕駛人未嚴格遵守交通規則行車外，難免有交通管制設施之不健全、不合理、不易明白，未能即時提供路況訊息與指示及引導行車設施之不清楚，以致未能發生應有之管制效果與安全防護設施之不全所致。這種肇事之改善偏重於交通管制設施之佈設改善及增設行車安全防護設施為要。

曾平毅君〔2,3〕曾運用系統分析方法探討台北市主要瓶頸路口交通問題；藉由確定問題的組成因子，再透過觀察因子間互動影響所導致的後果而認定問題的現象，繼而以可量化之指標衡量問題之嚴重性，然後建立問題後果、現象與影響因素之因果關係，分析說明問題之癥結，以尋找適當的改善策略，並擬定改善方案。曾君認為造成交叉路口問題的因素有四項：以下分述之。

- 路口道路條件不良：路口道路條件是屬於靜態的因素，也可以說是空間的因素，因此其產生的影響並非隨時再變，除非經由人為的改變，否則其影響永遠存在。

- 路口交通操作與管制不當：此類問題因素是交通管理不當而引起的。

- 路口交通需求大：因為各類活動產生之交通需求所造成的。

- 執法不徹底：由於警力不足或執法者未能徹底執行，致使駕駛者心存僥倖而恣意違規，造成交通秩序不良。因此，為了提昇路口交通安全與績效，將文中所指交叉路口之問題與建議改善之策略整理如表2-3所示。

由於交通事故之影響因素很多，想要在道路環境中針對危險地點或易肇事地點有效地降低交通事故的發生，需要利用各項交通工程的手段，降低交通事故之發生次數及其嚴重性。但過去的相關研究對於易肇事路口改善之一連串行動：主要肇因之研判、改善措施之研擬及其成效之分析，較少研究將之做整體考量與深入探討，致易肇事路口之改善工作可能面臨主要肇因研判錯誤，改善措施未因應主要肇因，改善措施成效不明顯等問題，因此，本研究希望針對主要肇因研判、改善措施提出與改善措施成效等議題進行研究。

表2-3交叉路口問題與建議改善策略

| 交叉路口問題 | 建議改善策略 |
| --- | --- |
| 路口道路條件不良 - 路寬組合不當 - 路型佈設不當 - 路口槽化不當 - 路口交叉角度不當 - 所在區位不良 - 轉彎半徑過小 | - 退縮、延伸或修正分隔島、槽化島 - 路口鄰近巷道缺口封閉或打開 - 快慢分隔島過寬之挖削 - 人行道截角挖削 - 改圓環為槽化之十字路型路口 - 幹道採用喇叭型佈設 - 支道採用偏心左轉道佈設 - 修改路型 - 快慢分隔島之慢車道劃設車道線，並設置右轉專用車道 - 停止線位置調整 - 路口設限管制 - 行人穿越線寬度擴大或加繪 |
| 路口交通操作與管制不當 - 號誌管制不當 - 車道配置不當 - 管制設施缺失 - 路邊停車管制不當 - 公車站牌位置不當 - 機車管制不當 - 計程車管制不當 | - 轉向管制 - 機車交通管制 - 號誌管制(設置、時間、時制、連鎖) - 路口迴轉管制 - 標誌設置與標線劃設之改善 - 臨近路口禁止停車 - 公車站牌遷移與公車灣設置 - 與主要道路交叉之巷道採用單行 - 右轉車禁止右轉快、慢車分隔島路型之快車道 |
| 路口交通需求大 - 路口車輛流量大 - 路口穿越行人流量大 | - 路口車道立體化佈設 - 設置行人立體穿越設施 |
| 執法不徹底 - 警力不足 - 執法不嚴 | - 加強安全與守法教育 - 改良法規、加重處罰條例之違規罰鍰 - 加強執法人員之交通專業知識及執法態度與精神之訓練 |

資料來源：〔2,3〕

## 2.4易肇事路口改善作業現況

本研究目的在於探討易肇事改善措施的有效性與否，然而，改善效果的呈現與作業的制度、方式皆有關係及影響。因此，本節對現行易肇事地點之改善作業程序、整體組織並對其中缺失加以檢討。

### 2.4.1現行改善作業程序

目前國內對易肇事地點之評定及改善作業係由交通部運輸研究所所研訂，其改善計畫流程主要步驟如下：

- 肇事資料之蒐集：

利用交通部管理資訊中心所建立的「道路交通事故分析系統」，將前一年的台灣地區道路肇事資料，依全年肇事次數以及死亡、受傷人數加權計算其肇事嚴重程度，進行易肇事路段的鑑定作業。並函請各縣市警察局、台灣省公路局、工務局與建設局，提報各轄區內道路之易肇事地點之基本資料。

- 會勘：

彙整前述資料，初步研擬改善之地點後，再由交通部道路安全督導委員會邀集路政司、內政部警政署、台灣省政府警政廳、交通處、道安會報、公路局、台北市、高雄市、台灣省各縣市政府警察局、工務局與建設局及運研所等有關交通單位及人員前往改善現場辦理會勘，逐案進行檢討並研擬改善方案。最後依據各地點改善之需要及急迫性，確定各期之改善地點。

- 執行與檢討：

確定改善措施之後，於會計年度內將所需執行之易肇事改善措施加以完成，並於下期計畫會勘之時同時檢討前期之改善成效。

現行易肇事改善計畫之執行時程，如圖2-2所示。本研究進一步以十四期為例，繪製各階段時間示意圖，如圖2-3所示。計畫執行之前，以一年之時間針對各所轄地點加以蒐集資料，並以蒐集之資料進行研究，其間大約半年至一年。決定改善地點之後，派相關人員以一到兩個月的時間，到各縣市與當地交通相關人員進行會勘。在半年內將編定之改善加以執行，且於明年度易肇事改善計畫會勘之時同時進行前年度之檢討。

許添本、王義川〔9〕曾檢討台灣省現行之交通行政組織工作內容（參見表2-4），並建議於易肇事地點分級制度的架構下，中央政府的角色宜轉型為指導單位，亦即中央政府無須再進行全國性的一肇事地點判定與改善，而成為各縣市從事改善易肇事地點工作的顧問及技術研發角色，負責易肇事地點改善技術的指導、監督、評鑑、研發等工作。而地方政府則負責肇事分析、肇事資料管理、易肇事地點改善、交通安全檢核等實際改善工作，以達到分層負責、地方自治的目標。

圖2-2易肇事計畫改善執行時程圖

圖2-3現行易肇事改善階段時間示意圖(以14期為例)

表2-4台灣省現行之交通行政組織工作內容一覽表

| 局處 | 工作內容 | 與交通安全相關部分 |
| --- | --- | --- |
| 工務局 | 主管交通規劃建設、開拓及改善道路工程，交通安全設施工程，路外停車場之規劃興建，建築物附設停車場之核定與管理，分由該工程隊、都市計畫課、建管課等單位負責 | 交通規劃、改善道路工程、交通安全設施工程等 |
| 建設局 | 主管公車行駛路線及設站之核定，攤販管理，道路照明工程，分由該局公用事業課負責。 | 道路照明工程 |
| 教育局 | 主管各級學校及汽車駕駛補習班交通安全教育及社會交通安全教育工作之推行 | 交通安全教育 |
| 新聞處 | 主管各項交通安全宣導事宜 | 交通安全宣傳 |
| 警察局 | 主管交通管列之規劃，交通執法，交通安全管制號誌之維護與改善，路邊停車場之規劃管理，營業小客車之駕駛人管理，違規肇事汽機車駕駛人安全講習，違規停車之拖吊，由交通隊、保安隊及各分局負責執行。 | 交通號誌管理之維護與改善、安全講習 |
| 監理處 | 主管公路監理與運輸服務 | 較無相關 |

資料來源：〔9〕

### 2.4.2運研所易肇事地點改善計畫之成效分析

本研究由運研所網站所提供之十四、十五期「台灣地區易肇事路段改善計畫」的辦理成果表（見表2-5）發現，運研所僅以「所有地點」之肇事件數、死亡人數、受傷人數以及嚴重度指標降低百分比例，作為該期實行之成效。本研究認為此項分析資料無法反應真實情況，分析如下：

- 運研所以肇事件數、死亡人數、受傷人數以及嚴重度指標降低的程度作為改善比例，是以整體改善計畫的角度來檢視，並無法瞭解各改善地點施行改善措施之後的成效。

- 以整體角度來檢視改善措施，除了無法檢視單一地點的成效之外，也無法針對各項改善措施檢視其施行成效。

- 雖整體改善計畫之成效不差，但由於未對單一改善措施整理其成效，因而無法提供有效的改善措施建議，必須於會勘時逐一對研究之易肇事地點重新檢視，不但耗時、耗費人力，更損失執行改善計畫之經驗。

- 對改善成效上來看，民眾主觀的意見並不十分滿意，然以客觀的嚴重度指標來看，各項數據皆有一定程度的改善。顯示的是民眾對於政府所付注的改善心力認同，但對於更有效的消除危險因子，顯示仍有待加強。

表2-5台灣地區易肇事路段改善計畫辦理成果

| 第十四期改善 | 肇事資料 | 肇事件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 嚴重指標 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基準年=民國84年 | 基準年 | 1173 | 280 | 1016 | 7389 |
| 改善地點=320 | 85年肇事資料 | 587 | 44 | 36 | 2297 |
| 評估地點數=261 | 改善比例 | 50.0% | 84.3% | 63.7% | 68.9% |
|  | 86年肇事資料 | 518 | 42 | 298 | 1960 |
|  | 改善比例 | 55.8% | 85.0% | 70.7% | 73.5% |
| 第十五期改善 | 肇事資料 | 肇事件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 嚴重指標 |
| 基準年=民國85年 | 基準年 | 1027 | 144 | 797 | 5185 |
| 改善地點=288 | 86年肇事資料 | 238 | 26 | 152 | 1017 |
| 評估地點數=237 | 改善比例 | 76.8% | 81.9% | 80.9% | 80.4% |

註：嚴重指標=9.5*死亡人數+3.5*受傷人數+肇事次數	資料來源：交通部運輸研究所

資料來源：運研所網站(www.iot.gov.tw)

### 2.4.3現行易肇事地點改善作業制度之缺失

本研究整理與研析現行易肇事地點改善作業制度之缺失如下：

一、肇事地點之資料登錄

運研所在利用交通部管理資訊中心所建立之道路交通事故分析系統進行易肇事地點鑑定時，由於目前登錄於電腦檔案中之部分資料，其發生地點屬公路系統(如省道、鄉道)者，仍存在部分資料缺乏詳盡路線編號與里程之記載之問題。因此在鑑定易肇事地點時，除利用電腦分析外，仍須再輔以人工判讀方式進行分析，處理作業上頗為耗費時間。

二、肇事黑數之影響

交通部與警政署共同建立之「道路交通事故資料分析系統」

的資料來源是完全仰賴基層交通主管單位所填寫的「道路交通事故調查報告表」，惟許多輕微擦撞或自行和解之案件常無「事故報告之資料」，從圖1-2中明顯的看出，在肇事資料統計的過程中，諸多的因素造成「肇事黑數」的問題，使得肇事地點之事故原因與型態無法還原完全的真貌，也令研究人員在進行研判及擬定改善建議時，較為困難。

三、肇事登錄表與電腦輸入格式之配合

依照目前的「道路交通事故調查資料報告表」的格式，並無法提供足夠的肇事現場資料，作為肇事鑑定委員重建肇事過程所需要的資料，恐需要肇事鑑定專家針對目前的「道路交通事故調查資料報告表」格式加以檢討修正。甚者，配合交通部與警政署之「道路交通事故資料分析系統」，設計出一份與電腦輸入格式相符的填寫表格，以強化分析的及判斷的品質。

四、訓練相關人員對肇事資料之重視度

在回報系統方面，由於警察本身的工作不但繁雜且負擔過重，因此在轄區內發生交通事故時，不少人抱持著「多一事不如少一事」的態度，較輕微的事故則會要求當事人和解，或於填寫肇事資料時並未詳盡的填寫，不但易產生「肇事黑數」，更在相關人員進行事故分析與鑑定研究時產生不少困擾。

五、各地方易肇事地點判定及改善機構之建立

每年中央交通相關單位都要負起對全台灣地區所有的易肇事地點，加以進行改善，不但勞心勞力，舟車奔波，並且並不能對易肇事地點有十分詳盡的瞭解，也就無法對於易肇事地點做出有效的改善建議。換言之，如果能建立地方性的易肇事改善組織，不但可以對當地易肇事地點特性有著良好的瞭解，更能做出有效的改善建議措施。如此一來，中央交通相關單位可以僅負責監督、檢驗之工作，使得各單位及人員的效率得以提升。

六、易肇事地點改善經費預算之公平性

在於改善經費方面，擁有預算的中央政府對於地方交通安全的瞭解，並不如當地民眾與政府，因而造成地方政府只能進行小型工程款的改善工作，對於大額工程款的改善工作，僅能等待中央政府的補助，造成改善工程上的效率低落。

七、易肇事地點改善重要性之宣導

由於以交通工程手段來對易肇事地點作改善，雖然短期內便可以將危險程度加以降低，然對非交通相關人員而言，並無法感受到加強環境及交通設施之後的變動。若能有效的宣導、提倡交通安全的重要性，不但可以使得各改善措施因道路使用人的注意而顯現效果，更可以讓民眾瞭解其重要性，提升民眾之配合度。

## 2.5綜合評析

回顧與整理各相關文獻，本研究綜合評析如下：

- 過去對於易肇事路口的相關研究有：(1)路口交通事故特性分析，(2)易肇事路口之評定，(3)路口交通改善研究等三類。然對於改善措施執行後之效果鮮少討論，因此，無法瞭解在各項施行之改善措施中，哪些才是有效的改善措施。

- 於判定各易肇事路口之過程中，僅由中央及地方之交通相關人員經討論之後加以決定改善措施，於此過程之中並未對各易肇事地點附近之民眾加以調查其意見，檢視民眾對於該易肇事路口所認定的危險原因與相關人員所做之研判是否相符。

- 現行作業除未瞭解民眾認知的危險原因之外，對於施行改善之後各改善措施之成效如何，並未有研究針對民眾的滿意度與實際執行的改善效果作一比較。

- 於易肇事路口改善的過程中（圖2-4），各研究從易肇事路口之評定→肇事事故特性→路口交通措施改善已有部分研究成果，然而除了對於改善措施成效並未加以探討之外，也未參考民眾之意見，因此，整體呼應上有所不足，並沒有辦法對具有良好效果的措施續行使用，抑或對成效不彰之措施向前回饋，重新檢討研究真正有效的改善措施。

資料來源：〔11〕

圖2-4易肇事地點改善計畫流程圖。