# 研究架構與研究方法

本研究的目的希望能夠建立肇事原因、改善理念、改善措施以及改善效果之間的合理關連，再藉由統計分析的技巧，期能知曉有效的改善措施。因此，必須針對各易肇事路口之肇事資料加以蒐集，其中包括A1、A2等資料，以進行統計分析。由先驗知識可知，若於評定易肇事路口之過程中沒有問題者（換言之，確認潛在性危險原因的確是由外在交通環境所造成者），一個針對肇事原因的有效改善措施將明顯的降低肇事事故件數以及因肇事而死亡、受傷之人數。所以，分別對各單一改善措施統計在施行前後所發生的事故件數、死亡人數、受傷人數，利用統計上兩母體平均數是否相等之技巧，來檢視各項改善措施之效果。研究期間的選定方面，以改善措施確實執行之前後各一年為期，紀錄於觀察期間內所發生的肇事資料。但考慮各易肇事地點改善措施施工期間長短不一、會計年度經費之編定以及各縣市實際執行改善時間之不同，將研究期間中間隔半年，其間之易肇事地點資料不歸入肇事前後之分類，以避免資料之不正確性。研究方法論上主要採用兩母體平均數的檢定，以及多變量變異數分析，以探討改善措施施行前後的差異。選取的客觀資料操作變數包括肇事件數、事故死亡人數、事故受傷人數等三項。

## 3.1研究架構

本研究之研究理念在於從易肇事原因之分析，引進改善理念進而知曉改善措施如何研擬，最後以改善效果之評量，以期能知道有效的改善措施（參閱圖3-1）。本研究架構如圖3-2所示，在確認問題以及選定研究對象為路口後，分別由民眾的主觀面以及肇事資料的客觀面分別進行研究。在主觀面分析方面：首先經由文獻回顧，瞭解到在路口附近所可能發生的肇事因素，再利用問卷設計將肇事因素對肇事路口附近民眾詢問其認為潛在危險肇事因子為何，以及民眾對於實際執行改善各項措施的成效滿意程度。在客觀面上：經由肇事資料以及易肇事路口改善措施的整理，可以發覺到主要的肇事因素為何，並與民眾的認知加以比較。最後利用統計的數量方法來研究各改善措施對於肇事的件數及嚴重度之降低是否有所幫助。綜合以上之敘述所用到的研究方法有：（1）文獻評析法（2）問卷調查法（3）內容分析法（4）統計數量方法。各研究方法將於以下各節介紹。

圖3-1研究理念圖

## 3.2主要肇因分析

為了對症下藥，使得改善措施能有效的針對危險因子加以改善，瞭解易肇事路口肇事發生的原因是十分重要的。所以，必須先瞭解路口常發生的肇事型態以及可能的潛在危險因子，因此經由文獻評析對過去路口所做的研究，針對可能的肇事因子加以瞭解，並且與研究路口加以比較，挑選出常見的肇事原因。其次，利用問卷的方式對易肇事路口附近的民眾加以詢問其所認為的危險因素所在，藉以瞭解民眾的看法。並以各地點所執行的改善措施，以改善理念的想法，找出為何執行此改善措施的肇事原因，並與民眾的認知加以比較。此項研究工作運用到的研究方法計有：（1）文獻評析法（2）問卷調查法（3）內容分析法(Content Analysis)。由於文獻評析法以及問卷調查法較常見，不在此贅述，僅對內容分析法加以敘述。

圖3-2研究架構圖

「內容分析法」為一種定性(質化)的分析方法，是一種將定性的資料轉化為定量資料後始分析的純量化式分析。資料的內容不限來源，舉凡報章雜誌、研究文獻、各種文件的內容，均可作為分析之資料〔20〕。此種分析法常用於大眾傳播或新聞學領域，例如：電視上所播出的連續劇中，倘若超過一定比例的劇情內容均與婚姻外遇有關，以內容分析法作分析，似可推論婚姻外遇為當前台灣諸多社會問題中之一項。

內容分析法之原理，即在使用任何可取得之資料，供作對社會中某一現象理出頭緒，並對該現象尋找可供敘述、解釋與預測之理論，以量化方式處理與分析資料為共同的過程。然而經常宣稱使用此法，而整個研究僅在作研究主題有關的文獻「研讀」，僅對文獻作內容之研讀與摘要，忽略了本方法「將質轉量」的本質。內容分析法極度要求研究者富有創造力之研究方法，實作之過程倘若能掌握將定性資料作定量分析之原則，則其研究只有合理與不合理之分，並無絕對的對與錯的差別。當面對的研究問題無法找到實證式的研究方法時，可考慮採用此種研究法。

## 3.3改善措施研擬

在瞭解了主要的肇事原因之後，接著便是針對肇事原因研擬出改善措施。本研究藉由文獻的回顧，從學理上整理出因應各種肇事原因之可能施行的改善措施，另由目前之易肇事地點改善計畫中，整理實際施行的改善措施加以對應，由理論以及實際操作的改善措施從中加以學習，進而建立肇事主因與改善措施的關連。

圖3-3研擬改善措施理念圖

## 3.4改善成效分析

為瞭解各改善措施的成效，本研究利用統計檢定方法，比較於改善措施執行前後肇事件數、死亡人數以及受傷人數三項操作變數平均值的前後差異是否為零。若能比較出改善措施執行前後，前述三項變數之平均數，存在顯著差異，便能代表出該改善措施對於降低肇事危險程度的貢獻。然而，在比較平均數的過程中，必須確認兩個資料來源是否來自同一母體，因此，首先進行改善前後肇事資料的變異數是否相等之檢定。其次，再對改善前後肇事資料之平均數加以比較，以明瞭有效的改善措施為何。

然而，肇事件數、死亡人數以及受傷人數此三項操作變數彼此可能存在著正相關的關係，恐用單變量的檢定方式並不夠嚴謹，所以本研究嘗試以多變量平均數向量比較(Comparisons of Several Multivariate Means)的方式，再度檢視何種改善措施能對肇事有正面的幫助。綜上所述，本研究所使用的統計方法有：（1）兩母體均數差的檢定（2）兩母體變異數比較的檢定（3）多變量平均數向量之檢定。分別敘述如后：

### 3.4.1兩母體均數差的檢定

關於進行兩個不同母體均數μ1,μ2是否相等的假設檢定問題時，其檢定的方法將隨著各問題的性質而異，因其母體分配、所取樣本的大小、母體變異數是否已知、是否相等有關，茲分述如下：

- Z=(X1−X2)−(μ1-μ2)σ12n1+σ22n2當兩母體的變異數σ12及σ22已知，並可假定兩母體各趨於常態分配，如樣本很大，假定母體為常態的條件可予放鬆。用作判定準則的統計量為隨機變數X1−X2，用標準常態處理。自此兩母體各隨機抽取一獨立樣本其樣本大小為n1與n2，並計算樣本均數差X1−X2，利用

透過標準常態分配對(μ1−μ2)所建立的假設進行檢定。

2.當母體的變異數σ12及σ22未知，兩個獨立樣本皆為大樣本，則可以樣本變異數S12及S22代替σ12及σ22，仍採標準常態分配處理。利用

Z=(X1−X2)−(μ1-μ2)S12n1+S22n2透過標準常態分配進行(μ1−μ2)的檢定。

3.當σ12與σ22皆未知，但σ12=σ22=σ2，兩獨立樣本皆為小樣本，則決策法則按t分配確定。兩母體趨於常態分配，兩變異數σ12、σ22相等但未知，由此兩母體各取一組樣本，樣本大小為n1與n2，樣本均數為X1、X2，樣本變異數為S12、S22，則共同變異數的優良估計量為

Sp2=(n1−1)S12+(n2−1)S22(n1−1)+(n2−1)

利用

t=(X1−X2)−(μ1-μ2)Sp1n1+1n2

透過自由度ν= n1+n2-2	的t分配進行(μ1−μ2)的檢定。

4.當σ12與σ22皆未知，但σ12≠σ22，兩獨立樣本皆為小樣本，則決策法則按t分配決定。兩母體趨於常態分配，兩變異數σ12與σ22不等且未知，由此兩母體各抽取一組樣本，樣本大小為n1與n2，樣本均數為X1、X2，樣本變異數為S12、S22，利用

此t'統計量分配近於t分配

t'=(X1−X2)−(μ1-μ2)S12n1+S22n2

ν=(S12n1+S22n2)2(S12n1)2n1−1+(S22n2)2n2−1故透過自由度ν為：

取最接近的整數為自由度的t分配進行檢定。

3.4.2兩母體變異數比較的檢定

前節四種檢定之中，本研究所採用者為3、4兩種檢定，藉以比較其差異性。但因應不同之變異數會採用不同的方式檢定，因此必須先行檢定兩母體之間之變異數是否相等。以下說明檢定兩母體變異數是否相同之方法：

由於母體μi的已知與否，使得兩個常態母體變數之比σ12σ22的估計量不同，故有關σ12與σ22比較的檢定有以下兩種：

1.當兩常態母體為X~N(μ1,σ12)及Y~N(μ2,σ22)，均數μ1及μ2為已知。由此二母體各隨機抽取一組樣本，樣本大小為n1與n2，樣本變異數為S12、S22，利用

F=S12S22透過自由度ν1=n1，ν2=n2的F分配，對母數σ12與σ22所建立的假設，進行檢定。

- 當兩常態母體為X~N(μ1,σ12)及Y~N(μ2,σ22)，均數μ1及μ2為未知。由此兩母體各隨機抽取一組樣本，樣本大小為n1與n2，樣本變異數為S12、S22，利用

F=S12S22

透過自由度透過自由度ν1=n1−1，ν2=n2−1的F分配，對母數σ12與σ22所建立的假設，進行檢定。

### 3.4.2多變量平均數向量之檢定

在一母體中若僅針對單一變項分配之參數進行統計檢定，屬單變量統計檢定，若係針對兩個以上變項聯合分配之某些參數進行統計檢定，則屬多變量統計檢定。

在單變量的檢定過程中，分別令j=1,2,....,nXj1及Xj2為兩母體之資料，共有j次的試驗。經過設計與試驗，試驗(Treatment)本身將是會唯一反應在資料的差距上。Dj=Xj1−Xj2,將Dj視為從N(δ,σd2)此分配中抽取之樣本，則：

t=D−δSdn

其中

Sd2=1n−1j=1n(Dj−D)2

在α的誤差下檢定D=1nj=1nDj，會服從自由度為n-1的t分配。

H0:δ=0H1:δ≠0

d−tn−1(α2)Sdn≤δ≤d+tn−1(α2)Sdnδ=0表示試驗間並無差異存在，進一步推導出信賴區間：

推演到多變量成對比較的方式則為，p種結果、兩種試驗以及n個試驗的單位。因此，差異變數變成：

Dj1=X1j1−X2j1Dj2=X1j2−X2j2⋮⋮Djp=X1jp−X2jp

令Dj'=Dj1,Dj2,.....Djp，j = 1,2,….n.而

E(Dj)=δ=δ1δ2⋮

及Cov (Dj) =Σd。此外D1, D2, …..Dn,為Np(δ,  Σd)之獨立隨機向量，然而δ服從T2統計量：

T2=n(D−δ)'Sd−1(D−δ)D=1nj=1nDjSd2=1n−1j=1n(Dj−D)(Dj−D)'且

T2>(n−1)p(n−p)Fp,n−p(α)如果觀察到

則拒絕Ho的假設

H0:δ=0H1:δ≠0