# 第六章  結論與建議

為了提昇駕駛人行車的安全，降低易肇事地點的危險程度，政府每年均投注大量的人力與經費於易肇事地點的改善，但現行作業對於易肇事路口主要肇因之判定、改善措施之研擬及改善效果之評量，並無一套完整之作業規範、準則或實證結果。故本研究乃以第十四、十五期「台灣地區易肇事路段改善計畫」中之61個路口為研究對象，透過民眾與用路人之問卷調查分析，嘗試結合改善計畫之易肇事路口肇事主因之判定，對應改善措施之研擬及改善成效之分析等工作，加以串連成較完整之系列作業。經本研究之探討，獲致以下結論與建議事項。

## 6.1結論

- 各種易肇事路口的危險原因不單只是人為因素，還包括道路幾何條件(如：急彎或陡坡)、交通設施配置(如：時制不當)與路旁障礙物(如：違規停車）等。由目前易肇事路口的改善措施發現，主要偏重於使用標線、標誌與標記等警示與導引的措施，或是使用告示牌告知駕駛人路況的訊息，以減緩駕駛人行車速度或改善視線不良的因素等交通工程的手段來改善。

- 交通部運研所公佈之「台灣地區易肇事路段改善計畫辦理成果」，十四、十五期易肇事地點的改善比例皆達50%以上，甚至於80%。但其比較基準係以簡單的嚴重度指標，恐不足以顯示出其改善成效，且因未分離各肇事主因與改善措施，並無法看出各項改善措施的效果。

- 經分析改善計畫中對易肇事路口之主要肇因，以及民眾與用路人之問卷調查結果，可歸納成可藉由交通工程手段改善之主要肇因依序為：視線或視距不良、車速太快、號誌時制不當、路中有障礙物、車道突然縮減或變寬。

- 目前對於易肇事路口之改善措施，尚無一套較完整之研擬程序，本研究參照相關文獻及學理，藉由導引、突顯、警告、阻滯、管制、禁制、防護及清除視線障礙等改善理念，嘗試建立對應各主要肇因之改善措施，請參見表  ，提供各界酌參。

- 由本研究之民眾與用路人問卷調查顯示，已施行的第十四、十五期易肇事路口改善計畫，受訪者主觀感受上認為各種改善措施的效果尚可，但對於危險因子是否徹底消除，仍有待再加強。

- 由民眾的滿意度調查問卷分析知，對各項肇事主因之改善成效滿意度依序為：路中障礙物〉視線不良〉車道突然縮減或變寬〉號誌時制不當〉車速過快。民眾對於號誌時制不當及車速過快之改善效果並不滿意，尤其是車速過快，其它三項之滿意度雖均在3分以上，但超出不多，顯示民眾對於改善成效有所認同，但其改善滿意度並不高，此一特性值得主管部門注意。

- 本研究統計目前用於改善易肇事路口之主要改善措施共包括「設置三色號誌」、「設相關標線」、「設反光標記」、「設相關標誌」、「設告示牌」、「改變中央分隔」、「設減速標線」、「設測速照相」、「設路口網狀線」、「時相變更」與「設閃光號誌」等11項。其中有效降低危險程度的改善措施有「設置三色號誌」、「設相關標線」、「時相變更」等三項，「設置閃光號誌」及「測速照相桿」對於降低整體肇事的危險程度並無太大成效。除此11項改善措施之外之改善措施則主要因樣本資料不充足（實際施行該改善措施之地點過少），無法做適當之推論。

## 6.2建議

- 受限於事故基礎資料之取得，本研究僅討論單一改善措施之改善成效。本研究建議未來可考慮以良好的實驗設計搭配多項配套措施進行研究。

- 本研究過程發現，視線不良為大多數易肇事地點之重要危險原因，因此在公路設計及相關設施設置之時必須提供駕駛人良好的視距及視線，妥善設置相關標線、標誌，以提醒駕駛人行經之時多加注意，有其必要性。

- 由民眾與用路人問卷調查發現，車速太快為重要肇因，但目前對於降低車速過快的改善措施並不多且成效不大，此一特性值得交通管理單位的重視，須另謀其他有效的方法或配套措施，以降低路口車速太快問題。

- 本研究資料蒐集過程發現，肇事黑數對安全分析之結果有很大之影響。例如肇事資料檔案之不完整，或是各地方單位於改善施行前，為能順利得到改善經費，詳細回報事故資料，於施行改善措施後，為提高改善成效，可能隱匿部分肇事不報。因此本研究建議政府應積極建立整體肇事資料蒐集系統，除可提供道路安全分析之正確資料外，亦可作為主管機關各項施政之依據。

- 道路交通事故件數之減少與事故嚴重性之降低，為十分重要的工作。但其改善措施不受限於交通工程之手段，其他諸如教育、執法等相關措施之配合，亦十分重要。本研究主要針對易肇事路口之交通工程改善措施，如後續研究能進一步作整合性的改善措施研究，其成果將更為可觀。