# 第一章  緒論

本章就本研究之研究動機與目的、範疇、研究內容與架構、研究流程與方法，分別說明之。

## 1.1  研究動機與目的

國內進行大型都市之運輸規劃時，多採行綜合都市運輸規劃之程序與方法。綜合都市運輸之規劃程序可以分為幾個典型的步驟：資料收集、分析與預測、目標、運輸系統方案研擬與評估、實施計畫研訂等。其中運輸需求分析與預測為運輸規劃之核心工作；在整體運輸規劃中，首先要劃分交通分區，進行旅運調查，進而配合人口分佈、土地使用、社會經濟、車輛持有等影響因素，使用傳統程序性旅運需求分析模式，即旅次發生、旅次分佈、運具選擇與交通量指派等四步驟，預估目標年之道路交通量。此類大規模之都市地區，如直轄的台北市及高雄市、省轄市之台中市及台南市與新市鎮等大型市鎮計畫或特定區計畫，由於規劃層面較廣且內容較複雜，常需先經整體運輸規劃的分析過程，詳細分析該地區之運輸供需情形，再研擬計畫內容與改善方案。

然而，對於地方性市鎮或鄉街聚落等規模較小的都市或地區而言，由於土地使用與人口活動特性較單純，例如可選擇之運具較少，加上此類地區常缺乏完整的交通特性資料，若使用大型都市之繁複程序進行運輸規劃，除了資料蒐集不易外，亦需耗費眾多人力與金錢於資料分析上，並不經濟；而若以其他類似地區之資料取代，預測結果也易遭受質疑。因此現今國內中小規模地區之交通規劃，多透過規劃者憑藉其專業經驗於都市計畫中一併規劃。

規劃者使用經驗思考的方式進行交通規劃，可視為一種簡化或快速的運輸需求分析方式。這種憑藉經驗的規劃方式，雖然簡單且較具彈性，但有下述三項缺點：首先，欠缺合理的資料分析過程，無法得知判斷的準確度；其次，規劃者過去個人的經驗因人而異，經驗之正確程度難以認定；加上國內的都市計畫從業人員通常並未考量交通運輸系統之供給是否能滿足土地使用發生的活動需求，致使都市計畫中之交通規劃成果常遭受質疑。

因此，必須建立一套簡易有效的交通規劃方法，以適用於中小型都市計畫之道路規劃。此規劃分析方法必須能預測目標年土地使用計畫下發生之交通量，以決定規劃之道路寬度；而所規劃之路網亦須為健全的路網，具備道路功能分類等層級關係，以符合都市計畫中之道路規劃內容所需。

基於上述動機，本研究之研究目的即為：構建適合中小型都市道路雛形規劃案之分析程序，提供規劃者擬訂中小型都市計畫之交通規劃一明確合理之依據。

## 1.2  研究範疇

在研究地理範疇部份，「中小型都市」係指一般地方性市鎮、鄉街聚落或社區等都市計畫區，且以新擬訂或擴大都市計畫區為主；以交通部運輸研究所（1995）之分類基礎為主，本研究經分析後，介定計畫人口介於5-40萬人之間為中型都市計畫區，計畫人口小於5萬人則為小型都市計畫區，詳細之分析過程將於第三章說明。

本研究所指之「道路雛形規劃案」，其中之「道路」係以主要與次要道路此二層級之道路為主，規劃內容為上述道路之「道路寬度」為主，不考慮較高層級之高速公路、快速道路與層級較低之地區道路與巷道；停車場、行人、自行車等之需求分析亦不包含於研究範疇內。而「雛形」係指規劃者依其對都市之發展構想，所初擬之規劃雛形（即草圖）；在土地使用部份，僅包括大致的區位與發展規模概念；在路網配置方面，僅以線段代表計畫區內重要道路之大致區位，而不包含其所需道路寬度。

以規劃者初擬之規劃雛形為起始值，透過逐一修改的方式，最終輸出仍為規劃雛形，輸出與輸入之規劃雛形不同處，係輸出之規劃雛形，在道路方面，已能決定目標年人口活動所需之道路寬度，而路網配置亦健全，此程序即稱之為「分析程序」。規劃者可依據此輸出之規劃雛形，依既有道路、坡度等條件，修改並確定道路實際之線型與區位，並劃設區內道路等層級較低之道路，以及進行土地使用面積與發展強度等之明確計算，最終繪製都市計畫圖。

## 1.3  研究內容與架構

依據研究目的，本研究之研究內容可分為三項：第一，建立適合國內中小型都市之簡易運輸需求分析模式，供規劃者預估未來發展構想下之道路交通流量，劃設道路寬度；第二，擷取都市計畫與運輸規劃專家在規劃道路交通之經驗，列舉道路間應具備之空間與層級關係，以準則化的方式呈現，作為都市計畫從業人員評估路網是否健全之明確依據；最後，組合上述二部份，構建中小型都市道路雛形規劃案之分析程序；茲說明如下：

1. 決定道路寬度

依規劃者初步擬訂的土地使用與道路發展構想與規劃雛形，透過簡化旅運需求分析模式，預估未來發展構想下之尖峰小時交通量，並據以決定道路寬度與道路層級。而此簡化旅運需求分析模式，可參照國內外相關研究，從中選取較符合國內中小型都市特性、且預測結果亦較佳的模式，配合國內中小型都市之二手或簡易調查資料，構建適合國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式，供作規劃者決定目標年道路寬度之依據。

2. 評估路網是否健全

由國內外相關文獻及專家建議道路之空間規劃與層級關係，予以準則化，作為評估道路規劃雛形之依據，使道路間以及道路與土地使用間之空間與層級關係良好，確保一定程度之規劃品質。

3. 構建適合中小型都市道路雛形規劃案之分析程序

透過上述二項研究內容：「道路寬度之決定」與「健全的路網配置」兩程序，組合而成為本研究所研擬之中小型都市道路雛形規劃案之分析程序，供都市規劃者擬訂中小型都市計畫案之道路規劃。

本研究之研究內容及其在都市規劃程序中之角色定位示意說明如圖1-1。

基於上述研究內容，本研究研擬之研究架構如圖1-2所示。

研究架構共分為範疇定義、建立分析程序與應用程序等三個部份，其中建立分析程序又可細分為構建量的決定與質的評估程序，分別說明如下：

1. 範疇定義

都市計畫區之規模定義將於第三章進行定義，以界定適用本分析程序之都市計畫區。

2. 建立分析程序

即為建立「決定道路寬度」與「評估路網配置是否健全」兩程序，其詳細流程與使用之理論與方法將於第三章與第四章中討論。

3. 應用程序

選取新擬訂之都市計畫案，實際操作本研究構建之分析程序，實際分析與探討分析程序應用上之缺點，提出改善方式，期使此分析程序能應用於未來新擬訂之都市計畫案。

圖1-1  研究內容示意圖

圖1-2  研究架構圖

## 1.4  研究流程與方法

本研究之研究流程如圖1-3所示，各步驟說明如下：

圖1-3  研究流程圖

本研究之研究流程大致可分為建立決定道路寬度、建立評估路網配置是否健全與實例分析等三個部份。在決定道路寬度部份，係由相關文獻中選取較適合國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式，以國內中小型都市之資料構建此模式，預測目標年道路之交通流量，據以推估所需之道路寬度，建立決定道路寬度之程序。

在建立評估路網配置是否健全部份，係由相關文獻與專家訪談中，歸納彙整評估路網配置是否健全之規劃準則，並界定規劃準則之評估次序與規劃雛形修改方法，以建立評估路網配置之程序。

組合上述二程序，即為本研究欲構建之中小型道路雛形規劃案之分析程序；並以實際新擬訂之都市計畫案，進行實例分析，探討此分析程序之實用性提出結論與建議。

而各步驟之研究方法說明如下：

1. 選取適合國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式

所使用之研究方法為文獻評析法，由國內外相關文獻之研究方法與成果，選取適合國內之中小型都市之簡化旅運需求分析模式，以簡化部份傳統程序性旅運需求分析模式之所需資料與分析過程。

2. 建立國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式

以實地調查與迴歸分析法，調查與蒐集國內中小型都市社經活動特性，以迴歸分析構建簡化旅運需求分析模式，並驗證模式之移轉性。

3. 整理歸納道路應滿足之空間與層級規劃準則

所使用之研究方法為文獻評析法－整理文獻中有關道路規劃應符合之空間與層級關係、專家訪談法－與都市規劃師與交通運輸從業人員進行訪談，瞭解其規劃都市交通時之經驗與知識，以充份掌握專家考量之道路規劃準則，與歸納法－歸納理論上與實務上道路規劃應符合之空間與層級關係，建立準則化之規劃依據，作為評估路網是否健全之準則。

4. 實例分析

將此分析程序應用於新訂中小型都市計畫地區，以瞭解此分析程序應用於都市計畫規劃流程上之實用性。

# 第二章  文獻回顧

本研究先探討過去路網規劃模式與整合土地使用與運輸之模式，以瞭解過去運輸規劃與整合模式之理論基礎與特點，及模式實際應用之實例與成效；其次，整理國外有關簡化傳統程序性旅運需求分析之模式，探討各研究方法之優缺點；最後，整理分析國內外有關道路規劃應符合之準則，作為本研究建立評估路網是否健全之依據。

## 2.1  路網設計模式

過去路網設計模式多以針對1. 新增路段或道路（決策變數為不連續，Boyce and Janson, 1980；Chen and Alfa, 1991）；2. 增加現有路段之容量（決策變數為連續，Tabin and Friesz, 1988；Yang, 1995, 1997）；與3. 混合（決策變數為不連續與連續）等三方面之問題為主。此類模式多以數學規劃求取系統之最佳績效（如旅行成本最小等）。Friesz（1985）、Magnanti and Wong（1984）、Boyce（1984）曾探討以數學規劃建立路網設計模式與其求解法之發展；而Yang（1998）亦對路網設計之模式與求解法作了詳盡的回顧，並提出未來發展之領域。近來部份路網設計模式之理論基礎如表2-1所示。

表2-1  路網設計模式之理論基礎與假設條件

| 學者 | 年份 | 理論基礎 | 重要假設條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Asakurs, Sasaki Ortuzao, Willumsen Yang | 1990 1991 1997 | 整合運輸供給與需求 | 1.路網投資會影響路段交通量 |
| Sheffi | 1985 | 使用者均衡模式 | - 旅運需求固定 2.旅行成本隨路段流量增加 |
| Chen, Alfa Davis | 1991 1994 | 羅吉特隨機使用者均衡模式 | - 旅運需求固定 - 旅客選擇路徑遵循羅吉特機率 |
| Sheffi | 1985 | 使用者均衡模式-彈性需求 | 1.旅運需求為函數型態 |
| Yang | 1996 | 羅吉特隨機使用者均衡模式-彈性需求 | - 旅運需求為函數型態 - 旅客選擇路徑遵循羅吉特機率 |

資料來源：Yang（1998）；本研究整理。

此類以數學規劃進行路網設計之研究，多以在現有土地使用與路網之基礎下，因人類活動而產生運輸需求，在總體旅行成本最小化之考量下，求取系統最佳化之解。此類模式雖以活動為基礎，但並未針對不同土地使用與交通運輸系統間相互作用之關係進行研究，僅能以新增或拓寬路網（或路段）的最佳化視為系統之最佳解。

## 2.2  土地使用與運輸整合規劃模式

土地使用與運輸系統間彼此相互影響，如圖2-1所示。土地使用的改變，會影響旅次產生與吸引之量與區位，進而影響道路服務水準、運輸系統與土地之可及性，可及性一旦改變，又會促使土地價值與土地使用型態產生變化；如此相互影響，致使土地使用與運輸系統間不斷循環。因此，進行土地使用與運輸規劃必需考量其間之相互作用，基於此觀點，土地使用與運輸整合規劃模式乃因應而生。依此類整合規劃模式之使用方法，大致可分為數學規劃法與策略規劃二類。

圖2-1  土地使用與運輸系統之循環關係圖

資料來源：唐富藏（1981）。

### 2.2.1  數學規劃法

Los（1979）有鑑於土地使用與交通運輸間互相依賴與影響，且過去許多研究無法突破旅運需求為多樣化，及道路會有擁擠的情況兩個假設；因此，該研究建立三模式：第一，嘗試在既有土地使用下，尋求最佳的運輸路網，可以全有-全無指派（All-Or-Nothing Traffic Assignment）法解決路網設計問題。第二，在已知各分區往來的旅行成本之下，建立最佳化的土地使用計畫，其中設施之區位可視為不連續的變數，而路網容量可視為連續變數。第三，整合第一部份與第二部份，建立同時考量土地使用與運輸的最佳化模式，將不連續的活動分派至不連續的區位上，並決定路網上每一路段的容量，此模式可簡化而成為純粹的土地使用設計問題。此三部份皆以數學規劃式來表達與求解，期能使總成本（基地成本、路網建設成本、運輸成本等）最小化，亦簡化此模式之求解方法。本文的貢獻有二：1. 產生土地使用與交通運輸之草圖替選方案；2. 以簡化的方式進行土地使用與交通運輸規劃。

Yu-Leuk Choi （1986）曾提出土地使用與運輸實質計畫之整合模式（Land Use Transport Optimization, LUTO）；為一解決資源稀少，且都市化迅速的亞洲地區之土地使用與運輸計畫二者最佳化的電腦系統，且亦為為首次應用於實質發展策略之最佳化模式，已實際應用於香港，擬定香港未來15年之實質發展策略。此模式主要將土地使用最佳化模式與運輸路網最佳化模式二者整合，以數學規劃式表達基地開發成本與運輸成本，並以兩者皆最小化求解。此模式能決定人口分佈、土地使用配置，以及均衡的路網。此土地使用與運輸最佳化之實質計畫方式，可作為新興地區之規劃參考或規劃目標。

Hunt等（1993）以個體模式之投入產出模式，來預測活動區位與經濟間之關連。由於運輸設施的建設與資訊交流不充分，使得市場無法立即調整至平衡，而導致落差，即上一期之效果會影響本期之效果，其概念如圖2-2所示。運輸需求直接由土地使用中空間使用的經濟觀念預測，以整合投入產出模式（Input-Output Modelling）、需求函數（Demand Functions）與隨機效用選擇模式（Random Utility Choice Modelling in a Spatial Context）三種經濟上之理論預測，並以增量模式（Increamental Model）來改變上述靜態模式，以符合動態/時間的要求。模式所需之資料為交通網路、分區、土地使用要素及外生基本需求等資料。如此可得到不同類別之人旅次與貨物旅次。此模式並實際應用於英國劍橋、倫敦、義大利那不勒斯等都會區。

Shen（1997）建立以個體/家戶之居住區位與旅運選擇行為之整合模式，並以數學規劃方法求解。其所建立之模式主要可分為三個部份：第一部份，建立旅運行為與居住區位選擇同時考量之模式，路徑選擇係以使用者均衡指派模式（User Equilibrium Assignment Model）進行，而居住區位係遵循隨機效用理論（Random Utility Theory），並以多項羅吉特模式（Mutilnomial Logit Model）量化；第二部份，以個體之旅行成本最小，且生活效用最大為基礎，以數學規劃模式來整合旅次分佈、路徑選擇與居住區位選擇之模式；第三部份，以最大概似法（Maximum Likehood Method）校估與求解此模式，並說明實際應用時之程序與所需資料。

圖2-2  土地與運輸間之關連

資料來源：Hunt等（1993）。

### 2.2.2  策略規劃

1991年7月，英國新南威爾斯（New South Wales）的道路與交通專家（Roads and Traffic Authority, RTA）提出「道路交通—未來發展方向」之研究，該研究提出許多適合當地道路交通發展之策略。此研究係整合土地使用與運輸模式，並以策略規劃的概念進行規劃，以新南威爾斯未來25年為計畫年期，探討在兩種發展策略下（現況策略與整合需求管理策略）之人口與旅運需求增減量，以滿足不同情境下之土地與運輸路網之需求。為探討模式對不同都市規模之適用性與整合性，Prince等（1991）選取新南威爾斯地區之首都—雪梨、港口—新堡與瓦勒岡及上述地區之非都市地區，應用不同的運輸模式進行路網分析，都會區之路網分析程序如圖2-3所示，鄉村地區之路網分析程序如圖2-4所示。

圖2-3  雪梨都會區之都市運輸規劃模式

- 資料來源：Prince等（1991）。

圖2-4  鄉村地區交通量預測程序

- 資料來源：Prince等（1991）。

### 2.2.3  評析

Shen之個體/家戶之居住區位與旅運選擇行為整合模式，模式雖能同時解決大規模路網均衡指派與居住區位選擇問題，然模式之建立與求解過程仍過於複雜，且與一般選擇居住或工作區位的行為不符合，有過於學術與理想化之缺點；而Los之模式雖然經過某些假設條件而簡化，較易求取最佳解；但在應用上亦有其困難處，對於都市計畫從業人員在進行規劃時之助益不大，並不適用於國內之都市計畫規劃程序，無法實際的解決規劃人員在規劃過程中所遭遇的土地使用與交通運輸無法整合的問題。

Hunt等以投入產出模式，來預測活動區位與經濟間之關連。然由於其需反覆地計算以達到時間為動態的方法，使得整個過程過於複雜纍贅，雖可使用電腦處理，但許多模式與參數值仍需藉專家豐富的經驗才能作出最佳的判斷，在實際應用上仍有其限制。

香港地區使用的LUTO模式，可提供作為新興都市擬定計劃時之規劃參考，並能提供在成本最小化之下之人口密度、最佳土地使用配置與路網規劃；然此類完全以數學規劃進行之都市規劃，雖其規劃之都市接近理想化，但可能較難兼顧規劃者對於不同都市的規劃構想與發展理念，易使得都市無法具備獨特之發展特性。

Prince等以策略規劃的概念整合土地使用與運輸模式。此土地使用與運輸整合規劃模式以活動所需之旅運行為及其課題為主，一併考量不同發展策略下之土地使用與運輸草圖規劃及財政、環境等其他方面之績效，而非僅著重於運輸系統路網改善部份。且此程序之進行僅需數小時即可完成，但需定期因應環境或價值觀改變而修正目標，重新進行土地使用與運輸規劃。

因此，如何建立一適用於國內之都市計畫中道路交通規劃模式，以能整合土地使用與道路交通規劃內容，亦能使規劃者保有其對各都市之規劃理念與構想，為一重要課題。

## 2.3  簡化旅運需求分析模式

一般旅次可大致可分為穿越性旅次、區內活動旅次、由區內居住者產生之進入、離開旅次、以及由區外居住者產生之進入、離開旅次等六類，如圖2-5所示；其中，區內活動所產生之旅次稱之為區內旅次，其餘五類可統稱之為非區內旅次，係指旅次起點或迄點不位於區內者。因應不用類型之旅次，而產生不同類型之簡化旅運需求分析模式與預估方法。

圖2-5  依起訖點不同之旅次分類示意圖

資料來源：松下勝二等（1984）。

### 2.3.1  國外文獻

過去有關於傳統程序性旅運需求模式中之旅次數多由家戶資料（如戶數、所得等社經特性）預測，然而並未考量有關土地使用、區位或運輸設施服務水準等可及性因素。Ewing等（1996）以美國佛羅里達州的旅運調查結果，以ANOVA的方式進行分析與測試；研究結果顯示旅次發生率除了受家戶特性等社會人口特性變化外，亦受可及性與土地使用之影響。因此旅運需求分析與預測必須一併考量社經特性、可及性與土地使用對活動與交通量之影響。

簡化係指減少傳統程序性旅運需求分析模式中之資料需要量、減少使用複雜的模式與複雜的分析程序等。過去簡化旅運需求分析模式之簡化方式可分為兩類：1. 將傳統的旅次發生、旅次分佈、運具選擇與交通量指派四步驟程序精緻、減少或歸納；2. 以數學、計量或人類行為等概念重新構建另一類模式。表2-2列舉以傳統程序性旅運需求分析模式中之四步驟為主之簡化旅運需求分析模式，此類模式都具有清楚的模式結構，亦具有不需使用昂貴的資料及複雜的分析程序等特性，說明如下。

表2-2  以傳統四步驟為主之簡化旅運需求分析模式

| 模式名稱 | 年代 | 實例 |
| --- | --- | --- |
| 傳統程序（Conventional Approach） |  |  |
| 1.DTEM - direct traffic estimation model | 1969 | 美國 |
| 2.CRISTAL - a strategic model for urban transport planning (UTP) | 1972 | 英國 |
| 3.FHWA simplified UTP modelling procedure | 1973 | 美國 |
| 4.COMPACT - a simple transportation planning package | 1973 | 英國 |
| 5.TRIMS - transportation integrated modelling system | 1974 | 美國 |
| 綜合誘導方式（Synthetic Derivation Method） |  |  |
| 1.FHWA travel simulation procedure for small cities | 1973 | 美國 |
| 2.Bate’s synthitic derivation of internal trips | 1974 | 美國 |
| 3.Grecco et al. transportation planning for small urban areas | 1976 | 美國 |
| 4.Neumann et al. estimation of trips rates | 1983 | 美國 |
| 重力模式（Gravity Model Based Approach） |  |  |
| 1. Low’s approach to transportation systems modelling | 1972 | 美國 |
| 2. Overgaard’s simplified traffic model | 1973 | 丹麥 |
| 3. Hogberg’s non-linear regression method | 1975 | 蘇丹 |
| 4. Holm et al. calibrating gravity model parameters | 1976 | 丹麥 |
| (Danish road directorate approach) |  |  |
| 5. Direct demand models (log-linear model) | 1984 | 英國 |
| 可移轉的方法（Transferability Approach） |  |  |
| 1. De Leuw-Cather’s simplified UTP procedure | 1967 | 加拿大 |
| 2. Use of census data for transportation planning purposes | 1974 | 美國 |
| 3. Quick-response urban travel estimation techniques | 1978 | 美國 |
| 其他方法 |  |  |
| 1. Kraft’s economic direct demand model | 1967 | 美國 |
| 2. Robillard’s estimation of o-d matrix form link volumes | 1975 | 加拿大 |
| 3. Disaggregate travel demand models | 1976-82 | 美/英國 |
| 4. Network equilibrium methods | 1977-79 | 加拿大 |
| 5. ME2 method of estimating trip matrices | 1978-82 | 英國 |

資料來源：Elangovan等（1992）。

Bates（1974）曾提出在不需家戶訪問調查之下，建立小地區之區內旅次預估方法。在旅次發生與旅次分佈階段，其以八個人口數介於5000至50000人之小地區之現況調查資料，利用迴歸分析構建家-工作、家-其他與非家之旅次產生與吸引模式，其中解釋變數為小汽車持有數、就業人口、居住單位、學生數等變數；模式並依實際調查資料修正，且調整旅次產生與吸引數使其相等。在交通量指派部份，主要係以旅行距離作為阻抗因素，並使用重力模式進行交通量指派，最後依實際調查資料修正模式之參數；此模式之流程如圖2-7所示。

此研究並選取芝加哥4個城市進行實證與模式之評估，結果顯示以此綜合預測方式所得之交通量，與實際調查之交通量相近。

圖2-6  Bates小地區區內旅次預測流程

資料來源：Bates（1974）。

National Cooperative Highway Research（1978）所提出之Quick-Response Travel Estimation Techniques，遵循傳統程序性旅運需求分析模式中四步驟的過程，以簡化的手算方式及可移轉的參數來進行旅運需求。Carter（1978）並將此手算方式應用於基地交通衝擊評估（美國愛達荷州首府波西）與運輸走廊之旅運分析需求預測（美國俄亥俄州首府哥倫布）；研究結果顯示，以此簡化方式進行交通量預測，不僅過程簡單易遵循，在旅次發生、旅次分佈與交通量指派階段，皆能大量減少所需時間，預測結果亦有其可信度。

Low（1972）提出之Transport Systems Modelling，主要將旅次發生與分佈整合在同一階段，此模式在基年與目標年之路網不變之條件下，假設兩區間往來旅次可視為兩物體間之重力，以簡單的重力模式為基礎，估計不同的起迄點組合之旅次發生率，並將旅次分派至路段上，求得區內之路段交通量。Low將此模式應用於西維吉尼亞州內的一個小型都市，並與傳統程序性旅運需求分析模式之預測結果比較，顯示Low’s Model預測結果較合理，Root mean square percent error為24%。此模式所需資料為基年交通量與周界（External-Cordon Roadside）訪問所獲得之資料。

而Hogberg（1976）曾以類似的步驟應用於22個路段之假設路網，並認同此模式之預測能力。Smith等（1978）則針對Low’s Model，說明模式三個理論上的缺失，並提出其修正方法：1. 以更能代表旅次產生與吸引之社經變數取代Low’s Model之變數； 2. 以阻力因素取代原本簡易之旅行時間/成本函數；3. 加入旅次吸引區之接受程度。最後，並將修正後之模式，應用於華盛頓州內的一個中型都市，發現修正後之模式較原模式更能合理的預測基年與目標年之交通量，且其預測誤差介於1～7％之間。而Willumsen（1981）比較三個與Low’s Model類似的模式，顯示此模式因具有操作簡易、計算富效率與成本低等特性，適合使用於中小型都市。

基於Low之模式，Danish（1976）與Neumann等（1983）分別進行更深入之研究。Danish Road Directorate Approach，以重力模式、交通量指派方式與評估模式參數之程序為主，以同時測定旅次發生、分佈與指派的方式，將需求量與供給量納入計算，使路網能達成供需均衡；而此模式亦發展出測定預測結果之方法。Neumann等直接估計各目的別之旅次發生率，地區社經變數（小汽車持有數、居住單位與人口）直接分派至空地與路網上，觀察所得之交通量扣除區外旅次後，為線性迴歸模式中之應變數；迴歸分析所得之係數即為各目的別之旅次產生率。此方法曾應用於美國兩個地區，而其結果與實際交通量之差距也很小。

Waggoner（1978）亦提出預估未來旅次發生率之簡化程序。將地區區分為已發展及未發展兩類。就已發展地區而言，由土地使用密度之變化預測各小分區成長潛力，可知其成長（或衰退）因子，再將此因子直接乘上各小分區之現況各目的別之旅次產生數與吸引數，即為未來已發展地區之旅次發生數。而就未發展地區而言，以其發展比例，乘上已發展地區各目的別之平均旅次發生率，即可得知未來未發展地區之旅次發生數。而已發展地區與未發展地區之旅次發生數之和即為未來地區之旅次發生數。此程序可適用於新發展地區之特性與已發展地區之特性類似的實例，亦可適用於特性相同的其他地區。

而Elangovan等（1992）評估表2-2之各個模式，以十二個準則，配合準則之權重，選取前六個較佳的模式，並將其應用於印度之Calicut地區，以驗證各模式對於發展中國家之適用性。其使用之十二個準則分別為：1. 使用二手資料之程度；2. 調查的簡易程度；3. 所需之成本；4. 所需時間；5. 分析與計算之複雜程度；6. 模式理念與架構；7. 預測準確度；8. 預測程序之可移轉性；9. 資料更新之容易度；10. 模式限制；11. 專業技術之需求量；12. 對於發展中國家之適合程度。而選取之六個模式依其適用程度由高至低分別為：

1. Quick-response urban travel estimation techniques and transferable parameters（Sosslau等, 1978）；

2. A new approach to transportation systems modelling（Low, 1972）；

3. Estimation trips rates from traffic counts（Neumann等, 1983）；

4. calibrating gravity model parameters()（Danish road directorate approach; Holm等, 1976）；

5. ME2 method of estimating trip matrices from traffic counts（Willumsen, 1982）；以及

6. Direct demand models（1984）。

茲將上述部份簡化旅運需求分析模式之特性整理為表2-3。

表2-3  部份簡化旅運需求分析模式之特性

| 模式名稱 | 年代 | 實例 | 地區規模 | 理論基礎 | 輸入資料 | 輸出結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kraft’s economic direct demand model | 1967 | 美國 三藩市 | 無限制 | 計量消費者理論 | 人口.勞動力.家戶社經特性.土地使用.運具費用 | 城際間與都市內旅客需求 |
| Schneider’s direct traffic estimation models | 1969 | 美國 紐約 | 中大型 | 直接路網分佈 | 路網.旅次端點.旅行時間.成本.車公里 | 草圖.交通流量預測值.運輸走廊分析 |
| Low’s approach to transport systems modelling | 1972 | 美國維吉尼亞 | 中小型 | 重力模式.迴歸分析 | 人口.就業人口.土地使用.路網資料.區外旅次 | 未來路段交通量.計畫評估 |
| CRISTAL – strategic UTP model | 1972 | 英國 | 中大型 | 草圖計畫模式 | 地理區位.路網資料.土地使用 | 方案比較.運輸政策投資計畫 |
| Danish road directorate approach | 1976 | 丹麥南西蘭島 | 都市與鄉村路網 | 重力模式.多路徑指派模式 | 交通量.土地使用.路網資料 | 未來路段之交通流量 |
| Quick-response travel estimation techniques | 1978 | 美國數個地區 | 中小型 | 連續四步驟模式 | 土地使用.人口.計畫與社經變數.路網資料 | 基地衝擊.運輸走廊分析.公路間隔 |
| ME2 method of estimating trip matrices | 1982 | 英國曼徹斯特 | 無限制 | 最大熵. STAURN模式 | 交通量.路網資料. O-D表 | O-D表 |
| Neumann等estimating trips rates | 1983 | 美國 二地區 | 人口數為14.6萬與29.5萬人 | 迴歸分析.重力模式與指派 | 區外旅次.社經與路網資料.交通量 | 各目的別之旅次發生率 |

資料來源：Elangovan等（1992）。

### 2.3.2  國內文獻

在國內文獻部份，臺灣省政府住宅及都市發展處（1998）將旅次產生與吸引簡化為以樓地板面積與旅次產生率、吸引率之乘積，如式2-1與2-2所示；而亦可將運具選擇階段納入旅次發生階段中，各型車旅次需求計算公式如式2-3、2-4與2-5。

TPt=i=1nFi⋅RPikt  	 式2-1

TAt=i=1nFi⋅RAikt  	 式2-2

其中  TPt：分析範圍尖峰t時段之旅次產生（即離開量），單位：旅次/小時；

TAt：分析範圍尖峰t時段之旅次吸引（即進入量），單位：旅次/小時；

Fi：分析範圍內第i種土地使用別之樓地板面積，單位：㎡；

i：住宅、商業、工業……等土地使用別，i∈1,n；

RPikt：第k類都市第i種土地使用別t時段之旅次產生率，

單位：旅次/㎡．小時；

RAikt：第k類都市第i種土地使用別t時段旅次吸引率，

單位：旅次/㎡．小時；

k：都市類別，如大型、中型、小型都市，或其他分類方式。

TV=max

式2-3

TM=max

式2-4

TT=max	 式2-5

其中  V、M、T：分別代表小汽車、機車、計乘車等不同運具；

TV：尖峰小時小汽車旅次量，單位：旅次/小時；

TM：尖峰小時機車旅次量，單位：旅次/小時；

TT：尖峰小時計程車旅次量，單位：旅次/小時；

PPiV：第i種土地使用別旅次產生之小汽車使用比率；

PAiV：第i種土地使用別旅次吸引之小汽車使用比率；

OPiV：第i種土地使用別旅次產生之小汽車乘載率，單位：人/車；

OAiV：第i種土地使用別旅次吸引之小汽車乘載率，單位：人/車；

PPiM：第i種土地使用別旅次產生之機車使用比率；

PAiM：第i種土地使用別旅次吸引之機車使用比率；

OPiM：第i種土地使用別旅次產生之機車乘載率，單位：人/車；

OAiM：第i種土地使用別旅次吸引之機車乘載率，單位：人/車；

PPiT：第i種土地使用別旅次產生之計程車使用比率；

PAiT：第i種土地使用別旅次吸引之計程車使用比率；

OPiT：第i種土地使用別旅次產生之計程車乘載率，單位：人/車；

OAiT：第i種土地使用別旅次吸引之計程車乘載率，單位：人/車；

BiV：第i種土地使用別小汽車使用者順道旅次之比率；

BiM：第i種土地使用別機車使用者順道旅次之比率。

以式2-1與式2-2，配合所需之資料，即可推估某範圍內之尖峰小時旅次產生人數與吸引人數；而若需計算使用各運具之旅次數，則可依照式2-3至式2-5，預估某範圍內尖峰小時使用各運具別之旅次產生人數與吸引人數，並可進一步依各運具之小汽車當量，直接換算為尖峰小時旅次產生數與吸引數（單位：p.c.u./hr），此方式即將傳統程序性旅運需求分析模式中之旅次發生與運具選擇步驟予以簡化，僅需使用當地（或其他類似地區）之資料，即可推估各運具別之旅次產生數與吸引數。

### 2.3.3  評析

上述各簡化旅運需求分析模式之旅次發生與旅次分佈階段，多以旅次發生率的方式預估旅次產生數與吸引數；而其旅次發生率可由類似地區之調查結果，或以迴歸建立旅次發生率之關係式估計。臺灣省政府住宅及都市發展處（1998）中更以各運具之使用比例、乘載率等已知參數，直接求得尖峰小時之旅次發生量（單位：p.c.u./hr），除了簡化旅次發生階段外，亦省略運具選擇階段。而在交通量指派部份，則使用不同之指派模式或與旅次分佈階段一併以重力模式進行，並致力於簡化傳統指派所需之程序與資料。

在區內旅次部份，若由已知之各土地使用別之單位樓地板面積之旅次發生率，與使用運具比例、乘載率與順道旅次比例等因子，即能以簡易的計算過程完成旅次發生與旅次分佈兩階段。由於國外中小型都市可選擇之運具種類較少，多以小汽車為主，故國外之簡化旅運需求分析模式常省略運具選擇步驟；加上中小型都市規模較小，道路系統亦較單純，交通量指派則以更簡化的方式完成，甚至不需考慮容量之限制。而在區外旅次部份，上述之模式多以預測區內旅次為主，並未考量非區內旅次之預估方法；然而，對於國內中小型都市而言，其非區內旅次實不可忽視，因此，本研究所構建之簡化旅運需求分析模式，須能將非區內旅次納入模式中。

依Elangovan等（1992）比較各簡化模式對於開發中國家應用之過程與結果，顯示Sosslau等（1978）所提出之「Quick-response urban travel estimation techniques and transferable parameters」為最佳的模式，但由於此模式係以蒐集美國許多地區之資料構建可移轉的參數，國內之調查資料較缺乏，參數可能較難建置；加上其係針對傳統旅運需求程序簡化，仍需遵循整個旅運需求程序，由旅次發生、旅次分佈、運具選擇、車輛乘載率、交通量一日分佈、交通量指派與道路容量分析等，過程較繁複。而Low（1972）所提出之模式為次佳的模式，僅需以基年路段交通量，與交通分區之社經特性、旅行成本/時間，配合全有-全無指派法，構建迴歸式，即可預測目標年之路段交通量；且模式已經過許多學者的修正與測試，趨於合理，限制較少，預測結果與實際交通量之差距亦在可接受範圍內，可嘗試將其應用於國內。然而，由於該模式以區內交通量為主，必須另行預測或修改模式，使其可預測非區內交通量，即道路之總流量。

## 2.4  道路規劃之準則

### 2.4.1  ITE之都市主要道路與高速公路之規劃

ITE之都市主要道路與高速公路之規劃（1988）主要係探討都市較高層級之道路（高速、主要）規劃程序；此類道路以提供效率與機動性為主要目標，其中所論述有關道路規劃之準則，整理如表2-4所示。

表2-4  ITE道路功能分類與規劃準則

|  | 高/快速道路 | 主要道路 | 次要道路 | 集散道路 | 巷道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 佔道路總面積比例 | － | 5～10％ | 10～20％ | 5～10％ | 60～80％ |
| 連續性 | 連續 | 連續 | 連續 | 可不連續， 不可與主要道路連接 | 不連續性 |
| 道路間距(公尺) | 1600 | 400～800 | 200～400 | ≦200 | 視需要 |
| 服務之車英哩比例 | － | 40～65％ | 25～40％ | 5～10％ | 10～30％ |
| 最小路口間隔(公尺) | 1600 | 400 | 200 | 90 | 90 |

註：其值（或範圍）為建議值（或範圍），而非絕對值（或範圍）。

資料來源：ITE（1988）；本研究整理。

### 2.4.2  台灣省市區道路規劃設計標準之研究

臺灣省政府住宅及都市發展處（1996a）之「台灣省市區道路規劃設計標準之研究」中，說明市區道路規劃須考慮都市交通的安全性、效率性、經濟性及環境品質等目標準則。茲將其中部份準則整理如表2-5。

而在計畫道路之規劃密度方面，街廓形狀決定於道路型態，面積則決定於街廓長度與深度；而街廓之長度、寬度、大小及形狀亦直接影響道路系統之路網結構與密度。在住宅區街廓設計部份，可從住宅密度與面臨道路種類等三方面探討。如表2-6與2-7所示。在商業區與工業區街廓設計部份，整理如表2-8。

表2-5  都市計畫道路系統之規劃準則

| 準 則 | 內容 |
| --- | --- |
| 交通安全 | - 道路間距之規定（略）。 - 道路間連接以正交為原則，斜交時，則交角應＞60°。 - 兩道路交叉口錯開時，交叉路間距宜＞40 m。 - 交叉道路數不宜多於四肢。 - 道路截角應依照「台灣省建築管理規則」第四十三條規定等。 |
| 交通效率 | - 鐵路車站、機場及港口應有主要道路直接連絡。 - 過境道路避免穿越市區中心。 - 道路系統應依照道路之功能分類。 - 主要幹道兩邊應少設道路出口，並不與巷道連接。 - 道路系統之規劃應避免使用複曲線。 - 道路主要設施之服務水準應儘量設定在C級以上等。 |
| 交通經濟 | - 儘量避免穿越已發展地區。 - 既有道路宜儘量納入細部計畫之計畫道路等。 |
| 環境品質 | - 主次要道路，盡量避免穿越住宅區。 - 計畫道路應儘量利用現有道路改善或拓寬等。 |

資料來源：臺灣省政府住宅及都市發展處（1996a）；本研究整理。

表2-6  居住密度與街廓長度、深度之關係

| 居住密度 | 居住人數 | 建築型態 | 街廓深度 | 街廓長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高密度住宅 | 大都市800人/頃以上 一般市鎮500人/頃以上 鄉街地區400人/頃以上 | 低所得 公寓式 | 30-40m | 80-120m |
| 中密度住宅 | 大都市400-800人/頃 一般市鎮300-500人/頃 鄉街地區200-400人/頃 | 雙併式 連棟式 | 40-50m | 120-140m |
| 低密度住宅 | 大都市400人/頃以下 一般市鎮300人/頃以下 鄉街地區200人/頃以下 | 獨院式 別墅式 | 40-70m | 140-180m |

資料來源：臺灣省政府住宅及都市發展處（1996a）。

表2-7  道路種類對住宅區街廓長度與深度之影響

| 面臨道路種類 | 道路寬度 | 街廓深度與長度 |
| --- | --- | --- |
| 主要聯絡道路 | 大都市30m以上 一般市鎮24公尺以上 鄉街地區20公尺以上 | 發展區外圍：深度40-70m，長度140-180m 發展區中央：深度20-40m，長度80-120m |
| 主要幹道 | 大都市15-30m 一般市鎮12-24m 鄉街地區10-20m | 深度40-50m 長度120-140m |
| 次要道路 | 大都市15m以下 一般市鎮12m以下 鄉街地區10m以下 | 深度：40-70m |

資料來源：臺灣省政府住宅及都市發展處（1996a）。

表2-8  商業區與工業區之規劃準則

| 類 別 |  | 規 劃 準 則 |
| --- | --- | --- |
| 商業區 | 傳統商業區街廓 | 1.避免幹線、主要道路等穿越 - 街廓深度≦40m，長度≦60m |
|  | 新商業區街廓 | - 街廓形狀以長方形或正方形為佳 - 主要幹道在商業區大街廓之外圍 - 街廓深度≦100m， |
| 工業區 | 輕工業區 | - 街廓形狀以長方形為宜 - 街廓深度為80-160m，長度為120-140m |
|  | 特殊工業區 | 1.街廓深度為240-320m，長度為360-480m |
|  | 一般工業區 | 1.街廓深度為160-240m，長度為240-360m |

資料來源：臺灣省政府住宅及都市發展處（1996a）；本研究整理。

### 2.4.3  評析

國內外有關道路規劃之研究，多著重於道路與道路間關係之界定，亦即以明顯之道路層級分類，作為道路規劃之主要目標，期使道路能發揮其應有之功能；較少具體說明有關道路與土地使用間互動之關係。而道路規劃內容係根據規劃經驗與道路功能定義彙整而得，屬於一般性之道路規劃依據，對於都市計畫之道路規劃，也僅能提供部份通則式之規劃基礎；加上有關土地使用分區與道路功能之空間關連與影響，亦只能由規劃者依據其經驗與知識進行規劃，規劃品質與結果常引起爭議。因此本研究期能歸納彙整所蒐集之道路以及道路與土地使用間之規劃準則，建立評估路網是否健全之程序，供都市計畫從業人員規劃時之客觀依據。

# 第三章  研究構想

本章主要內容可分為下列三部份：1. 由研究問題分析，說明本研究欲探討之各項問題，2. 界定中小型都市道路雛形規劃案之分析程序（以下稱之為分析程序）適用之對象；最後3. 建立本分析程序之架構。

## 3.1  問題分析

綜合第一章與第二章，本研究所探討的問題可歸納為四點，分述如下：

問題一：缺乏以都市計畫區之特性區分都市規模。

過去關於都市規模分類之研究，多以行政轄區（如縣市、鄉鎮）為範圍，並以各行政轄區之人口、面積、密度等作為分類基準，並未就都市計畫區之交通特性區分都市規模。都市計畫區為人口與活動聚集處，規劃資源亦多集中於都市土地，若能以都市計畫區為範圍劃分都市規模，將有助於規劃作業之進行。

問題二：中小型都市之交通規劃缺乏明確合理之規劃依據。

就中型與小型都市而言，其交通規劃多由都市規劃者於擬訂都市計畫時就已決定：規劃者由其對於交通之構想，初擬主、次要道路路網規劃雛形，劃定道路寬度，並依人口、活動之區位配置停車場、場站等其他交通設施，並未另外針對交通規劃進行研究；在此交通規劃之程序中，多由規劃者憑藉其專業知識與經驗進行交通規劃，直接劃定道路層級與道路寬度，並未透過一系統化且合理的方式，由目標年社經與土地使用發展構想，預估道路需求，進而規劃合理之道路供給。因此，規劃者之專業知識對規劃品質之影響頗巨，且交通規劃之成果亦易遭受質疑。

問題三：缺乏適合國內中小型都市之旅運需求分析模式。

一般大型都市或都會區，多以傳統程序性旅運需求分析模式進行交通規劃，並以預測與分析結果，作為擬訂或修改都市交通規劃之依據。然而，就中小型都市而言，由於：

1. 傳統程序性旅運需求分析模式所需之資料龐大，如旅運特性、交通系統特性、相關計畫、土地使用等資料，多為中小型都市缺乏的基礎資料；

2. 傳統程序性旅運需求分析模式可區分為旅次發生、旅次分佈、運具選擇、交通量指派等四階段，各階段皆有其複雜的程序與分析方法，對於交通特性較單純（如運具種類較少）之中小型都市可能過於複雜；

3. 財源短少，若使用傳統程序性旅運需求分析模式，資料蒐集（如家戶訪問調查）與分析之成本過高。

因此，中小型都市較不適合使用傳統程序性旅運需求分析模式。其所適合之旅運需求分析模式必須是經過簡化的，不僅資料的需求量較少，且亦須能降低分析的複雜程度。

問題四：缺乏評估道路之間、道路與土地使用間關係之依據。

由文獻及專家論述有關道路應符合之道路之間、道路與土地使用間之準則，多為國外規劃經驗與專家經驗（如交叉路口最適間距），然而，並未就各準則之最適值或最佳範圍進行深入之研究與分析，致使各文獻與專家對此類準則之規範值或範圍之認定標準不一致。加上準則多以規範道路、道路與道路間之良好關係為主，並未探討不同都市運輸特性、不同路網佈設類型，甚至與鄰近土地使用間之配合方式。因此，道路規劃時，亦難有一合理之依據與配合方式。

## 3.2  都市計畫區規模

針對前述之研究問題一，本節首先探討都市規模與交通特性之關係，有區分之必要；進而依都市計畫區之特性，區分為大型都市計畫區、中型都市計畫區與小型都市計畫區，以界定本分析程序之適用範疇與對象。

### 3.2.1  都市規模與交通特性

依馮正民等（1994）之研究，將台灣地區的都市分為大型之都會型都市、中型之地方都市及小型之鄉村都市，如表3-1所示。與台北都會區比較，地方都市之運輸特性明顯與都會型都市不同，如地方都市之汽車持有率低而成長率高、機車持有率高且成長率亦高、都市計畫道路開闢率低、公車供給與平均居民搭乘率低、路口交通擁擠但平均延滯時間短、路段平均旅行速率不高、使用機車比例高、停車及交通尖峰明顯但尖峰期短、平均每輛車可使用的道路面積較高、停車供給與需求比率較低等。

表3-1  都會型、地方與鄉村都市之規模與定義

| 都市分類 | 人口與定義 | 鄉 鎮 市 名 稱 |
| --- | --- | --- |
| 都會型都市 | 80萬人以上 | 台北都會區 台中都會區 高雄都會區 |
| 地方都市 | 10-80萬人，且為地方生活圈的中心都市 | 基隆市 桃園市 中壢市 新竹市 彰化市 南投市 嘉義市 台南市 屏東市 花蓮市 台東市 |
| 鄉村都市 | 10萬人以下 | 其他鄉鎮市 |

資料來源：馮正民等（1994）；本研究整理。

相同的，交通部運輸研究所（1995）之研究中，則更進一步以影響旅次產生與吸引之變數（包括人口、人口密度、家戶平均所得、小客車持有數、小客車持有率、機車持有率、及業人口數、及業人口密度、三級及業人口、三級及業比例、二級及業人口、二級及業比例等十三個），對台灣各鄉鎮市進行群落分析，分群結果如表3-2所示，不同族群代表其影響旅次產生與吸引之變數確有差異，而各族群之都市規模似有明顯差異，可說明各種都市規模之交通特性並不相同。

表3-2  台灣地區鄉鎮分群對應表

| 族群 | 鄉鎮市 |
| --- | --- |
| 一 | 中正區 萬華區 大同區 中山區 大安區 松山區 信義區 |
| 二 | 文山區 南港區 內湖區 士林區 北投區 |
| 三 | 板橋市 三重市 中和市 永和市 新莊市 新店市 桃園市 新竹市 中壢市 台中市 彰化市 嘉義市 鳳山市 台南市 屏東市 高雄市 基隆市 |
| 四 | 樹林鎮 鶯歌鎮 三峽鎮 淡水鎮 汐止鎮 瑞芳鎮 土城市 蘆洲鄉 五股鄉 泰山鄉 宜蘭市 羅東鎮 蘇澳鎮 冬山鄉 大溪鎮 楊梅鎮 蘆竹鄉 大園鄉 龜山鄉 八德鄉 龍潭鄉 平鎮市 新屋鄉 觀音鄉 竹北市 竹東鎮 湖口鄉 苗栗市 苑裡鎮 通霄鎮 竹南鎮 頭份鎮 後龍鎮 豐原市 東勢鎮 大甲鎮 清水鎮 沙鹿鎮 梧棲鎮 后里鄉 神岡鄉 大雅鄉 潭子鄉 烏日鄉 大肚鄉 龍井鄉 霧峰鄉 太平鄉 大里鄉 南投市 埔里鎮 草屯鎮 竹山鎮 鹿港鎮 和美鎮 福興鄉 花壇鄉 員林鎮 溪湖鎮 田中鎮 社頭鄉 二林鎮 斗六市 斗南鎮 虎尾鎮 西螺鎮 北港鎮 朴子市 民雄鄉 水上鄉 中埔鄉 新營市 麻豆鎮 佳里鎮 新化鎮 善化鎮 仁德鄉 歸仁鄉 永康市 林園鄉 大寮鄉 大樹鄉 仁武鄉 岡山鎮 路竹鄉 旗山鎮 美濃鎮 潮州鎮 東港鎮 萬丹鄉 內埔鄉 花蓮市 吉安鄉 台東市 馬公市 |
| 五 | 林口鄉 深坑鄉 石碇鄉 坪林鄉 三芝鄉 石門鄉 八里鄉 平溪鄉 雙溪鄉 貢寮鄉 金山鄉 萬里鄉 烏來鄉 頭城鎮 礁溪鄉 壯園鄉 員山鄉 五結鄉 三星鄉 大同鄉 南澳鄉 復興鄉 新埔鎮 關西鎮 新豐鄉 芎林鄉 橫山鄉 北埔鄉 寶山鄉 峨眉鄉 尖石鄉 五峰鄉 卓蘭鎮 大湖鄉 公館鄉 銅鑼鄉 南庄鄉 頭屋鄉 三義鄉 西湖鄉 造橋鄉 三灣鄉 獅潭鄉 泰安鄉 新社鄉 石岡鄉 外埔鄉 大安鄉 和平鄉 線西鄉 伸港鄉 秀水鄉 芬園鄉 大村鄉 埔鹽鄉 埔心鄉 永靖鄉 二水鄉 北斗鎮 田尾鄉 埤頭鄉 芳苑鄉 大城鄉 竹塘鄉 溪州鄉 集集鎮 名間鄉 鹿谷鄉 中寮鄉 魚池鄉 國姓鄉 水里鄉 信義鄉 仁愛鄉 土庫鎮 古坑鄉 大埤鄉 莿桐鄉 林內鄉 二崙鄉 崙背鄉 麥寮鄉 東勢鄉 褒忠鄉 台西鄉 元長鄉 四湖鄉 口湖鄉 水林鄉 太保市 布袋鎮 大林鎮 溪口鄉 新港鄉 六腳鄉 東石鄉 義竹鄉 鹿草鄉 竹崎鄉 梅山鄉 番路鄉 大埔鄉 阿里山 鹽水鎮 白河鎮 柳營鄉 後壁鄉 東山鄉 下營鄉 六甲鄉 官田鄉 大內鄉 學甲鎮 西港鄉 七股鄉 將軍鄉 北門鄉 新市鄉 安定鄉 山上鄉 玉井鄉 楠西鄉 南化鄉 左鎮鄉 關廟鄉 龍崎鄉 大社鄉 鳥松鄉 橋頭鄉 燕巢鄉 田寮鄉 阿蓮鄉 湖內鄉 茄萣鄉 永安鄉 彌陀鄉 梓官鄉 六龜鎮 甲仙鄉 杉林鄉 內門鄉 茂林鄉 三民鄉 恒春鎮 長治鄉 麟洛鄉 九如鄉 里港鄉 鹽埔鄉 高樹鄉 萬巒鄉 竹田鄉 新埤鄉 枋寮鄉 新園鄉 崁頂鄉 林邊鄉 南州鄉 佳冬鄉 琉球鄉 車城鄉 滿州鄉 枋山鄉 三地鄉 霧台鄉 瑪家鄉 泰武鄉 來義鄉 春日鄉 獅子鄉 牡丹鄉 成功鎮 關山鎮 卑南鄉 鹿野鄉 池上鄉 東河鄉 長濱鄉 太麻里 大武鄉 綠島鄉 海端鄉 延平鄉 金峰鄉 達仁鄉 蘭嶼鄉 鳳林鎮 玉里鎮 新城鄉 壽豐鄉 光復鄉 豐濱鄉 瑞穗鄉 富里鄉 秀林鄉 萬榮鄉 卓溪鄉 湖西鄉 白沙鄉 西嶼鄉 望安鄉 七美鄉 |

資料來源：交通部運輸研究所（1995）。

綜合上述二研究，其都市規模之分類皆以行政轄區之特性作為分類依據，不論都市規模分類之定義為何，大型都市與中小型都市之交通特性有極大的不同，甚至是中型與小型都市之旅運特性亦有異；而行政轄區內人口多集中於都市計畫區，因此，若能以都市計畫區為範圍劃分都市規模，將有助於規劃作業之進行。

### 3.2.2  規模定義

本研究之研究目的為建立中小型都市道路雛形規劃案之分析程序，其中重要的課題之一為建立中小型都市之簡化旅運需求分析模式，而旅次發生數的預測為旅運需求分析的重要階段之一；交通部運輸研究所（1995）曾以影響旅次產生與吸引之主要變數，對台灣各鄉鎮市進行分群，分群結果如前表3-2所示。本研究以該研究為基礎，劃分都市計畫區之規模。說明如下：

若以該研究之分群作為都市計畫區規模之粗略分類基礎，本研究直接定義台北市、高雄市、台中市與台南市等四個已使用傳統程序性旅運需求分析進行運輸規劃之都市為大型都市。而除了上述四個都市外，其餘都市分別分散於第三、四、五群，其都市計畫區之計畫人口數最高值分別為38萬、22萬與4萬。

因此，第三群中之都市，扣除高雄市、台中市、台南市等大型都市後，其餘可與第四群合併歸屬為中型都市，都市計畫區計畫人口介於5 - 40萬人之間；而第五群屬於小型都市，都市計畫區計畫人口為5萬人以下；而大型都市計畫區之人口數則可定義為都市計畫區計畫人口在40萬人以上，本研究所定義之都市計畫區規模分類如表3-3所示。其中，大型、中型與小型都市計畫區之定義係以都市計畫人口為主，所在之行政轄區僅為參考。

表3-3  本研究都市計畫區規模分類表

| 都市計畫區規模 | 都市計畫人口 | 族群 |  | 鄉 鎮 市 名 稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型都市 | ≧40萬人 | 一 二 |  | 台北市 |
|  |  | 三 | A | 台中市 台南市 高雄市 |
| 中型都市 | 5 - 40萬人間 |  | B | 板橋市 三重市 中和市 永和市 新莊市 新店市 桃園市 新竹市 中壢市 彰化市 嘉義市 鳳山市 屏東市 基隆市 |
|  |  | 四 |  | 與「交通部運輸研究所（1995）」中第四群相同 |
| 小型都市 | ＜5萬人 | 五 |  | 與「交通部運輸研究所（1995）」中第五群相同 |

### 3.2.3  研究對象定義

日本土木學會（1992）提出理想的都市規模與道路層級間之關係為：小型都市多由次要道路與層級更低之道路構成其路網；中型都市由主要道路、次要道路及層級更低之道路構成其路網；而大型都市則由高速公路穿越其外圍、快速道路穿越其邊緣、市區則由主要道路為主要路網，其對於不同都市規模之路網佈設建議如圖3-1所示。

對於中小型都市而言，高速公路與快速道路、甚至具備聯外功能之主要道路，多已由上位計畫決定，因此，本研究探討之中小型都市道路將不包含高速公路與快速道路，而以主要、次要道路為主。

圖3-1  都市規模與路網配置示意圖

資料來源：日本土木學會（1992）。

## 3.3  分析程序之構想

針對3.1節之研究問題二，本研究提出中小型都市道路雛型規劃案分析程序之構想，繼而以此構想，擬訂本分析程序之架構，並說明之。

### 3.3.1  分析程序之構想

本研究以構建適用於都市計畫道路雛形規劃所需之分析程序為主，而都市道路之規劃規劃內容可分為「道路寬度」與「路網配置」二個主要部份，如圖3-2所示。「道路寬度」包含車行與人行道寬度、路邊停車空間之寬度、設施帶所需寬度等，屬於可量化的部份；而「路網配置」係指道路與道路間，以及道路與土地使用間之空間位置與互動關係等較無法準確量化的部份。「道路寬度」與「路網配置」為都市之交通規劃不可或缺的重要成份，基於此二部份之不同特性，本研究將中小型都市道路雛形規劃案之分析程序區分為「道路寬度」（量）與「路網配置」（質）兩部份分別探討。

圖3-2  都市計畫之道路規劃內容示意圖

就「量」而言，須能以合理的方式，預估能滿足目標年人口活動及土地使用所需之道路容量，決定道路寬度，供規劃者劃定道路用地。由文獻回顧可知，國外對於中小型都市之運輸規劃，多以傳統程序性旅運需求分析模式為基礎，簡化旅次發生、旅次分佈、運具選擇、交通量指派四階段所需之資料與分析方法；且經研究實證此類簡化模式較傳統方式更為經濟，預測誤差亦在可接受的範圍內。因此，為了因應中小型都市之特性，本研究嘗試構建適合於國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式，供規劃者預估目標年需求之道路容量與寬度。

就「質」而言，規劃者規劃之路網配置是否具備功能分類的觀念、與其他道路之關係以及與鄰近土地使用間之關係是否良好等，皆需建立評估基準評估之。評估基準可由國內外關於道路規劃時應符合之準則之研究中，整理歸納適合之基準，並建立其評估架構與次序。

因此，本研究之研究構想，係透過「量」與「質」兩程序，建立適用於中小型都市計畫之道路雛形規劃分析程序，作為都市規劃者於佈設道路網雛形後，決定道路寬度與評估路網配置之依據。

### 3.3.2  分析程序之架構

基於上述之研究構想，本研究將中小型都市道路雛形規劃案之分析程序區分為「量」與「質」兩個部份。在「量」的部份，本研究將以探討小汽車所需之車道數與車道寬度為主，人行道、自行車道、機車道及其他設施所需空間則屬外生附加。車道數與車道寬度之決定，首先將以簡化旅運需求分析模式，預估目標年都市發展構想下之道路交通流量需求，繼而決定道路供給—包括道路容量與車道數、車道寬度與道路層級。

在「質」的部份，為評估規劃者初擬之路網草圖是否健全，主要係以「道路與道路間」以及「道路與土地使用間」之關係是否良好為主。「質」的評估基準係先將專家與文獻研究有關道路規劃時應具備之空間與層級關係準則化，作為評估道路與道路間以及道路與土地使用間之良好空間與互動關係之指標，稱之為規劃準則；而後依據此規劃準則修改規劃雛形，使道路網規劃能符合規劃準則的要求，為健全的路網配置雛形。

綜合上述之「量」與「質」兩部份，可組合為本研究之中小型都市道路雛形規劃案之分析程序。分析程序之架構如圖3-3所示，操作程序說明如下：

規劃者以其規劃構想與都市計畫規劃雛形（需包含人口、社經預測、土地使用構想與路網之配置等），先透過「量」的程序（如圖3-3左側部份），預估目標年道路交通量，並決定道路容量與車道寬度；再依據道路容量，決定道路層級，依道路容量之多寡，區分為主要道路與次要道路。由於此程序係以決定道路供給為主，故稱之為「量的決定」程序。

決定道路層級之後，即可進行「質」的評估（如圖3-3右側部份）。以規劃準則逐一評估規劃雛形中各主、次要道路，若不符合，則須修改規劃雛形，使各道路滿足道路與道路間以及道路與土地使用間應符合之空間與層級關係。由於此程序係以評估路網是否健全為主，故稱之為「質的評估」程序。

圖3-3  中小型道路雛形規劃案之分析程序架構圖

綜合「量的決定」與「質的評估」，即為中小型道路雛形規劃案之分析程序，透過本分析程序最終所得到之規劃雛形，不僅能提供規劃者劃定道路容量時一合理之依據，亦可在規劃階段避免路網規劃不良而產生問題。

其中需要說明的是，先進行量的決定程序，係期望能由預估之道路流量與道路容量，賦予道路實質之功能，決定道路層級，再依據各層級道路應符合之不同的空間與層級關係，進行質的評估。若質的評估所修改之規劃雛形對預估之路段交通量影響不大，基於道路總流量不變下，可將所影響的道路及其鄰近道路之交通量相互進行移轉，不致影響其他道路之交通流量；而若修改之規劃雛形足以影響整體交通流量之分佈，就需重新進行量的決定程序，之後再重覆進行質的評估程序。

# 第四章  分析程序之構建

承續第三章之研究架構，中小型都市道路雛形規劃案之分析程序可區分為「量的決定程序」與「質的評估程序」兩主要部份，本章將說明此二程序之構建過程與結果。

## 4.1  量的決定

依前圖3-3所研擬之分析程序架構，「量的決定」程序可分為二個部份：1. 以適合國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式，預估目標年各道路之交通流量；2. 決定目標年各道路之容量、車道寬度與道路層級，詳細內容說明如下。

### 4.1.1  簡化旅運需求分析模式

經由第二章對國內外簡化旅運需求分析模式之回顧，本研究選取其中較適合中小型都市之模式，即Low（1972）所提出之簡化模式，嘗試構建適合國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式。以下首先介紹模式之假設、所需資料、操作程序與限制，再針對模式提出部份修正，以符合國內中小型都市之特性。

1. Low’s Model介紹

經由相關文獻之探討，本研究構建之簡化旅運需求分析模式，係以Low（1972）所提出之簡化模式，配合Smith等（1978）修正之模式（稱之為Low’s Model）為主，模式說明如下：

模式基礎假設：運輸路網中各路段之尖峰小時交通量皆為「分區間旅次交換指數（Interzonal Trip Interchange Index）」之某個比例，分區間旅次交換指數如式4-1所示：

Iij=ERi⋅EWjjEWj⋅F(tij)  	 式4-1

其中  Iij：由分區i至分區j之旅次交換指數

ERi：在分區i居住之員工數，即分區i之就業數

EWj：在分區j工作之員工數，即分區j之及業數

tij：由分區i至分區j之旅行時間

Ftij：阻力因素函數，為分區i至分區j間旅行時間之間接指標

其中ERi（就業數）與EWj（及業數）分別代表影響非假日尖峰小時旅次產生與吸引之主要變數，由於非假日之尖峰小時交通量多為工作旅次，因此，可以就業與及業數代表旅次產生與吸引。

由式4-1可知，影響分區i至分區j之旅次交換指數之變數為「分區i之就業數」、「分區j之及業數」以及「分區i與分區j間之阻力因素」，基於實際上分區i與分區j之就業與及業數不相等之下，「分區i至分區j」之旅次交換指數並不等於「分區j至分區i」之旅次交換指數，即分區間旅次交換指數具有方向性；以此具有方向性之「分區間旅次交換指數」，配合分區間使用各路段之機率，即為影響不同方向別之非假日尖峰小時路段交通量之主要因素；以其作為解釋變數，與尖峰小時路段交通量（被解釋變數）建立迴歸式，如式4-2所示，校估參數a與b，所校估之模式可作為預估未來該都市路網不變下之尖峰小時路段交通量。其中由於該研究於實證時係以全有-全無指派法作為選取交通量路段之依據，故Pijk=1（全有）或Pijk=0（全無）；而若使用其他指派法進行指派，Pijk則視交通量指派之比例，介於0與1之間。

Vk=a+b⋅ijPijk⋅Iij  	 式4-2

其中  Vk：尖峰小時路段k之交通量；

Iij：由分區i至分區j之旅次交換指數；

Pijk：由分區i至分區j使用路段k的機率；

Pijk=

a,b：待校估參數。

Low’s Model之操作程序如圖4-1所示。其程序說明如下：由基年之社經與運輸路網等資料，構建旅行時間與阻力因素矩陣，代入前式4-1，計算旅次交換指數，並以全有-全無指派法將基年之旅次交換指數指派至各路段。最後以各路段之區間旅次交換指數之和作為解釋變數，路段實際交通量為被解釋變數，代入前式4-2，校估得知參數a與b，求得迴歸式。

在目標年之運輸路網不變之假設下，應用至目標年時，亦以上述程序，求得目標年各路段區間旅次交換指數之和，代入基年校估之迴歸式中，預測目標年各路段之交通量。

圖4-1  Low’s Model之操作程序

資料來源：Smith等（1978）；本研究整理。

此簡化旅運需求分析模式所需之資料為影響旅次產生與吸引之主要變數（如就業與及業數）、交通量調查與路網資料，配合交通量指派與計算，直接求得中小型都市非假日尖峰小時之路段交通量；而模式實際驗證之預測誤差約介於1～7％之間，在可接受的範圍內，本研究擬以此模式，構建適用於國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式。

2. 模式之修正

(1) 加入非區內交通量

由於Low’s Model為推估區內交通量之簡化旅運需求分析模式，並未探討非區內交通之預測方式，因此，本研究擬以該模式為基礎，將非區內交通量納入模式中，模式之修正舉例說明如下。

如圖4-2所示，假設都市計畫區內共劃分五個交通分區，編號為1至5；而連繫都市計畫區內與區外之各道路，於計畫區外皆設置一虛擬分區，共設置六個虛擬分區，編號為A至F，並於道路與都市計畫區交界，設置周界問卷調查點，編號為a至f，抽樣調查進入與離開都市計畫區之小汽車的起點、迄點、旅行時間或距離、目的、乘載率等特性。

圖4-2  交通分區與虛擬分區示意圖

以虛擬分區A之上午尖峰小時為例，將進入（或離開）虛擬分區A且旅次目的為工作之平均小汽車乘載率，乘上周界問卷抽樣調查所得之小汽車進入（或離開）虛擬分區A之工作比例，再以此值乘上該路段尖峰小時進入（或離開）虛擬分區A之交通量，即可得知該尖峰小時進入（或離開）虛擬分區A之工作人數，如式4-3與4-4所示。

使用小汽車之周界問卷調查結果，係假設小汽車之資料即可代表其他運具之特性。然而，對於部份機車使用率較小汽車高的中小型都市而言，使用機車之周界問卷調查結果推估尖峰小時進入（或離開）虛擬分區之工作人數，可能較小汽車之資料準確，此時，建議針對機車進行調查，亦可同時進行小汽車與機車之周界問卷調查，以減少誤差之產生。

以此進入或離開虛擬分區A之工作人數，配合「就業當量」與「及業當量」（式4-5與4-6）的觀念，代入式4-7與式4-8，即可估計各虛擬分區之虛擬就業數與虛擬及業數。

上午尖峰小時進入A區之工作人數=上午尖峰小時進入A區之交通量上午尖峰小時問卷調查進入A區且為工作之小汽車數上午尖峰小時進入A區之問卷總調查小汽車數

上午尖峰小時問卷調查進入A區且為工作之平均小汽車乘載率	式4-3

上午尖峰小時離開A區之工作人數=上午尖峰小時離開A區之交通量上午尖峰小時問卷調查離開A區且為工作之小汽車數上午尖峰小時離開A區之問卷總調查小汽車數

上午尖峰小時問卷調查離開A區且為工作之平均小汽車乘載率	式4-4

上午尖峰小時進入某地區之工作人數某地區之及業數=及業當量  	式4-5

上午尖峰小時離開某地區之工作人數某地區之就業數=就業當量  	式4-6

上午尖峰小時進入A區之工作人數×1及業當量

=A區之虛擬及業數（人）  	 式4-7

上午尖峰小時離開A區之工作人數×1就業當量

=A區之虛擬就業數（人）  	 式4-8

經由就業當量與及業當量之估計，以及問卷調查資料經由式4-3、4-4與式4-7、4-8之計算，可推估虛擬分區A之虛擬就業與及業數。虛擬分區A之虛擬就業數（ERA），即為旅次起點為A且目的為工作的總人數；虛擬分區A之虛擬及業數（EWA），即為旅次迄點為A且目的為工作的總人數，而非僅為尖峰小時上班之工作人數。

使用「就業當量」與「及業當量」之原因，係基於並非所有之就業與及業人口之上班時間皆集中於調查之上午尖峰小時內，因此，若假設此上午尖峰小時離開或進入某區之工作旅次與此區之就業與及業數間的比例不變，即「就業當量」與「及業當量」不隨時間變化，且可移轉至其他地區，就可推估虛擬分區之虛擬就業與及業數。其中就業當量與及業當量分別代表就業與及業人口集中於此尖峰小時上班之比例。

而所推估之虛擬分區A之虛擬就業與及業數，僅包含該區往來交通分區1至5、虛擬分區B至F間之工作人數，並不包含與其他地區間往來之工作人數，故非該虛擬分區實際的就業與及業數。

以上述虛擬分區之概念，配合虛擬分區以及就業與及業當量，即可預估各虛擬分區之虛擬就業數與及業數，配合交通分區之就業數與及業數之資料，即可將計畫區與各虛擬分區視為一封閉系統，即可直接使用Low’s Model，估計尖峰小時路段總交通流量。

(2) 影響旅次發生之主要變數

式4-1中之ERi與EWj分別為分區i之就業數與分區j之及業數，分別代表影響工作旅次中之產生與吸引的主要變數。因此，若將其分別直接以旅次產生數與旅次吸引數代替，則可將工作與非工作（如就學、購物等）旅次皆包含在內，可減少預測可能的誤差。故前式4-1可修改為式4-9。而旅次產生與吸引數可由式4-10與4-11求得。

Iij=Prodi⋅AttjjAttj⋅F(tij)  	 式4-9

其中  Prodi：分區i之旅次產生數；

Attj：分區j之旅次吸引數。

式4-8與4-9中所需之基地面積、容積率係由計畫所決定，而其他變數如尖峰小時旅次產生率（每樓地板面積之旅次產生數）、旅次吸引率（每樓地板面積之旅次吸引數）、容積率、使用運具之比例、乘載率與小汽車當量值，可參照二手資料（如交通部運輸研究所（1995）之結果，或另行調查而得；即可推估旅次產生數與吸引數，取代原Low’s Model中所需之就業與及業數。

Prodi=nAin×Fin×pin×kmkok×ek  	 式4-10

Atti=nAin×Fin×ain×kmkok×ek  	 式4-11

其中  Prodi：分區i尖峰小時之旅次產生數，單位：p.c.u./小時；

Atti：分區i尖峰小時之旅次吸引數，單位：p.c.u./小時；

Ain：交通分區i內第n種土地使用類別之基地面積，單位：㎡；

Fin：交通分區i內第n種土地使用類別之容積率；

pin：交通分區i內第n種土地使用類別之尖峰小時每樓地板面積之人旅次產生率，單位：人/㎡；

ain：交通分區i內第n種土地使用類別之尖峰小時每樓地板面積之人旅次吸引率，單位：人/㎡；

mk：選擇第k種運具之機率；

ok：第k種運具之平均乘載率，單位：人/車；

ek：第k種運具之小汽車當量，單位：p.c.e.。

### 4.1.2  決定道路容量與等級

1. 道路容量之決定

依據臺灣省政府住宅及都市發展處（1998）中之設計標準，建議市區道路規劃之服務水準應設定在C級以上，其尖峰小時路段流量（V）與容量（C）比值（V/C）應小於0.65。因此，由上述簡化旅運需求分析模式所預估之道路流量，可經由式4-12轉換為道路容量；所求得之道路容量為服務水準C級時之臨界值（即最小值），可視需要增加。

C=V0.65=V×1.54  	 式4-12

其中  C：道路容量，為最小值，單位：p.c.u./hr

V：道路流量，單位：p.c.u./hr

若以一般市區道路可接受之服務水準D級為標準，則路段流量與容量之比值應小於0.9，式4-12可改寫為式4-13。因此，可依不同之服務水準標準，決定道路容量。

C=V0.9=V×1.11  	 式4-13

2. 道路層級之決定

依臺灣省政府住宅及都市發展處（1997）於台南生活圈道路系統建設計畫中對於各級道路之道路橫斷面基本參考圖（如圖4-3所示），及路段容量估計（如表4-1所示），可推估各級道路建議之服務容量。

若以圖4-3作為各級道路車道數之劃設最高值，配合表4-1中各級道路路段之容量估計－快速道路每小時每車道容量為1400 p.c.u.；主要道路為中央分隔，每小時每車道容量為1000 p.c.u.；次要道路為標線分隔，每小時每車道容量為800 p.c.u.；地區道路為無標線，每小時每車道容量為600 p.c.u.；且若各級道路設置機車道或為混合車道，容量須再加上400 p.c.u.，可依上述標準計算所得之快速、主要、次要與地區道路之每小時單向容量分別為5600、3400、2000與1200 p.c.u.；以所計算之各級道路容量，配合圖4-3介定不同道路容量下之車道數與車道寬度，如表4-2所示，並對各級道路之服務容量提出建議，如表4-3。

圖4-3  道路橫斷面基本參考圖

資料來源：臺灣省政府住宅及都市發展處（1997）。

表4-1  各級路段容量估計表    單位：p.c.u./車道

| 功能 區位 |  | 市區／山區 | 郊區 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高速公路 |  | 1800 | 2200 |
| 快速公路 |  | 1400 | 1800 |
| 一般道路 | 快慢車道分隔、中央分隔 | 1400 | 1800 |
|  | 快慢車道分隔 | 1100 | 1300 |
|  | 中央分隔 | 1000 | 1200 |
|  | 中央標線分隔 | 800 | 1000 |
|  | 無標線 | 600 | 750 |

註：若道路設置機車道，則容量須再加上400 p.c.u.。

資料來源：臺灣省政府住宅及都市發展處（1997）。

表4-2  各級道路建議之服務容量與車道寬度

|  |  | 快速道路 | 主要道路 | 次要道路 | 地區道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽車道寬（公尺） |  | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.00 |
| 混合車道寬（公尺） |  | － | 5.00 | 5.00 | － |
| 單向容量 （p.c.u./hr） |  | ≧3400 | 2000-3400 | 1200-2000 | <1200 |
| 車道寬 （公尺） | 混合車道 | － | 5.0 | 5.0 | 3 |
|  | 快車道 | 3.75 | 3.5 | 3.5 | － |

表4-3  道路容量與道路層級、車道數、車道寬度對照表

| 道路層級 特性 | 主要道路 |  | 次要道路 | 地區道路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要道路2 | 主要道路1 | 次要道路 | 地區道路2 | 地區道路1 |
| 單向容量 （p.c.u./hr） | 2400-3400 | 2000-2400 | 1200-2000 | 600-1200 | ＜600 |
| 車道種類與數目 | 混合車道1 快車道2 | 混合車道1 快車道1 | 混合車道1 快車道1 | 混合車道2 | 混合車道1 |
| 單向車道寬度 （公尺） | 12.0 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 3.0 |

註：交通量≧3400 p.c.u./hr，則應劃設快速道路或其他運輸系統。

由簡化旅運需求分析模式預估之單向交通流量，配合式4-12或4-13可將道路流量轉換為容量，並配合表4-3，依道路容量推估道路層級、車道數與車道寬度；並可依中央分隔、人行道、路肩、停車等設施所需之寬度，劃定所需之道路路權寬度。

舉例說明，若預估之車道流量為1500 p.c.u./hr，服務水準設定在C級時，則道路容量之臨界值應為2340 p.c.u./hr，由表4-3可知其道路層級屬於主要道路1，車道配置為3.5公尺之快車道與5公尺之混合車道各一，單向車道寬為8.5公尺；且由於道路容量為臨界值，故規劃者亦可視該道路之重要程度，將原主要道路1修改為主要道路2，車道配置則為二3.5公尺之快車道與一5公尺之混合車道，單向車道寬度為12公尺。

### 4.1.3  量的決定程序

綜合上述之說明，本研究所構建之量的決定之操作程序如圖4-4所示。係由簡化旅運需求分析模式，預估目標年道路流量，再推估所需容量、決定道路寬度與道路層級，以進行質的評估程序。其中所需之簡化旅運需求分析模式之校估與驗證，將於第五章說明。

圖4-4中之「2. 蒐集各交通分區影響旅次產生與吸引之主要變數」步驟，若使用前式4-10與式4-11直接推估旅次產生與吸引數，代入前式4-9中，計算分區間旅次交換指數，將較前式4-2準確；然而，由於本分析程序係適用於新訂與擴大都市計畫，此類計畫常缺乏前式4-10與式4-11中計算旅次產生吸引數所需之各項參數值，若採用就業與及業數代表旅次產生與吸引之主要變數，可簡化資料蒐集之繁複過程；因此，本研究採用就業與及業數作為量的決定流程之說明範例。

而對於已進行旅次產生與吸引數調查之都市計畫區，仍建議使用旅次產生與吸引數來計算分區間旅次交換指數，以增加模式預測之準確度。

圖4-4  量的決定程序

## 4.2  質的評估

在質的評估程序部份，首先整理歸納國內外專家與文獻論述之路網配置應滿足之規劃準則，並依準則之特性予以分類，構建各規劃準則之評估次序，最後說明質的評估程序之操作流程。

### 4.2.1  道路規劃準則

質的評估係以「是否符合道路規劃準則」為評估路網是否健全之基準。道路規劃準則係參照國內外相關文獻所論述之規劃準則，以及都市計畫規劃者及交通從業人員之專家意見綜合而得。準則依其規範內容可分為僅規範「道路」與規範「道路與土地使用」兩部份，又可依不同道路等級，區分為所有道路皆適用的「一般性準則」，與「快速道路」、「主要道路」、「次要道路」及「地區道路」之規劃準則。各文獻道路規劃準則之彙整如表4-4所示。

表4-4  道路規劃準則之彙整

|  | 道路部份 | 道路與土地使用部份 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般性準則 | 1.道路以正交為原則，斜交時交角應大於60°*1或75°*5。 2.兩交叉路口錯開，交叉路口間距宜大於40m*1或50m*5。 3.交叉道路數不宜多於4肢*1。 4.環形交叉應避免使用*1。 5.市區道路儘量少與鐵路相交，有必要可以設置立體交叉為宜*1。 | 一般 | 6.避免穿越已發展地區*1。 |
|  |  | 住宅 | 7.住宅區道路面積佔該區面積的比例≧20％*8。 |
|  |  | 商業 | 8.商業、辦公地區道路面積佔該區面積的比例30-45％*8。 |
| 快速 道路 | 1.間距1.5-3km*3或6.4km*6。 2.交流道距離0.4-1km*3或市中心1km以上、市郊2km為宜*5或1.6km*6或0.8km*9。 3.與高速公路、快速道路及主要道路連接。 | 4.避免穿越商業活動中心*3。 5.避免穿越工業中心*3。 6.避免穿越住宅區*3。 |  |

表4-4（續）

|  | 道路部份 | 道路與土地使用部份 |
| --- | --- | --- |
| 主要 道路 | 1.間距0.9-1.5km*3或中心商業區0.2-0.4km、市區0.4-0.8km、郊區0.8-1.6km*4或1.2-3.2km*6。 2.交叉路口間距0.2-0.6km*3或商業中心0.2-0.4km、市區0.4-0.8km、市郊0.8-1.6km*5或0.4m*6或0.39m*9。 3.與快速道路、主要道路及次要道路連接。 | 4.車站、機場、港口應有主要道路連接*1。 5.應劃設於商業區大街廓之外圍*1。 6.避免穿越住宅區*1。 7.若道路具有聯外特性，應避免穿越市區中心*1。 |
| 次要 道路 | 1.間距0.3-0.9km*3或中心商業區0.2-0.3km、市區0.3-0.8km、郊區0.8-1.6km*4或1.2-1.6km*6。 2.交叉路口間距0.2-0.6km*3或商業中心0.2-0.8km、市區0.3km、市郊0.8km*5或0.2km*6或0.27km*9。 3.與主要道路、次要道路及地區道路連接。 | 4.避免穿越住宅區*1。 5.若道路具有聯外特性，應避免穿越市區中心*1。 |
| 地區 道路 | 1.間距0.1-0.3km*3、視需要而定*6。 2.交叉路口間距90m*6、*9。 3.與次要道路及地區道路連接。 | － |

資料來源：*1：臺灣省政府住宅及都市發展處（1996a）；*2：新竹市政府（1996）；*3：宜蘭縣政府（1997）；*4：陳武正，林偉崇（1988）；*5：黃承傳，陳永明（1991）；*6：ITE（1988）；*7：Daniels等（1995）；*8：吉岡昭雄（1988）；*9：樗木 武，井上信昭（1993）。

由於不同文獻所論述之規劃準則並不一致，故將道路規劃準則重新整理，並依其重要程度，區分為必要性規劃準則與選擇性規劃準則。必要性規劃準則係為確保一定程度之規劃品質之準則，路網配置必須符合其規範；而選擇性規劃準則則以道路能盡量滿足為目標，以提昇規劃之品質；相對於必要性規劃準則，選擇性規劃準則屬於規定較嚴格之準則，規劃彈性較大之都市計畫可以滿足選擇性準則為目標，以提供較佳的規劃品質。道路規劃之必要性規劃準則與選擇性規劃準則整理如表4-5與4-6所示。

若道路不符合某項規劃準則，則須修改道路或土地使用規劃雛形，使其能符合各項規劃準則之規範內容。

表4-5  必要性規劃準則

|  | 道路部份 | 道路與土地使用部份 |
| --- | --- | --- |
| 一般性準則 | 1.道路以正交為原則，斜交時交角應大於60°。 2.兩交叉路口錯開，交叉路口間距應大於40 m。 | － |
| 快速 道路 | 1.間距1.5-3km。 2.交流道距離市中心1km以上，市郊2km。 3.與高速公路、快速道路及主要道路連接。 | － |
| 主要 道路 | 1.間距中心商業區0.2-0.4km，市區0.4-0.8km，郊區0.8-1.6km。 2.交叉路口間距商業中心0.2-0.4km，市區0.4-0.8km，市郊0.8-1.6km。 3.與高/快速道路、主要道路及次要道路連接。 | 4.車站、機場、港口應有主要道路連接。 5.若道路具有聯外特性，應避免穿越市區中心。 |
| 次要 道路 | 1.間距中心商業區0.2-0.3km，市區0.3-0.8km，郊區0.8-1.6km。 2.交叉路口間距0.2-0.8km。 3.與主要道路、次要道路及地區道路連接。 | － |
| 地區 道路 | 1.間距0.1-0.3km。 2.與次要道路及服務道路連接。 | － |

表4-6  選擇性規劃準則

|  | 道路部份 | 道路與土地使用部份 |
| --- | --- | --- |
| 一般性準則 | 1.道路皆為正交。 2.交叉路口之道路數皆為4以下。 3.避免使用環形交叉。 4.市區道路不與鐵路相交，有必要相交時需設置立體交叉。 | － |
| 快速 道路 | － | 1.避免穿越商業活動中心。 2.避免穿越住宅區中心。 3.避免穿越工業中心。 |
| 主要 道路 | － | 1.應劃設於商業區大街廓之外圍。 2.避免穿越住宅區中心。 |
| 次要 道路 | － | － |
| 地區 道路 | － | － |

### 4.2.2  規劃準則評估次序

規劃準則亦可依評估次序其區分為有次序進行評估之規劃準則，與可平行進行評估之規劃準則二類。有次序進行評估之規劃準則，係指規劃準則間有先後順序，必須待某規劃準則之評估與修正完成後，才能進行其他規劃準則之評估；而可平行進行評估之規劃準則，代表此類規劃準則並無評估之先後順序，可同時進行評估與修正。

本研究建立之評估次序，係依修改規劃雛形之程度來決定，若修改之程度較大，則先進行該規劃準則之評估；而主要與次要道路可平行進行，待主要與次要道路皆完成評估後，再進行道路一般性規劃準則之評估，其評估次序如圖4-5所示，其中之規劃準則，為能確保最低等級之規劃品質之必要性規劃準則。

由於規劃者初擬之道路規劃雛形，係為該都市之重要道路，如主要、次要道路，並不包含地區道路等層級較低之道路；且快速道路等較高層級之道路，多已由相關計畫決定，無法修改，因此，本研究僅選取主要與次要道路之必要性規劃準則，建立其評估次序。

圖4-5  規劃準則之評估次序

### 4.2.3  質的評估程序

依規劃準則之評估次序，可建立質的評估之操作程序，質的評估共有3項操作程序，其操作程序與說明如圖4-6所示。

圖4-6  質的評估程序

## 4.3  所需輸入資料與輸出結果

經由前述之「量的決定」與「質的評估」程序之內容，可將兩程序所需之輸入資料與輸出結果整理並說明如下：

1. 輸入資料

(1) 量的決定程序

量的決定程序中所需之資料為：規劃雛形、影響旅次產生與吸引之主要變數、分區間往來之最短距離與阻力因素函數、以及簡化旅運需求分析模式中之參數等。說明如下：

 規劃雛形

「規劃雛形」係指都市計畫規劃者依其對都市之發展構想所擬訂之草圖；草圖之內容，在土地使用部份，需包含初步之配置區位與發展規模構想；在道路部份，僅包含區內之重要道路，並以線型代表各道路之空間位置與相對關係，尚未決定道路寬度。

 各分區之影響旅次產生與吸引之主要變數

對於已進行旅次產生與吸引數調查之都市計畫區而言，可直接以旅次產生與吸引數計算分區間旅次交換指數。然而，一般新訂都市計畫常缺乏推估旅次產生與吸引之參數值，基於非假日尖峰小時之交通量中，以工作旅次所佔的比例較高，因此，可以影響旅次產生與吸引之主要變數－即交通分區之就業與及業數代替；如此，資料將較易於蒐集，且就虛擬分區而言，規劃者亦較容易推估本計畫區與其他虛擬分區間往來之就業與及業數。

 分區間之最短距離與阻力因素（F(tij)）函數

由於新訂都市計畫案無法實際量測或推估各交通分區間往來所需之旅行時間，且為使模式使用上更簡化，因此，本研究以交通分區間往來之最短距離取代旅行時間。而虛擬分區之最短距離，可由本計畫區與其他主要活動往來的地區之中心推估，或由實際問卷調查得知平均旅行距離代表。而阻力因素函數之選取，可使用相關研究中以最短距離構建之阻力因素函數。

 簡化旅運需求分析模式（前式4-2）之參數（a與b）

由校估與驗證所得之迴歸式，配合所得到之路段旅次交換指數之和，即可推估目標年各路段之非假日尖峰小時交通量。

(2) 質的評估程序

此程序所需輸入資料即為經過量的決定程序決定道路層級與道路寬度後之規劃雛形。

2. 輸出結果

以規劃者初擬之規劃雛形為起始值，經由量的決定與質的評估程序後，最終輸出仍為規劃雛形，輸出與輸入之規劃雛形不同處，係輸出之規劃雛形，在道路方面，已能決定目標年人口活動所需之道路寬度，而路網配置亦健全。規劃者可依據此輸出之規劃雛形，依既有道路、坡度等條件，修改道路之線型，並劃設區內道路等層級較低之道路，以及進行土地使用面積與發展強度等之明確計算，最終繪製都市計畫圖。