# 第五章  簡化旅運需求分析模式之校估與驗證

本章主要承繼第四章中量的決定程序中一重要部份—建立適合於國內中小型都市之簡化旅運需求分析模式，分為下列五個部份：1. 模式之校估與驗證流程；2. 選取校估與驗證之都市；3. 模式之校估；4. 模式之驗證，最後，依據模式之校估與驗證成果，提出說明。

## 5.1  模式之校估與驗證流程

由於有關Low’s Model之研究皆以原都市已建置之迴歸式，在路網不變之下，預估未來之尖峰小時路段交通量，無法得知模式之移轉性為何；因此，須進行模式驗證工作。其中「校估都市」係指選取作為構建模式之都市；而「驗證都市」所構建之模式，須與校估都市構建之模式比較，檢定兩都市校估之迴歸式之間是否具有顯著差異，作為判定模式是否具有可移轉至其他都市之可行性。詳細之資料蒐集、校估與驗證流程如圖5-1所示。其中，本研究係以就業與及業數，作為影響非假日上午尖峰小時旅次產生與吸引之主要變數，以簡化資料的蒐集與預測程序。

圖5-1  模式所需資料蒐集、校估與驗證流程圖

## 5.2  選取校估與驗證之都市

都市計畫區大致可依區位、規模與特性進行區分。都市計畫區之區位係指都市所在的地理位置，本研究以北、中、南、東四區域作為區位之劃分方式；都市計畫區規模之區分如前所述，本研究係以中型與小型都市為主；而在都市計畫區特性部份，本研究僅探討一般綜合型的都市計畫，其他較特殊的特定區計畫不予考慮。因此，本研究係以北部區域之中型與小型都市計畫區為研究範圍，並自其中選取欲進行簡化旅運需求分析模式校估與驗證之都市，如表5-1所示。

本研究選定三個都市計畫區，以「中壢平鎮都市計畫區」為校估都市，分別驗證於規模相同的「新竹都市計畫區」與規模不同的「關西都市計畫區」，以瞭解相對於校估都市，模式之是否具有可移轉至驗證都市之可行性。選取都市之校估與驗證流程如圖5-2所示。

表5-1  選取校估與驗證之都市計畫區之概況

| 都市名稱 都市概況 | 校估都市 | 驗證都市 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 中壢平鎮都市計畫區 | 新竹都市計畫區 | 關西都市計畫區 |
| 都市規模 | 中型都市 | 中型都市 | 小型都市 |
| 計畫面積（公頃） | 2103.4 | 1300.0 | 433.3 |
| 計畫人口（萬人） | 30.0 | 23.0 | 2.5 |
| 計畫人口密度 （人/公頃） | 142.6 | 176.9 | 57.7 |
| 現況人口（萬人） | 24.2 | 15.7 | 1.4 |
| 現況人口密度 （人/公頃） | 115.1 | 120.8 | 32.3 |

註：都市計畫區現況人口為1996年底人口。

資料來源：都市計畫述要（1997）。

圖5-2  選取都市之校估與驗證流程圖

由圖5-2可知，由中壢平鎮都市計畫區所校估之迴歸式，進行驗證時共計產生三種不同的情況，分別說明如下：

1. 模式僅能使用於原都市：若由中壢平鎮都市計畫區所校估之迴歸式，與新竹都市計畫區校估之迴歸式之間具有顯著差異，則代表各都市所校估之模式可能僅能使用於原都市，其使用上之限制則需另行研究；

2. 模式具有應用至區位與規模皆相同的都市之可行性：若中壢平鎮都市計畫區校估之迴歸式，與新竹都市計畫區校估之迴歸式之間沒有顯著差異，而與關西都市計畫區校估之迴歸式之間具有顯著差異，則代表模式具有應用至北部區域規模相同的都市之可行性；

3. 模式具有應用至區位相同而規模不同之都市之可行性：若由中壢平鎮都市計畫區所校估之模式，與新竹都市計畫區、關西都市計畫區所校估之迴歸式之間皆無顯著差異，則代表模式具有應用至北部區域中小型都市計畫區之可行性。

經由簡化旅運需求分析模式之校估與驗證，可瞭解模式屬於上述何種情況，作為後續模式應用時之依據。

## 5.3  模式之校估

### 5.3.1  調查與校估流程

簡化旅運需求分析模式係以中壢平鎮都市計畫區之資料進行校估，其所需資料之蒐集、調查與模式校估流程如圖5-3所示。

圖5-3  簡化旅運需求分析模式之資料蒐集與校估流程圖

### 5.3.2  校估都市現況說明

中壢平鎮都市計畫區面積為2103公頃，計畫目標年（1996年）人口為30萬，1996年底現況人口為24萬，其都市計畫範圍與里界如圖5-4所示。

圖5-4  中壢平鎮都市計畫範圍與里界示意圖

### 5.3.3  模式所需輸入資料

1. 劃定交通分區與選取路段

中壢平鎮都市計畫區之西部為主要發展地區，為居住與三級產業集中處，而東部之發展則受計畫區中央工業區的阻隔，與西部較不連貫，因此，本研究將以西部主要活動集中處作為模式校估之地區，而選取範圍1996年底人口數約為10.5萬人，面積約為1200公頃。

接下來，需劃定交通分區、選取欲進行交通量預測之路段與劃設虛擬分區。本研究以里界為主，劃定交通分區，共計劃定21個交通分區（編號1至21），選取之交通分區與編號如圖5-5所示。

圖5-5  中壢平鎮都市計畫區交通分區與編號示意圖

在選取路段部份，由於一般都市規劃者初擬之路網雛形，多以計畫區之重要道路為主，因此，本研究選取中壢平鎮都市計畫主要與次要道路之各路段，共計選取89個路段（編號1至89）。而若選定路段可通往計畫區外，則劃設一虛擬分區，共計劃設12個虛擬分區（編號22至33）。交通分區、選定路段與虛擬分區如圖5-6所示。

圖5-6  中壢平鎮都市計畫區虛擬分區與選定路段示意圖

2. 非假日上午尖峰小時交通量

上午尖峰小時交通量主要係參照台灣省住宅及都市發展處（1996b）之桃園縣非假日上午尖峰小時路口轉向交通量調查結果，即為迴歸式（前式4-2）中之被解釋變數。由於部份通往虛擬分區之路段缺乏交通量資料，無法推估虛擬分區之虛擬就業與及業數，因此，本研究依循上述調查之調查方法與交通量計算方式，於1999年3月23日上午七時至九時，進行交通量補調，以15分鐘調查之交通量，放大為上午尖峰小時交通量，並假設此交通量與1996年之路段交通量之間差距不大。

3. 就業與及業數之蒐集與推估

(1) 交通分區之就業與及業數

中壢平鎮都市計畫區屬於中壢市與平鎮市，而此二戶政機關皆缺乏1996年各里之就業數資料，因此，本研究假設各里之就業數與人口數有一定之比例存在（即假設各里之扶養率皆不變），即可以中壢市與平鎮市1993年各里之總就業數與總人口之比率，與1996年各里之人口數相乘，推估各里1996年之總就業數。

交通分區之及業數，係參照行政院主計處1996年之工商及服務業普查初步報告（光碟版）中，對於台閩地區各鄉鎮村里之「場所單位年底從業員工人數」之調查結果。

由於位於都市計畫區邊緣之各里，其部份面積並不屬於都市計畫區，因此，需按聚落分佈計算都市計畫區之就業與及業數；然而，聚落之就業與及業數之資料不易取得，因此，本研究假設人口均勻分佈於各里內，直接以各里在都市計畫區內面積佔各里總面積之比率，按比率推算都市計畫區內各里與各交通分區之就業與及業數，如表5-2所示。其中，總就（或及）業數係指各里之就（或及）業數；而就（或及）業數係依各里在都市計畫區內之面積比例推算而得。

(2) 虛擬分區之虛擬就業與及業數

虛擬分區之虛擬就業與及業數係由「就業當量」與「及業當量」之概念推估而得。由於缺乏中壢平鎮之就業與及業當量，因此，本研究以台南市政府（1986）進行綜合運輸規劃時調查分析之資料取代，以其調查之上午尖峰小時工作產生與吸引（即為離開與進入各分區）之人數，配合前式4-5與式4-6，計算可得台南市各區之就業與及業當量，如表5-3所示。

以1999年3月24日上午七至九時抽樣調查進入與離開計畫區之小汽車之旅次目的、起迄點、乘載率、距離等資料（調查表格如附錄一，每一方向別抽樣調查15輛小汽車），計算其平均乘載率，配合交通量，求得工作產生與吸引人數。並依前式4-7與式4-8，以台南市各區平均就業與及業當量（分別為0.2555與0.3886），計算虛擬分區之虛擬就業與及業數，如表5-4。

表5-2  中壢平鎮都市計畫區各交通分區之就業與及業數      單位：人

| 分區編號 | 里名 | 1993年 總就業數 | 1996年 總就業數 | 1996年 總及業數 | 1996年 就業數 | 1996年 及業數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 永興,新明 | 1682 | 1783 | 2994 | 1783 | 2994 |
| 2 | 光明 | 3359 | 3562 | 1039 | 2355 | 687 |
| 3 | 龍興,新興 | 7439 | 7889 | 2122 | 1701 | 655 |
| 4 | 新街,水尾,忠福 | 10498 | 11130 | 18650 | 4476 | 6829 |
| 5 | 中央,興南 | 3604 | 3821 | 5502 | 3821 | 5502 |
| 6 | 普義 | 4215 | 4469 | 2542 | 4469 | 2542 |
| 7 | 東興 | 3635 | 3854 | 1948 | 3854 | 1948 |
| 8 | 中壢,中建,中榮 | 2833 | 3004 | 2128 | 3004 | 2128 |
| 9 | 興國 | 3000 | 3181 | 2180 | 598 | 410 |
| 10 | 信義 | 4386 | 4651 | 1434 | 4651 | 1434 |
| 11 | 石頭 | 1716 | 1819 | 2525 | 1819 | 2525 |
| 12 | 後寮 | 5070 | 5372 | 2852 | 1261 | 669 |
| 13 | 五權,復旦 | 8097 | 8716 | 5391 | 3367 | 2134 |
| 14 | 舊明 | 1657 | 1757 | 1040 | 1757 | 1040 |
| 15 | 三民 | 1842 | 1952 | 1353 | 354 | 246 |
| 16 | 廣興 | 2456 | 2715 | 1330 | 2715 | 1330 |
| 17 | 義民,宋屋 | 3882 | 4291 | 4187 | 2882 | 3061 |
| 18 | 新勢 | 2646 | 2925 | 1008 | 2925 | 1008 |
| 19 | 新富 | 1488 | 1646 | 1137 | 582 | 402 |
| 20 | 北勢 | 3422 | 3783 | 1015 | 3783 | 1015 |
| 21 | 北興 | 2558 | 2825 | 899 | 381 | 121 |

註：斜體字代表該里屬於平鎮市；其餘各里則屬中壢市。

表5-3  台南市各區就業與及業當量

|  | 上午尖峰小時 工作產生人旅次 （人／小時）A | 就業數（人） B | 就業當量 C = A / B | 上午尖峰小時 工作吸引人旅次 （人／小時）D | 及業數（人） E | 及業當量 F = D / E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中區 | 4670 | 25377 | 0.1840 | 8610 | 24975 | 0.3448 |
| 西區 | 3514 | 27252 | 0.1289 | 3208 | 17731 | 0.1809 |
| 北區 | 12673 | 45487 | 0.2786 | 7452 | 21947 | 0.3396 |
| 東區 | 15360 | 44902 | 0.3421 | 9735 | 27084 | 0.3594 |
| 南區 | 11593 | 34539 | 0.3356 | 13123 | 27444 | 0.4782 |
| 安平區 | 2854 | 8044 | 0.3548 | 2159 | 3 016 | 0.7158 |
| 安南區 | 7839 | 47748 | 0.1642 | 5362 | 17771 | 0.3018 |
| 平均 | － | － | 0.2555 | － | － | 0.3886 |

資料來源：台南市政府（1986）；本研究整理。

表5-4  中壢平鎮都市計畫區虛擬分區之虛擬就業與及業數

| 分區編號 | 離開虛擬分區 |  |  | 進入虛擬分區 |  |  | 工作人數（人） |  | 就及業數 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通量(p.c.u./hr) A | 平均乘載人數 (人/車) B | 上班旅次之比例(%) C | 交通量(p.c.u./hr) D | 平均乘載人數 (人/車) E | 上班旅次之比例(%) F | 離開虛擬分區G=A×B×C | 進入虛擬分區 H=D×E×F |  | 虛擬 就業數 (人) | 虛擬 及業數 (人) |
| 22 | 1149 | 1.15 | 0.40 | 1297 | 1.18 | 0.73 | 530 | 1124 |  | 2076 | 2893 |
| 23 | 1390* | 1.14 | 0.93 | 1046* | 1.38 | 0.87 | 1483 | 1255 |  | 5803 | 3230 |
| 24 | 1270* | 1.36 | 0.67 | 1594* | 1.42 | 0.80 | 1155 | 1807 |  | 4519 | 4649 |
| 25 | 2047 | 1.40 | 0.67 | 2988 | 1.18 | 0.73 | 1911 | 2590 |  | 7478 | 6664 |
| 26 | 1174* | 2.00 | 0.60 | 878* | 2.15 | 0.87 | 1409 | 1639 |  | 5514 | 4218 |
| 27 | 1606 | 2.00 | 0.40 | 1718 | 1.09 | 0.73 | 1285 | 1374 |  | 5029 | 3537 |
| 28 | 1914 | 1.23 | 0.87 | 1266 | 1.33 | 0.67 | 2042 | 1125 |  | 7991 | 2896 |
| 29 | 1511 | 1.54 | 0.87 | 490 | 1.08 | 0.80 | 2015 | 422 |  | 7885 | 1086 |
| 30 | 1792 | 1.11 | 0.60 | 710 | 1.47 | 0.73 | 1195 | 764 |  | 4676 | 1965 |
| 31 | 2804 | 1.38 | 0.53 | 958 | 1.25 | 0.47 | 2056 | 559 |  | 8048 | 1438 |
| 32 | 3117 | 1.50 | 0.53 | 3890 | 1.44 | 0.53 | 2494 | 2997 |  | 9760 | 7712 |
| 33 | 2434* | 1.14 | 0.40 | 3016* | 1.22 | 0.60 | 1113 | 2212 |  | 4355 | 5692 |

註：* 為1999年3月24日上午七時至九時調查之交通量；其餘交通量資料為臺灣省住宅及都市發展處（1996b）之調查結果。

4. 最短距離與阻力因素函數

交通分區間之最短距離係採用分區中心間之實際路段距離。在虛擬分區部份，由於其分區中心實際並不存在，且調查所得之平均旅行距離與實際情況不符，無法採用調查結果，因此，本研究以最鄰近的都市計畫區中心代表虛擬分區之分區中心，計算最短路段距離。由於都市計畫區為人口與活動集中地區，都市計畫區間之往來亦最頻繁，故以鄰近之都市計畫區為虛擬分區之分區中心，對於實際平均旅行距離能有一定程度之說明能力。

受限於缺乏各阻力因素函數採用陳志鶴（1990）之研究，其以新竹都會區之家戶旅次問卷調查比例放大之有效樣本，分別以最短距離、離峰時間、尖峰時間、離峰成本與尖峰成本阻抗等五種旅行阻抗，以珈瑪函數建立並校估重力函數中之阻力因素函數。其校估之「家工作旅次之最短距離阻抗」，如式5-1所示，其校估結果R2＝0.971。由於式5-1中之常數項之數值將反應至迴歸式（前式4-2）中之斜率（b），因此，本研究以去除常數項之式5-2作為阻力因素函數。以最短距離與阻力因素函數，即可計算分區間往來之阻力因素矩陣。

FW=36098.26×W−1.05×e−0.013W  	 式5-1

其中    W：最短距離阻抗（單位：0.1哩）。

FW=W−1.05×e−0.013W  	 式5-2

5. 旅次交換指數之計算與交通量指派

以分區間往來之阻力因素矩陣，與就業數、及業數，代入前式3-1中，可計算得知分區間往來之旅次交換指數矩陣；並以全有-全無指派法，將旅次交換指數指派至各路段，各路段指派之旅次交換指數之和，即為迴歸式中之解釋變數（ijPijk⋅Iij）。

### 5.3.4  模式之校估

以已有交通量資料之路段為主，選取30個路段之樣本，選取路段如圖5-7所示，而選取路段之旅次交換指數之和與實際調查交通量之關係如圖5-8所示。

以各路段交通量作為被解釋變數，各路段旅次交換指數之和為解釋變數，進行迴歸分析，校估所得之迴歸式如式5-3所示，迴歸式與參數皆顯著。

Vk=395.26+13.88×ijPijk⋅Iij  	 式5-3

R2＝0.9225

圖5-7  中壢平鎮都市計畫區選取樣本之路段編號圖

圖5-8  中壢平鎮都市計畫區實際路段交通量與旅次交換指數和之關係圖

## 5.4  模式之驗證

本研究選取中型之新竹都市計畫區，與小型之關西都市計畫區，驗證中壢平鎮都市計畫區校估之迴歸式是否具有可移轉至同規模或不同規模都市之可行性，以確認校估之迴歸式適用之都市計畫區規模。

### 5.4.1  新竹都市計畫區

1. 新竹都市計畫區現況說明

新竹都市計畫區之計畫面積為1300公頃，計畫目標年（1996）人口為23萬，1996年底現況人口為15.7萬。

2. 模式所需輸入資料

模式所需輸入資料之蒐集與推估方法皆與中壢平鎮都市計畫區相同，所需資料之詳細蒐集與推估方法請參照附錄二。

3. 模式之驗證

本研究分別建立中壢平鎮都市計畫區與新竹都市計畫區之迴歸式，檢定兩迴歸式間是否具有顯著差異；若有顯著差異，則代表中壢平鎮都市計畫區校估之迴歸式不可移轉至新竹都市計畫區；若兩都市分別校估之迴歸式並無顯著差異，則代表中壢平鎮都市計畫區校估之模式可移轉至新竹都市計畫區。

以各路段交通量作為被解釋變數，各路段旅次交換指數之和為解釋變數，選取30個路段樣本，進行迴歸分析，其關係如圖5-9所示，校估所得之迴歸式如式5-4所示，校估之迴歸式與參數皆顯著。

Vk=402.43+14.071×ijPijk⋅Iij  	 式5-4

R2＝0.9849

接下來需以F檢定，檢定中壢平鎮都市計畫區校估之迴歸式（前式5-3）與新竹都市計畫區校估之迴歸式（前式5-4）是否具有顯著差異，F值之計算公式如式5-5所示。

圖5-9  新竹都市計畫區實際路段交通量與路段旅次交換指數和之關係圖

F=ESSa−ESS1−ESS2/kESS1+ESS2/N1−k+N2−k  	 式5-5

其中  ESS1：中壢平鎮都市計畫區校估迴歸式之誤差平方和（Error Sum of Squares, ESS）；

ESS2：新竹都市計畫區校估迴歸式之誤差平方和；

ESSa：中壢平鎮都市計畫區校估迴歸式之誤差平方和；

k：校估之參數的數目，k = 2，即前式4-2中之a與b；

N：樣本數，N1=30，N2=30。

N1−k+N2−k：自由度

若F值大於Ftable ，則代表此二迴歸式具有顯著差異；若F值小於Ftable，則代表此二迴歸式並無顯著差異，即可以合併構建一迴歸式。

由式5-5所計算之F值為0.176，小於Ftable ( 0.99 ; 2, 56 )（為5.02），因此，可說明此二迴歸式並無顯著差異，即可合併兩都市之資料，另校估一迴歸式。所校估之迴歸式如式5-6所示，其校估結果如表5-5所示，迴歸式不論是整體或是個別係數值皆顯著。

Vk=399.65+13.963×ijPijk⋅Iij  	 式5-6

R2＝0.9491

由校估之迴歸式（式5-6）可計算預測交通量，茲將各路段旅次交換指數之和、實際調查交通量與預測交通量整理如表5-6。

表5-5  迴歸式校估結果

|  | F值 | p值 | t值 | 顯著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迴歸式 | 1082.53 | 0.000 | － | 顯著 |
| 常數項（a） | － | － | 12.17 | 顯著 |
| 解釋變數之係數（b） | － | － | 32.90 | 顯著 |

表5-6  中壢平鎮與新竹都市計畫區實際與預測交通量

| 中壢平鎮都市計畫區 |  |  |  |  | 新竹都市計畫區 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段編號 | 路段旅次 交換指數 之和 | 實際調查交通量(p.c.u./hr) | 預測交通量(p.c.u./hr) | 誤差項 |  | 路段編號 | 路段旅次 交換指數 之和 | 實際調查交通量(p.c.u./hr) | 預測交通量(p.c.u./hr) | 誤差項 |
| 1 | 79.38 | 1450 | 1508 | 58 |  | 1 | 33.42 | 844 | 866 | 22 |
| 3 | 197.40 | 2988 | 3156 | 168 |  | 3 | 43.73 | 956 | 1010 | 54 |
| 6 | 57.92 | 1354 | 1208 | -146 |  | 6 | 38.12 | 913 | 932 | 19 |
| 9 | 111.19 | 1718 | 1952 | 234 |  | 9 | 7.83 | 489 | 509 | 20 |
| 14 | 107.50 | 2149 | 1901 | -248 |  | 14 | 68.77 | 1295 | 1360 | 65 |
| 17 | 54.12 | 1420 | 1155 | -265 |  | 17 | 77.60 | 1592 | 1483 | -109 |
| 18 | 76.27 | 1517 | 1465 | -52 |  | 18 | 148.94 | 2539 | 2479 | -60 |
| 21 | 68.89 | 1352 | 1362 | 10 |  | 21 | 88.31 | 1638 | 1633 | -5 |
| 25 | 47.37 | 1149 | 1061 | -88 |  | 25 | 16.74 | 664 | 633 | -31 |
| 34 | 37.99 | 762 | 930 | 168 |  | 34 | 21.72 | 721 | 703 | -18 |
| 35 | 62.67 | 1132 | 1275 | 143 |  | 35 | 30.30 | 840 | 823 | -17 |
| 46 | 52.30 | 1266 | 1130 | -136 |  | 46 | 35.04 | 840 | 889 | 49 |
| 51 | 95.77 | 1914 | 1737 | -177 |  | 51 | 73.14 | 1534 | 1421 | -113 |
| 66 | 19.45 | 490 | 671 | 181 |  | 66 | 26.77 | 723 | 773 | 50 |
| 67 | 94.84 | 1511 | 1724 | 213 |  | 67 | 34.16 | 865 | 877 | 12 |
| 72 | 23.57 | 830 | 729 | -101 |  | 72 | 27.96 | 792 | 790 | -2 |
| 93 | 14.21 | 1016 | 598 | -418 |  | 93 | 104.23 | 1861 | 1855 | -6 |
| 98 | 45.35 | 851 | 1033 | 182 |  | 98 | 73.23 | 1534 | 1422 | -112 |
| 104 | 81.55 | 1405 | 1538 | 133 |  | 104 | 77.97 | 1555 | 1488 | -67 |
| 112 | 80.55 | 1512 | 1524 | 12 |  | 112 | 97.11 | 1599 | 1756 | 157 |
| 118 | 27.15 | 540 | 779 | 239 |  | 118 | 69.13 | 1314 | 1365 | 51 |
| 122 | 20.46 | 537 | 685 | 148 |  | 122 | 149.34 | 2464 | 2485 | 21 |
| 122 | 19.58 | 482 | 673 | 191 |  | 122 | 87.90 | 1784 | 1627 | -157 |
| 126 | 78.15 | 1305 | 1491 | 186 |  | 126 | 56.87 | 1174 | 1194 | 20 |
| 126 | 40.60 | 1173 | 967 | -206 |  | 126 | 89.69 | 1700 | 1652 | -48 |
| 142 | 15.83 | 624 | 621 | -3 |  | 142 | 12.72 | 600 | 577 | -23 |
| 147 | 38.95 | 850 | 944 | 94 |  | 147 | 57.10 | 1256 | 1197 | -59 |
| 148 | 32.86 | 958 | 858 | -100 |  | 148 | 143.83 | 2414 | 2408 | -6 |
| 148 | 108.03 | 1810 | 1908 | 98 |  | 148 | 107.53 | 1798 | 1901 | 103 |
| 157 | 178.63 | 3117 | 2894 | -223 |  | 157 | 56.01 | 1287 | 1182 | -105 |

由上述驗證過程可知，中壢平鎮都市計畫區校估之迴歸式，與新竹都市計畫區所校估之迴歸式並無顯著差異，即中壢平鎮都市計畫區所校估之迴歸式，可移轉至新竹都市計畫區，進一步可推論前式5-6移轉至北部區域其它中型都市之可行性相當高。

4. 模式誤差項檢定

由迴歸式之校估可得知其解釋能力良好，因此，需進一步對迴歸式之誤差項進行檢定，以瞭解其是否具一致性、獨立性與是否為常態分佈等特性，才能確定估計值為最佳不偏估計值。

(1) 誤差項之間是否具有一致性

誤差項具有一致性，則代表誤差項之變異不受解釋變數之影響，若受其影響，稱之為異質性（Heteroscedasticity）。檢定方法可將誤差項之平方取自然對數，與原迴歸式中之解釋變數進行迴歸，如式5-7所示，若校估所得之解釋變數之係數（β），其t值不顯著，則代表資料無異質性，不需對資料進行修正。

lnεi2=α+β⋅xi  	 式5-7

其中  εi：第i個樣本之預測值與實際值之差，即第i個誤差項；

xi：原迴歸式（前式5-6）中之第i個解釋變數，即第i個路段旅次交換指數之和；

α、β：待校估參數。

校估結果如式5-8所示。校估所得β之t值為0.872，不顯著，因此，誤差項具一致性。

lnεi2=7.81+0.0067⋅xi , R2＝0.013  	 式5-8

(2) 誤差項之間是否獨立

由DW統計量（Durbin-Watson Statistics, DW），可檢視誤差項之間是否獨立，若不獨立，則稱之為自我相關（Autocorrelation）。自我相關多發生於時間序列之資料；若誤差項具自我相關特性，則需對資料進行轉換與分析。DW統計量之計算公式如式5-9所示。若DW統計量介於du與（4-du）之間，則代表誤差項不具自我相關，其中，du為劃分DW為數個範圍之指標，其可依樣本數、解釋變數數目與顯著水準查表而得。

計算所得之DW統計量為2.053，介於du = 1.55與4-du = 2.45之間（顯著水準為5％），可知誤差項並無自我相關情形，具獨立性。

DW=i=2I	 式5-9

其中  DW：Durbin-Watson Statistics；

εi：第i個樣本之預測值與實際值之差，即第i個誤差項；

εi−1：第i-1個樣本之預測值與實際值之差，即第i-1個誤差項；

I：樣本數，I = 60。

(3) 誤差項是否為常態分佈

最後必須檢定誤差項是否為常態分佈；可以誤差項為縱軸，分別以路段旅次交換指數之和以及實際路段交通量為橫軸，繪製其關係圖，若其關係並未顯示任何型態（如直線等），則代表誤差項為常態分佈。

誤差項與路段旅次交換指數和之關係如圖5-10所示，誤差項與實際路段交通量之關係如圖5-11所示，二者之關係並未顯示特定型態，即誤差項在0上下隨機跳動，不受實際路段交通量之影響，可知誤差項屬於常態分佈。

圖5-10  誤差項與路段旅次交換指數和之關係圖

圖5-11  誤差項與實際路段交通量關係圖

經由對誤差項之一致性、獨立性與常態性之檢定，檢定結果顯示誤差項具有一致性、獨立性與常態性，因此，能確定由校估之迴歸式所估計之值為最佳且不偏之估計值。

### 5.4.2  關西都市計畫區

1. 關西都市計畫區現況說明

關西都市計畫區之計畫面積為433公頃，計畫目標年（1996年）人口為2.5萬，1996年底現況人口為1.4萬。

2. 模式所需資料

模式所需輸入資料之蒐集與推估方法皆與中壢平鎮都市計畫區相同，詳細之蒐集與推估方法請參照附錄二。

3. 模式之驗證

以各路段交通量作為被解釋變數，各路段旅次交換指數之和為解釋變數，共選取25個路段樣本，進行迴歸分析，其關係如圖5-12所示，校估所得之迴歸式如式5-10所示，校估之迴歸式與參數皆顯著，如表5-6所示。

Vk=135.808+63.072×ijPijk⋅Iij  	 式5-10

R2＝0.928

表5-6  關西都市計畫區模式校估結果

|  | F值 | p值 | t值 | 顯著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迴歸式 | 295.28 | 0.000 | － | 顯著 |
| 常數項（a） | － | － | 7.37 | 顯著 |
| 解釋變數之係數（b） | － | － | 17.18 | 顯著 |

接下來，即可檢定中壢平鎮都市計畫區與關西都市計畫區所校估之迴歸式是否有顯著差異。由前式5-5所計算之F值為14.78，大於Ftable ( 0.99 ; 2, 51 )（為5.059），因此，可說明此二迴歸式間具顯著差異，顯示中壢平鎮都市計畫區校估之迴歸式無法移轉至關西都市計畫區，即迴歸式移轉至不同規模都市之可行性不大。

由於中壢平鎮都市計畫區與關西都市計畫區校估之迴歸式具有顯著差異，因此，需構建屬於小型都市計畫區之迴歸式，即為前式5-10。由關西都市計畫區所校估之迴歸式（式5-10）可計算預測交通量，茲將各路段旅次交換指數之和、實際調查交通量與預測交通量整理如表5-7。

圖5-12  關西都市計畫區實際路段交通量與路段旅次交換指數和之關係圖

表5-7  關西都市計畫區實際與預測交通量

| 路段 編號 | 路段旅次 交換指數 之和 | 實際調查交通量(p.c.u./hr) | 預測交通量(p.c.u./hr) | 誤差項 | 路段 編號 | 路段旅次 交換指數 之和 | 實際調查交通量(p.c.u./hr) | 預測交通量(p.c.u./hr) | 誤差項 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.23 | 284 | 214 | 70 | 51 | 0.15 | 155 | 146 | 9 |
| 1 | 1.58 | 231 | 235 | 4 | 51 | 0.32 | 204 | 156 | 48 |
| 11 | 1.08 | 307 | 204 | 3 | 61 | 2.01 | 258 | 262 | 4 |
| 11 | 1.36 | 250 | 222 | 28 | 61 | 3.99 | 398 | 388 | 10 |
| 27 | 0.94 | 104 | 195 | 91 | 62 | 1.04 | 199 | 201 | 2 |
| 27 | 1.69 | 113 | 242 | 129 | 62 | 2.16 | 281 | 272 | 9 |
| 38 | 5.84 | 539 | 504 | 35 | 65 | 2.92 | 356 | 320 | 36 |
| 38 | 6.44 | 564 | 542 | 22 | 65 | 4.53 | 310 | 421 | 111 |
| 40 | 6.30 | 530 | 533 | 3 | 67 | 8.64 | 738 | 681 | 57 |
| 40 | 10.44 | 780 | 795 | 15 | 67 | 9.87 | 794 | 759 | 35 |
| 44 | 4.88 | 462 | 444 | 18 | 68 | 0.64 | 142 | 176 | 34 |
| 44 | 8.28 | 702 | 658 | 44 | 68 | 0.71 | 169 | 181 | 12 |
| 45 | 8.67 | 564 | 683 | 119 | － |  |  |  |  |

4. 模式誤差項檢定

與上述中型都市校估之迴歸式相同，亦需對模式之誤差項進行一致性、獨立性與常態分佈之檢定，以確定估計值為最佳不偏估計值。

(1) 誤差項之間是否具有一致性

將誤差項之平方取自然對數，與原迴歸式中之解釋變數進行迴歸，如式5-11示。校估所得β之t值為 -0.639，不顯著，因此，誤差項具一致性。

lnεi2=6.023+0.0947⋅xi , R2＝0.017  	 式5-11

(2) 誤差項之間是否獨立

由前式5-9計算所得之DW統計量為1.99，介於du = 1.45與4-du = 2.55之間（顯著水準為5％），可知誤差項具獨立性。

(3) 誤差項是否為常態分佈

誤差項與路段旅次交換指數和之關係如圖5-15所示，誤差項與實際路段交通量之關係如圖5-16所示，由圖5-13與圖5-14可知，誤差項在0上下隨機跳動，可知誤差項屬於常態分佈。

圖5-13  關西都市計畫區誤差項與路段旅次交換指數和之關係圖

圖5-14  關西都市計畫區誤差項與實際路段交通量關係圖

經由對誤差項之一致性、獨立性與常態性之檢定，檢定結果顯示誤差項具有一致性、獨立性與常態性，因此，能確定由關西都市計畫區校估之迴歸式之估計值為最佳且不偏之估計值。

而由新竹都市計畫區之驗證結果可推論，前式5-10具有應用至北部區域其它小型都市之可行性。

## 5.5  小結

本節首先說明相較於傳統程序性旅運需求分析模式（以下簡稱傳統模式），簡化旅運需求分析模式（以下簡稱簡化模式）之優點與使用上之限制，再彙整簡化模式之校估與驗證時資料處理之假設條件，最後對校估與驗證之結果進行說明。

### 5.5.1  簡化模式之優點與使用上之限制

本研究所選取之簡化模式，係以傳統程序性旅運需求分析模式為基礎，簡化其所需資料與分析過程。傳統模式將運量預測區分為旅次發生、旅次分佈、運具選擇與交通量指派四階段，以下分別就此四階段，說明此簡化模式相較於傳統模式之優點與使用上之限制。

1. 簡化旅運需求分析模式之優點

(1) 旅次發生階段

傳統模式需針對旅次產生與旅次吸引分別探討，就影響旅次產生與吸引之主要變數，以迴歸分析、類目分析等方式，預測旅次產生與吸引數；而簡化模式係基於尖峰小時交通量多為工作旅次之假設下，僅以影響工作產生與吸引之主要變數－就業與及業數，直接代表旅次產生與吸引數，不需另行估計，將旅次發生階段直接簡化為蒐集就業與及業數。

(2) 旅次分佈階段

就此階段而言，簡化模式所需資料與使用方法大致和傳統模式相同，皆需要分區間往來之時間、距離或成本等資料，使用重力模式，計算分區間之旅次分佈矩陣。

(3) 運具選擇階段

由於中小型都市之大眾運輸（如公車、捷運等）之供給與使用量皆較大型都市少，甚至部份中小型都市並無大眾運輸系統；基於此，可假設中小型都市居民皆使用私人運具，如小汽車、機車等，其中又以小汽車佔之比例最高；因此，簡化模式即以小汽車（或機車）之特性代表其他私人運具之特性，而不需蒐集運具特性（如時間、成本等）資料，亦不需使用運具選擇模式（如Logit Model等）。

(4) 交通量指派階段

傳統模式在交通量指派階段，需在路段容量之限制下進行，才能較符合實際交通狀況；其中又必須考慮使用者之成本或心理等因素對路徑選擇之影響。而簡化模式係以全有-全無指派法，將分區間旅次交換指數指派至分區間往來之最短路徑上，而各路段旅次交換指數之和，係代表各路段之間的相對重要程度，以此影響路段交通量之主要因素，代入校估之迴歸式中，即可預測路段之交通量。因此，簡化模式將傳統模式中繁複之交通量指派方法與步驟，簡化為直接以全有-全無指派法進行，而不需考慮路段容量之限制；然其指派結果並非為交通量，需經一比例之計算（即前式5-3），才可預測路段之交通量。

茲將部份傳統模式使用之方法以及所需資料，與簡化模式之比較，整理如表5-15。

表5-15  傳統模式與簡化模式之比較

|  | 傳統模式 |  | 簡化模式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常用方法 | 所需資料 |  | 使用方法 | 所需資料 |
| 旅次發生 階段 | 多元迴歸分析 | 社經資料 交通特性資料 |  | 無 | 就業與及業數 |
| 旅次分佈 階段 | 重力模式 | 旅行時間、成本或距離 重力模式之參數 |  | 重力模式 | 最短旅行距離 重力模式之參數 |
| 運具選擇 階段 | 羅吉特模式 | 運具特性 社經資料 |  | 以小汽車（或機車）特性代表其他運具，故簡化此步驟 |  |
| 交通量指派 階段 | 路網均衡指派 | 使用者成本與特性 路段特性 |  | 全有-全無指派 | 最短距離 校估之迴歸式 |

註：傳統模式各階段所使用之方法僅舉一類說明。

2. 應用上之限制

(1) 旅次發生階段

就上午尖峰小時工作旅次比率較低之中小型都市而言，若使用簡化模式，可能會忽略其他目的別之旅次，導致預測誤差較大。此時，若直接以旅次產生與吸引數代替就業與及業數，則可解決上午尖峰小時工作旅次比率較低之問題；然而，需重新校估與驗證簡化模式，探討模式之移轉性與適用之都市規模。

(2) 運具選擇階段

由於簡化模式將運具選擇階段省略，因此，若使用於運具選擇種類較多的都市，將無法考慮不同運具對交通量影響，因此，簡化模式並不適合使用於大眾運輸供給與使用量較多之都市。

### 5.5.2  資料處理過程之假設

綜合本章簡化模式之校估與驗證程序，茲將所需資料之處理與假設說明如下：

1. 扶養率與路段交通特性短期內改變不大

本研究係以1996年之資料進行簡化模式之校估與驗證。其中在計算交通分區之就業數時，由於缺乏1996年之就業數資料，因此，以1993年之扶養率，配合1996年之人口計算而得，其中，係假設1993年之扶養率在短期內不隨時間變化。

而在路段交通量與周界問卷調查部份，本研究所使用之交通量資料，部份為1999年之調查資料，而小汽車特性亦為1999年之周界問卷調查結果，皆假設1999年之調查結果，可代表1996年路段交通量之特性，即短期內路段之交通特性變化不大。

2. 小汽車特性可代表其他運具之特性

在推估虛擬分區之虛擬就業與及業數時，係以使用小汽車之工作旅次，乘上路段總交通量，並除以就業及業當量而得，其中係假設小汽車之特性可代表其他運具之特性，故僅以小汽車之特性與路段交通量計算工作產生與吸引人數。

3. 以鄰近都市計畫區中心代表虛擬分區之分區中心

本研究假設中壢平鎮與新竹都市計畫區之虛擬分區中心為最鄰近都市計畫區之中心，係基於都市計畫區為人口集中處，故亦為重要之旅次產生與吸引中心。

4. 阻力因素函數可移轉且不隨時間變化

由於缺乏各都市之阻力因素函數，因此，本研究假設阻力因素函數可移轉至其他中型與小型都市，且不隨時間變化，而以陳志鶴（1990）就新竹都會區之家戶旅次特性校估之阻力因素函數代替。

5. 就業當量與及業當量

由於亦缺乏各都市計算就業與及業當量所需之資料，因此，本研究以台南市綜合運輸規劃調查資料計算就業與及業當量取代。

### 5.5.3  校估與驗證結果

茲將簡化模式之校估與驗證程序與結果彙整說明如下：

1. 由於就業與及業數係代表影響旅次產生與引之主要變數，經由區間旅次交換指數之計算與交通量指派，所得之路段旅次交換指數之和，並非路段交通量，而需透過一定比例之計算，才可預測路段之交通量；且區間旅次交換指數係代表分區間之活動強度，受就業數與及業數比率此二值之影響，加上校估之迴歸式均顯著，因此，本研究並未將交通分區與虛擬分區就業數之和，與交通分區與虛擬分區及業數之和進行平衡。

2. 本研究提出之虛擬分區並無實際界線，僅為計算所有區外與區內活動量之用，以便於將計畫區與虛擬分區視為一封閉的系統，交通量皆可視為區內活動產生之交通量，由校估與驗證之結果可知，實務上虛擬分區之概念是可行的。

3. 基於中壢平鎮與新竹都市計畫區周界問卷調查所得之行駛距離與實際狀況不符，本研究修改關西都市計畫區之問卷調查內容，改以調查進入（或離開）關西都市計畫區之旅次起點（或迄點），以利計算其最短距離，而不使用最鄰近之都市計畫區中心代表虛擬分區中心。由關西都市計畫區周界問卷之調查結果可知，工作旅次平均之最短旅行距離與最鄰近之都市計畫區中心之計算結果差距不大，因此，本研究假設虛擬分區中心為最鄰近都市計畫區之中心，有一定之可信度。

4. 中壢平鎮與新竹都市計畫區所校估之迴歸式，其被解釋變數約介於500～3200 p.c.u./hr之間，因此，未來預測之路段交通流量亦將介於500～3200 p.c.u./hr之間，即服務水準為C級時，推估之道路容量將介於770～500 p.c.u./hr（服務水準為D級，推估之道路容量將介於550～3500 p.c.u./hr）之間，皆可對照前表4-3得知其道路層級、車道數與車道寬度。而關西都市計畫區校估之模式，其被解釋變數約介於150～800 p.c.u./hr之間，因此，未來預測之路段交通流量亦將介於150～800 p.c.u./hr之間，即服務水準為C級時，推估之道路容量將介於230～1230 p.c.u./hr，亦可對照前表4-3得知其道路層級、車道路數與車道寬度。

5. 經由校枯與驗證結果，可知中壢平鎮與新竹都市計畫區校估之迴歸式並無顯著差異，顯示所構建之中型都市之簡化模式，具有可移轉至北部區域中型都市之可行性；中壢平鎮與關西都市計畫區校估之迴歸式之間具有顯著差異，顯示不同規模都市所構建之模式不具相互移轉之可行性，而關西都市計畫區校估之迴歸式，可能具有移轉至北部區域其他小型都市之可行性。

# 第六章  實例分析

本章係就本研究所構建之「中小型都市道路雛形規劃案之分析程序」，選取新擬訂都市計畫案，進行實例操作與分析。首先說明案例都市之特性，再分別進行「量的決定」與「質的評估」兩程序，以驗證分析程序之實用性。

## 6.1  案例說明

因應簡化旅運需求分析模式校估與驗證都市之規模，因此，選取規模與區位相似之某新訂都市計畫區作為案例模擬與分析之地區。其計畫人口為10萬人，計畫面積約為620公頃。土地使用配置區位以及路網規劃雛形如圖6-1所示，其中住宅區約劃設230公頃，商業區劃設40公頃，工業區為7公頃，而由於工業區為零星分佈，故不予標示。

圖6-1  案例都市之住宅與商業區區位以及路網劃設示意圖

## 6.2  量的決定程序

### 6.2.1  模式所需資料

1. 交通分區、路段與虛擬分區

以規劃者所配置之規劃雛形，劃定交通分區、選定路段與虛擬分區，如圖6-2所示。共計劃定30個交通分區（編號1至30）、選定194個路段（編號1至194）、與18個虛擬分區（編號31至48）。

圖6-2  案例都市交通分區、路段與虛擬分區示意圖

2. 就業與及業數

(1) 交通分區之就業與及業數

由於缺乏簡化旅運需求分析模式所需之部份資料，因此，擬由其他方式推估而得。交通分區之就業數與及業數之推估與計算流程如圖6-3所示。

圖6-3  案例都市交通分區之就業與及業數推估流程

本研究以住宅使用樓地板面積計算就業數，商業與工業使用樓地板面積推估及業數，並假設其他使用類別之就業與及業數可被忽略。

首先計算各交通分區之住宅區、商業區與工業區面積，並依照各分區之容積率，計算樓地板面積，如表6-1所示。

由於土地使用分區與樓地板使用間有一定之落差，因此，本研究參考交通部運輸研究所（1995）對類似地區之調查結果（表6-2）調查，調整後之住宅、商業與工業之使用樓地板面積如表6-3所示。

表6-1  案例都市交通分區之住宅、商業與工業區之面積    單位：平方公尺

| 分區 編號 | 住宅區 |  | 商業區 |  | 工業區 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 土地面積 | 樓地板面積 | 土地面積 | 樓地板面積 | 土地面積 | 樓地板面積 |
| 1 | 126854 | 253709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 57220 | 114441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 47120 | 141360 | 0 | 0 |
| 4 | 19609 | 39218 | 15479 | 46437 | 0 | 0 |
| 5 | 115609 | 231219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 34384 | 103152 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 37491 | 112474 | 0 | 0 |
| 8 | 35561 | 71122 | 18524 | 55572 | 0 | 0 |
| 9 | 181168 | 362337 | 0 | 0 | 8586 | 18030 |
| 10 | 79088 | 158176 | 0 | 0 | 46084 | 96777 |
| 11 | 144649 | 289298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14818 | 29636 | 33479 | 100438 | 0 | 0 |
| 13 | 101421 | 202841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 103225 | 206449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 26926 | 53851 | 26288 | 78863 | 0 | 0 |
| 16 | 37976 | 75953 | 20801 | 62402 | 0 | 0 |
| 17 | 36360 | 72721 | 13059 | 39177 | 0 | 0 |
| 18 | 101919 | 203837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 28946 | 86838 | 0 | 0 |
| 20 | 117735 | 235469 | 41481 | 124442 | 7829 | 16441 |
| 21 | 196368 | 392737 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 48395 | 96791 | 17856 | 53568 | 0 | 0 |
| 23 | 75085 | 150171 | 21538 | 64614 | 0 | 0 |
| 24 | 114964 | 229928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 26937 | 80810 | 0 | 0 |
| 26 | 108459 | 216918 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 155909 | 311819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 1859 | 3718 | 31218 | 93653 | 0 | 0 |
| 29 | 159296 | 318592 | 0 | 0 | 2801 | 5882 |
| 30 | 124225 | 248449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | 2284700 | 4569400 | 414600 | 1243800 | 65300 | 137130 |

註：住宅區容積率為200％，商業區容積率為300％，工業區容積率為210％。

表6-2  土地使用分區與樓地板使用比例表        單位：百分比

| 分區 樓地板 | 住家使用 | 商業使用 | 工業使用 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅區 | 87 | 12 | 1 | 100 |
| 商業區 | 71 | 27 | 2 | 100 |
| 工業區 | 2 | 1 | 97 | 100 |

資料來源：交通部運輸研究所（1995）

表6-3  案例都市交通分區之住宅、商業與工業使用樓地板面積   單位：㎡

| 分區編號 | 住宅 | 商業 | 工業 | 分區編號 | 住宅 | 商業 | 工業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 221336 | 30673 | 1700 | 17 | 91347 | 19319 | 1232 |
| 2 | 99838 | 13836 | 767 | 18 | 177828 | 24644 | 1366 |
| 3 | 100691 | 37984 | 2686 | 19 | 61855 | 23333 | 1650 |
| 4 | 67291 | 17219 | 1145 | 20 | 294381 | 62055 | 19916 |
| 5 | 201715 | 27954 | 1549 | 21 | 342624 | 47482 | 2631 |
| 6 | 73475 | 27717 | 1960 | 22 | 122597 | 26096 | 1666 |
| 7 | 80115 | 30222 | 2137 | 23 | 177034 | 35518 | 2234 |
| 8 | 101631 | 23531 | 1532 | 24 | 200590 | 27798 | 1541 |
| 9 | 316450 | 43971 | 19945 | 25 | 57561 | 21714 | 1535 |
| 10 | 139861 | 20004 | 95088 | 26 | 189239 | 26225 | 1453 |
| 11 | 252383 | 34976 | 1938 | 27 | 272031 | 37699 | 2089 |
| 12 | 97397 | 30571 | 2107 | 28 | 69953 | 25614 | 1804 |
| 13 | 176959 | 24524 | 1359 | 29 | 278053 | 38571 | 7850 |
| 14 | 180106 | 24960 | 1383 | 30 | 216747 | 30037 | 1665 |
| 15 | 103154 | 27701 | 1859 | － | － | － | － |
| 16 | 110710 | 25950 | 1695 | 總計 | 4874950 | 887897 | 187483 |

就住宅區而言，住宅樓地板面積可視為推估就業數之基準。假設案例都市之扶養率與鄰近同規模之都市相等（中壢平鎮都市計畫區之扶養率為1.96），可推估案例都市之總就業數；並假設人口均勻分佈於住宅使用之樓地板面積中，可依各交通分區之住宅使用樓地板面積，分配各交通分區之就業數。

就商業與工業區而言，商業與工業樓地板面積可作為推算及業數之基準。由1996年之工商及服務業普查可計算二、三級產業每員工平均使用樓地板面積（如表6-4），而二級與三級產業之員工平均使用面積可視為就工業與商業之員工平均使用面積，配合前表6-3之工業與商業樓地板面積，可推估工業與商業之及業數；而工業與商業及業數之和，即為及業數。茲將各交通分區之就業數與及業數整理如表6-5。

表6-4  桃園市二、三級產業員工平均使用樓地板面積

|  | 二級產業 |  |  |  | 三級產業 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 礦業及土石採取業 | 製造業 | 水電燃氣業 | 營造業 | 批發零售及餐飲業 | 金融保險及不動產業 | 工商服務業 |
| 使用面積(㎡) | 1044 | 1282338 | 225885 | 66771 | 983519 | 204703 | 81047 |
| 員工人數(人) | 25 | 33454 | 900 | 9190 | 32448 | 7398 | 4584 |
| 每員工平均面積(㎡) | 41.76 | 38.33 | 250.98 | 7.27 | 30.31 | 27.67 | 17.68 |
| 每員工平均使用面積(㎡) | 84.59 |  |  |  | 25.22 |  |  |

資料來源：行政院主計處（1996）；本研究整理。

表6-5  案例都市交通分區之就業與及業數         單位：人

| 分區編號 | 就業數 | 商業 及業數 | 工業 及業數 | 工商總及業數 | 分區 編號 | 就業數 | 商業 及業數 | 工業 及業數 | 工商總及業數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2316 | 1216 | 20 | 1236 | 17 | 956 | 766 | 15 | 781 |
| 2 | 1045 | 549 | 9 | 558 | 18 | 1861 | 977 | 16 | 993 |
| 3 | 1054 | 1506 | 32 | 1538 | 19 | 647 | 925 | 20 | 945 |
| 4 | 704 | 683 | 14 | 696 | 20 | 3081 | 2461 | 235 | 2696 |
| 5 | 2111 | 1108 | 18 | 1127 | 21 | 3586 | 1883 | 31 | 1914 |
| 6 | 769 | 1099 | 23 | 1122 | 22 | 1283 | 1035 | 20 | 1054 |
| 7 | 838 | 1198 | 25 | 1224 | 23 | 1853 | 1408 | 26 | 1435 |
| 8 | 1064 | 933 | 18 | 951 | 24 | 2099 | 1102 | 18 | 1120 |
| 9 | 3312 | 1743 | 236 | 1979 | 25 | 602 | 861 | 18 | 879 |
| 10 | 1464 | 793 | 1124 | 1917 | 26 | 1981 | 1040 | 17 | 1057 |
| 11 | 2641 | 1387 | 23 | 1410 | 27 | 2847 | 1495 | 25 | 1519 |
| 12 | 1019 | 1212 | 25 | 1237 | 28 | 732 | 1016 | 21 | 1037 |
| 13 | 1852 | 972 | 16 | 988 | 29 | 2910 | 1529 | 93 | 1622 |
| 14 | 1885 | 990 | 16 | 1006 | 30 | 2268 | 1191 | 20 | 1211 |
| 15 | 1080 | 1098 | 22 | 1120 | － | － | － | － | － |
| 16 | 1159 | 1029 | 20 | 1049 | 總計 | 51020 | 35206 | 2216 | 37422 |

(2) 虛擬分區之虛擬就業與及業數

虛擬分區之虛擬就業與及業數之推估流程如圖6-4所示。說明如下：

圖6-4  案例都市虛擬分區之虛擬就業與及業數推估流程

假設類似都市上午尖峰小時離開或進入該區之交通量，與該區之就業與及業數之比例為定值，配合案例都市之就業與及業數，即可推估案例都市之總虛擬就業與及業數，如式6-1與式6-2所示。本研究以中壢平鎮都市計畫區作為類似都市，其所需資料如表6-6所示。

案例都市上午尖峰小時離開本區之交通量=案例都市之就業數類似都市之就業數

×類似都市上午尖峰小時離開該區之交通量	 式6-1

案例都市上午尖峰小時進入本區之交通量=案例都市之及業數類似都市之及業數

×類似都市上午尖峰小時進入該區之交通量	 式6-2

表6-6  中壢平鎮都市計畫區就及業數與上午尖峰小時交通量

|  | 就業數 | 上午尖峰小時 |  |  | 及業數 | 上午尖峰小時 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 進入計畫區交通量(p.c.u./hr) | 平均上班比例(%) | 平均乘坐人數(人) |  | 離開計畫區交通量(p.c.u./hr) | 平均上班比例(%) | 平均乘坐人數(人) |
| 中壢平鎮都市計畫區 | 52539 | 22147 | 0.62 | 1.41 | 38680 | 19851 | 0.71 | 1.35 |

資料來源：本研究調查整理。

由式6-1與式6-2，與前表6-5案例都市之總就業數與及業數，可推估虛擬分區總進入與離開案例都市之交通量，分別為19205與21507 p.c.u./hr。假設虛擬分區之虛擬就業與及業數皆相等，即各路段進入或離開案例都市之交通量皆相等，配合表6-6中之平均上班比例與平均乘載人數，即可推估各虛擬分區之虛擬就業與及業數，分別為920與940 p.c.u./hr。

3. 模式所需其他資料

模式所需之其他資料之計算方式與先前之校估與驗證都市之計算方式相同。

### 6.2.2  量的決定程序

計算與推估模式所需之各項資料後，以全有-全無指派法可得知各路段旅次交換指數之和，代入前式5-6，即可推估各路段尖峰小時交通流量。

若以服務水準C級作為標準，依前式4-12可得知各路段之交通容量，最後查詢前表4-3，即可得知各道路之道路層級與車道數，依前表4-3對各層級道路之名稱，可將各道路之名稱整理如圖6-5所示。如此，便完成量的決定程序。

由於路段交通容量為服務水準C級時之臨界值，規劃者可視道路之重要程度，修改道路容量、車道數與道路層級。

圖6-5  案例都市之道路層級與名稱示意圖

## 6.3  質的評估程序

由量的決定程序決定道路層級之後，即可針對不同層級之道路進行質的評估，質的評估係以人工檢核主要與次要道路是否符合規劃準則規範內容，主要道路之評估結果如圖6-6，次要道路評估結果如圖6-7所示；而在一般性規劃準則部份，評估結果配置雛形皆符合規劃準則。

主要道路不符合之規劃準則如下：

1. 規劃準則2：若市區道路具有聯外性質，應避免穿越市區中心。

2. 規劃準則4：主要道路與主要道路間距，中心商業區0.2-0.4公里。

3. 規劃準則5：主要道路交叉路口間距，在中心商業區為0.2-0.4公里。

次要道路不符合之規劃準則為：

1. 規劃準則2：次要道路與次要道路間距，中心商業區0.2-0.3公里。

2. 規劃準則3：主要道路交叉路口間距為0.2-0.8公里。

圖6-6  案例都市主要道路質的評估結果示意圖

圖6-7  案例都市次要道路質的評估結果示意圖

由質的評估之結果可知，主要道路與次要道路無法滿足之準則多為道路間距與交叉路口間距，道路間距之保持能使路網具有一定之層級關係，而交叉路口間距過小，則可能會使路口延滯過大，對未來之交通影響重大，因此，必須將不符合規劃準則之道路，依規劃準則之規範內容逐一修改規劃雛形，若規劃雛形之修改範圍過大，則需重新進行量的決定程序，預估各道路之交通流量與道路寬度。

## 6.4  小結

經由上述之實例分析過程與結果，本研究綜合歸納此分析程序之實用性、使用時應注意事項、未來可改進之方向等，說明如下：

1. 此分析程序之實用性

綜合上述之案例模擬與分析，在量的決定程序，可幫助規劃者依發展構想與強度，劃設道路寬度，決定道路層級；在質的決定程序，經由人工檢核道路網是否符合規劃準則之規範，規劃者可就未符合之道路網，修改規劃雛形，若規劃雛形修改程度較大，則需重新進行量的決定程序，之後再重覆進行質的評估程序。

2. 使用時應注意之事項

(1) 量的決定程序

在量的決定程序部份，其所需影響旅次產生與吸引之變數為就業與及業數；若規劃者並未預估就業與及業數資料時，則本研究所使用之推估就業與及業數之方法，可作為未來推估時之參考。

然而，由於虛擬分區之總虛擬就業數與總虛擬及業數係平均分配至各虛擬分區，與實際情況較不符合，規劃者可定義其影響之地區，依各地區與計畫地區之距離、人口等關係，區分不同之影響程度，並依影響程度之大小，分配虛擬分區之虛擬就業數與虛擬及業數。

在交通分區之劃分方面，交通分區主要係依據鄰里、土地使用、道路或地形、地物等原則劃分，交通分區面積愈小（即交通分區數目愈多），簡化模式之校估與驗證結果將較佳，然而其所需之資料分析與計算過程將較複雜。因此，規劃者可視實際情況劃分交通分區。

(2) 質的評估程序

在質的評估程序部份，由實例分析可得知，規劃雛形較無法符合的規劃準則多為交叉路口間距，因此，規劃者在初擬規劃雛形時，應避免將道路之交叉路口間距劃設小於200m，以減少重覆進行較複雜的量的決定程序之機會。

(3) 整體分析程序

本研究係以TransCAD軟體進行此分析程序，在量的決定程序方面，可節省較繁複的交通量指派（指派區間旅次交換指數）所需之時間；而在質的評估程序方面，則可直接查詢得知其路段長度，不需再重新量測路段長度，亦可減少部份時間。因此，若規劃雛形為數化的圖形檔，則可以地理資訊系統之軟體，輔助進行量的決定與質的評估程序。

3. 未來可改進之方向

在量的決定部份，未來可定期更新所校估之迴歸式，定義其所適用之都市規模；而亦可將量的決定程序與地理資訊系統軟體（如TransCAD）結合，發展屬於中小規模都市適用之旅運需求分析模式，可使簡化模式更易於操作。

在質的決定部份，由於本研究所選取之規劃準則係以現有相關研究與專家訪談之結果歸納而得，並未探討各準則之最適值或最佳範圍，加上準則多以規範道路、道路與道路間之良好關係為主，未就與鄰近土地使用間之配合方式、都市運輸特性、路網佈設型態等進行研究與分析，因此，未來可依規劃準則之內容，予以新增、修改或刪除不適宜之準則。

而質的評估係以人工檢核各道路是否符合規劃準則之規範內容，須逐一分析各道路是否符合規劃準則，若規劃準則之數目增加，所需之檢核時間將較長，易造成規劃者之負擔；未來可將質的評估程序與地理資訊系統軟體整合，以電腦評估取代人工檢核。

# 第七章  結論與建議

本研究以構建中小型道路雛形規劃案之分析程序為主要目的，將此程序區分為「量的決定」程序與「質的評估」程序兩部份，並針對量的決定程序中之簡化旅運需求分析模式進行校估與驗證；最後，以實際之案例分析，探討本研究所構建之分析程序之實用性。綜合上述研究過程，本研究所提出之結論與建議如下：

## 7.1  結論

1. 由簡化旅運需求分析模式之校估與驗證可知，中壢平鎮與新竹都市計畫區校估之迴歸式並無顯著差異，顯示中型都市所構建之簡化模式，具有移轉至北部區域中型都市之可行性；中壢平鎮與關西都市計畫區校估之迴歸式之間具有顯著差異，顯示不同規模都市所構建之模式不具相互移轉之可行性，而關西都市計畫區校估之迴歸式，可能具有移轉至北部區域其他小型都市之可行性。

2. 由實例分析可知，在量的決定程序部份，可實際幫助規劃者劃定道路寬度與決定道路層級，所需資料之推估與模式操作程序大致良好；而在質的評估部份，未符合規劃準則之道路，可由規劃者秉持其原先之規劃構想進行修改，亦可於規劃者初擬規劃雛形時即作為規劃之依據，使進行質的評估程序時，能減少規劃雛形修改之程度。

3. 此分析程序適用之都市為新擬訂與擴大都市計畫案，而亦可用於通盤檢討中規劃彈性較大的地區（如都市更新地區等），決定其道路寬度與評估路網是否健全。

## 7.2  建議

1. 都市計畫區之規模定義，係以交通部運輸研究所（1995）以影響旅次產生與吸引之變數，對台灣省各鄉鎮市進行群落分析為基礎，配合各鄉鎮市內都市計畫區之人口，而界定本研究之都市計畫區規模定義，未就都市計畫區之人口、面積等特性區分都市規模；未來可針對都市計畫區之各項特性作較深入的分析，界定都市計畫區規模。

2. 在簡化旅運需求模式之校估與驗證部份，以就業與及業數分別代表影響旅次產生與吸引之主要變數，可簡化資料蒐集之繁複過程；然而對於已進行旅次產生與吸引數調查之都市計畫區，仍建議使用旅次產生與吸引數來計算分區間旅次交換指數，以增加模式預測之準確度。

3. 由於國內中小型都市主要之運具為小汽車與機車，本研究僅就小汽車進行周界問卷調查，對於部份機車使用率較小汽車高的中小型都市而言，使用機車之周界問卷調查結果可能更為準確，因此，此類都市可針對機車進行調查，或一併調查小汽車與機車，誤差將較小。

4. 交通分區主要係依據鄰里、土地使用、道路或地形、地物等劃分，原則上劃分面積愈小（即交通分區數目愈多），簡化模式之校估與驗證結果將較佳，然而其所需之資料分析與計算過程將較複雜。因此，規劃者可視其實際情況劃分交通分區。

5. 未來以此分析程序進行都市計畫之交通規劃時，在量的決定程序部份，若規劃者並未提供簡化模式所需之資料，可依本研究實例分析時所採用之方式推估。其中，虛擬分區之總虛擬就業數與總虛擬及業數，係平均分配至各虛擬分區，與實際情況較不符合，未來可朝向以鄰近都市計畫區之距離以及就業與及業數之關係，定義其影響程度，並依影響程度之大小，分配虛擬分區之虛擬就業數與虛擬及業數。

6. 由於缺乏各都市之阻力因素函數、就業與及業當量等資料，因此，本研究係以其他都市之相關研究結果代替，實際上應使用各都市之調查資料較佳。

7. 未來可定期重新校估中型與小型都市計畫區之簡化旅運需求分析模式，以減少模式之預測誤差。

8. 本研究係以國內外相關文獻與專家學者之經驗，歸納彙整為評估路網是否健全之規劃準則；未來可就規劃準則之規範內容，予以新增、修改或刪除。

9. 未來可將量的決定與質的評估程序與地理資訊系統軟體（如TransCAD）結合，發展屬於中小規模都市適用之旅運規劃軟體，使此分析程序更易於操作。

# 參考文獻

## 中文

- 行政院主計處，工商及服務業普查八十五年初步報告（光碟版），1996。

- 交通部運輸研究所，台灣地區都市土地旅次發生特性之研究—台北都會區混合土地使用旅次發生率之調查研究，1995。

- 林松田，基地開發對地區交通衝擊之評估研究，交通大學交通運輸研究所，碩士論文，1991。

- 宜蘭縣政府，宜蘭縣總體規劃報告書，1997。

- 姜渝生，「都市運輸規劃程序之檢討」，運輸計畫季刊，第四卷，第一期，pp. 53-64，1975。

- 施鴻志，段良雄，凌瑞賢，都市交通計畫—理論、實務—，茂昌圖書有限公司，1984。

- 唐富藏，運輸經濟學，華泰書局，1981。

- 陳志鶴，旅次分佈重力模式阻力因素校估之研究—以新竹都會區為例，交通大學交通運輸研究所，碩士論文，1990。

- 陳武正，林偉崇，「路網型態與土地使用強度關係之研究-以桃園市為例」，運輸計畫季刊，第十七卷第一期，1988。

- 馮正民，林國顯，朱冠文，「中型地方都市之都市運輸：課題與策略」，運輸，26期，pp.21-34，1994。

- 黃承傳，陳永明，「台北市道路功能分類之研究」，交通運輸，第十三期，1991。

- 新竹市政府，運輸系統與土地使用配合準則之研究，新竹市政府，1996。

- 臺南市政府，台南市綜合運輸規劃研究專案報告，1986。

- 臺灣省政府住宅及都市發展處，台灣省市區道路規劃設計標準之研究，1996a。

- 臺灣省政府住宅及都市發展處，台灣省市區道路交通流量調查（八十五年底），第三冊，桃園縣，1996b。

- 臺灣省政府住宅及都市發展處，台灣省市區道路交通流量調查（八十五年底），第五冊，新竹市，1996c。

- 臺灣省政府住宅及都市發展處，台南生活圈道路系統建設計畫（第一次修正），1997。

- 臺灣省政府住宅及都市發展處，台灣省市區道路工程設計標準，1998。

- 藍武王，「運輸設施對土地使用影響之研究」，運輸計畫季刊，第十卷第二期，pp. 217-227，1981。

## 日文

- 土木學會，交通需要予測，技報堂出版株式會社，1992。

- 竹內伝史、本多義明、青島縮次郎，交通工學，鹿島出版社，1986。

- 吉岡昭雄，市街地道路計畫設計，交通工學研究會，1988。

- 松下勝二、長尾宏、矢島隆、岡崎泰治、秋田昇一、安井常二，街路計畫設計，山海堂，1984。

- 笠原 篤，交通工字，共立出版株氏會社，1993。

- 塚口博司、塚本直幸、日野泰雄，交通，國民科字社，1996。

- 樗木 武、井上信昭，交通計畫學，共立出版株式會社，1993。

## 英文

- Barra, Tomas de la, Integrated Land Use and Transport Modelling, Cambridge University, 1989.

- Bates, J. W. ”Synthetic derivation of internal trips for small cities,” Transportation Research Record 526, TRB, National Research Council, Washington, D. C., pp. 90-103, 1974.

- Boyce, D. E., and Zhang, Y. F., ”Calibrating combined model of trip distribution, modal split, and traffic assignment,” Transportation Research Record 1607, TRB, National Research Council, Washington, D. C, pp. 1-5, 1997.

- Boyce, D. E., and Janson, B. N., ”A discrete transportation network design problem with combined trip distribution and assignment,” Transportation Research, Vol. 14, pp. 147-154, 1980.

- Boyce, D. E., ”Urban transportation network equilibrium and design models: recent achievements and future prospectives,” Environment and Planning, Vol. 16, pp. 1445-1474, 1984.

- Chen, M., and Alfa, A. S., ”A network design algorithm using a stochastic incremental traffic signal setting,” Transportation Research, Vol. 24, pp. 241-249, 1991.

- Choi, Y. L., ”Land use transport optimization model for strategic planning in Hong Kong,” Asian Geographer, Vol. 5, No. 2, pp. 155-176, 1986.

- Daniels, L. T., Keller, W. J., and Lapping, B. L., The Small Town Planning Handbook, American planning association, 2 Edition, 1995.

- Davis, G. A., ”Exact local solution of the continuous network design problem via stochastic user equilibrium assignment,” Transportation Research, Vol. 26, pp. 61-75, 1994.

- Elangovan, T., and Crouch, F. O., ”Towards simplified transport planning techniques for cities in developing countries,” PRTC’s Summer Annual Meetings and Courses, pp. 19-32, 1992.

- Ewing, R., ”Residential street design – Do the British and Australians know something we Americans don’t?” ITE 1993 Compendium of Technical Papers, pp. 135-141, 1993.

- Ewing, R., DeAnna, M. B., and Li, S. C., ”Land use impact on trip generation rates,” Transportation Research Record 1518, TRB, National Research Council, Washington, D. C., pp. 1-6, 1996.

- Friesz, T. L., ”Transportation network equilibrium, design and aggregation: key developments and research opportunities,” Transportation Research, Vol. 19, pp. 413-427, 1985

- Hogberg, P., ”Estimation of parameters in models for traffic prediction: a non-linear regression approach,” Transportation Research, Vol. 10, No. 4, Aug., pp. 263-265, 1976.

- Holm, J., Jensen, T., Nielsen, S., Christensen, A, Johnsen, B., and Ronby, G., ”Calibrating traffic models on traffic census results only,” Traffic Engineering and Control 17, pp. 137-140, 1976.

- Hunt, J. D., and Simmonds, D. C., ”Theory and application of an integrated land-use and transport modelling framework,” Environment and Planning B : Planning and Design, Vol. 20, pp.221-244, 1993.

- Institute of Transportation Engineers ( ITE ), Planning urban arterial and freeway system: a recommended practice, ITE, Washington, D.C. 1988.

- Los, M., ”A discrete-convex programming approach to the simultaneous optimization of land use and transportation,” Transportation Research, Vol. 13B, No. 1, pp. 33-48, 1979.

- Low, D. E., ”A new approach to transportation systems modelling,” Traffic Quarterly, Vol. 26, No. 3, July, pp. 391-404, 1972.

- Magnanti, T. L., and Wong, R. T., ”Network design and transportation planning: models and algorithms,” Transportation Science, Vol. 18, pp.1-55, 1984.

- Neumann, E. S., Halkias, J., and Elrasas, M., ”Estimating trip rates form traffic counts,” Journal of Transportation Engineering of ASCE , Vol. 109, No. 4, pp. 565-578, 1983.

- Oldfield, R. H., ”A strategic transport for the London area,” Transport Research Laboratory – Department of Transport, Transport Resource Centre, pp. 1-13, 1993.

- Ortuzar, J. de D., and Willumsen, L. G., Modelling Transport, New York, U.S.A., 1991.

- Prince, P., Kilsby, D., and Stewart, D., ”A strategic planning process applied to land use/transport development in New South Wales,” Road & Transport Research, Vol. 2, No. 1, pp.56-73, 1993.

- Schiffer, R.G., ”Developing long-range transportation plans for small urbanized areas in the ISTEA Era: Tallahassee 2020 plan update,” Transportation Research Record 1518, TRB, National Research Council, Washington, D. C., pp. 13-21, 1996.

- Sheffi, Y., Urban Transportation Networks: Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, Englewood Cliffs, N.J., U.S.A, 1985.

- Shen, P., ”Mathematical programming formulation of combined transportation and land use model,” Transportation Research Record 1607, TRB, National Research Council, Washington, D. C., pp. 62-68, 1997.

- Smith, R. L., and McFarlane, W. J., ”Examination of simplified travel demand model,” Transportation Engineering Journal of ASCE, Vol. 104, pp. 31-42, 1978.

- Sosslau, A. B., Hassam, A. B., Maurice, M. C. and George, V. W., Travel estimation procedures for quick-response to urban policy issues, National Cooperative Highway Research Program Report 186, National Cooperative Highway Research Program，Transportation Research Board, Washington, D.C., 1978a.

- Sosslau, A. B., Hassam, A. B., Carter, M. M., and Wichstrom, G. V., Quick-Response Urban Travel Estimation Techniques and Transferable Parameters: User’s Guide, National Cooperative Highway Research Program Report 187, National Cooperative Highway Research Program, Transportation Research Board, Wsahington, DC., 1978b.

- Tabin, R. L., and Friesz, T. L., ”Sensitivity analysis for equilibrium network plows,” Transportation Science, Vol. 22, pp. 242-250, 1988.

- Waggoner, J. H., ”Simplified procedure for estimating future trip generation,” Transportation Research Board, December 3-6, pp.84-85, 1978.

- Willumsen, L. G., Simplified transport models based on traffic counts, Transportation 10, pp. 257-278, 1981.

- Yang, H., ”Sensitivity analysis for queuing equilibrium network plow and its application to traffic control,” Mathematical and Computers Modeling, Vol. 22, pp. 247-258, 1995.

- Yang, H., ”Sensitivity analysis for the network equilibrium problem with elastic demand,” Transportation Research, Vol. 31, pp. 55-70, 1997.

- Yang, H., and Bell, M. G. H., ”A capacity paradox in road network design and how to do it,” Transportation Research, submitted for publication, 1998.

- Yang, H., A Stochastic User-Equilibrium Model with Elastic Demand, Working Paper, The Hong Kong University of Science and Technology, 1997

# 附錄一  周界問卷調查表格

附表1-1  周界問卷調查表格

| 調查點編號： | 調查員： |
| --- | --- |
| 調查日期： | 調查時間： |

一、請問您是至中壢市嗎？  1.是  2.不是

二、請問您由出發點至終點之目的為何？  1.上班  2.下班  3.其他

三、請問您由起點至終點所需行駛的距離約為              公里。

四、請問您車上乘載的人數為          人。

請將問卷調查結果填於下列表格中。

| 題號 樣本編號 | 一 | 二 | 三 | 四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |

# 附錄二  簡化模式校估與驗證之各項資料

## 附錄2.1  中壢平鎮都市計畫區

附表2-1  中壢平鎮都市計畫區分區間往來最短距離      單位：0.1哩

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 15.1 | 12.6 | 14.8 | 14.9 | 12.6 | 4.9 | 4.1 | 15.1 | 5.1 | 8.4 | 8.3 | 16.7 | 9.4 | 6.9 | 5.8 |
| 2 | 15.1 | 0.0 | 9.3 | 19.8 | 8.2 | 24.6 | 12.1 | 19.2 | 4.6 | 18.1 | 14.1 | 14.8 | 9.3 | 21.3 | 20.1 | 11.5 |
| 3 | 12.6 | 9.3 | 0.0 | 18.1 | 10.3 | 22.1 | 9.6 | 13.0 | 8.7 | 8.9 | 11.6 | 5.6 | 13.4 | 18.9 | 17.7 | 9.0 |
| 4 | 14.8 | 19.8 | 18.1 | 0.0 | 13.6 | 6.1 | 14.0 | 17.1 | 20.6 | 19.9 | 6.4 | 20.0 | 25.3 | 9.3 | 12.4 | 9.1 |
| 5 | 14.9 | 8.2 | 10.3 | 13.6 | 0.0 | 18.3 | 11.9 | 18.9 | 12.8 | 19.0 | 9.0 | 15.9 | 17.5 | 16.3 | 19.4 | 10.2 |
| 6 | 12.6 | 24.6 | 22.1 | 6.1 | 18.3 | 0.0 | 17.6 | 11.1 | 24.6 | 15.2 | 10.5 | 18.5 | 26.8 | 3.2 | 6.4 | 13.1 |
| 7 | 4.9 | 12.1 | 9.6 | 14.0 | 11.9 | 17.6 | 0.0 | 9.0 | 12.2 | 7.1 | 7.6 | 6.0 | 14.4 | 14.3 | 11.8 | 4.9 |
| 8 | 4.1 | 19.2 | 13.0 | 17.1 | 18.9 | 11.1 | 9.0 | 0.0 | 19.2 | 4.1 | 12.5 | 7.4 | 15.7 | 7.8 | 4.7 | 9.8 |
| 9 | 15.1 | 4.6 | 8.7 | 20.6 | 12.8 | 24.6 | 12.2 | 19.2 | 0.0 | 16.3 | 14.2 | 13.0 | 4.7 | 21.4 | 20.2 | 11.5 |
| 10 | 5.1 | 18.1 | 8.9 | 19.9 | 19.0 | 15.2 | 7.1 | 4.1 | 16.3 | 0.0 | 13.5 | 3.3 | 11.6 | 12.0 | 8.8 | 10.8 |
| 11 | 8.4 | 14.1 | 11.6 | 6.4 | 9.0 | 10.5 | 7.6 | 12.5 | 14.2 | 13.5 | 0.0 | 13.6 | 18.9 | 7.2 | 10.4 | 2.6 |
| 12 | 8.3 | 14.8 | 5.6 | 20.0 | 15.9 | 18.5 | 6.0 | 7.4 | 13.0 | 3.3 | 13.6 | 0.0 | 8.3 | 15.2 | 12.1 | 11.0 |
| 13 | 16.7 | 9.3 | 13.4 | 25.3 | 17.5 | 26.8 | 14.4 | 15.7 | 4.7 | 11.6 | 18.9 | 8.3 | 0.0 | 23.6 | 20.4 | 16.2 |
| 14 | 9.4 | 21.3 | 18.9 | 9.3 | 16.3 | 3.2 | 14.3 | 7.8 | 21.4 | 12.0 | 7.2 | 15.2 | 23.6 | 0.0 | 3.1 | 9.9 |
| 15 | 6.9 | 20.1 | 17.7 | 12.4 | 19.4 | 6.4 | 11.8 | 4.7 | 20.2 | 8.8 | 10.4 | 12.1 | 20.4 | 3.1 | 0.0 | 9.7 |
| 16 | 5.8 | 11.5 | 9.0 | 9.1 | 10.2 | 13.1 | 4.9 | 9.8 | 11.5 | 10.8 | 2.6 | 11.0 | 16.2 | 9.9 | 9.7 | 0.0 |
| 17 | 11.0 | 14.6 | 14.0 | 7.6 | 6.4 | 11.9 | 10.2 | 15.1 | 16.5 | 16.1 | 2.6 | 16.2 | 21.2 | 9.9 | 13.0 | 5.3 |
| 18 | 17.0 | 10.5 | 15.1 | 9.3 | 4.8 | 15.4 | 14.0 | 21.0 | 15.2 | 21.1 | 8.9 | 20.0 | 19.9 | 16.1 | 19.3 | 11.5 |
| 19 | 7.1 | 16.3 | 13.8 | 8.5 | 11.2 | 8.3 | 9.7 | 11.1 | 16.3 | 12.2 | 2.2 | 15.4 | 21.0 | 5.1 | 8.2 | 4.8 |
| 20 | 17.1 | 4.5 | 12.6 | 15.4 | 6.0 | 21.4 | 14.2 | 21.2 | 9.1 | 21.3 | 12.0 | 18.2 | 13.8 | 19.2 | 22.1 | 12.4 |
| 21 | 12.1 | 3.1 | 6.2 | 17.5 | 5.1 | 21.5 | 9.1 | 16.1 | 7.7 | 15.1 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | 18.3 | 17.1 | 8.4 |
| 22 | 17.1 | 30.4 | 27.9 | 25.7 | 30.1 | 19.6 | 22.1 | 15.0 | 30.5 | 19.1 | 22.6 | 22.4 | 30.7 | 16.4 | 13.2 | 19.9 |
| 23 | 16.9 | 28.9 | 26.4 | 16.8 | 23.8 | 10.8 | 21.9 | 15.4 | 28.9 | 19.5 | 14.8 | 22.8 | 31.1 | 7.5 | 10.7 | 17.4 |
| 24 | 22.8 | 30.7 | 28.2 | 11.9 | 24.2 | 11.8 | 24.1 | 22.9 | 30.7 | 27.0 | 16.6 | 30.2 | 35.4 | 15.1 | 18.2 | 19.2 |
| 25 | 25.7 | 30.7 | 28.9 | 10.8 | 24.5 | 16.9 | 24.8 | 28.0 | 31.5 | 30.8 | 17.3 | 30.9 | 36.2 | 20.1 | 23.3 | 19.9 |
| 26 | 26.7 | 24.7 | 26.1 | 14.7 | 18.5 | 20.8 | 23.8 | 30.8 | 28.6 | 30.9 | 18.7 | 29.8 | 33.3 | 24.0 | 27.1 | 21.3 |
| 27 | 27.1 | 20.7 | 25.3 | 19.4 | 15.0 | 25.5 | 24.1 | 31.2 | 25.3 | 31.2 | 19.0 | 30.2 | 30.0 | 26.3 | 29.4 | 21.7 |
| 28 | 39.2 | 26.5 | 34.6 | 37.4 | 28.0 | 43.5 | 36.2 | 43.2 | 31.1 | 43.3 | 34.0 | 40.2 | 35.8 | 41.2 | 44.1 | 34.5 |
| 29 | 37.1 | 22.0 | 31.3 | 41.9 | 30.2 | 46.6 | 34.1 | 41.2 | 26.7 | 40.1 | 36.1 | 36.9 | 31.4 | 43.4 | 42.2 | 33.5 |
| 30 | 31.4 | 20.9 | 24.9 | 36.9 | 29.0 | 40.9 | 28.4 | 35.4 | 16.2 | 32.5 | 30.4 | 29.3 | 20.9 | 37.6 | 36.4 | 27.8 |
| 31 | 24.8 | 25.2 | 22.0 | 36.5 | 32.3 | 34.9 | 22.5 | 23.8 | 20.6 | 19.7 | 30.0 | 16.4 | 15.9 | 31.7 | 28.5 | 27.4 |
| 32 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 54.9 | 31.2 | 31.2 | 39.1 | 31.2 | 40.1 | 31.2 | 31.2 | 51.7 | 31.2 | 43.8 | 31.2 |
| 33 | 32.1 | 47.2 | 41.1 | 47.0 | 46.6 | 42.3 | 37.1 | 30.8 | 47.3 | 31.8 | 40.5 | 35.5 | 43.4 | 39.0 | 35.5 | 37.9 |

附表2-1（續）           單位：0.1哩

| OD | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11.0 | 17.0 | 7.1 | 17.1 | 12.1 | 17.1 | 16.9 | 22.8 | 25.7 | 26.7 | 27.1 | 39.2 | 37.1 | 31.4 | 24.8 | 31.2 | 32.1 |
| 2 | 14.6 | 10.5 | 16.3 | 4.5 | 3.1 | 30.4 | 28.9 | 30.7 | 30.7 | 24.7 | 20.7 | 26.5 | 22.0 | 20.9 | 25.2 | 31.2 | 47.2 |
| 3 | 14.0 | 15.1 | 13.8 | 12.6 | 6.2 | 27.9 | 26.4 | 28.2 | 28.9 | 26.1 | 25.3 | 34.6 | 31.3 | 24.9 | 22.0 | 31.2 | 41.1 |
| 4 | 7.6 | 9.3 | 8.5 | 15.4 | 17.5 | 25.7 | 16.8 | 11.9 | 10.8 | 14.7 | 19.4 | 37.4 | 41.9 | 36.9 | 36.5 | 31.2 | 47.0 |
| 5 | 6.4 | 4.8 | 11.2 | 6.0 | 5.1 | 30.1 | 23.8 | 24.2 | 24.5 | 18.5 | 15.0 | 28.0 | 30.2 | 29.0 | 32.3 | 54.9 | 46.6 |
| 6 | 11.9 | 15.4 | 8.3 | 21.4 | 21.5 | 19.6 | 10.8 | 11.8 | 16.9 | 20.8 | 25.5 | 43.5 | 46.6 | 40.9 | 34.9 | 31.2 | 42.3 |
| 7 | 10.2 | 14.0 | 9.7 | 14.2 | 9.1 | 22.1 | 21.9 | 24.1 | 24.8 | 23.8 | 24.1 | 36.2 | 34.1 | 28.4 | 22.5 | 31.2 | 37.1 |
| 8 | 15.1 | 21.0 | 11.1 | 21.2 | 16.1 | 15.0 | 15.4 | 22.9 | 28.0 | 30.8 | 31.2 | 43.2 | 41.2 | 35.4 | 23.8 | 39.1 | 30.8 |
| 9 | 16.5 | 15.2 | 16.3 | 9.1 | 7.7 | 30.5 | 28.9 | 30.7 | 31.5 | 28.6 | 25.3 | 31.1 | 26.7 | 16.2 | 20.6 | 31.2 | 47.3 |
| 10 | 16.1 | 21.1 | 12.2 | 21.3 | 15.1 | 19.1 | 19.5 | 27.0 | 30.8 | 30.9 | 31.2 | 43.3 | 40.1 | 32.5 | 19.7 | 40.1 | 31.8 |
| 11 | 2.6 | 8.9 | 2.2 | 12.0 | 11.1 | 22.6 | 14.8 | 16.6 | 17.3 | 18.7 | 19.0 | 34.0 | 36.1 | 30.4 | 30.0 | 31.2 | 40.5 |
| 12 | 16.2 | 20.0 | 15.4 | 18.2 | 11.8 | 22.4 | 22.8 | 30.2 | 30.9 | 29.8 | 30.2 | 40.2 | 36.9 | 29.3 | 16.4 | 31.2 | 35.5 |
| 13 | 21.2 | 19.9 | 21.0 | 13.8 | 12.4 | 30.7 | 31.1 | 35.4 | 36.2 | 33.3 | 30.0 | 35.8 | 31.4 | 20.9 | 15.9 | 51.7 | 43.4 |
| 14 | 9.9 | 16.1 | 5.1 | 19.2 | 18.3 | 16.4 | 7.5 | 15.1 | 20.1 | 24.0 | 26.3 | 41.2 | 43.4 | 37.6 | 31.7 | 31.2 | 39.0 |
| 15 | 13.0 | 19.3 | 8.2 | 22.1 | 17.1 | 13.2 | 10.7 | 18.2 | 23.3 | 27.1 | 29.4 | 44.1 | 42.2 | 36.4 | 28.5 | 43.8 | 35.5 |
| 16 | 5.3 | 11.5 | 4.8 | 12.4 | 8.4 | 19.9 | 17.4 | 19.2 | 19.9 | 21.3 | 21.7 | 34.5 | 33.5 | 27.8 | 27.4 | 31.2 | 37.9 |
| 17 | 0.0 | 6.3 | 4.8 | 12.4 | 11.5 | 25.2 | 17.4 | 17.8 | 18.5 | 16.0 | 16.4 | 34.4 | 36.6 | 32.7 | 32.6 | 31.2 | 43.2 |
| 18 | 6.3 | 0.0 | 11.1 | 6.1 | 9.9 | 31.5 | 23.7 | 21.2 | 20.1 | 14.2 | 10.1 | 28.1 | 32.6 | 31.4 | 35.8 | 31.2 | 49.1 |
| 19 | 4.8 | 11.1 | 0.0 | 14.1 | 13.2 | 21.0 | 12.6 | 15.7 | 19.3 | 20.9 | 21.2 | 36.2 | 38.3 | 32.6 | 31.9 | 31.2 | 39.2 |
| 20 | 12.4 | 6.1 | 14.1 | 0.0 | 7.4 | 32.4 | 26.7 | 27.3 | 26.2 | 20.2 | 16.2 | 22.0 | 26.5 | 25.3 | 29.7 | 31.2 | 49.3 |
| 21 | 11.5 | 9.9 | 13.2 | 7.4 | 0.0 | 27.4 | 25.8 | 27.6 | 28.4 | 23.6 | 20.1 | 29.4 | 25.1 | 23.9 | 28.2 | 31.2 | 44.2 |
| 22 | 25.2 | 31.5 | 21.0 | 32.4 | 27.4 | 0.0 | 23.9 | 31.5 | 36.5 | 40.4 | 41.6 | 54.4 | 52.4 | 46.7 | 38.8 | 31.2 | 46.2 |
| 23 | 17.4 | 23.7 | 12.6 | 26.7 | 25.8 | 23.9 | 0.0 | 22.6 | 27.7 | 31.5 | 33.8 | 48.8 | 50.9 | 45.2 | 39.2 | 31.2 | 46.6 |
| 24 | 17.8 | 21.2 | 15.7 | 27.3 | 27.6 | 31.5 | 22.6 | 0.0 | 22.8 | 26.6 | 31.4 | 49.4 | 52.7 | 47.0 | 46.6 | 31.2 | 54.1 |
| 25 | 18.5 | 20.1 | 19.3 | 26.2 | 28.4 | 36.5 | 27.7 | 22.8 | 0.0 | 25.5 | 30.3 | 48.3 | 52.7 | 47.7 | 47.3 | 31.2 | 57.8 |
| 26 | 16.0 | 14.2 | 20.9 | 20.2 | 23.6 | 40.4 | 31.5 | 26.6 | 25.5 | 0.0 | 20.4 | 42.3 | 46.7 | 44.8 | 46.2 | 31.2 | 58.9 |
| 27 | 16.4 | 10.1 | 21.2 | 16.2 | 20.1 | 41.6 | 33.8 | 31.4 | 30.3 | 20.4 | 0.0 | 38.3 | 42.7 | 41.6 | 45.9 | 31.2 | 59.2 |
| 28 | 34.4 | 28.1 | 36.2 | 22.0 | 29.4 | 54.4 | 48.8 | 49.4 | 48.3 | 42.3 | 38.3 | 0.0 | 48.5 | 47.4 | 51.7 | 31.2 | 71.3 |
| 29 | 36.6 | 32.6 | 38.3 | 26.5 | 25.1 | 52.4 | 50.9 | 52.7 | 52.7 | 46.7 | 42.7 | 48.5 | 0.0 | 42.9 | 47.2 | 31.2 | 69.3 |
| 30 | 32.7 | 31.4 | 32.6 | 25.3 | 23.9 | 46.7 | 45.2 | 47.0 | 47.7 | 44.8 | 41.6 | 47.4 | 42.9 | 0.0 | 36.8 | 31.2 | 63.5 |
| 31 | 32.6 | 35.8 | 31.9 | 29.7 | 28.2 | 38.8 | 39.2 | 46.6 | 47.3 | 46.2 | 45.9 | 51.7 | 47.2 | 36.8 | 0.0 | 31.2 | 51.9 |
| 32 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 0.0 | 31.2 |
| 33 | 43.2 | 49.1 | 39.2 | 49.3 | 44.2 | 46.2 | 46.6 | 54.1 | 57.8 | 58.9 | 59.2 | 71.3 | 69.3 | 63.5 | 51.9 | 31.2 | 0.0 |

附表2-2  中壢平鎮都市計畫區區間旅次交換指數

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 1.6 |
| 2 | 0.5 | 0.0 | 10.4 | 0.9 | 1.6 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 7.5 | 0.6 | 4.4 | 2.0 | 0.4 | 8.3 | 7.2 | 6.7 |
| 3 | 0.5 | 6.2 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 3.0 | 3.7 | 2.0 | 3.2 | 1.2 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 8.3 | 7.3 | 7.6 |
| 4 | 0.3 | 2.0 | 3.2 | 0.0 | 0.6 | 11.6 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 7.7 | 0.9 | 0.1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 |
| 5 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 1.3 | 1.4 |
| 6 | 0.3 | 1.1 | 1.9 | 2.0 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 40.3 | 15.3 | 3.0 |
| 7 | 1.4 | 4.3 | 8.0 | 1.1 | 0.8 | 3.8 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 7.4 | 4.6 | 0.2 | 11.1 | 11.3 | 14.3 |
| 8 | 1.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 0.3 | 4.3 | 2.4 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.7 | 2.3 | 0.1 | 14.7 | 21.1 | 4.2 |
| 9 | 0.4 | 13.9 | 9.8 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 2.0 | 0.8 | 7.2 | 6.2 | 5.8 |
| 10 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 3.0 | 3.4 | 1.2 |
| 11 | 0.8 | 3.9 | 7.1 | 3.2 | 1.3 | 7.9 | 5.1 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 0.2 | 27.6 | 14.6 | 31.3 |
| 12 | 1.1 | 4.6 | 20.9 | 1.0 | 0.8 | 4.9 | 8.3 | 5.2 | 2.6 | 5.0 | 5.1 | 0.0 | 0.5 | 14.3 | 15.3 | 7.9 |
| 13 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 |
| 14 | 1.1 | 3.4 | 5.8 | 3.1 | 0.9 | 44.4 | 3.6 | 5.7 | 1.6 | 1.3 | 12.8 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 84.0 | 10.6 |
| 15 | 1.3 | 3.2 | 5.4 | 1.9 | 0.6 | 17.8 | 3.9 | 8.7 | 1.5 | 1.6 | 7.2 | 2.9 | 0.2 | 89.0 | 0.0 | 9.3 |
| 16 | 0.8 | 3.0 | 5.8 | 1.3 | 0.7 | 3.6 | 5.0 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 16.0 | 1.5 | 0.1 | 11.7 | 9.6 | 0.0 |
| 17 | 0.8 | 4.8 | 7.3 | 3.3 | 2.4 | 8.7 | 4.6 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 33.9 | 2.0 | 0.2 | 24.7 | 14.3 | 18.8 |
| 18 | 0.2 | 3.2 | 2.9 | 1.2 | 1.5 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 3.8 | 0.7 | 0.1 | 6.0 | 3.8 | 3.3 |
| 19 | 1.5 | 4.9 | 8.6 | 3.4 | 1.5 | 15.4 | 5.7 | 3.8 | 2.3 | 1.3 | 47.9 | 2.5 | 0.2 | 61.6 | 28.7 | 24.0 |
| 20 | 0.5 | 23.0 | 10.0 | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 3.8 | 1.8 | 4.8 | 0.7 | 7.4 | 2.1 | 0.4 | 13.1 | 8.8 | 8.4 |
| 21 | 0.2 | 9.5 | 6.2 | 0.4 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | 3.6 |
| 22 | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 2.1 |
| 23 | 0.7 | 2.9 | 4.8 | 2.0 | 0.7 | 14.7 | 2.7 | 3.3 | 1.4 | 0.9 | 7.1 | 1.9 | 0.1 | 50.9 | 27.3 | 6.9 |
| 24 | 0.4 | 2.1 | 3.4 | 2.3 | 0.6 | 10.2 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 4.8 | 1.0 | 0.1 | 17.4 | 11.0 | 4.7 |
| 25 | 0.5 | 3.5 | 5.4 | 4.3 | 0.9 | 10.9 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 7.5 | 1.6 | 0.2 | 19.8 | 13.2 | 7.4 |
| 26 | 0.4 | 3.5 | 4.6 | 2.2 | 1.0 | 6.2 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 5.0 | 1.3 | 0.1 | 11.6 | 7.9 | 5.0 |
| 27 | 0.3 | 4.0 | 4.4 | 1.4 | 1.2 | 4.3 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 4.5 | 1.1 | 0.1 | 9.3 | 6.4 | 4.5 |
| 28 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 0.9 | 0.8 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 7.6 | 5.5 | 3.7 |
| 29 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 0.7 | 0.7 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 0.5 | 2.9 | 1.3 | 0.2 | 6.9 | 5.8 | 3.8 |
| 30 | 0.2 | 3.7 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 5.1 | 4.3 | 3.0 |
| 31 | 0.6 | 4.9 | 8.5 | 0.9 | 0.7 | 4.3 | 3.6 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 11.4 | 10.7 | 5.2 |
| 32 | 0.5 | 4.4 | 6.4 | 1.4 | 0.3 | 6.2 | 2.8 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 4.4 | 2.1 | 0.1 | 14.2 | 6.8 | 5.2 |
| 33 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 1.7 |

附表2-2（續）

| OD | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 |
| 2 | 3.9 | 1.9 | 4.4 | 11.2 | 7.9 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 1.4 | 5.5 | 2.1 |
| 3 | 3.5 | 1.1 | 4.6 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 4.7 | 2.3 |
| 4 | 5.8 | 1.6 | 6.7 | 1.9 | 0.7 | 1.9 | 3.7 | 8.2 | 13.2 | 5.8 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 3.9 | 1.5 |
| 5 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| 6 | 2.6 | 0.6 | 5.2 | 0.9 | 0.4 | 2.1 | 4.9 | 6.3 | 5.8 | 2.8 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 1.4 |
| 7 | 4.8 | 1.1 | 6.6 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 5.3 | 3.6 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | 4.5 | 2.5 |
| 8 | 1.9 | 0.4 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 2.2 |
| 9 | 2.9 | 1.1 | 3.8 | 4.3 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 2.9 | 1.6 | 4.8 | 1.9 |
| 10 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
| 11 | 24.2 | 2.1 | 38.5 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 5.6 | 7.0 | 9.5 | 5.4 | 4.4 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 4.9 | 2.4 |
| 12 | 3.8 | 1.0 | 5.3 | 2.4 | 1.9 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 5.4 | 3.6 | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 6.2 | 3.8 |
| 13 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 14 | 8.2 | 1.5 | 23.0 | 2.7 | 1.3 | 6.6 | 18.6 | 11.7 | 11.6 | 5.8 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 7.4 | 3.9 |
| 15 | 5.0 | 1.0 | 11.3 | 1.9 | 1.2 | 7.3 | 10.6 | 7.9 | 8.2 | 4.2 | 3.1 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 3.7 | 3.8 |
| 16 | 6.8 | 0.9 | 9.8 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.8 | 2.8 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 3.0 | 1.6 |
| 17 | 0.0 | 4.0 | 20.8 | 4.0 | 2.0 | 3.2 | 5.8 | 8.2 | 11.1 | 8.5 | 6.9 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 6.3 | 2.8 |
| 18 | 5.2 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | 2.9 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 2.8 | 1.0 |
| 19 | 18.5 | 2.4 | 0.0 | 3.9 | 2.0 | 4.8 | 10.1 | 11.1 | 12.2 | 7.0 | 5.7 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 7.3 | 3.8 |
| 20 | 6.5 | 5.0 | 7.2 | 0.0 | 4.1 | 2.7 | 4.0 | 5.6 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 4.6 | 1.4 | 2.6 | 1.5 | 7.6 | 2.8 |
| 21 | 1.9 | 0.8 | 2.1 | 2.4 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 0.9 |
| 22 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 3.4 | 1.4 |
| 23 | 5.3 | 1.2 | 10.4 | 2.2 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 9.0 | 9.8 | 5.1 | 3.9 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 1.3 | 9.5 | 3.8 |
| 24 | 4.0 | 1.1 | 6.1 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 9.9 | 5.1 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 7.4 | 2.3 |
| 25 | 6.3 | 1.9 | 7.8 | 2.9 | 1.2 | 3.6 | 6.1 | 11.5 | 0.0 | 8.9 | 5.9 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 12.3 | 3.3 |
| 26 | 5.6 | 2.2 | 5.2 | 3.1 | 1.2 | 2.3 | 3.7 | 6.8 | 10.4 | 0.0 | 7.4 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 9.1 | 2.4 |
| 27 | 5.0 | 3.0 | 4.6 | 3.7 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 4.9 | 7.4 | 8.1 | 0.0 | 2.3 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 8.3 | 2.2 |
| 28 | 2.9 | 1.3 | 3.5 | 4.0 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.9 | 5.7 | 4.5 | 4.4 | 0.0 | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 13.1 | 2.4 |
| 29 | 2.6 | 1.0 | 3.1 | 3.0 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 4.9 | 3.8 | 3.7 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 13.0 | 2.5 |
| 30 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.0 | 1.1 | 7.7 | 1.8 |
| 31 | 3.1 | 0.9 | 4.2 | 2.6 | 1.3 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 6.0 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 13.2 | 4.4 |
| 32 | 4.0 | 1.4 | 5.3 | 3.0 | 1.4 | 6.0 | 6.7 | 9.7 | 13.9 | 8.8 | 7.4 | 6.0 | 2.3 | 4.1 | 3.0 | 0.0 | 11.8 |
| 33 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 0.0 |

## 附錄2.2  新竹都市計畫區

1. 都市計畫區範圍與里界

新竹都市計畫區之計畫範圍與里界如附圖2-1所示。

附圖2-1  新竹都市計畫範圍與里界示意圖

2. 模式所需輸入資料

(1) 劃定交通分區、選定路段與虛擬分區

依新竹都市計畫區之里界為主，劃定交通分區、選定路段與虛擬分區如附圖2-2所示。共計劃定25個交通分區（編號1至25）、選定157個路段（編號1至157）、與14個虛擬分區（編號26至39）。

(2) 非假日上午尖峰小時交通量

交通量係參照臺灣省住宅及都市發展處（1996c）之新竹市上午尖峰小時路口轉向交通量調查結果。由於部份通往虛擬分區之路段缺乏交通量資料，因此，本研究依循上述調查方法與交通量計算方式，於1999年3月24日上午七時至九時，進行交通量補調，以15分鐘調查之交通量，放大為上午尖峰小時交通量，並假設此交通量可視為1996年之交通量。

(3) 就業與及業數

交通分區之就業與及業數之推估方式與資料來源皆與中壢平鎮都市計畫區相同，交通分區1996年之就業與及業數如附表2-3所示。

附圖2-2  新竹都市計畫區交通分區、虛擬分區與選定路段示意圖

附表2-3  新竹都市計畫區各交通分區之就業與及業數      單位：人

| 編號 | 里名 | 1993年 總就業數 | 1996年 總及業數 | 1993年 就業數 | 1996年 就業數 | 1996年 及業數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福德,南市,南門,關帝 | 2511 | 2902 | 2511 | 2598 | 2902 |
| 2 | 東門,榮光,成功 | 2045 | 6882 | 2045 | 2115 | 6882 |
| 3 | 下竹,竹蓮,寺前 | 2512 | 923 | 2512 | 2599 | 923 |
| 4 | 頂竹,東山,仙宮 | 6908 | 2058 | 5586 | 5778 | 1973 |
| 5 | 中正,育賢,中山 | 1746 | 3851 | 1746 | 1788 | 3851 |
| 6 | 公園,東園 | 2755 | 2915 | 1317 | 1362 | 2915 |
| 7 | 親仁 | 1517 | 627 | 1517 | 1569 | 627 |
| 8 | 南大,新興,振興 | 5842 | 2529 | 5842 | 6043 | 2178 |
| 9 | 文華,復中 | 7430 | 4021 | 7430 | 7686 | 4021 |
| 10 | 三民,前溪 | 4722 | 5694 | 3109 | 3216 | 3776 |
| 11 | 東勢,光復 | 1916 | 1886 | 1916 | 1982 | 1886 |
| 12 | 豐功,武功,水源 | 5050 | 2060 | 3090 | 3196 | 668 |
| 13 | 綠水 | 3041 | 2158 | 1869 | 1933 | 1326 |
| 14 | 光鎮,柴橋 | 7672 | 2000 | 4150 | 4293 | 671 |
| 15 | 偉功,千甲,光明 | 3604 | 873 | 942 | 974 | 102 |
| 16 | 立功,軍功,建功,埔頂,龍山 | 7501 | 3991 | 4964 | 5135 | 1490 |
| 17 | 西門,仁德,中興,大同 | 2365 | 3195 | 2365 | 2370 | 3195 |
| 18 | 潛園,崇禮 | 1826 | 1016 | 1826 | 1830 | 1016 |
| 19 | 中央,石坊 | 976 | 509 | 976 | 978 | 509 |
| 20 | 興南,育英 | 4489 | 1753 | 4489 | 4498 | 1753 |
| 21 | 北門,新民,長和 | 2964 | 1828 | 2964 | 2970 | 1828 |
| 22 | 民富,客雅,西雅 | 7099 | 3253 | 6615 | 6628 | 3109 |
| 23 | 水田,光田,武陵 | 4774 | 1563 | 4174 | 4182 | 2001 |
| 24 | 文雅,福林 | 3694 | 2424 | 830 | 832 | 396 |
| 25 | 湳雅,舊社 | 6403 | 2891 | 1871 | 1875 | 997 |

註：斜體字代表該里屬於新竹市北區；其餘則屬新竹市東區。

經由1999年3月26日上午七時至九時之周界問卷調查，每一方向別各抽樣15輛小汽車，記錄其旅次起迄點、乘載率、旅次目的與旅行距離等資料，配合該路段之交通量，所推估之虛擬分區虛擬及業與就業數如附表2-4所示，其計算方法皆與中壢平鎮都市計畫區所使用的方法相同。

附表2-4  新竹都市計畫區虛擬分區之虛擬就業與及業數

| 分區編號 | 離開虛擬分區 |  |  | 進入虛擬分區 |  |  | 工作人數（人） |  | 就及業數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通量(p.c.u./hr) A | 平均乘載人數 (人/車) B | 上班旅次之比例(%) C | 交通量(p.c.u./hr) D | 平均乘載人數 (人/車) E | 上班旅次之比例(%) F | 離開虛擬分區G=A×B×C | 進入虛擬分區 H=D×E×F | 虛擬 就業數 (人) | 虛擬 及業數 (人) |
| 26 | 844 | 1.38 | 0.87 | 660 | 1.33 | 0.53 | 1013 | 469 | 3964 | 1208 |
| 27 | 464* | 1.56 | 0.60 | 364* | 1.08 | 0.73 | 433 | 287 | 1695 | 740 |
| 28 | 922 | 1.16 | 0.40 | 664 | 1.20 | 0.33 | 430 | 266 | 1684 | 683 |
| 29 | 1507 | 1.44 | 0.60 | 1480 | 1.29 | 0.47 | 1306 | 888 | 5112 | 2285 |
| 30 | 325* | 1.58 | 0.80 | 126* | 1.31 | 0.87 | 412 | 143 | 1611 | 367 |
| 31 | 1077* | 1.69 | 0.87 | 986* | 1.63 | 0.53 | 1580 | 855 | 6182 | 2199 |
| 32 | 645* | 1.13 | 0.53 | 461* | 1.12 | 0.60 | 387 | 307 | 1515 | 791 |
| 33 | 951* | 1.00 | 0.27 | 2971* | 1.27 | 1.00 | 254 | 3763 | 993 | 9684 |
| 34 | 1983 | 2.00 | 0.27 | 2680 | 1.36 | 0.93 | 1058 | 3395 | 4139 | 8736 |
| 35 | 512* | 1.14 | 0.47 | 692* | 1.00 | 0.61 | 273 | 461 | 1069 | 1187 |
| 36 | 103* | 1.33 | 1.00 | 89* | 1.27 | 0.73 | 137 | 83 | 537 | 214 |
| 37 | 3296 | 1.00 | 0.13 | 1287 | 1.22 | 0.60 | 439 | 944 | 1720 | 2429 |
| 38 | 721* | 1.60 | 0.67 | 435* | 1.00 | 0.73 | 769 | 319 | 3010 | 821 |
| 39 | 958 | 1.31 | 0.87 | 956 | 1.89 | 0.47 | 1086 | 843 | 4249 | 2169 |

註：* 為1999年3月26日上午七時至九時調查之交通量；其餘交通量資料為臺灣省住宅及都市發展處（1996b）之調查結果。

(4) 其他資料

其他如最短距離、阻力因素函數、阻力因素矩陣、區間旅次交換指數與各路段旅次交換指數之和等資料，皆與中壢平鎮都市計畫區使用的方法相同，不再詳述。新竹都市計畫區所選取之30個路段樣本如附圖2-3所示。最短距離、區間旅次交換指數如附表2-5與附表2-6所示。

附圖2-3  新竹都市計畫區選定驗證之路段與編號示意圖

附表2-5  新竹都市計畫區分區間往來最短距離   單位：0.1哩

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 6.2 | 6.1 | 9.3 | 7.1 | 11.7 | 8.9 | 11.5 | 16.3 | 23.0 | 4.6 | 12.2 | 7.3 | 11.2 | 13.7 | 16.9 |
| 2 | 6.2 | 0.0 | 5.3 | 3.8 | 6.0 | 6.2 | 7.8 | 10.3 | 10.8 | 17.5 | 10.7 | 15.8 | 9.2 | 11.6 | 12.5 | 15.7 |
| 3 | 6.1 | 5.3 | 0.0 | 5.6 | 3.4 | 8.1 | 5.3 | 7.8 | 12.6 | 19.3 | 7.7 | 10.4 | 3.8 | 7.7 | 10.1 | 13.2 |
| 4 | 9.3 | 3.8 | 5.6 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 4.0 | 6.5 | 7.0 | 13.7 | 13.3 | 16.1 | 5.5 | 7.7 | 8.7 | 11.8 |
| 5 | 7.1 | 6.0 | 3.4 | 2.2 | 0.0 | 4.6 | 1.8 | 4.4 | 9.2 | 15.9 | 11.1 | 13.9 | 3.3 | 5.6 | 6.6 | 9.8 |
| 6 | 11.7 | 6.2 | 8.1 | 2.4 | 4.6 | 0.0 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 11.3 | 15.7 | 18.5 | 8.0 | 7.7 | 6.3 | 9.4 |
| 7 | 8.9 | 7.8 | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 3.9 | 0.0 | 2.5 | 8.3 | 14.9 | 13.0 | 15.7 | 5.2 | 3.8 | 4.8 | 7.9 |
| 8 | 11.5 | 10.3 | 7.8 | 6.5 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 0.0 | 5.8 | 12.4 | 15.5 | 18.2 | 7.7 | 5.7 | 2.2 | 5.4 |
| 9 | 16.3 | 10.8 | 12.6 | 7.0 | 9.2 | 4.6 | 8.3 | 5.8 | 0.0 | 6.7 | 20.3 | 23.1 | 12.5 | 10.0 | 8.0 | 5.5 |
| 10 | 23.0 | 17.5 | 19.3 | 13.7 | 15.9 | 11.3 | 14.9 | 12.4 | 6.7 | 0.0 | 27.0 | 29.7 | 19.2 | 16.6 | 14.6 | 11.6 |
| 11 | 4.6 | 10.7 | 7.7 | 13.3 | 11.1 | 15.7 | 13.0 | 15.5 | 20.3 | 27.0 | 0.0 | 7.7 | 7.8 | 11.7 | 14.7 | 16.4 |
| 12 | 12.2 | 15.8 | 10.4 | 16.1 | 13.9 | 18.5 | 15.7 | 18.2 | 23.1 | 29.7 | 7.7 | 0.0 | 10.5 | 14.4 | 17.5 | 19.2 |
| 13 | 7.3 | 9.2 | 3.8 | 5.5 | 3.3 | 8.0 | 5.2 | 7.7 | 12.5 | 19.2 | 7.8 | 10.5 | 0.0 | 3.9 | 7.3 | 12.0 |
| 14 | 11.2 | 11.6 | 7.7 | 7.7 | 5.6 | 7.7 | 3.8 | 5.7 | 10.0 | 16.6 | 11.7 | 14.4 | 3.9 | 0.0 | 3.5 | 8.2 |
| 15 | 13.7 | 12.5 | 10.1 | 8.7 | 6.6 | 6.3 | 4.8 | 2.2 | 8.0 | 14.6 | 14.7 | 17.5 | 7.3 | 3.5 | 0.0 | 7.6 |
| 16 | 16.9 | 15.7 | 13.2 | 11.8 | 9.8 | 9.4 | 7.9 | 5.4 | 5.5 | 11.6 | 16.4 | 19.2 | 12.0 | 8.2 | 7.6 | 0.0 |
| 17 | 18.9 | 17.3 | 15.2 | 13.5 | 11.8 | 11.0 | 9.9 | 7.4 | 6.4 | 9.1 | 18.8 | 21.5 | 14.4 | 10.5 | 9.6 | 2.5 |
| 18 | 13.7 | 15.5 | 10.1 | 13.3 | 11.1 | 14.9 | 11.0 | 13.1 | 17.5 | 23.4 | 9.5 | 12.3 | 7.8 | 8.8 | 10.9 | 12.0 |
| 19 | 18.3 | 20.1 | 14.8 | 17.1 | 15.0 | 17.0 | 13.1 | 13.4 | 17.8 | 23.2 | 14.1 | 16.9 | 12.4 | 9.3 | 11.2 | 12.3 |
| 20 | 17.7 | 18.0 | 14.1 | 14.2 | 12.1 | 13.6 | 10.2 | 9.5 | 11.0 | 16.9 | 14.7 | 17.5 | 10.3 | 6.5 | 7.3 | 5.5 |
| 21 | 19.2 | 19.6 | 15.7 | 15.8 | 13.7 | 15.0 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 13.5 | 16.3 | 19.1 | 11.9 | 8.0 | 8.9 | 5.6 |
| 22 | 21.3 | 21.7 | 17.8 | 17.9 | 15.7 | 17.3 | 13.9 | 13.2 | 14.7 | 19.8 | 17.5 | 20.3 | 14.0 | 10.1 | 11.0 | 9.1 |
| 23 | 23.0 | 23.4 | 19.5 | 19.6 | 17.5 | 19.0 | 15.6 | 14.9 | 16.4 | 19.6 | 19.4 | 22.1 | 15.7 | 11.8 | 12.7 | 10.9 |
| 24 | 24.7 | 25.0 | 21.2 | 21.2 | 19.1 | 20.6 | 17.3 | 16.5 | 18.0 | 21.1 | 21.8 | 24.5 | 17.3 | 13.5 | 14.3 | 12.5 |
| 25 | 30.3 | 30.7 | 26.8 | 26.9 | 24.8 | 26.3 | 22.9 | 22.2 | 23.7 | 26.7 | 27.4 | 30.2 | 23.0 | 19.1 | 20.0 | 18.2 |
| 26 | 32.1 | 38.2 | 35.3 | 40.9 | 38.8 | 43.4 | 40.6 | 43.1 | 47.9 | 54.6 | 32.8 | 40.5 | 35.6 | 39.4 | 42.9 | 47.6 |
| 27 | 36.6 | 38.3 | 39.4 | 42.1 | 40.3 | 44.5 | 42.2 | 44.7 | 49.1 | 55.8 | 41.2 | 48.9 | 43.2 | 46.0 | 47.0 | 50.1 |
| 28 | 21.5 | 15.3 | 20.7 | 19.2 | 21.3 | 21.6 | 23.1 | 25.6 | 26.2 | 32.9 | 26.1 | 31.1 | 24.5 | 26.9 | 27.9 | 31.0 |
| 29 | 22.0 | 15.8 | 21.1 | 16.7 | 18.9 | 16.6 | 18.1 | 18.6 | 18.4 | 25.0 | 26.5 | 31.6 | 22.2 | 21.9 | 20.8 | 23.2 |
| 30 | 46.0 | 39.9 | 43.7 | 38.1 | 40.3 | 38.0 | 39.6 | 40.0 | 39.8 | 46.5 | 50.6 | 54.2 | 43.6 | 43.4 | 42.2 | 44.6 |
| 31 | 47.4 | 42.0 | 43.8 | 38.2 | 40.3 | 35.7 | 39.4 | 36.9 | 31.2 | 24.5 | 51.5 | 54.2 | 43.7 | 41.1 | 39.1 | 36.0 |
| 32 | 42.1 | 40.5 | 38.5 | 36.7 | 35.1 | 34.3 | 33.2 | 30.7 | 29.7 | 32.4 | 46.1 | 48.9 | 38.4 | 34.9 | 32.9 | 29.8 |
| 33 | 38.3 | 36.7 | 34.6 | 32.9 | 31.2 | 30.4 | 29.3 | 26.8 | 25.9 | 28.5 | 41.3 | 44.1 | 34.5 | 31.0 | 29.0 | 25.0 |
| 34 | 74.4 | 74.8 | 70.9 | 71.0 | 68.9 | 70.4 | 67.0 | 66.3 | 67.8 | 70.9 | 71.5 | 74.3 | 67.1 | 63.2 | 64.1 | 62.3 |
| 35 | 62.1 | 62.5 | 58.6 | 58.7 | 56.6 | 58.1 | 54.7 | 54.0 | 55.5 | 58.6 | 59.2 | 62.0 | 54.8 | 50.9 | 51.8 | 50.0 |
| 36 | 45.7 | 46.0 | 42.2 | 42.2 | 40.1 | 41.7 | 38.3 | 37.6 | 39.0 | 42.3 | 42.0 | 44.8 | 38.4 | 34.5 | 35.3 | 33.5 |
| 37 | 32.5 | 34.3 | 28.9 | 32.1 | 29.9 | 33.0 | 29.6 | 28.9 | 32.9 | 38.3 | 28.3 | 31.1 | 26.6 | 25.8 | 26.6 | 27.4 |
| 38 | 33.9 | 37.5 | 32.1 | 37.7 | 35.6 | 40.2 | 37.4 | 39.9 | 44.7 | 51.4 | 29.4 | 21.7 | 32.2 | 36.1 | 39.2 | 40.9 |
| 39 | 28.6 | 34.7 | 31.7 | 37.3 | 35.1 | 39.7 | 37.0 | 39.5 | 44.3 | 51.0 | 24.0 | 31.7 | 31.8 | 35.7 | 38.8 | 40.5 |

附表2-5（續1）            單位：0.1哩

| OD | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.9 | 13.7 | 18.3 | 17.7 | 19.2 | 21.3 | 23.0 | 24.7 | 30.3 | 32.1 | 36.6 | 21.5 | 22.0 | 46.0 | 47.4 | 42.1 |
| 2 | 17.3 | 15.5 | 20.1 | 18.0 | 19.6 | 21.7 | 23.4 | 25.0 | 30.7 | 38.2 | 38.3 | 15.3 | 15.8 | 39.9 | 42.0 | 40.5 |
| 3 | 15.2 | 10.1 | 14.8 | 14.1 | 15.7 | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 26.8 | 35.3 | 39.4 | 20.7 | 21.1 | 43.7 | 43.8 | 38.5 |
| 4 | 13.5 | 13.3 | 17.1 | 14.2 | 15.8 | 17.9 | 19.6 | 21.2 | 26.9 | 40.9 | 42.1 | 19.2 | 16.7 | 38.1 | 38.2 | 36.7 |
| 5 | 11.8 | 11.1 | 15.0 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 17.5 | 19.1 | 24.8 | 38.8 | 40.3 | 21.3 | 18.9 | 40.3 | 40.3 | 35.1 |
| 6 | 11.0 | 14.9 | 17.0 | 13.6 | 15.0 | 17.3 | 19.0 | 20.6 | 26.3 | 43.4 | 44.5 | 21.6 | 16.6 | 38.0 | 35.7 | 34.3 |
| 7 | 9.9 | 11.0 | 13.1 | 10.2 | 11.8 | 13.9 | 15.6 | 17.3 | 22.9 | 40.6 | 42.2 | 23.1 | 18.1 | 39.6 | 39.4 | 33.2 |
| 8 | 7.4 | 13.1 | 13.4 | 9.5 | 11.1 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 22.2 | 43.1 | 44.7 | 25.6 | 18.6 | 40.0 | 36.9 | 30.7 |
| 9 | 6.4 | 17.5 | 17.8 | 11.0 | 10.9 | 14.7 | 16.4 | 18.0 | 23.7 | 47.9 | 49.1 | 26.2 | 18.4 | 39.8 | 31.2 | 29.7 |
| 10 | 9.1 | 23.4 | 23.2 | 16.9 | 13.5 | 19.8 | 19.6 | 21.1 | 26.7 | 54.6 | 55.8 | 32.9 | 25.0 | 46.5 | 24.5 | 32.4 |
| 11 | 18.8 | 9.5 | 14.1 | 14.7 | 16.3 | 17.5 | 19.4 | 21.8 | 27.4 | 32.8 | 41.2 | 26.1 | 26.5 | 50.6 | 51.5 | 46.1 |
| 12 | 21.5 | 12.3 | 16.9 | 17.5 | 19.1 | 20.3 | 22.1 | 24.5 | 30.2 | 40.5 | 48.9 | 31.1 | 31.6 | 54.2 | 54.2 | 48.9 |
| 13 | 14.4 | 7.8 | 12.4 | 10.3 | 11.9 | 14.0 | 15.7 | 17.3 | 23.0 | 35.6 | 43.2 | 24.5 | 22.2 | 43.6 | 43.7 | 38.4 |
| 14 | 10.5 | 8.8 | 9.3 | 6.5 | 8.0 | 10.1 | 11.8 | 13.5 | 19.1 | 39.4 | 46.0 | 26.9 | 21.9 | 43.4 | 41.1 | 34.9 |
| 15 | 9.6 | 10.9 | 11.2 | 7.3 | 8.9 | 11.0 | 12.7 | 14.3 | 20.0 | 42.9 | 47.0 | 27.9 | 20.8 | 42.2 | 39.1 | 32.9 |
| 16 | 2.5 | 12.0 | 12.3 | 5.5 | 5.6 | 9.1 | 10.9 | 12.5 | 18.2 | 47.6 | 50.1 | 31.0 | 23.2 | 44.6 | 36.0 | 29.8 |
| 17 | 0.0 | 14.3 | 14.1 | 7.8 | 4.5 | 10.7 | 10.5 | 12.0 | 17.7 | 49.9 | 52.1 | 32.6 | 24.8 | 46.2 | 33.5 | 27.3 |
| 18 | 14.3 | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 11.0 | 9.9 | 11.8 | 13.5 | 19.2 | 41.9 | 49.5 | 30.8 | 29.2 | 50.6 | 47.9 | 41.7 |
| 19 | 14.1 | 6.5 | 0.0 | 6.8 | 9.6 | 3.4 | 5.2 | 9.9 | 15.6 | 46.5 | 54.2 | 35.5 | 31.3 | 52.7 | 47.7 | 41.5 |
| 20 | 7.8 | 6.5 | 6.8 | 0.0 | 4.5 | 3.7 | 5.4 | 7.0 | 12.7 | 45.9 | 52.4 | 33.4 | 28.0 | 49.4 | 41.4 | 35.2 |
| 21 | 4.5 | 11.0 | 9.6 | 4.5 | 0.0 | 6.3 | 6.1 | 7.5 | 13.2 | 47.5 | 54.0 | 34.9 | 28.8 | 50.3 | 38.0 | 31.8 |
| 22 | 10.7 | 9.9 | 3.4 | 3.7 | 6.3 | 0.0 | 1.9 | 6.6 | 12.2 | 49.5 | 56.1 | 37.0 | 31.7 | 53.1 | 44.3 | 38.1 |
| 23 | 10.5 | 11.8 | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 1.9 | 0.0 | 5.6 | 11.2 | 51.3 | 57.8 | 38.7 | 33.4 | 54.8 | 44.1 | 37.9 |
| 24 | 12.0 | 13.5 | 9.9 | 7.0 | 7.5 | 6.6 | 5.6 | 0.0 | 5.7 | 52.9 | 59.5 | 40.4 | 35.0 | 56.5 | 45.6 | 37.3 |
| 25 | 17.7 | 19.2 | 15.6 | 12.7 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 5.7 | 0.0 | 58.6 | 65.1 | 46.0 | 40.7 | 62.1 | 51.2 | 43.0 |
| 26 | 49.9 | 41.9 | 46.5 | 45.9 | 47.5 | 49.5 | 51.3 | 52.9 | 58.6 | 0.0 | 68.7 | 53.6 | 54.0 | 78.1 | 79.1 | 73.8 |
| 27 | 52.1 | 49.5 | 54.2 | 52.4 | 54.0 | 56.1 | 57.8 | 59.5 | 65.1 | 68.7 | 0.0 | 53.6 | 54.1 | 78.1 | 80.3 | 75.4 |
| 28 | 32.6 | 30.8 | 35.5 | 33.4 | 34.9 | 37.0 | 38.7 | 40.4 | 46.0 | 53.6 | 53.6 | 0.0 | 31.1 | 55.2 | 57.3 | 55.9 |
| 29 | 24.8 | 29.2 | 31.3 | 28.0 | 28.8 | 31.7 | 33.4 | 35.0 | 40.7 | 54.0 | 54.1 | 31.1 | 0.0 | 42.2 | 49.5 | 48.1 |
| 30 | 46.2 | 50.6 | 52.7 | 49.4 | 50.3 | 53.1 | 54.8 | 56.5 | 62.1 | 78.1 | 78.1 | 55.2 | 42.2 | 0.0 | 70.9 | 69.5 |
| 31 | 33.5 | 47.9 | 47.7 | 41.4 | 38.0 | 44.3 | 44.1 | 45.6 | 51.2 | 79.1 | 80.3 | 57.3 | 49.5 | 70.9 | 0.0 | 56.8 |
| 32 | 27.3 | 41.7 | 41.5 | 35.2 | 31.8 | 38.1 | 37.9 | 37.3 | 43.0 | 73.8 | 75.4 | 55.9 | 48.1 | 69.5 | 56.8 | 0.0 |
| 33 | 22.6 | 36.9 | 36.7 | 30.4 | 27.0 | 33.3 | 33.1 | 31.9 | 37.6 | 69.9 | 71.5 | 52.0 | 44.2 | 65.6 | 53.0 | 44.4 |
| 34 | 61.8 | 63.3 | 59.7 | 56.8 | 57.3 | 56.3 | 55.3 | 49.8 | 44.1 | 102.7 | 109.2 | 90.1 | 84.8 | 106.2 | 95.3 | 87.1 |
| 35 | 49.5 | 51.0 | 47.4 | 44.5 | 45.0 | 44.0 | 43.0 | 37.5 | 31.8 | 90.4 | 96.9 | 77.8 | 72.5 | 93.9 | 83.0 | 74.8 |
| 36 | 33.2 | 34.4 | 27.9 | 28.0 | 28.7 | 24.5 | 22.6 | 28.2 | 33.9 | 73.9 | 80.5 | 61.4 | 56.0 | 77.5 | 66.7 | 60.5 |
| 37 | 29.2 | 22.1 | 17.7 | 21.9 | 24.7 | 18.5 | 20.3 | 25.0 | 30.7 | 60.7 | 68.3 | 49.6 | 47.4 | 68.8 | 62.7 | 56.5 |
| 38 | 43.2 | 33.9 | 38.6 | 39.2 | 40.7 | 42.0 | 43.8 | 46.2 | 51.9 | 62.2 | 70.6 | 52.8 | 53.3 | 75.9 | 75.9 | 70.6 |
| 39 | 42.8 | 33.5 | 38.2 | 38.8 | 40.3 | 41.5 | 43.4 | 45.8 | 51.4 | 56.8 | 65.2 | 50.1 | 50.5 | 74.6 | 75.5 | 70.1 |

附表2-5（續2）            單位：0.1哩

| OD | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38.3 | 74.4 | 62.1 | 45.7 | 32.5 | 33.9 | 28.6 |
| 2 | 36.7 | 74.8 | 62.5 | 46.0 | 34.3 | 37.5 | 34.7 |
| 3 | 34.6 | 70.9 | 58.6 | 42.2 | 28.9 | 32.1 | 31.7 |
| 4 | 32.9 | 71.0 | 58.7 | 42.2 | 32.1 | 37.7 | 37.3 |
| 5 | 31.2 | 68.9 | 56.6 | 40.1 | 29.9 | 35.6 | 35.1 |
| 6 | 30.4 | 70.4 | 58.1 | 41.7 | 33.0 | 40.2 | 39.7 |
| 7 | 29.3 | 67.0 | 54.7 | 38.3 | 29.6 | 37.4 | 37.0 |
| 8 | 26.8 | 66.3 | 54.0 | 37.6 | 28.9 | 39.9 | 39.5 |
| 9 | 25.9 | 67.8 | 55.5 | 39.0 | 32.9 | 44.7 | 44.3 |
| 10 | 28.5 | 70.9 | 58.6 | 42.3 | 38.3 | 51.4 | 51.0 |
| 11 | 41.3 | 71.5 | 59.2 | 42.0 | 28.3 | 29.4 | 24.0 |
| 12 | 44.1 | 74.3 | 62.0 | 44.8 | 31.1 | 21.7 | 31.7 |
| 13 | 34.5 | 67.1 | 54.8 | 38.4 | 26.6 | 32.2 | 31.8 |
| 14 | 31.0 | 63.2 | 50.9 | 34.5 | 25.8 | 36.1 | 35.7 |
| 15 | 29.0 | 64.1 | 51.8 | 35.3 | 26.6 | 39.2 | 38.8 |
| 16 | 25.0 | 62.3 | 50.0 | 33.5 | 27.4 | 40.9 | 40.5 |
| 17 | 22.6 | 61.8 | 49.5 | 33.2 | 29.2 | 43.2 | 42.8 |
| 18 | 36.9 | 63.3 | 51.0 | 34.4 | 22.1 | 33.9 | 33.5 |
| 19 | 36.7 | 59.7 | 47.4 | 27.9 | 17.7 | 38.6 | 38.2 |
| 20 | 30.4 | 56.8 | 44.5 | 28.0 | 21.9 | 39.2 | 38.8 |
| 21 | 27.0 | 57.3 | 45.0 | 28.7 | 24.7 | 40.7 | 40.3 |
| 22 | 33.3 | 56.3 | 44.0 | 24.5 | 18.5 | 42.0 | 41.5 |
| 23 | 33.1 | 55.3 | 43.0 | 22.6 | 20.3 | 43.8 | 43.4 |
| 24 | 31.9 | 49.8 | 37.5 | 28.2 | 25.0 | 46.2 | 45.8 |
| 25 | 37.6 | 44.1 | 31.8 | 33.9 | 30.7 | 51.9 | 51.4 |
| 26 | 69.9 | 102.7 | 90.4 | 73.9 | 60.7 | 62.2 | 56.8 |
| 27 | 71.5 | 109.2 | 96.9 | 80.5 | 68.3 | 70.6 | 65.2 |
| 28 | 52.0 | 90.1 | 77.8 | 61.4 | 49.6 | 52.8 | 50.1 |
| 29 | 44.2 | 84.8 | 72.5 | 56.0 | 47.4 | 53.3 | 50.5 |
| 30 | 65.6 | 106.2 | 93.9 | 77.5 | 68.8 | 75.9 | 74.6 |
| 31 | 53.0 | 95.3 | 83.0 | 66.7 | 62.7 | 75.9 | 75.5 |
| 32 | 44.4 | 87.1 | 74.8 | 60.5 | 56.5 | 70.6 | 70.1 |
| 33 | 0.0 | 81.7 | 69.4 | 55.7 | 51.8 | 65.8 | 65.3 |
| 34 | 81.7 | 0.0 | 75.9 | 78.0 | 74.8 | 96.0 | 95.5 |
| 35 | 69.4 | 75.9 | 0.0 | 65.7 | 62.5 | 83.7 | 83.2 |
| 36 | 55.7 | 78.0 | 65.7 | 0.0 | 43.0 | 66.5 | 66.0 |
| 37 | 51.8 | 74.8 | 62.5 | 43.0 | 0.0 | 52.8 | 52.3 |
| 38 | 65.8 | 96.0 | 83.7 | 66.5 | 52.8 | 0.0 | 53.4 |
| 39 | 65.3 | 95.5 | 83.2 | 66.0 | 52.3 | 53.4 | 0.0 |

附表2-6  新竹都市計畫區區間旅次交換指數

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 4.2 | 2.5 | 0.9 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 3.8 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 3.6 | 0.4 |
| 2 | 4.2 | 0.0 | 23.0 | 18.6 | 35.3 | 18.5 | 4.2 | 17.2 | 12.2 | 2.1 | 11.3 | 3.5 | 4.3 | 19.9 | 32.2 | 3.3 |
| 3 | 1.9 | 17.5 | 0.0 | 5.4 | 29.3 | 6.2 | 2.9 | 10.6 | 4.5 | 0.8 | 7.5 | 2.6 | 5.1 | 14.4 | 18.8 | 1.8 |
| 4 | 0.7 | 15.7 | 6.0 | 0.0 | 29.6 | 14.5 | 2.5 | 8.1 | 5.6 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 2.1 | 8.8 | 13.7 | 1.3 |
| 5 | 1.3 | 12.3 | 13.4 | 12.2 | 0.0 | 9.3 | 7.3 | 16.3 | 5.3 | 0.8 | 3.9 | 1.5 | 4.7 | 16.3 | 24.4 | 2.1 |
| 6 | 1.4 | 22.3 | 9.8 | 20.7 | 32.2 | 0.0 | 6.2 | 33.2 | 22.1 | 2.4 | 4.8 | 2.0 | 3.4 | 21.9 | 48.6 | 4.1 |
| 7 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 2.6 | 19.0 | 4.7 | 0.0 | 12.3 | 2.5 | 0.4 | 1.3 | 0.5 | 1.2 | 10.5 | 14.5 | 1.1 |
| 8 | 0.8 | 7.2 | 5.9 | 4.0 | 19.7 | 11.6 | 5.7 | 0.0 | 9.9 | 1.2 | 2.8 | 1.1 | 2.0 | 17.7 | 88.5 | 4.5 |
| 9 | 1.2 | 15.8 | 7.7 | 8.6 | 19.7 | 23.9 | 3.5 | 30.6 | 0.0 | 6.0 | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 21.4 | 50.0 | 10.2 |
| 10 | 0.6 | 6.2 | 3.2 | 2.8 | 7.2 | 6.0 | 1.2 | 8.9 | 13.8 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 1.1 | 8.2 | 17.3 | 3.1 |
| 11 | 3.7 | 11.1 | 9.6 | 2.8 | 10.9 | 3.9 | 1.4 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 5.3 | 3.3 | 12.4 | 16.7 | 1.9 |
| 12 | 0.5 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 3.7 | 1.4 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 4.7 | 0.0 | 1.0 | 4.3 | 6.0 | 0.7 |
| 13 | 0.8 | 5.0 | 7.9 | 2.9 | 16.0 | 3.3 | 1.6 | 5.7 | 2.4 | 0.4 | 3.9 | 1.4 | 0.0 | 16.4 | 14.3 | 1.1 |
| 14 | 0.6 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | 10.2 | 4.0 | 2.5 | 9.2 | 3.6 | 0.6 | 2.8 | 1.1 | 3.0 | 0.0 | 37.6 | 1.9 |
| 15 | 0.5 | 4.6 | 3.6 | 2.3 | 10.1 | 5.8 | 2.3 | 30.4 | 5.5 | 0.8 | 2.5 | 1.0 | 1.8 | 24.9 | 0.0 | 2.5 |
| 16 | 0.5 | 4.3 | 3.1 | 2.0 | 7.9 | 4.5 | 1.6 | 14.1 | 10.4 | 1.4 | 2.6 | 1.1 | 1.2 | 11.8 | 22.6 | 0.0 |
| 17 | 1.0 | 8.5 | 5.9 | 3.8 | 14.1 | 8.4 | 2.7 | 22.0 | 19.4 | 4.0 | 4.9 | 2.1 | 2.2 | 19.5 | 38.5 | 23.5 |
| 18 | 1.9 | 13.0 | 12.8 | 5.1 | 20.1 | 7.7 | 3.2 | 14.9 | 7.8 | 1.6 | 15.1 | 5.6 | 6.0 | 31.9 | 44.2 | 5.3 |
| 19 | 0.6 | 3.9 | 3.4 | 1.6 | 5.8 | 2.7 | 1.1 | 6.1 | 3.2 | 0.7 | 3.9 | 1.6 | 1.4 | 12.4 | 17.9 | 2.2 |
| 20 | 0.2 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 1.5 | 0.6 | 3.9 | 2.5 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 8.1 | 12.5 | 2.3 |
| 21 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 1.0 | 3.9 | 1.9 | 0.7 | 4.6 | 3.5 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 8.9 | 14.2 | 3.2 |
| 22 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 7.0 | 11.3 | 1.9 |
| 23 | 0.4 | 3.2 | 2.4 | 1.3 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 5.3 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 9.3 | 15.3 | 2.5 |
| 24 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 4.0 | 0.6 |
| 25 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.4 | 0.9 | 5.1 | 3.5 | 0.9 | 2.6 | 1.1 | 1.0 | 8.2 | 13.9 | 2.1 |
| 26 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 2.3 | 3.6 | 0.4 |
| 27 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 |
| 28 | 0.2 | 2.9 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 2.9 | 0.3 |
| 29 | 0.7 | 8.4 | 3.4 | 2.6 | 6.9 | 4.5 | 1.2 | 6.4 | 4.9 | 1.0 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 6.8 | 13.1 | 1.5 |
| 30 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 0.2 |
| 31 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 1.0 | 2.8 | 1.9 | 0.5 | 3.0 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 3.3 | 6.4 | 1.0 |
| 32 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 0.3 |
| 33 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.3 |
| 34 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 0.3 |
| 35 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| 36 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.1 |
| 37 | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.8 | 3.2 | 0.4 |
| 38 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 3.1 | 0.4 |
| 39 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 0.6 | 2.9 | 4.5 | 0.6 |

附表2-6（續1）

| OD | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 2 | 6.2 | 14.5 | 9.8 | 8.7 | 3.5 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 0.4 | 2.0 | 0.8 |
| 3 | 3.3 | 10.9 | 6.5 | 5.3 | 2.1 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| 4 | 2.3 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |
| 5 | 3.6 | 7.8 | 5.1 | 5.1 | 2.0 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 0.8 | 0.3 |
| 6 | 7.3 | 10.3 | 8.2 | 8.4 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 5.1 | 0.3 | 1.7 | 0.7 |
| 7 | 1.8 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 1.0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
| 8 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 7.4 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
| 9 | 18.3 | 11.4 | 10.5 | 14.6 | 6.7 | 6.7 | 2.0 | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 6.1 | 0.3 | 2.8 | 1.1 |
| 10 | 8.8 | 5.5 | 5.2 | 6.1 | 3.7 | 3.2 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0.7 |
| 11 | 3.5 | 16.5 | 9.6 | 7.1 | 2.8 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 0.9 | 0.4 |
| 12 | 1.3 | 5.5 | 3.5 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 13 | 1.9 | 7.8 | 4.2 | 4.1 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 14 | 3.1 | 7.7 | 6.8 | 8.0 | 2.8 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |
| 15 | 4.0 | 7.1 | 6.5 | 8.2 | 3.0 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
| 16 | 22.6 | 7.8 | 7.1 | 14.0 | 6.2 | 5.0 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 1.9 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
| 17 | 0.0 | 14.0 | 13.3 | 20.8 | 17.8 | 9.3 | 3.4 | 0.4 | 4.0 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | 2.4 | 1.2 |
| 18 | 9.1 | 0.0 | 43.9 | 34.1 | 8.4 | 13.6 | 3.9 | 0.5 | 4.7 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 4.1 | 0.3 | 1.8 | 0.8 |
| 19 | 3.9 | 19.6 | 0.0 | 13.6 | 4.1 | 19.1 | 4.2 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
| 20 | 3.3 | 8.3 | 7.4 | 0.0 | 4.2 | 7.4 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 21 | 8.8 | 6.4 | 7.1 | 13.0 | 0.0 | 5.8 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
| 22 | 3.3 | 7.5 | 23.5 | 16.7 | 4.2 | 0.0 | 8.0 | 0.3 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| 23 | 5.5 | 9.8 | 23.4 | 17.5 | 7.0 | 36.5 | 0.0 | 0.6 | 3.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.4 |
| 24 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 4.0 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| 25 | 4.7 | 8.6 | 10.5 | 10.4 | 4.5 | 7.1 | 2.8 | 0.9 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 0.1 | 1.1 | 0.5 |
| 26 | 0.8 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |
| 27 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 28 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 29 | 3.0 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 0.4 |
| 30 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 31 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| 32 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| 33 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 34 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| 35 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 36 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| 37 | 0.8 | 2.4 | 3.0 | 1.7 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| 38 | 0.8 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| 39 | 1.1 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |

附表2-6（續2）

| OD | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| 2 | 10.7 | 2.8 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 0.9 | 2.6 |
| 3 | 5.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 1.3 |
| 4 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.6 |
| 5 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | 0.9 |
| 6 | 9.6 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 1.4 |
| 7 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |
| 8 | 6.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.8 |
| 9 | 16.3 | 3.1 | 0.6 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 1.6 |
| 10 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.9 |
| 11 | 5.6 | 1.9 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 2.8 |
| 12 | 2.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 13 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 |
| 14 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 |
| 15 | 4.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0.3 | 0.7 |
| 16 | 7.3 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 |
| 17 | 18.7 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 1.6 |
| 18 | 12.4 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | 6.4 | 1.2 | 3.2 |
| 19 | 5.2 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 3.6 | 0.4 | 1.1 |
| 20 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |
| 21 | 4.9 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.6 |
| 22 | 3.7 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.6 |
| 23 | 6.0 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 3.0 | 0.3 | 0.9 |
| 24 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| 25 | 8.0 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 0.4 | 1.1 |
| 26 | 2.1 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 |
| 27 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 28 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| 29 | 6.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.1 |
| 30 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 31 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
| 32 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 33 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 34 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
| 35 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 36 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| 37 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 |
| 38 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.6 |
| 39 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.0 |

## 附錄2.3  關西都市計畫區

2. 都市計畫範圍與里界

關西都市計畫區之計畫範圍與里界如附圖2-4所示。

附圖2-4  關西都市計畫範圍與里界示意圖

2. 模式所需輸入資料

(1) 劃定交通分區、選定路段與虛擬分區

依關西都市計畫區之里界為主，劃定交通分區、選定路段與虛擬分區如附圖2-5所示。共計劃定11個交通分區（編號1至11）、選定68個路段（編號1至68）、與10個虛擬分區（編號12至21）。

附圖2-5  關西都市計畫區交通分區、虛擬分區與選定路段示意圖

(2) 非假日上午尖峰小時交通量

關西都市計畫區缺乏交通量之二手資料，本研究於1999年5月18日上午七時至九時，於部份路段進行交通量調查，以15分鐘調查之交通量，放大為上午尖峰小時交通量。

(3) 就業與及業數

各里就業數之推估方式，係以1996年各里人口數，除以1993之扶養率（1993年之總人口除以總就業人口，為1.59）計算而得。而及業數之資料來源亦與中壢平鎮都市計畫區相同。最後，依各里在都市計畫區內面積之比率，推估各交通分區之就業與及業數，如附表2-7所示。

附表2-7  關西都市計畫區各交通分區之就業與及業數      單位：人

| 編號 | 里名 | 1996年 總人口 | 1996年 總就業數 | 1996年 總及業數 | 1996年 就業數 | 1996年 及業數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北山 | 1041 | 653 | 365 | 62 | 35 |
| 2 | 北斗 | 4904 | 3077 | 1102 | 1447 | 518 |
| 3 | 西安 | 2319 | 1455 | 258 | 1340 | 238 |
| 4 | 南山 | 1510 | 948 | 122 | 190 | 24 |
| 5 | 東興 | 815 | 511 | 215 | 511 | 215 |
| 6 | 南雄 | 1040 | 653 | 89 | 653 | 89 |
| 7 | 仁安 | 1275 | 800 | 753 | 79 | 74 |
| 8 | 東安 | 1878 | 1178 | 423 | 175 | 63 |
| 9 | 東安 | 1878 | 1178 | 423 | 175 | 63 |
| 10 | 東山 | 980 | 615 | 38 | 61 | 4 |
| 11 | 東光,新富,新南 | 3812 | 2392 | 254 | 227 | 46 |

經由1999年5月18日上午七時至九時之周界問卷調查，每一方向別各抽樣10輛小汽車，記錄其旅次起迄點、乘載率、旅次目的與旅行距離等資料，配合該路段之交通量，所推估之虛擬分區虛擬及業與就業數如附表2-8所示。

附表2-8  關西都市計畫區虛擬分區之虛擬就業與及業數

| 分區編號 | 離開虛擬分區 |  |  | 進入虛擬分區 |  |  | 工作人數（人） |  | 就及業數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交通量(p.c.u./hr) A | 平均乘載人數 (人/車) B | 上班旅次之比例(%) C | 交通量(p.c.u./hr) D | 平均乘載人數 (人/車) E | 上班旅次之比例(%) F | 離開虛擬分區G=A×B×C | 進入虛擬分區 H=D×E×F | 虛擬 就業數 (人) | 虛擬 及業數 (人) |
| 12 | 284 | 1.50 | 0.8 | 231 | 1.29 | 0.7 | 341 | 208 | 1336 | 535 |
| 13 | 113 | 1.11 | 0.9 | 104 | 1.50 | 0.6 | 113 | 94 | 443 | 241 |
| 14 | 310 | 1.63 | 0.8 | 356 | 1.14 | 0.7 | 403 | 284 | 1577 | 732 |
| 15 | 539 | 1.38 | 0.8 | 564 | 1.33 | 0.6 | 593 | 451 | 2320 | 1160 |
| 16 | 398 | 1.29 | 0.7 | 258 | 1.63 | 0.8 | 359 | 336 | 1403 | 864 |
| 17 | 281 | 2.17 | 0.6 | 199 | 1.00 | 0.6 | 365 | 119 | 1429 | 307 |
| 18 | 142 | 1.43 | 0.7 | 169 | 1.17 | 0.6 | 142 | 118 | 554 | 304 |
| 19 | 702 | 1.67 | 0.6 | 462 | 1.20 | 0.5 | 702 | 277 | 2746 | 714 |
| 20 | 794 | 1.43 | 0.7 | 738 | 1.29 | 0.7 | 794 | 664 | 3108 | 1708 |
| 21 | 817 | 1.25 | 0.8 | 650 | 1.14 | 0.7 | 817 | 520 | 3198 | 1338 |

註：交通量皆為1999年5月18日上午七時至九時調查之交通量調查結果。

(4) 最矩距離

基於上二都市計畫區調查之旅行距離與實際情況不符，本研究改以調查進入（或離開）關西都市計畫區之旅次起點（或迄點），計算其最短路段距離，而非以鄰近都市計畫區中心作為虛擬分區中心。

(5) 其他資料

其他如阻力因素函數、阻力因素矩陣、旅次交換指數與各路段旅次交換指數之和等資料，皆與中壢平鎮都市計畫區使用的方法相同，不再詳述。關西都市計畫區所選取之25個路段樣本如附圖2-6所示。分區間最短距離與區間旅次交換指數如附表2-9與附表2-10所示。

附圖2-6  關西都市計畫區選取樣本之路段編號圖

附表2-9  關西都市計畫區分區間往來最短距離      單位：0.1哩

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 2.9 | 4.6 | 8.6 | 6.1 | 107.0 | 9.2 | 9.6 | 9.3 | 11.4 | 10.9 | 83.2 | 55.5 | 61.9 | 64.1 | 103.6 |
| 2 | 2.9 | 0.0 | 3.9 | 5.7 | 3.2 | 104.1 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 8.5 | 8.0 | 86.1 | 54.8 | 59.0 | 61.2 | 100.7 |
| 3 | 4.6 | 3.9 | 0.0 | 5.1 | 2.5 | 103.4 | 7.0 | 6.3 | 5.9 | 8.1 | 7.3 | 87.7 | 51.0 | 58.3 | 46.0 | 45.0 |
| 4 | 8.6 | 5.7 | 5.1 | 0.0 | 2.6 | 101.6 | 8.2 | 7.1 | 4.1 | 8.3 | 5.5 | 91.8 | 56.0 | 53.3 | 58.7 | 98.2 |
| 5 | 6.1 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 0.0 | 100.9 | 6.0 | 5.4 | 3.4 | 7.2 | 4.8 | 89.2 | 53.5 | 55.8 | 58.0 | 97.5 |
| 6 | 107.0 | 104.1 | 103.4 | 101.6 | 100.9 | 0.0 | 106.6 | 105.4 | 102.5 | 106.6 | 103.9 | 190.2 | 154.4 | 154.9 | 142.6 | 141.6 |
| 7 | 9.2 | 6.3 | 7.0 | 8.2 | 6.0 | 106.6 | 0.0 | 8.1 | 7.7 | 9.9 | 10.0 | 92.4 | 57.9 | 61.5 | 63.7 | 102.7 |
| 8 | 9.6 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 5.4 | 105.4 | 8.1 | 0.0 | 2.9 | 4.6 | 7.1 | 92.8 | 57.3 | 60.3 | 62.5 | 44.8 |
| 9 | 9.3 | 6.4 | 5.9 | 4.1 | 3.4 | 102.5 | 7.7 | 2.9 | 0.0 | 4.1 | 4.2 | 92.4 | 56.9 | 57.4 | 59.6 | 41.9 |
| 10 | 11.4 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 106.6 | 9.9 | 4.6 | 4.1 | 0.0 | 6.7 | 94.6 | 59.1 | 61.5 | 63.7 | 99.4 |
| 11 | 10.9 | 8.0 | 7.3 | 5.5 | 4.8 | 103.9 | 10.0 | 7.1 | 4.2 | 6.7 | 0.0 | 94.0 | 58.3 | 58.8 | 61.0 | 37.7 |
| 12 | 83.2 | 86.1 | 87.7 | 91.8 | 89.2 | 190.2 | 92.4 | 92.8 | 92.4 | 94.6 | 94.0 | 0.0 | 138.7 | 145.1 | 132.7 | 131.7 |
| 13 | 55.5 | 54.8 | 51.0 | 56.0 | 53.5 | 154.4 | 57.9 | 57.3 | 56.9 | 59.1 | 58.3 | 138.7 | 0.0 | 109.3 | 97.0 | 96.0 |
| 14 | 61.9 | 59.0 | 58.3 | 53.3 | 55.8 | 154.9 | 61.5 | 60.3 | 57.4 | 61.5 | 58.8 | 145.1 | 109.3 | 0.0 | 97.5 | 96.5 |
| 15 | 64.1 | 61.2 | 46.0 | 58.7 | 58.0 | 142.6 | 63.7 | 62.5 | 59.6 | 63.7 | 61.0 | 132.7 | 97.0 | 97.5 | 0.0 | 98.7 |
| 16 | 103.6 | 100.7 | 45.0 | 98.2 | 97.5 | 141.6 | 102.7 | 44.8 | 41.9 | 99.4 | 37.7 | 131.7 | 96.0 | 96.5 | 98.7 | 0.0 |
| 17 | 88.0 | 85.1 | 69.4 | 82.6 | 81.9 | 166.0 | 87.1 | 69.2 | 66.3 | 83.8 | 62.1 | 156.2 | 120.4 | 120.9 | 123.1 | 154.8 |
| 18 | 109.9 | 107.0 | 76.5 | 106.7 | 105.6 | 175.0 | 108.3 | 73.0 | 72.5 | 98.4 | 105.1 | 163.0 | 127.5 | 129.9 | 132.1 | 142.8 |
| 19 | 55.7 | 52.8 | 41.4 | 53.1 | 51.4 | 140.5 | 54.1 | 46.1 | 49.0 | 49.2 | 52.0 | 127.9 | 92.3 | 95.4 | 97.6 | 89.7 |
| 20 | 59.5 | 56.6 | 41.2 | 58.5 | 56.3 | 140.8 | 50.3 | 58.4 | 58.0 | 60.2 | 60.3 | 126.7 | 92.2 | 95.7 | 97.9 | 98.0 |
| 21 | 111.1 | 108.2 | 110.6 | 112.4 | 109.9 | 210.8 | 112.2 | 112.6 | 112.2 | 114.4 | 114.5 | 194.3 | 161.5 | 165.7 | 153.4 | 152.2 |

附表2-9（續）          單位：0.1哩

| OD | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 88.0 | 109.9 | 55.7 | 59.5 | 111.1 |
| 2 | 85.1 | 107.0 | 52.8 | 56.6 | 108.2 |
| 3 | 69.4 | 76.5 | 41.4 | 41.2 | 110.6 |
| 4 | 82.6 | 106.7 | 53.1 | 58.5 | 112.4 |
| 5 | 81.9 | 105.6 | 51.4 | 56.3 | 109.9 |
| 6 | 166.0 | 175.0 | 140.5 | 140.8 | 210.8 |
| 7 | 87.1 | 108.3 | 54.1 | 50.3 | 112.2 |
| 8 | 69.2 | 73.0 | 46.1 | 58.4 | 112.6 |
| 9 | 66.3 | 72.5 | 49.0 | 58.0 | 112.2 |
| 10 | 83.8 | 98.4 | 49.2 | 60.2 | 114.4 |
| 11 | 62.1 | 105.1 | 52.0 | 60.3 | 114.5 |
| 12 | 156.2 | 163.0 | 127.9 | 126.7 | 194.3 |
| 13 | 120.4 | 127.5 | 92.3 | 92.2 | 161.5 |
| 14 | 120.9 | 129.9 | 95.4 | 95.7 | 165.7 |
| 15 | 123.1 | 132.1 | 97.6 | 97.9 | 153.4 |
| 16 | 154.8 | 142.8 | 89.7 | 98.0 | 152.2 |
| 17 | 0.0 | 167.2 | 114.1 | 122.4 | 176.6 |
| 18 | 167.2 | 0.0 | 117.6 | 128.6 | 182.8 |
| 19 | 114.1 | 117.6 | 0.0 | 93.4 | 147.6 |
| 20 | 122.4 | 128.6 | 93.4 | 0.0 | 146.4 |
| 21 | 176.6 | 182.8 | 147.6 | 146.4 | 0.0 |

附表2-10  關西都市計畫區區間旅次交換指數

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 1.09 | 0.30 | 0.02 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 2 | 1.70 | 0.00 | 8.53 | 0.57 | 9.60 | 0.03 | 1.54 | 1.22 | 1.29 | 0.06 | 0.73 | 0.25 | 0.27 | 0.73 | 1.09 | 0.29 |
| 3 | 0.95 | 17.23 | 0.00 | 0.60 | 11.46 | 0.03 | 1.28 | 1.21 | 1.30 | 0.05 | 0.75 | 0.23 | 0.29 | 0.69 | 1.03 | 0.27 |
| 4 | 0.07 | 1.57 | 0.83 | 0.00 | 1.58 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.27 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.04 |
| 5 | 0.27 | 8.18 | 4.83 | 0.48 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 0.56 | 0.91 | 0.02 | 0.46 | 0.08 | 0.10 | 0.29 | 0.42 | 0.11 |
| 6 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 7 | 0.03 | 0.59 | 0.24 | 0.02 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.01 |
| 8 | 0.05 | 1.21 | 0.60 | 0.05 | 0.65 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.37 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.04 |
| 9 | 0.06 | 1.29 | 0.64 | 0.10 | 1.07 | 0.00 | 0.15 | 0.37 | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | 0.14 | 0.04 |
| 10 | 0.02 | 0.32 | 0.16 | 0.02 | 0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 11 | 0.06 | 1.29 | 0.65 | 0.09 | 0.95 | 0.00 | 0.14 | 0.18 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.05 |
| 12 | 0.02 | 0.23 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.13 | 0.05 |
| 13 | 0.01 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 14 | 0.03 | 0.57 | 0.26 | 0.03 | 0.26 | 0.01 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.32 | 0.11 |
| 15 | 0.08 | 1.25 | 0.59 | 0.06 | 0.58 | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.01 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.42 | 0.00 | 0.20 |
| 16 | 0.05 | 0.78 | 0.37 | 0.04 | 0.36 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.01 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.26 | 0.39 | 0.00 |
| 17 | 0.02 | 0.37 | 0.17 | 0.02 | 0.17 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.23 | 0.09 |
| 18 | 0.01 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| 19 | 0.11 | 1.77 | 0.82 | 0.08 | 0.77 | 0.02 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.52 | 0.79 | 0.26 |
| 20 | 0.13 | 2.10 | 0.94 | 0.09 | 0.88 | 0.03 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 0.01 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0.88 | 0.28 |
| 21 | 0.02 | 0.32 | 0.14 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.07 |

附表2-10（續）

| OD | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 2 | 0.15 | 0.09 | 0.87 | 1.84 | 0.37 |
| 3 | 0.14 | 0.08 | 0.82 | 1.67 | 0.33 |
| 4 | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.23 | 0.04 |
| 5 | 0.06 | 0.03 | 0.32 | 0.66 | 0.13 |
| 6 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.02 |
| 7 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.12 | 0.02 |
| 8 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | 0.04 |
| 9 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.21 | 0.04 |
| 10 | 0.01 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
| 11 | 0.03 | 0.01 | 0.14 | 0.26 | 0.05 |
| 12 | 0.02 | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.06 |
| 13 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.15 | 0.04 |
| 14 | 0.05 | 0.03 | 0.23 | 0.48 | 0.12 |
| 15 | 0.10 | 0.06 | 0.45 | 0.94 | 0.23 |
| 16 | 0.07 | 0.04 | 0.30 | 0.59 | 0.14 |
| 17 | 0.00 | 0.02 | 0.17 | 0.34 | 0.09 |
| 18 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 0.03 |
| 19 | 0.13 | 0.09 | 0.00 | 1.28 | 0.31 |
| 20 | 0.14 | 0.09 | 0.69 | 0.00 | 0.36 |
| 21 | 0.04 | 0.02 | 0.15 | 0.34 | 0.00 |

# 附錄三  簡化模式實例分析之各項資料

茲將案例都市分區間最短距離、旅次交換指數整理如附表3-1與3-2。

附表3-1  案例都市分區間往來最短距離      單位：0.1哩

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 6.3 | 11.5 | 9.8 | 5.5 | 9.4 | 8.6 | 13.0 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 12.6 | 16.0 | 15.5 | 18.2 | 22.5 | 30.0 |
| 2 | 6.3 | 0.0 | 5.2 | 10.2 | 3.7 | 7.7 | 6.8 | 11.3 | 8.8 | 12.1 | 14.5 | 11.1 | 16.4 | 14.0 | 16.5 | 20.7 | 30.4 |
| 3 | 11.5 | 5.2 | 0.0 | 13.3 | 6.8 | 10.8 | 6.2 | 10.8 | 8.1 | 11.4 | 17.5 | 14.0 | 19.4 | 16.9 | 16.0 | 20.0 | 33.4 |
| 4 | 9.8 | 10.2 | 13.3 | 0.0 | 6.5 | 2.5 | 9.6 | 6.4 | 11.9 | 11.7 | 7.3 | 5.7 | 9.2 | 8.7 | 11.6 | 17.7 | 23.1 |
| 5 | 5.5 | 3.7 | 6.8 | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 3.1 | 7.6 | 6.6 | 8.4 | 10.8 | 7.3 | 12.8 | 10.3 | 12.8 | 17.0 | 26.7 |
| 6 | 9.4 | 7.7 | 10.8 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 7.1 | 3.9 | 9.4 | 9.2 | 6.8 | 3.3 | 8.8 | 6.3 | 9.1 | 15.3 | 22.7 |
| 7 | 8.6 | 6.8 | 6.2 | 9.6 | 3.1 | 7.1 | 0.0 | 4.8 | 3.5 | 5.3 | 13.8 | 10.3 | 15.7 | 13.2 | 10.0 | 13.9 | 29.6 |
| 8 | 13.0 | 11.3 | 10.8 | 6.4 | 7.6 | 3.9 | 4.8 | 0.0 | 5.6 | 5.3 | 10.6 | 7.1 | 12.5 | 10.1 | 5.2 | 11.4 | 26.5 |
| 9 | 12.1 | 8.8 | 8.1 | 11.9 | 6.6 | 9.4 | 3.5 | 5.6 | 0.0 | 3.4 | 16.1 | 12.6 | 18.0 | 15.6 | 10.8 | 11.9 | 32.0 |
| 10 | 13.9 | 12.1 | 11.4 | 11.7 | 8.4 | 9.2 | 5.3 | 5.3 | 3.4 | 0.0 | 15.3 | 11.8 | 17.2 | 14.7 | 9.7 | 8.6 | 31.1 |
| 11 | 14.1 | 14.5 | 17.5 | 7.3 | 10.8 | 6.8 | 13.8 | 10.6 | 16.1 | 15.3 | 0.0 | 6.3 | 1.9 | 5.0 | 12.1 | 18.3 | 17.5 |
| 12 | 12.6 | 11.1 | 14.0 | 5.7 | 7.3 | 3.3 | 10.3 | 7.1 | 12.6 | 11.8 | 6.3 | 0.0 | 8.2 | 3.0 | 8.6 | 14.7 | 22.1 |
| 13 | 16.0 | 16.4 | 19.4 | 9.2 | 12.8 | 8.8 | 15.7 | 12.5 | 18.0 | 17.2 | 1.9 | 8.2 | 0.0 | 6.9 | 14.0 | 20.2 | 19.4 |
| 14 | 15.5 | 14.0 | 16.9 | 8.7 | 10.3 | 6.3 | 13.2 | 10.1 | 15.6 | 14.7 | 5.0 | 3.0 | 6.9 | 0.0 | 11.5 | 17.7 | 22.2 |
| 15 | 18.2 | 16.5 | 16.0 | 11.6 | 12.8 | 9.1 | 10.0 | 5.2 | 10.8 | 9.7 | 12.1 | 8.6 | 14.0 | 11.5 | 0.0 | 6.2 | 27.9 |
| 16 | 22.5 | 20.7 | 20.0 | 17.7 | 17.0 | 15.3 | 13.9 | 11.4 | 11.9 | 8.6 | 18.3 | 14.7 | 20.2 | 17.7 | 6.2 | 0.0 | 34.1 |
| 17 | 30.0 | 30.4 | 33.4 | 23.1 | 26.7 | 22.7 | 29.6 | 26.5 | 32.0 | 31.1 | 17.5 | 22.1 | 19.4 | 22.2 | 27.9 | 34.1 | 0.0 |
| 18 | 20.2 | 25.6 | 28.7 | 26.2 | 21.9 | 25.8 | 25.0 | 29.4 | 28.6 | 30.3 | 30.5 | 29.0 | 32.5 | 32.0 | 34.6 | 38.9 | 46.4 |
| 19 | 3.8 | 24.1 | 11.0 | 32.0 | 9.3 | 31.6 | 12.4 | 35.2 | 14.5 | 36.1 | 36.3 | 16.4 | 19.9 | 37.8 | 22.0 | 26.3 | 52.2 |
| 20 | 30.6 | 24.3 | 29.5 | 34.5 | 28.0 | 32.0 | 31.1 | 35.6 | 33.1 | 36.4 | 38.8 | 35.4 | 40.7 | 38.3 | 40.8 | 45.0 | 54.7 |
| 21 | 32.4 | 26.1 | 27.0 | 36.0 | 29.4 | 33.4 | 28.9 | 33.4 | 30.7 | 34.0 | 40.2 | 36.7 | 42.1 | 39.6 | 38.6 | 42.6 | 56.0 |
| 22 | 40.7 | 34.4 | 35.4 | 44.3 | 37.8 | 41.7 | 35.7 | 37.9 | 33.3 | 34.3 | 48.5 | 45.0 | 50.4 | 47.9 | 43.1 | 41.3 | 64.3 |
| 23 | 28.1 | 21.8 | 22.8 | 31.6 | 25.2 | 29.1 | 23.0 | 25.3 | 20.6 | 21.7 | 35.8 | 32.3 | 37.7 | 35.3 | 30.5 | 28.7 | 51.7 |
| 24 | 29.8 | 23.5 | 24.4 | 29.8 | 24.3 | 27.3 | 21.2 | 23.5 | 18.9 | 19.9 | 34.1 | 30.5 | 36.0 | 33.5 | 28.7 | 26.9 | 49.9 |
| 25 | 25.8 | 24.1 | 23.4 | 25.6 | 20.3 | 23.1 | 17.3 | 19.2 | 15.3 | 14.0 | 29.2 | 25.7 | 31.1 | 28.7 | 23.7 | 20.9 | 45.1 |
| 26 | 26.6 | 24.9 | 24.2 | 24.5 | 21.1 | 21.9 | 18.1 | 18.0 | 16.1 | 12.7 | 28.0 | 24.5 | 29.9 | 27.5 | 22.4 | 19.7 | 43.9 |
| 27 | 43.0 | 41.3 | 40.6 | 39.1 | 37.5 | 36.6 | 34.5 | 32.7 | 32.5 | 29.1 | 39.6 | 36.1 | 41.5 | 39.1 | 27.5 | 24.4 | 55.5 |
| 28 | 45.5 | 43.9 | 43.3 | 38.9 | 40.1 | 36.4 | 37.3 | 32.5 | 38.1 | 35.8 | 39.4 | 35.9 | 41.3 | 38.9 | 27.3 | 29.2 | 55.3 |
| 29 | 37.7 | 36.0 | 35.3 | 33.8 | 32.2 | 31.3 | 29.2 | 27.4 | 27.2 | 23.8 | 34.3 | 30.8 | 36.2 | 33.8 | 22.2 | 19.1 | 50.2 |
| 30 | 27.7 | 26.1 | 29.1 | 20.8 | 22.4 | 18.4 | 25.4 | 22.2 | 27.7 | 26.8 | 18.4 | 15.1 | 20.3 | 14.2 | 23.7 | 29.8 | 34.3 |
| 31 | 34.8 | 33.0 | 32.3 | 32.6 | 29.3 | 30.1 | 26.2 | 26.2 | 24.2 | 20.9 | 36.0 | 32.4 | 37.9 | 35.4 | 23.9 | 19.7 | 51.8 |
| 32 | 33.6 | 32.0 | 31.4 | 27.0 | 28.2 | 24.5 | 25.5 | 20.6 | 26.2 | 25.1 | 27.5 | 24.0 | 29.4 | 27.0 | 15.4 | 19.7 | 43.4 |
| 33 | 28.9 | 27.4 | 30.3 | 22.1 | 23.7 | 19.7 | 26.6 | 23.4 | 28.9 | 28.1 | 18.3 | 16.3 | 20.2 | 13.4 | 24.9 | 31.1 | 35.5 |
| 34 | 28.1 | 28.5 | 31.5 | 21.2 | 24.8 | 20.8 | 27.7 | 24.6 | 30.1 | 29.2 | 13.9 | 20.2 | 12.0 | 18.9 | 26.0 | 32.2 | 31.5 |

附表3-1（續）              單位：0.1哩

| OD | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.2 | 3.8 | 30.6 | 32.4 | 40.7 | 28.1 | 29.8 | 25.8 | 26.6 | 43.0 | 45.5 | 37.7 | 27.7 | 34.8 | 33.6 | 28.9 | 28.1 |
| 2 | 25.6 | 24.1 | 24.3 | 26.1 | 34.4 | 21.8 | 23.5 | 24.1 | 24.9 | 41.3 | 43.9 | 36.0 | 26.1 | 33.0 | 32.0 | 27.4 | 28.5 |
| 3 | 28.7 | 11.0 | 29.5 | 27.0 | 35.4 | 22.8 | 24.4 | 23.4 | 24.2 | 40.6 | 43.3 | 35.3 | 29.1 | 32.3 | 31.4 | 30.3 | 31.5 |
| 4 | 26.2 | 32.0 | 34.5 | 36.0 | 44.3 | 31.6 | 29.8 | 25.6 | 24.5 | 39.1 | 38.9 | 33.8 | 20.8 | 32.6 | 27.0 | 22.1 | 21.2 |
| 5 | 21.9 | 9.3 | 28.0 | 29.4 | 37.8 | 25.2 | 24.3 | 20.3 | 21.1 | 37.5 | 40.1 | 32.2 | 22.4 | 29.3 | 28.2 | 23.7 | 24.8 |
| 6 | 25.8 | 31.6 | 32.0 | 33.4 | 41.7 | 29.1 | 27.3 | 23.1 | 21.9 | 36.6 | 36.4 | 31.3 | 18.4 | 30.1 | 24.5 | 19.7 | 20.8 |
| 7 | 25.0 | 12.4 | 31.1 | 28.9 | 35.7 | 23.0 | 21.2 | 17.3 | 18.1 | 34.5 | 37.3 | 29.2 | 25.4 | 26.2 | 25.5 | 26.6 | 27.7 |
| 8 | 29.4 | 35.2 | 35.6 | 33.4 | 37.9 | 25.3 | 23.5 | 19.2 | 18.0 | 32.7 | 32.5 | 27.4 | 22.2 | 26.2 | 20.6 | 23.4 | 24.6 |
| 9 | 28.6 | 14.5 | 33.1 | 30.7 | 33.3 | 20.6 | 18.9 | 15.3 | 16.1 | 32.5 | 38.1 | 27.2 | 27.7 | 24.2 | 26.2 | 28.9 | 30.1 |
| 10 | 30.3 | 36.1 | 36.4 | 34.0 | 34.3 | 21.7 | 19.9 | 14.0 | 12.7 | 29.1 | 35.8 | 23.8 | 26.8 | 20.9 | 25.1 | 28.1 | 29.2 |
| 11 | 30.5 | 36.3 | 38.8 | 40.2 | 48.5 | 35.8 | 34.1 | 29.2 | 28.0 | 39.6 | 39.4 | 34.3 | 18.4 | 36.0 | 27.5 | 18.3 | 13.9 |
| 12 | 29.0 | 16.4 | 35.4 | 36.7 | 45.0 | 32.3 | 30.5 | 25.7 | 24.5 | 36.1 | 35.9 | 30.8 | 15.1 | 32.4 | 24.0 | 16.3 | 20.2 |
| 13 | 32.5 | 19.9 | 40.7 | 42.1 | 50.4 | 37.7 | 36.0 | 31.1 | 29.9 | 41.5 | 41.3 | 36.2 | 20.3 | 37.9 | 29.4 | 20.2 | 12.0 |
| 14 | 32.0 | 37.8 | 38.3 | 39.6 | 47.9 | 35.3 | 33.5 | 28.7 | 27.5 | 39.1 | 38.9 | 33.8 | 14.2 | 35.4 | 27.0 | 13.4 | 18.9 |
| 15 | 34.6 | 22.0 | 40.8 | 38.6 | 43.1 | 30.5 | 28.7 | 23.7 | 22.4 | 27.5 | 27.3 | 22.2 | 23.7 | 23.9 | 15.4 | 24.9 | 26.0 |
| 16 | 38.9 | 26.3 | 45.0 | 42.6 | 41.3 | 28.7 | 26.9 | 20.9 | 19.7 | 24.4 | 29.2 | 19.1 | 29.8 | 19.7 | 19.7 | 31.1 | 32.2 |
| 17 | 46.4 | 52.2 | 54.7 | 56.0 | 64.3 | 51.7 | 49.9 | 45.1 | 43.9 | 55.5 | 55.3 | 50.2 | 34.3 | 51.8 | 43.4 | 35.5 | 31.5 |
| 18 | 0.0 | 42.4 | 49.9 | 51.4 | 59.8 | 47.1 | 46.3 | 42.3 | 43.1 | 59.5 | 62.0 | 54.2 | 44.1 | 51.2 | 50.1 | 45.3 | 44.5 |
| 19 | 42.4 | 0.0 | 48.4 | 50.2 | 58.5 | 27.5 | 29.2 | 48.1 | 48.8 | 65.2 | 67.7 | 59.9 | 49.9 | 57.0 | 55.9 | 51.1 | 50.3 |
| 20 | 49.9 | 48.4 | 0.0 | 50.3 | 58.7 | 46.1 | 47.8 | 48.4 | 49.2 | 65.5 | 68.1 | 60.2 | 50.4 | 57.3 | 56.3 | 51.7 | 52.8 |
| 21 | 51.4 | 50.2 | 50.3 | 0.0 | 56.1 | 43.5 | 45.2 | 45.9 | 46.7 | 63.1 | 66.0 | 57.8 | 51.7 | 54.8 | 54.1 | 53.0 | 54.1 |
| 22 | 59.8 | 58.5 | 58.7 | 56.1 | 0.0 | 41.7 | 43.6 | 44.3 | 45.5 | 61.8 | 68.5 | 56.5 | 60.0 | 53.6 | 58.6 | 61.3 | 62.4 |
| 23 | 47.1 | 27.5 | 46.1 | 43.5 | 41.7 | 0.0 | 30.9 | 31.6 | 32.8 | 49.2 | 55.9 | 43.9 | 47.4 | 40.9 | 45.9 | 48.6 | 49.8 |
| 24 | 46.3 | 29.2 | 47.8 | 45.2 | 43.6 | 30.9 | 0.0 | 29.9 | 31.0 | 47.4 | 54.1 | 42.1 | 45.6 | 39.2 | 44.2 | 46.9 | 48.0 |
| 25 | 42.3 | 48.1 | 48.4 | 45.9 | 44.3 | 31.6 | 29.9 | 0.0 | 25.1 | 41.5 | 48.1 | 36.2 | 40.8 | 33.2 | 38.6 | 42.0 | 43.2 |
| 26 | 43.1 | 48.8 | 49.2 | 46.7 | 45.5 | 32.8 | 31.0 | 25.1 | 0.0 | 40.2 | 46.9 | 34.9 | 39.6 | 32.0 | 37.4 | 40.8 | 42.0 |
| 27 | 59.5 | 65.2 | 65.5 | 63.1 | 61.8 | 49.2 | 47.4 | 41.5 | 40.2 | 0.0 | 50.6 | 36.8 | 51.2 | 40.2 | 41.1 | 52.4 | 53.6 |
| 28 | 62.0 | 67.7 | 68.1 | 66.0 | 68.5 | 55.9 | 54.1 | 48.1 | 46.9 | 50.6 | 0.0 | 45.3 | 51.0 | 46.9 | 40.8 | 52.2 | 53.4 |
| 29 | 54.2 | 59.9 | 60.2 | 57.8 | 56.5 | 43.9 | 42.1 | 36.2 | 34.9 | 36.8 | 45.3 | 0.0 | 45.9 | 34.9 | 35.8 | 47.1 | 48.3 |
| 30 | 44.1 | 49.9 | 50.4 | 51.7 | 60.0 | 47.4 | 45.6 | 40.8 | 39.6 | 51.2 | 51.0 | 45.9 | 0.0 | 47.5 | 39.1 | 27.6 | 32.4 |
| 31 | 51.2 | 57.0 | 57.3 | 54.8 | 53.6 | 40.9 | 39.2 | 33.2 | 32.0 | 40.2 | 46.9 | 34.9 | 47.5 | 0.0 | 37.4 | 48.8 | 49.9 |
| 32 | 50.1 | 55.9 | 56.3 | 54.1 | 58.6 | 45.9 | 44.2 | 38.6 | 37.4 | 41.1 | 40.8 | 35.8 | 39.1 | 37.4 | 0.0 | 40.3 | 41.5 |
| 33 | 45.3 | 51.1 | 51.7 | 53.0 | 61.3 | 48.6 | 46.9 | 42.0 | 40.8 | 52.4 | 52.2 | 47.1 | 27.6 | 48.8 | 40.3 | 0.0 | 32.3 |
| 34 | 44.5 | 50.3 | 52.8 | 54.1 | 62.4 | 49.8 | 48.0 | 43.2 | 42.0 | 53.6 | 53.4 | 48.3 | 32.4 | 49.9 | 41.5 | 32.3 | 0.0 |

附表3-2  案例都市區間旅次交換指數

| OD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 22.3 | 5.5 | 10.1 | 13.2 | 10.9 | 2.8 | 8.3 | 5.3 | 2.3 | 2.0 | 2.5 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 0.4 |
| 2 | 37.9 | 0.0 | 87.4 | 61.6 | 130.3 | 87.4 | 23.4 | 63.0 | 49.8 | 17.3 | 12.3 | 19.0 | 3.9 | 10.5 | 14.7 | 8.0 | 2.6 |
| 3 | 5.1 | 47.4 | 0.0 | 12.1 | 18.0 | 16.0 | 7.0 | 18.0 | 14.8 | 5.0 | 2.6 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 4.1 | 2.3 | 0.6 |
| 4 | 10.1 | 36.3 | 13.1 | 0.0 | 30.9 | 134.4 | 7.0 | 54.0 | 15.4 | 8.0 | 12.4 | 17.9 | 3.5 | 8.2 | 10.1 | 4.4 | 1.7 |
| 5 | 19.7 | 114.3 | 29.1 | 46.1 | 0.0 | 81.6 | 25.1 | 44.7 | 30.8 | 11.9 | 7.8 | 13.7 | 2.4 | 6.8 | 9.0 | 4.6 | 1.4 |
| 6 | 17.1 | 80.8 | 27.2 | 210.8 | 85.9 | 0.0 | 16.0 | 151.8 | 32.9 | 17.2 | 21.3 | 52.7 | 5.9 | 19.2 | 21.7 | 8.5 | 2.8 |
| 7 | 2.8 | 13.8 | 7.6 | 7.0 | 16.9 | 10.2 | 0.0 | 17.7 | 14.5 | 4.7 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 2.9 | 1.4 | 0.3 |
| 8 | 13.3 | 59.5 | 31.4 | 86.6 | 48.2 | 155.1 | 28.3 | 0.0 | 69.1 | 37.2 | 14.7 | 26.1 | 4.5 | 12.9 | 47.3 | 14.0 | 2.6 |
| 9 | 4.3 | 23.5 | 12.9 | 12.4 | 16.6 | 16.9 | 11.7 | 34.6 | 0.0 | 18.1 | 2.6 | 3.9 | 0.8 | 2.2 | 6.0 | 3.9 | 0.6 |
| 10 | 2.0 | 8.8 | 4.7 | 6.9 | 6.9 | 9.4 | 4.1 | 20.0 | 19.4 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 3.1 | 0.3 |
| 11 | 2.0 | 7.2 | 2.8 | 12.4 | 5.2 | 13.6 | 1.4 | 9.2 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 4.9 | 6.0 | 4.7 | 2.9 | 1.3 | 0.7 |
| 12 | 2.5 | 11.2 | 4.2 | 17.9 | 9.2 | 33.6 | 2.2 | 16.3 | 4.9 | 2.7 | 4.9 | 0.0 | 1.3 | 9.3 | 4.9 | 1.9 | 0.6 |
| 13 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 3.5 | 1.6 | 3.8 | 0.4 | 2.8 | 1.0 | 0.6 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| 14 | 1.4 | 6.2 | 2.4 | 8.2 | 4.6 | 12.2 | 1.2 | 8.0 | 2.8 | 1.5 | 4.7 | 9.3 | 1.2 | 0.0 | 2.5 | 1.1 | 0.4 |
| 15 | 2.5 | 10.6 | 5.5 | 12.4 | 7.4 | 16.9 | 3.5 | 36.0 | 9.2 | 5.3 | 3.6 | 6.0 | 1.1 | 3.1 | 0.0 | 8.1 | 0.7 |
| 16 | 1.1 | 4.7 | 2.5 | 4.4 | 3.1 | 5.4 | 1.4 | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 1.3 | 1.9 | 0.4 | 1.1 | 6.6 | 0.0 | 0.3 |
| 17 | 0.5 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.0 |
| 18 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| 19 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 1.3 | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 |
| 20 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 21 | 0.4 | 2.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 22 | 0.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| 23 | 0.6 | 2.9 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 24 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| 25 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0.7 | 3.0 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| 26 | 0.6 | 2.5 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 3.3 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| 27 | 0.3 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.1 |
| 28 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
| 29 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.1 |
| 30 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 |
| 31 | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.1 |
| 32 | 0.4 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.1 |
| 33 | 0.5 | 2.2 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 2.6 | 0.4 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| 34 | 0.6 | 2.0 | 0.9 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |

附表3-2（續）

| OD | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.7 | 5.0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 2.1 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | 2.8 |
| 3 | 0.8 | 2.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 |
| 5 | 1.8 | 5.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 |
| 6 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 3.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 3.1 |
| 7 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 8 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 3.0 | 4.0 | 4.3 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 3.0 | 2.9 |
| 9 | 0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
| 10 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 11 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.0 |
| 12 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 |
| 13 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| 14 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.5 |
| 15 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.7 |
| 16 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| 17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 19 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 20 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 21 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 22 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 23 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 24 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 26 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 27 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 28 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 29 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 30 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 31 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 32 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| 33 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 34 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |