# 第五章  易肇事路口改善措施之成效分析

經過分析肇事主因以及對應的改善措施之後，為了能夠明確的知道各改善措施於執行之後的效果，除了從主觀的民眾對改善的滿意度檢視之外，更利用統計的數量方法，將改善前後之肇事資料加以分析，以期能明瞭有效的改善措施。

## 5.1民眾對改善措施之滿意度分析

在問卷中，針對各地點中各種不同的肇事主因所實際執行的改善措施對民眾加以詢問，以期瞭解民眾對於各項危險原因之潛在危險程度降低的滿意度。若民眾對於該肇事主因危險程度的降低確實滿意，則可視該改善措施為有效；相反的，若民眾的滿意度不佳，則有檢討該改善措施的必要性。對於民眾的滿意度，由於採用Likert Scale，因此平均得分在3分以上則認定民眾認為針對該肇事主因的改善為有效。

本研究統計分析滿意度情形，示如表5-1，由此發現：

- 對改善成效的加權平均滿意度得分順序為：路中障礙物〉視線不良〉車道突然縮減或變寬〉號誌時制不當〉車速過快。

- 以Likert Scale作五等分調查，得分3分是為「普通」，或是「無意見」。如果以3分做為分界來看滿意度之平均得分，顯然對於號誌時制不當及車速過快並不滿意，特別是車速過快部分，民眾的滿意度更是僅有2.60分，顯示民眾認為車速降低之成效不彰。

- 雖然其它三項(視線不良、路中障礙物、車道突然縮減或變寬)之分數在3分以上，但均未超出太多，顯示民眾對於改善成效有所認同，但並非十分強烈肯定該肇事主因改善措施之有效性。

表5-1所有調查對象對肇事主因改善滿意度分佈表

| 滿意度 得分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改善之 肇事主因 | 個數 | 個數 | 個數 | 個數 | 個數 | 個數 | 平均 得分 | 標準誤 |
| 視線不良 | 35 (3.74) | 178 (19.04) | 425 (45.45) | 231 (24.71) | 66 (7.06) | 935 (100) | 3.12 | 0.03 |
| 車速過快 | 76 (13.84) | 168 (30.60) | 227 (41.35) | 56 (10.20) | 22 (4.01) | 549 (100) | 2.60 | 0.04 |
| 號誌時制不當 | 14 (5.93) | 49 (20.76) | 117 (49.58) | 47 (19.92) | 9 (3.81) | 236 (100) | 2.95 | 0.06 |
| 路中障礙物 | 1 (0.88) | 19 (16.81) | 56 (49.56) | 34 (30.09) | 3 (2.65) | 113 (100) | 3.17 | 0.07 |
| 車道突然縮減或變寬 | 2 (2.94) | 10 (14.71) | 45 (66.18) | 8 (11.76) | 3 (4.41) | 68 (100) | 3.00 | 0.09 |

註1:改善滿意度  非常好 5,4,3,2,1 非常不好

註2:（）中代表該樣本數所佔該肇事主因總樣本數之百分比

資料來源：本研究以文獻〔13〕之資料統計分析而得。

本研究經分析表5-2發現以下結果：

- 調查對象為一般民眾者對於所有的改善措施的滿意程度皆為最低，僅於改善路中障礙物及車道突然縮減或變寬項目與村里鄰長相去不遠。

- 一般民眾對於各項改善措施的成效並不十分滿意，但也卻不非常否定（除車速過快之外），滿意度得分大多介於3附近，相對於村里鄰長的分數，在視線不良、車速太快、號誌時制不當此三項之改善，分數皆有一定之差距。其原因可能為利用交通工程手段來改善潛在易肇事之交通環境皆為治標方式，因此施工期間往往十分短，一般民眾若不十分注意，恐無法察覺。但施工時需要村里鄰長之配合，因此能對於實際執行改善情況較為瞭解及認知，因此滿意度較高。

- 五項改善措施之中，對於車速降低改善的滿意度最低，除了對駕駛人的再教育之外，並同時檢討降低車速的改善措施是否有效。民眾對於降低車速滿意度較低之原因可能是民眾對於車速的改變較容易認知及注意。因此，若無法有效的降低車速，是不容易使民眾對降低車速的改善滿意的。

- 對於改善路中障礙物及車道突然縮減或變寬之改善，一般民眾以及村里鄰長之滿意度不相上下，原因可能為此兩項之發生較多為進行其它工程時所做的施工維持計畫，亦或是道路幾何設施上的缺失駕駛人容易發覺到，因此對其滿意度持尚可之態度。然相關單位之樣本數過小，不予以考量。

- 為瞭解不同對象對於肇事主因的改善之滿意度是否有所不同，本研究採用變異數分析(ANOVA)，檢定三種對象之間滿意度之平均數是否相同。但由於相關單位樣本數過少，並無法對4.路中障礙物5.車道突然縮減或變寬兩項改善措施作檢定工作。此外，由於一般民眾調查份數較多，經由變異數分析之後並無法將村里鄰長及相關單位之樣本合併。所以，在「視線不良」、「車速太快」兩項的改善上僅僅使用民眾的滿意度。其餘的三項將身份的影響於以忽略。

表5-2不同對象對易肇事路口改善措施之滿意度得分比較表

| 肇事主因 | 改善效果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一般民眾 | 份數 | 村里鄰長 | 份數 | 相關單位 | 份數 | 總平均 | 總份數 | F | 臨界值 | 顯著性 |
| - 視線不良 | 3.02 | 790 | 3.78 | 117 | 3.39 | 28 | 3.12 | 935 | 567.5 | 2.996 | ＊＊ |
| - 車速太快 | 2.57 | 481 | 2.78 | 49 | 2.95 | 19 | 2.60 | 549 | 25.8 | 2.996 | ＊＊ |
| - 號誌時制不當 | 2.93 | 222 | 3.29 | 7 | 3.14 | 7 | 2.95 | 236 | 0.7 | 2.996 |  |
| - 路中障礙物 | 3.15 | 101 | 3.10 | 10 | 4.50 | 2 | 3.17 | 113 | -- | -- | -- |
| - 車道突然縮減或變寬 | 3.00 | 55 | 2.91 | 11 | 3.50 | 2 | 3.00 | 68 | -- | -- | -- |

註1：改善效果非常好 5,4,3,2,1 非常不好

註2：各得分為加權平均

註3：--為樣本數過小無法作變異數分析

註4：**表檢定顯著

## 5.2改善措施之肇事資料分析

由於民眾對於改善成效的認知僅僅在於肇事主因危險程度之降低與否，雖然前面的章節已經對肇事主因以及改善措施之間作一相關連性的探討，然而並無法針對單一改善措施於執行之後之成效加以探討。因此本研究嘗試引入與肇事相關的資料，並利用統計分析的方法，期能瞭解到那一項改善措施是真正有成效的。

### 5.2.1改善措施之單變量分析

為了能夠知道改善措施的有效性，本研究以前述之十一項改善措施作為分類依據，將各研究地點之肇事資料加以整理，以肇事件數、死亡人數以及受傷人數等三項操作變數分別統計於改善措施執行前後的數目，並計算出此三項變數之平均數。

由表5-3可以看出肇事資料的歸類時間。其中歸類於改善措施執行前或後有半年的空窗期並不列入計算，其原因為歸類事故資料之時，本研究路口遍佈全台灣省各縣市，且改善經費之編定以及改善執行的確實時間，每個地點所屬縣市並不會完全相同。但由於所有執行之改善將於下一年度作檢討，因此所有的工程將會於半年之內執行完成。所以留下半年的空窗期以避免肇事資料歸類上的錯誤。

表5-3分析改善措施成效之事故資料歸類時間表

|  | 第十四期 | 第十五期 |
| --- | --- | --- |
| 改善措施施行前 | 84年7月~85年6月 | 85年7月~86年6月 |
| 改善措施施行後 | 86年1月~86年12月 | 87年1月~87年12月 |

本研究的主要目的在於找出有效的改善措施，但如何界定一個有效的改善措施呢？本研究認為，一個有效的改善措施執行之後將使得肇事資料中的肇事件數、死亡人數以及受傷人數會有一定程度的降低。換而言之，此三項操作變數前後平均數的差異值將不會等於0。如果能得到檢定顯著的結果，那就表示該改善措施對於肇事件數、死亡人數以及受傷人數皆有一定程度的降低。

本研究統計分析各項改善措施施行前後之肇事事故資料(參見表5-4），所得結果說明如下：

- 「設置三色號誌」、「設相關標線」、「時相變更」等三項改善措施，對事故件數、事故死亡人數、事故受傷人數均有明顯的降低成效。

- 「設置閃光號誌」及「設反光標記」兩項改善措施，對於降低事故發生件數與嚴重性無顯著成效。

- 「設相關標誌」、「設告示牌」、「設減速標線」、「設測速照相」、「設路口網狀黃線」等改善措施，對於事故件數與事故受傷人數有明顯降低之效果，對於事故死亡人數之降低則無顯著成效。

- 其他改善措施則可能因樣本資料不充足（實際施行該改善措施之地點過少），無法做適當之推論。

表5-4實施改善措施前後資料平均數檢定

| 改善措施 | 項 目 | 改善前平均數 | 改善後平均數 | t值 | P-Value | 顯著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.設置三色號誌 | 事故件數 | 6.45 | 0.05 | 8.70 | 0.000 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 0.50 | 0 | 3.49 | 0.001 | ** |
|  | 事故受傷人數 | 4.40 | 0.03 | 8.81 | 0.000 | ** |
| 2.設相關標線 | 事故件數 | 6.34 | 0.11 | 8.14 | 0.000 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 0.57 | 0.11 | 2.82 | 0.007 | ** |
|  | 事故受傷人數 | 4.60 | 0.06 | 9.23 | 0.000 | ** |
| 3.設反光標記 | 事故件數 | 11.86 | 0.14 | 2.43 | 0.030 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 1.93 | 0.10 | 1.71 | 0.111 |  |
|  | 事故受傷人數 | 9.71 | 0.07 | 1.79 | 0.097 |  |
| 4.設相關標誌 | 事故件數 | 9.08 | 0.31 | 4.72 | 0.000 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 0.62 | 0.20 | 1.22 | 0.238 |  |
|  | 事故受傷人數 | 5.31 | 0.15 | 5.68 | 0.000 | ** |
| 5.設告示牌 | 事故件數 | 10.67 | 0.33 | 2.89 | 0.034 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 0.83 | 0.30 | 1.86 | 0.092 |  |
|  | 事故受傷人數 | 6.83 | 0.17 | 2.60 | 0.048 | ** |
| 6.改變中央分隔 | 事故件數 | 6.00 | 0.20 | 1.76 | 0.153 |  |
|  | 事故死亡人數 | 0.60 | 0.20 | 0.89 | 0.397 |  |
|  | 事故受傷人數 | 6.20 | 0 | 3.30 | 0.030 | ** |
| 7.設減速標線 | 事故件數 | 10.25 | 0.25 | 3.47 | 0.040 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 1.25 | 0.30 | 1.27 | 0.253 |  |
|  | 事故受傷人數 | 5.75 | 0.25 | 3.29 | 0.046 | ** |
| 8.設測速照相桿 | 事故件數 | 14.25 | 0.25 | 3.29 | 0.046 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 0.75 | 0.30 | 1.41 | 0.207 |  |
|  | 事故受傷人數 | 9.75 | 0.25 | 3.40 | 0.042 | ** |
| 9.設路口網狀黃線 | 事故件數 | 7.00 | 0 | 4.16 | 0.025 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 0.50 | 0 | 1.70 | 0.200 |  |
|  | 事故受傷人數 | 4.75 | 0 | 7.55 | 0.004 | ** |
| 10.時相變更 | 事故件數 | 6.67 | 0 | 10.0 | 0.010 | ** |
|  | 事故死亡人數 | 1.00 | 0 | 16.0 | 0.000 | ** |
|  | 事故受傷人數 | 4.33 | 0 | 6.5 | 0.020 | ** |
| 11.設閃光號誌 | 事故件數 | 2.67 | 0.67 | 1.06 | 0.349 |  |
|  | 事故死亡人數 | 0.67 | 0.70 | 0.00 | 1.000 |  |
|  | 事故受傷人數 | 4.00 | 0 | 2.31 | 0.147 |  |

註1：顯著水準α=0.10，**表檢定顯著。

註2：各平均數之單位為：事故件數(件/年)，事故死亡人數(人/年)，事故受傷人數(人/年)。

### 5.2.2改善措施成效之多變量分析

由於肇事件數、死亡人數以及受傷人數彼此之間有正相關的關連，若僅僅只用單變量的統計檢定恐失嚴謹。所以，以下對每一項改善措施分別以多變量向量檢定的方式加以進行，以瞭解改善措施之有效性。

經過多變量統計檢定之後可得表5-5，從表中可以看出對於降低肇事件數、死亡人數以及受傷人數有顯著差異的改善措施為：「設置三色號誌」、「設相關標線」、「設反光標記」「設相關標誌」、「改變中央分隔形式」、「設減速標線」、「設路口網狀黃線」。

表5-5實施改善措施前後資料平均數檢定（多變量檢定法）

| 改善措施 | Wilk’sλ | Hotelling T2 | P-Value | 顯著性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.設置三色號誌 | 0.364 | 1.727 | 0.000 | ** |
| 2.設相關標線 | 0.395 | 1.531 | 0.000 | ** |
| 3.設反光標記 | 0.468 | 1.136 | 0.000 | ** |
| 4.設相關標誌 | 0.352 | 1.841 | 0.000 | ** |
| 5.設告示牌 | 0.440 | 1.271 | 0.074 |  |
| 6.改變中央分隔形式 | 0.316 | 3.475 | 0.036 | ** |
| 7.設減速標線 | 0.103 | 8.733 | 0.019 | ** |
| 8.設測速照相桿 | 0.317 | 2.153 | 0.167 |  |
| 9.設路口網狀黃線 | 0.282 | 34.50 | 0.001 | ** |
| 10.時相變更 | X | X | X |  |
| 11.設閃光號誌 | 0.419 | 1.389 | 0.557 |  |

註1：顯著水準α=0.05，**表檢定顯著

註2：X指樣本數過少無法得到結果

### 5.2.3比較分析

本研究進一步比較分析5.2.1節之單變量分析及5.2.2節之多變量分析對改善措施的檢定，結果說明如下：

- 於「設置三色號誌」、「設相關標線」其對於降低肇事件數、死亡人數以及受傷人數皆有其正向的功效。

- 於「設相關標誌」、「設減速標線」、「設路口網狀黃線」中，降低危險程度的主要來源為肇事件數以及受傷人數的減少。

- 於「設告示牌」、「設測速照相桿」中，認定並未危險程度的主要原因為死亡人數方面並無差異所造成之影響。

- 於「設反光標記」、「改變中央分隔形式」中，認定降低危險程度的主要原因分別為肇事件數；受傷人數所造成。

- 於「時相變更」中，由於樣本數過小使得多變量檢定並無法得出結果。但檢視實際資料（參閱附錄二）以及單變量檢定之結果，可以認定「時相變更」對於降低肇事件數、死亡人數以及受傷人數皆有其正向的功效。

- 於「設閃光號誌」中，不管是單變量、多變量檢定，皆顯示出該改善措施對於降低肇事危險程度並無顯著成效。

綜合上述分析得知，「設置三色號誌」、「設相關標線」、「時相變更」之改善效果顯著，「設相關標誌」、「設減速標線」、「設路口網狀黃線」亦有相當之改善效果。

表5-6改善措施有效性之比較

| 單變量檢定中有效的改善措施 | 肇事件數 | 死亡人數 | 受傷人數 | 多變量檢定中有效的改善措施 | 有效性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.設置三色號誌 | ˇ | ˇ | ˇ | 1.設置三色號誌 | ˇ |
| 2.設相關標線 | ˇ | ˇ | ˇ | 2.設相關標線 | ˇ |
| 3.設反光標記 | ˇ |  |  | 3.設反光標記 | ˇ |
| 4.設相關標誌 | ˇ |  | ˇ | 4.設相關標誌 | ˇ |
| 5.設告示牌 | ˇ |  | ˇ | 5.設告示牌 |  |
| 6.改變中央分隔形式 |  |  | ˇ | 6.改變中央分隔形式 | ˇ |
| 7.設減速標線 |  |  | ˇ | 7.設減速標線 | ˇ |
| 8.設測速照相桿 | ˇ |  | ˇ | 8.設測速桿 |  |
| 9.設路口網狀黃線 | ˇ |  | ˇ | 9.設路口網狀黃線 | ˇ |
| 10.時相變更 | ˇ | ˇ | ˇ | 10.時相變更 | -- |
| 11.設閃光號誌 |  |  |  | 11.設閃光號誌 |  |

註：ˇ指該項改善效果顯著，--指該項並無多變量檢定結果。

## 5.3改善措施之主客觀比較分析

為了知道民眾以及交通相關單位所實際執行改善措施認定上是否有所差異，本研究比較民眾對於改善措施成效的滿意度以及實際施行改善措施的效果，以期知道真正有效的改善措施。

檢視易肇事路口之肇事主因與改善措施對照表(表4-10)並與5.1及5.2兩節，分析如下：

- 民眾滿意視線不良之改善成效（3.02分），而在視線不良的改善措施中，與肇事資料統計結果吻合的為：「設置三色號誌」「設相關標線」以及「設路口網狀黃線」。

- 對於車速過快之肇事主因，民眾是最不滿意的（2.57分），經過比對後，於改善車速過快的措施中，僅有減速標線較為有效，其它的措施並無明顯的功效，由此可以解釋民眾對於車速過快並不滿意的原因。

- 「變更時相」此一改善措施在以肇事資料作統計分析時，屬於成效顯著的改善措施，但民眾的滿意度僅有2.95分。原因可能在於對於時相的改變可能僅僅只有數秒之差，並不容易察覺，因此這也可以解釋民眾的滿意度雖不佳但表示出尚可接受的意見。