利用公車GPS定位資料推估路段行車速率之研究

學生：張惠汶                                         指導教授：王晉元

國立交通大學運輸科技與管理學系碩士班

摘  要

在智慧型運輸系統的發展中，即時的路況資訊是其子系統先進用路人資訊系統(Advanced Traveler Information Systems, ATIS)一項基本的需求。國內不論是在都會區中或是在城際間的各項活動都很頻繁，對於路況資訊需求日切。為了提供這項最基本的資訊，世界各國無不利用各種方法來收集此類資訊。其中一種方法是，利用在交通流(traffic flow)中行駛之裝有GPS配備之車輛來收集資料。考慮國內環境，利用探針車輛收集路況資訊，可說是一個在短期內可行，同時既有效率又即時的方式。

本研究利用公車的在行駛中傳回之GPS定位資料，發展一套資料處理方式，推估路段中之速率，做為路段速率資訊提供之用。然而公車並非專屬的探針車輛，有其主要的載客任務需執行，所傳回來的速率資料必需加以處理，才能提供正確資訊。本研究發展資料處理模式，主要包括兩個部份，一為資料過濾模式，主要是在公車站牌與路口位置設定停等區，配合公車速率資料型態，自訂過濾規則，以濾除公車上下客、路口紅燈停等之低速資料。另一為資料切割模式，此模式主要以統計上改變點分析方法，找出一切割點，使切割點至目前更新時間之間的資料是相似的。

為了解本研究所發展模式之效果，本研究進行實例之測試，以新竹市光復路往市區方向建新路口至建中路口為例，進行完整的模式分析，包括資料的收集、資料過濾模式的處理、資料切割模式的處理、路段中速率的推估。分析的結果，在資料過濾模式與資料切割模式方面均能達到所期望之功能。然而以公車做為探針車輛，在速率推估方面，有低估或高估的現象，較不穩定，而由於實例調查所記錄的資訊並不完整，無從推測其造成原因。

本研究所發展之模式，有助於提升現有裝有GPS車隊以及來將加裝GPS之車隊之GPS的附加價值，取代偵測器的設置並增加路況收集的涵蓋率。

The Study of Using GPS Data of Buses to Estimate the Average Speed in a Link

Student：Hui-Wen Chang                                                       Advisor：Jin-Yung Wang

# Abstract

Real-time travel information is becoming increasingly important in many intelligent transportation system (ITS) applications. There are many approaches used to collect real-time travel information. One of them relies on instrumented vehicles traveling in the traffic stream, also known as probe vehicles. Consider the situations of Taiwan, using probe vehicles to collect real-time travel information is an effective and efficient approach.

This thesis proposes a data processing model to process the real-time travel data collected by the buses instrumented with GPS, and estimate the average speed in a link. However the buses have their main missions to do, such as carrying passengers, we must filter out the unneeded data to provide accurate travel information. The data processing model includes two parts. One is the data filtering model to filter out the un-normal low speeds resulted from stops for collecting passengers or red light. The other is the data-cutting model. This model using the change point analysis of statistic theory to find a cutting point where the data has significant difference.

In order to evaluate the model, a case study concerning the Guang-Fu Rd. a major road in Hsin-Chu is performed. The result shows that the data filtering model and the data-cutting model can work well.

誌  謝

論文終於完成了，兩年的研究生涯也告一段落。很感謝指導老師王晉元老師這兩年來的指導與照顧，帶領我走完完整的研究過程。王老師是一位有抱負、有衝勁、能掌握正確方向的老師，在他的指導下學習到很多，也成長很多，對我個人的人生觀有許多正面的影響，覺得自己很幸運，能遇到一位良師。老師，謝謝您。

感謝蘇昭銘老師與周幼珍老師在論文口試時惠賜寶貴意見，使本研究更臻完善；更謝謝周幼珍老師在我論文研究期間，有統計上相關的問題、疑惑時，耐心、仔細地為我說明、解釋，使我在研究的路上更為順暢。

感謝研究室同學佳娟、欣樺、紀舜、偉綱陪我一同走過這兩年的研究生活，以及在生活上的照應與關懷。你們每一個人都有自己的特色、專長，跟你們同一個研究室，覺得很有趣，也增廣很多見聞，有許多愉快的回憶，如今要畢業離開這裡了，心裡真的捨不得。也謝謝至康學長與宗成學長，謝謝你們在我有問題時，給我指導與協助。感謝建名、駿逸、家盛、穹林，你們也是很特殊的一群組合，研究生活因為你們的參與增進不少的樂趣，謝謝你們。另外，也謝謝社上的同期建煌在資料庫課程作業的協助與生活上的照應。

更感謝我的父母與家人，謝謝你們的支持與關心，讓我得以無後顧之憂的投入研究。也謝謝凱文的支持與體諒，謝謝你在我挫折、心情不好時給我肯定與鼓勵，並適時地提醒我該有的正確態度，很高興這兩年能有你的倍伴。

要感謝的人真得太多了，無法一一陳述，誠心地感謝所有陪我走過這兩年生活的人，也與你們一同分享論文完成的喜悅。謝謝你們。

目 錄

第一章  緒論	1

1.1 研究背景與動機	1

1.2 研究目的	3

1.3 研究範圍與限制	3

1.4 研究流程	3

第二章  文獻回顧	5

2.1 探針車輛樣本大小相關文獻	5

一、以休斯頓經驗探討提供即時資訊所需探針車樣本大小之研究	5

二、評估探針車旅行時間報導之期望正確性	6

2.2 旅行時間估計相關文獻	7

一、隨機性動態旅行時間	7

二、以探針車輛預估旅行時間	9

三、透過車輛歷史旅行資料預估車輛旅行時間	10

2.3 文獻回顧小結	10

第三章  系統架構	12

3.1問題特性分析	12

3.2 系統架構	14

3.3 「資料過濾模式」研究架構	15

3.4 「資料切割模式」研究架構	16

第四章  資料過濾模式	17

4.1 卡門濾波器(Kalman Filter)之資料過濾模式	17

一、卡門濾波器理論簡介	17

二、卡門濾波器法之資料過濾模式	20

4.2 平均數平滑法之資料過濾模式	21

4.3 自訂規則法之資料過濾模式	21

4.4 資料過濾模式評選	24

一、資料收集	24

二、卡門濾波器法過濾結果	25

三、平均數平滑法過濾結果	26

四、規則法過濾結果	27

五、過濾模式評選小結	28

第五章  資料切割模式	29

5.1 改變點(Change Point)分析理論介紹	29

一、「沒有改變點」之假設檢定	30

二、改變點位置的估計	34

5.2 資料切割模式之擬定	36

一、「沒有改變點」假設檢定	36

二、改變點位置估計	37

5.3 改變點分析方法論測試	38

一、實驗設計	38

二、模擬資料之產生	39

三、測試結果	39

四、改變點分析方法論測試結果小結	42

第六章  實例測試	44

6.1資料收集	44

6.2資料處理與分析	45

6.3測試結果說明	67

第七章  結論與建議	69

7.1結論	69

7.2建議	69

參考文獻	72

圖目錄

圖1-1   研究流程圖	4

圖2-1  路口轉向9個子母體圖	7

圖3-1   資料過濾示意圖	13

圖3-2  系統架構圖	15

圖4-1  停等區示意圖	22

圖4-2   規則法過濾模式流程圖	23

圖4-3  停等區\___/型態資料示意圖	24

圖4-4  新竹市2路公車GPS資料	25

圖4-5  卡門濾波器過濾結果與原始資料比較圖	26

圖4-6  平均數平滑法過濾結果與原始資料比較圖	27

圖4-7   規則法過濾結果	27

圖5-1  改變點分析流程圖	30

圖6-1  測試範圍示意圖	44

圖6-2  實例分析路段示意圖	46

圖6-3 實例測試結果圖	68

表目錄

表5-1：改變點分析之設計情境1	39

表5-2：改變點分析之設計情境2	39

表5-3：改變點分析方法論測試結果_樣本數不同時(標準差=1)	40

表5-4：改變點分析方法論測試結果_樣本數不同時(標準差=2)	41

表5-5：改變點分析方法論測試結果_Δ不同時(標準差=3)	41

表5-6：改變點分析方法論測試結果_Δ不同時(標準差=3)	42

表6-1  實例調查之公車路線表	44

表6-2  實例調查取得之資料情況	45

表6-3  實例分析之改變點位置估計(公車-1)	47

表6-4   實例分析之改變點位置估計(公車-2)	48

表6-5   實例分析之改變點位置估計(公車-3)	48

表6-6  實例分析之改變點位置估計(公車-4)	49

表6-7   實例分析之改變點位置估計(公車-5)	50

表6-8  實例分析之改變點位置估計(公車-6)	51

表6-9  實例分析之改變點位置估計(公車-7)	51

表6-10  實例分析之改變點位置估計(公車-8)	52

表6-11  實例分析之改變點位置估計(公車-9)	52

表6-12   實例分析之改變點位置估計(公車-10)	53

表6-13  實例分析之改變點位置估計(公車-11)	53

表6-14   實例分析之改變點位置估計(公車-12)	54

表6-15  實例分析之改變點位置估計(公車-13)	55

表6-16  實例分析之改變點位置估計(公車-14)	55

表6-17  實例分析之改變點位置估計(小汽車-1)	56

表6-18  實例分析之改變點位置估計(小汽車-2)	57

表6-19  實例分析之改變點位置估計(小汽車-3)	58

表6-20  實例分析之改變點位置估計(小汽車-4)	59

表6-21  實例分析之改變點位置估計(小汽車-5)	60

表6-22  實例分析之改變點位置估計(小汽車-6)	61

表6-23  實例分析之改變點位置估計(小汽車-7)	62

表6-24  實例分析之改變點位置估計(小汽車-8)	63

表6-25  實例分析之改變點位置估計(小汽車-9)	64

表6-26  實例分析之改變點位置估計(小汽車-10)	65

表6-27  實例分析之改變點位置估計(小汽車-11)	65

表6-28  實例分析之改變點位置估計(小汽車-12)	66

表6-29  實例分析之改變點位置估計(小汽車-13)	66

表6-30 實例測試結果	67

第一章  緒論

1.1 研究背景與動機

近幾十年來台灣地區隨著經濟的快速發展，不論是在都會區中或是在城際間的各項活動都很頻繁，因此衍生出很大的旅運需求，造成交通運輸設施不足、交通秩序混亂、道路交通擁擠等問題，所造成之龐大社會成本不容忽視。

以傳統的工程來解決問題的方式已無法追上交通惡化的速度，新增加的交通建設往往吸引更多的需求，而建設的速度常常跟不上需求的成長，使得交通擁擠的問題無法獲得徹底解決。自美國開始提出引進資訊、通訊等科技，嘗試由管理的方式來改善交通運輸環境，而不再只是單方向的來增加硬體建設來解決交通問題，也因此帶動了世界有關於智慧型運輸系統（Intelligent Transportation System）的快速發展。我國交通部推動電信自由化以來，國內交通運輸相關單位開始注重引進資訊、通訊等科技，結合交通運輸之專業知識，隨著世界智慧型運輸系統發展的潮流將先進的科技整合到運輸領域中。

在智慧型運輸系統的發展中，即時的路況資訊是其子系統先進用路人資訊系統(Advanced Traveler Information Systems, ATIS)一項基本的需求。國內不論是在都會區中或是在城際間的各項活動都很頻繁，對於路況資訊需求日切。當即時的路況能夠被收集時，相關的模式、系統才能夠計算出如何導引旅行者以最快速、有效率的方式到達目的地，避免陷入擁擠的交通中而浪費時間以達到提升效率的目的，同時縮短的旅行時間也代表著機動車輛廢氣排放的減少，對於環境的保護也是一大助益。而獲得即時的路況，也能夠讓旅行者減少因陷入擁擠車潮中所帶來的安全問題。

為了提供這項最基本的資訊，世界各國無不利用各種方法來收集此類資訊。除民眾、義工、執勤人員口耳相傳的方式外，一般來說，收集即時旅行資訊有兩項基本的方法(Turner et al., 1995)。一種是每隔一段距離，在固定點設置偵測器，以固定的頻率來偵測車輛，此方法可收集到流量、時間平均速度(time mean speeds)、車間距離(headway)、車輛種類、車道容量(lane occupancy)等資料。另一種方法是，利用在交通流(traffic flow)中行駛之裝有GPS配備之車輛來收集資料，此種裝有GPS配備之車輛也就是探針車輛(probe vehicle)，探針車輛與控制中心之間保持固定頻率之通訊，以追蹤探針輛在路線上的位置與速度。

考慮國內環境，由於受限於政府財力與預算的限制，在近幾年內全面佈設偵測器的機會不大，而靠公路警察與民眾義工的口耳路況傳播也略嫌不足。參考國外路況收集管道，利用探針車輛，可說是一個在短期內可行，同時既有效率又即時的方式。所謂探針車輛，就是在車輛上安裝定位系統（通常是GPS定位系統），然後利用所回傳的定位訊號以及時間，就可以計算出所經過道路的車速或是所需的旅行時間。一般來說，要為路況收集設定專屬的車輛，所需之經費、人力相當可觀，可行程度低，但若能就現有設備、資料，加以利用，建立以目前裝有衛星定位系統之車輛做為探針車，經過其傳回資料之處理，而提供道路之路況資訊，將可為現有之系統帶來高附加價值，並達到系統充份利用之目的。

台灣地區近年來自從開始倡導智慧型運輸系統的觀念後，陸續有一些運輸業者，如客運公司、物流公司、計程車行等，在其車隊車輛上安裝衛星定位系統，做為即時監控與調度等管理之用，諸如台北市公車（部份）、台中市公車（部份）、高雄市公車（部份）、台灣大車隊、和欣客運、台中萬豐計程車隊、高雄捷立安計程車隊等；另外，可預見未來將會有更多的車隊安裝此類系統，若是能夠利用這些車輛作為探針車輛，藉由所收集到之GPS定位資料來提供即時的資訊，同時，隨著此類裝有定系統車輛數目的增加，路況收集的廣度與即時性也就能隨之增加。

然而，利用探針車輛收集路況時，因為非專屬的探針車輛，如公車、計程車、警車、物流車隊等，除路況收集外，都會有其主要的運輸目的，所傳回來的速率資料必需加以處理，才能提供正確資訊。

1.2 研究目的

本研究的主題在於利用現有裝有衛星定位系統之車輛系統，做為探針車輛，透過其所傳回之資料，發展一套資料的處理方式，推估路段速率，以做為路段速率資訊提供之用。

1.3 研究範圍與限制

本研究以推估路段中速率為主。將以裝有衛星定位系統之公車做為探針車輛，分析其GPS定位資料為主。

另外，由於本研究主要是藉由分析GPS的定位資料來提供路段速率，可取得之相關資料有公車之速率、位置(經緯度)、傳回資料之時間等，本研究將就可取得資料加以分析。

1.4 研究流程

為完成研究目的，本研究之進行流程如圖1-1所示，說明如下：

一、界定問題：了解本研究之研究背景，並確定研究問題與範圍。

二、文獻回顧：回顧國內外有關探針車輛收集路況的相關文獻，了解相關課題發展現況與缺失。

三、建立模式：建立資料過濾與切割之路段速率推估模式。

四、模式測試與修正：藉由模擬資料與實際資料來測試所建立之模式，並進行模式之修正。

五、結論與建議：提出本研究之結論與建議。

圖1-1   研究流程圖

第二章  文獻回顧

本研究主要在於利用裝有GPS的公車做為探針車輛，透過其所傳回之資料，發展一套資料的處理方式，用以推估路段中速率，做為路段中速率資訊提供之用。所以本章將針對探針車輛相關文獻進行探討。本研究將探針車輛相關文獻回顧分為兩個部份來討論。首先2.1節介紹有關探針車輛大小的文獻。在2.2節將針對有關旅行時間預估之文獻進行探討。

2.1 探針車輛樣本大小相關文獻

一、以休斯頓經驗探討提供即時資訊所需探針車樣本大小之研究

(Turner et al., 1995)

Turner與Holdener兩位學者，以休斯頓AVI(Automatic Vehicle Identification)交通監控系統的實際資料，研究在已知可接受精確度的條件下，給定路況更新頻率下，對於提供即時的路況資訊(旅行速度與時間等資料)，所需之最小探針車數量。本篇研究以迴歸分析估計旅行時間變異(travel time variation)，並利用旅行時間變異來計算探針車樣本大小。

此篇研究中，即時資訊分為5分鐘與15分鐘來討論在已知可接受精確度下的旅行時間與速度的即時估計。例如，每5分鐘要更新某一路段的旅行速度資料，旅行速度的估計是根據5分鐘內探針車輛的平均旅行時間。

此篇研究所提出之探針車樣本大小計算方式，如下所示：

n=z2c.v.2e2

其中，n=在某一時間、某一路段上所需探針車之數量。

Z=在已知(desired)的信賴水準下的標準常態變數。

c.v.=旅行時間的變異係數= 平均旅行時間/標準差。

e= 可容許的相對誤差(%)

探針車輛樣本大小直接與旅行時間之變異或是變異係數(c.v., coefficient variation)有關。而c.v.值是以平均旅行時間(mean travel time)除以旅行時間的標準差。除了與c.v.有關外，也與所已知的(desired)旅行時間估計的信賴水準有關，以統計值Z來表示，如在95%的信賴水準下，Z=1.96，在90%的信賴水準下，Z=1.845，Z值可由標準常態分配表中得到。另外，探針車樣本的大小也與可容許相對誤差(the permitted relative error)有關，以e來表示，e的設定與已知的(desired)旅行時間估計的精確度有關。在大部份的即時旅行資訊系統，以±10%的方式顯示旅行速度，所以根據以往的旅行都資訊系統的經驗，以±10%做為即時資訊的可容許相對誤差是較恰當的。

探針車樣本的大小分兩種統計情境(95%信賴水準，10%相對誤差；90%信賴水準，10%相對誤差)，分別計算出所需樣本數大小，並與1994年四月的休斯頓AVI監控系統的實際樣本數比較，比較的結果顯示，在大部份的情況下實際的探針車數量大於所需之探針車樣本數，也就是休斯頓的AVI系統提供了可靠的尖峰時間旅行速度資訊。

二、評估探針車旅行時間報導之期望正確性

(Helinga et al.,1999)

Helinga與Fu的這項研究主要是在檢驗有關探針車樣本大小的研究中相矛盾的結論，一為增加探針車輛的數目並沒有辦法改善估計造成的誤差，一為藉由增加探針車輛的數目可增加估計正確性。些篇研究檢驗在有號誌的節線上，探針車輛取樣基準對旅行時間估計正確性的影響。

本篇研究探討一典型的節線，此節線的範圍從由上游的號制十字路口至下游的號制十字路口。車輛的母體被分為9個子母體，是由三種(直行、左轉、右轉)進入此節線的轉向與三種離開此節線的轉向所組合而成，如圖2-1所示。

圖2-1  路口轉向9個子母體圖

如果來自9個子母體的探針車比例不同，即使有相當多的樣本，仍將產生偏誤樣本(biased sample)及誤差(error)。相反地，如果來自9個子母體的探針車比例相同，則樣本為不偏(unbiased)樣本；此情況下，樣本平均的誤差會隨樣本數的增加而減少。

本篇研究的結論提出，在評估以探針車輛樣本平均數代表母體平均的可靠度時，偏誤樣本的程度(degree)是一關鍵因素。

2.2 旅行時間估計相關文獻

一、隨機性動態旅行時間

(李俊賢，1996)

李俊賢引用L. Fu與L.R. Rilett所提出之動態隨機最短路徑問題(Dynamic Stochastic Shortest Path Problem, DSSPP)，重新導出隨機性動態旅行時間(Static Dynamic Travel Time, SDTT)模式。以期引用此模式在分析旅行時間之平均值與變異數、以及將不確定性加入計算邏輯以瞭解變異數如何影響旅行時間之優點。SDTT之模式如下︰

E(Tj)≃E(Ti)+μE(Ti)+μE(Ti)''Var(Ti)2

Var(Tj)≃Var(Ti) 1+μTi'+2μE(Ti)''+σE(Ti)''+σE(Ti)σE(Ti)'' +σE(Ti)2

Ti               ︰到達（離開）i點的時間

E(Ti)     ︰到達i點時間之期望值

Var(Ti)  ︰到達i點時間之變異數

μT           ︰路段(i,j)之旅行時間平均值，為時間T之函數

μT'、μT'' ︰μT之一階與二階導函數

σT          ︰路段(i,j)之旅行時間標準差，為時間T之函數

σT'、σT'' ︰σT之一階與二階導函數

在模式實作測試部分。此篇研究經由傅立葉轉換從道路偵側器資料找出交通流量之動態特性，最後透過台北市都會區整體運輸需求推估模式(TRTS III)模型中路段績效函數的轉換，得到路段平均旅行時間之動態特性，以代入SDTT模式計算整個路徑之隨機性動態旅行時間。最後再經由公車之行車紀錄器之車輛實際之運行資訊比較模式與實際運行時間之差異性。

從模式驗證結果顯示，未考慮車輛到達各路段時間變化之靜態模式的旅行時間推估在非尖峰時段與實際觀察結果出入不大。而在尖峰時段發車之車輛，到達「壅塞高峰」前靜態模式之旅行時間推估會低估；反之過了「壅塞高峰」之旅行時間推估則會高估。且若旅行時間距離越長，偏差現象越明顯。

至於SDTT模式則可視為靜態模式旅行時間推估之加強，其可在尖峰時段將靜態模型之估計偏差，向實際之車輛旅行時間作修正。

而模式驗證結果，經由適合度檢定，車輛之預估旅行時間與實際旅行時間並無明顯誤差。

二、以探針車輛預估旅行時間

(Sen et al., 1997)

本篇文獻中，探討了探針車輛之部署密度與估計路段旅行時間之變異數之關係。其所引用的資料為美國在芝加哥的ADVANCE計劃所收集到車輛經過各個路段之旅行時間資料。

在ADVANCE計劃中，交通資訊中心(Traffic Information Center, TIC)將收集到之各車輛在路段之旅行時間，以五分鐘為單位加總平均各車輛在路段之平均旅行時間。假如該路段有偵測器，則TIC將同時使用從偵測器以及探針車輛所得之資料進行路段之旅行時間預估；而倘若該路段無偵測器，則TIC將引用探針車輛之資料為該路段之「目前旅行時間」。而TIC便以此資料輸入旅行時間計算公式，得到預測路段未來5、10、以及15分鐘之旅行時間。

然而，在估算路段之旅行時間需要注意的是，車輛在路段之旅行時間並非獨立，前後車之旅行時間具有些共變性，其原因主要有︰(1)從上游路段進入該路段之時間相近。例如跟著前車之後車，其旅行時間將與前車相近；或在同一車隊之相近車輛亦具有相似的旅行時間。(2)遭遇相近的號誌時相週期。因此在推測旅行時間時，可考慮車輛間之車間距、以及其共變性。

此篇文獻中，透過迴歸估算旅行時間之變異數，並利用ADVANCE計劃在1995年6月6日至7月11日之車輛資料，檢定迴歸式中各參數是否具有顯著性，並估算各參數值。最後文獻得到之結論為︰(1)不論在路段使用多少探針車輛，其平均旅行時間之變異數仍將遠大於零。(2)當每單位時間路段之探針車輛數大於特定數目時，之後額外加入探針車輛將無法有效減少旅行時間變異數。因此文獻中建議探針車輛之佈設主要考慮能夠涵蓋並監控路網之數量，而太高密度的探針車輛佈設密度對於改善預估路段旅行時間上是不需要的。

三、透過車輛歷史旅行資料預估車輛旅行時間

(吳佳峰，2001)

此研究主要透過車輛歷史旅行資料預估車輛旅行時間，為了能夠正確預估車輛旅行時間，此研究設定了車輛運行路線分段以及車輛歷史旅行資料劃分時段之準則。為使模式能夠同時適用於城際間長途旅次以及市區內旅次，此研究之模式將預估車輛旅行時間分隔為車輛運行時間以及車輛停等時間。

此篇研究中，在調整預估旅行時間機制方面，引用了車輛所提供之GPS定位訊號以彌補僅觀察車輛歷史旅行資料無法針對車輛實際運行狀況而對預估旅行時間調整之缺點。從GPS定位訊號可以提供模式車輛目前所在位置、該時點之瞬時速度、並可經過比較兩筆定位訊號計算車輛之平均車速。從車輛平均車速，模式可觀察車輛運行速度之變化，提供預估車輛運行時間之調整機制所用；而從車輛瞬時速度，可提供模式車輛實際運行遭遇停等之狀況，以供預估車輛停等時間之調整機制所用。

此研究並以實際台灣客運業者車輛旅行資料對預估模式作實例之測試。從測試結果發現模式在未遭遇非重現性之壅塞時，預估旅行時間有著相當不錯之準度，而當遭遇壅塞時，模式之預估旅行時間誤差亦能透過模式預估旅行時間之調整機制而控制在可接受之誤差範圍內。

2.3 文獻回顧小結

本研究回顧國內外有關探針車輛之研究，發現以往的研究主要是應用在旅行時間的估計、探針車輛樣本大小研究為主。

而在旅行時間的估計上，輸入資料主要皆賴以大範圍且密集之偵測器佈置，以測得各路段之車輛平均速度以及車流量。然而反觀國內之環境，要在短期內舖設足夠的偵測器以獲得如此條件之輸入資料有所不易之處。

另外，雖有研究(吳佳峰，2001)以探針車估計旅行時間，但是針對單輛公車做旅行時間的估計，並非針並路段速度做估計而推估旅行時間。而在預估車輛運行時間時，為經由路段長度除以車輛在路段之平均車速而得，而平均速度的取得是以歷史資料為主，當發生非重現性壅塞時，將造成平均速度高估而旅行時間低估之現象，而使得模式誤差大。

本研究考慮國內環境，要在短期內舖設足夠的偵測器以獲得路段速率資訊有不易之處，以多輛公車作為探針車的方式，利用即時之GPS定位資料，針對一路段提供速率資訊。

第三章  系統架構

本研究利用裝有GPS的公車做為探針車輛收集路況，然而公車並非專屬的路況收集探針車輛，利用其所收集之資料提況速率資訊時，將面臨一些課題，討論如3.1節所述。

3.1問題特性分析

直接取用所有公車傳回之資料來做速率的推估，將造成誤差。公車有其載客的任務必須執行，執行任務時通常會有異於正常車流的行駛行為（如停車載客等），若是直接將所傳回來的速率資料加以平均以計算平均速率，可能會使相關的模式結果產生不必要的誤差，甚至導致錯誤的結果。此外，本研究將研究範圍訂在提供路段中的速率，應過濾掉受路口紅燈影響的速率資料，才能正確提供路段中速率資訊。

如圖3-1所示，縱軸為速率，橫軸為時間，圖形顯示的資料為公車每兩秒傳一次所傳回的速率資料。假設我們想提供路段K(路口G至路口H)的速率資訊，但公車在進入口與離開路口時均碰到紅燈，且在路段中間的站牌時，停車載客，如果我們直接採用所有屬於路段K的速率資料，將造成嚴重誤差，無法提供路段行駛速率的正確估計。所以我們必須首先發展一套資料過濾模式，將因路口紅燈影響與站牌上下客影響而造成的低速資料過濾掉，只保留未受影響之資料，如圖3-1，只保留A、B兩部份的資料。

圖3-1   資料過濾示意圖

然而，哪些資料是可以代表目前速率資訊的資料呢?就一路段的車流平均速率而言，會隨著一天中不同的時段而有所不同，最明顯的例子就是尖峰與非尖峰時間。假設我們的系統從早上6：30開始運作，一直收集某一路段探針車所傳回來的資料，直到晚上9：30。假設在下午5：00時，系統要更新路況資訊，此時，我們不可能無限制地取用早上6：30至下午5：00以前的該路段探針車傳回的資料而加以平均，那將包含了尖峰、非尖峰的時的資料，而造成路況速率資訊的誤差。我們希望取得的是與目前情況相似，最能代表目前情況的資料，因此本研將發展資料切割模式，從目前最新的資料往前找一切割點，使切割點至目前最新資料間的資料是最能代表目前情況的，取這些資料來推估路段速率。

根據上述分析，若要準確預估路段速率，必須探討「資料過濾」與「資料切割」兩課題。資料過濾模式之功能在於，過濾公車因上下客所造成的低速資料，及過濾因公車經過路口時因紅燈所造成的低速資料。資料切模式功能在於，找出一資料切割點，使切割點至資料更新時間之間的速率資料是相似的。

3.2節介紹本研究之系統架構；3.3節說明資料過濾模式之研究架構；3.4節說明資料切割模式之研究架構。

3.2 系統架構

本研究之系統架構圖如通圖3-2所示。說明如下。

一、公車之GPS定位資料

針對每一公車取得其在路段速率更新時間以前的所有時間、經緯度、速率等定位資料。

二、資料過濾模式

此部份主要針對每一輛公車的整個路線的資料進行資料過濾模式的處理，經過資料過濾模式的資料為不包含受到站牌與路口紅燈影的資料。過濾完後的資料，即為我們可用的資料。

三、擷取路段資料

針對每一公車擷取屬於某一特定路段的資料。由於在資料過濾模式中，是針對每一公車整個路線做處理的，而我們要提供的是路段的速率資訊，所以須先擷取屬於我們所要分析的路段的資料，再進行資料切割模式的處理。

四、資料切割模式

在資料過濾模式後，得到可用資料後，針對屬於所有此特定路段的所有公車速率資料，依時間先後順排序，再將更新時間前至上次切割點的所有速率資料放入資料切割模式處理，找出一切割點。

五、路段速率計算與提供路段速率資訊

最後取切割點至目前時間的速率資料進行路段速率的計算，並提供路段速率資訊。

另外，由圖3-2之系統架構中，本研究主要兩個模式的進行順序為先進行「資料過濾模式」再進行「資料切割模式」，主要是我們先將資料過濾後，所有資料即為可用資料，再從這些可用資料中去切割與目前資料相近的資料計算平均速率。倘若我們將系統之進行順序調換，先進行「資料切割模式」，則很可能資料切割點均出現在探針車停等時，而時得資料的分段成為以停等為分段，而非以路段及資料相似情形為分段。

圖3-2  系統架構圖

3.3 「資料過濾模式」研究架構

在資料過濾模式建立方面，本研究將利用實際資料，分別測試統計上卡門濾波器法、平均數平滑法與自行訂定規測法之過濾效果，選取較佳之過濾結果作為資料過濾模式。

在資料收集方面，本研究以新竹市2路公車為主，實際收集2 路公車在路線行駛時的速率與位置資料，作為資料過濾模式過程中的測試資料。

第四章將詳細介紹資料過濾模式的建立過程。

3.4 「資料切割模式」研究架構

有關資料切割模式的建立方面，本研究採用統計上「改變點(change point)分析」的方法。改變點(change point)分析在統計上為一重要理論，改變點分析可將統計模式切割成異質的兩個部份。

為了事先知道改變點的位置，再與改變點分析方法估計之改變點位置做比較，以了解改變點分析之特性，本研究以自行模擬產生資料的方式，透過實驗設計檢驗改變點分析方法論的特性及在本研究的適用性。並以改變點分析為基礎，選取適用本研究的部份建立資料切割模式。

第五章將詳細介紹資料切割模式建立過程。

第四章  資料過濾模式

裝設有GPS的公車行駛於路線上時，與控制中心保持固定頻率的通訊，傳回當時的速率與位置，但因其本身主要載客任務的關係，會有異於正常車流之行為產生，主要有經過站牌前的減速、經過站牌後的加速、以及在站牌上下客時的停等，若是直接將所有傳回來的資料輸入路段速率推估模式中的話，可能會使相關的模式結果產生不必要的誤差，以致導出錯誤的決定.。所以，以公車做為探針車輛時，必須解決上述之課題，將異於正常車流行為時所傳回之資料加以濾除，以求推估結果之正確。

另外，本研究之速率推估模式是以路段中速率為主，一般道路會設有紅綠燈管制交通，但當車輛受到紅燈影響而減速、停等或加速時，並不能正確傳達路段中的速率，所以也將過濾掉受路口紅燈的影響的資料。

因此，本研究的資料過濾模式主要提供兩個功能：

過濾公車因執行載客任務時，所傳回的低速資料。

過濾因路口紅燈影響，所產生的低速資料。

4.1~4.3節中，將探討資料過濾可能適用的相關方法與模式。4.4節中，將利用實際資料檢驗模式效果，做為評選模式之依據，並總結本研究採用之模式。

4.1 卡門濾波器(Kalman Filter)之資料過濾模式

本節簡介卡門濾波器法，並將建立本研究將套用之模式。

一、卡門濾波器理論簡介

(游明敏，1990；范心怡，1999)

卡門濾波器理論最初是由R.E. Kalman 於1960年所發表，是一種藉由過去資訊不斷更新的遞迴(recursive)演算法。它是利用間接衡量的狀態變數值及其與觀察變數兩者的共變異訊息來遞迴更新系統狀態先前的估計，並對系統狀態作逐期修正，使預測結果更為準確。由於具有動態估計參數的特性，一般可應用在水文學、財務金融及交通運輸的研究，如地下水含水層的水文地質參數的推算(李宗恩，1994；冷家豪，2001)；外匯市場、股票市場泡沫現象檢定(范心怡，1999；曾美瑩，1999)；交通運輸問題研究上路網交通量、旅次產生、交通密度等的預測(Okutani ，1987)等。

卡門濾波器理論在作狀態推估是以遞迴方式處理的，在給定t時刻的狀態值ξt下，利用狀態推估方程式預測下一時刻之狀態推估值ξt+1(-)，待得到t+1時刻的觀測值yt+1後，則可對ξt+1(-)更新，更新後之狀態以ξt+1(+)表示，再以ξt+1(+)預測t+2時刻的狀態ξt+2(-)，以此遞迴下去。

卡門濾波器的主要目的即在利用觀察值來估計出體系中未知的參數。主要式子可以表達如下：

狀態模式：  ξt+1(−)=Fξt+vt

觀察模式：  yt+1=H'ξt+1(+)+wt+1

E(vtv'τ)=Qfort=τ

E(wtw'τ)=Rfort=τ

ξt：t時刻之狀態向量

H'：t時刻之觀測矩陣

yt+1：t+1時刻之觀察值

wt+1：t+1時刻狀態模式之白噪音

vt：t時刻觀察模式之白噪音

卡門濾波器在此是利用t期的觀察資料為基準來計算狀態向量的線性最小平方預測值(liner least squares forecasts)

ξ1|0=E(ξt+1|Yt)，其中Yt≡(y't,y't−1,...,y'1,x't,x't−1,...,x'1)'

卡門濾波器透過遞迴方式成功的計算序列測ξ1|0,ξ2|1,...,ξT|T−1。而與這些預測相關聯的是狀態變數的共變異矩陣或稱之為均方差(Mean square error, MSE)矩陣，均方差矩陣可以下列方式表達：

Pt+1|t≡E[(ξt+1−ξt+1|t)(ξt+1−ξt+1|t)']

遞迴方式是由ξ1|0開始，代表了基於沒有y觀察值下對ξ1的預測值。也就是ξ1為未受限的平均數：

ξ1|0=E(ξ1)

與其相關的均方差(MSE)：P1|0=E[ξ1−E(ξ1)][ξ1−E(ξ1)]'

在給定ξ1|0與P1|0的起始值後，下一步即為計算下期的類似值ξ2|1及P2|1。同理，以相同的方法計算t=2,3,…,T。所以第t期可用一般式表示為在給定ξt|t−1和Pt|t−1的情況下，目標在計算ξt+1|t和Pt+1|t。

更新推斷ξt：

ξt|t=ξt|t−1+Pt|t−1H(H'Pt|t−1H+R)−1(yt−A'xt−H'ξt|t−1)

上式的均方差Pt|t為：Pt|t=Pt|t−1−Pt|t−1H(H'Pt|t−1H+R)−1H'Pt|t−1

預測ξt+1：

ξt+1|t=Fξt|t

上式的均方差Pt+1|t為： Pt+1|t=FPt|tF'+Q

二、卡門濾波器法之資料過濾模式

根據卡門濾波器理論簡介，卡門濾波器的基本模式為

ξt+1=Ft+1ξt+vt+1

yt=H'ξt+wt

E(vtv'τ)=Qfort=τ

E(wtw'τ)=Rfort=τ

模式中yt是觀察值，因此在本研究當中將實際調查所觀察到的速率資料視為yt。而ξ是我們看不到的狀態變數，所以將要估計的平均速率視為ξ。平均速率與觀察值之間有誤差存在，而其係數關係為1，所以令H'=1。

在初始值的設定方面，利用實地調查的前100筆速率資料，求其平均(S)與變異數(σS2)。令ξ1|0=E(ξ1)=S，其相關的均方差(MSE) P1|0=σS2。有關R值與Q值的給定方面：

Q=V(vt+1)

V(ξt+1)=V(vt+1)=σS2

Q=σS2

R值設定為1。

利用實地調查的前20筆速率資料計算Fk值，k<5時，計算方式如下，

Fk=t=2100(yt−y)(yt−1−y)t=1100(yt−y)2，k=1~4

當k≧5時，運用求出之ξt+1|t作回歸分析，求F，計算方式如下，

Fk=1k−1(ξt|t−1−L)(ξt+1|t−G)1k−1(ξt|t−1−L)，k≧5

其中L=1k−1ξt|t−1k−1，  G=1k−1ξt+1|tk−1。

4.2 平均數平滑法之資料過濾模式

平均數平滑法之資料過濾模式擬定，假設實地調查取得之n筆速率資料為S1~Sn，以S1~Sn為輸入，則A1~An為輸出之平滑結果，模式如下：

Aj=(S1+…+Sj) / j , j=1~n。

由上式可以看出，平滑的方法為以前j筆速率資料的平均數代表第j筆速率資料的平滑值，而平均數為代表集中趨勢的統計量，也就是以前j筆速率資料的集中趨勢值來代表第j筆的資料。

4.3 自訂規則法之資料過濾模式

除統計上相關過濾模式外，本研究也考慮以自訂過濾規則的方式來過濾資料。本研究擬訂的規則法主要是在路口與站牌位置前後訂定一範圍作為停等區，如圖4-1所示，再根據公車GPS定位的位置資料、速率型態判斷是否濾除該筆資料。

在停等區之設定方面，本研究設定為站牌或路口前後各100公尺，停等區之設定方式，主要是本研究實際收集公車之GPS資料，求算公車自原行始速率減速至完全停住所行駛之長度，及自停等加速至正常行駛速率之行駛長度，而求算出之長度可能為70、80、90或120，本研究取一長度能涵蓋90%所算出之長度而將之定為停等區之長度。而停等區之設定方式，需隨地點之不同重新校估設定。

圖4-1  停等區示意圖

過濾流程圖，如圖4-2所示。說明如下：

針對每一經過研究路段之所有路線公車，取得更新時間前所有GPS定位資料，由時間最早的資料開始判斷起，如果該筆資料位於停等區，則檢查該筆資料是否為0，如果是0，則找出此筆資料緊臨前後所有連續0的資料，將這些連續0的資料濾除，即刪除圖4-3中B的部分。另外，刪除這些連續0之前減速資料(圖4-3中A的部份)以及這些連續0之後的加速資料(圖4-3中C的部份)。在連續0之前後減速、加速資料的刪除方面，本研究根據所收集之資料，判斷速率資料在0前與0後之減速與加速時間，約需10秒可完成，所以本部份之刪除規則為刪掉連續0前10秒的資料及連續0後10秒的資料。

如果位於停等區的該筆速率資料不是0，但小於15km/hr(本研究自行訂)，則判斷是否處於加速或減速中，如果是則刪掉該筆資料。假設該筆資料為第i筆資料，令為Si，減速中的判斷方式為，當Si-1>Si且Si-2>Si-1且Si-3>Si-2，則為減速中。加速中的判斷方式為，當Si-1<Si且Si-2<Si-1且Si-3<Si-22，則為加速中。

有關停等區設定為100公尺是否過長，而可能刪除整個路段的資料方面，因為本研究之刪除規則除了考慮停等區以外，還需配合資料型態，只有位於停區中的停等資料與停等前後的10秒加減速資料，以及停等區中處於加減速中的低速資料才會被刪除。如果經過站牌與路口並未停等，將不會刪除，所以發生整個路段資料全被刪資之情況的機率很低。

圖4-2   規則法過濾模式流程圖

圖4-3  停等區\___/型態資料示意圖

4.4 資料過濾模式評選

本研究擬定三種資料過濾模式，分別為卡門濾波器法、平均數平滑法與規則法，本節將利用實際收集資單輛公車之GPS定位資料，進行資料過濾模式之測試，測試這三種過濾模式的效果，是否能如本研究之預期功能，將紅燈停等與站牌停等之資料濾除，最後評選出過濾效果最進之模式作為本研之資料過濾模式。

一、資料收集

在資料過濾模式的建立過程中，本研究需要有資料加以測試，如果我們直接採用現行裝有GPS公車所傳回之資料，在過濾資料的過程中，我們並不知道我們過濾的結果是正確，是否過濾掉上下客時的資料? 塞車時的資料會不會被當作上下客而過濾掉了?主要是我們並不知道哪幾筆資料是由紅燈造成的、那幾筆資料是由載客造成的。因此本研究決定自行收集資料，即可在資料收集的過程中，自行記錄哪些是上下客時造成的資料、路口停等的造成的資料，如此，也就能判斷過濾結果的正確性。

本研究實地收集新竹市2路公車運行時之GPS資料。並在過程中，對上下客與路口停等、塞車等情況造成的資料作記錄。

整理所收集之速率資料，如圖4-4所示，其中R：代表受紅燈影響之速率資料，S：代表因公車載客，而產生之速率0的資料。

圖4-4  新竹市2路公車GPS資料

二、卡門濾波器法過濾結果

將所收集之速率資料代入卡門濾波器模式，將原始資料加以過濾，並將過濾結果(每期求出之ξt|t)與原始資料作圖比較如圖4-5所示。

由圖4-5的過濾結果，可以看出過濾的結果仍保留原始資料的趨勢。在圖中註明R的部份代表因紅燈停等時傳回速率為0的資料，過濾後之資料仍然為0；而圖中註明S的部份代表公車經過站時停車上下客所傳回速率為0的資料，過濾後之資料仍然為0。而在高速資料的部份，是我們期望保留的資料，在卡門濾波器中卻被平滑掉了。卡門濾波器法之資料過濾模式的過濾結果，並沒有達到我們所期望的功能。

圖4-5  卡門濾波器過濾結果與原始資料比較圖

三、平均數平滑法過濾結果

運用前節所述平均數平滑法模式，將原始資料加以過濾，並將過濾結果(A1~An)與原始資料(S1~Sn)作圖比較，如圖4-6所示。

由圖4-6的過濾結果，可以看出平均數平滑法模式可將公車因上下客及紅燈停等所造成之低速資料濾除。然而，我們並不希望將公車行駛時的高速資料也加以濾除，所以平均數平滑法亦不能完全符合本研究的需求。

圖4-6  平均數平滑法過濾結果與原始資料比較圖

四、規則法過濾結果

將所收集之公車GPS定位資料，套入本研究發展之規則法過濾模式，將規則法過濾結果做圖，如圖4-7所示，圖中顏色較淡的部份為被濾除的資料。

圖4-7   規則法過濾結果

由於原始速率資料的取得是由本研究自行收集，所以過濾之結果是否如本研究之預期，可以很正確地判斷出，圖4-7中橫軸註明R的部份屬於紅燈停等的資料，橫軸註明S的部份屬於站牌停等的資料。從圖4-7的規則法過濾結果，我們可以看出，紅燈與站牌停等時傳回速率為0的資料均使被濾除，且停下來前的減速資料、起動後的加速率資料也濾除了，保留了路段中高速的資料。此結果符合我們所需之過濾模式規則。

五、過濾模式評選小結

從以上的測試結果，我們可以看出卡門濾波器法、平均數平滑法，只將資料平滑，而不能達到本研究所需之資料過濾功能。而自訂規則法過濾模式能將紅燈停等與站牌停等之資料加以濾除，最能符合我們的需求，所以本研究採用規則法為本研究之資料過濾模式。

第五章  資料切割模式

就一路段的車流平均速率而言，會隨著一天中不同的時段而有所不同，最明顯的例子就是尖峰與非尖峰時間。假設我們的系統從早上6：30開始運作，一直收集某一路段探針車所傳回來的資料，直到晚上9：30。在下午5：00時，系統要更新路況資訊，此時，不可能無限制地取用早上6：30至下午5：00以前的該路段探針車傳回的資料而加以平均，那將包含了尖峰、非尖峰的時的資料，而造成路況資訊的誤差。

我們所要取用的輸入資料必需是與目前現況類似的資料，因此，對於我們所收集到的資料，必須在過濾掉公車上下客與路口紅燈停之低速資料後，決定一切割點，在切割點之後至更新時間之間的與目前情況類似的資料，才為我們所用，對於在切割點之前的資料則加以捨棄。

根據以上的論點，尋找統計上、文獻上相關的方法論，以改變點(change-point)分析較符合本研究的需求。因此，在5.1節將詳細介紹改變點分析之理論基礎與架構。

然而，改變點分析是否真能符合本研究的需求，必需在模式實際應用之前加以測試。如果我們直接以改變點分析方法論來測試實地調查之速率資料，我們因無法事先知道真正的改變點位置，也就無法得知改變點分析的結果是否正確、是否適合本研究的需求。因此，在測試改變點分析方法論的階段，本研究將自行模擬產生速率資料，以了解改變點分析在本研究之適用性。在5.2節將介紹資料切割模式。在5.3節介紹介紹模擬資料之產生，與實驗設計，與改變點分析模式之介紹。

5.1 改變點(Change Point)分析理論介紹

(Bhattacharya,1994)

改變點(change point)分析在統計上為一重要理論，連接統計上的控制理論，估計理論和檢定理論。其研究的範圍很廣，如迴歸分析、品質管制、生物統計等。改變點分析可將統計模式切割成異質的兩個部份。

假設有一線性陣列獨立觀察值Y1，…，Yn，分配在Yτ之後改變，1≦τ≦n-1。發覺及估計改變點以此種區分統計模型成同性質部分的方法為統計理論與方法研究快速發展的一個領域。改變點分析最基本的問題是”沒有改變”的假設檢定，以及在有可能有改變點時，以點估計或信賴區間估計方法估計改變點位置。

以下介紹改變點分析，主要分析流程如圖5-1所示，包括「沒有改變點」假設檢定及改變點位置估計。

圖5-1  改變點分析流程圖

一、「沒有改變點」之假設檢定

以下的討論，將以一般獨立常態變數的平均數的改變。令Yi = µi+σZi，1≦i≦n-1，其中Z1，…，Zn為iid N(0，1)，做以下的假設檢定：

H0：μ1=...=μn

A+：μ1=...=μτ>μτ+1=...=μn ，1≦τ≦n-1

或

H0：μ1=...=μn

A：μ1=...=μτ≠μτ+1=...=μn，1≦τ≦n-1

令 Δ=μτ+1−μτ

一般改變點分析假設檢定的方法分為貝氏方法與與概似比檢定兩種方法，分別說明如下：

(一)貝氏方法(Bayesian Approach)

假設已知σ，且σ=1。如果起始之平均數μ1已知，使μ1=0。有關τ與△的先驗( prior)資訊，τ是在{1，…，n-1}之間之均勻(uniform)分配，△獨立於τ，△之pdf為h。當以下之概似比例(likelihood ratio)值很大時，「沒有改變點」的虛無假設將被拒絕(即拒絕H0)。

L(Y1，…，Yn)= 1n−1h(δ)exp[−12Yi2−12(Yi−δ)2]dδexp[−12Yi2]

對於單邊檢定(one-sided)A+而言，令h為變異數α2之摺疊的常態分配(folded normal distribution)，

α2L=1n−1r=1n−1exp12⋅S'n−r2n−r+α−2ΦS'n−rn−r+α−2

其中，S'n−r=Yi，Φ為N(0，1)之cdf。令α0，即假定變化很小，所以S'n−r(n−r+α−2)−10，因此，對於很小的α而言，

α2L=1n−1r=1n−1[12+12πα2S'n−r

12+α22π⋅1n−1r=1n−1S'n−r

推得以下檢定統計量:

T+=r=1n−1S'n−r=i=2n−1(i−1)Yi

當T+值很大時，「沒有改變點」的虛無假設將被拒絕(即拒絕H0)。

當μ1不知道時，有關μ1的先驗資訊為，μ1是獨立於(τ，△)的N(0，β2)分配，β可以是趨近於∞，推得以下統計量:

T+=i=2n(i−1)(Yi−Yn) ， Yn=n−11nYi

當T+值很大時，H0將被拒絕。

對於雙邊檢定(two-side)而言，所有情況如上所述，除了改變量△之先驗分配改成N(0, α2)(而不是摺疊分配)，α0。此情況下得到之檢定統計量如下:

(1)已知起始平均數(μ1)時，

T=n−2i=2nj=inYj2

(2)起始平均數(μ1)未知時，

T=n−2i=2nj=in(Yj−Yn)2

關於單邊檢定統計量T+與T+為線性Yi's的線性函數，所以他們是常態分配。關於雙邊檢定而言，檢定統計量是二次方的型式。在H0之下，統計量T及T*的分配為r=1n−1λrZr2及r=1n−1λrZr2，其中Z1，…，Zn-1為獨立之N(0,1)，λr=2nsin(rπ2n)−2， λr=2nsin((2r−1)π2(2n−1))−2。

(二)概似比檢定(Likelihood Ratio Tests)

考慮假設Ar是指平均數在τ=r之後改變，並令

Tr=Y'n−r−Yr[r−1+(n−r)−1]12

其中，

Yr=1r1rYi ， Y'n−r=1n−rr+1nYi

則在概似比檢定中與假設Ar對立之「沒有改變點」的假設H0，如果σ已知，|Tr|值很大時，H0將被拒，。如果σ未知，則是在下列之Wr值很大時，H0會被拒絕。

Wr=|Tr|[1r(Yi−Yr)2+r+1n(Yi−Y'n−r)2]12

而另一假設A是A1，…，An-1的聯集，因此，如果σ已知，H0對立於A的LRT是根據檢定統計量U=max1≤r≤n−1Tr。如果σ未知，LRT則是根據檢定統計量W=max1≤r≤n−1Wr。

單邊檢定的LRT修正如下，當σ已知，max1≤r≤n−1Tr值很大時，將拒絕H0，接受A+。當σ未知，max1≤r≤n−1TrS值很大時，將拒絕H0，接受A+。

以上討論，是指起始平均數μ1未知時的情況。

如果μ1與σ均已知，μ1=0而σ=1，則拒絕H0接受A+的LRT為max1≤r≤n−1n−rY'n−r值很大時；而拒絕H0接受A的LRT為max1≤r≤n−1n−rY'n−r值很大時。

對σ=1而言的LRT統計量U=max1≤r≤n−1Tr，是由T1，…，Tn-1為E(Tr)=0、Cov(Tr，Ts)=r(n−s)s(n−r)的聯合常態(jointly normal)所得，其中1≤r≤s≤n−1。因此，(T1，…，Tn-1)為馬可夫(Markovian)及可逆的(reversible)。從(T1，…，Tn-1)的這些特性，U的虛無分配的pdf如下：

fU(x)=2ϕ(x)r=1n−1gr(x,x)gn−r(x,x)

其中φ是N(0, 1) 的pdf，且

gr(x,y)=P[|Ti|<y，1≤i≤r−1|Tr=x]，x,y≥0 ，為一遞迴(recursion)之型式。

二、改變點位置的估計

有關改變點位置的估計，亦可分為貝氏方法與最大概似估計法，說明如下：

(一)貝氏方法(Bayesian Approach)

假設我們的觀察值為Yi=μi+Zi，1≤i≤n，其中Z1，…，Zn是獨立之N(0，1)，並且存在1≤τ≤n−1使得μ1=...=μτ≠μτ+1=...=μn或μ1=...=μn(τ=0)。現在我們考慮估計τ的問題，(估計τ=0相對應於接受「沒有改變點」的假設)，且現在的平均數為μn。

設定τ，μn及Δ=μτ−μτ+1的先驗(prior)(如果τ≠0時會有影響)，令τ，μn，Δ為相互獨立而P(τ=j)=p(j)，μn為N(0,β2)的分配，Δ為N(0,α2)的分配。既然(Yr,Yn−r')在τ=r下為充分(sufficient)，給定τ=r下現在平均μn的條件貝氏估計為E(μn|τ=r,Yr,Yn−r')，當β→∞時，由以下式子近似：

μn(r)=nYn+α2r(n−r)Yn−r'n+α2r(n−r)

此外，當α與β皆→∞，τ的後驗(posterior)分配由以下式子近似：

P[τ=r|Y1,...,Yn]=w(r)j=0n−1w(j)，

其中w(0)=n−12p(0)，且對1≤r≤n−1而言，

w(r)=α−1r(n−r)−12p(r)exp[Tr22]，其中Tr如(式1)所示。以τ的後驗(posterior)分配來平均條件貝氏估計μn(r)，我們得到以下現在的平均的貝氏估計:

μn=r=0n−1w(r)μn(r)/r=0n−1w(r)。

(二)最大概似估計(Maximum Likelihood Estimator)

假設存在1≤τ≤n−1使得(Y1，…，Yn)之聯合機率密度函數(joint pdf)為

1τf(yi,θ1)τ+1nf(yi,θ2)，其中f已知且θ1≠θ2。

首先令θ1,θ2已知，則τ的最大概似估計(maximum likelihood estimator, MLE)為

τ=argmax1≤r≤n−1[1rlogf(Yi,θ1)+r+1nlogf(Yi,θ2)=argmax1≤r≤n−11rWi

其中Wi=log[f(Yi,θ1)/f(Yi,θ2)]，且任何非獨一的最大化是由適合度慣例求解。

5.2 資料切割模式之擬定

依據5.1節所介紹之改變點分析理論，擬定本研究採用之資料切割模式，在「沒有改變點」假設檢定的部份，採用貝氏方法，主要是在文獻上貝氏方法在檢定統計量的分配有較完整的資料，而文獻上「沒有改變點」估計的對於檢定統計量的介紹著墨較少且不完整。在「改變點位置估計」的部份，採用最大概似估計的方法，主要是最大概似法之估計方式為直接估計改變點的位置，較符合本研究需求；而貝氏方法之「改變點位置估計」採用的是估計前組平均的方式，並未直接估計出改變點的位置。

一、「沒有改變點」假設檢定

(一)設定虛無假設與對立假設

虛無假設(H0)：沒有改變點存在(μ1=...=μn)

對立假設(H1)：有改變點存在(μ1=...=μτ≠μτ+1=...=μn，1≦τ≦n-1)

(二)檢定之統計量

由於本研究類型屬於μ1未知的情況，且根據對立假設，本研究屬於用雙邊檢定，所以採用以下之檢定統計量。

T=n−2i=2nj=in(Yj−Yn)2，其中Yj為資料切割模式的輸入速率資料，n為輸入速率資料的筆數。

(三)拒絕虛無假設之臨界值

由於T*的分配為r=1n−1λrZr2，其中Z1，…，Zn-1為獨立之N(0,1)，λr=2nsin((2r−1)π2(2n−1))−2。

由於文獻上並沒有此分配的臨界值表，所以本研究以C程式語言，自行撰寫T*的分配，在固定n下，產生30000個符合r=1n−1λrZr2的T*，並將產生的值由小到大排列，取第28499個(也就是第95百分位)的值當作T*的臨界值T**。亦即產生在90%的信賴區間下，不同樣本數之T臨界值(T(n,90%)**)。

(四)拒絕或無法拒絕虛無假設

如果T>T(n,90%)**，則拒絕虛無假設，也就是有改變點之存在。

如果T<T(n,90%)**，則無法拒絕虛無假設，也就是沒有改變點的存在。

二、改變點位置估計

利用5.1節所介紹之最大概似估計(Maximum Likelihood Estimator)之公式：

τ=argmax1≤r≤n−1[1rlogf(Yi,θ1)+r+1nlogf(Yi,θ2)

來估計改變點的位置。其中，τ為估計的改變點位置，也就是τ之前為一組(包含τ)，τ之後為一組。，f為常態分配之pdf，Yi為資料切割模式的輸入速率資料，θ1為前組之速率資料平均數，θ2為後組速率資料平均數。

5.3 改變點分析方法論測試

本節將透過自行模擬產生資料，檢驗改變點分析方法論應用在本研究上的適用性。

一、實驗設計

本研究設計幾個實驗情境，了解改變點分析方法論是否能檢定出有改變點的存在，並正確估計出改變點位置來。設計之情況如下：

在一個改變點的情況下，資料可被分為前組與後組，令前組與後組平均數差Δ=μτ+1−μτ=10，主要因為本研究希望改變點分析的方法至少能測出前後組平均數差在10以上的，才認定改變點分析的適用性。檢驗在不同資料變異情況下與不同樣本數下，改變點分析方法論是否能檢定出改變點的存在，並正確估計出改變點的位置來。測試不同樣本數的原因主要是要了解要使改變點分析適用時，所需樣本數的大小。

設計之情境，如下表5-1所示，再根據表5-1，分別測試資料變異情況在標準差等於1、標準差等於2之情況、標準差等於3之情況，了解資料標準差對改變點分析的影響。

表5-1：改變點分析之設計情境1

| 分別測試：標準差=1，標準差=2，標準差=3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 樣本數 | (前組樣本數，後組樣本數) | (前組平均，後組平均) |
| 2 | (1, 1) | (10, 20) |
| 4 | (2, 2) | (10, 20) |
| 6 | (3, 3) | (10, 20) |
| … | … | … |
| 14 | (7, 7) | (10, 20) |

另外，本研究也設計前組與後組平均數差(△)較小之情況，設計之情境如表5-2所示。

表5-2：改變點分析之設計情境2

標準差=3，前組樣本數10，後組樣本數10

(前組平均，後組平均)

(10, 12)

(10, 13)

(10, 14)

…

(10, 19)

二、模擬資料之產生

本研究以C程式語言自行撰寫常態分配產生器。在給定平均數與標準差下，可產生所需筆數之常態分配。

三、測試結果

測試之結果如表5-3、5-4、5-5、5-6所示。

在前後組平均數差異為10時，除了只有兩筆資料的情況下沒有估計出改變點的位置外，在樣本數大於4以上，不論標準差為1或2均能正確估計出改變點位置來。如表5-3、5-4。以表5-3的第8欄為例，資料筆數共14筆，前組有7筆，平均為10，標準差為1，後組資料有7筆，平均為20，標準差為1，其中灰色陰影的部份為所估計出改變點的位置，也就是由第1 筆至第7筆(含第7筆)為前組，第8筆至最後一筆為後組。所以，當我們所得的資料筆數夠多時，至少10筆，組內差異小時(標準差小)，可以適用改變點分析。

另外，由表5-5、5-6中，我們發現當前後兩組平均差異不大時，也就是平均數的改變是漸漸改變時，改變點分析可能測不出改變點，或是無法正確測出改變點位置來。如表5-5之第三欄，前組平均數為10，後組平均數為12，由於前後組差異小，組內的差異大(標準差為3)，改變點分析的結果並沒有測出有改變點來。所以，使用改變點分析做為本研究之資料過濾模式時，當平均速率的改變是漸漸改變時，也就是每次平均速率的改變量不大時，將可能測不出改變點。

表5-3：改變點分析方法論測試結果_樣本數不同時(標準差=1)

表5-4：改變點分析方法論測試結果_樣本數不同時(標準差=2)

表5-5：改變點分析方法論測試結果_Δ不同時(標準差=3)

表5-6：改變點分析方法論測試結果_Δ不同時(標準差=3)

四、改變點分析方法論測試結果小結

改變點分析方法論的測試結果顯示，改變點分析法在樣本數多、組內差異小、前後組差異大時能符合我們的要求，即在資料中找出一改變點，使改變點之前的資料是同質的一群。但在使用上須注意其限制，即當樣本數少時、組內差異大時，前後組平均差異小時，可能無法測出改變點位置。

以下討論改變點分析的限制：

(一)樣本數太少時

若因前組或後組資料樣本數太少，而測不出改變點時，由於樣本數少，對整體輸入資料平均的影響不大，另外由於本研究取得的GPS資料是每兩秒一次，為高頻率的取得資料，將不會有樣本數太少的情況發生。

(二)組內差異大時

組內差異大時，即同組資料之標準差大時，資料出現與平均數差異大的極值機率大，若在此情況下沒有測出改變點來，依本研究之進行方式，則會將所有資料直接平均，即將極值平滑掉，以平均數代表之。

(三)前後組平均數異小時

前後組差異小時，由於差異小，將資料視為同一組，將不造成太大影響，且本研究期望前後組平均差異在10時，應能測出其改變點，而改變點分析能符合此要求。

所以本研究之資料切割模式將採用5.2節所研擬之改變點分析資料切割模式。

第六章  實例測試

在模式擬定完成之後，本研究希望藉由實例的測試來評估模式的效果，並藉由實例測試的結果對模式做修正，以求模式之完整性與正確性。本研究將以新竹市光復路往市區方向過溝站至聯工所站為例做測試，測試範圍之示意圖如圖6-1所示。

圖6-1  測試範圍示意圖

6.1資料收集

本研究之測試路段共有6條路線的公車經過，如表6-1所示，包括：1路、1甲、2路、30路、31路與新竹_下公館線。資料收集為上午7：00至上午10：00共三小時。

表6-1  實例調查之公車路線表

| 路線 | 經過調查路線站牌 |
| --- | --- |
| 1路 | 過溝、金城新村口、文教新村、清大、光復中學、公學新村、聯工所 |
| 1甲 | 過溝、金城新村口、文教新村、清大、光復中學、公學新村、聯工所 |
| 2路 | 過溝、金城新村口、文教新村、清大、光復中學、公學新村、聯工所 |
| 30路 | 過溝、金城新村口、文教新村、清大、光復中學、公學新村、聯工所 |
| 31路 | 過溝、金城新村口、文教新村、清大、光復中學、公學新村、聯工所 |
| 下公館-新竹 | 過溝、金城新村口、文教新村、清大、光復中學、公學新村、聯工所 |

調查分兩部份，第一部份為調查公車之GPS定位資料，共分5組人員，每組兩人。5組人員於過溝站集合，自調查時間開始，只要有上述路線之公車經過即派一組人員帶著GPS與筆記型電腦上車收集資料，並在路口紅燈停等、公車上下客與塞車時，在所收集到的資料做記號。第二部份調查車流中小汽車之GPS定位資料，以代表當時車流中小汽車車速，共分3組人員，每組兩人，每組開一部小汽車。3組人員於調查時間開始前，於小汽車架設好GPS機器與筆記型電腦，在調查時間內以自由運行的方式，一直來回過溝站及聯工所站，並於紅燈停等與塞車時，在所收集到的資料做記號。本研究調查之GPS資料取得頻率為每2秒取得一次。

本次調查取得之有效資料整理如表6-2。

表6-2  實例調查取得之資料情況

|  | 公車 | 小汽車 |
| --- | --- | --- |
| 上午(7：00~10：00) | 22趟 | 23趟 |

6.2資料處理與分析

由於在實際調查時，調查人員剛上公車時需架設機器，而下車時又需提早取下機器，在調查人員剛上車與準備下車時的資料較易產生誤差，所以將取中間之路段來分析。分析路段為光復路建新路口至光復路建中路口的路段，l路段中包括了一個站牌(光復中學站)，如圖6-2所示。

圖6-2  實例分析路段示意圖

以上午所收集到的資料為例，在公車的部份，針對每一趟進行過濾模式的處理，共22趟。每趟過濾完的資料擷取屬於光復路上建新路口至建中路口的資料，之後將這22趟過濾完且屬於分析路段的資料依時間先後做排序。自8：00開始，每10分鐘更新此路段速率一次。以8：00為例，此時資料只有8：00至7：00的速率資料，則8：00往前至7：0 0為資料切割模式之輸入時間段，取這些資料進行資料切割模式的處理，改變點的尋找方向為至8：00往7：00的方向找，如表6-3所示，找到的改變點位置為上午7點56分27秒的地方。所以我們由8：00往7：00取至7點56分27秒(含7點56分27秒)的資料，共8筆資料，此8筆資料的平均為42.0。在8：00時，光復路上建新路口至建中路口的平均速率為42.0公里/小時。

表6-3  實例分析之改變點位置估計(公車-1)

| 8：00該路段速率估計 | 42.0 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：00 |  |  |  |
|  | 075739 | 26.11 |  |
|  | 075639 | 22.22 |  |
|  | 075637 | 34.44 |  |
|  | 075635 | 47.04 |  |
|  | 075633 | 49.44 |  |
|  | 075631 | 49.07 |  |
|  | 075629 | 51.48 |  |
|  | 075627 | 52.96 | 估計之改變點位置。 |
|  | 072238 | 23.7 |  |
|  | 072236 | 26.3 |  |
|  | 072234 | 26.11 |  |
|  | 072232 | 18.89 |  |
|  | 072230 | 16.67 |  |
|  | 072101 | 34.81 |  |
|  | 072059 | 32.96 |  |
|  | 072057 | 31.3 |  |
|  | 071603 | 30.56 |  |
|  | 071447 | 34.81 |  |
|  | 071445 | 34.81 |  |
|  | 071443 | 35.56 |  |
|  | 071441 | 36.85 |  |
|  | 071439 | 39.44 |  |
|  | 071437 | 42.96 |  |
| 7：00 |  |  |  |

時間繼續往前推進，在8：10時我們要再更新此路段的速率資料，此時輸入時間段的選取，是由8：10往前取至上次估計之改變點的位置，也就是取8：10至7：56：27做為輸入時間段，之後做法如前段所述，不再贅述，資料切割結果如表6-4所示，8：10此路段的速率資訊更新為28.0公里/小時。如此循環更新下去，結果如表6-5至表6-16所示。

表6-4   實例分析之改變點位置估計(公車-2)

| 8：10該路段速率估計 | 28.0 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：10 |  |  |  |
|  | 080413 | 34.81 |  |
|  | 080411 | 31.48 |  |
|  | 080409 | 28.33 |  |
|  | 080331 | 31.48 |  |
|  | 080329 | 32.04 |  |
|  | 080327 | 29.63 |  |
|  | 080325 | 28.7 |  |
|  | 080323 | 25.19 |  |
|  | 080321 | 22.41 |  |
|  | 080319 | 17.59 |  |
|  | 080317 | 27.78 |  |
|  | 075739 | 26.11 |  |
|  | 075639 | 22.22 |  |
|  | 075637 | 34.44 | 估計之改變點位置。 |
|  | 075635 | 47.04 |  |
|  | 075633 | 49.44 |  |
|  | 075631 | 49.07 |  |
|  | 075629 | 51.48 |  |
|  | 075627 | 52.96 |  |
| 7：56：27 |  |  |  |

表6-5   實例分析之改變點位置估計(公車-3)

| 8：20該路段速率估計 | 41.0km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：20 |  |  |  |
|  | 081659 | 37.96 |  |
|  | 081657 | 41.67 |  |
|  | 081655 | 45 |  |
|  | 081653 | 43.33 |  |
|  | 081651 | 76.3 | (此筆為異常資料，去除) |
|  | 080413 | 34.81 | 估計之改變點位置 |
|  | 080411 | 31.48 |  |
|  | 080409 | 28.33 |  |
|  | 080331 | 31.48 |  |
|  | 080329 | 32.04 |  |
|  | 080327 | 29.63 |  |
|  | 080325 | 28.7 |  |
|  | 080323 | 25.19 |  |
|  | 080321 | 22.41 |  |
|  | 080319 | 17.59 |  |
|  | 080317 | 27.78 |  |
|  | 075739 | 26.11 |  |
|  | 075639 | 22.22 |  |
|  | 075637 | 34.44 |  |
| 7：56：37 |  |  |  |

表6-6  實例分析之改變點位置估計(公車-4)

| 8：30該路段速率估計 | 25.0km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：30 |  |  |  |
|  | 082118 | 22.96 |  |
|  | 082116 | 22.96 |  |
|  | 082116 | 22.96 |  |
|  | 082116 | 22.96 |  |
|  | 082114 | 22.96 |  |
|  | 082112 | 22.96 |  |
|  | 082110 | 22.96 |  |
|  | 082108 | 22.96 |  |
|  | 082106 | 22.96 |  |
|  | 082104 | 22.96 |  |
|  | 082102 | 36.3 |  |
|  | 082100 | 36.3 |  |
|  | 082058 | 36.3 |  |
|  | 082056 | 24.81 |  |
|  | 082054 | 24.81 |  |
|  | 082052 | 24.81 |  |
|  | 082046 | 12.04 | 估計之改變點位置 |
|  | 081659 | 37.96 |  |
|  | 081657 | 41.67 |  |
|  | 081655 | 45 |  |
|  | 081653 | 43.33 |  |
|  | 080413 | 34.81 |  |
| 8：04：13 |  |  |  |

表6-7   實例分析之改變點位置估計(公車-5)

| 8：40/8：50該路段速率估計 | 57.0km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：40/8：50 |  |  |  |
|  | 083854 | 48.15 |  |
|  | 083852 | 51.3 |  |
|  | 083850 | 52.59 |  |
|  | 083848 | 53.7 |  |
|  | 083846 | 56.48 |  |
|  | 083844 | 58.7 |  |
|  | 083842 | 59.44 |  |
|  | 083840 | 60.19 |  |
|  | 083838 | 57.59 |  |
|  | 083659 | 49.44 |  |
|  | 083657 | 55.56 |  |
|  | 083655 | 57.41 |  |
|  | 083653 | 58.52 |  |
|  | 083651 | 61.11 |  |
|  | 083649 | 63.15 |  |
|  | 083647 | 65 |  |
|  | 083645 | 60.56 | 估計之改變點位置 |
|  | 082118 | 22.96 |  |
|  | 082116 | 22.96 |  |
|  | 082116 | 22.96 |  |
|  | 082116 | 22.96 |  |
|  | 082114 | 22.96 |  |
|  | 082112 | 22.96 |  |
|  | 082110 | 22.96 |  |
|  | 082108 | 22.96 |  |
|  | 082106 | 22.96 |  |
|  | 082104 | 22.96 |  |
|  | 082102 | 36.3 |  |
|  | 082100 | 36.3 |  |
|  | 082058 | 36.3 |  |
|  | 082056 | 24.81 |  |
|  | 082054 | 24.81 |  |
|  | 082052 | 24.81 |  |
|  | 082046 | 12.04 |  |
| 8：20：46 |  |  |  |

表6-8  實例分析之改變點位置估計(公車-6)

| 9：00/9：10該路段速率估計 | 41.1km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：00/9：10 |  |  |  |
|  | 085750 | 24.81 |  |
|  | 085724 | 41.67 |  |
|  | 085722 | 42.96 |  |
|  | 085720 | 44.26 |  |
|  | 085718 | 44.81 |  |
|  | 083854 | 48.15 | 估計之改變點位置 |
|  | 083852 | 51.3 |  |
|  | 083850 | 52.59 |  |
|  | 083848 | 53.7 |  |
|  | 083846 | 56.48 |  |
|  | 083844 | 58.7 |  |
|  | 083842 | 59.44 |  |
|  | 083840 | 60.19 |  |
|  | 083838 | 57.59 |  |
|  | 083659 | 49.44 |  |
|  | 083657 | 55.56 |  |
|  | 083655 | 57.41 |  |
|  | 083653 | 58.52 |  |
|  | 083651 | 61.11 |  |
|  | 083649 | 63.15 |  |
|  | 083647 | 65 |  |
|  | 083645 | 60.56 |  |
| 8：36：45 |  |  |  |

表6-9  實例分析之改變點位置估計(公車-7)

| 9：20該路段速率估計 | 37.5 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：20 |  |  |  |
|  | 091855 | 39.07 |  |
|  | 091853 | 37.59 |  |
|  | 091821 | 35.93 | 估計之改變點位置 |
|  | 091242 | 43.7 |  |
|  | 091240 | 43.89 |  |
|  | 091238 | 45.19 |  |
|  | 091236 | 44.63 |  |
|  | 091234 | 44.44 |  |
|  | 091232 | 43.52 |  |
|  | 085750 | 24.81 |  |
|  | 085724 | 41.67 |  |
|  | 085722 | 42.96 |  |
|  | 085720 | 44.26 |  |
|  | 085718 | 44.81 |  |
|  | 083854 | 48.15 |  |
| 8：38：54 |  |  |  |

表6-10  實例分析之改變點位置估計(公車-8)

| 9：30該路段速率估計 | 47.3 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：30 |  |  |  |
|  | 092302 | 46.67 |  |
|  | 092300 | 46.3 |  |
|  | 092257 | 46.67 |  |
|  | 092257 | 46.67 |  |
|  | 092255 | 46.67 |  |
|  | 092255 | 46.67 |  |
|  | 092253 | 47.78 |  |
|  | 092251 | 50.93 |  |
|  | 092249 | 47.41 |  |
|  | 092247 | 47.41 | 估計之改變點位置 |
|  | 092245 | 39.63 |  |
|  | 091855 | 39.07 |  |
|  | 091853 | 37.59 |  |
| 9：18： 21 | 091821 | 35.93 |  |

表6-11  實例分析之改變點位置估計(公車-9)

| 9：40該路段速率估計 | 50.5 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：40 |  |  |  |
|  | 094202 | 50 |  |
|  | 094200 | 51.67 |  |
|  | 094158 | 49.81 | 估計之改變點位置 |
|  | 094156 | 47.59 |  |
|  | 092302 | 46.67 |  |
|  | 092300 | 46.3 |  |
|  | 092257 | 46.67 |  |
|  | 092257 | 46.67 |  |
|  | 092255 | 46.67 |  |
|  | 092255 | 46.67 |  |
|  | 092253 | 47.78 |  |
|  | 092251 | 50.93 |  |
|  | 092249 | 47.41 |  |
|  | 092247 | 47.41 |  |
| 9：22：47 |  |  |  |

表6-12   實例分析之改變點位置估計(公車-10)

| 9：50/10：00該路段速率估計 | 55.7 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：50/10：00 |  |  |  |
|  | 095225 | 54.44 |  |
|  | 095223 | 56.67 |  |
|  | 095221 | 56.85 |  |
|  | 095219 | 56.67 |  |
|  | 095217 | 56.3 |  |
|  | 095215 | 55.37 |  |
|  | 095213 | 54.81 |  |
|  | 095211 | 54.81 | 估計之改變點位置 |
|  | 095209 | 51.67 |  |
|  | 095207 | 49.07 |  |
|  | 094202 | 50 |  |
|  | 094200 | 51.67 |  |
|  | 094158 | 49.81 |  |
| 9：41：58 |  |  |  |

表6-13  實例分析之改變點位置估計(公車-11)

| 10：10該路段速率估計 | 42.7 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 10：10 |  |  |  |
|  | 100917 | 51.11 |  |
|  | 100915 | 51.3 |  |
|  | 100913 | 50.93 |  |
|  | 100911 | 48.33 |  |
|  | 100909 | 48.7 |  |
|  | 100907 | 46.11 |  |
|  | 100905 | 44.63 |  |
|  | 100903 | 43.7 |  |
|  | 100901 | 42.96 |  |
|  | 100859 | 41.67 |  |
|  | 100857 | 40.56 |  |
|  | 100126 | 36.85 |  |
|  | 100124 | 39.63 |  |
|  | 100122 | 40 |  |
|  | 100120 | 39.44 |  |
|  | 100118 | 37.59 |  |
|  | 100116 | 34.63 |  |
|  | 100114 | 30.93 | 估計之改變點位置 |
|  | 95225 | 54.44 |  |
|  | 95223 | 56.67 |  |
|  | 95221 | 56.85 |  |
|  | 95219 | 56.67 |  |
|  | 95217 | 56.3 |  |
|  | 95215 | 55.37 |  |
|  | 95213 | 54.81 |  |
|  | 95211 | 54.81 |  |
| 9：52：11 |  |  |  |

表6-14   實例分析之改變點位置估計(公車-12)

| 10：20該路段速率估計 | 27.9 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 10：20 |  |  |  |
|  | 101909 | 34.81 |  |
|  | 101907 | 34.81 |  |
|  | 101905 | 32.04 |  |
|  | 101903 | 20.74 |  |
|  | 101901 | 20.74 |  |
|  | 101841 | 26.48 |  |
|  | 101839 | 22.78 |  |
|  | 101837 | 28.89 |  |
|  | 101835 | 28.89 |  |
|  | 101833 | 28.89 | 估計之改變點位置 |
|  | 100917 | 51.11 |  |
|  | 100915 | 51.3 |  |
|  | 100913 | 50.93 |  |
|  | 100911 | 48.33 |  |
|  | 100909 | 48.7 |  |
|  | 100907 | 46.11 |  |
|  | 100905 | 44.63 |  |
|  | 100903 | 43.7 |  |
|  | 100901 | 42.96 |  |
|  | 100859 | 41.67 |  |
|  | 100857 | 40.56 |  |
|  | 100126 | 36.85 |  |
|  | 100124 | 39.63 |  |
|  | 100122 | 40 |  |
|  | 100120 | 39.44 |  |
|  | 100118 | 37.59 |  |
|  | 100116 | 34.63 |  |
|  | 100114 | 30.93 |  |
| 10：01：14 |  |  |  |

表6-15  實例分析之改變點位置估計(公車-13)

| 10：30/10：40該路段速率估計 | 32.7 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 10：30/10：40 |  |  |  |
|  | 102857 | 31.3 |  |
|  | 102855 | 29.44 |  |
|  | 102833 | 27.96 |  |
|  | 102831 | 35 |  |
|  | 102828 | 35.74 |  |
|  | 102826 | 35.19 |  |
|  | 102750 | 30.93 |  |
|  | 101909 | 34.81 |  |
|  | 101907 | 34.81 |  |
|  | 101905 | 32.04 | 估計之改變點位置 |
|  | 101903 | 20.74 |  |
|  | 101901 | 20.74 |  |
|  | 101841 | 26.48 |  |
|  | 101839 | 22.78 |  |
|  | 101837 | 28.89 |  |
|  | 101835 | 28.89 |  |
|  | 101833 | 28.89 |  |
| 10：18：33 |  |  |  |

表6-16  實例分析之改變點位置估計(公車-14)

| 10：50該路段速率估計 | 39.4 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 10：50 |  |  |  |
|  | 104532 | 36.67 |  |
|  | 104532 | 36.67 |  |
|  | 104530 | 36.67 |  |
|  | 104528 | 36.67 |  |
|  | 104526 | 36.67 |  |
|  | 104524 | 36.67 |  |
|  | 104522 | 44.44 |  |
|  | 104520 | 45.19 |  |
|  | 104518 | 45.19 | 估計之改變點位置 |
|  | 102857 | 31.3 |  |
|  | 102855 | 29.44 |  |
|  | 102833 | 27.96 |  |
|  | 102831 | 35 |  |
|  | 102828 | 35.74 |  |
|  | 102826 | 35.19 |  |
|  | 102750 | 30.93 |  |
|  | 101909 | 34.81 |  |
|  | 101907 | 34.81 |  |
|  | 101905 | 32.04 |  |
| 10：19：05 |  |  |  |

有關小汽車資料的處理方面，同樣針對每一趟進行過濾模式的處理，共23趟。每趟過濾完的資料擷取屬於光復路上建新路口至建中路口的資料，之後將這23趟過濾完且屬於分析路段的資料依時間先後做排序。然後，依同樣方式進行資料切割模式的處理。8：00時小汽車在該路段之平均速率為45.7公里/小時  ，8：10時小汽車在該路段之平均速率為53.7公里/小時。小汽車之測試結果如表6-17至表6-29所示

表6-17  實例分析之改變點位置估計(小汽車-1)

| 8：00該路段速率估計 | 45.7 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：00 |  |  |  |
|  | 074401 | 43.89 |  |
|  | 074359 | 43.7 |  |
|  | 074357 | 43.89 |  |
|  | 074355 | 43.7 |  |
|  | 074353 | 43.7 |  |
|  | 074351 | 44.07 |  |
|  | 074349 | 47.04 |  |
|  | 074347 | 47.78 |  |
|  | 074345 | 48.33 |  |
|  | 074343 | 48.52 |  |
|  | 074341 | 47.96 | 估計之改變點位置 |
|  | 071709 | 37.59 |  |
|  | 071707 | 36.85 |  |
|  | 071705 | 34.63 |  |
|  | 071703 | 29.63 |  |
|  | 071701 | 23.89 |  |
|  | 071659 | 17.41 |  |
|  | 071657 | 17.59 |  |
|  | 071655 | 20.93 |  |
|  | 071653 | 24.07 |  |
|  | 071651 | 28.15 |  |
|  | 071649 | 37.22 |  |
|  | 071647 | 40.93 |  |
|  | 071645 | 43.89 |  |
|  | 071643 | 43.7 |  |
|  | 071641 | 41.3 |  |
|  | 071639 | 39.26 |  |
|  | 070332 | 51.67 |  |
|  | 070330 | 51.85 |  |
|  | 070328 | 49.81 |  |
|  | 070326 | 48.15 |  |
|  | 070324 | 45.93 |  |
|  | 070144 | 32.59 |  |
|  | 070144 | 32.59 |  |
|  | 070142 | 41.67 |  |
|  | 070140 | 42.78 |  |
|  | 070138 | 43.7 |  |
|  | 070136 | 44.81 |  |
| 7：01：36 |  |  |  |

表6-18  實例分析之改變點位置估計(小汽車-2)

| 8：10該路段速率估計 | 53.7 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：10 |  |  |  |
|  | 080410 | 46.48 |  |
|  | 080410 | 46.48 |  |
|  | 080408 | 46.85 |  |
|  | 080406 | 47.78 |  |
|  | 080404 | 49.44 |  |
|  | 080402 | 50.19 |  |
|  | 080400 | 52.41 |  |
|  | 080358 | 53.15 |  |
|  | 080356 | 55 |  |
|  | 080354 | 57.04 |  |
|  | 080352 | 57.59 |  |
|  | 080234 | 44.07 |  |
|  | 080234 | 44.07 |  |
|  | 080232 | 56.11 |  |
|  | 080230 | 61.3 |  |
|  | 080228 | 61.85 |  |
|  | 080226 | 62.96 |  |
|  | 080224 | 63.7 |  |
|  | 080222 | 64.07 | 估計之改變點位置 |
|  | 074401 | 43.89 |  |
|  | 074359 | 43.7 |  |
|  | 074357 | 43.89 |  |
|  | 074355 | 43.7 |  |
|  | 074353 | 43.7 |  |
|  | 074351 | 44.07 |  |
|  | 074349 | 47.04 |  |
|  | 074347 | 47.78 |  |
|  | 074345 | 48.33 |  |
|  | 074343 | 48.52 |  |
|  | 074341 | 47.96 |  |
| 7：43：41 |  |  |  |

表6-19  實例分析之改變點位置估計(小汽車-3)

| 8：20該路段速率估計 | 47.2 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：20 |  |  |  |
|  | 081730 | 35.37 |  |
|  | 081727 | 37.22 |  |
|  | 081726 | 49.07 |  |
|  | 081725 | 37.41 |  |
|  | 081724 | 47.41 |  |
|  | 081723 | 40.37 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 47.41 |  |
|  | 081722 | 47.41 |  |
|  | 081721 | 47.41 |  |
|  | 081721 | 47.41 |  |
|  | 081720 | 47.04 |  |
|  | 081719 | 48.15 |  |
|  | 081718 | 46.85 |  |
|  | 081717 | 49.26 |  |
|  | 081717 | 49.26 |  |
|  | 081716 | 46.3 |  |
|  | 081715 | 50.56 |  |
|  | 081714 | 46.48 |  |
|  | 081712 | 45.93 |  |
|  | 081710 | 45.56 |  |
|  | 081708 | 45.37 |  |
|  | 080410 | 46.48 |  |
|  | 080410 | 46.48 |  |
|  | 080408 | 46.85 |  |
|  | 080406 | 47.78 |  |
|  | 080404 | 49.44 |  |
|  | 080402 | 50.19 |  |
|  | 080400 | 52.41 |  |
|  | 080358 | 53.15 |  |
|  | 080356 | 55 |  |
|  | 080354 | 57.04 |  |
|  | 080352 | 57.59 |  |
|  | 080234 | 44.07 |  |
|  | 080234 | 44.07 | 估計之改變點位置 |
|  | 080232 | 56.11 |  |
|  | 080230 | 61.3 |  |
|  | 080228 | 61.85 |  |
|  | 080226 | 62.96 |  |
|  | 080224 | 63.7 |  |
|  | 080222 | 64.07 |  |
| 8：02：22 |  |  |  |

表6-20  實例分析之改變點位置估計(小汽車-4)

| 8：30該路段速率估計 | 40.2 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：30 |  |  |  |
|  | 082343 | 40.74 |  |
|  | 082341 | 41.67 |  |
|  | 082339 | 41.48 |  |
|  | 082337 | 41.3 |  |
|  | 082335 | 42.04 |  |
|  | 082333 | 42.04 |  |
|  | 082331 | 41.3 |  |
|  | 082329 | 33.89 |  |
|  | 082327 | 31.11 |  |
|  | 081730 | 35.37 |  |
|  | 081727 | 37.22 |  |
|  | 081726 | 49.07 |  |
|  | 081725 | 37.41 |  |
|  | 081724 | 47.41 |  |
|  | 081723 | 40.37 | 估計之改變點位置 |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 46.85 |  |
|  | 081722 | 47.41 |  |
|  | 081722 | 47.41 |  |
|  | 081721 | 47.41 |  |
|  | 081721 | 47.41 |  |
|  | 081720 | 47.04 |  |
|  | 081719 | 48.15 |  |
|  | 081718 | 46.85 |  |
|  | 081717 | 49.26 |  |
|  | 081717 | 49.26 |  |
|  | 081716 | 46.3 |  |
|  | 081715 | 50.56 |  |
|  | 081714 | 46.48 |  |
|  | 081712 | 45.93 |  |
|  | 081710 | 45.56 |  |
|  | 081708 | 45.37 |  |
|  | 080410 | 46.48 |  |
|  | 080410 | 46.48 |  |
|  | 080408 | 46.85 |  |
|  | 080406 | 47.78 |  |
|  | 080404 | 49.44 |  |
|  | 080402 | 50.19 |  |
|  | 080400 | 52.41 |  |
|  | 080358 | 53.15 |  |
|  | 080356 | 55 |  |
|  | 080354 | 57.04 |  |
|  | 080352 | 57.59 |  |
|  | 080234 | 44.07 |  |
|  | 080234 | 44.07 |  |
| 8：02：34 |  |  |  |

表6-21  實例分析之改變點位置估計(小汽車-5)

| 8：40該路段速率估計 | 44.9 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：40 |  |  |  |
|  | 083907 | 45.74 |  |
|  | 083905 | 44.81 |  |
|  | 083903 | 44.63 |  |
|  | 083901 | 44.44 |  |
|  | 083859 | 44.63 |  |
|  | 083857 | 44.44 |  |
|  | 083855 | 44.63 |  |
|  | 083853 | 44.63 |  |
|  | 083851 | 44.63 |  |
|  | 083849 | 44.44 |  |
|  | 083847 | 43.89 |  |
|  | 083207 | 43.15 |  |
|  | 083205 | 44.63 |  |
|  | 083203 | 45.93 |  |
|  | 083201 | 46.67 |  |
|  | 083159 | 47.04 | 估計之改變點位置 |
|  | 082343 | 40.74 |  |
|  | 082341 | 41.67 |  |
|  | 082339 | 41.48 |  |
|  | 082337 | 41.3 |  |
|  | 082335 | 42.04 |  |
|  | 082333 | 42.04 |  |
|  | 082331 | 41.3 |  |
|  | 082329 | 33.89 |  |
|  | 082327 | 31.11 |  |
|  | 081730 | 35.37 |  |
|  | 081727 | 37.22 |  |
|  | 081726 | 49.07 |  |
|  | 081725 | 37.41 |  |
|  | 081724 | 47.41 |  |
|  | 081723 | 40.37 |  |
| 8：17：23 |  |  |  |

表6-22  實例分析之改變點位置估計(小汽車-6)

| 8：50該路段速率估計 | 42.6 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 8：50 |  |  |  |
|  | 084144 | 42.96 |  |
|  | 084142 | 38.7 |  |
|  | 084140 | 41.85 |  |
|  | 084138 | 43.33 |  |
|  | 084136 | 44.07 |  |
|  | 084134 | 42.78 |  |
|  | 084132 | 42.59 |  |
|  | 084130 | 42.96 |  |
|  | 084128 | 42.78 |  |
|  | 084126 | 42.96 |  |
|  | 084124 | 43.52 | 估計之改變點位置 |
|  | 083907 | 45.74 |  |
|  | 083905 | 44.81 |  |
|  | 083903 | 44.63 |  |
|  | 083901 | 44.44 |  |
|  | 083859 | 44.63 |  |
|  | 083857 | 44.44 |  |
|  | 083855 | 44.63 |  |
|  | 083853 | 44.63 |  |
|  | 083851 | 44.63 |  |
|  | 083849 | 44.44 |  |
|  | 083847 | 43.89 |  |
|  | 083207 | 43.15 |  |
|  | 083205 | 44.63 |  |
|  | 083203 | 45.93 |  |
|  | 083201 | 46.67 |  |
|  | 083159 | 47.04 |  |
| 8：31：59 |  |  |  |

表6-23  實例分析之改變點位置估計(小汽車-7)

| 9：00該路段速率估計 | 46.8 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：00 |  |  |  |
|  | 085353 | 45.56 |  |
|  | 085351 | 45.93 |  |
|  | 085349 | 46.48 |  |
|  | 085347 | 47.22 |  |
|  | 085345 | 48.15 |  |
|  | 085343 | 48.52 |  |
|  | 085341 | 49.44 |  |
|  | 085339 | 49.63 |  |
|  | 085337 | 50.37 |  |
|  | 085335 | 49.26 |  |
|  | 085138 | 44.81 |  |
|  | 085136 | 45.19 |  |
|  | 085134 | 45.93 |  |
|  | 085132 | 45.74 |  |
|  | 085130 | 44.26 |  |
|  | 085128 | 44.81 |  |
|  | 085126 | 45.56 |  |
|  | 085124 | 46.67 |  |
|  | 085122 | 47.22 |  |
|  | 085120 | 46.48 |  |
|  | 085118 | 45.93 | 估計之改變點位置 |
|  | 084144 | 42.96 |  |
|  | 084142 | 38.7 |  |
|  | 084140 | 41.85 |  |
|  | 084138 | 43.33 |  |
|  | 084136 | 44.07 |  |
|  | 084134 | 42.78 |  |
|  | 084132 | 42.59 |  |
|  | 084130 | 42.96 |  |
|  | 084128 | 42.78 |  |
|  | 084126 | 42.96 |  |
|  | 084124 | 43.52 |  |
| 8：41：24 |  |  |  |

表6-24  實例分析之改變點位置估計(小汽車-8)

| 9：10/9：20該路段速率估計 | 52.5 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：10/9：20 |  |  |  |
|  | 090722 | 53.89 |  |
|  | 090720 | 54.07 |  |
|  | 090718 | 53.52 |  |
|  | 090716 | 52.04 |  |
|  | 090714 | 50.74 |  |
|  | 090712 | 51.67 |  |
|  | 090710 | 52.04 |  |
|  | 090708 | 51.85 |  |
|  | 090706 | 52.59 |  |
|  | 090704 | 53.33 |  |
|  | 090237 | 51.67 |  |
|  | 090235 | 51.67 |  |
|  | 090233 | 52.41 |  |
|  | 090231 | 53.15 |  |
|  | 090229 | 52.78 | 估計之改變點位置 |
|  | 085353 | 45.56 |  |
|  | 085351 | 45.93 |  |
|  | 085349 | 46.48 |  |
|  | 085347 | 47.22 |  |
|  | 085345 | 48.15 |  |
|  | 085343 | 48.52 |  |
|  | 085341 | 49.44 |  |
|  | 085339 | 49.63 |  |
|  | 085337 | 50.37 |  |
|  | 085335 | 49.26 |  |
|  | 085138 | 44.81 |  |
|  | 085136 | 45.19 |  |
|  | 085134 | 45.93 |  |
|  | 085132 | 45.74 |  |
|  | 085130 | 44.26 |  |
|  | 085128 | 44.81 |  |
|  | 085126 | 45.56 |  |
|  | 085124 | 46.67 |  |
|  | 085122 | 47.22 |  |
|  | 085120 | 46.48 |  |
|  | 085118 | 45.93 |  |
| 8：51：18 |  |  |  |

表6-25  實例分析之改變點位置估計(小汽車-9)

| 9：30該路段速率估計 | 29.4 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：30 |  |  |  |
|  | 092733 | 20.93 |  |
|  | 092731 | 32.22 |  |
|  | 092731 | 32.22 |  |
|  | 092731 | 32.22 | 估計之改變點位置 |
|  | 092729 | 42.22 |  |
|  | 092727 | 46.3 |  |
|  | 092725 | 46.3 |  |
|  | 092723 | 45.56 |  |
|  | 092721 | 45.93 |  |
|  | 092719 | 47.22 |  |
|  | 092717 | 43.7 |  |
|  | 092715 | 38.15 |  |
|  | 092713 | 30.74 |  |
|  | 092543 | 48.33 |  |
|  | 092541 | 49.81 |  |
|  | 092539 | 50.37 |  |
|  | 092537 | 49.26 |  |
|  | 092535 | 45.74 |  |
|  | 092533 | 39.81 |  |
|  | 092211 | 46.67 |  |
|  | 092209 | 47.59 |  |
|  | 092207 | 48.15 |  |
|  | 092205 | 47.96 |  |
|  | 092203 | 44.44 |  |
|  | 092201 | 42.78 |  |
|  | 092159 | 43.33 |  |
|  | 092157 | 43.52 |  |
|  | 092155 | 41.85 |  |
|  | 092153 | 39.44 |  |
|  | 092151 | 38.7 |  |
|  | 090722 | 53.89 |  |
|  | 090720 | 54.07 |  |
|  | 090718 | 53.52 |  |
|  | 090716 | 52.04 |  |
|  | 090714 | 50.74 |  |
|  | 090712 | 51.67 |  |
|  | 090710 | 52.04 |  |
|  | 090708 | 51.85 |  |
|  | 090706 | 52.59 |  |
|  | 090704 | 53.33 |  |
|  | 090237 | 51.67 |  |
|  | 090235 | 51.67 |  |
|  | 090233 | 52.41 |  |
|  | 090231 | 53.15 |  |
|  | 090229 | 52.78 |  |
| 9：02：29 |  |  |  |

表6-26  實例分析之改變點位置估計(小汽車-10)

| 9：40該路段速率估計 | 45.5 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：40 |  |  |  |
|  | 093924 | 42.41 |  |
|  | 093922 | 41.3 |  |
|  | 093920 | 37.41 |  |
|  | 093918 | 38.52 |  |
|  | 093916 | 46.11 |  |
|  | 093914 | 47.78 |  |
|  | 093912 | 49.26 |  |
|  | 093910 | 50.19 |  |
|  | 093908 | 51.11 |  |
|  | 093906 | 49.26 |  |
|  | 093904 | 46.67 | 估計之改變點位置 |
|  | 092733 | 20.93 |  |
|  | 092731 | 32.22 |  |
|  | 092731 | 32.22 |  |
|  | 092731 | 32.22 |  |
| 9：27：31 |  |  |  |

表6-27  實例分析之改變點位置估計(小汽車-11)

| 9：50/10：00/10：10/10：20該路段速率估計 | 44.5 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 9：50/10：00/10：10/10：20 |  |  |  |
|  | 094119 | 47.59 |  |
|  | 094117 | 46.85 |  |
|  | 094115 | 45.37 |  |
|  | 094113 | 45.37 |  |
|  | 094111 | 45.56 |  |
|  | 094109 | 47.04 |  |
|  | 094107 | 47.41 |  |
|  | 094105 | 46.85 |  |
|  | 094103 | 45.93 |  |
|  | 094101 | 44.81 |  |
|  | 094058 | 44.07 |  |
|  | 093924 | 42.41 |  |
|  | 093922 | 41.3 |  |
|  | 093920 | 37.41 |  |
|  | 093918 | 38.52 |  |
|  | 093916 | 46.11 | 估計之改變點位置 |
|  | 093914 | 47.78 |  |
|  | 093912 | 49.26 |  |
|  | 093910 | 50.19 |  |
|  | 093908 | 51.11 |  |
|  | 093906 | 49.26 |  |
|  | 093904 | 46.67 |  |
| 9：39：04 |  |  |  |

表6-28  實例分析之改變點位置估計(小汽車-12)

| 10：30該路段速率估計 | 51.5 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 10：30 |  |  |  |
|  | 102122 | 50.19 |  |
|  | 102120 | 50.93 |  |
|  | 102118 | 51.48 |  |
|  | 102116 | 52.22 |  |
|  | 102114 | 52.41 |  |
|  | 102112 | 52.59 |  |
|  | 102110 | 52.78 |  |
|  | 102108 | 51.67 |  |
|  | 102106 | 49.07 | 估計之改變點位置 |
|  | 102104 | 44.81 |  |
|  | 094119 | 47.59 |  |
|  | 094117 | 46.85 |  |
|  | 094115 | 45.37 |  |
|  | 094113 | 45.37 |  |
|  | 094111 | 45.56 |  |
|  | 094109 | 47.04 |  |
|  | 094107 | 47.41 |  |
|  | 094105 | 46.85 |  |
|  | 094103 | 45.93 |  |
|  | 094101 | 44.81 |  |
|  | 094058 | 44.07 |  |
|  | 093924 | 42.41 |  |
|  | 093922 | 41.3 |  |
|  | 093920 | 37.41 |  |
|  | 093918 | 38.52 |  |
|  | 093916 | 46.11 |  |
| 9：39：16 |  |  |  |

表6-29  實例分析之改變點位置估計(小汽車-13)

| 10：40/10：50該路段速率估計 | 50.0 km/hr |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 資料切割模式之輸入時間段 | 資料時間 | 資料速率 | 改變點位置 |
| 10：40/10：50 |  |  |  |
|  | 103915 | 50.19 |  |
|  | 103913 | 50 |  |
|  | 103911 | 49.81 | 估計之改變點位置 |
|  | 103909 | 52.22 |  |
|  | 103907 | 54.81 |  |
|  | 103905 | 52.41 |  |
|  | 103903 | 51.48 |  |
|  | 103901 | 51.67 |  |
|  | 102122 | 50.19 |  |
|  | 102120 | 50.93 |  |
|  | 102118 | 51.48 |  |
|  | 102116 | 52.22 |  |
|  | 102114 | 52.41 |  |
|  | 102112 | 52.59 |  |
|  | 102110 | 52.78 |  |
|  | 102108 | 51.67 |  |
|  | 102106 | 49.07 |  |
| 10：21：06 |  |  |  |

6.3測試結果說明

實例測試過程中，在資料過濾模式與資料切割模式方面，均能達到我們所期待的功能，將實例測試的結果列表顯示，如表6-30、圖6-3所示。，由圖6-3中，我們可以看出以公車為探針車求出的結果與當時車流中小汽車的結果比較時，有時會有高估的現象，有時低估的現象，本研究實例分析中的小汽車也只是車流中極少數的樣本，所以與原先預期以公車做為探針車輛會有比小汽車低估的現象並不一致性。

表6-30 實例測試結果

| 更新時間 | 公車(km/hr) | 小汽車(km/hr) |
| --- | --- | --- |
| 08:00 | 42 | 45.7 |
| 08:10 | 28 | 53.7 |
| 08:20 | 41 | 47.2 |
| 08:30 | 25 | 40.2 |
| 08:40 | 57 | 44.9 |
| 08:50 | 57 | 42.6 |
| 09:00 | 41.1 | 46.8 |
| 09:10 | 41.1 | 52.5 |
| 09:20 | 37.5 | 52.5 |
| 09:30 | 47.3 | 29.4 |
| 09:40 | 50.5 | 45.5 |
| 09:50 | 55.7 | 44.5 |
| 10:00 | 55.7 | 44.5 |
| 10:10 | 42.7 | 44.5 |
| 10:20 | 27.9 | 44.5 |
| 10:30 | 32.7 | 51.5 |
| 10:40 | 32.7 | 50 |
| 10:50 | 39.4 | 50 |

圖6-3 實例測試結果圖

圖6-3中，公車做為探針車輛求算之路段平均速率有高估之時間為，8：40、8：50、9：30、9：40、9：50與10：00六個時段，本研究再次觀察求算這幾個時段之路段速率資料的原始資料，以了解其原因。

觀察表6-7、6-21與6-22，公車的8：40與8：50兩時段更新時，路段平均速率的輸入資料為均8：36：45~8：38：54的資料。小汽車在8：40更新時，路段平均速率的輸入資料為8：31：59~8：39：07的資料，小汽車在8：50更新時，路段平均速率的輸入資料為8：41：24~8：41：44的資料。在8：40時，兩車種輸入資料的時間基準很接近，而8：50時，兩車種輸入資料的時間基準則相差較多，但也只有兩分鐘之差距，所以比較時間基準不同而造成估公車有高估現象並不成立。

另外，由本研究所收集的最原始資料觀察，這兩個時段探針車經過該路段時，均未因紅燈或站牌而停等，而本研究根據經驗猜測造成公車高估之原因可能為小汽車走內車道被等待左轉車輛擋住而減速、變換車道等，而公車走外車道不受影響，但因本研究在實例調查時並未記錄這些資訊，所以並無從找出真正原因，建議往後相關的調查需將車子行駛之車道，在路綠燈擋住等資訊，以使結果更為有意義。

第七章  結論與建議

7.1結論

本研究利用公車的在行駛中傳回之GPS定位資料，發展一套資料處理方式，推估路段中之速率。

本研究發展之資料處理模式主要包括兩個部份，一為資料過濾模式，主要是在公車站牌與路口位置設定停等區，配合公車速率資料型態，自訂過濾規則，以濾除公車上下客、路口紅燈停等之低速資料。另一為資料切割模式，此模式主要以統計上改變點分析方法，找出一切割點，使切割點至目前更新時間之間的資料是相似的。

在實例分析方面，本研究以新竹市光復路往市區方向建新路口至建中路口為例，進行完整的模式分析，包括資料的收集、資料過濾模式的處理、資料切割模式的處理至路段中速率的推估。分析的結果，在資料過濾模式與資料切割模式方面均能達到所期望之功能。然而以公車做為探針車輛，在速率推估方面，有低估或高估的現象，較不穩定，而由於實例調查所記錄的資訊並不完整，無從推測其造成原因。

本研究所發展之模式，有助於提升現有裝有GPS車隊以及來將加裝GPS之車隊之GPS的附加價值，取代偵測器的設置並增加路況收集的涵蓋率。

7.2建議

本研究提出以下幾點建議，供往後研究參考。

- 特殊狀況的討論

本研究資料過濾模式中，是以在站牌及路口位置設定停等區，依據資料是否在停等區中，再考慮資料的變化型態發展資料過濾規則。對於不是在停等區中的突發狀況，如公車因路上有小狗突然衝出來而煞車等情況，顯然這樣的資料也應加以濾除，但本研究之資料過濾模式並未討論類似之突發狀況。所以建議後續研究者，在發展資料過濾模式時，應加入特殊狀況的濾除功能。

- 改變點分析弱點

本研究在進行改變點分析方法論適用性討論時，發現改變點分析在資料變化明顯時(前後兩組平均數差異大)，較易正確估計出改變點的位置，然而在資料變化不明顯時(前後兩組平均數差異小)，則有時無法正確估計出改變點位置。也就是就如果平均速率的變化是隨著時間緩慢化，例如從20km/hr、21 km/hr、22km/hr、23hm/hr、24km/hr…一直變化到40km/hr，則改變點分析會測不出改變點來，或是測到的改變點在40km/hr之後，將所有的資料代入計算平均速率，而造成高估(相反情況則為低估)現象。建議後續研究可朝此弱點加以改善。

- GPS定位資料取得頻率

本研究是採用每兩秒取得一次GPS定位資料的資料取得頻率，然而如此高的資料取得頻率雖能有較正確的估計，但相對也需較高的通訊費用，建議往後的研究可將資料取得頻率的方式放鬆為每10秒、20秒、30秒取得一次。

四、公車速率資料與車流速率資料的校估值研究

本研究實例分析的結果顯示，以公車作為探針車推估路段車流速率有低估或高估的現象，後往研究可嘗試找出低估或高估之校估值來，使公車作為探針車推估路段車流速率的方式更為可行。

五、路口速率資料的處理

本研究在速率的推估上是以路段中為主，資料處理時，直接將路口紅燈停等資料加以濾除，往後研究可考慮將路加路討論，而提供涵蓋多路段的速率資訊。

- 利用本研究成果發展公車到站時間預估模式

本研究的研究成果提供路段中行駛速率的推估，替代了路段中速率偵測器的功能，有了路段中行駛速率後，配合路段長度，則可預估公車在路段中的行駛時間，再配合路口行駛時間與站牌上下客時間的處理，可發展公車到站時間預估模式。

參考文獻

Bhattacharya, P. K. (1994). “Some Aspects of Change-Point Analysis.” Institute of Mathematical Statistics Lecture Notes-Monograph Series, 3, pp.28-53

Hall , F. L. (1987), “An Interpretation of Speed-Flow-Concentration Relationships Using Catastrophe Theory”, Transportation Research A, Volume 21A, No. 3, pp.191-120

Helinga, B., Fu, L. (1999).“Assessing Expected Accuracy of Probe Vehicle Travel Time Reports.” Journal of Transportation Engineering, 125(6), 524-530.

Okutani, Iwao. (1987). “ The Kalman Filtering Approaches in Some Transportation and Traffic  Problems.” Pp397-416

Sen, A., Thakuriah, P. V., Zhu X. Q., and Karr A. (1997). “Frequency of Probe Reports and Variance of Travel Time Estimates.” Journal of Transportation Engineering, 123 (4), 290-297.

Turner, S. M., and Holdener, D. J. (1995). “Probe Vehicle Sample Size for Real-Time Information: The Houston Experience.” Proc., Vehicle Navigation and Information Sys. (VNIS) Conf., IEEE, New York, 3-9.

翁郁菁(1992)，”用貝氏方法偵側多個改變點”，國立中興大學應用數學研究所碩士論文。

卓明君(1996)，”突變理論應用在交通車流模式之研究”，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文。

游明敏(1990)，”卡門濾波理論應用於房價推估之研究”，國立交通大學交通運輸研究所碩士論文。

冷家豪(2001)，「擴展式卡門濾波應用至水層參數之檢定」，交通大學環境工程研究所碩士論文。

李宗恩 (1994)，「卡門濾波在水文地質參數鑑定之應用」，成功大學水利及海洋工程學系碩士論文。

范心怡 (1999)，「卡門濾波在台灣外匯市場泡沫現象檢定之應用」，私立淡江大學財務金融學系碩士論文。

曾美瑩 (1999)，「台灣股票市場泡沫現象之檢定─卡門濾淨器之應用」，淡江大學財務金融學系碩士論文。

李俊賢(1996)，「在靜態模型中運用傅立葉轉換分析隨機性動態旅行時間之研究」，國立台灣大學土木工程學研究所博士論文。