第三章 國內實務單位現行之養護維修問題與檢討分析

本研究於第二章文獻回顧中，已針對國外鋪面管理系統及國內外養護優先排序最佳化與考量指標加以分析整理，但卻未對國內道路養護實務單位之養護作業現況加以探討。故於本章針對國內若干重要之道路養護機關，研究剖析其養護策略，養護預算編列、執行與養護作業之安排方式。

3.1 國內現行公路養護作業之劃分

現行國內公路養護作業係依照公路系統之不同而分別由不同的單位負責，「公路修建養護管理規則」中第六條規定:公路規劃、修建、養護依公路系統之不同，國道交由交通部辦理，省道由省政府辦理，縣、鄉道由縣政府辦理，縣道並得委託省公路主管機關辦理，通過直轄市及省轄市之行政區域範圍之公路，除國道外，其修建養護由各該市政府辦理，如表3.1所示，目前國內負責公路養護之單位計有高公局、省公路局、省住都局、北市高市工務局及各縣市政府建設局。

表3-1 台灣各級養路單位養護範圍表

| 養護範圍 | 養護單位 |
| --- | --- |
| 國道 | 交通部國道高速公路局 |
| 養護範圍 | 養護單位 |
| 省道 | 台灣省公路局 |
| 養護範圍 | 養護單位 |
| 縣道 | 委由台灣省公路局養護 |
| 鄉道 | 各縣市政府建設局負責養護 部分鄉道委由台灣省公路局養護 |
| 直轄市道路 | 台北市、高雄市工務局 |
| 省轄市道路 | 各省轄市政府工務局 |
| 都市計劃區道路 | 台灣省政府住宅暨都市發展局 |

資料來源：文獻【12】

由表可得知，養護管理國內多數且重要公路之單位係為高公局、省公路局與台北市工務局養工處等單位。故故本研究針對這些單位，分別說明其養護決策方式、養護作業安排與養護預算編列等之現況，最後並提出本研究對國內鋪面養護實務單位養護決策作業方式之評析。

3.2台灣省公路局

長久以來，國內省縣市道路的養護工作大部分是由台灣省交通處公路局（簡稱公路局）負責；公路局所負責管轄之公路系統有省道、縣道及部分代縣政府養護之鄉道。局本部下分設有養路處以及分區之各區工程處，其下再分設五至七個工務段；全省的公路網共分為五區工程處、三十一工務段，公路局之養護作業組織大致如圖3-2所示。整體而言，各工務段可視為基層之養路執行及道路新建工程之單位。以往，工務段為施工單位時，各工務段的編制人員總數並非與所轄區域之公路長度成正比；部分工務段所轄之路網長度較長，但人員編制總數反不及轄區路網總長度較短之養護單位，以至於養護人力倍感不足。其次由於所轄範圍內道路新建及擴建工程業務增加，造成養工人員工作量大增，以致人事行政業務過重；加上每年兩次的績效考核等等，亦成為養護人員人力不足之主因。事實上就養護工作而言，道工為最主要之任務達成者，因此，在各工務段中，道工佔了人員編制中的大部分；然而由於新進人員在人數尚未能補足原有道工退休之缺額，使得養護作業外包之情形日益增加。此外各工務段幾乎無專職之巡路員，巡路工作皆由其餘道工人員兼任，即使有編制專職之巡路員，也多未接受完整之專業訓練。基於上述因素，工務段為能順利完成年度之養護工作，目前一般之鋪面養護作業幾乎都已外包，因此，工務段已從原先之施工單位漸而轉型為監督單位，業務內容已從單純的技術層次提升至管理層次。

3.2.1公路局之經費分配

公路局之主要養護經費來源為汽燃費，現行汽燃費分配辦法係於民國七十二年經410次副首長會議研商結果，自七十二年起將分配基數三億六千萬元取消，並另訂分配辦法。其方式係以全年度徵收之汽燃費總額先提2%作為經徵費，其中分配交通部10%，台灣省63%，台北市18%，高雄市9%。另提汽燃費總額之8%作為安全管理費，其中分配交通部交通安全管理費22%，作為緊急支援支用，省市交通安全管理費78%，省市交通安全管理費內再分配台灣省70%，台北市20%，高雄市10%；台灣省分配到之交通安全管理費中，提撥81%給予公路局，19%給予住都處。剩餘90%汽燃費則作為道路養護之經費，其中高速公路養護佔25%，省市道路養護則佔75%（內分台灣省70%，台北市20%，高雄市10%），而台灣省之部

圖3-1 公路養護作業組織圖【3】

份則分予公路局81%，住都處19%，其分配方式如圖3-2。依據上列方式，各單位分配額佔總分配額之比例為：交通部為1.82%，高速公路局為22.50%，台灣省公路局為43.15%，住都局為9.82%，台北市為15.14%，高雄市為7.57%。

公路局內部經費分配則依照下列準則分配：

（1）一般分配

依照 1.公路長度比例分配(40%)

2.交通量比例分配(30%)

3.平均分配(30%)

（2）山區與多雨路段增加分配金額(也是按照養護里程數分配金額)

依照標準 1.山區路段------海拔300-500M

海拔 500M以上

山區路段分為海拔300~500M及500M以上兩部分，各按一般分配額之總平均，增配百分之三十至百分之五十。

2.多雨路段-------降雨150-200(天)

降雨 200(天)以上

多雨路段依照中央氣象局各氣象站之平均年降雨天數超過150天之路段，分為年降雨天數150~200天以及200天以上部分，各按一般分配額之總平均，增配百分之十及百分之二十。

3.2.2台灣省公路局鋪面養護優先順序決定方式

台灣省公路局各工務段進行大型養護修先順序之安排，皆由該局各工務段之資深工程師以其養護經驗判斷該維修之路段與維修時所需之施工方法。

公路局對於大型養護路段之選擇，係以各路段之鋪面破壞狀況為主要參考因素，交通量之多寡則為次要之考慮因素。若兩路段之

圖3-2 汽燃費分配圖

資料來源：台灣省公路局

狀況相似，則以路段之道路等級作為選擇養護之參考，道路等級愈高者，養護之優先權則愈高。另外，山區路段、多雨路段、地下水位較高或路基較為軟弱之特殊路段，環境因素亦為重要之養護修先順序選擇之重要參考依據。由上述之數項考量因素雖對道路養護優先順序有某種程度之影響，但仍未有一模式化之指標作為選擇之依據，工程師之經驗判斷影響仍大。

3.3國道高速公路局

國道高速公路局 (簡稱高公局)係為統籌現有國道全線之養護與管理作業單位，其下設有北、中、南三個區工程處，各區工程處下分設各工務段，工務段為最基層之養護單位。高公局之組織系統架構如圖3-3、圖3-4所示：

高公局之養護作業可分「例行養護」與 「大型整修」兩種。例行之養護工作包括：（1）路基維護，（2）路面維護，（3）橋隧維護，（4）路側安全設施維護，（5）植生景觀維護，（6）排水設施維護，（7）路面標線標鈕維護，（8）照明設施維護，（9）建築設施維護（10）站區維護及其他。上述十項例行之養護費用中，鋪面養護部份約佔5﹪~7﹪，惟此費用僅用於如坑洞修補等零星之養護工作所需。高速公路鋪面大型整修作業，係於前年度以編列路面整修計畫預算之方式規劃進行。例如，中山高速公路自民國67年10月全線通車以來，已於民國71年起辦理第一次五年路面翻修整建計畫。民國79年5月擬定第二次全線五年路面整修計畫，並於81會計年度起逐年實施。

3.3.1鋪面養護之作業流程

無論是例行養護或大型整修，皆由各工務段之工程師透過對轄區路面及其他設施的觀察與判斷，決定其養護方式，並於每年四、五月前編成「整修計畫每車道公里經費概估表」與「路面整修計畫表」。各工務段將「養護整修經費概估表」提送其所屬之區工程處，再由

圖3-3 國道高速公路組織系統圖【3】

圖3-4  高速公路工務段組織級養護工作分配圖【3】

三個區工程處匯總至局本部，由工務組與技術組根據各區段提送之預算進行高公局總預算之編列，並安排進一步之會勘與確認，俟交由立法院審查之預算通過後遂執行之。倘若可用預算低於預先編列者，則由總工程司與工務段之工程師至現場會勘、討論，最後以調整預算或動用預備金之方式達成養護作業之最終安排。:

3.3.2國道高速公路局鋪面養護優先順序決定方式

當各區段之整修計畫預估表由工務組與技術組彙整之後，各路段養護優先時程之安排係按下列四項目決定之：(1)道路評審儀所測得之鋪面撓度值，(2)可用之養護預算，(3)各路段前一次之養護整修時間，(4)目視破壞調查。其中，「可用之養護預算」係為決定整修計畫期間養護優先決定項目中最為重要者。據以上說明可知高公局之養護作業流程，係以「預算」、「撓度值」與「工程師之經驗判斷」為其養護作業安排之根據，其尚未建立完整之指標法以協助判斷養護優先順序。

3.4 台北市政府養護工程處

台北市政府工務局下設有養護工程處(以下簡稱養工處)以辦理全台北市道路之養護工作，養工處之組織系統架構如圖3-5所示。

其中，「養護工程隊」係負責全台北市道路（含挖掘）、橋樑、隧道雨水下水道、地下道及防洪抽水站等公共設施之維護及管理。

3.4.1鋪面養護之決策與作業方式

北市養工處「養護工程隊」對於道路及相關公共設施損壞狀況之資訊來源，主要是藉由巡路員之定期巡視及市民與其他單位之反應而獲知。通常巡路員係以敘述性與簡單之數字紀錄對道路破壞型式、程度、規模與位置作記錄，以做為養護決策與維修作業方式訂定之根據。至於道路養護措施之辦理方式可分為「經常性養護作業」與「大型養護作業」兩類，茲分述如下：

1.經常性養護作業

所謂經常性養護作業係指局部性之小型養護，如坑洞填補、龜裂修補等，由養工隊依道路破壞調查資料自行派員進行單項破壞應有的修復。

2.大型養護作業

大型養護作業通常係指大面積或需特殊機械、技術之養護工作，如全面加鋪、翻建等。其養護決策之程序為：調查員將經常性發生破壞或破壞情形嚴重之路段向養路隊申報，經會同相關單位人員至現地勘查，並共同決定其養護策略後，即由養工處土木科辦理設計，再交工務科辦理發包施工。

圖3-5  台北市政府養護工程處組織圖【3】

註：本研究重新整理

3.4.2鋪面養護作業之準則

目前養工處針對各種不同之養護類別、道路等級與養護方法之準則均有詳細之規定與說明。其中「道路等級」分為第一類、第二類最重要道路、主要、次要道路與一般道路；「養護作業準則」則有A、B、C、D、E等五級，簡述如下

A級養護:用於路面普遍產生開裂、材料分離及變形，可能危及交通安全且有礙市容觀瞻之路段。

B級養護:適用於路面普遍產生棗裂、表層剝離、磨耗等較輕微破壞現象、路面不甚平順、橫斷坡度在2.5﹪以上之路段。

C級養護:適用情形同B級養護，惟該路段之橫斷坡度在2.5﹪以下。

D級養護:適用情形同B級養護，惟該路段路面甚為平順，且橫斷坡       度在2.5﹪以下。

E級養護:適用於局部路面有開裂，材料分離及變形等破壞現象，可能危及交通安全且有礙市容觀瞻之路段。

3.4.3鋪面養護優先順序之決定方式

由養工處之「經常性養護作業」、「大型養護作業」兩大類養護工作流程及「養護作業準則」可以得知，該處養護作業考量之依據係以巡路員道路巡視、市民反映與養工處之定期養護為主，鋪面養護修先順序之決定仍以工程經驗為主，缺乏量化指標作為參考依據。

表3-2 台北市政府工務局養工處道路分級養護準則

| 養 護 道 分 路 法 分 類 | 第一類最 重要道路 | 第二類最 重要道路 | 主要道路 | 次要道路 | 一般道路 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A級養護 | 全面刨7cm以上並加鋪7cm以上之AC面層 | 全面刨7cm以上並加鋪7cm以上之AC面層 | 全面刨5cm以上並加鋪5cm以上之AC面層 | 全面刨5cm以上並加鋪5cm以上之AC面層 | 全面刨3cm以上並加鋪3cm以上之AC面層 |
| B級養護 | 全面刨5cm以上並加鋪5cm以上之AC面層 | 全面刨5cm以上並加鋪5cm以上之AC面層 | 全面刨3cm以上並加鋪3cm以上之AC面層 | 全面刨1cm或2cm以上並加鋪3cm以上之AC面層 | 全面刨1cm或2cm以上並加鋪3cm以上之AC面層 |
| C級養護 | 全面加鋪3cm以上之AC面層 | 全面加鋪3cm以上之AC面層 | 全面加鋪3cm以上之AC面層 | 全面加鋪3cm以上之AC面層 | 全面加鋪3cm以上之AC面層 |
| D級養護 | 全面封層處理 | 全面封層處理 | 全面封層處理 | 全面封層處理 | 全面封層處理 |
| E級養護 | 於巡查或查報後立即修補，並視實際情形再予整修 | 於巡查或查報後24小時內修補完成 | 於巡查或查報後24小時內修補完成 | 於巡查或查報後48小時內修補完成 | 於巡查或查報後72小時內修補完成 |

資料來源：文獻【3】

3.5 小結

由前幾節對於台灣省公路局、國道高速公路局及台北市工務局等實務單位之養護現況，歸納其所使用之養護考量方法、考量指標及鋪面狀況調查方式加以整理成表3-3。

表3-3國內養護實務單位養護特性表

| 項 單 目 位 | 鋪面養護 考量項目 | 鋪面狀況 調查方式 | 鋪面養護 使用方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 台灣省公路局 | - 破壞狀況 - 交通量 - 道路等級 - 環境因素 | 由各工務段之工程師進行道路評審儀之橈渡調查及目視破害調查 | 依照工程師之主觀認定及經驗法則 |
| 國道高速公路局 | - 鋪面橈度 - 養護預算 - 前一次養護時間 - 目視破壞調查 | - 由各工務段之工程師與巡路工程司以目視進行勘查 - 道路評審儀之橈度調查 - 糙度儀及抗滑儀之使用 | 由局本部技術組與工務組織工程司進行養護作業安排 |
| 台北市工務局養護工程處 | - 道路等級 - 破壞狀況 | - 巡路員之定期巡視 - 市民之反應 | 有明確之道路經常性養護及分級養護準則可依據 |

資料來源：文獻【2】