第五章 模式之分析方法與結果之

檢討分析

為瞭解本研究所構建完成之鋪面養護方法選擇模式是否可行，本研究以模糊多目標規劃法及二次模糊多目標規劃法對模式進行分析求解，並以台灣省公路局一區工程處復興工務段為對象，並虛擬若干鋪面相關資料以例本模式之求解分析。

5.1 模式分析方法

多目標規劃方法之目的即是要將現實環境複雜的問題，以明確之數學模式表示，但真實世界中的許多狀況並不是那麼明確清楚，因此光靠此種明確的數學模式，並不足以解決所有實際之問題，為了要解決現實問題中之不明確性，在1965年由美國控制理論專家查德（L.A. Zadeh），首先提出模糊集理論（fuzzy set theory），自此模糊理論就被廣泛應用於作業研究、管理科學、人工智慧、自動控制、統計和其他許多領域，而近年來更成功用於工業產品之開發。

在作業研究方面，模糊集理論已被應用於線性、非線性規劃、整數規劃、網路、多評準決策、群體決策和專家系統等方法。它能彌補過於簡化之明確模型之缺憾，並能提供更富有彈性的模型來模擬現實生活中大規模且複雜之系統。

模糊數學規劃（Fuzzy Mathematics Programming, FMP）之觀念，首先由Tanaka（1974）所提出，從此模糊數學規劃就開始廣泛地應用在許多實際的層次上。

本研究所採用的方法為模糊多目標規劃法。所謂「多目標規劃法」，為一種明確並可同時考慮多個目標的數學規劃法，其目的在協助決策者於有限資源及目標衝突的限制下，尋求一個較佳的行動方案。本研究之多目標規劃法假設其模式屬於線性函數；其運用目的與線性規劃類似，為求目標函數的折衷解。多目標規劃的主要精神在於廣泛地考慮決策者希望同時達成的多個目標。其步驟有三：

（一）確認及量化多目標函數；

（二）確定決策變數及限制式；

（三）產生及評估可行方案。

所謂「模糊多目標規劃法」（Fuzzy Multi-objective Programming, FMOP），乃由Martinson在1993年所提出，其主要精神是將限制式的模糊邊界定義為一個「符合限制滿足程度」的隸屬函數並轉到目標式，再對每個目標式求出兩個參考值，同時定義一個「達成目標滿意程度」的隸屬函數，最後將總目標式定義為同時滿足各滿意度的交集，再計算一次折衷解（compromise solution）。其主要特色包括：

- 先分別以單目標求解，以取得各個目標最好與最壞的兩個參考值（即報酬表，payoff table）；

- 以每個目標式的兩個參考值定義滿意度的隸屬函數（membership function），再以所有目標滿意度的交集為總目標式，重新求解以取得折衷解；

- 在求解過程中，不須加入決策者的偏好資訊。模糊多目標規劃之主要觀念，旨在求取各目標之最大達成度（Hannan，1981）。

模糊多目標的概念乃在相互衝突的目標及限制式中，尋求最大的達成度（Sakawa,1993）。以本研究模式目標為例，假設其最樂觀解、最悲觀解分別為fk+、fk−，其目標達成度可以圖5-1表示。

達成度

1.0

0  fk−               fk+    fk

圖5-1 目標達成度示意圖

Maxx  λ=Minλ1,λ2,λ3                                         （5-1）

s.t

λ1≤f1−f1−f1+−f1−                                             （5-2）

λ2≤f2−f2−f2+−f2−                                            （5-3）

λ3≤f3−f3−f3+−f3−                                             （5-4）

Ax≤B                                        （5-5）

另外，Li和Lee（1993）亦提出了二次模糊多目標規劃法肢解法。在其所提出之方法中，一次規劃之求解步驟與上述相同，但其除了達到整體滿意度最佳外，亦在二次規劃中納入了滿意度平均之概念。如以本研究為例，其方程式可轉換表示如下。

Maxx  13λ1+λ2+λ3                                           （5-6）

s.t

λ≤λ1≤f1−f1−f1+−f1−                                         （5-7）

λ≤λ2≤f2−f2−f2+−f2−                                         （5-8）

λ≤λ3≤f3−f3−f3+−f3−                                         （5-9）

Ax≤B                                       （5-10）

藉由λ的轉換（Skawa,1993）及Li與Lee（1993）提出之二次（Two-phase）模糊多目標規劃，本研究依此進行模式求解，利用決策者最大滿意度及目標達成滿意度平均之概念，規劃此三目標，俾同時達成三目標的最大滿意程度，並且利用LINDO套裝軟體求解線性數學規劃問題。

但本研究屬於0-1整數規劃之問題，模式進行求解時，因路段數之多寡會使模式整體有規模大小之分，如規模過大，LINDO套裝軟體可能無法進行求解，因此，LINDO套裝軟體所能求解之範圍即為本模式規模大小之限制。

  - 虛擬養護資料

為便於本研究模式之求解分析，本研究乃以台灣省公路局一區工程處復興工務段所轄之省、縣、鄉道路為對象，以其提供之既有資料作為依據，並參考實務單位作業方式及專家之意見，虛擬模式所須之養護資料，進行模式求解分析。

表5-1省公路局復興工務段養護路線及里程表        單位：公里

| 交通處公路局一區工程處復興工務段養護路線及里程表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 號 次 | 道別 |  | 路線編號 | 路線名稱 | 起訖椿號 | 里程（公里） |  |
|  |  |  |  |  |  | 高級路面 | 全長 |
| 1 | 省道 |  | 台三線 | 台北屏東線 | 30k+359~54k+865 | 24.506 | 24.506 |
| 2 | 省道 |  | 台三乙線 | 員樹林深窩線 | 0k+000~12k+073 | 12.073 | 12.073 |
| 3 | 省道 |  | 台四線 | 竹圍石門線 | 27k+008~40k+115 | 11.517 | 11.517 |
| 4 | 省道 |  | 台七線 | 大溪宜蘭線 | 0k+000~61k~719 | 61.719 | 61.719 |
| 5 | 省道 |  | 台七乙線 | 大埔三民線 | 0k+000~14k+473 | 14.473 | 14.473 |
| 省道小計 |  |  |  |  |  | 124.288 | 124.288 |
| 6 | 縣道 |  | 113線 | 大園石門線 | 23k+120~28k+074 | 4.954 | 4.954 |
| 7 | 縣道 |  | 118線 | 舊港羅浮線 | 25k+831~61k+743 | 35.912 | 35.912 |
| 縣道小計 |  |  |  |  |  | 40.866 | 40.866 |
| 8 |  | 鄉道 | 北桃083線 | 尖山栗子園線 | 0k+000~10k+027 | 10.027 | 10.027 |
| 9 |  | 鄉道 | 桃59線 | 田心子坑底線 | 0k+000~3k+029 | 3.029 | 3.029 |
| 10 |  | 鄉道 | 桃59-1線 | 內攔坑底線 | 0k+000~0k+976 | 0.976 | 0.976 |
| 11 |  | 鄉道 | 桃117線 | 水源地復興線 | 0k+000~1k+380 | 1.380 | 1.380 |
| 12 |  | 鄉道 | 桃118線 | 洞口楠仔溝線 | 0k+000~3k+260 | 3.260 | 3.260 |
| 13 |  | 鄉道 | 桃118線 | 後湖煉油廠線 | 0k+000~1k+528 | 1.528 | 1.528 |
| 鄉道小計 |  |  |  |  |  | 20.200 | 20.200 |
| 合計 |  |  |  |  |  | 185.354 | 185.354 |

資料來源：台灣省公路局

表5-2省公路局施工預算明細表                 單位：元新台幣

| 項次 | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程費 |  |  |  |  |
| 1 | 挖方及運費 | M3 | 0 | 184 | 0 |
| 2 | 刨除5cm厚AC路面 | M3 | 5,506 | 32 | 176,192 |
| 3 | 粗級配AC路面 | T | 0 | 816 | 0 |
| 4 | 密級配AC路面 | T | 1,040 | 851 | 885,040 |
| 5 | 透層舖設 | M2 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | 黏層舖設 | M2 | 9,176 | 6 | 55,056 |
| 7 | 2mm厚熱拌塑膠反光標誌 | M2 | 485 | 177 | 85,485 |
| 8 | 交通安全維持費 |  |  |  |  |
| （1） | 施工標示牌 | 面 | 2 | 709 | 1,418 |
| （2） | 施1,2,3標誌 | 支 | 6 | 567 | 3,402 |
| （3） | 拒1,2,標誌 | 只 | 4 | 355 | 1,420 |
| （4） | 交通錐 | 只 | 10 | 213 | 2,130 |
| （5） | 人工指揮交通 | 人 | 1 |  | 2,580 |
| 9 | 勞工安全衛生環保費 | % | 2 |  | 23,223 |
| 10 | 包商利稅管理費 | % | 15 |  | 185,562 |
| 11 | AC品檢扣款 | 式 | 1 |  | -4,868 |
|  | 小計 |  |  |  | 1,417,000 |
| 二 | 工程管理費 | % | 4.5 |  | 55,000 |
|  | 合計 |  |  |  | 1,472,000 |

資料來源：台灣省公路局

由上述資料，本研究虛擬每季工務段所需養護道路數目（13條路段）、養護長度（實務上以2公里為一段進行養護）、養護面積（車道寬4m，省、縣道為雙向四車道，鄉道為雙向二車道）、破壞面積、年度養護經費（800萬元）、單位面積養護工時及養護方法單位成本虛擬如下表5-3、5-4以進行模式求解分析；另外，道路進行養護時，如採用刨除重鋪或加鋪等養護方法時，養護面積以道路面積計算，若採用局部養護之養護方法時，養護面積以破壞面積計算。

表5-3 路網資料虛擬表

| 號次 | 路段別 | 養護里程 單位：m | 道路面積 單位：m2 | 破壞面積 單位:m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 10,000 |
| 2 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 11,500 |
| 3 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 9,000 |
| 4 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 15,000 |
| 5 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 14,000 |
| 6 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 12,500 |
| 7 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 85,00 |
| 8 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 14,000 |
| 9 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 13,000 |
| 10 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 6,000 |
| 11 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 5,000 |
| 12 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 7,500 |
| 13 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 4,000 |

表5-4養護方法虛擬表

| 號次 | 養護方法 | 養護後PSI值 | 養護工時 單位：hr/1000m2 | 養護方法之單位成本 單位：元/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刨除加鋪 | 4.3 | 4 | 80 |
| 2 | 加鋪 | 4.0 | 2 | 35 |
| 3 | 局部養護 | 3.8 | 1 | 15 |

5.3模式結果之檢討分析

本研究將模糊多目標規劃之解法λ的轉換（Skawa,1993）及Li與Lee（1993）提出之二次（Two-phase）模糊多目標規劃對鋪面養護作逐季規劃，研究模式採用Lindo套裝軟體求解，所得及比較結果如下表：

表5-5第一季養護結果統計表             資料來源：本研究整理

| 第一季 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段編號 | 路段別 | 養護里程 單位：m | 道路面積 單位：m2 | 養護方法 |
| 1 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 2 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 3 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 4 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 5 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 6 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 7 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 8 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 9 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 10 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 11 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |
| 12 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 13 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |

本季預算為2,000,000元，使用之養護費用為1,747,500元，剩餘252,500元，所耗費之養護總工時數為116.5小時，養護11條道路，重要道路（如省道、縣道均有養護）。養護效益最大之目標達程度為0.5，最小工時目標達程度為0.6。

表5-6第二季養護結果統計表

| 第二季 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段編號 | 路段別 | 養護里程 單位：m | 道路面積 單位：m2 | 養護方法 |
| 1 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 2 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 3 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 4 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 5 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 6 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 7 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 8 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 9 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 10 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 11 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |
| 12 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 13 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |

資料來源：本研究整理

本季預算為2,252,500元，使用之養護費用為1,747,500元，剩餘505,000元，所耗費之養護總工時數為116.5小時，養護11條道路，重要道路（如省道、縣道均有養護）。養護效益最大之目標達程度為0.5，最小工時目標達程度為0.6，工作量平均目標達程度為1。

表5-7第三季養護結果統計表

| 第三季 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段編號 | 路段別 | 養護里程 單位：m | 道路面積 單位：m2 | 養護方法 |
| 1 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 2 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 3 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 4 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 5 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 6 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 7 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 8 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 9 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 10 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 11 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |
| 12 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 13 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |

資料來源：本研究整理

本季預算為2,505,000元，使用之養護費用為1,747,500元，剩餘757,500元，所耗費之養護總工時數為116.5小時，養護11條道路，重要道路（如省道、縣道均有養護）。養護效益最大之目標達程度為0.4935，最小工時目標達程度為0.8585，工作量平均目標達程度為1。

表5-8第四季採模糊多目標規劃結果統計表

| 第四季 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段編號 | 路段別 | 養護里程 單位：m | 道路面積 單位：m2 | 養護方法 |
| 1 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 2 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 3 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 4 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 5 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 6 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 7 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 8 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 9 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 10 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 11 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |
| 12 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |
| 13 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |

資料來源：本研究整理

本季預算為2,757,500元，使用之養護費用為1,800,000元，剩餘957,500元，所耗費之養護總工時數為120小時，養護11條道路，重要道路（如省道、縣道均有養護）。目標達程度為0.4935。

表5-9第四季採二次模糊多目標規劃結果統計表

| 第四季 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段編號 | 路段別 | 養護里程 單位：m | 道路面積 單位：m2 | 養護方法 |
| 1 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 2 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 3 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 4 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 5 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 6 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 7 | 省道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 8 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 9 | 縣道 | 2,000 | 32,000 | 局部養護 |
| 10 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |
| 11 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |
| 12 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 局部養護 |
| 13 | 鄉道 | 2,000 | 16,000 | 不養護 |

資料來源：本研究整理

本季預算為2,757,500元，使用之養護費用為1,747,500元，剩餘1,010,000元，所耗費之養護總工時數為116.5小時，養護11條道路，重要道路（如省道、縣道均有養護）。養護效益最大之目標達程度為0.4935，最小工時目標達程度為0.8085，工作量平均目標達程度為1。

本研究模式採模糊多目標規劃及模糊二次多目標規劃之結果在前三季得到相同之規劃結果，於第四季產生不同之規劃結果。

本模式規劃之結果在第四季規劃完畢後經費並無法完全使用完畢，未符合國內實務單位年度預算均需使用完畢，本研究建議可將剩餘之經費用於整年度未曾規劃之道路進行養護之用，若整年度之道路均已規劃養護，則可對重要路段進行較高層級之養護，以達經費全數使用之原則。

由上述結果顯示出，逐季養護所需的養護方法僅為簡單的的局部養護即可，可減少路面之挖掘，重要道路更可每季養護，使用路時時都有高品質之用路環境，此結果符合本研究於文獻回顧中根據Shahin(1995)對鋪面管理系統的說明：假如在鋪面發生破壞的早期進行養護作業，要比在鋪面已經產生嚴重破壞後才進行養護，可以省下超過50%的養護成本。因此，採取適當的預防式養護策略不僅可以延長鋪面的使用壽命，同時就長期而言，採取預防式養護策略的成本也會較低。

由於多目標規劃法解出之非劣解為許多可能解之集合，非劣解法不需要決策者的效用函數或提供任何偏好資訊，完全由規劃者求出問題中之非劣解，然後再交由決策者選擇其最滿意之解。非劣解的優點為決策者有更多的選擇機會，而且不需要決策者的偏好資訊。因此，本研究採此觀念，以不同之規劃法求出非劣解集合以供決策者選擇，並以此證明了本模式之可行性與實用性。但本研究因研究時程、經費及機具之限制以至於實際之路況資料不足，僅能以虛擬之資料進行模式求解分析，造成規劃之結果不甚理想。但由此結果可知本研究模式確實可以進行規劃求解。若就長期而言，實務單位若能建立一資料庫，構建出時間-破壞之關係式，預測何條路段何時會產生何種程度之破壞，並將實際之資料輸入本研究構建之模式進行求解分析，所得結果將可作為養護決策之依據；因此，將可使預算分配合理化，以解決養護經費來源日益拮据之困境；並能符合用路者之需求，使道路時時可保持高品質之用路環境。