第六章 結論與建議

國內道路養護單位在國家財政赤字浮現、路網不斷擴張、道路長度不斷增加之際，如何節省經費運用有效財源，如何安排所轄路網內道路養護工法之選擇及養護時程規劃，實為當今應重視之問題。本研究認為唯有運用系統性、模式化之道路鋪面養護選擇，方能幫助道路養護實務單位以有限之人力、財力、物力養護管理日益龐大之路網。經回顧過國外鋪面養護管理系統之研究與應用，並同時針對國內實務單位現行之養護維修問題與檢討分析後，本研究遂構建出一符合我國實務單位需求之鋪面養護選擇模式，以供養路主管參考。此外，本研究亦以公路局一區工程處復興工務段所轄之養護範圍為對象，虛擬13條路段所未曾調查之資料及已有之資訊進行模式之求解分析。經由上述之研究可獲得下列若干結論與建議：

6.1結論

- 鋪面養護選擇模式之基本功能

參考國內外相關之研究，無不已以下列二大功能為主旨，即為「養護路段的選擇」與其所對應之「鋪面養護策略選擇」。故此二項應為本研究所構建之鋪面養護選擇模式之主要基本功能。

- 本研究模式所考慮目標

經本研究整理可以得知國內外鋪面養護策略之選擇無不以下列列大目標為主要依據：1.養護效益最大化；2.養護成本最小化；由於為了符合國內實務單位之實際情況（養護成本固定），故本模式除考慮養護效益最大之目標外，另外考量了養護工時最小及養護作業平均目標以符合國內實務單位之使用環境。

- 本研究鋪面養護選擇模式之選擇方法

本研究模式之思考邏輯及步驟為：

- 由公路局最新進口之鋪面檢測車檢測鋪面狀況，檢測車可以提供所檢測路段之鋪面糙度、破壞種類、破壞面積等鋪面破壞相關資料。

- 由此相關資料可以篩選出需要進行鋪面養護之路段。

- 經由本模式所考量之最短養護工時目標即為對道路交通影響最小、最大效益目標即整體用路者之鋪面服務滿意度最大和工作量平均目標以避免工作集中造成工作者壓力過大、工程集中原料、物料上揚等。

- 本研究模式則依據上述三項目標再加上養護經費限制、一條道路以一種養護方法為主之限制，即可篩選出養護路段及其養護方法。

- 虛擬路網資料

由於國內養護資料缺乏一系統化之管理，亦無完整之建檔加上鋪面檢測車又剛從國外運抵，故本研究只能以現有之資料加以推估假設，故造成本模式之結果不甚理想，若能以實際資料並長期地進行規劃，則可使預算編列合理化，經費則能有效地運用。

6.2建議

本研究限於研究時程及鋪面檢測車尚未普及之故，因此而無法長期連續地收集實際路段資料以供本模式進行求解分析及實例驗證，因此僅能以虛擬之資料進行求解分析。建議實務單位及後續研究者能建立一完整路況資料庫系統及交通量調查，構建出時間-破壞之關係式，預測何條路段何時會產生何種程度之破壞，以進行預算分配之合理化，如此，將可使財源限於困境之政府，更能有效地運用資源。