第三章 台北市公車專用車道停靠站特性調查與分析

本研究為瞭解台北市目前實施之公車專用車道之停靠站之實體與運轉特性，進行有關停靠站之實體及運轉特性調查，以便容量及服務水準指標模式建立之參考與驗證。

3.1調查計畫

本研究之調查計畫包括調查目的、調查內容、調查方法、以及調查流程等四個部份，以期有系統地收集所需的資料。

一、調查目的

本調查的目的為瞭解台北市公車專用車道停靠站的實體狀況與實際運作情形，以便建立及驗證本研究所推估之容量及服務水準評估指標（等候時間）模式。

二、調查內容

本調查計畫內容包括調查時間、地點以及所需之調查項目。其中時間的選取皆為上午或下午尖峰時段，而地點的選擇除全面調查歸納台北市公車專用車道停靠站之分類外，並由其中選取路口近端、路口遠端、路段停靠站各一處，進行調查號誌管制、停靠站幾何佈設與公車運轉特性三個部份，其實際內容分述如下：

- 號誌管制

本項目之主要調查內容為號誌之設置位置（上游或下游）及時制設計等二部份。主要用於調整基本容量、到達間距分佈及停靠時間分佈等，以找出受號誌影響的程度。

- 停靠站幾何佈設

本項目之主要調查內容為停靠站長度、站區車位數（Number of Berth）。站區車位數代表公車站位同時所能靠站服務的最大公車數量。

- 公車運轉特性

有關公車在停靠站之運轉特性資料之調查項目包括公車到達間距及分佈、公車啟動車間距、公車停靠時間、公車服務時間、公車等候時間、站位停靠時間、有效停車位。

- 公車到達間距及分佈：觀測連續兩部公車到達同一參考線的時間間距。實際量測時以所調查的停靠站區上游適當距離，作為到達時間間距量測的參考線，以避免因公車的排隊情形造成到達間距量測的誤差。

- 公車啟動車間距：觀測號誌綠燈啟始後，連續公車間之時間間距。實際量測時以路口車輛停止線為參考線，觀測停等紅燈的公車車隊，在綠燈啟始後，連續兩部公車車頭通過參考線的時間間距。

- 公車停靠時間：即公車因為上下乘客而停靠於車位之時間。停靠時間等於「可駛離車位時點」與「進入車位停靠時點」間的時間差。其中「進入車位停靠時點」為公車到達車位停穩車身的瞬時時點；而「可駛離車位時點」為公車關閉車門即算可駛離車位，但若車門未關好即開車駛離，則車輛一啟動即視為駛離車位。

- 公車服務時間：即公車靠站提供乘客上下車服務的時間。服務時間等於「乘客結束上下車時點」與「乘客開始上下車時點」間的時間差。其中「乘客開始上下車時點」為第一位上車乘客前腳踏上公車或第一位下車乘客前腳跨下公車的瞬時時點；而「乘客結束上下車時點」為最後一位上車乘客後腳踏上公車或最後一位下車乘客後腳跨下公車的瞬時時點。

- 公車等候時間：包括公車因停靠站車位數限制而必須等候前面車輛駛離車位的時間，以及公車因為前車的阻擋而產生的時間損失。前一個時間為公車服務乘客前的排隊時間，表示公車從駛進等候車隊停等開始，直到公車抵達站區車位提供服務，中間所經過的時間；後一個時間為公車服務乘客後的排隊時間，表示當公車服務乘客完畢時，前面的公車尚在服務中或服務完畢尚未駛離車位，所造成的等候時間損失。

- 站位停靠時間：即公車除了因為需上下乘客而有停靠時間外，更因停等紅燈而停靠於車位之時間。站位停靠時間等於「駛離車位時點」與「進入車位停靠時點」間的時間差。其中「進入車位停靠時點」為公車到達車位停穩車身的瞬時時點；而「駛離車位時點」為公車啟動駛離車位的瞬時時點。

- 有效停車位：即停靠站實際上同時能停靠服務乘客的公車數。有效停車位以一小時內每次車隊同時停靠之車輛數的平均值表示。

三、調查方法

本計畫的調查方法採用現場人工調查以及攝影機拍攝兩種方法。其中公車停靠時間與服務時間採現場人工利用碼錶計數時間、上下車人數、以及收費情況；而公車到達間距、公車啟動車間距、公車排隊時間等公車之動態行為特性，若採用現場人工調查，以碼表計數方式來調查資料，不但人力、物力所費不貲，同時不能確保資料之正確性，因此，係以V8攝影機從高空拍攝微觀的車流運作行為，透過人工影像判讀攝影母帶，以讀取影像調查資料，其優點是人為誤差可相對減少，且資料判讀可反覆進行，不致有誤漏之情形，而其缺點為適當的取景制高點難找，以及影像的判讀耗費時間。

四、調查流程

本研究之調查作業包括資料調查實作及資料整理分析等二大部份，其調查流程如圖3-1所示。

  - 台北市公車專用車道停靠站之類型

本研究對實施中之台北市公車專用車道停靠站做調查，以瞭解其現況與實際運作情形，並且加以分類，做為公車運轉特性調查地點選取之依據。

目前台北市實施的八條公車專用車道總共有107個停靠站，根據實際調查結果，台北市公車專用車道停靠站可分為下列幾種類型：

- 依長度而分：

目前台北市公車專用車道停靠站的長度佈設，只有50公尺與100公尺兩種，其中除了在南京東路幹線東向與西向的敦化北路口站、寧安街口站，共四站為100公尺以外，其餘停靠站皆為50公尺。而50公尺的停靠站可同時停靠四輛公車，100公尺的停靠站則可同時停靠七輛公車。

調查計畫擬定

．調查時間

．調查地點

．調查項目

停靠站型式分類

調查地點與觀測站

位置之選取

資料調查

公車運轉特性

號誌管制

停靠站幾何佈設

調查觀測時點記錄原則之訂定

．號誌位置

．號誌時相及週期

．停靠站長度

．站區車位數

．公車到達間距

．公車啟動車間距

．公車停靠時間

．公車服務時間

．公車等候時間

．站位停靠時間

．有效停車位

資料整理分析

調查結果整理

調查資料分析

圖3-1　調查流程

- 依位置而分：

目前台北市公車專用車道停靠站可依橫向與縱向位置分類，橫向位置即因車道佈設位置的不同所產生的分類，而縱向位置則為停靠站相對於路口的位置不同加以分類。

- 橫向位置：

- 中央停靠島：由於公車專用車道佈設於內側快車道，而於公車專用車道與一般車道間設置的停靠島；其中松江路幹線、南京東路幹線與民權東西路幹線沿線的停靠站皆為此種類型，總共有43站。

- 快慢停靠島：由於公車專用車道佈設於外側快車道，而於公車專用車道與慢車道間設置的停靠島；其中新生南路幹線沿線的停靠站皆為此種類型，總共有9站。

- 快慢分隔島：由於公車專用車道佈設於外側快車道，而利用原有的快慢分隔島所設置的停靠站；其中仁愛路幹線、信義路幹線與敦化南北路幹線沿線的停靠站皆為此種類型，總共有43站。

- 人行道：由於公車專用車道佈設於外側慢車道，而利用人行道設置的停靠站；中山南北路幹線沿線的停靠站皆為此種類型，總共有12站。

- 縱向位置：

- 路口近端停靠站（Near-side Intersection Stop）：設置於路口之前的停靠站。

- 路口遠端停靠站（Far-side Intersection Stop)：設置於路口之後的停靠站。

- 路段停靠站（Road Section Stop）：設置於路段中間的停靠站。

由實際觀察，將目前台北市公車專用車道停靠站分類如表3-1所示。路口遠端停靠站只有信義路與仁愛路幹線有設置，路段停靠

表3-1　台北市公車專用車道停靠站分類

| 路 線 別 | 停靠站數 |  |  |  | 停靠站位置 | 停靠站長度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近端 | 遠端 | 路段 |  |  |
| 松江路 | 往南 往北 | 4 4 |  |  | 中央停靠島 | 50公尺 |
| 新生南路 | 往南 往北 | 5 4 |  |  | 快慢停靠島 | 50公尺 |
| 信義路 | 往西 往東 | 9 12 | 1 |  | 快慢分隔島 | 50公尺 |
| 仁愛路 | 往西 往東 | 4 3 | 3 1 | 1 2 | 快慢分隔島 | 50公尺 |
| 南京東路 | 往西 往東 | 9 9 |  |  | 中央停靠島 | 50公尺(其中四站100公尺) |
| 民權東西路 | 往西 往東 | 9 8 |  |  | 中央停靠島 | 50公尺 |
| 敦化南北路 | 往南 | 7 |  |  | 快慢分隔島 | 50公尺 |
| 中山南北路 | 往南 往北 | 2 3 |  | 4 3 | 人行道 | 50公尺 |
| 總 計 |  | 92 | 5 | 10 |  |  |
|  | 107站 |  |  |  |  |  |

資料來源：本研究整理

站則只設置於仁愛路與中山南北路幹線；停靠站長度只有南京東路幹線有四站為100公尺，其餘皆為50公尺。

本研究在選擇調查的停靠站時，先根據台北市各公車專用車道停靠站公車行駛路線，以及各公車路線尖峰行駛班距，分別概估出各停靠站於尖峰時段每小時通過的車輛數，最後可得出各公車專用車道幹線的最多通過路線數及站名、尖峰時段每小時最多通過車輛數及站名，如表3-2所示。

表3-2　台北市各公車專用車道最多路線數、每小時最多車輛數概估

| 路線別 | 方向別 | 最多路線數 | 每小時最多車輛數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 松江幹線 | 往南 往北 | 16(民權東路口、中華日報、 長安東路二段) 15(中華日報) | 134(長安東路二段) 123(南京東路口) |
| 新生幹線 | 往南 往北 | 12(信義路口、金華街口) 13(金華街口) | 85(信義路口、金華街口) 92(金華街口) |
| 信義幹線 | 往西 往東 | 12(復興南路口、通化街口、 光復南路口) 13(林森南路口) | 103(通化街口、光復南路口) 110(林森南路口) |
| 仁愛幹線 | 往西 往東 | 11(臨沂街口) 10(大安路口、建國南路口一 、建國南路口二、新生南 路口、臨沂街口) | 76(臨沂街口) 67(大安路口、建國南路口一 、建國南路口二、新生南 路口、臨沂街口) |
| 南京幹線 | 往西 往東 | 20(松江路口) 20(松江路口) | 128(松江路口) 135(松江路口) |
| 民權幹線 | 往西 往東 | 16(吉林路口) 14(吉林路口、建國北路口、 龍江路口) | 137(吉林路口) 112(吉林路口) |
| 敦化幹線 | 往南 | 11(忠孝東路口) | 86(仁愛路口) |
| 中山幹線 | 往南 往北 | 23(大同公司) 30(行政院) | 145(大同公司) 178(行政院) |

資料來源：本研究整理

  - 台北市公車專用車道停靠站之公車運轉特性

有關台北市公車專用車道停靠站之公車運轉特性，本研究選定南京東路幹線的東向松江路口站（路口近端停靠站）、仁愛路幹線的西向建國南路口站（路口遠端停靠站）、以及仁愛路幹線的東向新生南路口站（路段停靠站）等三站進行調查。其調查內容如下：

- 調查時間

- 路口近端停靠站：南京東路幹線之松江路口站（見圖3-2）。

民國87年6月16日，上午7時45分至9時15分之尖峰時間進行調查，共計90分鐘。

- 路口遠端停靠站：仁愛路幹線之建國南路口站（見圖3-3），本停靠站設於快車道外則。

民國87年6月16日，下午5時30分至7時之尖峰時間進行調查，共計90分鐘。

- 路段停靠站：仁愛路幹線之新生南路口站（見圖3-4）。

民國87年6月17日，上午7時30分至9時之尖峰時間進行調查，共計90分鐘。

- 號誌時制

- 路口近端停靠站

公車專用

公車專用

圖3-2　南京東路－松江路交叉路口平面示意圖

Ｎ

南京東路

松江路

花旗銀行

亞洲信託

公車專用

公車專用

圖3-3　仁愛路幹線建國南路口站平面示意圖

Ｎ

仁愛路

空軍總部

公車專用

公車專用

圖3-4　仁愛路幹線新生南路口站平面示意圖

Ｎ

仁愛路

本停靠站之上下游路口之號誌時制，綠燈時相87秒，黃燈時相3秒，紅燈時相90秒，號誌週期計為180秒。

- 路口遠端停靠站

本停靠站之上游路口之號誌時制，綠燈時相132秒，黃燈時相3秒，紅燈時相65秒，號誌週期計為200秒。

- 路段停靠站

本停靠站下游處設置觸控式號誌，需有行人按觸按鈕號誌才會轉為紅燈。

- 公車班次特性

- 路口近端停靠站

本停靠站之上午尖峰時間，公車及小客車流量較大，而東向公車載客率和上下車干擾較為嚴重，故採用東向南京東路的樣本。

停靠於本停靠站之公車路線計有0東（尖峰班距5~12分鐘）、5（尖峰6~12）、12（尖峰4~8）、46（尖峰5~10）、69（固定班次）、248（7~15）、266正線（尖峰5~8）、279（尖峰10~15）、282（尖峰8~10）、288（尖峰6~10）、292（尖峰6~8）、306（尖峰5~8）、307（尖峰4~8）、311正線（尖峰15~20）、311新台五線（尖峰30）、604（尖峰10~30）、605快（尖峰30）、622（固定班次）、南京幹線（固定班次）、台汽，共計有二十線班車。

- 路口遠端停靠站

本停靠站之下午尖峰時間，公車及小客車流量較大，而西向公車載客率和流量較大，故採用西向仁愛路的樣本。

停靠於本停靠站之公車路線計有36（尖峰班距8~12分鐘）、37（尖峰6~12）、261（尖峰20~30）、263（尖峰5~10）、266副線（尖峰6~8）、270（尖峰4~8）、311（尖峰10~15）、621（固定班次）、630（尖峰4~7）、仁愛幹線（尖峰15~20），共計有十線班車。

- 路段停靠站

本停靠站之上午尖峰時間，公車及小客車流量較大，而東向公車載客率和流量較大，故採用東向仁愛路的樣本。

停靠於本停靠站之公車路線計有36（尖峰班距8~12分鐘）、37（尖峰6~12）、261（尖峰20~30）、263（尖峰5~10）、266正線（尖峰5~10）、266副線（尖峰6~8）、270（尖峰4~8）、311（尖峰10~15）、621（固定班次）、630（尖峰4~7）、仁愛幹線（尖峰15~20），共計有十一線班車。

- 調查資料整理與分析

- 公車到達間距分配

由車流理論[37]我們可知，公車流與小汽車流相較屬於低密度流，又依機率理論可知，低密度車流之到達間距分配較接近指數分配，因此本研究亦以指數分配（Exponential Distribution）來檢定公車之到達間距分配情形。

f(t)=λe−λt=1θe−tθ指數分配乃是由一個母數λ所決定之連續函數，其機率密度函數（p.d.f.）為

其中，ｔ：機率變數（秒），

λ：公車之平均到達率（公車／秒），

θ：公車之平均到達間距（秒）；θ＝１/λ。

本研究以南京東路幹線之松江路口站（路口近端停靠站）為調查對象，其到達間距之順序分佈如圖3-5，並假設其屬指數分配並進行調查資料之卡方檢定，如表3-3所示，在5 %的顯著水準下，自由度為4，卡方值小於9.49，因此接受虛無假設，表示本站公車

表3-3　公車到達間距卡方檢定表

| 組距 (秒) | 觀測次數 f0 | 期望次數 fe | f02 fe |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0~9.9 12 7.84 10.0~19.9 20.0~29.9 30.0~39.9 40.0~49.9 50.0~59.9 60.0~69.9 70.0~79.9 80.0~89.9 90.0~99.9 100.0~109.9 110.0~119.9 120.0~129.9 130.0以上 | 65 32 28 14 9 3 1 3 1 0 1 0 2 1 | 70.01 38.06 25.09 12.41 6.58 2.60 1.18 2.00 0.96 0.62 0.35 0 0.10 0.03 | 60.35 26.90 31.24 15.80 12.30 18.37 |
| 合 計 | 160 | 160.00 | 164.96 |
| 假設檢定 H0：公車到達間距符合指數分配 H1：公車到達間距不符合指數分配 Xc2＝164.96-160=4.96 XT2＝9.49（table value, in α=0.05, D.F.=4） ∵Xc2 ＜ XT2 ∴accept H0 其中指數分配之參數 θ＝24.47 X＝24.47, S2n-1＝1024.90 |  |  |  |

到達間距確實符合指數分配，公車到達間距之次數分配與機率分配如圖3-6、圖3-7所示。

- 公車服務時間

影響公車服務時間最主要因素為上下車乘客人數，而收費方式又會影響上下車乘客每人的時間，因此我們依照上車收費、下車收費兩種情況，分別將調查資料作迴歸分析，三站之服務時間迴歸模式如表3-4。

表3-4　公車服務時間迴歸模式

| 停靠站 項目 位置 | 路口近端停靠站 | 路口遠端停靠站 | 路段停靠站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公車服務時間迴歸模式 | 上車收費 y＝2.10X1＋1.41X2 （R2=0.91） | 上車收費 y＝1.81X1＋1.70X2 （R2=0.92） | 上車收費 y＝1.67X1＋1.32X2 （R2=0.93） |
|  | 下車收費 y＝1.70 X1＋1.69X2 （R2=0.90） | 下車收費 y＝1.48X1＋1.85X2 （R2=0.84） | 下車收費 y＝1.26X1＋1.54X2 （R2=0.91） |
| 綜合 | 上車收費 y＝2.01X1＋1.42X2 （R2=0.92） |  |  |
|  | 下車收費 y＝1.44X1＋1.69X2 （R2=0.92） |  |  |

其中，y：公車服務時間（秒），

X1：上車乘客人數，

X2：下車乘客人數。

因此，我們可知上車收費時，上車乘客每人需2.01秒、下車乘客每人需1.42秒，下車收費時，上車乘客每人需1.44秒、下車乘客每人需1.69秒。而就上車乘客每人所需時間來說，上車收費時較下

車收費時花較多時間，因為上車收費時上車乘客需要做投幣或刷卡的動作，所以花較多時間；同樣地，就下車乘客每人所需時間來說，下車收費時較上車收費時花較多時間，因為下車收費時下車乘客需要做投幣或刷卡的動作，所以花較多時間；同時我們也可知上車收費與下車收費的上車乘客每人所需時間差距，較下車收費與上車收費的下車乘客每人所需時間差距為大，其原因為下車收費時下車乘客常未等公車停止即投幣或刷卡，使得每人所需時間增加不多。

- 公車清站時間

公車清站時間包含乘客開始上下車前與乘客結束上下車後公車停靠於車位的時間、以及公車駛離車位的時間，通常受到公車駕駛行為、開關門控制方式所影響，其觀測值較為固定，此處只取其觀測平均值，三站之調查值如表3-5。

表3-5　公車平均清站時間

| 停靠站位置 項目 | 路口近端停靠站 | 路口遠端停靠站 | 路段停靠站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平均清站時間 | 9.3秒 | 8.7秒 | 8.9秒 |
| 綜合 | 9.0秒 |  |  |

- 公車啟動車間距

路口近端停靠站因路口號誌，公車受紅燈之影響必須再啟動，而觀測號誌綠燈啟始後，連續公車間之車間距。量測時以路口車輛停止線為參考線，觀測停等紅燈的公車車隊，在綠燈啟始後，連續兩部公車車頭通過參考線的時間間距。本研究取樣的標準為：

(a) 公車車隊需集結五部以上，取前七部；

(b) 車隊中若遇乘客上下車之干擾，則樣本作廢；

(c) 車隊樣本取樣30組

Sn+1=Hn−Hn+1(Hn+Hn+1)/2×100　　　（　n=0~5　）將各車輛等候順序分別取其平均車間距，如圖3-8所示，從其斜率的變化來討論，

其中，S：斜率變化，

H：平均車間距，

可得下列斜率變化值，以及公車車間距斜率折線圖，如圖3-9所示。

| S1 | 36.52 |
| --- | --- |
| S2 | 2.91 |
| S3 | 4.69 |
| S4 | 0.25 |
| S5 | 0.39 |
| S6 | 0.17 |

從斜率的變化中，我們可以看出在前幾部車的斜率變化較大，假設門檻值S=1，若S≧1者，則為未穩定車間距，若S<1者，則為穩定車間距，由上表得知，公車車隊的車間距從第四部開始呈現穩定狀態，其穩定車間距為3.92秒。

- 有效停車位

本研究調查之三個停靠站之幾何現況皆為站區長度50公尺，規劃四個停車位。本研究經調查取其平均值，在南京東路幹線之松江路口站（路口近端站）之有效停車位為3.56個。

- 公車停靠時間與站位停靠時間

南京東路幹之松江路口站（路口近端站）之停靠時間順序分佈如圖3-10，其平均服務時間td＝19.15秒、平均清站時間tc＝9.3秒，則平均停靠時間T＝28.45秒。而站位停靠時間（受下游號誌之影響）其順序分佈如圖3-11，其平均站位停靠時間為75.2秒。

- 公車平均等候時間

公車等候時間受到停靠站車位數、公車到達間距順序分佈與公車停靠時間的影響，包括公車因停靠站車位數限制而必須等候前面車輛駛離車位的時間，以及公車因為前車的阻擋而產生的時間損失。此處取其觀測平均值，三站之調查值如表3-6。

由實際觀察結果可知，在路口遠端停靠站公車常停靠於通過路口後的第一或第二個車位，但是由於公車到達間距大於停靠時間，因此並沒有等候的情形發生。同樣地，在路段停靠站由於公車到達間距大於停靠時間，因此也沒有等候的情形發生。

表3-6　公車平均等候時間

| 停靠站位置 項目 | 路口近端停靠站 | 路口遠端停靠站 | 路段停靠站 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到達車輛數(輛) | 154 | 79 | 71 |
| 等候車輛數(輛) | 135 | 0 | 0 |
| 等候或然率(%) | 88% | 0 | 0 |
| 等候車輛平均等候時間(秒/輛) | 87秒 | 0秒 | 0秒 |
| 公車平均等候時間(秒/輛) | 76秒 | 0秒 | 0秒 |