第四章 公車專用車道停靠站容量與服務水準指標之模式建立

  - 停靠站之容量模式

- 車流理論之車間程原理

本研究之容量模式所用之基本原理，主要為車流理論（Traffic Flow Theory）[37]中車間程（Time Headway）的觀念，因此在本節中對車間程做概述。

所謂車間程（Time Headway），即在車道中連續兩車間，前車車頭與後車車頭或前車車尾與後車車尾間的時間間隔距離（如圖4-1中h1-2、h2-3、h3-4 等之時間間隔）。通常在實際調查時，以車道某一橫斷面（例如車輛停止線）為觀測點（如圖4-1中A點的位置），計算車輛1與車輛2分別通過A點的時間差即為h1-2，車輛2與車輛3分別通過A點的時間差即為h2-3，車輛3與車輛4分別通過A點的時間差即為h3-4，以此類推。

車間程係屬車流之微觀方法，在應用上假設車流由「穩定車流」與「擁擠車流」共同組成，再以兩者之間的臨界情況為取樣的基礎，由現場觀測所得之個別車輛間距分配加以分析，以「最小平均安全間距」之倒數推算容量。

h3-4

h2-3

h1-2









1

2

3

4



# A

圖4-1　車間程示意圖

（二）公車專用車道停靠站容量模式之建立

由於市區公車行駛於公車專用車道，車流因受平面交叉路口號誌及轉向車輛之干擾（Interrupted Flow），加上需沿線停靠車站上下乘客，使得影響車道容量之因素變得較為複雜，車輛、道路、站場、營運策略、旅客需求分佈、交通特性等均會影響車道容量，容量之計算因而不易準確。由於各個路段與停靠站特性往往有很大的不同，其容量因而產生極大的差異；實際觀察結果顯示造成市區公車車道容量瓶頸的地點通常發生在有大量乘客上下車的主要中間停靠站而非路段，此一現象與形成都市道路系統瓶頸的地點通常在平面交叉路口而非路段之情形頗為相似，故公車停靠站容量的分析為公車專用車道容量分析之重點所在，此一觀念與都市道路容量分析以交叉路口為主相同。

（１）模式構想

當公車行駛在公車專用車道時，必須沿路停靠於停靠站以上下乘客，因此公車專用車道之容量即會受到公車於停靠站停靠的時間長短所影響，加上在號誌化路口時，必須受號誌管制停等紅燈，所以計算容量時也要將號誌的影響加以考慮，如圖4-2所示。



起點

公車停靠站

迄點

旅客

速率及

速率變化

交通號誌



圖4-2　公車運轉示意圖

（２）容量模式架構

本研究的容量模式主要在於探討公車於停靠站的停靠行為，考慮到公車由停止於停靠車位到駛離車位間的停靠時間，包含了公車本身停靠於停靠站的停靠因子、反映車輛停靠時間與到達時間變化程度對停靠站容量折減影響及有效車位數的干擾因子、以及公車受到號誌影響所產生的外部因子，其關係如圖4-3所示。

其停靠時間包括了乘客上下車時間和公車清站時間，而乘客上下車時間為上下車人數與每人平均上下車時間的乘積，公車清站時間則為車輛停止至乘客開始上下車時間、乘客結束上下車至車輛駛離車位的時間。乘客上下時間將受旅客需求特性之上下車人數、車

輛特性之可上下車門數及公車運轉特性之收費方式等之影響。公車清站時間則受公車運轉特性之公車駕駛行為及公車開關門控制方式之影響。

折減係數（Reductive Factor）為反映車輛停靠時間與到達時間變化程度對停靠站容量的影響，車輛到達與停靠時間愈均勻，此一係數愈大；依據美國公路容量手冊，此一係數之最大值不超過0.833，但高速公路之公車專用車道除外，其各級服務水準相對的R值（折減係數）如表4-1所示。

表4-1　各級服務水準之折減係數

| 服務水準 | R值 |
| --- | --- |
| A B C D E(容量) | 0.333 0.500 0.667 0.750 0.833 |
| F | 1.000 |

資料來源：HCM 1985

多車位停靠站車位的使用效率因公車駕駛員之習性、乘客在停靠站上等候分佈之分散及前車停靠位置等，造成公車之停靠並非完全依車位順序停靠，而無法完全有效使用停車位，故其實際使用效率通常小於100%，根據美國公路容量手冊，各站位數相對之使用效率及有效車位數如表4-2所示。

表4-2　車位使用效率

| 站位數 | 使用效率(%) | 有效車位數 |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | 100 75 50 20 5 | 1.00 1.75 2.25 2.45 2.50 |

資料來源：HCM 1985

停靠站佈設位置可能為路口近端或路口遠端，其路口號誌時制對停靠站容量將造成影響，則若為路口近端時，則公車駛離停靠站後會受到號誌管制的影響，同樣地，若為路口遠端時，公車駛入停靠站前會受到號誌管制影響，因此容量必須將路口號誌之影響納入考慮，以求得實際容量值；在考慮號誌影響時，直接乘上路口號誌有效綠燈時間比（g/c），即路口車輛可通行時間比例，而號誌有效綠燈時間包括了綠燈時間加上黃燈時間減掉起動損失時間與停止損失時間（如圖4-4所示），

g＝G＋Y－(Ls＋Le)

其中，g：有效綠燈時間(Effective Green Time)（秒），

G：綠燈時間(Green Time)（秒），

Y：黃燈時間(Yellow Time)（秒），

Ls：起動損失時間(Starting Loss Time)（秒），

Le：停止損失時間(Ending Loss Time)（秒），

黃燈

綠燈

紅燈

紅燈

G

R

R

Ls

Le

g

Y

S

飽和流率

平均車流率（輛／秒）

資料來源：HCM 1985

圖4-4　號誌有效綠燈時間示意圖

一般為求方便起見，假設Ls、Le皆為零，因此號誌有效綠燈時間等於綠燈時間加上黃燈時間。

（３）單一車位停靠站基本容量

Cb=3600Rh依據容量之定義，停靠站容量為在特定條件下，單位時間內公車專用車道停靠站所能處理的最大公車輛數。因此可以得到下列容量基本計算公式，

其中，Cb：公車專用車道停靠站容量（輛／小時），

h：公車最小停靠時間（秒），

R：折減係數（Reductive Factor），係反映車輛停靠時間與到

達時間變化程度對停靠站容量影響之係數。車輛到達與停

靠時間愈均勻，此一係數愈大。

公車在停靠站由於必須上下乘客而停靠時，將佔據車道而使容量減少，若只考慮單一公車停靠車位的情形時，則公車最小停靠時間為

Ｔ＝ｔc＋ｔd

其中，Ｔ：公車停靠時間（秒），即單一公車停止於停靠車位到駛離

車位的時間間隔，等於公車清站時間加上乘客上下車時

間。

ｔc：公車清站時間（秒），車輛到站與前車離站之最小時間

間隔，包括車輛停止至乘客開始上下車時間、乘客結束

上下車至車輛停止不動時間、以及車輛駛離車位的時間；

通常受到公車駕駛行為、開關門控制方式所影響。

ｔd：乘客上下車時間（秒），即公車服務時間；通常受到上

下車人數、可上下車門數及收費方式的影響。

Cb＝3600RT＝3600Rtc＋td則

上列基本容量公式係假設公車沒有受到平面交叉路口號誌的干擾，但是實際上，公車行駛於市區幹道的公車專用車道時會受到號誌管制，因此基本容量必須將路口號誌之影響納入考慮，以求得實Cb＝3600Rtc＋td⋅(gc)×(gc)際容量值，則其容量計算公式為

其中，c：號誌週期時間（秒），

g：每一週期之有效綠燈時間（秒），包括綠燈時間與黃燈時

間。

此一公式中假設無論號誌為紅燈或綠燈均不影響乘客上下車，所以將乘客上下車時間對號誌有效綠燈時間比作調整，以符合實際情況，而此一公式較適用於近端停靠站（Near-side Stop），對於遠端停靠站（Far-side Stop）較不準確。

（４）多車位停靠站容量

Cb＝3600RmaxTi;i=1~m×n	若停靠站有m個車位時，則同時最多能停靠m輛公車上下乘客，但是即使後車已經結束上下乘客，也必須等到前車結束上下乘客並駛離車位後才能繼續前進，所以最小車間程應為m部公車中的最大停靠時間，則其基本停靠站容量為

其中，n：停靠站有效車位數，

Ti：同時停靠於停靠站的m部公車中，第i部公車的停靠時間。

Cb＝3600Rmax[tci＋tdi⋅(gc)];i=1~m×n×(gc)而其實際停靠站容量則為

其中，ｔci：同時停靠於停靠站的m部公車中，第i部公車的清站

時間（秒），

ｔdi：同時停靠於停靠站的m部公車中，第i部公車的服務

時間（秒）。

4.2停靠站之等候時間模式

公車於停靠站時，會因為車位數限制或受前車阻擋而產生等候的情形，因此我們以公車於停靠站的平均等候時間多寡，做為服務水準評估指標來評定停靠站的服務水準，公車的等候時間包括了公車駛進停靠車位前的等候時間，以及公車結束服務乘客後受到前車阻擋無法駛離車位的等候時間。通常會受到前車停靠時間及公車到達間距之順序分佈以及停靠站有效車位數的影響，其關係如圖4-5所示。

公車站位停靠時間之順序分佈情形受停靠站下游號誌之號誌時

制，及公車運轉特性之公車停靠時間與班次之影響。公車到達間距之順序分佈則受公車運轉特性之班次、公車到達間距機率分佈型態及公車到達時間分佈型態之影響。有效車位數則受公車運轉特性之車位利用率及停靠站特性之停靠站車位數之影響。而公車到達停靠站是否會產生等候，則有下列之情況：

- 當公車到達間距（θi）小於前一部公車停靠時間（ti-1）時，即θi＜ti-1，則一定有等候的情形發生，而產生等候時間（Qi）。

- 當公車到達間距大於前一部公車停靠時間時，即θi＞ti-1，且

- 當前面等候車輛之停等時間（W）大於到達間距時，則由於前面累積等候車隊導致後來車輛也需等候。

- 當前面等候車輛之停等時間小於到達間距時，則無等候情形產生。

以下我們分別就公車停靠站車位數來討論其等候時間：

- 單一車位之停靠站：當停靠站僅有一個車位（berth）時，同時只能停靠一部公車上下乘客，而後來的公車就必須等候直到空出車位為止，如下圖所示，則每部公車之停等時間W（sec）（停等時間＋等候時間）為

| 0 | 1 | 2 | 3 | ．．．． |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

則，W0＝0＋t0

W1＝(W0－θ1)＋t1				對於任何i＞0，

W2＝(W1－θ2)＋t2				當Wi-1－θi＜0時，

W3＝(W2－θ3)＋t3				令Wi-1－θi＝0，即Wi＝ti。

: 　　　　:

: 　　　　:

: 　　　　:

Wk＝(Wk-1－θk)＋tk

其中，W1、W2、W3．．．Wk為各公車在停靠站的停等時間，即公

車花費在停靠站區的時間，包括停靠時間與等候時間。

t0、t1、t2、t3．．．tk為各公車在停靠站車位的停靠時間，

θ1、θ2、θ3．．．θk為各公車的到達間距。

Wi最小應等於停靠時間（ti），即當公車等候時間等於零時，

因此，Wi  ti。若計算出之Wi小於ti，則令其等於ti，即此部

公車因到達間距過大而無等候情形發生。

則各車等候時間（Qi）為停等時間（Wi）減掉停靠時間（ti）

Q0＝W0－t0＝0

Q1＝W1－t1＝W0－θ1				對於任何i＞0，

Q2＝W2－t2＝W1－θ2				當Qi＜0時，

Q3＝W3－t3＝W2－θ3				令Qi＝0。

: 　　　　:

: 　　　　:

Qk＝Wk－tk＝Wk-1－θk

其中，Q1、Q2、Q3．．．Qk為各公車在停靠站的等候時間，即公車

的停等時間減掉停靠時間。則，

總停等時間（秒）		＝W0+W1+W2+W3+．．．+Wλ

總等候時間（秒）		＝Q0+Q1+Q2+Q3+．．．+Qλ＝－ti

等候車輛數（輛）		N＝Ni　  　當Qi  0時，Ni＝0

Qi > 0時，Ni＝1

等候或然率（%）		P＝N/λ

平均停等時間（秒）	＝/λ

平均等候時間（秒）	＝/λ＝－T

等候車輛平均等候時間（秒）	q＝/ N

其中，λ：一小時內公車的到達率（車／小時），

T：公車的平均停靠時間（秒）。

N：公車曾等候之車輛數（輛）。

- 二個車位之停靠站：當停靠站有二個車位時，同時只能停靠二部公車上下乘客，而後來的公車就必須等候直到空出車位為止，如下圖所示，則每部公車之停等時間W（sec）為

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ．．．． |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |  |  |
| B |  | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |  |  |

○：公車停靠於車位上下乘客，

╳：公車等候車位上下乘客，

則有下列幾種情況產生，

A：第一部公車皆停於最前面第一個停車位時

W0＝0＋t0

W1＝0＋max(W0－θ1，t1)

W2＝(W1－θ2)＋t2

W3＝(W1－θ2－θ3)＋max(W2－θ3，t3)		　對於任何i＞0，

W4＝(W3－θ4)＋t4							　　當Wi＜ti 時，

W5＝(W3－θ4－θ5)＋max(W4－θ5，t5)	　　令Wi＝ti。

W6＝(W5－θ6)＋t6

W7＝(W5－θ6－θ7)＋max(W6－θ7，t7)

: 　　　　:

: 　　　　:

k=2j，　Wk＝(Wk-1－θk)＋tk

k=2j+1，Wk＝(Wk-2－θk-1－θk)

＋max(Wk-1－θk，tk)

where j=[i/2]，for any i≧2，[．]：高斯符號

其中，Wi最小應等於停靠時間（ti），即當公車等候時間等於零時，

因此，Wi  ti。若計算出之Wi小於ti，則令其等於ti，即此

部公車因到達間距過大而無等候情形發生。

則各車等候時間（Qi）為停等時間（Wi）減掉停靠時間（ti）

Q0＝W0－t0

Q1＝W1－t1				對於任何i＞0，

Q2＝W2－t2				當Qi＜0時，

Q3＝W3－t3				令Qi＝0。

:

:

Qk＝Wk－tk

總停等時間（秒）		＝W0+W1+W2+W3+．．．+Wλ

總等候時間（秒）		＝Q0+Q1+Q2+Q3+．．．+Qλ＝－ti

等候車輛數（輛）		N＝Ni　  　當Qi  0時，Ni＝0

Qi > 0時，Ni＝1

等候或然率（%）		P＝N/λ

平均停等時間（秒）	＝/λ

平均等候時間（秒）	＝/λ＝－T

等候車輛平均等候時間（秒）	q＝/ N

B：第一部公車停於第二個停車位時，造成第一個車位未使用，則其等候時間如單一停車位停靠站。

- 三個車位之停靠站：當停靠站有三個車位時，同時只能停靠三部公車上下乘客，而後來的公車就必須等候直到空出車位為止，如下圖所示，則每部公車之停等時間W（sec）為

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ．．．． |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ○ | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |  |
| B |  | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |  |
| C |  |  | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |  |

- ：公車停靠於車位上下乘客，

╳：公車等候車位上下乘客，

則有下列幾種情況產生，

Ａ：第一部公車皆停於最前面第一個停車位時

W0＝0＋t0

W1＝0＋max(W0－θ1，t1)

W2＝0＋max(W0－θ2，W1－θ2，t2)

W3＝(W2－θ3)＋t3

W4＝(W2－θ3－θ4)＋max(W3－θ4，t4)

W5＝(W2－θ3－θ4－θ5)						 對於任何i>0，

＋max(W3－θ5，W4－θ5，t5)				 當Wi＜ti 時，

W6＝(W5－θ6)＋t6								 令Wi＝ti。

W7＝(W5－θ6－θ7)＋max(W6－θ7，t7)

W8＝(W5－θ6－θ7－θ8)

＋max(W6－θ8，W7－θ8，t8)

W9＝(W8－θ9)＋t9

W10＝(W8－θ9－θ10)＋max(W9－θ10，t10)

W11＝(W8－θ9－θ10－θ11)

＋max(W9－θ11，W10－θ11，t11)

: 　　　　:

: 　　　　:

k=3j，　Wk＝(Wk-1－θk)＋tk

k=3j+1，Wk＝(Wk-2－θk-1－θk)＋max(Wk-1－θk，tk)

k=3j+2，Wk＝(Wk-3－θk-2－θk-1－θk)

＋max(Wk-2－θk，Wk-1－θk，tk)

where j=[i/3]，for any i≧3，[．]：高斯符號

其中，Wi最小應等於停靠時間（ti），即當公車等候時間等於零時，

因此，Wi  ti。若計算出之Wi小於ti，則令其等於ti，即此

部公車因到達間距過大而無等候情形發生。

則各車等候時間（Qi）為停等時間（Wi）減掉停靠時間（ti）

Q0＝W0－t0

Q1＝W1－t1				對於任何i＞0，

Q2＝W2－t2				當Qi＜0時，

Q3＝W3－t3				令Qi＝0。

:

:

:

Qk＝Wk－tk

總停等時間（秒）		＝W0+W1+W2+W3+．．．+Wλ

總等候時間（秒）		＝Q0+Q1+Q2+Q3+．．．+Qλ＝－ti

等候車輛數（輛）		N＝Ni　  　當Qi  0時，Ni＝0

Qi > 0時，Ni＝1

等候或然率（%）		P＝N/λ

平均停等時間（秒）	＝/λ

平均等候時間（秒）	＝/λ＝－T

等候車輛平均等候時間（秒）	q＝/ N

B：第一部公車停於第二個停車位時，同二個停車位之停靠站，

C：第一部公車停於第三個停車位時，同單一停車位之停靠站。

- 四個車位之停靠站：當停靠站有四個車位時，同時只能停靠四部公車上下乘客，而後來的公車就必須等候直到空出車位為止，如下圖所示，則每部公車之停等時間W（sec）為

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ．．．． |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | ○ | ○ | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |
| B |  | ○ | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |
| C |  |  | ○ | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |
| D |  |  |  | ○ | ╳ | ╳ | ╳ |  |

- ：公車停靠於車位上下乘客，

╳：公車等候車位上下乘客，

則有下列幾種情況產生，

Ａ：第一部公車皆停於最前面第一個停車位時

W0＝0＋t0

W1＝0＋max(W0－θ1，t1)

W2＝0＋max(W0－θ2，W1－θ2，t2)

W3＝0＋max(W0－θ3，W1－θ3，W2－θ3，t3)

W4＝(W3－θ4)＋t4

W5＝(W3－θ4－θ5)＋max(W4－θ5，t5)

W6＝(W3－θ4－θ5－θ6)

＋max(W4－θ6，W5－θ6，t6)

W7＝(W3－θ4－θ5－θ6－θ7)			  		 對於任何i>0，

＋max(W4－θ7，W5－θ7，W6－θ7，t7)	 當Wi＜ti 時，

W8＝(W7－θ8)＋t8								 令Wi＝ti。

W9＝(W7－θ8－θ9)＋max(W8－θ9，t9)

W10＝(W7－θ8－θ9－θ10)

＋max(W8－θ10，W9－θ10，t10)

W11＝(W7－θ8－θ9－θ10－θ11)

＋max(W8－θ11，W9－θ11，W10－θ11，t11)

: 　　　　:

: 　　　　:

k=4i，　Wk＝(Wk-1－θk)＋tk

k=4i+1，Wk＝(Wk-2－θk-1－θk)＋max(Wk-1－θk，tk)

k=4i+2，Wk＝(Wk-3－θk-2－θk-1－θk)

＋max(Wk-2－θk，Wk-1－θk，tk)

k=4i+3，Wk＝(Wk-4－θk-3－θk-2－θk-1－θk)

＋max(Wk-3－θk，Wk-2－θk，Wk-1－θk，tk)

where j=[i/4]，for any i≧4，[．]：高斯符號

其中，Wi最小應等於停靠時間（ti），即當公車等候時間等於零時，

因此，Wi  ti。若計算出之Wi小於ti，則令其等於ti，即此

部公車因到達間距過大而無等候情形發生。

則各車等候時間（Qi）為停等時間（Wi）減掉停靠時間（ti）

Q0＝W0－t0

Q1＝W1－t1				對於任何i＞0，

Q2＝W2－t2				當Qi＜0時，

Q3＝W3－t3				令Qi＝0。

:

:

:

Qk＝Wk－tk

總停等時間（秒）		＝W0+W1+W2+W3+．．．+Wλ

總等候時間（秒）		＝Q0+Q1+Q2+Q3+．．．+Qλ＝－ti

等候車輛數（輛）		N＝Ni　  　當Qi  0時，Ni＝0

Qi > 0時，Ni＝1

等候或然率（%）		P＝N/λ

平均停等時間（秒）	＝/λ

平均等候時間（秒）	＝/λ＝－T

等候車輛平均等候時間（秒）	q＝/ N

B：第一部公車停於第二個停車位時，同三個停車位之停靠站，

C：第一部公車停於第三個停車位時，同二個停車位之停靠站，

D：第一部公車停於第四個停車位時，同單一停車位之停靠站。