第五章 公車專用車道停靠站等候時間之計算及應用

本研究對公車專用車道停靠站服務水準的評估，主要以公車進站前的平均每部公車的等候時間為指標，而在研究中利用數學軟體Mathematica撰寫程式（如附錄所示）以計算各種情況之等候時間，因此，本章說明程式中計算等候時間之基本輸入資料與輸出結果、以及如何處理公車到達間距、公車停靠時間、停靠站的車位數。

5.1計算流程

本研究的公車等候時間模式之計算運作作業包括（１）基本資料輸入：公車到達率、公車到達間距機率分佈型態、公車到達時間分佈型態、公車停靠時間、上下游號誌時制、停靠站之車位數與有效車位數等；（２）資料轉換：公車到達間距順序分佈、公車站位停靠時間順序分佈及整數車位之比例；（３）模式計算；（４）結果輸出：平均等候時間、等候車輛平均等候時間、等候車輛數及等候或然率；其計算流程如圖5-1所示。

圖5-1　等候時間計算流程圖

等候時間計算公式

◇平均等候時間

◇等候車輛平均等候時間

◇等候車輛數

◇等候或然率

基本資料輸入

資料轉換

模式計算

結果輸出

停靠站之車位數

有效車位數

整數車位之比例

公車到達率

號誌時制

公車停靠時間

公車站位停靠時間

順序分佈

◇公車到達

間距機率

分佈型態

◇公車到達

時間分佈

型態

公車到達間距順序分佈

5.2公車到達間距順序分佈

本研究之等候時間模式之計算必須依順序代入各公車之到達間距，因之必須有公車到達間距順序分佈資料，而公車的到達間距與發車班距有關，在理想狀況下，到達間距係等於其發車班距，但由於受到道路狀況、號誌管制、交通干擾、上游停靠站之運作狀況等因素的影響，實際到達間距與發車班距並不完全一樣，但仍會形成一穩定狀況，因之要決定到達間距順序分佈必須先確定或假設公車到達間距機率分佈與到達時間分佈之型態，而此型態受鄰近號誌管制的影響程度較大，因此針對上游號誌的有無影響，來討論不同情況下公車到達間距的處理：

（１）受上游路口號誌管制影響之情形

若上游路口有號誌管制且公車之運行受號誌管制之影響，其號誌週期為C秒、紅燈時間為R秒，則可由號誌週期時間（秒）得知一小時內的號誌週期個數，即3600／C（個）。而由基本輸入資料──公車到達率（λ），可得知公車平均到達間距（h）為

h＝3600／λ（秒）。

因為路口號誌的阻斷，會使得部份公車受號誌紅燈之影響有較長的到達間距，因此本研究假設長的平均到達間距（h1）為

h1＝R＋h/2，

其個數（n1）為

n1＝3600／C；

而未受號誌紅燈影響之短的平均到達間距（h2）因

λh＝（3600／C）h1＋（λ－3600／C）h2

則

h2＝〔Cλh－3600h1〕／（Cλ－3600），

其個數（n2）為

n2＝λ－3600／C。

其順序分佈型態則如圖5-2所示，以各週期之起端分配一長平均到達間距（h1），並於其週期內（兩長平均到達間距間）分配n2c＝n2÷（3600／C）個短平均到達間距（h2）。

（２）不受上游路口號誌管制影響之情形

若上游路口無號誌管制，或雖有號誌管制但公車之運行不受號誌之影響（如上游號誌距停靠站較長），則公車到達間距可依發車班次或由第三章對公車到達間距的檢定，若公車的到達間距符合指數分配，即依指數分配產生各公車的到達間距，並假設其到達時間分佈型態呈現單一尖峰，即將一小時內公車到達間距分成兩部份，前面部份公車的到達間距隨著時間由大到小排列，後面部份公車的到

…...

…...

…..

…..

…..

…..

……………………..

……………………..

h1

h2

h1

h1

h1

h1

nC

nC

nC

公車到達間距（秒）

公車到達順序（輛）

nc＝λ÷（3600/C）

n2c＝n2÷（3600/C）＝nc－1

圖5-2　公車到達間距順序分佈示意圖（受號誌影響）

達間距隨著時間由小到大排列，如此呈現一V字型之到達順序分佈型態如圖5-3(a)，此種情況將產生最嚴重的公車等候時間，當然也可計算兩個尖峰、三個尖峰、四個尖峰等等型態如圖5-3(b)、(c)、(d)的到達順序分佈，以降低公車的等候時間值。

而在指數分配的計算處理過程中，因為指數分配為一連續函數，為計算之方便本研究取5秒鐘為一個區間，計算各區間內累積的等候公車數，並給予同一區間的公車相同的到達間距，即各區間的中間值。

公車到達間距（秒）

公車到達順序（輛）

（a）單一尖峰

公車到達間距（秒）

公車到達順序（輛）

（b）兩個尖峰

公車到達間距（秒）

公車到達順序（輛）

（c）三個尖峰

公車到達間距（秒）

公車到達順序（輛）

（d）四個尖峰

圖5-3　公車到達間距順序分佈示意圖（不受號誌影響）

5.3公車站位停靠時間順序分佈

公車站位停靠時間為公車停靠於停靠站除了因為上下乘客以外，還可能會受到下游號誌管制的影響而延長停靠時間，因此是公車停靠時間依下游號誌時制做調整的結果。其中公車停靠時間與旅客的上下車人數與時間有關，因此在計算等候時間時為基本輸入資料。以下針對下游號誌的有無，來討論不同情況下公車站位停靠時間的處理：

- 受下游路口號誌管制影響之情形

若下游路口有號誌管制且公車之運行受號誌管制之影響，其號誌週期為C秒、紅燈時間為R秒。而基本輸入資料──公車停靠時間其平均值為T秒。

因為路口號誌的阻擋，會使得部份公車需停靠較長的時間，因此本研究假設長的平均站位停靠時間（T1）為

T1＝R＋T/2，

其個數（S1）為

S1＝λ（R／C）；

而短的平均站位停靠時間（T2）則為

T2＝T，

其個數（S2）為

S2＝λ（１－R／C）。

則其順序分佈型態為如圖5-4所示，則每週期內有S1C=S1÷（3600／C）個長站位停靠時間（T1）及S2C=S2÷（3600／C）個短站位停靠時間（T2）。

- 不受下游路口號誌管制影響之情形

若下游路口無號誌管制，或雖有號誌管制但公車之運行不受號

誌之影響，此時公車站位停靠時間即等於公車停靠時間。

…...

…...

……………………..

……………………..

T1

T2

S2C

S1C

公車站位停靠時間（秒）

公車停靠順序（輛）

Sc＝λ÷（3600/C）

S1c＝S1÷（3600/C）＝Sc×（R/C）

S2c＝S2÷（3600/C）＝Sc×（１－R/C）

圖5-4　公車站位停靠時間順序分佈示意圖

…...

…...

S2C

S1C

5.4有效停靠站車位數之處理

有效停靠站車位數即停靠站車位的使用效率，若公車專用車道只有一個車道，且其停靠站屬多車位時，則停靠站位的利用率並非100%，因此必需同時考慮到站位的使用率，以符合實際的狀況。而在車位的處理上，由於本研究的等候時間模式為由推論得出，只能處理整數值的車位數，因此我們在處理小數值的車位數值時，以其最接近的上下兩個整數車位數的不同組合來做處理，則

[β]α＋（[β]＋１）（1－α）＝β

其中，α：較小車位數個車位佔停靠站車位使用效率百分比，

β：有效車位數，

[]：高斯符號，

則

α＝[β] －β＋１，

因此β個有效車位數可利用（[β] －β＋１）的[β]車位，與（β －[β] ）的（[β]＋１）車位的不同組合來計算。例如2.3個車位數，由2α＋3(1-α)＝2.3，α＝2－2.3＋1＝0.7，即有70%的公車數利用二車位計算公式計算，30%的公車數利用三車位計算公式計算，若一小時內有20個號誌週期，則有14個週期利用二車位計算，6個週期利用三車位計算，以此類推。而在計算順序將會影響到等候時間之值，本研究將較小整數車位全部排列在前較大整數車位全部排列在後的情況加以計算，將會得到較大之等候時間值，其車位數之組合如表5-1所示。

5.5模式驗證

本研究以南京幹線之松江路口站（路口近端停靠站）之資料來驗證等候時間模式。

表5-1　停靠站有效車位數組合

| 有效車位數 | 一車位公車數百分比 | 二車位公車數百分比 | 三車位公車數百分比 | 四車位公車數百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 100% | - | - | - |
| 1.2 | 80% | 20% | - | - |
| 1.4 | 60% | 40% | - | - |
| 1.6 | 40% | 60% | - | - |
| 1.8 | 20% | 80% | - | - |
| 2.0 | - | 100% | - | - |
| 2.2 | - | 80% | 20% | - |
| 2.4 | - | 60% | 40% | - |
| 2.6 | - | 40% | 60% | - |
| 2.8 | - | 20% | 80% | - |
| 3.0 | - | - | 100% | - |
| 3.2 | - | - | 80% | 20% |
| 3.4 | - | - | 60% | 40% |
| 3.6 | - | - | 40% | 60% |
| 3.8 | - | - | 20% | 80% |
| 4.0 | - | - | - | 100% |

一、輸入資料

松江路口站（路口近端停靠站）之輸入資料為

- 停靠站有四個車位，其車位使用效率為3.56個車位，

- 平均服務時間td＝19.15秒，平均清站時間tc＝9.3秒，則平均停靠時間T＝28.45秒，

- 公車到達間距服從指數分配，

- 有效綠燈時間比g/c＝0.5，r/c＝0.5。

二、等候時間

由第四章導出之公車等候時間模式，分別代入實際調查的每部公車到達間距和站位停靠時間，以及推估到達間距和站位停靠時間，分別計算其公車平均等候時間，結果比較如表5-2。

- 實際調查的公車平均等候時間為76秒／輛，等候車輛數為135輛，等候或然率為88%。

- 若每部公車到達間距代入實際調查值，如圖5-5中之實心點，而公車停靠時間因受下游路口號誌影響，除了上下乘客之外還可能需要停等紅燈，因此需對停靠時間作調整為站位停靠時間，其實際調查值如圖5-6中之實心點；計算其等候時間可知當停靠站有效車位數為3.5時，公車平均等候時間為95秒／輛，等候車輛數為120輛，等候或然率為78%，當停靠站有效車位數為3.6時，公車平均等候時間為70秒／輛，等候車輛數為115輛，等候或然率為75%；因此由內插法得出當停靠站有效車位數為3.56時，公車平均等候時間為80秒／輛較實際調查值多5%，等候車輛數為117輛較實際調查值減少13%，等候或然率為76%。

- 若每部公車到達間距代入依號誌時制調整之推估平均值，即平均到達間距為h＝3600÷154＝23.38秒，因上游紅燈產生之長到達間距為h1＝90＋h/2＝101.69，短到達間距為h2＝(3600－20101.69)÷(154－20)＝11.69，如圖5-5中之空心點，而公車停靠時間因受下游路口號誌影響，除了上下乘客之外還可能需要停等紅燈，因此需對停靠時間作調整為站位停靠時間，其實際調查值平均值T＝28.45，因下游紅燈產生之長推估站位停靠時間為T1＝90＋T/2＝104.23，短推估站位停靠時間為T2＝T＝28.45，如圖5-6中之空心點；計算其等候時間可知當停靠站有效車位數為3.5時，公車平均等候時間為79秒／輛，等候車輛數為116輛，等候或然率為75%，當停靠站有效車位數為3.6時，公車平均等候時間為68秒／輛，等候車輛數為114輛，等候或然率為74%；因此由內插法得出當停靠站有效車位數為3.56時，公車平均等候時間為72.4秒／輛較實際調查值多5%，等候車輛數為114.8輛較實際調查值減少15%，等候或然率為74.5%。

表5-2  模式計算與調查結果比較表

| 輸入資料 項目 | 調查值 | 模式計算值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 代入實際到達間距、實際站位停靠時間 | 誤差 | 代入推估到達間距、推估站位停靠時間 | 誤差 |
| 平均等候時間(秒/輛) | 76 | 80 | +5% | 72.4 | -4.7% |
| 等候車輛數(輛) | 135 | 117 | -13% | 114.8 | -15% |
| 等候或然率(%) | 88% | 76% | -13% | 74.5% | -15% |
| 等候車輛平均等候時間(秒/輛) | 87 | 91 | +5% | 82.6 | -5% |

5.6等候時間之分析

本研究之等候時間模式使用不同的基本輸入資料，即公車到達率、公車停靠時間、和停靠站車位數，可得出不同的等候時間值，並將其繪製成圖形，其橫軸為公車到達率（秒），縱軸為公車平均等候時間（秒），圖5-7、5-8、5-9、5-10分別為一到四個車位的情況下，不同到達率與停靠時間所計算出之平均等候時間；而圖5-11～5-21分別為停靠時間10秒到60秒每隔5秒的情況下，不同到達率與車位數所計算出之平均等候時間。

由圖中可知，公車平均等候時間隨著到達率或停靠時間的增加而增加，其增加的幅度也隨著變大；公車平均等候時間隨著車位數的增加而減少，其減少的幅度也隨著變小。

5.7等候時間之應用──停靠站服務水準評定

本研究中所求出之公車平均等候時間，可作為評定現有停靠站服務水準的依據指標，並據以決定是否有增加車位數之需求，同時也可當作規劃停靠站車位數時之依據。當一個停車位，公車到達時間分佈型態呈一個尖峰下，站位停靠時間分別為10到60秒每隔5秒，到達率由0到200輛每隔1輛，可得出不同的公車平均等候時間與等候或然率，並找出當相同的等候或然率時，其平均等候時間相差不大，整理如表5-3所示，取其平均值以作為評定停靠站服務水準之依據，即當公車等候或然率為10%、20%、30%、40%、50%及60%，則其公車平均等候時間為1秒、3秒、10秒、17秒、25秒及50秒，而分別訂定停靠站服務水準為A、B、C、D、E、F等六個等級。

表5-3　停靠站服務水準等級評定表

| 服務 水準 | 平均等候 時間 等 (秒) 候或 然率(%) | 公車站位停靠時間（秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 平均值 |
| A | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 20% | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| C | 30% | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| D | 40% | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| E | 50% | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| F | 60% | 50 | 50 | 50 | 51 | 50 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 |

圖5-7　不同的到達率與站位停靠時間之平均等候時間（一個車位）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

站位停靠時間（秒）

站位停靠時間（秒）

公車平均等候時間（秒）

公車到達率（輛／小時）

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

站位停靠時間（秒）

圖5-8　不同的到達率與站位停靠時間之平均等候時間（二個車位）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

站位停靠時間（秒）

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

圖5-9　不同的到達率與站位停靠時間之平均等候時間（三個車位）

公車平均等候時間（秒）

公車到達率（輛／小時）

站位停靠時間（秒）

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

圖5-10　不同的到達率與站位停靠時間之平均等候時間（四個車位）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-11　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間10秒）

公車平均等候時間（秒）

公車到達率（輛／小時）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-12　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間15秒）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-13　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間20秒）

公車平均等候時間（秒）

公車到達率（輛／小時）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-14　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間25秒）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-15　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間30秒）

公車平均等候時間（秒）

公車到達率（輛／小時）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-16　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間35秒）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-17　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間40秒）

公車平均等候時間（秒）

公車到達率（輛／小時）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-18　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間45秒）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-19　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間50秒）

公車平均等候時間（秒）

公車到達率（輛／小時）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-20　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間55秒）

公車到達率（輛／小時）

公車平均等候時間（秒）

停靠站車位數

1個車位

2個車位

3個車位

4個車位

圖5-21　不同的到達率與車位數之平均等候時間（站位停靠時間60秒）