第六章 結論與建議

6.1結論

- 公車專用車道容量瓶頸的地點通常發生在有大量乘客上下車的主要中間停靠站而非路段，故公車停靠站容量的分析為公車專用車道容量分析之重點所在，因此本研究主要在探討公車專用車道的停靠站容量。公車專用車道容量會受車輛、道路、站場、營運策略、旅客需求特性分佈及交通特性等因素的影響；而公車於停靠站的等候時間會受到車輛特性、停靠站特性、旅客需求特性以及公車運轉特性等的影響。

- 本研究的容量模式係探討公車於停靠站的行為，主要考慮因素有公車的到達間距、停靠時間以及號誌的影響，以飽和車流量的觀點來推估公車專用道停靠站之容量。

- 公車於停靠站時，會因為車位數限制或受前車因停靠阻擋而產生等候的情形，若單以服務公車數表示無法完全表達，因此本研究以公車於停靠站的平均等候時間多寡，做為服務水準評估指標來評定停靠站的服務水準，公車的等候時間包括了公車駛進停靠車位前的等候時間，以及公車結束服務乘客後受到前車阻擋無法駛離車位的等候時間。通常會受到前車停靠時間、公車到達間距順序分佈以及停靠站車位數的影響。

- 本研究係分析公車在停靠站停等運作行為而構建停靠站之公車等候時間模式，模式之主要變數為公車到達順序之公車到達間距、站位停靠時間及有效車位數。分別以(1)實際之到達間距及站位停靠時間，(2)相同之公車到達率推估之到達間距及站位停靠時間及(3)有效車位數等資料，代入本研究之等候時間模式，其結果平均等候時間之誤差在5%以內，等候車輛數與等候或然率之誤差皆在15%以內，顯示本模式之可用。

- 應用本研究之公車等候時間模式，在固定一種之公車到達間距之順序分佈型態（公車到達間距由大至小再至大分佈之V型）下，變化其到達率及平均站位停靠時間，求得之公車平均等候時間與等候或然率，分別訂定其服務水準等級如下表6-1所示。

表6-1　公車停靠站之服務水準

| 項目 等級 | 平均等候時間(秒/輛) | 等候或然率(%) |
| --- | --- | --- |
| # A B C D E F | 1 3 10 17 25 50 | 10 20 30 40 50 60 |

- 6.2建議

- 公車之到離站位行為全然以離散事件之Poisson Process視之並非全然正確，國外文獻[38]已將模式化的車輛交通行為，以連續事件之馬可夫程序（Markovian Process）來考慮，模擬結果更接近現況。由於公車在專用道上多以車隊型態出現，故者將任兩輛公車之到達視為獨立事件，顯然有某種程度上的謬誤，但實務上區分獨立事件與相依事件，非單就車隊形成與否即能明確判斷，故屬事件判定之技術層級問題，因不在本研究範圍內，故仍以保守的統計處理方便性作考量，建議後續研究或相關課題可朝此方向思考。

- 本研究所推估出之公車專用車道停靠站容量模式雖可推估其車道容量，但僅考慮公車的到達間距、停靠時間、以及號誌的影響，建議後續研究宜針對實際現況調整容量影響因子，並進行變異數分析，以求得更精確的容量推估結果。