# 第一章 緒論

## 1.1研究動機

國內都市交通擁擠問題，近幾年來伴隨著經濟成長益趨惡化，尤以上、下午尖峰時段之情形最為嚴重，實乃因都市地區之交通需求以構成上、下午尖峰大量交通量之通勤旅次為主，其中又以小客車通勤旅次影響最深。目前交通當局皆致力於大眾運輸發展，對大都會區之交通擁擠改善問題仍無法根本解決，配合措施應從旅運者之旅運行為著手進行，方能規劃出合宜運輸管理策略與交通管制措施，其中，尋求適切模式描述駕駛者旅運決策行為，實為目前重要研究課題。

傳統旅運研究課題，主要以確定性(Deterministic)及機率性(Probabilistic)模式之探討較多，所謂確定性模式係假設決策者會完全依照方案評估結果進行決策，機率性模式則假設決策行為中有不確定性存在，決策結果會依某種機率型式出現；然決策行為與思考中的不確定性，除隨機性外，可能尚有模糊本質存在，因人類思考方式多具感性、偏好、模糊程度及預感等情緒性感受與評價，例如對路徑上之旅行時間可以「長」、「普通」、「短」等語意字句加以判斷，或存在一模糊區間，因此模糊性模式為另類模型之選擇。另外考慮到外在交通狀況實為隨時間變動的動態過程，因此通勤者旅運行為會隨時間、活動與外在交通狀況不同而變動，過去以靜態觀點發展之行為理論已無法反應真實旅運行為，考慮動態通勤行為應較符合實際通勤狀況。

模糊通勤決策行為探討之一系列相關研究，可溯及趙祖佑[1]之模糊推論機制基本架構，主要針對影響決策之個別屬性進行通勤決策模糊推論，實證結果說明通勤者對方案決策屬性之描述方式，隨著屬性重要程度的增加，將越傾向於模糊語意描述；利用模糊推論機制構建於通勤駕駛者之出發時間與路徑決策行為，與實際行為之相符程度頗高。繼之，張禎誼[2]與吳淑順[3]延續相同模糊通勤決策架構探討動態決策過程，張禎誼利用預測模型及模糊迴歸時間序列方法探討動態駕駛者旅運決策行為，透過通勤者模糊決策架構之預測模式取得預測值，輸入以模糊迴歸時間序列法整合趙祖佑研究，構建出動態決策行為模式，推論決策結果與實際觀察結果比較並輸入預測模式中得預測值，透過推論模式的循環過程，形成動態；吳淑順則改以類神經網路與倒傳遞演算法，藉修正模糊隸屬函數與推論規則探討動態旅運決策行為，以實際通勤績效輸入模糊推論決策模式中，得出推論結果，與期望輸出比較，若誤差達預期標準則收斂，否則須透過學習演算法修正網路連結值，直至收斂為止，如此循環至實驗日終止，可視為雙重學習之動態過程。實證結果顯示所構建模式皆能合理描述駕駛者旅運行為，同時亦證實通勤過程中確有動態因素存在。

上述研究採影響決策之個別屬性直接進行模糊推論，進而加總得決策出象，本研究考慮個體在選擇可能替選方案時會採效用最大原則，故多屬性整合為單一效用值應較個別屬性之推論更符合個體行為，擬由下述兩觀點將多屬性決策變數處理成單一決策指標，以構建效用函數進行通勤決策，包括互償性決策理論下最常用之方案效用，即以決策理論(Decision Making)觀點出發之規範性(Normative)多屬性效用(Multi-attribute Utility)與多準則決策方法(Multi-criteria dicision making)，另外則從行為理論(Behavior Study)觀點探討描述性隨機效用理論(Random Utility Theory)，以三種不同效用求取方式所求得之單一效用值進行模糊推論，即為本研究所概稱「模糊效用模型」之代表意義，最後則利用類神經模糊網路的強大學習功能，進行逐日動態旅運決策行為實證工作，希望利用類神經模糊網路之學習功能訓練出符合各通勤者之模糊推論規則，將來交通資訊能完整提供時，當輸入影響決策之屬性可即時推論出適當決策建議，供通勤者參考。

## 1.2研究目的

相較於上述系列研究以個別屬性進行通勤決策模糊推論，本研究將以同樣模糊決策行為模型架構，探討駕駛者以效用理論為出發點之逐日動態通勤行為，可歸納出以下研究目的：

- 結合模糊理論與效用函數應用於動態通勤者決策行為。

- 應用模糊效用模型與類神經模糊網路，構建動態駕駛者決策模式

- 期以模糊效用模型構建更符合通勤者之路徑決策行為模式。

- 利用類神經模糊網路學習駕駛者決策行為之動態過程。

- 實證結果分析

- 針對各決策行為模型進行實證分析。

- 與先前相關系列研究[1]、[2]、[3]之實證結果進行比較分析。

- 敏感度分析

- 透過不同模糊推論規則之權重起始值，訓練出適當推論規則。

## 1.3	研究範圍

本研究旨在應用更接近人類思考方式之模糊邏輯規則與效用模式構建模糊效用模型，以類神經模糊網路為學習工具，探討通勤駕駛者逐日動態決策行為，主要研究範圍歸納如下：

- 駕駛者通勤行為

都市地區之交通需求以家─工作(home-to-work)與工作─家(work-to-home)之通勤旅次為主，構成上下午尖峰時間交通量之來源，尤以小客車通勤旅次對都市交通影響最為深遠。為能適切合宜地探討駕駛者通勤行為，本研究將承襲趙祖佑[1]、張禎誼[2]之控制實驗法進行通勤資料之蒐集，並以上午尖峰之家─工作旅次、小客車通勤者之決策行為為主要研究對象。

- 行前決策行為

隨決策過程之時間點不同，通勤者決策時機可分為行前(pre-trip)決策與路途(en-trip)中決策兩種，本研究僅探討行前決策。

- 逐日動態行為

一般動態通勤決策行為可分為逐日(Day-to-day)動態與逐點(Node-to-node)動態，但因通勤途中之決策牽涉到複雜的決策點問題，而本研究所蒐集之資料有限，僅探討逐日動態行為。

- 決策維度

駕駛者決策維度一般包括出發時間、路徑及運具決策等，本研究將針對出發時間與路徑兩決策維度進行探討。

## 1.4研究方法

本研究採用之方法，將分成觀察資料蒐集與動態模式構建兩部份。其中動態行為之資料蒐集方法可依Mahmassani與Herman(1984)[4]之彙整概分為五類：

- 理想狀況下之分析模式(Analytic Model of Idealized Situation)，用於簡化系統下之純理論及數學化公式推導等研究，對行為有強烈假設。

- 模擬模式(Simulation Model)，以較近於真實駕駛者特性之模式參數與交通狀況，及較完整之模擬架構進行分析，可針對不同參數之行為模式與交通狀況作模擬，但設定參數仍必須符合相當之限制。

- 控制實驗(Controlled Laboratory Experiment)，以實際駕駛者之資料為基礎，配合模擬的交通環境，對整體系統結構下之各因素作彈性控制，避免其他條件因素干擾，據以瞭解不同因素對系統之影響，並取得相關決策資料。

- 實地調查(Field Survey)，實際觀測真實系統中駕駛者行為與每日面對交通狀況間互動關係，應用至控制實驗所構建之行為模式架構進行驗證與修正，以得較真實之動態旅運模式。

- 實地實驗(Field Experiment)，將所有可能交通狀況建立於現有交通系統下，有系統地實驗改變交通系統狀況，觀察駕駛者真實反應行為。

考慮現實通勤環境中行為的複雜性難以掌握及模糊決策資料的不易取得，本研究將承襲趙祖佑[1]、張禎誼[2]之控制實驗法，在模擬的交通環境下結合真實通勤者，進行模糊通勤相關決策資料之蒐集工作，進而分析通勤者決策行為，實施內容與步驟將於3.2節中詳細說明。

由於本研究之動態駕駛者通勤決策行為模式植基於模糊通勤決策行為之系列研究，將承襲雙維度決策行為程序模式架構，以效用函數概念，整合個別屬性以單一效用值表示通勤者偏好，採模糊推論機制進行通勤決策，最後透過類神經模糊網路進行動態學習工作，將於第四章說明。本研究與模糊通勤決策行為系列研究之比較，皆彙整於表1-1。

由表中可看出，趙祖佑首先結合模糊控制與近似推論，針對個別屬性進行通勤駕駛者之選擇與變換行為模糊推論，針對三種決策行為模型探討，準確率可達69%以上，顯示模糊推論機制確能合理描述駕駛者通勤決策行為，但僅探討當日決策推論之符合程度；張禎誼則進一步考慮時間影響因素，進行逐日動態通勤行為研究，透過外在預測機制與模糊迴歸時間序列模式，取得預測值後再進行模糊推論，各模式預測準確率平均可達72%的水準；吳淑順則僅就決策行為模型(一)與(二)進行探討，區分為六種逐日動態過程，透過類神經模糊網路內建的學習機制進行訓練預測工作，實證結果皆有良好準確率，顯示類神經網路與模糊理論之結合亦能合理描述駕駛者通勤決策行為。

表1-1 相關承襲論文比較彙整表

|  |  | 趙 祖 佑[1] | 張 禎 誼[2] | 吳 淑 順[3] |  | 本 研 究 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 探討領域 |  | 結合模糊控制與近似推論，針對個別屬性進行通勤決策模糊推論 | 以模糊推論決策機制為基礎，透過動態學習預測機制探討逐日動態通勤行為 | 透過類神經模糊網路進行逐日動態通勤行為學習及近似推論 |  | - 模糊推論機制 - 類神經模糊網路 - 效用模式 |
| 動態過程 |  |  | 模糊學習 預測機制 | 類神經模糊網路 |  | 類神經模糊網路 |
| 輸入變數 |  | 旅行時間、延滯時間 |  |  |  | 旅行時間 早到與晚到延滯時間 |
| 決策變數 |  | 旅行時間、延滯時間 |  |  |  | 模糊效用值 |
| 輸出變數 |  | 出發時間、路徑決策 |  |  |  |  |
| 實證結果 | 模型一 | 先出發時間選擇決策，再路徑選擇決策 |  |  |  | 將於第五章進行實證結果分析說明 |
|  |  | 69.88% | 72.32% | 單日 | 75% |  |
|  |  |  |  | 六種平均 | 85.33% |  |
|  | 模型二 | 先出發時間選擇決策，再路徑變換決策 |  |  |  |  |
|  |  | 75.32% | 72.63% | 單日 | 100% |  |
|  |  |  |  | 六種平均 | 92.08% |  |
|  | 模型六 | 先路徑變換決策，再出發時間選擇決策 |  |  |  |  |
|  |  | 78.29% | 76.9% |  |  |  |

## 1.5研究內容與架構

本研究主要內容將針對下列各項進行說明，相關章節流程圖如圖1-1所示：

#### 1.問題界定

包括研究動機、目的、範圍與方法之確立。明確指出本研究將結合駕駛者決策規則中之效用規則、滿意規則與模糊推論機制，利用類神經模糊網路之學習功能，探討動態通勤決策行為，期能構建更符真實駕駛者決策行為之模式。

#### 2.文獻回顧

為一般性相關研究之文獻回顧。針對駕駛者路徑決策行為及動態過程之相關研究進行回顧，探討決策模式架構及對本研究之貢獻；另針對基本個體效用模式與規範性效用模式之理論依據及相關應用進行說明；最後針對類神經網路及模糊理論之結合進行比較，彙整應用於交通運輸方面之相關研究。

#### 3.模糊通勤決策行為架構

根據駕駛者決策行為架構，首先介紹以模糊通勤行為決策系列相關研究為基礎之模糊通勤資料蒐集方式與雙維度決策行為程序模式架構；接著探討模糊推論決策機制與效用最大原則、滿意規則等兩大決策規則，最後則說明逐日動態過程與類神經模糊網路之基本概念。

#### 4.模糊效用模型之構建

主要探討方案效用之構建方式。包括行為面之隨機效用函數與決策面之多屬性效用模式、多準則決策方法等三種效用模式，並介紹符合模糊效用概念之類神經模糊網路架構。

#### 5.動態模糊通勤決策模型實證分析

針對本研究將採用之決策行為模型，構建逐日動態駕駛者通勤行為之類神經模糊網路架構，並就各處理步驟進行詳細說明。

以模糊通勤決策行為之資料，進行動態通勤決策模型實證分析工作。採類神經模糊網路之動態訓練，分別針對動態出發時間與路徑選擇及變換行為之出象結果優劣情形進行探討，並與相關研究之實證結果比較。

#### 6結論與建議

將研究成果歸納出具體結論與建議，以供後續研究之參考。

圖1-1 章節架構圖