# 第四章 模糊效用模型之構建

本研究所定義之”模糊效用模型”，其基本意涵為透過一般效用模式之構建，校估出各變數參數值後求取通勤者對各方案效用值，依模糊推論決策機制，以方案單一效用值進行駕駛者通勤決策行為研究。

根據以往相關文獻，效用求取方法可分成以行為觀點出發之隨機效用模式及以決策觀點出發之多屬性效用模式與多準則決策方法，變數型態與效用參數校估方式將有所不同，本章將分別採三種效用求取方式進行效用模式之構建及參數校估工作，比較三種方式以模糊推論決策機制進行駕駛者通勤行為類神經模糊網路學習之適用性。

駕駛者決策行為可區分為選擇與變換行為兩類，其中選擇行為依效用最大原則進行方案評選，變換行為則透過無異帶機制判斷。根據3.3節所介紹之決策行為模型，本研究將分別構建決策行為模型(一)中出發時間與路徑選擇效用模式及模型(六)之出發時間選擇效用模式，另外亦將針對模型(二)及模型(六)構建路徑變換無異帶模式；最後配合類神經模糊網路所提供之功能，構建符合模糊效用推論之架構。

## 4.1隨機效用函數

效用函數中經常存在一些不可衡量因素，包括衡量誤差與函數指定誤差，由於本研究將採模糊邏輯系統進行決策推論，模糊理論之語意式描述本身即存在不確定因素，非一般確定的對應關係，因此誤差的考量將包含於模糊推論中。本節將構建隨機效用函數之模式架構，並依控制實驗通勤資料校估效用參數，據以求取方案效用。

### 4.1.1效用模式構建

本研究所探討之決策行為模型，將以羅吉特模式構建。選擇行為係以效用最大原則選取方案，因此針對效用模式之構建，包括模型(一)之出發時間與路徑效用模式及模型(六)之出發時間效用模式，模型(二)出發時間選擇決策由於採用有限資訊樣本進行探討，並無明確出發時間方案可供選擇，故採直接推論方式。

##### 4.1.1.1模型(一)出發時間效用模式

決策行為模型(一)中，出發時間選擇行為主要考慮昨日通勤績效，以決定今日出發時間。由於此模式所採樣本為完全資訊樣本，會透過某資訊顯示系統取得昨日各路徑及出發時間之通勤績效，因此今日出發時間除受昨日使用路徑及出發時間共同影響外，同時亦會考慮未使用路徑及出發時間之可能績效。

影響模型(一)出發時間選擇之變數包括各出發時間方案之前一日旅行時間與延滯時間，各變數又同時包含兩條路徑方案之通勤績效，因此出發時間選擇與路徑選擇可視為巢式關係，亦即兩條路徑通勤績效共同影響各出發時間方案變數值，故擬以巢式羅吉特之概念進行出發時間效用函數參數校估，可表示如圖4-1。

圖4-1 模型(一)出發時間與路徑巢式架構示意圖

結合區段一至區段五出發時間方案，自上午7:00至8:10，以五分鐘為一個間隔，共有15個方案，但根據所有實驗樣本對各方案之選擇情形，可發現僅12個方案被選擇，3個未被選擇方案分別為7:05、8:05及8:10，效用參數校估將只考慮12個出發時間方案。昨日通勤旅行時間、延滯時間皆設定為共生變數，假設通勤者對旅行時間及延滯時間長短之感受不隨方案不同而有所改變。

其中延滯時間又區分為早到延滯(ESD)與晚到延滯時間(LSD)，實際到達時間若早於期望到達時間，屬早到延滯；若實際到達時間晚於期望到達時間，則屬晚到延滯，可以式(4-1)表示。

If	(4-1)

其中，AT為通勤者實際到達時間

PAT為通勤者期望到達時間

所構建原始出發時間效用模式如下：

Udt1=β1TT(dt1)+β2ESD(dt1)+β3LSD(dt1)Udt2=β1TT(dt2)+β2ESD(dt2)+β3LSD(dt2)⋮Udtn=β1TT(dtn)+β2ESD(dtn)+β3LSD(dtn)	(4-2)

出發時間方案變數以巢式羅吉特概念結合兩條路徑變數值

TT(dtn)=ln(eTTr1n+eTTr2n)

ESD(dtn)=ln(eESDr1n+eESDr2n)

LSD(dtn)=ln(eLSDr1n+eLSDr2n)	(4-3)

其中，TT(dtn)為出發時間方案n之旅行時間

ESD(dtn)為出發時間方案n之早到延滯時間

LSD(dtn)為出發時間方案n之晚到延滯時間

TTnri為出發時間方案n使用路徑i昨日通勤旅行時間

ESDnri為出發時間方案n使用路徑i昨日通勤早到延滯時間

LSDnri為出發時間方案n使用路徑i昨日通勤晚到延滯時間

本研究假設決策行為模型(一)出發時間效用，假設效用函數之總殘差項為iid Gumbel(0,2)分配，將所有通勤者及實驗天數一併考慮。今日出發時間選擇是受昨日通勤績效影響，而實驗起始日並無前一日通勤資料可供參考，因此第一日出發時間選擇不予考慮。

出發時間原始效用模式參數校估結果列於表4-1，早到與晚到延滯時間之參數符號為負，表時間越長通勤者對效用之感受越不好，但旅行時間之參數符號為正值，並不解釋為旅行時間越長則效用越好，僅可視旅行時間對出發時間選擇之影響，無法合理判別其影響效果，亦可能存在其他未考慮因素影響駕駛者出發時間決策，然本研究未納入討論。

由於本研究將模型(一)所有通勤者及所有通勤天數一併考慮，各變數參數t檢定值，在95%的信賴水準之下皆屬顯著。所求算出概似比統計量114.48，大於信賴度95%之下的χ2，表示本研究所構建之模式校估參數為顯著。模式適合度ρ2=0.1316及修正後之模式適合度0.1303，顯示模式對數據之解釋能力未如預期理想，造成此情形之原因，可能仍為駕駛者長期累積通勤經驗，對出發時間有固定偏好，所構建模式無法有效解釋此現象。

直接觀察模型(一)控制實驗調查資料，12個可選擇出發時間方案中，通勤者大多有固定偏好之出發時間。進行3至4週通勤實驗，約有30%的通勤者傾向於選擇某單一出發時間，選擇不同方案數最多僅達六個；習慣較早出發(7:00-7:20)、習慣較晚(7:40-8:00)出發與習慣在兩者之間出發之通勤者，約各佔1/3，顯示本研究所採用之通勤者樣本較傾向於以長期累積經驗進行出發時間選擇判斷，且透過資訊顯示系統可知，較早出發與較晚出發所使用之旅行時間皆較中間出發時間為短，但仍有1/3的通勤者習慣選擇。

針對上述現象，本研究另行構建如式(4-4)之出發時間效用模式，將旅行時間之影響忽略，加入虛擬變數之考慮，根據所有通勤者對出發時間之實際選擇情形，方案1、4、6、8、10使用頻率較高，因此虛擬變數主要依據此五個出發時間方案校估而得。各變數參數t檢定值，在95%的信賴水準之下皆屬顯著。所求算出概似比統計量185.14，大於信賴度95%之下的χ2，表示本研究所構建之模式校估參數為顯著，模式修正適合度為0.2116，顯示模式對數據之解釋能力較原始模式有所改善。

Udt1=D+β2ESD(dt1)+β3LSD(dt1)Udt2=β2ESD(dt2)+β3LSD(dt2)⋮Udtn=β2ESD(dtn)+β3LSD(dtn)	(4-4)

表4-1 模型(一)出發時間選擇最大概似參數校估結果

|  | 原始模式 | 修正模式 |
| --- | --- | --- |
| 虛擬變數(D) |  | 1.58809 (7.4143) |
| 昨日旅行時間(TT) | 0.0173 (1.4233) |  |
| 昨日早到延滯時間(ESD) | -0.0330 (-4.2164) | -0.0424 (-6.3283) |
| 昨日晚到延滯時間(LSD) | -0.0861 (-8.8127) | -0.0702 (-7.8471) |
| L(β) | -377.62 | -342.29 |
| L(0) | -434.86 | -434.86 |
| -2ln | 114.48 | 185.14 |
| 2 | 0.1316 | 0.2129 |
| ρ2 | 0.1303 | 0.2116 |

##### 4.1.1.2模型(一)路徑效用模式

決策行為模型(一)中，路徑選擇行為係根據選定出發時間預估今日各路徑方案之旅行時間與早到、晚到延滯時間，作為今日路徑選擇之參考。因此模型(一)路徑選擇行為之效用函數變數，包括各路徑預估旅行時間與預估早到、晚到延滯時間。假設個人對各路徑之預估旅行時間及預估早到與晚到延滯之感受並無差異，採共生變數型式。所構建之兩路徑效用函數如式(4-5)。

U1=β1ETT1+β2EESD1+β3ELSD1U2=β1ETT2+β2EESD2+β3ELSD2	(4-5)

其中，ETTi為路徑i預估旅行時間

EESDi為路徑i預估早到延滯時間

ELSDi為路徑i預估晚到延滯時間

模型(一)路徑效用，同樣將所有通勤者及所有天數一併考慮。其中預估延滯時間透過預期到達時間與期望到達時間比較，若預期到達時間較期望到達時間早為早到延滯，較晚則屬晚到延滯；預期到達時間為選定出發時間加上預估旅行時間。由於今日路徑選擇是受今日預估各路徑通勤績效影響，因此自實驗起始日至實驗結束之資料皆為本模式樣本。路徑效用參數校估結果如表4-2所示。

表4-2 模型(一)路徑選擇最大概似參數校估結果

| 變數 | 係數估計值 | t |
| --- | --- | --- |
| 預估旅行時間(ETT) | -0.2042 | (-5.6305) |
| 預估早到延滯時間(EESD) | -0.0094 | (-2.8857) |
| 預估晚到延滯時間(ELSD) | -0.1129 | (-1.4657) |
| L(β) | -79.8740 |  |
| L(0) | -128.2322 |  |
| -2ln | 96.7120 |  |
| 2 | 0.3770 |  |
| ρ2 | 0.3668 |  |

各變數參數校估結果，預估旅行時間與預估早到、晚到延滯時間之參數符號皆為負，表時間越長，通勤者對路徑之效用越差。本模式所採樣本考慮模型(一)所有通勤者及通勤天數，各變數參數t檢定值除預估晚到延滯時間在90%的信賴水準下方屬顯著外，其餘變數在95%的信賴水準之下皆顯著。所求算出概似比統計量為96.712，大於信賴度95%之下的χ2，表示本研究所構建之模式較等佔有率模式為佳；模式適合度為0.377，修正後模式適合度為0.3668，顯示此路徑效用模式對數據之解釋能力頗佳。

##### 4.1.1.3模型(六)出發時間效用模式

模型(六)出發時間選擇，首先透過路徑變換決策決定今日使用路徑，預估該路徑旅行時間，作為出發時間決策之參考。影響變數為選定路徑之預估旅行時間，由於出發時間仍是由旅行時間與早到、晚到延滯時間共同影響，參考資訊顯示系統提供昨日通勤績效，以預估旅行時間求算預估早到與晚到延滯時間。

出發時間方案數考慮各區段自上午7:00至8:10，以五分鐘為一個間隔，共有15個方案；根據所有實驗樣本對各方案之選擇情形，可發現與模型(一)相同，僅12個方案被選擇，3個未被選擇方案分別為7:05、8:05及8:10，效用參數校估將只考慮12個出發時間方案。假設通勤者各出發時間方案之預估旅行時間、預估早到與晚到延滯時間感受並無太大差異，設定為共生變數型式，構建如式(4-5)之出發時間效用模式。效用參數校估結果如表4-3所示。

Udt1=β1ETT(dt1)+β2EESD(dt1)+β3ELSD(dt1)Udt2=β1ETT(dt2)+β2EESD(dt2)+β3ELSD(dt2)⋮Udtn=β1ETT(dtn)+β2EESD(dtn)+β3ELSD(dtn)	(4-6)

其中，ETT(dtn)為出發時間方案n選定路徑之預估旅行時間

EESD(dtn)為出發時間方案n選定路徑之預估早到延滯時間

ELSD(dtn)為出發時間方案n選定路徑之預估晚到延滯時間

各變數參數校估結果，早到與晚到延滯時間之參數符號為負，表時間越長通勤者對效用之感受越不好，但旅行時間之參數符號與模型(一)同為正值，可解釋為旅行時間對出發時間選擇之影響，無法合理判別其影響效果，或許出發時間僅受延滯時間影響，亦可能有其他未考慮因素影響駕駛者出發時間決策，然本研究未納入討論，以致產生不合理現象。在95%的信賴水準之下，各變數參數t檢定值皆屬顯著。求算出概似比統計量為723.6，大於信賴度95%之下的χ2，表示本研究所構建之模式較等佔有率模式為佳。模式適合度0.2051、修正模式適合度為0.2048，顯示此出發時間效用模式對數據之解釋能力並未如預期理想，造成此情形之原因，可能同樣為駕駛者長期累積通勤經驗，對出發時間有固定偏好，所構建模式無法有效解釋此現象。

直接觀測模型(六)控制實驗資料，12個可選擇出發時間方案中，通勤者同樣有固定傾向選擇偏好之出發時間。進行3至4週通勤實驗，約有6%的通勤者傾向選擇某單一出發時間，選擇固定二至三個出發時間方案者佔40%，其餘採用最多不同方案之方案數為六個。以資訊顯示系統所提供昨日各出發時間與各路徑通勤績效，出發時間越早(約介於7:00至7:15間)，旅行時間將較短，但出發時間越晚卻較中間出發之旅行時間為短；綜合模型(六)所有通勤者之出發時間選擇，大多集中於7:20至7:55之間，旅行時間並非最短。

針對上述現象，本研究另行構建出發時間效用修正模式，如式(4-7)，旅行時間透過預期到達時間與期望到達時間之比較，區分為早到與晚到之旅行時間影響，並加入虛擬變數之考慮，根據所有通勤者對出發時間之實際選擇情形，方案4、5、6、8、10使用頻率較高，因此虛擬變數主要依據此五個出發時間方案校估而得。

Udt1=β1EETT(dt1)+β2ELTT(dt1)+β43EESD(dt1)+β4ELSD(dt1)⋮Udt4=D+β1EETT(dt4)+β2ELTT(dt4)+β43EESD(dt4)+β4ELSD(dt4)⋮Udtn=β1EETT(dtn)+β2ELTT(dtn)+β43EESD(dtn)+β4ELSD(dtn) (4-7)

各變數參數t檢定值，在95%的信賴水準下，除預估早到旅行時間不顯著，其餘皆顯著；所求算出概似比統計量832.2，大於信賴度95%之下的χ2，表示本研究所構建之模式校估參數為顯著，模式修正適合度為0.2354，顯示模式對數據之解釋能力較原始模式有所改善。

表4-3 模型(六)出發時間選擇最大概似參數校估結果

|  | 原始模式 | 修正模式 |
| --- | --- | --- |
| 方案1虛擬變數(D1) |  | 1.0683 (12.365) |
| 預估旅行時間(ETT) | 0.0474 (7.7150) |  |
| 預估早到旅行時間(EETT) |  | -0.000533 (-0.1506) |
| 預估晚到旅行時間(ELTT) |  | -0.011471 (-2.9951) |
| 預估早到延滯時間(EESD) | -0.04892 (-11.3179) | -0.065607 (-14.7065) |
| 預估晚到延滯時間(ELSD) | -0.1154 (-16.6463) | -0.071393 (-8.2318) |
| L(β) | 1402.5 | 1348.2 |
| L(0) | -1764.3 | 1764.3 |
| -2ln | 723.6 | 832.2 |
| 2 | 0.2051 | 0.2358 |
| ρ2 | 0.2048 | 0.2354 |

### 4.1.2無異帶模式構建

本研究探討包括模型(二)與模型(六)之路徑變換行為，構建兩模型之路徑變換無異帶模式。考慮變數主要以廖曉萍[12]與張禎誼[2]之研究為基礎，包括樣本通勤者個人累積經驗(NFDit−1)、動態累積交通特性(STDTTit−1)等變數，至於通勤者個人特性，由於本研究所引用資料與張禎誼同採控制實驗法蒐集之駕駛者通勤資料，因此在個人社經特性上並不予考慮。

動態過程處理上，將樣本通勤者連續數日決策視為一觀測資料進行模式參數校估，由於延滯時間已區分為早到與晚到延滯，無異帶模式不再區分為早到與晚到路徑無異帶，僅以單一架構進行探討。

根據3.5.2節無異帶模式架構，符合多項普羅比模式假設，但因普羅比模式架構之參數校估較繁雜困難，本研究仍以多項羅吉特模式架構為校估依據，假設總殘差項為iid Gumbel(0,2)分配，即各決策維度在不同日之決策行為無關，不同決策維度之決策行為互不相關，以所有通勤者及通勤天數一併放入模式中考慮，所構建模式如式(4-8)。

IBR=a1+	(4-8)

其中，NFRi t-1為通勤者i累積至t-1日之路徑決策變換次數

STDTT i t-1為通勤者i累積至t-1日之旅行時間標準差(分鐘)

a為待校估參數

分別就模型(二)與模型(六)通勤者資料代入，其中累積路徑決策變換次數為自通勤起始日開始之累積次數，累積旅行時間標準差同樣自通勤起始日開始考慮，並以累積天數之旅行時間標準差總值除以累積天數，求得平均旅行時間標準差。由於本研究控制實驗可供選擇之路徑方案僅兩條，因此皆以前一日所使用路徑為變換基準，分別定義方案1為「變換」、方案2為「不變換」。模型(二)與模型(六)無異帶參數校估結果列於表4-4。

決策行為模型(二)顯示各變數參數符號皆為負，表累積變換次數越高或累積旅行時間標準差越大，可容忍延滯程度越低，即無異帶會縮小，方案變換可能性越高、更勤於變換。所有通勤者及通勤天數一併考慮，各變數參數t檢定值，在95%的信賴水準之下皆屬顯著。求算出概似比統計量為553.68，大於信賴度95%之下的χ2，表示校估參數顯著；模式適合度ρ2為0.4139、修正後模式適合度為0.4121，顯示此出發時間效用模式對數據之解釋能力頗佳。

決策行為模型(六)無異帶參數校估結果，各變數參數符號皆為負，表示累積變換次數越高或累積旅行時間標準差越大，可容忍延滯程度越低，即無異帶會縮小，方案變換可能性越高、更勤於變換。將所有通勤者及通勤天數一併考慮，各變數參數t檢定值，在95%的信賴水準之下皆屬顯著。求算出之概似比統計量為597.5大於信賴度95%之下的χ2，表示本研究所校估參數顯著；模式適合度ρ2為0.571、修正模式適合度為0.5691，顯示此出發時間效用模式對數據之解釋能力佳。

表4-4模型(二)、(六)路徑變換無異帶最大概似參數校估結果

|  | 模型(二) | 模型(六) |
| --- | --- | --- |
| 起始值(Const) | 14.4815 (15.5025 ) | 18.305 (14.6797) |
| 累積路徑變換次數(NFR) | -0.2658 (-6.1305) | -0.4485 (-6.5992) |
| 累積旅行時間標準差(STDTT) | -0.1181 (-2.0705) | -0.1819 (-2.7719) |
| L(β) | -392.05 | -224.58 |
| L(0) | -668.89 | -523.33 |
| -2ln | 553.68 | 597.5 |
| 2 | 0.4139 | 0.5710 |
| ρ2 | 0.4121 | 0.5691 |

## 4.2多屬性效用模式

針對多屬性效用模式之構建，根據第3.5.1節所介紹V-M模式基本概念，探討包括模型(一)之出發時間與路徑效用模式、模型(六)之出發時間效用模式，以及模型(二)與模型(六)之路徑無異帶模式，所採模式架構及影響決策變數皆與4.1節同。

### 4.2.1模式構建

本研究根據多屬性效用理論，首先須求取各屬性效用值，進而透過屬性相對權重取得方案整體效用。所構建多屬性效用模式可依下述步驟進行：

Step 1屬性效用值求取

- 根據通勤實驗調查結果，將駕駛者各通勤績效值轉換為屬性效用μi(xij)，通勤績效值皆為時間變數，即時間越長對方案整體評價越不好。

- 由於控制實驗兩階段問卷調查中，並無事先取得通勤決策者對各屬性之偏好，無法依5點分割效用曲線測定方式求取效用函數，因此效用曲線假設為風險中立型，即可以線性關係表示變數值與屬性效用值之關係。

- 透過給予評分方式(採TOPSIS標準化概念)，將最差水準之屬性(即時間越長者)，屬性效用值定義為0、反之最好水準之屬性效用定義為10，其餘依線性關係介於兩者之間。

Step 2求解多屬性效用參數

透過上述各變數屬性效用值求取方案評估屬性權重wi。

Step 3多屬性效用函數建立

U=w0+w1μ1(xij)+w2μ2(xij)+...+wnμn(xij)	(4-9)

Step 4方案效用求取

透過式(4-7)之方案效用函數，取得各通勤駕駛者對各替選方案之整體評價。

由於概率(Probit)迴歸分析為評估某一刺激(stimulus)的潛能，所關心的反應(response)不是「全」就是「無」(all-or-nothing)，將反應比例，即觀察到之比例經Probit(概率單位)函數轉換成其標準常態曲線所對應之面積後代入迴歸方程式中求取適當迴歸係數。本研究之決策出象為「選」與「不選」，符合概率迴歸分析之概念，因此擬構建各出發時間與路徑決策模式之概率迴歸式如式(4-10)，求取各決策模式迴歸係數，作為多屬性效用模式之效用參數。

Probit(Pi)=b0+bjμ(xij)	(4-10)

其中，Pi為方案i選擇機率

(x ij)為方案i第j個屬性效用值

bj為第j個屬性待校估迴歸係數

選擇行為以方案相對選擇機率及影響選擇之方案屬性效用值進行迴歸係數求取，變換行為則考慮無異帶與效用值相似，將通勤者之決策視為「變」與「不變」二元決策，採用Berkson’s Method將二元羅吉特選擇模式之效用函數形式轉為一般線性迴歸模式，參數可由一般線性迴歸方式校估。

由於本研究探討連續數日之通勤行為，對於時間之影響因素實不容忽視，因此在進行迴歸係數之校估工作時，須先檢定是否存在時間序列，若誤差項確實有自我相關(autocorrelation)情形，則無法再以基本迴歸模型解釋其關係，須利用自我相關模式去求取最適解。

所謂自我迴歸(Auto Regression，AR)，主要是線性模型殘差項序列前後項間具有某種固定關係者，稱為自我相關，其型式很多，最常見的是一階自我迴歸過程。設一個線性模式如式(4-11)：

Yt=β0+β1Xt+εt	(4-11)

其中，εt=ρεt−1+ut

εt為時間誤差項

ρ為自我相關係數(auto correlation coefficient)，|ρ|<1

ut為獨立常態隨機變數，ut~N(0，δ2)

模式中之殘差項εt與前一期的殘差項εt−1間有固定迴歸關係，且會一期一期延續下去，稱之為自我相關過程；一階則指自我迴歸關係只有一個階次，即假設εt僅與前一期殘差項εt−1有關，若將兩個階次結合一起，則稱之為二階。假設εt=ρεt−1+ut與前一期存在相關性，而前一期的一階自我迴歸誤差模型為εt−1=ρεt−2+ut−1，將前一期自我迴歸誤差模型代入當期的自我迴歸誤差模型中，可得

εt=ρ(ρεt−2+ut−1)+ut    =ρ2εt−2+ρut−1+ut	(4-12)

繼續代換，可推廣為

εt=s=0∞ρsut−s	(4-13)

當0<ρ<1時，表示與過去的時期相差愈遠，則決定εt之誤差項ut，其比重愈低。若ρ=0，則εt=ut，此時因ut是獨立的，所以εt亦為互相獨立。

自我相關係數ρ可以平常最小平方法推定，首先對線性模型進行一般推定，得到各項係數值(β0，β1)之推定量(b0，b1)，以et=Yt−b0+b1Xt求et的估計值，再以et代替et，代入一階自我迴歸式et=ρet−1+ut中，視為一線性模型，如Y=ρX+ut，可視ρ為X的係數值，即為et−1的係數值。ρ的推定量則可由式(4-14)求得。

ρ=t=2Tetet−1t=2T(et−1)2   	(4-14)

以D-W自我相關檢定法(Durbin-Watson Test)來檢定ρ之假設，其檢定統計量如式(4-15)所示，其中，et=Yt−Yt，n為觀測值個數。

D=t=2n(et−et−1)t=1net2	(4-15)

若以式(4-12)所求算之ρ>0，表示可能存在正自我相關，反之ρ<0可能存在負自我相關，再依dL與du進行檢定工作，其中dL為檢定之下限，du則為檢定之上限，此兩者之設定皆視其觀測值個數與解釋變數(自變數)個數之多寡而定。若檢定結果為存在自我相關，則效用或無異帶之求取須考慮上一期之效用或無異帶值。當檢定結果存在自我相關，則須以一階自我相關模式之定義求取效用與無異帶，即今日之效用/無異帶須考慮前一日之影響。

### 4.2.2參數校估結果

以下分別就各模型之效用線性迴歸式、無異帶線性迴歸式架構與參數校估結果進行說明。

1.模型(一)出發時間選擇

首先探討模型(一)出發時間選擇行為，決策出象為各區段所有通勤者每日出發時間方案相對選擇機率，影響變數為參考資料顯示系統提供昨日兩路徑各出發時間方案通勤績效之旅行時間值，因各通勤者對延滯時間感受不同，本研究採用區段內各通勤者之早到與晚到延滯時間平均值代入，變數值須考慮兩路徑對出發時間之影響，與最大概似估計法同採巢式羅吉特概念，即以式(4-3)結合兩路徑方案變數值；進而透過4.2.1節Step1屬性效用值求取，取得包括昨日通勤之旅行時間TT、早到延滯時間ESD與晚到延滯時間LSD之屬性效用，線性迴歸式如式(4-16)，迴歸係數校估結果則列於表4-5。

(4-16)

其中，Pdtit為區段i第t天之出發時間方案相對選擇機率

μ(TTit)為區段i第t天之旅行時間屬性效用

μ(ESDit)為區段i第t天之早到延滯時間屬性效用

μ(LSDit)為區段i第t天之晚到延滯時間屬性效用

模型(一)所有實驗樣本進行校估，以各區段為基準，取得每日各出發時間方案相對選擇機率，由於採屬性效用值進行，參數符號為正表示當屬性效用愈大，整體方案效用亦將愈大；以顯著水準為0.05進行各變數統計量檢定，除昨日旅行時間較不顯著外，其餘皆顯著，若將顯著水準降至0.1，則昨日旅行時間亦屬顯著。由χ2值進行模式適合度檢定，結果顯示此迴歸模式對數據具相當解釋能力。

表4-5模型(一)出發時間選擇迴歸係數校估結果

| 變數 | 係數估計值 | t |
| --- | --- | --- |
| 截距 | -2.9058 | -5.4422 |
| 昨日旅行時間μ(TTit) | 0.0702 | 1.3485 |
| 昨日早到延滯時間μ(ESDit) | 0.1514 | 4.2972 |
| 昨日晚到延滯時間μ(LSDit) | 0.0995 | 3.1480 |
| χ2=106.408 |  |  |
|  = 0.9782 , D = 0.0410 |  |  |

其中自我相關係數ρ為0.9782，大於0，表示可能存在正自我相關，根據D= 0.0410進行檢定工作，dL為1.7155、du為1.7865，D<dL表示無理由拒絕樣本存在正自我相關之假設，即ρ>0，出發時間選擇行為之效用須考慮上一期效用值，以式(4-17)進行效用求取。

Ut(dti)=−2.9058+0.0702μ(TTit)+0.1514μ(ESDit)+0.0995μ(LSDit)+0.9782Ut−1(dti)	(4-17)

2.模型(一)路徑選擇

模型(一)路徑選擇行為，決策出象為路徑方案的相對選擇機率，本研究僅有兩條路徑方案可供選擇，影響變數為兩路徑方案於今日之預估旅行時間、早到延滯時間及晚到延滯時間之屬性效用值，線性迴歸式如式(4-15)。迴歸係數校估結果列於表4-6。

Probit(Prcit)=b0+b1μ(ETTit)+b2μ(EESDit)+b3μ(ELSDit)	(4-18)

其中，Prcit為通勤者i第t天路徑方案相對選擇機率

μ(ETTit)為通勤者i第t天預估旅行時間屬性效用

μ(EESDit)為通勤者i第t天預估早到延滯時間屬性效用

μ(ELSDit)為通勤者i第t天預估晚到延滯時間屬性效用

表4-6 模型(一)路徑選擇迴歸係數校估結果

| 變數 | 係數估計值 | t |
| --- | --- | --- |
| 截距 | 0.3285 | 1.9366 |
| 今日預估旅行時間μ(ETTit) | 0.6070 | 4.7650 |
| 今日預估早到延滯時間μ(EESDit) | 0.3306 | 4.4833 |
| 今日預估晚到延滯時間μ(ELSDit) | 0.1019 | 1.5162 |
| χ2= 141.75 |  |  |
|  = 0.6774 , D = 0.6382 |  |  |

採模型(一)所有實驗樣本進行校估，由於採屬性效用值進行，參數符號為正，表示當屬性效用愈大，整體方案效用亦將愈大；以顯著水準為0.05進行各項統計量檢定，各係數之t檢定值皆屬顯著。由χ2值進行模式適合度檢定，結果顯示此迴歸模式對數據具相當解釋能力。

其中自我相關係數ρ為0.6774，大於0表示同樣可能存在正自我相關，根據D=0.6382進行檢定工作，dL=1.7209、du為1.7895，D<dL表示無理由拒絕樣本存在正自我相關之假設，即接受ρ>0之假設，路徑選擇行為之效用須考慮上一期效用值，以式(4-19)進行效用求取。

Ut(rci)=0.3285+0.6070μ(ETTit)+0.3306μ(EESDit)+0.1019μ(ELSDit)+0.6774Ut−1(rci)	(4-19)

3.模型(六)出發時間選擇

模型(六)出發時間選擇行為，決策出象同樣為各區段所有通勤者每日出發時間方案相對選擇機率，由於本研究僅得知通勤者實際選擇出發時間方案下，針對所選擇路徑進行預估之旅行時間值，其餘未使用出發時間方案則參考資料顯示系統提供昨日通勤旅行時間進行求取；影響變數則包括今日經過路徑變換決策後所決定路徑之預估旅行時間ETT、預估早到延滯時間EESD與預估晚到延滯時間ELSD，各通勤者對延滯時間感受不同，與模型(一)同採區段內各通勤者之平均早到與晚到延滯時間代入，再經由4.2.1節Step1屬性效用值求取，取得各變數屬性效用，求取迴歸係數，線性迴歸式如式(4-20)，係數校估結果列於表4-7。

Probit(Pdtit)=b0+b1μ(ETTit)+b2μ(EESDit)+b3μ(ELSDit)	(4-20)

其中，Pdtit為區段i第t天之出發時間方案相對選擇機率

μ(ETTit)為區段i第t天之預估旅行時間屬性效用

μ(EESDit)為區段i第t天之預估早到延滯時間屬性效用

μ(ELSDit)為區段i第t天之預估晚到延滯時間屬性效用

表4-7模型(六)出發時間選擇迴歸係數校估結果

| 變數 | 係數估計值 | t |
| --- | --- | --- |
| 截距 | -1.6825 | -7.3387 |
| 預估今日使用路徑旅行時間μ(ETTit) | 0.0405 | 2.0852 |
| 預估今日使用路徑早到延滯時間μ(EESDit) | 0.0551 | 4.2643 |
| 預估今日使用路徑晚到延滯時間μ(ELSDit) | 0.0932 | 5.6062 |
| χ2= 368.479 |  |  |
|  = 0.9473 , D = 0.1054 |  |  |

由於模型(六)採所有實驗樣本進行校估，當屬性效用值愈大，方案整體效用將隨之增加，以顯著水準為0.05進行各項統計量檢定，各係數之t檢定值皆屬顯著；由χ2值進行模式適合度檢定，結果顯示此迴歸模式對數據具相當解釋能力。

其中自我相關係數ρ為0.9473，大於0，表示可能存在正自我相關，根據D=0.1054進行檢定工作，dL為1.738、du為1.799，D<dL表示無理由拒絕樣本存在正自我相關之假設，即ρ>0，，出發時間選擇行為之效用須考慮上一期效用值，以式(4-21)進行效用求取。

Ut(dti)=−1.6825+0.04050μ(ETTit)+0.0551μ(EESDit)+0.0932μ(ELSDit)+0.9473Ut−1(dti)	(4-21)

4.模型(二)路徑變換

模型(二)路徑變換行為，決策出象為路徑「變換」與「不變換」兩方案相對選擇機率，影響變數則為方案屬性效用，包括通勤者i累積至t-1日之路徑決策變換次數NFRi t-1與通勤者i累積至t-1日之旅行時間標準差STDTT i t-1，同樣依4.2.1節Step1將變數值轉換為屬性效用值，線性迴歸式如式(4-22)，迴歸係數校估結果則列於表4-8。

Probit(Prsit)=b0+b1μ(NFDit−1)+b2μ(STDTTit−1)	(4-22)

其中，Prsit為路徑變換方案相對選擇機率

μ(NFDit−1)為通勤者i累積至t-1日之路徑決策變換次數效用

μ(STDTTit−1)為通勤者i累積至t-1日之旅行時間標準差效用

表4-8 模型(二)路徑變換無異帶迴歸係數校估結果

| 變數 | 係數估計值 | t |
| --- | --- | --- |
| 起始值 | 6.2992 | -16.0956 |
| 累積路徑變換次數μ(NFDit−1) | 0.1582 | 6.1866 |
| 累積旅行時間標準差μ(STDTTit−1) | 0.1070 | 2.0510 |
| χ2= 880.831 |  |  |
|  = 0.9125 , D= 0.1499 |  |  |

採模型(二)所有實驗樣本進行校估，以顯著水準為0.05進行各項統計量檢定，各係數之t檢定值皆屬顯著，各參數符號皆為正，可解釋為累積變換次數越少或累積旅行時間標準差越小，可容忍延滯程度越高，即無異帶會變大，方案變換可能性將降低。由χ2值進行模式適合度檢定，結果顯示此迴歸模式對數據具相當解釋能力。

其中自我相關係數ρ為0.9125，大於0表可能存在正自我相關，根據D=0.1499進行檢定工作，D<dL表示無理由拒絕樣本存在正自我相關之假設，即ρ>0，路徑變換行為之無異帶須考慮上一期之影響，以式(4-23)進行求取。

IBRit=6.2992+0.1582μ(NFRit−1)+0.1070μ(STDTTit−1)+0.9125IBRit−1	(4-23)

5.模型(六)路徑變換

模型(六)路徑變換行為，決策出象同為路徑「變換」與「不變換」兩方案相對選擇機率，影響變數包括通勤者i累積至t-1日之路徑決策變換次數NFRi t-1與通勤者i累積至t-1日之旅行時間標準差STDTT i t-1之屬性效用，線性迴歸式如式(4-18)，迴歸係數校估結果列於表4-9。

表4-9模型(六)路徑變換無異帶迴歸係數校估結果

| 變數 | 係數估計值 | t |
| --- | --- | --- |
| 起始值 | 5.9597 | -16.6056 |
| 累積路徑變換次數μ(NFDit−1) | 0.2042 | 6.6552 |
| 累積旅行時間標準差μ(STDTTit−1) | 0.1606 | 2.8299 |
| χ2= 700.469 |  |  |
|  = 0.9430 , D = 0.0903 |  |  |

同樣採模型(六)所有實驗樣本進行校估，以顯著水準為0.05進行各項統計量檢定，各係數之t檢定值皆顯著，各參數符號皆為正，與模型(二)之校估結果同樣可解釋為累積變換次數越少或累積旅行時間標準差越小，可容忍延滯程度越高，即無異帶會變大，方案變換可能性將降低。由χ2值進行模式適合度檢定，結果顯示此迴歸模式對數據具相當解釋能力。

其中自我相關係數ρ為0.9430，大於0表可能存在正自我相關，根據D=0.0903進行檢定工作，D<dL表示無理由拒絕樣本存在正自我相關之假設，即ρ>0，路徑變換行為之無異帶須考慮上一期之影響，以式(4-24)進行求取。

IBRit=5.9597+0.2042μ(NFRit−1)+0.1606μ(STDTTit−1)+0.9430IBRit−1 	(4-24)

## 4.3多準則決策方法

以往研究中指出，駕駛者路徑選擇行為是受許多準則影響，包括旅行時間、旅行時間可靠性、號誌數、安全性、熟悉度及擁擠等；而最佳決策之求取須考慮上述各種準則，因此有多準則決策方法之應用。根據第3.5.1節多準則決策方法基本處理步驟，考量本研究之駕駛者決策行為，提出以下模式處理步驟及屬性相對權重求取方式。

### 4.3.1模式處理步驟

本研究針對多準則決策方法之處理，採用類似理想解排序法之概念，期望找出符合效益面最大及成本面最小之替選方案，考慮類神經模糊網路訓練方便並配合上述兩方式，將以明確變數值進行處理，各步驟詳細說明如下：

Step 1構建決策矩陣Dn n

- 包含m個方案與n個屬性變數之決策矩陣，Xij為路徑i與屬性j之屬性值。

- 以模型(一)為例，出發時間決策部份，12個出發時間方案、3個屬性變數(TT、ESD、LSD)，所構建決策矩陣為123維；路徑決策部份，2個路徑方案、3個屬性變數(ETT、EESD、ELSD)，決策矩陣為23維。

Step 2決策矩陣標準化

由於本研究定義影響出發時間與路徑決策之屬性變數，皆為時間變數，屬成本變數，以式(4-25)進行各變數標準化工作。

Vij=Xj−Xij,∀j	(4-25)

其中Xj−為各方案中Xij變數最小值之平均

Step 3取得正理想解(PIS)與負理想解(NIS)

PIS=V1,⋯,VnNIS=V1−,⋯,Vn−	(4-26)

其中Vj為各方案中Vij最小值之平均

Vj−為各方案中Vij最大值之平均

Step 4 各屬性標準化值與正負理想解之差距

Dij=Vij−VjDij−=Vij−Vj−	(4-27)

Step 5 PIS與NIS之加權測量(separation measures)

由每一路徑所有屬性加權平均，屬性權重由決策者依其對屬性重要性之主觀評價所定義。

Si=j=1nDij⋅wj,∀i

Si−=j=1nDij−⋅wj,∀i	(4-28)

對給定的路徑i，Si的較高值與Si−的較低值指出路徑i之屬性愈接近理想解

Step 6 方案相對接近指標

Ci=Si−Si−+Sj,∀i	(4-29)

Ci介於0、1之間，若為0則方案i為正理想解，為1則方案i為負理想解，可表示為個人對方案之效用。

### 4.2.2屬性相對權重求取

多準則決策方法之屬性權重，取得方式包括層級分析法、特徵向量法、最小平均法及加權最小平均法等，其中以層級分析法求取各屬性之權重為多，本研究根據此概念，以控制實驗法第一階段資料中，通勤者對各屬性之重要程度，擷取效用影響變數，包括影響出發時間決定之行駛時間、希望到達目的地時間與影響行駛路線決定之行駛時間，其中將「希望到達目的地時間」視為對延滯時間之感受，但本研究已將延滯時間區分為早到延滯與晚到延滯，僅能假設兩者之重要程度相當，另外亦缺少影響行駛路線決定之希望到達時間，假設此變數對出發時間與行駛路線之影響相當。

由於多準則決策方法的權重主要以通勤者本身感受為主，無法進行如隨機效用模式與多屬性效用模式針對無異帶之校估，因此並不探討變換行為，僅針對決策行為模型(一)之出發時間及路徑選擇行為進行探討。模型(一)出發時間與路徑屬性之相對權重，參考3.5.1節多準則決策方法提出四種權重求取基本方式，考量本研究問卷調查僅詢問受訪者針對各元素之重要程度，並無法取得如層級分析法之各元素配對比較矩陣，因此須透過式(4-30)及(4-31)求得各元素評點值除以所有元素加總值。

出發時間決策方面，旅行時間、早到與晚到延滯之權重：

wTT(DT)=wTT(DT)wTT(DT)+wESD(DT)+wLSD(DT)

wESD(DT)=wESD(DT)wTT(DT)+wESD(DT)+wLSD(DT)wLSD(DT)=wLSD(DT)wTT(DT)+wESD(DT)+wLSD(DT)	(4-30)

路徑決策方面，旅行時間、早到與晚到延滯之權重：

wTT(RC)=wTT(RC)wTT(RC)+wESD(DT)+wLSD(DT)

wESD(RC)=wESD(DT)wTT(RC)+wESD(DT)+wLSD(DT)wLSD(RC)=wLSD(DT)wTT(RC)+wESD(DT)+wLSD(DT)	(4-31)

其中，wTT(DT)為影響出發時間決策之行駛時間

wTT(RC)為影響行駛路線決策之行駛時間

wESD(DT)=wLSD(DT)為影響出發時間之希望到達目的地時間

個人權重主要依第一階段實驗中，各通勤者在決定出發時間與路徑時，針對各屬性變數個人感受之重要程度依式(4-30)、(4-31)求得，唯未從事第一階段實驗者，無法取得其個人感受之重要程度，須找出同區段內通勤性質較相近者，以其個人權重為參考。本研究針對未進行第一階段實驗之模型(一)樣本，設定以各區段內通勤者之期望到達目的地時間(PAT)、路徑選擇偏好(RC)及出發時間選擇偏好(DT)等比較指標，進行相似樣本之配對工作。模型(一)各通勤者個人權重如表4-10所示。

表4-10模型(一)個人屬性相對權重

| 區段 | 編號 | wTT(DT) | wESD(DT) | wLSD(DT) | wTT(RC) | wESD(RC) | wLSD(RC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 7 | 0.3226 | 0.3387 | 0.3387 | 0.3226 | 0.3387 | 0.3387 |
|  | 9 | 0.3226 | 0.3387 | 0.3387 | 0.3226 | 0.3387 | 0.3387 |
|  | 10 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
|  | 11 | 0.3226 | 0.3387 | 0.3387 | 0.3226 | 0.3387 | 0.3387 |
|  | 12 | 0.2727 | 0.3636 | 0.3636 | 0.2727 | 0.3636 | 0.3636 |
| 三 | 1 | 0.2727 | 0.3636 | 0.3636 | 0.2727 | 0.3636 | 0.3636 |
|  | 4 | 0.2308 | 0.3846 | 0.3846 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
|  | 6 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 四 | 9 | 0.2500 | 0.3750 | 0.3750 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 |
| 五 | 8 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3846 | 0.3077 | 0.3077 |

由表4-11可看出，旅行時間、早到延滯與晚到延滯時間之相對權重皆無太大差異，表示分別就每位駕駛者及模型(一)所有駕駛者而言，對各屬性之感受皆無明顯不同。

## 4.4模糊效用模型

綜合上述各節提到之效用模型構建方法，本研究考慮三種方式進行：1.隨機效用主要透過最大概似估計法校估效用參數，求取效用值；2.多屬性效用模式首先取得各影響變數屬性效用值1-10，校估迴歸係數作為效用參數，與最大概似估計法相同校估基準，最後以加權方式加總得方案整體效用值；3.多準則決策旨在將變數值標準化後，以AHP方式求得之權重(本研究則採個人權重)求取方案接近指標，如表4-11 所示，其中個人權重部份，由於無法構建無異帶模式，此部份仍須尋求適切方法解決。

表4-11 效用模型參數、變數配對表

|  |  | 參數校估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大概似估計法 | 迴歸係數 | 個人權重 |
| 變數轉換 | 原始值 | 1 |  |  |
|  | 標準化 |  |  | 3 |
|  | 評分值 |  | 2 |  |
| 註: 1.隨機效用函數 2.多屬性效用模式 3.多準則決策方法 |  |  |  |  |

VL

VH

H

M

L

Min

Max



1

0

Utility

方案效用取得後，透過3.4節所介紹之模糊推論決策機制，依通勤者對各方案效用之上下限，構建三角型模糊認知分類函數，如圖4-2所示，進行變數模糊化的工作。考慮通勤者本身決策之模糊概念，配合效用最大原則及滿意規則以近似推論的概念進行選擇與變換決策。

圖4-2 模糊效用三角型分類函數

其中選擇行為主要採效用最大原則，假設駕駛者對不同方案均有一特定效用函數，於每一決策點上均會對所有方案進行一次評估，選擇效用最大方案，因此路徑選擇係選取效用最大之方案為今日通勤路徑；亦可將效用轉換為方案選擇機率，使其基準介於0到1之間，可直接進行機率值比較。表4-12、4-13分別為效用值與機率值之模糊推論規則範例，輸入變數為駕駛者依影響方案之屬性變數加總所得各方案效用或各方案選擇機率，透過模糊化，依表4-12與4-13之模糊推論規則，非模糊化得到輸出為與方案偏好態度有關之感受或決策，即出發時間與路徑選擇。

表4-12方案效用模糊推論規則例

| IF(LHS) | THEN(RHS) |
| --- | --- |
| U1 is Very Higher then U2 | Will Take route 1 |
| U1 is Higher then U2 | Will Probably Take route 1 |
| U1 is About Equal then U2 | Indifference |
| U1 is Lower then U2 | Will Probably Not Take route 1 |
| U1 is Very Lower then U2 | Will Not Take route 1 |

以表4-12中之推論規則為例，可解釋為：

“如果路徑1效用高於路徑2效用非常多，則會選擇路徑1”

“如果路徑1效用低於路徑2效用非常多，則會選擇路徑2”

表4-13方案選取機率模糊推論規則例

| IF | THEN |
| --- | --- |
| P(U1>U2) is Very High | Will Take route 1 |
| P(U1>U2) is High | Will Probably Take route 1 |
| P(U1>U2) is Medium | Indifference |
| P(U1>U2) is Low | Will Probably Not Take route 1 |
| P(U1>U2) is Very Low | Will Not Take route 1 |

同樣以表4-13中之推論規則為例，可解釋為：

“如果路徑1選擇機率高於路徑2非常多，則會選擇路徑1”

“如果路徑1選擇機率低於路徑2非常多，則會選擇路徑2”

路徑變換以滿意規則進行，針對原先使用方案加以評估，若原先使用路徑方案之延滯時間大於路徑無異帶，則駕駛者將傾向於變換原有使用方案，表4-14即延滯時間以路徑無異帶為變換基準之推論規則。

表4-14路徑無異帶模糊推論規則例

| IF | THEN |
| --- | --- |
| SD is Very Higher then IBR | Will Switch previous route |
| SD is Higher then IBR | Will Probably Switch previous route |
| SD is About Equal then IBR | Indifference |
| SD is Lower then IBR | Will Probably Not Switch previous route |
| SD is Very Lower then IBR | Will Not Switch previous route |

以表4-14之推論規則為例，可解釋為：

“當路徑延滯時間高於路徑無異帶很多，則會變換原先方案”

“當路徑延滯時間低於路徑無異帶很多，則不變換原先方案”

實證分析之推論規則因受限於使用軟體推論規則型式，須將表4-12至表4-14之效用與無異帶推論規則轉變如表4-15之範例，由於方案1與方案2效用最大最小範圍值並不相同，因此兩方案效用非常高之語意描述，實際數值並不一樣；模糊類神經網路將透過實際決策行為進行推論規則之學習。

表4-15 實證分析效用推論規則例

| IF |  | THEN |  |
| --- | --- | --- | --- |
| U1 is Very_high | U2 is Very_high |  | Will Take route 1 |
| U1 is High | U2 is High |  | Will Probably Take route 1 |
| U1 is Medium | U2 is Medium |  | Indifference |
| U1 is Low | U2 is Low |  | Will Probably Not Take route 1 |
| U1 is Very_low | U2 is Very_low |  | Will Not Take route 1 |

表4-15之模糊推論規則可解釋為：

“當方案效用1非常高且方案2效用非常高，則會選擇路徑1”

“當方案效用1高且方案2效用高，則可能會選擇路徑1”

## 4.5類神經模糊網路架構

本研究配合類神經模糊網路架構所構建之動態決策行為模式，須依序解決類神經模糊網路輸入變數模糊化、模糊效用之加總過程、推論規則構建與規則權重學習等各項問題。模糊效用之類神經模糊網路模式構建，主要依據三種不同效用求取方式，可區分為三種構建流程，如圖4-3所示。

##### 1.模糊效用決策架構I(隨機效用)

首先根據最大概似估計法(MLE)校估參數，求取隨機效用函數各方案效用，進而將變數輸入至類神經模糊網路中，經模糊化過程轉變為模糊推論可用型式進行各變數之模糊推論。

透過類神經模糊網路訓練學習過程，找出符合各通勤者進行決策之模糊推論規則及最適規則權重值。效用決策推論部份，選擇行為以選取效用最大方案為基準，變換行為則由無異帶加以評估，若延滯時間超過無異帶，則傾向於變換原先使用方案。

##### 2.模糊效用決策架構II(多屬性效用)

根據多屬性效用模式概念，求得各變數之迴歸係數，依此求取多屬性之方案整體效用值，將變數原始值輸入類神經模糊網路中，經模糊化過程首先推論得屬性效用，進行模糊推論。

透過類神經模糊網路學習過程，訓練出各通勤者之最適模糊推論規則及規則權重值。效用決策推論部份，選擇行為同樣以選取效用最大方案為基準，變換行為則採迴歸方程求取無異帶參數後取得個人無異帶，若延滯時間屬性效用值小於無異帶，則決定變換原先使用方案。

##### 3.模糊效用決策架構III(多準則決策)

依據多準則決策方法進行變數標準化，以個人對各屬性之相對重要程度為效用參數，取得各方案效用；進而將變數原始值輸入類神經模糊網路中，經模糊化過程首先推論得標準化值。

透過類神經模糊網路權重學習過程，訓練出各通勤者之模糊推論規則及最適規則權重值。效用決策推論部份，選擇行為以選取效用最大方案為基準，變換行為則因無法取得各通勤者對累積路徑變換次數及累積旅行時間標準差兩變數之重要程度，無異帶則無法構建，故此部份並不予討論。

圖4-3 類神經模糊網路效用模式構建流程圖