第二章 文獻回顧

過去相關都會區大眾運輸系統規劃的文獻幾乎都側重於探討輻射狀運輸系統相關的規劃設計問題與輻射狀旅運需求行為的研究，其中輻射狀旅運需求行為即所謂就業地點高度集中於市中心的多對一或一對多之旅運型態，故在對居住與就業地點集中於市中心及各郊區中心的多對多旅運型態與設計適當的外環式大眾捷運系統組合之研究上尚具有探討空間。本節將回顧與大眾運輸系統相關的規劃設計及與旅運需求行為相關之研究，以做為探討興建外環式大眾捷運系統網路之參考依據。而本研究所回顧之文獻將分成以下五部分來加以說明：2.1大眾運輸系統路線與路網型態之研究；2.2旅運者路線、運具選擇與市場範圍之研究；2.3大眾運輸系統路線延伸之研究；2.4時間價值之研究；最後，2.5將針對所有相關之文獻進行綜合討論。

2.1大眾運輸系統路線與路網型態之研究

Musso and Vuchic (1986)曾把大眾捷運的路線型態分為六種型式，文中並介紹各路網優劣與否的評估方法，以下僅將六種形式逐一介紹，以方便本研究後續對各種路線名詞之定義參考。

- 輻射狀路線（Radial lines）

為以核心區（CBD）為起點，向不同的郊區方向延伸的路線，通常該路線呈輻射狀分佈，故命名之。而因為其路線最後皆集中於核心區，故往往造成市中心區在上下午尖峰時段產生交通擁塞之現象。

- 穿越性路線（Diametrical lines）

為連接市中心區不同兩端的輻射式路線，該路線往往由外圍地區進入核心區某點穿越經過，但其通常在核心區邊緣設站，而不在核心區設站，以減少在核心區設站之成本。

- 環狀性路線（Cricumferential lines）

為在都市外圍，以都心為中心一定半徑範圍，成圓環狀的路線。通常其可連接各個輻射式路線或穿越性路線，為其他路線之輔助路線。

- 外圍切線性路線（Tangential lines）

服務非向都心的特殊旅次需要，通常為邊緣區的重要據點或是服務中心。

- 主支型路線（Trunk lines）

為主幹線的延伸，主線與支線屬於同一操作系統，或是支線使用不同的系統，而於支線上乃採來回操作的方式與主線連結。

- 不規則路線（Irregular lines）

其他路線，其他不屬於以上討論之路線即為不規則路線。

張有恆（民79）介紹四種路網之基本型態並評估各類型路網之優劣。以下將逐一介紹各路網。

- 格子式或棋盤型路網（Grid networks）

格子式網路是由縱向路線與橫向路線呈垂直相交構成的，此種路線只需轉車一次即可到達旅次目的地，但實際行駛路線無法與旅客的期望路線相配合。

- 輻射式環狀路網（Radial- circumferential networks)

輻射式環狀路網由垂直的輻射式路線或直徑式路線以及環狀路線組合而成，其形狀宛如蜘蛛網，能彈性地適應地形變化，但路線最後匯集於市中心區，造成市中心區道路交通擁擠。

- 綜合式路網（Combination networks）

綜合式路網是輻射式與正切式路線之綜合路網，通常在接近過度密集的市中心前，以外彎正切的路線型態通過市中心區，而構成輻射式正切路網。其可避免輻射式路線造成市中心區交通擁擠之缺點，但路網設計較不易。

- 不規則路網（Irregular networks）

不規則路網乃由於不規則的道路路網及地形，造成所建立的路網無法歸之於哪一類的路網型態。

Vaughan (1987)曾歸納十二種連續性網路之路線系統型態，再透過實際都市運輸網路與各類型路線系統之路線特性相比較可知，當旅行路徑之平均旅行距離除以直線最短距離越趨近於1.3，則此路型之路線系統越近似於實際路線，研究結果發現矩形（方形）、輻射/環形路線較接近實際路線，而其他類型之路線需視研究課題、問題特性而決定。

2.2路線、運具選擇與市場範圍之研究

D’este(1987)研究通勤者至都市核心區（CBD）就業之路線選擇行為，假設路網型態為具有數條輻射狀主要道路之單核心都市，且次要道路網路為連續的密集環狀道路。此外，並建立符合Wardrop’s First Principle (1952)使用者均衡原則的交通指派模式，以探討居住於旅行時間隨流量變化的任兩輻射狀主要道路間的通勤者之路線選擇行為。

Hall (1989) 利用方形與三角形各種不同的結構路網，來探討各項運輸設施的市場範圍，此研究將旅運者視為各類運輸設施的需求，且將各類運輸的供給視為容量，以求得滿足運輸設施需求，同時不超過運輸設施容量的最小化成本。而結果應用圖示法來詮釋各項運輸設施點的市場服務範圍。

Campbell (1992) 利用連續性空間模式，探討旅次產生者以旅行時間最短為決策依據下，應選擇走速度慢但旅次長度短的地區性道路或是要繞道走速度快但旅次長度較長的無進出管制快速道路或是有進出管制的高速公路，才能使旅行時間最短。最後，應用圖示法畫出特定起點旅客選擇不同路徑到目的地之等時間線，以提供該起點旅運者者從圖形中找出至任何迄點的最佳路徑，並求出該特定起點旅運者使用市區道路、快速道路與高速公路至任何迄點的服務範圍。

許巧鶯，鍾文明（民 83）針對服務同一運輸走廊之高速鐵路與傳統鐵路系統，透過一般化總旅行時間之比較來探討旅客之選擇行為，繼而求算出不同起迄型態旅客之供需特性關係式，建立一兩鐵路系統需求及地理市場區隔模式。而透過模式的分析，可清楚了解出高速鐵路與傳統鐵路全線市場分佈狀況。並將模式分析之架構整理成一可資運用之演算法則，以探討不同營運策略下兩鐵路系統市場範圍變動之情況。

許巧鶯，周晏正（民85）針對服務同一城際運輸走廊的高鐵與航空系統，來探討城際運具選擇的相關特性。此研究透過一般化總旅行時間之比較來探討都會區內旅客選擇高鐵與航空之行為。最後，應用圖示法畫出特定場站、路網規劃配置與營運策略下，都會區內高鐵與航空的市場範圍大小，本研究亦可作為旅客從事城際運輸時之決策參考。

許巧鶯，郭淑娉（民87）採用解析性方法整合旅運者的城際運輸與都市運輸之運具與路線選擇，假設旅次產生者以一般化總旅行成本最小為目標，從規劃的觀點來分析各居住地點至城際運輸場站的最佳接駁運具與路線選擇決策，並由各居住地點的運具與路線選擇結果來決定高速鐵路與航空在研究範圍內的市場範圍。此外，本篇研究還描繪出以高鐵車站及與航空場站為中心的一般化等旅行時間線與一般化等旅行成本線分佈圖，可供為旅行者行前資訊系統之決策參考。

許巧鶯，郭淑娉（民88）將平面道路路網視為連續型態，採用連續近似（continuum approximate）的方式，建立以通勤者旅行時間最小為目標，且以各捷運車站的轉乘小汽車流量，以及各居住地點的流量向量為決策變數的連續均衡模式(continuum equilibrium model)原型問題，並推導出以捷運路線區段旅行時間以及平面道路上各居住地點的成本勢能函數(cost potential function)為決策變數的對偶問題，利用有限元素法(finite element method)求解此對偶問題，以探討研究範圍內通勤者之運具與路線選擇行為。

張有恆，陳牧民（民88）構建解析性運具一般化社會總成本計算模式，藉以求出在某一定量旅運需求量及相關參數條件下各運具對應各運輸距離之最小社會總成本，並經由比較對應同一運輸距離之各運具最小社會總成本的大小，來求出對應各運輸距離之最適運具，亦可進而求出台灣地區大眾運輸工具之個別最適運輸距離區間。研究結果顯示：在追求耗費最小社會總成本原則下，公路客運宜主要負責中短程運輸、台鐵宜主要負責中長程運輸、未來高鐵宜主要負責長程運輸而國內航空則宜主要負責離島及部份高時間價值旅客之運輸。

藍武王，溫傑華，張仲杰（民88）探討成對組合羅吉特模式之理論架構、特性與校估方法，並分析臺灣地區城際間運具選擇行為。利用顯示性偏好法與敘述性偏好法蒐集資料，以台北至高雄城際間旅運者為研究對象。研究結果發現，運具服務水準、個人所得、性別及同行人數是影響城際運具選擇的重要變數。而成對組合羅吉特模式同時考慮航空、鐵路及巴士運具間之相似特性，解釋能力遠優於多項與巢式羅吉特模式。研究結果將可作為規劃者進行運輸需求預測與研擬策略之參考。

2.3大眾運輸系統路線延伸之研究

Wirasinghe and Seneviratne (1986) 利用分析數學法，建立鐵路路線長度之函數，以營運者及使用者之總成本最小化為目標，所考慮之使用者與營運者成本項包括使用者旅行時間成本、營運成本、路線建造成本、及車隊成本等，以探討最佳的鐵路路線長度。最後再利用敏感度分析之方法，探討各成本項變動與旅客需求變動對鐵路最適長度之影響。

Chang (1991) 針對輻射式公車路線之供給與需求在時間與空間之不均勻特性，利用解析性數學分析法，構建系統總成本模式。其中，系統總成本包含營運者成本與使用者成本，利用系統總成本最小化求取各分區最佳的輻射式公車路線班距、站距與兩相鄰輻射式公車路線之角度。

黃台生、陸進勝（民80）以捷運系統單位運量之成本對路線長度的變化，探討捷運走廊新設路線及延伸線所應使用之最適技術，其以總成本最小化為目標，成本項包括資本成本與營運成本，並將資本成本與營運成本視為路線長度的函數。其先求出系統總成本再求出累計捷運旅次運量百分比與各技術之單位運量平均成本跟路線長度的關係，以求得最適捷運技術與其延伸線之組合運用。

張有恆，陳世鴻（民82）利用解析性方法，建立長條形運輸走廊與扇形運輸走廊之捷運系統最適路線長度模式。其以營運者及使用者之總成本最小化為目標，成本項包括旅行時間成本、捷運車輛擁有成本、捷運路線建造成本、捷運營運成本及接駁運具行駛成本等。以探討都會區內引入都市捷運與區域鐵路兩種新系統後，此兩種運輸系統的最適路線長度。

2.4時間價值之研究

段良雄、蕭銘雄（民86）研究考慮活動與旅運之旅行時間價值。將節省下來的旅行時間從事其他活動所增加的效用，稱為活動的時間價值。而旅行本身會產生負效用，旅行時間的節省減少此負效用，稱為旅運的時間價值。而其透過適當的實驗設計，利用敘述性偏好數據單獨衡量出旅運的時間價值，再結合顯示性偏好數據，衡量出活動的時間價值，並綜合分析社會經濟特性、活動及旅運因素對此兩部份時間價值的影響。

Bradley and Gunn(1990)按個人不同旅次目的、所得、性別、年齡、職業、家戶組成、與道路交通狀況等因素予以區隔，分別衡量其車內時間價值。研究結果顯示：所得越高者之時間價值越高；商務旅次的時間價值高於其他旅次；旅行時間較長者或可使用時間較長者之時間價值越低等。

Small(1992) 認為工作旅次時間價值是工資率的一半，且車外時間價值為車內時間價值之3倍，但在不同的城市及不同的人口組成會有不同的結果。

Bruzelius(1979)認為工作旅次時間價值是工資率的20-30%，且車外時間價值為車內時間價值之2-3倍。

Ben-Akiva（1993）經過實證分析，認為時間價值呈對數常態分佈（lognormal）的解釋能力較時間價值為取一平均值的解釋能力為佳，該研究提出時間價值的分佈端視樣本來源也可能為常態分配、伽傌分配。

2.5綜合討論

由上述之文獻回顧與探討可知：

- 過去相關都會區大眾運輸系統規劃的文獻幾乎都側重於探討輻射狀運輸系統相關的規劃設計問題與輻射狀旅運需求行為的研究，故在針對居住與就業地點集中於各郊區中心的多對多旅運型態以設計適當的外環式大眾捷運系統組合之研究上尚具有探討空間。

- 旅運者之路線與運具選擇行為通常是以一般化總旅行時間或一般化總旅行成本最小為依據，成本項包括旅行成本、等車時間成本與旅行時間成本等。但此類文獻皆假設平面道路只有小汽車行走，而忽略大眾捷運系統之其他接駁運具，如步行、機車、公車等。

- 運輸系統與設施市場服務範圍通常是利用等成本線來推導，但目前文獻都只是劃出單一點（機場、車站）之市場服務範圍，尚未有文獻將單一點之市場服務範圍進一步擴展到多點之線（捷運線、高速公路）市場服務範圍。

- 國內、外關於路線延伸之研究文獻大都考量營運者成本與使用者成本之權衡取捨，以決策路線延伸之最適長度。其中所考量之成本項包含使用者旅行時間成本、營運成本、路線建造成本等。但尚未有相關文獻以供需互動觀念及解析性方法探討外環捷運線設置地點、長度、費率及班距之規劃設計問題。

- 根據國內外有關時間價值之文獻可知：1.時間價值與工資率具有正相關性。2.不同旅次目的中，商務旅次高於休閒與購物旅次。3.車外旅行時間價值高於車內旅行時間價值。