第四章 外環捷運線之運量分析與總計

本研究將可包含捷運系統初期、遠期及各可能延伸路網之不規則服務範圍之方形封閉區域研究範圍切割為一萬格（100100）之數值網格（rx,y），然後依據第三章所構建之旅運者運具與路線選擇行為模式來對每一數值網格進行最佳接運方式之指派，以繪出外環捷運線之市場服務範圍，而此外環捷運線之市場服務範圍會隨旅次迄點空間區位、旅客時間價值、新外環捷運線之班距、費率之不同而變動。因此，新外環捷運線之市場服務範圍圖必須利用多層不同迄點之外環捷運線市場服務範圍圖重疊才能表示。本研究並進一步考量空間與時間價值變異下之運量，將旅客時間價值分佈引入旅運者路線與運具選擇行為中，已充分顯示出個別時間價值旅客之路線與運具選擇行為特性。本章第4.1節將分析旅客路線與運具選擇僅受旅次起迄點空間區位變異下，外環捷運線服務旅運需求量之估計；第4.2節將進一步綜合考慮旅客起點空間區位變異與旅客旅行時間價值變異之狀態下，外環捷運線服務旅運需求量之估計。

4.1空間區位變異下之運量

如前所述，外環捷運線之市場服務範圍會隨旅次起迄點空間區位變異而改變，因此外環捷運線之市場服務範圍必須利用多層不同迄點之線市場服務範圍圖重疊才能表示。在此，本研究假設旅客時間價值、外環捷運線之班距、費率、大眾捷運系統與大眾捷運接駁運具之行駛速度皆取其平均值或為一固定值，以求取新外環捷運線之市場服務範圍。因此，本研究之外環捷運線服務旅運需求量估計必須加總各個不同迄點之外環捷運線市場服務範圍內之服務旅運需求量而得。其中，本研究假設研究範圍內之空間依地理、社經與土地使用特性可劃分為s個迄點分區，然後再加總以各個分區n（n=1,....,s）為旅次迄點之外環捷運線市場服務範圍內之服務旅運需求量來推估。而空間區位變異下之外環捷運線運量估計模式如式（4.1）所示。

DT(A)=n=1s(x=1)100(y=1)100D(rx,y)n×δ(rx,y)n                        （4.1）

其中，rx,y為研究範圍內之數值網格位置代碼，r1,1即表示x座標為1，y座標為1之數值網格；而即表示x座標為100，y座標為100之數值網格。而由於本研究將方形研究範圍切割為一萬格（100100）之數值網格，因此，x軸座標範圍為1至100（）；y軸座標範圍亦為1至100（）。D(rx,y)n為數值網格rx,y以分區n為迄點之日旅運需求量，為一外生變數，與數值網格所在位置之人口密度與旅次起迄點O-D流量有關；δ(rx,y)n為二元變數，即數值網格rx,y以分區n為迄點之情境下，若數值網格rx,y位於外環捷運線市場服務範圍內則為1，反之則為0；DT(A)為在空間區位變異下所估計之外環捷運線日服務旅運需求量。

4.2空間區位與時間價值變異下之運量

本節將進一步放寬旅客單位旅行時間價值為一固定值之限制，假設旅客單位旅行時間價值α並不全是一個固定值，將旅客單位旅行時間價值分佈引入旅運者路線與運具選擇行為中，以反映個別時間價值旅客之旅運運具與路線選擇行為，來求得旅次起迄點空間區位變異與單位時間價值變異下之外環捷運線市場服務旅運需求量。在此，我們假設旅客之單位旅行時間價值分佈為α，其機率密度函數為fα(α)，並將旅客之單位旅行時間價值分佈圖分成f區，每一區h（h=1,....,f）皆有其平均單位旅行時間價值αh與機率fαh，然後再加總各個旅次吸引點（n=1,....,s）與不同旅客單位旅行時間價值之外環捷運線市場服務範圍內之旅運需求量來推估。在此，暫且不假設旅客之旅行時間價值屬於何種分配，其分佈之概念示意圖如圖4.1所示；而單位旅行時間價值之分區示意圖如圖4.2所示。

而空間區位變異與旅行時間價值變異下之外環捷運線運量估計模式如式（4.2）所示。

DT(A,α)=n=1s(αh,h=1)f(x=1)100(y=1)100D(rx,y)n×fαh×δ(rx,y)n,αh            （4.2）

其中，D(rx,y)n為數值網格rx,y以分區n為迄點之日旅運需求量；fαh為旅行時間價值分區h之人數佔總人數之比率，D(rx,y)n乘上fαh即為rx,y數值網格上旅行時間價值為αh之旅客以分區n為迄點之旅運需求量；δ(rx,y)n,αh為二元變數，即在特定旅次吸引點n與特定旅客旅行時間價值αh之情境下，若rx,y數值網格位於外環捷運線市場服務範圍內則為1，反之則為0；DT(A,α)為在空間區位變異與單位旅行時間價值變異下所估計之外環捷運線日服務旅運需求量。

圖4.1旅客單位時間價值α之機率分配示意圖

平均值  α1   α2  α3            αf−1  αf

國機率  fα1   fα2  fα3           fαf−1 fαf

圖4.2旅客單位時間價值α之分區示意圖

而由本研究之第三章可知，外環捷運線之市場服務範圍與旅客旅行時間價值呈正向關係，因此，單位旅行時間價值越高之旅客，越容易選擇行駛速度較快之大眾捷運系統，且參考Hsu and Chung (1997)以臨界時間價值區分市場範圍之圖示法，將本研究之任一rx,y數值網格旅客之臨界時間價值與接運方式市場範示意圍圖繪如圖4.3所示，假設α(rx.y)為某一數值網格rx,y之臨界時間價值，而臨界時間價值為第三種接運方式之一般化總旅行成本GC3m,m'等於第一、二種接運方式之一般化總旅行成本GC1m、GC2m時之旅行時間價值，而當數值網格rx,y上之旅客單位時間價值α大於其臨界時間價值α(rx.y)時，第三種接運方式之一般化總旅行成本GC3m,m'會小於第一、二種接運方式之一般化總旅行成本GC1m與GC2m，使數值網格rx,y將位於大眾捷運系統市場服務範圍內。反之，當數值網格rx,y上之旅客單位時間價值α小於其臨界時間價值α(rx.y)時，第三種接運方式之一般化總旅行成本GC3m,m'會大於第一、二種接運方式之一般化總旅行成本GC1m與GC2m，使數值網格rx,y將位於平面道路與快速道路之市場服務範圍內。因此，當數值網格rx,y上之旅客單位時間價值α小於其臨界時間價值α(rx.y)時，δ(rx,y)n,αh必等於0；反之，當數值網格rx,y上之旅客單位時間價值α大於其臨界時間價值α(rx.y)時，則需端看數值網格rx,y是否位於外環式大眾捷運線市場服務範圍內或輻射式大眾捷運線市場服務範圍內。若數值網格rx,y位於外環大眾捷運線市場服務範圍內，則δ(rx,y)n,αh等於1；反之，若數值網格rx,y位於輻射式大眾捷運線市場服務範圍內，則δ(rx,y)n,αh等於 0。因此，本研究將利用離散之觀念針對至每一旅次迄點中之每一數值網格rx,y中之每一旅客時間價值分區之旅運需求量（D(rx,y)n×fαh）來進行全有或全無指派（δ(rx,y)n,αh=1）。

此外，如圖4.4所示，臨界時間價值α(rx.y)亦會隨數值網格rx,y變動，而由於平面道路路網之可及性較大眾捷運路網為高，因此平面道路離旅次迄點越近則越顯其經濟性優勢，故數值網格rx,y離旅次迄點越近，則其臨界時間價值α(rx.y)高；反之，數值網格rx,y離旅次迄點越遠，則其臨界時間價值α(rx.y)越低。

α(rx.y)

第一、二種接運方式市場

第三種接運方式市場

圖4.3 任一rx,y數值網格旅客之臨界時間價值與接運方式市場範圍圖

fα(α)

數值網格rx,y離旅次迄點越近

數值網格rx,y離旅次迄點越遠

α(rx.y)

α(rx.y)

第一、二種接運方式市場

第三種接運方式市場

圖4.4不同數值網格rx,y之旅客臨界時間價值分析圖