- 外環捷運線之最適位置、長度

與營運策略模式構建

本研究以解析性數學模式為基礎，考慮旅運者需求與運輸設施供給之供需互動關係，規劃與輻射式捷運幹線系統最適整合之各跨區外環式大眾捷運系統網路位置、長度與營運策略。本章第5.1節將介紹供給面成本構建，包含新外環式大眾捷運系統之路線建造成本、車隊擁有成本、營運成本與營運收益等成本項構建；第5.2節將介紹需求面成本構建，包含設置新外環式大眾捷運系統後，研究範圍內之旅運者所節省之年一般化總旅行成本； 最後，5.3節將藉由供需均衡觀念來構建外環捷運線之最適位置與營運策略模式，其中供需均衡可依研究目的之不同而分為長期與短期之供需均衡。

5.1供給面成本構建

本研究之供給面成本包含興建新外環式大眾捷運系統之路線建造成本、新外環式大眾捷運系統營運成本、車隊擁有成本與營運收益。第5.1.1節將介紹興建新外環式大眾捷運系統之路線建造成本，其中新外環式大眾捷運系統之路線建造成本與路線長度、路線構建方式有關；第5.1.2節將介紹新外環式大眾捷運系統之車隊擁有成本，而新外環式大眾捷運系統之車隊擁有成本與新外環式大眾捷運系統服務旅運需求量有正向關係；第5.1.3節將介紹新外環式大眾捷運系統之營運成本；第5.1.4節將介紹新外環式大眾捷運系統之營運收益。

5.1.1新系統路線建造成本

本研究參考張有恆，陳世鴻（民82）之研究且加以考量大眾捷運系統之路線構建方式來構建新系統路線建造成本函數，其中新外環式大眾捷運系統之路線建造成本與路線長度、路線構建方式有關，各路線可按地區環境狀況分別以地下、高架及地面三種方式（獨立方式或混合方式）來構建，其中路線建造成本項包括導軌成本、土地取得成本、車站成本、動力供應設備成本、控制和通訊設備等固定成本，因此，路線建造成本可依上述各項土地、建物、設備等成本項，依其使用年限攤提至每年之成本。且環顧世界各國興建捷運之經驗，大都需要中央政府補助，故本研究將政府補助金額比例θ納入考量。路線建造成本之成本構建如式（5.1）所示。

(5.1)

其中，TLCk表第k條新外環式大眾捷運輸系統年路線建造成本（元/年）；rz表新外環式大眾捷運系統採用第z種路線構建方式之路線建造成本函數（元/公里-年）；θ表政府補助比例；TLzk表第k條新外環式大眾運輸系統採用第z種路線構建方式所包含之路線長度；Z表路線構建方式的集合，包含地下、高架、地面等三種不同方式。

5.1.2 新系統車隊擁有成本

本研究參考張有恆，陳世鴻（民82）之研究，且加以考量保留備用的車廂數與正在維修的車廂數來構建新系統車隊擁有成本，其中新外環式大眾運輸系統之車隊擁有成本乃指營運者所擁有的總車廂數，包括服務尖峰時間所需的車廂數、保留備用的車廂數與正在維修的車廂數。因此新系統車隊擁有成本可以式（5.2）表示。

TWk=(1−θ)⋅(1+g)⋅2⋅TLkHk⋅vk⋅Nk⋅C∀k∈K               (5.2)

其中，TWk表第k條新外環式大眾捷運系統年車隊成本；Hk表第k條新外環式大眾捷運系統尖峰時段之最低班距；Nk表第k條新外環式大眾捷運系統每列車之車廂數；C 表為新外環式大眾捷運系統年單位車廂擁有成本；TLk 表第k條新外環式大眾捷運系統長度；g表保留備用的車廂與正在維修的車廂占尖峰時段營運所需之最少車箱數之比例，其值大多介於5％~15%之間。此外，上式之2⋅TLk/vk為往返第k條之新外環式大眾捷運系統一趟之營運時間，將之再除以尖峰時段之最低班距Hk即得尖峰時段營運所需之最少列車數。此外，新外環式大眾捷運系統尖峰時段之最低班距Hk會受到新外環式大眾捷運系統服務旅運需求量之影響。

5.1.3 新系統營運成本

本研究參考引用Chang(1991)之研究，來構建新系統營運成本，新外環式大眾捷運系統之年營運成本項包括自動車輛操作、車站營運、道路維護、場站作業、車輛維護成本等，可利用每延車小時的單位營運成本乘上新系統的日平均小時營運列車數、日營運時間與年日數得到。因此新系統年營運成本可由式（5.3）表示。

TOk=365×Fk×Bk×Ohk=365×2⋅TLkhk⋅vk×Bk×Ohk               (5.3)

其中，TOk表第k條新外環式大眾捷運系統年營運成本；Fk表第k條新外環式大眾捷運系統的日平均小時營運列車數；Bk表使用第k條新外環式大眾捷運系統之每延車小時的單位營運成本；Ohk表第k條新外環式大眾捷運輸系統日營運小時數；hk表第k條新外環式大眾捷運系統之日平均班距。而上式之2⋅TLk/vk為往返第k條之新外環式大眾捷運系統一趟之營運時間，將之再除以日平均班距hk即得日平均小時營運列車數（Fk），而日平均小時營運列車數（Fk）乘上每延車小時的單位營運成本（Bk）與日營運小時數（Ohk）即得新外環式大眾捷運系統日營運成本，將之再乘上年日數（365天）即得外環式大眾捷運系統之年營運成本。

5.1.4 新系統營運收益

新系統營運收益可利用新外環式大眾捷運系統之上車基本費率(bk)乘上日服務旅運需求量(DT(A,α))，再加上每延人公里的單位營運費率(Pk)乘上使用新系統的日總延人公里數(Dk)而得到。因此新系統營運收益可由式（5.4）表示。

TPk=365×bk×DT(A,α)+Pk×Dk=365×bk×n=1s(αh,h=1)f(x=1)100(y=1)100D(rx,y)n×δ(rx,y)n,αh×fαh+       (5.4)

其中，TPk表第k條新外環式大眾捷運系統年營運收益；Pk表第k條新外環式大眾捷運系統每延人公里的單位營運費率；bk表第k條新外環式大眾捷運系統上車基本費率；DT(A,α)表使用第k條新外環式大眾捷運系統之日服務旅運需求量；Dk表使用第k條新外環式大眾捷運系統之日總延人公里數；D(rx,y)n為數值網格rx,y以分區n為旅次迄點之日旅運需求量；fαh為單位旅行時間價值分區h之機率；d(rx,y)n,αh為數值網格rx,y上單位旅行時間價值為αh之旅客以分區n為旅次迄點之新外環式大眾捷運系統搭乘公里數，求算方法為以第三種接運方式之一般化總旅行成本式（3.8）中之鄰近旅次起點端之輻射式或新外環式大眾捷運系統場站至鄰近旅次迄點端之輻射式或新外環式大眾捷運系統場站之大眾捷運旅行距離（D(So,Sd)），減掉輻射式大眾捷運系統之旅搭乘公里數，即可求得新外環式大眾捷運系統搭乘公里數。若數值網格rx,y上單位旅行時間價值為αh之旅客並未利用外環大眾捷運系統至分區n，則d(rx,y)n,αh等於0；ω表單位距離貨幣成本對旅行距離之彈性，可反映出單位距離旅行貨幣成本對旅行距離的不同成本特性，當ω等於1，表平均單位距離的旅行貨幣成本與旅行距離無關，而為一固定常數，即為均一費率；當ω大於1，表平均單位距離的旅行貨幣成本將隨旅行距離的增加而增加。當ω小於1，表平均單位距離的旅行貨幣成本將隨旅行距離的增加而減少。因此，D(rx,y)n乘上fαh與d(rx,y)n,αh即為rx,y數值網格上單位旅行時間價值為αh之旅客以分區n為迄點之外環式大眾捷運系統日總延人公里數，將之再乘上年日數（365天）即得外環式大眾捷運系統年總延人公里數。

5.2需求面成本構建

本研究假設研究範圍內旅運者之路線與運具選擇行為是以一般化總旅行成本最小為依據，因此改轉乘新外環式大眾捷運系統之旅運者必節省其一般化總旅行成本，同時設置新外環式大眾捷運系統後，可以減少道路交通擁擠現象，使平面道路車流速度提高，故設置新外環式大眾捷運系統後所節省之一般化總旅行成本包括新外環式大眾捷運系統使用者節省之一般化總旅行成本與仍使用平面道路使用者所節省之一般化總旅行成本。因此設置第k條新外環式大眾捷運系統後，研究範圍內之旅運者所節省之年一般化總旅行成本可以式（5.5）表示。

ΔTGCk=TGCk−TGCk'=365×n=1s(αh,h=1)f(x=1)100(y=1)100D(rx,y)n×fαh×Δg(rx,y)n,αh    （5.5）

其中，ΔTGCk為設置第k條新外環式大眾捷運系統後，研究範圍內旅運者所節省之年一般化總旅行成本；TGCk為設置第k條新外環式大眾捷運系統前，研究範圍內旅運者之年一般化總旅行成本；TGCk'為設置第k條新外環式大眾捷運輸系統後，研究範圍內旅運者之年一般化總旅行成本。D(rx,y)n為數值網格rx,y以分區n為旅次迄點之日旅運需求量；fαh為單位旅行時間價值分區h之機率；Δg(rx,y)n,αh為數值網格rx,y上單位旅行時間價值為αh且以分區n為旅次迄點之旅客，在外環式大眾捷運系統設置後所節省之一般化總旅行成本，即為數值網格rx,y上單位旅行時間價值為αh且以分區n為旅次迄點之旅客在新外環式大眾捷運系統設置前之一般化總旅行成本（式3.1）減去新外環式大眾捷運系統設置後之一般化總旅行成本即可求得新外環式大眾捷運系統設置後所節省之一般化總旅行成本。因此，D(rx,y)n乘上fαh與Δg(rx,y)n,αh即為數值網格rx,y上單位旅行時間價值為αh且以分區n為旅次迄點之旅客，在外環式大眾捷運系統設置後所節省之日一般化總旅行成本，將之再乘上年日數（365天）即得設置新外環式大眾捷運系統後，研究範圍內之旅運者所節省之年一般化總旅行成本。

5.3供需互動模式

本節考慮旅運者需求與運輸設施供給間之供需互動關係，規劃與輻射式捷運幹線系統最適整合之各跨區外環式大眾捷運系統網路位置、長度與營運策略。其中，供需均衡可分為長期供需均衡與短期供需均衡，長期供需均衡乃藉由使用者節省成本、新外環式大眾捷運系統路線建造成本、營運成本與車隊擁有成本間之權衡取捨，以求取系統總成本最小化，規劃最適的外環式大眾捷運系統之路線設置位置與長度。而短期供需均衡乃是考量新外環式大眾捷運系統之營運成本、車隊擁有成本與營運收益間之權衡取捨，以求取營運利潤最大化，規劃外環式大眾捷運系統之最佳營運策略。第5.3.1節將以長期供需均衡之觀點來分析外環捷運線位置、長度與服務旅運量之供需互動關係，以求取系統總成本最小化；第5.3.2節將以短期供需均衡之觀點來分析外環捷運線班距、費率與服務旅運量之供需互動關係，以求取營運者利潤最大化。

5.3.1長期供需均衡

長期供需互動乃以長期供需均衡之觀點來分析外環捷運線位置、長度與服務旅運量之供需互動關係，以求取系統總成本最小化。其中，系統總成本（TTC）包含設置新外環捷運線後研究範圍內使用者所節省之總一般化總旅行成本（ΔTGCk）、新外環式大眾捷運系統路線建造成本（TLCk）、營運成本（TOk）與車隊擁有成本（TWk）。而新外環式大眾捷運系統之路線建造成本與路線長度、路線設置之地理位置有關，且新外環式大眾捷運系統之路線長度、路線設置之地理位置亦會影響外環式大眾捷運系統服務旅運需求量。其中，新外環式大眾捷運系統之路線長度（TLzk）越長，除了可服務越多跨區通勤旅次外，亦可服務兩相鄰輻射式捷運路線間之外圍區域至市中心之輻射式旅次，但相對的也提高了路線建造成本（TLCk）。而新外環式大眾捷運系統之路線設置位置越往市中心內縮，將造成新外環式大眾捷運系統與輻射式大眾捷運系統之功能重疊，而使外環式大眾捷運系統之市場服務範圍變小，並且越接近市中心地價越貴且受限路線的建造方式而使路線建造成本提高（rz），但相對地，外環式大眾捷運系統服務範圍內之旅運需求密度會較高，而數值網格rx,y以分區n為迄點之日旅運需求量D(rx,y)n，為一外生變數，與數值網格所在位置之人口密度與旅次起迄點O-D流量有關；反之，若外環式大眾捷運系統之路線設置位置越往外擴張，將造成外環式大眾捷運系統服務範圍變大，但相對地外環式大眾捷運系統服務範圍內之旅運需求密度亦較低。此外，新外環式大眾捷運系統服務範圍內之總旅運需求量會影響尖峰時段最低班距（Hk），因此，當新外環式大眾捷運系統服務範圍內之總旅運需求量越高，新外環式大眾捷運系統之尖峰時段最低班距（Hk）也就越低，而隨者尖峰時段最低班距（Hk）之降低與越長之新外環式大眾捷運系統之路線長度（TLzk）將提高新外環式大眾捷運系統之車隊擁有成本（TWk）。總而言之，新外環式大眾捷運系統之路線長度與位置會影響新外環式大眾捷運系統之服務範圍大小，而新外環式大眾捷運系統服務範圍內之旅運者，將因搭乘新外環式大眾捷運系統之一般化總旅行成本低於其他接運方式之一般化總旅行成本而改搭乘新外環式大眾捷運系統，造成新外環式大眾捷運系統服務範圍內之旅運者必節省其一般化總旅行成本（ΔTGCk）。而新外環式大眾捷運系統服務範圍內之總旅運需求量亦影響新外環式大眾捷運系統之車隊擁有成本（TWk）與營運成本（TOk）。故外環式大眾捷運系統之路線長度、路線設置之地理位置與外環式大眾捷運系統服務旅運需求量為主要的供需互動變數，而外環式大眾捷運系統服務旅運需求量除了受外環式大眾捷運系統之路線長度與路線設置之地理位置等主要變數影響外，亦與數值網格之旅次需求量等外生變數有關，而數值網格之旅次需求量會受到研究地區位置之人口密度與旅次起迄點O-D流量等因素影響。本研究即藉由供需均衡之觀念，權衡取捨使用者節省成本與新外環式大眾捷運系統路線建造成本、營運成本與車隊擁有成本間之關係，以求取系統總成本最小，規劃最適的外環式大眾捷運系統之路線設置位置與長度。另外，為確保新外環式大眾捷運系統提供之容量滿足旅運需求量，模式中必須加入供給滿足需求之限制式。外環式大眾捷運系統之路線最佳設置位置與長度模式構建如式（5.6）所示；滿足需求之限制式如式（5.7）所示。

Min.TTC=k∈K(TLCk+TWk+TOk)−(ΔTGCk)=k∈K(1−θ)z∈Zrz⋅TLzk+(1−θ)⋅(1+g)⋅2⋅z∈ZTLzkHk⋅vk⋅Nk⋅C+365×2⋅TLkhk⋅vk×Bk×Ohk−

（5.6）

(5.7)

其中式（5.6），外環式大眾捷運系統之路線長度（TLzk）、路線設置之地理位置（rz）為主要的決策變數。而TTC為長期均衡之系統總成本；TLCk表第k條新外環式大眾捷運輸系統年路線建造成本；TWk表第k條新外環式大眾捷運輸系統年車輛擁有成本；TOk表第k條新外環式大眾捷運輸系統營運成本；ΔTGCk為設置第k條新外環式大眾捷運系統後，研究範圍內旅運者所節省之年一般化總旅行成本；hk表第k條新外環式大眾捷運系統日平均營運班距；Hk表第k條新外環式大眾捷運系統尖峰時段最低班距。式（5.7）中，平均尖峰小時發班數（1/Hk）乘上每列車之車廂數（Nk）、車廂容量（V）與期望營運平均承載率（φ）即得新外環式大眾捷運系統之尖峰小時載運量，而日服務旅運需求量（DT(A,α)）乘上尖峰小時因子（PHFk）即得尖峰小時旅運需求量，將之再除上新外環式大眾捷運系統之乘載區間個數(Sk−1)與乘上平均旅運區間個數與最大乘載區間調整因子（ε）即得最大乘載區間旅運需求量，其中，平均旅運區間個數為平均旅次長度（DkDT(A,α)）除以平均旅運區間長度（TLk(Sk−1)）而得，式中Sk為第k條新外環式大眾捷運系統之車站個數，而新外環式大眾捷運系統之尖峰小時載運量必須大於新外環式大眾捷運系統之最大乘載區間旅運需求量。

5.3.2短期供需均衡

短期供需互動乃以短期供需均衡之觀點來分析外環捷運線班距、費率與服務旅運量之供需互動關係。亦即，短期供需均衡乃是考量新外環式大眾捷運系統之營運成本（TOk）、車隊擁有成本（TWk）與營運收益（TPk）間之權衡取捨，以求取營運利潤（TR）最大化，並規劃外環式大眾捷運系統之最佳營運策略（票價、班距）。因此，外環式大眾捷運系統之費率、班距與外環式大眾捷運系統服務旅運需求量為主要的供需互動變數。其中，由3.3節可知，外環捷運線票價（Pk）、班距（hk）與外環捷運線之市場服務範圍大小呈反向關係，即外環捷運線票價（Pk）、班距（hk）越高將使第三種接運方式之一般化總旅行成本提高，而降低外環捷運線之服務旅運需求量，即數值網格rx,y上單位旅行時間價值為αh之旅客以分區n為旅次迄點之新外環式大眾捷運系統搭乘公里數（d(rx,y)n,αh）較易等於零，而外環捷運線之服務旅運需求量除了對新外環式大眾捷運系統之營運收益（TPk）產生影響外，亦影響車隊擁有成本（TWk），因此，短期供需均衡即權衡取捨營運成本、車隊擁有成本與營運收益之關係，求取使外環式大眾捷運系統利潤最大化之營運票價與營運班距。此外，為確保新外環式大眾捷運系統提供之容量滿足旅運需求量，本模式也必須加入滿足需求之限制式。外環捷運線之最佳營運策略模式構建如式（5.8）。

MaxTR=k∈K(TPk−TOk−TWk)=k∈K365×[bk×n=1s(αh,h=1)f(x=1)100(y=1)100D(rx,y)n×δ(rx,y)n,αh×fαh+Pkn=1s(αh,h=1)f(x=1)100(y=1)100D(rx,y)n(d(rx,y)n,αh)ωfαh]−365×2⋅TLkhkvkBkOhks.t.k∈K1HkNkVφ≥ε(PHFkDT(A,α)(Sk−1)DkDT(A,α)/TLk(Sk−1))=ε⋅PHFkDkTLk

（5.8）

其中，外環捷運線之費率（Pk）與每日平均班距（hk）為決策變數，而TPk表第k條新外環式大眾捷運系統年營運收益；TWk表第k條新外環式大眾捷運系統年車隊擁有成本；TOk表第k條新外環式大眾捷運系統年營運成本；TPk減掉TWk與TOk即為外環式大眾捷運系統之營運利潤。hk表第k條新外環式大眾捷運系統之日平均班距；Hk表第k條新外環式大眾捷運系統尖峰時段最低班距。