- 模擬分析

經第四章的模型架構後，本章將分析影響駐足人群分佈與穿越人群延滯時間的相關因素，並應用模型推論廣場未來若變化空間結構時會帶來的影響。本研究於5.1討論影響駐足吸引力的相關因素，於5.2討論密度對穿越人群延滯時間的影響，並於5.3假設廣場中央設置咖啡座時，對駐足人群和穿越人群各會有什麼樣的影響。

5.1模型分析駐足吸引力

影響駐足吸引力的因素有四項：邊緣效應、視線範圍、景觀、邊緣舒適度。經過模型設計後，不同因素有同一衡量標準，可以調整不同因素的效力，比較不同因素對整體駐足人群分佈的影響結果。

- 邊緣效應

本研究調整『邊緣效應』的效力為26、『視線範圍』的效力為7，代表駐足人群特別重視邊緣效應，例如較長時間等候的行人。經過一段時間後得到駐足人群分佈如圖5.1所示，駐足人群都選擇停留於建物邊緣區域，廣場中央空無一人。

圖5.1 邊緣效應之影響圖

- 視線範圍

本研究調整『視線範圍』的效力為26、『邊緣效應』的效力為7，代表駐足人群特別重視視線範圍，例如短時間等候的行人。經過一段時間後得到駐足人群分佈如圖5.2所示，行人多停留在廣場中央與大樓前緣這些視線範圍良好之位置（綠色部分較亮），可以很快的看到四面八方的情況。

圖5.2 視線範圍之影響圖

- 邊緣舒適度

本研究調整『邊緣舒適度』的效力為25、『邊緣效應』的效力為7、『視線範圍』的效力為10，代表出現特別重視邊緣舒適度的駐足行人，例如休憩行人。經過一段時間後得到駐足人群分佈如圖5.3所示，人群分佈於花圃周邊設有座位處，以及大樓中央遮棚下的位置。取本圖與圖5.1比較不同處在於，圖5.1捷運出入口旁建物邊緣由於無設座位，其分佈人群於本圖已不復見，反而本圖在底邊設有座位的花圃處增加了駐足人數，顯示這些較為舒適的地點極具加分效果。

圖5.3 邊緣舒適度之影響圖

- 景觀因素

看板

本研究調整『景觀』的效力為24、『邊緣效應』的效力為9、『視線範圍』的效力為8、『邊緣舒適度』的效力為5，代表出現特別重視景觀的駐足行人，例如慕名活動而來的行人。在本研究中的景觀因素為大型動態看板，經過一段時間後得到駐足人群分佈如圖5.4所示，人群分佈於可以看到看板的最佳視野位置。

圖5.4 景觀因素之影響圖

- 綜合討論

經前四點的模擬得到，『邊緣效應』、『視線範圍』、『景觀』與『邊緣舒適度』這些因素對整體駐足人群分佈會帶來不同的影響結果。一般而言，駐足行人在選擇駐足位置時對這些因素重視的比例與駐足行人本身的特性有關，因此對廣場設計者而言，在設計一廣場之前應透過周邊地理環境的分析，先瞭解設計對象的駐足行人特性（包括休憩人群或等候性人群），進而才能設計出一適合的駐足空間。

以本新光三越站前廣場為例，其處於行人交通樞紐位置，因此會出現許多短時間等候人群，所以需要提供一視線範圍良好的空間；又透過觀察發現，本廣場於下午傍晚時會出現休憩人群，例如老人或從百貨公司出來的購物人群，所以需要提供一適合休憩的場所；又本廣場有動態看板吸引駐足人群觀看。因此本研究最後調整駐足人群的特性為『邊緣效應』的效力為16、『視線範圍』的效力為13、『邊緣舒適度』的效力為8、『景觀』的效力為13。

本研究分別模擬低中高三種密度下的駐足人群分佈，並分別對照實際調查結果作一致性分析。檢視實際調查圖與模擬圖的網格內容是否有駐足人群（黑色），然後計算兩圖中皆有駐足人群的網格數量為a ,皆無的網格數量為d，模擬圖有而實際圖沒有的網格數量為b，實際圖有而模擬圖沒有的網格數量為c，如表5.1所示，

取簡單一致性係數(Simple matching coefficient)為 a+da+b+c+d，由該係數之大小，以反應模擬現況之程度。

表5.1 簡單一致性係數計算表

|  |  | 實際 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Y | N |  |
| 模 擬 | Y | a | b |  |
|  | N | c | d |  |
|  |  |  |  | 合計 |

配合模擬的低、中、高密度，本研究選取5:00PM、5:56PM、6:00PM三個密度相當的現況資料對照比較，對照圖如圖5.5所示，分析表如表5.2所示，密度低時一致性係數較高，密度高時因變異性增加而降低一致性係數，得到一致性係數達一相當值，顯示本模型具有詮釋現況的能力。

此模擬結果顯示，本廣場的整體駐足人群特性同時重視邊緣效應、視線範圍、邊緣舒適度、景觀四個因素，屬於綜合性的廣場，其中又以邊緣效應的影響效力為最大。

表5.2 模擬結果一致性分析

| 密度 | 0.122（人/m2） | 0.144（人/m2） | 0.161（人/m2） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 實際. Y; N. 模 擬; Y; 17; 14. N; 39; 521. 591. | 實際. Y; N. 模 擬; Y; 16; 10. N; 50; 515. 591. | 實際. Y; N. 模 擬; Y; 22; 21. N; 59; 489. 591. |
| 一致性 | 0.910 | 0.898 | 0.865 |
| 比較對象 | 5:50 | 5:56 | 6:00 |

| (a)密度=0.122（人/m2） | 5:50PM |
| --- | --- |
| (b)密度=0.144（人/m2） | 5:56PM |
| (c)密度=0.161（人/m2） | 6:00PM |

圖5.5 模擬與現況對照圖

5.2模型應用1-穿越人群之延滯分析

本節將分析廣場密度對穿越人群之延滯時間的影響，並探討行人系統從秩序到自我組織到混亂的過程。

- 模擬結果

本案例僅放入穿越人群，藉由增加行人的進入流量，增加廣場行人密度，每種進入流量均模擬14次，結果如表5.3紀錄平均密度與平均延滯時間的關係。延滯時間的計算方式為通行時間扣除31.75秒；因假設廣場上行人數很少時，行人之間並沒有機會對彼此產生影響，每個行人得以自己的速度通行，此時的通行時間平均為31.75秒；隨著密度的增加，行人之間互動的頻率會增加，因此在避免碰撞下，行人會選擇往進入阻力低的方向移動，產生繞路現象，通行時間便會增加，增加的時間為延滯時間。

分析結果有四點：

  - 隨著廣場密度增加，延滯時間亦增加

從圖5.6的延滯時間對廣場密度圖可看出，隨著廣場密度增加，延滯時間亦增加；而低密度時，延滯時間對單位密度的增加比例較平緩，高密度時，延滯時間對單位密度的增加比例較急遽。

  - 廣場密度越大，延滯時間的變異性越大

廣場密度大於2.00(人/秒)後，廣場會出現幾個通行時間小於31的行人，這代表行人往目的地方向移動的過程並不順利而選擇沿原方向離開，亦即在廣場中繞路的行人亦增加，使得行人間的延滯時間變異性增加。

表5.3 延滯時間對廣場密度表

| 產生 | 產生 | 產生 | 平均 | 廣場 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 | 個數 | 頻率 | 延遲時間 | 密度 |
| (人/sec） | （人/次） | （sec） | (sec/人) | （人/m2) |
| 0.33 | 4 | 12 | 2.24 | 9.98 |
| 0.36 | 4 | 11 | 2.07 | 10.09 |
| 0.44 | 4 | 9 | 2.46 | 12.87 |
| 0.50 | 4 | 8 | 2.53 | 14.29 |
| 0.57 | 4 | 7 | 2.52 | 17.40 |
| 0.67 | 4 | 6 | 2.06 | 18.71 |
| 0.80 | 4 | 5 | 2.14 | 22.73 |
| 1.00 | 4 | 4 | 3.23 | 28.74 |
| 1.33 | 4 | 3 | 4.12 | 38.95 |
| 2.00 | 4 | 2 | 4.32 | 60.21 |
| 2.67 | 8 | 3 | 7.37 | 87.19 |
| 4.00 | 4 | 1 | 11.51 | 141.27 |

進入流量

（人/秒）

圖5.6 延滯時間對廣場密度圖

  - 進入流量固定下，高密度廣場的密度穩定性小

每次模擬均給予穩定的進入流量，經一段時間後，因為進入流量與離開流量相同，因此廣場密度應趨於穩定(圖5.7 (a)(b))；然而模擬後發現高密度的廣場其密度並不會趨於一定值，但會隨著時間而繼續增加且變異大，顯示廣場內部已造成壅塞，密度漸漸累積（圖5.7(d)(e)）。

  - 相同的平均進入流量下，瞬時進入流量越大的系統越不穩定

本模擬中，相同的平均進入流量可用不同的方式產生，例如同樣是每秒2人的平均進入流量，可以利用每隔兩秒進入4人、每隔三秒進入6人、或每隔四秒進入8人的方式產生；但從表5.4得知，瞬間進入流量越大時，廣場密度會越大且越不穩定，此因進入廣場的橫斷面空間有限，無法讓瞬間的大流量通過。

表5.4 不同瞬間進入流量的比較表

| 產生 | 產生 | 產生 | 平均 | 平均 | 總人數 | 密度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 | 個數 | 頻率 | 旅行時間 | 延滯時間 |  |  |
| (人/sec） | （人/次） | （sec) | (sec) | (sec) | （人） | （人/m2) |
| 1.33 | 4 | 3 | 35.54 | 3.79 | 48.24 | 0.038 |
| 1.33 | 8 | 6 | 37.84 | 6.09 | 51.19 | 0.041 |
| 2.00 | 4 | 2 | 37.68 | 5.93 | 75.88 | 0.060 |
| 2.00 | 8 | 4 | 38.15 | 6.40 | 77.17 | 0.061 |
| 2.00 | 12 | 6 | 40.56 | 8.81 | 79.24 | 0.063 |
| 4.00 | 8 | 2 | 43.22 | 11.47 | 169.21 | 0.134 |
| 4.00 | 12 | 3 | 46.24 | 14.49 | 179.04 | 0.142 |

| - 進入流量0.67(人/sec) 平均密度0.019(人/m2) | - 進入流量0.80 (人/sec) 平均密度0.023(人/m2) |
| --- | --- |
| - 進入流量1.00(人/sec) 平均密度0.028(人/m2) | (d) 進入流量2.67 (人/sec) 平均密度0.087(人/m2) |
| - 進入流量4.00 (人/sec) 平均密度0.141(人/m2) |  |

圖5.7 不同進入流量產生的密度對時間圖

（橫軸為時間，縱軸為密度）

二、討論

本研究為了深入探討密度對行人移動的影響，將探討範圍縮小成單一通道，面積亦只計算此通道面積，因此密度可轉換成行人平均佔有面積，如圖5.8之BC路徑所示。模擬結果為表5.5與圖5.9，平均結果為圖5.10。

圖5.8 模擬通道示意圖

表5.5 延滯時間對密度與行人平均佔有面積表

| 產生 | 產生 | 產生 | 平均 | 密度 | 行人平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速率 | 個數 | 頻率 | 延遲時間 |  | 佔有面積 |
| (人/sec） | （人/次） | （sec) | (sec) | （人/m2) | （m2/人) |
| 0.22 | 4 | 18 | 4.994 | 24.38 | 41.03 |
| 0.33 | 4 | 12 | 4.53 | 41.88 | 23.88 |
| 0.44 | 4 | 9 | 4.895 | 51.85 | 19.29 |
| 0.67 | 4 | 6 | 5.338 | 81.25 | 12.31 |
| 0.80 | 4 | 5 | 5.84 | 93.73 | 10.67 |
| 1.00 | 4 | 4 | 5.852 | 115.60 | 8.65 |
| 1.33 | 4 | 3 | 7.268 | 172.53 | 5.80 |
| 2.00 | 4 | 2 | 10.53 | 270.00 | 3.70 |
| 2.67 | 8 | 3 | 15.881 | 395.63 | 2.53 |
| 4.00 | 4 | 1 | 28.906 | 688.75 | 1.45 |

圖5.9 延滯時間對密度圖

圖5.10延滯時間對密度圖（平均）

Langton(1989)[齊若蘭,1994]從物理學水的二級相變中，找尋結合秩序和混沌時的狀態；當冰塊加溫到華氏三十二度時，冰塊倏然變為水，分子於秩序（冰）與混沌（水）間作抉擇，但溫度剛好處於轉換點(transition point)時，冰塊與水並存，交織成複雜的狀態，Langton將相同的現象類比如下：

- 細胞自動機等級

I及II →「IV」→ III

- 動力系統

秩序 →「複雜」→混沌

- 物質

固態 →「相變」→液態

本研究亦期望討論行人移動系統之相變過程，因此將密度轉換成行人平均佔有面積，並參考Zupan和Pushkarer訂定的行人流流動品質(表5.6)，依行人平均佔有面積劃分行人穿越系統從秩序到自我組織到混亂的過程，如圖5.11所示。其中a點的行人平均佔有面積為49（m2/人）；b點的行人平均佔有面積為12（m2/人），此面積以上的延滯時間幾乎不變，小於此面積後延滯時間開始增加。c點的行人平均佔有面積為4（m2/人），此面積以上時每次模擬密度趨於一定值；小於此面積後，延滯時間與密度變異性變大，系統趨於不穩定；d點的行人平均佔有面積為2（m2/人），小於此面積後，延滯時間急遽增加。因此，本廣場可以分成五個階段如下：

- （a- ）：原本空無一人的廣場，僅少數行人通過，彼此間並沒有任何互動，也不相互影響行人的自由移動速度。視之為秩序。

- （b-a）： 行人流中開始有些人群出現，但仍可以自在的行走，此階段行人平均佔有面積的減少並不會影響延滯時間的增加。

- （c-b）：廣場中密度漸漸增加的過程猶如一股能量流入，系統藉由廣場內行人間的互動，適應著總能量的增加。從延滯時間的平緩增加得知，此時的行人間已開始有所互動但仍維持一定的自由度，能彈性的適應密度的增加。視之為自我組織過程。

- （d-c）：當能量再繼續累積時，系統開始趨於較不穩定狀態，，每次模擬的結果較不穩定，甚至會出現少數行人無法順利進入人群流的現象。此時行人不可自由的選擇步行速度，甚至有衝突發生。

- （0-d）：此階段以後行人移動的自由度下降，產生許多衝突並降低步行速度，延滯時間急遽增加，以致廣場密度不斷累積，此時小小的變化（行人初始位置不同）就會有很大的變動結果，系統處於一不穩定狀態。視之為混亂。

表5.6  Zupan和Pushkarer訂定的行人流流動品質

| 流動品質 | 行人平均佔有面積(m2/人) | 流量（人/分.公尺） | 行人流動狀況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 寬闊的 | >49 | <2 | ＊ 行人間沒有任何的相互影響 |
| 不受限制的 | 12~49 | 2~7 | - 行人流中開始有些人群出現 - 行人可以自在的行走 |
| 受限制的 | 4~12 | 7~20 | ＊行進時會與他人有少許接觸 |
| 受束縛的 | 2~4 | 20~33 | - 不可自由的選擇步行速度 - 有衝突產生 |
| 擁擠的 | 1.5~2 | 33~46 | - 行人流仍屬流暢但有許多衝突，且步行速度降低 |
| 擁塞的 | 1~1.5 | 46~59 | ＊行人流產生擁擠不堪的狀況 |
| 無法動彈的 | 0.2~1 | 59~82 | ＊非常的擁擠 |

I

II

III

IV

V

圖5.11 延滯時間對行人平均佔有面積圖

5.3 模型應用2-廣場人群與咖啡座之互動分析

一、基本說明

本模型的應用可分作三個層面：

1. 模擬不同駐足人群特性下的廣場

從5.1節的模擬可得，不同特性的駐足人群在相同的空間設計中會有不同的反應和分佈形態，因此在模擬之初，應先瞭解廣場的地理周邊環境，分析駐足人群特性，並調整不同因素的效力模擬至最適結果，在這過程中會更加瞭解分析對象的駐足人群特性。

廣場設計在規劃之初也應作這樣的分析，讓廣場設計能滿足進入人群的特性，例如：

- 處於交通樞紐的廣場，會出現多數的短時等候人群，需要提供一視線範圍良好的空間設計；若是較長的等候過程中則需要提供邊緣讓行人倚靠。

- 百貨公司的出口會出現短時休憩人群，需要提供一舒適又方便的休息地點。

- 處於住宅或郊區的廣場，常會出現一些老人或小孩，需要提供一可遊戲可互動的環境。

- 處於商業區的廣場，會出現許多談生意的上班族，需要提供一些較私人性的地點，如露天咖啡座等。

一良好的設計在於人群與環境有最佳的互動，本模型將能輔助設計者作這樣的分析。

2. 模擬不同密度與不同穿越/駐足比例下的廣場

從5.2節的模擬結果發現，某一密度以上的廣場中行人間會開始互動，穿越行人延滯時間隨著密度的增加而增加，變異性亦增大，系統趨向不穩定。因此建議在規劃之初，應先預測廣場的人群量，模擬廣場是否具有疏解不同密度的穿越人群之能力，若是不足（延滯時間過長）可藉由調整廣場經營形態與空間設計來補其不足，如調整進出口之通道寬度，來控制廣場密度，或種植盆栽作為分道設計以減少對向衝突。

另一方面，穿越人群與駐足人群有動靜分離的特性，模擬將有助觀察穿越人群動線對駐足人群的影響是否如規劃所預期的結果，可事前防範。

3. 變更空間硬體設計

空間設計中最困難的部分在於難以預測，『一個小改變會對整體帶來什麼樣的影響結果？』，傳統的設計過程通常參考許多經驗模式，例如設計能坐的台階來增添邊緣效應，又如設置噴水池或雕像來豐富廣場中央[Alexander,1997]，但噴水池尺寸應該多大？放那個位置？是否真能吸引駐足人群，抑或阻擋人群等候視線？是否會阻擋穿越人群動線，抑或幫助其混亂的人群分道繞行？這些問題通常只能憑著經驗推論，等到真實問題發生再予以解決。本模型將能輔助這樣的課題，從模擬中先行預測可能結果，減少錯誤的設計。

二、廣場人群與咖啡座之互動分析

本研究以一假設案例說明之，『如果新光三越站前廣場要增設一露天咖啡座，應該放在那個位置？會有什麼樣的影響？』，本廣場有兩處可能的位置，一處在新光三越大樓前，相對於廣場中央的座標位置為(5,3)，一處在西側的花圃旁，座標位置為(-1,-4)，如圖5.12所示。為減少複雜性，本研究將不討論咖啡座的收費影響。

| (a)咖啡座(5,3) | (b)咖啡座(-1,-4) |
| --- | --- |

圖5.12 咖啡座設置圖

模擬結果有三：

1. 咖啡座吸引力明顯，但廣場整體平均吸引力下降

  - 加入咖啡座(5,3)後，效力為20的咖啡座取代了原看板的吸引力，兩者的影響相近，人群同樣會聚集於大樓前；然而廣場整體的平均吸引力卻下降（顏色較黯淡），這是因為此位置的咖啡座會影響絕大部分地點的視線範圍，從圖5.13(b)中發現原駐足於大樓前的人群會因該處的吸引力下降，轉移到花圃周邊駐足。

  - 加入咖啡座(-1,-4)後，發現原廣場的吸引力仍然相當大，效力為20的咖啡座並不足以吸引人群，花圃東側的人群由於咖啡座的設置而減少邊緣座位，而移到花圃西側駐，如圖5.13(c)，因此將咖啡座的效力調整至25才足夠吸引人群。結果大樓前因綜合視野範圍、邊緣效應和景觀的影響力仍吸引相同多的駐足人群，再加上新設咖啡座吸引的人群，總駐足人群數量增加，如圖5.13(d)。

| (a)無設咖啡座 | (b)咖啡座設於(5,3) 效力為20 |
| --- | --- |
| (c)咖啡座設於(-1,-4) 效力為20 | (d)咖啡座設於(-1,-4) 效力為25 |

圖5.13 咖啡座模擬結果圖

- 穿越人群延滯時間與咖啡座位置相關

本研究比較不同情況對穿越人群的延滯時間影響(圖5.14)，發現咖啡座(5,3)的設立會增加穿越人群3.85秒的延滯時間，這是因為此位置的咖啡座會阻擋進入人群（右側路徑）的最短路徑，使穿越人群需要繞路增加路徑。

咖啡座(-1,-4)的設立在效力為25時（較具吸引力），其穿越人群的延滯時間會比原來減少0.3秒，與原來平均延滯時間相近；而在效力為20時，反而減少4.65秒的延滯時間，此乃由於此位置的咖啡座幫助廣場的動靜分離特性，不但沒有檔到穿越路徑，還能幫助駐足人群停留在路徑兩旁，減少與穿越人群的衝突。

圖5.14 咖啡座延滯時間表

- 廣場經營形態增加長時間休憩特性

  - 咖啡座(5,3)的設置對廣場整體而言，其消除了景觀(看板)與視野範圍的吸引力，因此來到本廣場的駐足人群會偏向受咖啡座效力影響較大的長時間駐足人群，例如來談生意、喝下午茶的人群。至於短時間等候或休息人群將分佈於花圃周邊，本廣場對這些特性人群的吸引力減少。

  - 咖啡座(-1,-4)的設置對廣場整體而言，是一種加分效果，雖然花圃旁的座位吸引力減少，但卻能利用到廣場中央原較不具吸引的的地點，並且原廣場大樓前的吸引力並沒有減少太多，因此來到本廣場的駐足人群中，除了原等候、短時間休憩人群外，將增加長時間休憩的駐足人群；需要注意的是因為其他位置亦極具吸引力，所以咖啡座的吸引力需要更大，才能吸引人群。

經過上述的三點討論，假若新光三越站前廣場欲增設咖啡座，本研究建議其設置於西側花圃前(-1,-4)的位置，原因包括：

- 廣場將增加長時間休憩的吸引特性，因此將增加駐足人群總數量。

- 咖啡座將幫助廣場的動靜分離特性，因此穿越人群延滯時間不會增加，甚至有減少的可能性。

5.4小結

- 駐足行人會因其駐足特性的不同（等候、長時間休憩或短時間休憩等），而對四個影響吸引力的因素『邊緣效應』、『視線範圍』、『景觀』與『邊緣舒適度』會有不同程度的重視，因此本模型可調整這些因素的效力，以模擬不同駐足特性的人群。

- 本研究發現不同因素將影響駐足人群有不同的分佈形態。在模擬新光三越站前行人廣場時，因本廣場兼具等候人群與休憩人群，所以調整廣場為綜合性駐足人群特性（各個因素的效力相差不大），其中以『邊緣效應』的效力最高，『視線範圍』與『景觀』的效力次之、『邊緣舒適度』的效力最小，經一致性檢定低、中、高三種密度下的駐足人群分佈，得到一致性係數達一相當值，顯示本模型具有詮釋現況的能力。

- 本研究模擬行人平均佔有面積對穿越人群延滯時間的影響，發現密度增加行人平均佔有面積減少的過程中，行人會從互不影響的自由移動，到開始有互動增加延滯時間，到彼此干擾嚴重造成延滯時間變異性增加，系統趨向不穩定狀態；此為行人系統因密度變化從秩序到自我組織到混亂的過程。

- 本模型建構完成後，可作三個層面的應用：

  - 模擬不同駐足人群特性下的廣場

  - 模擬不同密度下與不同穿越/駐足人群比例下的廣場

  - 模擬變更空間硬體設計後的廣場

本研究假設「新光三越站前行人廣場增設咖啡座」作為模擬案例，分析咖啡座設在不同地點時的影響結果有三點：(1) 咖啡座吸引力明顯，但廣場整體平均吸引力下降。(2) 穿越人群延滯時間與咖啡座位置相關(3) 廣場經營形態增加長時間休憩特性。最後以增加平均駐足吸引力與避免激增穿越行人延滯時間作考量原則，建議花圃西側為其適合的設置地點。