- 行人移動模型之模式構建

經觀察分析得到行人的移動原則後，本章期望能構建模型模擬本廣場行人移動情形。於4.1節說明應用軟體NetLogo的設計方法，4.2節建構模型，並於4.3節對穿越行人與駐足行人作細部設計。

4.1 NetLogo的設計方法

NetLogo為應用行為者基礎模型概念的軟體，為StarLogo的更新版本，同樣由麻省理工學院實驗室（MIT media lab）所設計，以Java語言寫成，經簡化CA概念後，使用者僅需學習本軟體下指令的方式，就可以建立自己的行為者基礎模型；本模擬軟體已應用在數學、生物、物理、化學、社會科學等領域。

模型分成三大部分：行為者（turtle）、環境(patch)、觀察者(observer)。行為者依模擬對象可以設定為行人、車輛、動物等個體，所有個體會在每個時間點同時平行作反應；環境由一個個分析網格組成，也會依規則在每個時間點同時作反應，可視之為一個個不能移動的行為者；使用者會位於觀察者的角度如圖4.1所示，設計行為者與行為者間、行為者與環境間、以及環境與環境間的互動規則，例如何時可以前進、何時必須轉彎、何時變更顏色等，讓行為者和環境經由這些簡單的規則互動出複雜的結果來。

圖4.1 NetLogo的架構 [Batty,1999]

NetLogo為適合本研究的模擬軟體，原因在於：(1)其行為者(turtle)與環境(patch)分開設計規則：過去CA模擬視行為者為一個個的分析網格，以佔滿與空格表示網格上是否有行為者，因此分析網格必須與行為者的領域範圍大小相同，但步行或靜止的行人其領域範圍不盡相同，亦隨著狀況而定；NetLogo將行為者與環境分開的設計，讓行人可以有自己的座標和方向，與實際情況更相符。(2)使用者不必是專業的程式語言設計者亦可操作，僅需學習本軟體之指令，即可建構。(3)模型介面較容易操作，可彈性調整變數。

4.2 廣場行人移動系統模型設計

本節將從『移動設計』、『模擬環境』、『架構與流程』、『模擬介面』四個部分說明本模擬設計。

一、移動設計

本研究參考[Batty,1998]設計行人移動方式，假設模型中有k個行人，時間t時的座標為(xt , yt)，在每個時間點（t）行人會依規則決定一新方向θ，讓行人在下一個時間點( t+1 )往θ方向移動r距離。

| Δx=rk(x,y,t)cosθ | (2) |
| --- | --- |
| Δy=rk(x,y,t)sinθ | (3) |

如果假設每次行人移動距離固定為1 (rk(x,y,t)=1)，則行人於時間點（t+1）的座標為：

| xt+1=xt+Δx=xt+cosθ | (4) |
| --- | --- |
| yt+1=yt+Δy=yt+sinθ | (5) |

本研究透過r, θ這兩個變數使行人移動，行人每次移動一步(r=1)或不動(r=0)，移動方向θ則由目標模件、吸引模件、阻力模件決定，第三段會詳述之。

二、模擬環境

模擬環境包括有建物、起迄點、分析網格、吸引表面、進入阻力表面，如圖4.2所示。

圖4.2 模擬環境圖

1. 分析網格

為圖4.2中的最小方格，也就是NetLogo模擬軟體中的環境(patch)。網格的主要變數包括顏色、吸引力、進入阻力。

本研究對分析網格大小的要求為『能反映不同地點的重要性』；此由於本研究方向是從空間設計者的角度出發，為要能『預測個體如何因為當地環境的不同，而被吸引或被排斥的影響』。因此，行人流的細部行為並非討論重點，本研究有興趣的是，不同的地點各會有多少個體被當地環境吸引呢？而非一個人如何會碰撞到另一個人？因此，分析網格不需太精細，格子可以放大一些，本研究基於於觀察方便的考量，取行人廣場上的地磚大小(3m×3m)的四分之一為分析網格大小，大小為1.5m×1.5m。

2. 建物

為圖4.2的藍色區塊，本研究簡化新光三越站前行人廣場的周邊建物環境，設計其進入阻力為225代表不可進入。

3. 起迄點

本研究簡化行人起迄點為圖4.2之A, B, C三點，即為入口處。通過這入口處後都是選擇步行作其運具的行人。

4.吸引表面(Attraction surface)

本研究參考[Batty, 1998] 以連續的『吸引表面』表現吸引力，其最大優點是能夠累加不同的吸引表面，讓個別影響吸引力的因素能累加，而得到吸引力的混合指標。舉例而言，影響一地點吸引力的因素包括有邊緣效應、視野範圍、景觀、邊緣舒適度、均勻分佈五個因素，各有不同的衡量方式，將不同的吸引表面乘以其效力，將能綜合不同因素的影響力變成單一值的吸引力，給予行人一簡單清楚的指引，如圖4.3所示。

圖4.3 吸引表面示意圖

本研究將吸引表面塗上綠色，顏色的深淺代表吸引力的大小，越亮的顏色代表吸引力越大，如圖4.2所示。吸引表面會帶領行人決定中程移動方向，往視距範圍中的總和吸引力最大的方向移動。Batty [1998]發現影響方向的最主要因素為吸引表面與當地幾何的互動狀況。

5.進入阻力表面（walkability surface）

本研究參考[Haklay, 2001]，給予每個網格一『進入阻力』，表達已經有多少障礙物在此網格內。『進入阻力』的分佈從0~255，假設每個網格的最高容量為225，其值越低代表網格提供的剩餘空間越大，例如進入阻力為0代表此網格上空無一物，255的進入阻力則代表如建物牆壁般的不可穿透。每個行為者也以一個值代表其佔有格子的比率，對其他格子的影響性則視速度與方向而定，例如駐足行人比行進行人的領域範圍來的大，進入阻力也會比較大。

進入阻力表面可以指引行人避開障礙物，找到進入阻力最小的方向，作為近程移動方向。

三、模擬架構與流程

經參考STREETS [Haklay, 2001]之模型，本研究繪製行人受力圖如圖4.5。進入模擬環境的行為者k，其目標點為(T)，行人會以T為其遠程移動方向，也就是主方向，然後受吸引模件(A)作用修改為中程移動方向，然後受阻力模件(M)作用再修改為近程移動方向為其最終方向，視距則由(V)來控制表示。

1.目標模件(Target module)

每個行人會以事先計畫過的目標點T作為其遠程方向，每格一段時間，目標模件會讓行人重新設定T為其主方向，以保持行人持續往目標點移動。對穿越行人而言，各入口處為其目標點；對駐足行人而言，進入本廣場即到達其目標點T，因此無需設定遠程目標方向。

2.吸引模件(Attraction module)

行人會從視距(V1)中，選取累積吸引力最大的方向做為其中程移動方向。如圖4.4所示，行人從原方向的視距中，選取這五個方向中的網格總和吸引力最大的方向為其修正方向。

圖4.4　總和吸引力示意圖

3.阻力模件(Mover module)

相似於吸引模件，行人會從視距(V2)中，選取累積進入阻力最小的方向作為其近程移動方向。

4.視距(Vision)

與行為者的敏感度有關，視距內建物和元素是行為者可以看到而有所反應的。行人考量吸引力的視距較大，而考量移動力的視距較小。

圖4.5　行人受力移動圖

本模擬流程如圖4.6所示，預先計畫過的行人進入本環境，透過目標模件(T)選擇其遠程移動方向，從遠程移動方向的視距中，行人透過吸引模件(A)選擇中程移動方向，從中程移動方向的視距中，行人再透過阻力模件(M)選擇近程移動方向，此方向即為決定方向θ；本模擬固定行人至多移動一步（r=1or 0），因此就決定了新地點(xt+1 , yt+1)。

每個時間點中所有的行人會同時移動，模型並會重新計算新的吸引表面與進入阻力表面，行人再從新的地點中重複同樣的流程移動，此為一動態模擬。

圖4.6模擬流程圖

四、模擬介面

本模型模擬介面如圖4.7所示，說明如下：

- 啟動按鈕(Button)：按下按鈕會執行該按鈕指令。

| 1- | Setup | : 設定起始條件 |
| --- | --- | --- |
| 2- | go | : 啟動 |

- 數值選取按鈕：可以邊更起始條件的數值

| 3- | s-number | ：調整每次進入的駐足人數 |
| --- | --- | --- |
| 4- | a-number | ：調整每次進入的穿越人數 |
| 5- | edge-effect | ：調整邊緣效應效力 |
| 6- | vision-effect | ：調整視野範圍效力 |
| 7- | view-effect | ：調整景觀效力 |
| 8- | comfort-effect | ：調整邊緣舒適度效力 |
| 9- | coffeeshop-effect | ：調整咖啡座效力（第五章的案例） |

- 轉換按鈕：決定該指令是否啟動（on：啟動；off：不啟動）

| 10- | attraction-color? | ：網格顏色是否依吸引力大小塗上綠色 |
| --- | --- | --- |
| 11- | p–number-color? | ：網格顏色是否依網格上人數塗上黃色 |
| 12- | coffeeshop? | ：是否設置咖啡座 |

- 監視器：顯示變數值

| 13- | clock | ：現在時間 |
| --- | --- | --- |
| 14- | total-people | ：廣場總人數 |
| 15- | total-stationary | ：廣場總駐足人數 |

- 結果畫面（A）：顯示行人移動現況。其中藍色行人代表預先設定的穿越性行人，紅色行人代表預先設定的駐足性行人，而黑色行人則代表已找到一滿意駐足位置的駐足性行人。

- 繪圖紀錄：可圖示變數間的相關變化

| B- | 密度變化圖 | ：橫軸為時間，縱軸為密度 |
| --- | --- | --- |
| C- | 平均延滯變化圖 | ：橫軸為時間，縱軸為平均延滯時間 （所有穿越行人） |
| D- | 密度對平均延滯圖 | ：橫軸為密度，縱軸為平均延滯時間 |

- 數值記錄（E）：可記錄相關結果。本研究用來記錄密度與平均延滯時間。

13

14

15

3

4

5

6

7

8

9

1

2

10

11

12

A

B

C

D

E

圖4.7 模擬介面圖

4.3穿越行人與駐足行人之細部設計

穿越行人與駐足行人的特性並不相同，穿越行人較專注於往目標方向移動，而駐足行人受吸引力的影響很大，因此二者的細部設計有些不同，茲分述如下：

一、穿越行人設計

本設計中，穿越行人並不受吸引模件作用，純粹往目標點移動，如果移動過程中受到強大的吸引力而駐留，則駐留過程中視其為駐足行人。穿越行人主要受到目標模件與阻力模件的作用，細部設計如下：

1.目標模件

從三個起迄點產生的穿越行人（藍色行人），其路徑隨機為A→B、B→A、B→C、C→B，如圖4.8所示。為了避免行人嚴重偏離目標方向，每隔一段時間模型就會確認穿越行人往遠程目標方向移動。

圖4.8 穿越行人目標方向示意圖

2.阻力模件

阻力模件為避免行人與環境相衝突的設計，如圖4.8所示，藍色網格代表建物，其進入阻力為225，此處設計網格顏色與網格上的行人數有關，黃色點越亮則代表網格上的行人數越多，進入阻力也越高。行人會從主方向中選取進入阻力最小的方向作為次方向；如果主方向視距中的網格之進入阻力都超過225，則行人會選取四周360°中進入阻力最小的方向為其次方向；如果周邊網格都超過225，則停止前進。

二、駐足行人設計

對駐足行人（紅色行人）而言，由於本廣場即為其目的地，因此隨機進入本廣場後，目標模件便不予作用，其遠程移動方向為隨機方向。駐足行人主要受到吸引模件與阻力模件的作用，細部設計如圖4.9所示。

1.吸引模件設計

從第三章的分析結果中得到，影響吸引力的因素可分為邊緣效應、視野範圍、景觀、邊緣舒適度這四個主要因素，再加上平均分佈的影響，各有一吸引表面，吸引力即為這五個表面乘以其影響效力後的累加值（圖4.3）。各因素的計算方式如下：

| 吸引力 | = | 邊緣效應(p-edge) | × | 邊緣效應效力(edge-effect) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (attraction) | + | 視野範圍(p-vision) | × | 視野範圍效力(vision-effect) |
|  | + | 景觀(p-view) | × | 景觀效力(view-effect) |
|  | + | 邊緣舒適度(p-comfort) | × | 邊緣舒適度效力(comfort-effect) |
|  | - | 均勻分佈效應(p-minus) |  |  |

(5)

(1)邊緣效應

建物邊緣的網格具有邊緣吸引力p-edge。

(2)視野範圍

視野範圍(p-vision)為累加每個位置的八個方向（東、南、西、北、東北、東南、西北、西南）可以看到的網格數（在建物擋到之前），這個變數與空間幾何有很大的關係，。

(3)景觀

主要視野範圍內有看板的網格具有景觀吸引力p-view。

(4)邊緣舒適度

邊緣較舒適的點，如設有座位處與遮棚處，具有舒適度吸引力p-comfort。

(5)均勻分佈效應

行人會從相似吸引力的位置中（非特殊強力吸引點），選取較不擁擠的位置，因此吸引力會因該位置的行人數量增加而減小。均勻分佈效應(p-minus)為（網格上行人數）×（減少吸引力）。

2.阻力模件設計

駐足行人的阻力模件如穿越行人的移動設計，目的亦避免移動過程中與建物或其他行人發生衝突。其設計可分為二：(1)選取進入阻力最小的方向。(2)避免進入進入阻力超過225的網格。唯獨當駐足行人停留本廣場一段時間後，則會轉變成穿越行人而離開本廣場。

圖4.9　駐足行人受力圖

4.4小結

- 本研究以NetLogo作為模擬軟體，模型分成三個角度構建：行為者(turtle)、環境(patch)、觀察者(observer)。 Netlogo 的優點有三：

  - 行為者與環境可分開設計規則，比CA具有模擬能力。

  - 模型以下指令的方式模擬，非程式語言設計者也可操作。

  - 模型介面易於操作，可彈性調整參數。

- 本模型設計方式為：

  - 行人依每個時間點的r, θ兩個變數移動。

  - 本模型的模擬環境包括有建物、起迄點、分析網格、吸引表面與進入阻力表面。其中吸引表面與進入阻力表面為環境的狀態變數，每個時間點重新計算一次。吸引表面代表每個地點對駐足行人的吸引力，可以累加各種吸引因素，其質越大代表該點的吸引力越大；進入阻力表面代表每個網格空出來的容量，其質越大代表該點越難進入。

  - 決定行人移動方向的模件依序為：『目標模件』、『吸引模件』、『阻力模件』，各決定行人的遠、中、近程移動方向。

- 本模型設計穿越人群僅受目標模件與阻力模件的作用，駐足人群則僅受阻力模件與吸引模件的作用。

  - 阻力模件設計原則為：(1)選取進入阻力最小的方向。(2)避免進入進入阻力超過225的網格。

  - 吸引模件設計原則為駐足人群往最大吸引力點移動。每個位置的吸引力受五個因素作用：邊緣效應、視野範圍、景觀、邊緣舒適度、均勻分佈，並依駐足人群特性給予這五個因素不同的效力，經加權後得到一吸引力值。第五章將會討論駐足人群的特性。