- 緒論

  - 研究背景與動機

步行移動是構成一個完整旅次中所不可缺少的一環，但過去對行人移動的行為預測卻很少，因為行人各有其個別行為、目標、目的，並會影響彼此的移動行為，使得結果變化豐富、預測不易而被視作混亂移動。過去行人相關研究多侷限於規律性的移動行為，以聚集人群為單位，多以迴歸分析或機率統計的方式預測整體可能的現象；這種從上而下的預測方式缺點在於，必須給予行人諸多限制和規定，但卻無法預測行人個體之間的相互作用所導致的多變化未來。

新興的複雜(complex)科學強於解釋非均衡(non-equilibrium)和非線性(non-linear)現象，其研究的中心在於『系統如何藉著組成份子間的互動，而改變和演化，而這過程稱之為自我組織(self-organization)』。其模型架構是從行為者(agent)的角度出發，每個行為者都會與周邊發生互動，從下而上的建立模型，稱之為行為者基礎模型（Agent-Based Models, ABMS）。應用這個模型於行人行為時，可以不具限制的描述與預測行人移動，和其中的自我組織現象。過去以複雜理論來解釋行人移動的相關研究，多著重於設計模型來表現行人移動的突現現象[Batty,1998; Haklay,2001]，但其實發展中的複雜理論尚無確定性的定義，有待更深入的探討。本研究主要希望藉由行人移動的角度對複雜的本質有更深入的瞭解，並從複雜理論的角度，對行人移動的互動模式有驗證性的探討。

另一方面，過去相關研究多從效率面的角度，以增加通行人數為目標，本研究將對駐足人群有更深入的探討。近年來為了重新發揮公共空間的應有功能—促進人群互動與社區聚集，相繼出現了街道再造、社區再造、行人徒步區等規劃[文建會,民90]，然而這些區域的實質環境規劃是否真能達到聚集人群活動的效果呢？過去在空間設計上，通常會有一些固定模式，例如廣場中間可以設計噴水池作為地景，但隨著人群數量的不同、經過人群的目的不同，這些設計是否真能達到廣場的主要設計目的，就不得而知了，通常只能憑著規劃者的經驗嘗試，少有預測步驟。本研究的特色在於利用行為者基礎模式(ABMS)，可以模擬空間設計對不同的地點、人群特性的影響，將有助於未來建築廣場空間的設計。

  - 研究目的與內容

基於上述的研究背景與動機，本研究的目的在於應用複雜理論來解釋廣場行人移動系統，探討行人互動模式，並建構簡單模型，進一步瞭解行人移動的自我組織現象，並作為未來空間設計的參考模式。

主要研究內容有以下三點：

1.回顧複雜理論，整理此門新興科學的基本特性。

2.實例調查分析，探討百貨公司廣場行人移動特性和模式。

3.構建簡單模型，以幫助行人移動的自我組織現象的探討，並作為未來空間配置設計的參考模式。

  - 研究範疇

茲針對空間範疇及研究對象，說明如下：

一、空間範疇：

過去在行人運動上的模擬常因地理規模的不同而有不同層次的探討，主要從探討避免障礙物的微觀(micro movement)層次，到規劃行人購物路線的中間(meso movement)層次，到探討行人流的巨觀(macro movement)層次。由於本研究目的之一在於探討空間配置與行人間的互動模式，以及空間設計對駐足人群的影響，此屬於中間層次，所以選定空間範圍適當的行人廣場，類似此規模大小的空間包括有百貨公司前的廣場、博物館美術館前的廣場、商業大樓廣場、公園等。

對百貨公司而言，行人廣場對其的意義大約有三：（1）法規規範一建築物必須提供足夠的公共空間。（2）地標作用：因為建築、地景、空間具有無法移動性或不易移動性，而且又是人們生活所必須的，所以就很容易成為人們成長過程裡的集體記憶。例如法國於國勢最強盛時建造凱旋門[楊裕富，民國八十九年]。因此，廣場應該是要成為一個親近人群的空間，以作為人們的集體記憶。(3)聚集人氣：對百貨公司而言，人氣能吸引人群，帶來買氣。就以上三個意義發現，行人廣場是否具有聚集效果無論對社會大眾或百貨公司業者而言，都很重要。因此本研究選取百貨公司行人廣場作為研究空間。

由於所在的地理位置與週邊環境，新光三越百貨公司站前店（位於台鐵台北車站前之忠孝西路上）行人廣場的組成包括有穿越人群、進入人群與駐足人群，這樣豐富的組成可以觀察到多樣化的行人移動，有助於作全面性的探討並增加未來的應用性。因此本研究選取新光三越百貨公司站前店行人廣場為研究空間。

二、研究對象：

本研究對象為純粹的行人，不包括汽車流或腳踏車。

本研究從空間規劃者的角度，探討空間設計對人群分佈的影響，因此觀察行人量較高的傍晚時段，著重於瞭解行人普遍存在的特性。

行人依行進速度可分為行進中人群和駐足性人群。而駐足停留約略可分成幾種形式[Jan Gehl,1996]：(1)功能性停留：因為功能性原因停下來，例如等紅綠燈、辦事。(2)與人交談：機會性的遇到朋友停下來交談。(3)停留一段時間：為非計畫性停留，或為了某特定目的所做的停留，例如：停下來等候某人、停下來休息及欣賞享受周遭環境、或察看發生了什麼事。前面兩個形式並不怎麼依賴時間和地點，但對第三種形式而言，尋找一適合地點就成了重要的考量因素。本研究欲探討的對象為這種選擇地點駐足的行人。。

  - 研究方法與流程

一、研究中所使用到的研究方法包括：

- 錄影觀察分析

本研究錄影觀察百貨公司行人廣場，以分析行人廣場系統是否具有複雜系統特性，並瞭解個體間的互動形態，以做為未來模式建構的依據。

- 模型構建

本研究以NetLogo [http://ccl.northwestern.edu/netlogo/]作模擬軟體，建構簡單模型，模擬百貨公司行人廣場，進一步瞭解行人移動的自我組織現象。本軟體為行為者基礎模型的應用軟體之一。

二、本研究之流程如圖1.1所示，流程中各步驟如下所示：

- 研究目的和範疇之確定

確定研究目的與範疇如前所述，以利後續研究之進行。

- 相關文獻回顧

本階段工作主要是收集國內外相關文獻，以幫助後續的行人互動系統分析與模擬。回顧的對象依據研究主題可分為『行人移動研究的發展』、『複雜理論的回顧』、『複雜系統應用於行人移動的相關研究』、『複雜系統模擬方法』四個方面。

- 研究課題的探究

本步驟主要是對文獻回顧所得的資料進行整理，以釐清相關研究課題，並加以說明，其中包括：

(1) 何謂複雜系統與自我組織現象？

(2) 行人移動系統是否屬於複雜系統？

(3) 行人與空間幾何並與其他行人間的互動關係為何？

(4) 互動關係可否以模式表現之？

(5) 何謂行為者基礎模型(ABMS)? 如何模擬之？

(6) 如何用行為者基礎模型模擬行人廣場？

- 錄影調查分析

本步驟拍攝觀察新光三越百貨公司站前店行人廣場，進行實例驗證，探討行人移動系統之複雜特性，並從中分析其互動規則，以利於下一階段的模式構建。

- 模式構建

經過綜合整理文獻回顧與錄影觀察後，此階段嘗試以簡單模式，表達行人移動互動的關係，並找到主要的影響變數。

- 模擬

以NetLogo作模擬軟體，運用細胞自動機（Cellular Automata, CA）的模擬概念模擬前一階段的模式，並檢驗模式的適用性。

- 模擬結果分析與建議

比較模擬結果與錄影觀察結果，探討其異同之處，分析百貨公司廣場行人行為是否具有自我組織現象，並探討不同的空間規劃下的影響結果。

- 結論與建議

提出本研究結論，並建議後續之研究方向。