第四章  推估方法之驗證與應用

於構建反光車牌對車輛肇事影響之推估方法之後，首先搜集推估方法驗證所需之資料，並進行整理，其次進行推估方法之驗證，最後並進行推估方法之應用。

4.1 推估方法驗證之資料搜集

車輛在道路行駛過程中，會發生碰撞交通事故，主要原因是因各種理由對前方狀況反應不及，導致事故發生，因此藉由模擬道路碰撞情形，建立現行不反光車牌狀況下之道路碰撞事故模擬圖。車輛在道路上以各種不同速度行駛，遇到事況發生，駕駛人踩下煞車，車輛開始減速，自察覺狀況、踩下煞車以及車輛撞擊前車時，經過不同之反應及動作時間，最後車輛末速度改變了。由於車輛碰撞有多種狀況，例如追撞、對撞、側撞等，而碰撞時二車狀態亦多所不同，例如一車行進、一車靜止，或是二車皆是行進中，不同狀況會產生不同的結果。由於本研究進行反光車牌對車輛肇事影響，而車牌懸掛位置位於汽車車頭及車尾，以及機車的車尾，對肇事產生影響主要是反光車牌之反射性能，能有效地反射來自光源的光線，而不產生射散的現象，使其明顯性(conspicuity)增加，在夜間或是不良天候、視線情況下，更可因明顯性的增加，促使後方車輛意識到前方車輛，特別是在前方車輛車尾燈功能障礙或是照明不明顯的情況下，可用來輔助後方車輛駕駛人明確確定前方車輛之存在，以及車輛的型式是汽車或是機車，而較不會忽視或錯認前方車輛，因而保障前方人車之安全。因此本研究考慮的碰撞是以追撞為主，在車輛撞擊車輛時，由於是對前方狀況反應不及，才會發生後車撞及前車的碰撞情形，因此一切動作的取決點在於後車的行為反應，於此只考慮後車的行為反應，而不考慮前車是在行進中或是停止狀態。

在實際模擬不反光車牌狀況下之道路碰撞情形時，需要的資料為不同的車輛行駛初速、車輛減速度以及反應時間加上駕駛開始踩煞車一直到撞擊點距離的減速時間，在此將反應時間加上踩煞車後一直到撞擊點距離的減速時間稱為反應制動時間，由於不同駕駛人、不同車輛反應出來的表象不同，亦即反應時間不同、煞車到撞擊點距離的減速時間不同。首先搜集車輛減速度資料，在車輛減速度資料方面，參考交通部運輸研究所對煞車距離與行車速度影響關係研究[29]。在車輛行駛中對於煞車行為的數學模式一般是用減速度來描述，但因易與重力加速度混淆，故無法很清楚的加以定義，並建立實用性高的數學模式，尤其是在探討緊急煞車狀況時，亦因牽涉到許多影響因素，也不易描述，因此須有一簡單的數學定義來綜合車輛在煞車行為過程的性能表現，引用美國應用於交通事故肇事調查與重建上對於車輛因煞車行為而產生減速作用所使用之阻力係數(Drag Factor)，係車輛因減速作用(如引擎煞車、空氣阻力、煞車等)而得到之整體平均減速度，其在事故鑑定與重建上給予之符號為f，定義為車輛對其減速度(或加速度)方向上達到減速度所需之施力對其重量之比值。

f=FW=mamg                                    ⇒ a=f⋅g                                    (4-1)式

f：阻力係數(無單位)      F：施力(kgf)      W：mg重量(kgf)

a：減速度(或加速度)      g：重力加速度(9.8m/s2)

經由運研所在83年度測試結果與86年度計畫中時車測試結果，綜合兩次測試，提出建議適用於我國之阻力係數修訂草案，其結果如表4-1。

表4-1  阻力係數範圍表

|  | 阻力係數範圍 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 83年度測試結果 | 該計畫時車測試結果 | 建議修訂草案 |
| 乾地輕載 | 0.75~0.98 | 0.85~1.08 | 0.80~1.03 |
| 乾地滿載 | 0.63~0.83 | 0.72~0.92 | 0.68~0.88 |
| 濕地輕載 | 0.63~0.83 | 0.72~0.92 | 0.68~0.88 |
| 濕地滿載 | 0.53~0.71 | 0.60~0.78 | 0.57~0.75 |

[註]：資料來源[29]

將阻力係數乘以重力加速度(g)，即是所需要之車輛減速度(a)，在此以其建議修訂草案之阻力係數範圍為準，計算車輛之減速度。

車輛在道路上以不同初速行駛，遇到事況，緊急煞車減速度a，經過不同的反應制動時間車輛減速，在碰撞那一剎那的車輛末速度是前述行為綜合的反應，因此以乾地滿載、濕地輕載狀況下的車輛減速度來模擬道路碰撞事故(如圖4-1)，圖中左欄是車輛行駛初速度，上欄是不反光車牌狀況下之反應制動時間，減速度a，中間的數值每一點皆是表示碰撞那一剎那的末速度，而碰撞速度的大小則可決定此次碰撞的嚴重性，例如傷重或是只是財物損失。

在模擬實際之道路交通事故碰撞情形後，由於不同的車輛碰撞速度會導致不同的嚴重性，例如受傷、死亡或僅僅是財物的損失。在實際狀況上應由各種不同的肇事嚴重性匯集而呈現的交通事故碰撞情形來決定什麼樣的碰撞速率可能會使車輛碰撞結果有傷亡的情形發生，什麼樣的碰撞速率可能會使車輛碰撞結果有財物損失的情形。而碰撞又分車輛撞車輛、車輛撞障礙物、車輛撞人，以及車輛追撞、對撞、側撞等，多樣而複雜的碰撞情形，使得肇事結果充滿變數，但以車輛追撞情形來看，呈現財物損失的碰撞速率會聚集成一區間範圍，呈現有人員受傷的碰撞速率會聚集成一區間範圍，而碰撞速率可能會導致有人員死亡的亦會聚集成一區間範圍。大致來說，造成財損的碰撞速率會小於有受傷情況發生的碰撞速率，而有受傷情況發生的碰撞速率又會小於有人員死亡情況的碰撞速率。至於什麼樣的碰撞速率範圍會導致財損、人員受傷、死亡的情況，囿限於實際肇事詳細資料的缺乏，因此以訪談專家的方式來獲取，藉由處理交通事故經驗豐富之專家，經驗判斷什麼樣的碰撞速率會有財物損失的狀況，什麼樣的碰撞速率會有人員受傷或死亡的情況發生，訪談對象為交通警察，其結果如表4-2。車輛速率在1KPH以上撞擊其他車輛，就會有財損狀況的發生，車輛行駛速率在40KPH以上的車輛碰撞，可能會有人員受傷的情況發生車輛行駛速率在60~70KPH以上的車輛碰撞，可能會有人員死亡的情況發生。決定碰撞結果之碰撞速率界線後，可在碰撞事故模擬圖上藉由碰撞結果之速率界線定出財損區間、受傷區間以及死亡區間，如圖4-2。

不反光車牌情況下之反應制動時間

|  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 150 | 145.2 | 140.4 | 135.6 | 130.8 | 126 | 121.2 | 116.4 | 111.6 | 106.8 | 102 | 97.2 | 92.4 | 87.6 | 82.8 | 78 | 73.2 | 68.4 | 63.6 | 58.8 | 54 | 49.2 | 44.4 | 39.6 | 34.8 | 30 | 25.2 | 20.4 | 15.6 | 10.8 | 6 | 1.2 | 0 |
| 145 | 145 | 140.2 | 135.4 | 130.6 | 125.8 | 121 | 116.2 | 111.4 | 106.6 | 101.8 | 97 | 92.2 | 87.4 | 82.6 | 77.8 | 73 | 68.2 | 63.4 | 58.6 | 53.8 | 49 | 44.2 | 39.4 | 34.6 | 29.8 | 25 | 20.2 | 15.4 | 10.6 | 5.8 | 1 | 0 |  |
| 140 | 140 | 135.2 | 130.4 | 125.6 | 120.8 | 116 | 111.2 | 106.4 | 101.6 | 96.8 | 92 | 87.2 | 82.4 | 77.6 | 72.8 | 68 | 63.2 | 58.4 | 53.6 | 48.8 | 44 | 39.2 | 34.4 | 29.6 | 24.8 | 20 | 15.2 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 0 |  |  |
| 135 | 135 | 130.2 | 125.4 | 120.6 | 115.8 | 111 | 106.2 | 101.4 | 96.6 | 91.8 | 87 | 82.2 | 77.4 | 72.6 | 67.8 | 63 | 58.2 | 53.4 | 48.6 | 43.8 | 39 | 34.2 | 29.4 | 24.6 | 19.8 | 15 | 10.2 | 5.4 | 0.6 | 0 |  |  |  |
| 130 | 130 | 125.2 | 120.4 | 115.6 | 110.8 | 106 | 101.2 | 96.4 | 91.6 | 86.8 | 82 | 77.2 | 72.4 | 67.6 | 62.8 | 58 | 53.2 | 48.4 | 43.6 | 38.8 | 34 | 29.2 | 24.4 | 19.6 | 14.8 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  |  |  |
| 125 | 125 | 120.2 | 115.4 | 110.6 | 105.8 | 101 | 96.2 | 91.4 | 86.6 | 81.8 | 77 | 72.2 | 67.4 | 62.6 | 57.8 | 53 | 48.2 | 43.4 | 38.6 | 33.8 | 29 | 24.2 | 19.4 | 14.6 | 9.8 | 5 | 0.2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 120 | 120 | 115.2 | 110.4 | 105.6 | 100.8 | 96 | 91.2 | 86.4 | 81.6 | 76.8 | 72 | 67.2 | 62.4 | 57.6 | 52.8 | 48 | 43.2 | 38.4 | 33.6 | 28.8 | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 115 | 110.2 | 105.4 | 100.6 | 95.8 | 91 | 86.2 | 81.4 | 76.6 | 71.8 | 67 | 62.2 | 57.4 | 52.6 | 47.8 | 43 | 38.2 | 33.4 | 28.6 | 23.8 | 19 | 14.2 | 9.4 | 4.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 110 | 105.2 | 100.4 | 95.6 | 90.8 | 86 | 81.2 | 76.4 | 71.6 | 66.8 | 62 | 57.2 | 52.4 | 47.6 | 42.8 | 38 | 33.2 | 28.4 | 23.6 | 18.8 | 14 | 9.2 | 4.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 105 | 100.2 | 95.4 | 90.6 | 85.8 | 81 | 76.2 | 71.4 | 66.6 | 61.8 | 57 | 52.2 | 47.4 | 42.6 | 37.8 | 33 | 28.2 | 23.4 | 18.6 | 13.8 | 9 | 4.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 95.2 | 90.4 | 85.6 | 80.8 | 76 | 71.2 | 66.4 | 61.6 | 56.8 | 52 | 47.2 | 42.4 | 37.6 | 32.8 | 28 | 23.2 | 18.4 | 13.6 | 8.8 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 95 | 90.2 | 85.4 | 80.6 | 75.8 | 71 | 66.2 | 61.4 | 56.6 | 51.8 | 47 | 42.2 | 37.4 | 32.6 | 27.8 | 23 | 18.2 | 13.4 | 8.6 | 3.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 初 速 度 | 90 | 85.2 | 80.4 | 75.6 | 70.8 | 66 | 61.2 | 56.4 | 51.6 | 46.8 | 42 | 37.2 | 32.4 | 27.6 | 22.8 | 18 | 13.2 | 8.4 | 3.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 85 | 80.2 | 75.4 | 70.6 | 65.8 | 61 | 56.2 | 51.4 | 46.6 | 41.8 | 37 | 32.2 | 27.4 | 22.6 | 17.8 | 13 | 8.2 | 3.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 80 | 75.2 | 70.4 | 65.6 | 60.8 | 56 | 51.2 | 46.4 | 41.6 | 36.8 | 32 | 27.2 | 22.4 | 17.6 | 12.8 | 8 | 3.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 75 | 70.2 | 65.4 | 60.6 | 55.8 | 51 | 46.2 | 41.4 | 36.6 | 31.8 | 27 | 22.2 | 17.4 | 12.6 | 7.8 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 70 | 65.2 | 60.4 | 55.6 | 50.8 | 46 | 41.2 | 36.4 | 31.6 | 26.8 | 22 | 17.2 | 12.4 | 7.6 | 2.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 65 | 60.2 | 55.4 | 50.6 | 45.8 | 41 | 36.2 | 31.4 | 26.6 | 21.8 | 17 | 12.2 | 7.4 | 2.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 60 | 55.2 | 50.4 | 45.6 | 40.8 | 36 | 31.2 | 26.4 | 21.6 | 16.8 | 12 | 7.2 | 2.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 55 | 50.2 | 45.4 | 40.6 | 35.8 | 31 | 26.2 | 21.4 | 16.6 | 11.8 | 7 | 2.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 50 | 45.2 | 40.4 | 35.6 | 30.8 | 26 | 21.2 | 16.4 | 11.6 | 6.8 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 45 | 40.2 | 35.4 | 30.6 | 25.8 | 21 | 16.2 | 11.4 | 6.6 | 1.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40 | 35.2 | 30.4 | 25.6 | 20.8 | 16 | 11.2 | 6.4 | 1.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 35 | 30.2 | 25.4 | 20.6 | 15.8 | 11 | 6.2 | 1.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30 | 25.2 | 20.4 | 15.6 | 10.8 | 6 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 20.2 | 15.4 | 10.6 | 5.8 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | 15.2 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | 10.2 | 5.4 | 0.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 0.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖4-1 碰撞事故模擬圖(a=6.664m/s2 乾地滿載/濕地輕載)

不反光車牌情況下之反應制動時間

|  | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 150 | 145.2 | 140.4 | 135.6 | 130.8 | 126 | 121.2 | 116.4 | 111.6 | 106.8 | 102 | 97.2 | 92.4 | 87.6 | 82.8 | 78 | 73.2 | 68.4 | 63.6 | 58.8 | 54 | 49.2 | 44.4 | 39.6 | 34.8 | 30 | 25.2 | 20.4 | 15.6 | 10.8 | 6 | 1.2 | 0 |
| 145 | 145 | 140.2 | 135.4 | 130.6 | 125.8 | 121 | 116.2 | 111.4 | 106.6 | 101.8 | 97 | 92.2 | 87.4 | 82.6 | 77.8 | 73 | 68.2 | 63.4 | 58.6 | 53.8 | 49 | 44.2 | 39.4 | 34.6 | 29.8 | 25 | 20.2 | 15.4 | 10.6 | 5.8 | 1 | 0 |  |
| 140 死亡區間 | 140 | 135.2 | 130.4 | 125.6 | 120.8 | 116 | 111.2 | 106.4 | 101.6 | 96.8 | 92 | 87.2 | 82.4 | 77.6 | 72.8 | 68 | 63.2 | 58.4 | 53.6 | 48.8 | 44 | 39.2 | 34.4 | 29.6 | 24.8 | 20 | 15.2 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 0 |  |  |
| 135 | 135 | 130.2 | 125.4 | 120.6 | 115.8 | 111 | 106.2 | 101.4 | 96.6 | 91.8 | 87 | 82.2 | 77.4 | 72.6 | 67.8 | 63 | 58.2 | 53.4 | 48.6 | 43.8 | 39 | 34.2 | 29.4 | 24.6 | 19.8 | 15 | 10.2 | 5.4 | 0.6 | 0 |  |  |  |
| 130 | 130 | 125.2 | 120.4 | 115.6 | 110.8 | 106 | 101.2 | 96.4 | 91.6 | 86.8 | 82 | 77.2 | 72.4 | 67.6 | 62.8 | 58 | 53.2 | 48.4 | 43.6 | 38.8 | 34 | 29.2 | 24.4 | 19.6 | 14.8 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  |  |  |
| 125 | 125 | 120.2 | 115.4 | 110.6 | 105.8 | 101 | 96.2 | 91.4 | 86.6 | 81.8 | 77 | 72.2 | 67.4 | 62.6 | 57.8 | 53 | 48.2 | 43.4 | 38.6 | 33.8 | 29 | 24.2 | 19.4 | 14.6 | 9.8 | 5 | 0.2 | 0 |  |  |  |  |  |
| 120 | 120 | 115.2 | 110.4 | 105.6 | 100.8 | 96 | 91.2 | 86.4 | 81.6 | 76.8 | 72 | 67.2 | 62.4 | 57.6 | 52.8 | 48 | 43.2 | 38.4 | 33.6 | 28.8 | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 115 | 110.2 | 105.4 | 100.6 | 95.8 | 91 | 86.2 | 81.4 | 76.6 | 71.8 | 67 | 62.2 | 57.4 | 52.6 | 47.8 | 43 | 38.2 | 33.4 | 28.6 | 23.8 | 19 | 14.2 | 9.4 | 4.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 受傷區間 | 110 | 105.2 | 100.4 | 95.6 | 90.8 | 86 | 81.2 | 76.4 | 71.6 | 66.8 | 62 | 57.2 | 52.4 | 47.6 | 42.8 | 38 | 33.2 | 28.4 | 23.6 | 18.8 | 14 | 9.2 | 4.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 105 | 100.2 | 95.4 | 90.6 | 85.8 | 81 | 76.2 | 71.4 | 66.6 | 61.8 | 57 | 52.2 | 47.4 | 42.6 | 37.8 | 33 | 28.2 | 23.4 | 18.6 | 13.8 | 9 | 4.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 95.2 | 90.4 | 85.6 | 80.8 | 76 | 71.2 | 66.4 | 61.6 | 56.8 | 52 | 47.2 | 42.4 | 37.6 | 32.8 | 28 | 23.2 | 18.4 | 13.6 | 8.8 | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 財損區間 | 95 | 90.2 | 85.4 | 80.6 | 75.8 | 71 | 66.2 | 61.4 | 56.6 | 51.8 | 47 | 42.2 | 37.4 | 32.6 | 27.8 | 23 | 18.2 | 13.4 | 8.6 | 3.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 初 速 度 | 90 | 85.2 | 80.4 | 75.6 | 70.8 | 66 | 61.2 | 56.4 | 51.6 | 46.8 | 42 | 37.2 | 32.4 | 27.6 | 22.8 | 18 | 13.2 | 8.4 | 3.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 85 | 80.2 | 75.4 | 70.6 | 65.8 | 61 | 56.2 | 51.4 | 46.6 | 41.8 | 37 | 32.2 | 27.4 | 22.6 | 17.8 | 13 | 8.2 | 3.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 80 | 75.2 | 70.4 | 65.6 | 60.8 | 56 | 51.2 | 46.4 | 41.6 | 36.8 | 32 | 27.2 | 22.4 | 17.6 | 12.8 | 8 | 3.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 75 | 70.2 | 65.4 | 60.6 | 55.8 | 51 | 46.2 | 41.4 | 36.6 | 31.8 | 27 | 22.2 | 17.4 | 12.6 | 7.8 | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 70 | 65.2 | 60.4 | 55.6 | 50.8 | 46 | 41.2 | 36.4 | 31.6 | 26.8 | 22 | 17.2 | 12.4 | 7.6 | 2.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 65 | 60.2 | 55.4 | 50.6 | 45.8 | 41 | 36.2 | 31.4 | 26.6 | 21.8 | 17 | 12.2 | 7.4 | 2.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 60 | 55.2 | 50.4 | 45.6 | 40.8 | 36 | 31.2 | 26.4 | 21.6 | 16.8 | 12 | 7.2 | 2.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 55 | 50.2 | 45.4 | 40.6 | 35.8 | 31 | 26.2 | 21.4 | 16.6 | 11.8 | 7 | 2.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 50 | 45.2 | 40.4 | 35.6 | 30.8 | 26 | 21.2 | 16.4 | 11.6 | 6.8 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 45 | 40.2 | 35.4 | 30.6 | 25.8 | 21 | 16.2 | 11.4 | 6.6 | 1.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 40 | 35.2 | 30.4 | 25.6 | 20.8 | 16 | 11.2 | 6.4 | 1.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 35 | 30.2 | 25.4 | 20.6 | 15.8 | 11 | 6.2 | 1.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 30 | 25.2 | 20.4 | 15.6 | 10.8 | 6 | 1.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 25 | 20.2 | 15.4 | 10.6 | 5.8 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 20 | 15.2 | 10.4 | 5.6 | 0.8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 15 | 10.2 | 5.4 | 0.6 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10 | 5.2 | 0.4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5 | 0.2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖4-2 碰撞事故模擬圖(a=6.664m/s2 乾地滿載/濕地輕載)

表4-2  肇事嚴重性碰撞速率界線表

| 死亡速率 | 60~70KPH |
| --- | --- |
| 受傷速率 | 40KPH |
| 財損速率 | 1KPH |

在實際道路行駛過程中藉由車輛行駛速率之組成，假設每輛車都有疏忽的機率，且每一人肇事機率都一樣，可得知肇事在整體所占的比重，因若某一嚴重程度之肇事比例大，但在實際車流速率組成中以此速度範圍行駛之車輛較少，則其肇事情形會消減，而未如預期之大。因此為求反光車牌對肇事影響之全面性，應搜集不同道路狀況之速率分佈情形。在都市地區速率分佈方面，運研所[30]曾對自由車流速率進行調查，對通過道路某一選定路段的車輛，用抽樣方法測其自由車流，調查時是以測速槍測量特定路段車道上之車速，資料是台北市、新竹市及台中市各路段之速率資料。在調查路段上，速度限制為30~65KPH，調查台北市11個路段、新竹市10個路段及台中市10個路段的自由車流速率，各個路段抽樣調查30部小客車，台北市共計調查330部車，新竹市調查300部車，台中市調查300部車，調查時間為晚上21:00開始至隔日凌晨8:30。囿於大規模調查同時段之自由車流速率之困難，因此在資料處理上將各路段速率資料分類統計，視為台北市、新竹市及台中市之速率分佈，並檢定速率分佈資料是成何種分配，以利資料之運算。

表4-3  速率分配表

| 速率 | 30以下 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 100以上 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北次數 | 0 | 21 | 77 | 98 | 78 | 38 | 13 | 5 | 0 | 330 |
| 新竹次數 | 1 | 25 | 58 | 77 | 83 | 44 | 9 | 3 | 0 | 300 |
| 台中次數 | 0 | 3 | 50 | 102 | 106 | 27 | 8 | 3 | 1 | 300 |

台北市：

H0：台北市車輛速率分佈是成常態分配

H1：台北市車輛速率分佈不是成常態分配

樣本平均數：57.35KPH

標準差：13.28

| 台北市速率 | 次數Oi | Z | 累加機率 | 機率 | ei | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30以下 | 0 | ─ | ─ | 0.0197 |  |  |
| 30-39 | 21 | -2.05949 | 0.0197 | 0.0754 | 31.383 | 3.435194 |
| 40-49 | 77 | -1.30648 | 0.0951 | 0.1961 | 64.713 | 2.332922 |
| 50-59 | 98 | -0.55346 | 0.2912 | 0.2881 | 95.073 | 0.090113 |
| 60-69 | 78 | 0.199548 | 0.5793 | 0.2496 | 82.368 | 0.231636 |
| 70-79 | 38 | 0.95256 | 0.8289 | 0.1275 | 42.075 | 0.394667 |
| 80-89 | 13 | 1.705572 | 0.9564 | 0.0367 | 12.111 | 0.065256 |
| 90-99 | 5 | 2.458584 | 0.9931 | 0.0062 | 2.277 | 3.256359 |
| 100以上 | 0 | 3.211596 | 0.9993 | 0.0007 |  |  |
| 總計 | 330 |  |  |  |  | 9.806148 |

X2 = 9.81

V = k-1-m = 7-1-2 = 4     = 0.01

X2 = 9.81 < X2(0.99,4) = 13.28

不拒絕H0，台北的速率分佈是成常態分配

新竹市：

H0：新竹市車輛速率分佈是成常態分配

H1：新竹市車輛速率分佈不是成常態分配

樣本平均數：57.94KPH

標準差：12.95

| 新竹市速率 | 次數Oi | Z | 累加機率 | 機率 | ei | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20以下 | 0 | ─ | ─ | 0.001696 |  |  |
| 20-29 | 1 | -2.92973 | 0.001696 | 0.013786 |  |  |
| 30-39 | 25 | -2.15753 | 0.015482 | 0.067494 | 24.89284 | 0.049243 |
| 40-49 | 58 | -1.38533 | 0.082976 | 0.18692 | 56.07596 | 0.066016 |
| 50-59 | 77 | -0.61313 | 0.269896 | 0.293298 | 87.98954 | 1.37255 |
| 60-69 | 83 | 0.159073 | 0.563194 | 0.26095 | 78.2849 | 0.283991 |
| 70-79 | 44 | 0.931274 | 0.824144 | 0.131616 | 39.48489 | 0.516305 |
| 80-89 | 9 | 1.703475 | 0.95576 | 0.03759 | 13.27188 | 0.121887 |
| 90-99 | 3 | 2.475676 | 0.993351 | 0.006068 |  |  |
| 100以上 | 0 | 3.247876 | 0.999419 | 0.000581 |  |  |
| 總計 | 300 |  |  |  |  | 2.409993 |

X2 = 2.41

V = k-1-m = 6-1-2 = 3     = 0.01

X2 = 2.41 < X2(0.99,3) = 11.34

不拒絕H0，新竹的速率分佈是成常態分配

台中市：

H0：台中市車輛速率分佈是成常態分配

H1：台中市車輛速率分佈不是成常態分配

樣本平均數：59.34KPH

標準差：10.75

| 台中市速率 | 次數Oi | Z | 累加機率 | 機率 | Ei | X2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30以下 | 0 | ─ | ─ | 0.003173 |  |  |
| 30-39 | 3 | -2.7293 | 0.003173 | 0.03283 |  |  |
| 40-49 | 50 | -1.79907 | 0.036004 | 0.156464 | 57.74041 | 0.389182 |
| 50-59 | 102 | -0.86884 | 0.192468 | 0.33201 | 99.60295 | 0.057687 |
| 60-69 | 106 | 0.061395 | 0.524478 | 0.314833 | 94.44977 | 1.412473 |
| 70-79 | 27 | 0.991628 | 0.83931 | 0.133378 | 40.01338 | 4.232288 |
| 80-89 | 8 | 1.92186 | 0.972688 | 0.02514 | 8.193477 | 1.768433 |
| 90-99 | 3 | 2.852093 | 0.997828 | 0.002094 |  |  |
| 100-109 | 1 | 3.782326 | 0.999922 | 7.65E-05 |  |  |
| 110以上 | 0 | 4.712558 | 0.99999 | 1.22E-06 |  |  |
| 總計 | 300 |  |  |  |  | 7.860064 |

X2 = 7.86

V = k-1-m = 5-1-2 = 2     = 0.01

X2 = 7.86 < X2(0.99,2) = 9.21

不拒絕H0，台中的速率分佈是成常態分配

經由以上過程，可發現台北市、新竹市、台中市車輛速率分佈是成常態分配，因此可利用其呈常態分配特性，求取某一速率範圍車輛占整體車輛的百分比。

在其他公路方面，由於公路行駛時間調查[31]是以游動車輛人工調查方式，調查台灣地區國道、省道、縣道以及未編號之高快速公路聯絡道路之行駛時間與旅行速率，其各公路之速率資料僅是平均速率，為求得國道速率分佈情形，因此假設國道上車輛之速率分佈是呈常態分配，利用調查結果之國道平均速率72.69KPH，給定標準差9，估計在各速率範圍之分佈如表4-4

表4-4  國道速率分佈機率表

| 國道速率 | 機 率 |
| --- | --- |
| 50以下 | 0.58% |
| 50-59 | 7.34% |
| 60-69 | 30.33% |
| 70-79 | 40.92% |
| 80-89 | 18.11% |
| 90-99 | 2.60% |
| 100以上 | 0.12% |

反光車牌可將來自車外之照射光線概略反射回入射方向，而不產生射散之現象，在夜間及不良視線天候情況下，因可見距離遠大於不反光車牌，於車尾燈故障或是一邊亮一邊不亮的情形時，除了車牌原本應具有之識別功能，可成為車輛輔助識別之工具，亦可使後方車輛駕駛人提早感知前方車輛。一般清潔的白色車牌在近光燈照射下，最遠可見距離為250呎，而裝有反光車牌之車輛可見距離最遠可達1000呎[28]，反光車牌與不反光車牌最遠可見距離相差達750呎，相當於230公尺。由於明視距離的增加，可促使駕駛人有更餘裕的時間作應變，增加反應制動時間，根據(4-2)式，車輛時速100KPH，因明視距離之增加，使其多增加了8.3秒的反應及應變時間，其他車速狀況下多增加的反應制動時間如表4-5。

ΔLV=Δt                                                                                    (4-2)式

表4-5  增加之反應制動時間表

| 速率 | 增加之時間 | 速率 | 增加之時間 | 速率 | 增加之時間 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150KPH | 5.5 sec | 110KPH | 7.5 sec | 7KPH | 11.8sec |
| 140KPH | 5.9 sec | 100KPH | 8.3 sec | 60KPH | 13.8 sec |
| 130KPH | 6.4 sec | 90KPH | 9.2 sec | 50KPH | 16.6 sec |
| 120KPH | 6.9 sec | 80KPH | 10.4 sec | 40KPH | 20.7 sec |

因反光車牌明視距離的增加，使原本不反光車牌時之駕駛人因提早感知前方車輛狀況，而多增加反應制動時間，因此道路碰撞模擬圖在有反光車牌情況下改變成圖4-3(以增加較少之反應動作時間來計算，即5.5sec)。

反光車牌情況下之反應制動時間

|  | 5.5 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 初速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 10 | 0 |  |  |  |  |  |

圖4-3  反光車牌情況下之碰撞模擬圖

4.2 推估方法之驗證

首先搜集台北市道路交通事故肇事資料，時間為88年3月1日至3月26日，總計125件追撞肇事，將追撞肇事區分為在晴天發生之肇事及在夜晚或雨天、陰天發生之肇事兩類，再就車種區分為汽車追撞汽車、汽車追撞機車、機車追撞汽車、機車追撞機車，並列出在夜晚、雨天或陰天發生肇事且肇事車輛有紀錄肇事車速之件數，整理如表4-6。

表4-6 追撞肇事分類表

|  | 晴天 | 夜晚、雨天、陰天 | 夜晚、雨天、陰天有車速紀錄 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽車追撞汽車 | 29 | 55 | 41 |
| 汽車追撞機車 | 5 | 14 | 7 |
| 機車追撞汽車 | 4 | 8 | 6 |
| 機車追撞機車 | 1 | 9 | 8 |
| 總 計 | 39 | 86 | 62 |

就發生在夜晚、雨天、陰天有車速紀錄之肇事資料，統計其在各速率範圍發生之肇事次數，其中車速紀錄是以造成追撞肇事之後車來考量，整理如表4-7。

表4-7  追撞肇事速率分佈表

|  | 汽車→汽車 | 汽車→機車 | 機車→汽車 | 機車→機車 | 總 計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90-100 KPH | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
| 80-90 KPH | 2 | ─ | ─ | ─ | 2 |
| 70-80 KPH | 3 | ─ | ─ | ─ | 3 |
| 60-70 KPH | 2 | ─ | 1 | ─ | 3 |
| 50-60 KPH | 3 | ─ | ─ | ─ | 5 |
| 40-50 KPH | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| 30-40 KPH | 8 | 3 | 2 | 1 | 16 |
| 20-30 KPH | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 10-20 KPH | 6 | 1 | ─ | 1 | 8 |
| 0-10 KPH | 1 | 1 | ─ | 1 | 2 |
| 總 計 | 41 | 7 | 6 | 8 | 62 |

以台北市之速率分佈資料所計算之機率值，假設同樣發生62件於夜晚、雨天、陰天之追撞肇事，則估計在各速率範圍下發生之肇事次數如表4-8。

表4-8 估計之肇事次數

|  | 機率 | 估計肇事次數 | 實際肇事次數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 90-100 KPH以上 | 0.0069 | 0 | 0 |
| 80-90 KPH | 0.0367 | 2 | 2 |
| 70-80 KPH | 0.1275 | 8 | 3 |
| 60-70 KPH | 0.2496 | 16 | 3 |
| 50-60 KPH | 0.2881 | 18 | 5 |
| 40-50 KPH | 0.1961 | 12 | 11 |
| 30-40 KPH | 0.0754 | 5 | 16 |
| 20-30 KPH | 0.0197 | 1 | 12 |
| 10-20 KPH |  |  | 8 |
| 0-10 KPH |  |  | 2 |
| 總 計 | 1.00 | 62 | 62 |

由速率分佈資料與由實際肇事資料統計之各速率範圍，發現由速率分佈資料求得之肇事，其分佈次數較多者集中在40~80KPH，而由實際肇事速率資料統計之結果發現，分佈次數較多者集中在10~50KPH，可推論實際肇事資料之速率分佈與由速率分佈推算之肇事速率分佈次數不盡相同。

4.3 推估方法之應用

將道路交通事故碰撞模擬圖上反光車牌造成財損改變、受傷情形改變以及死亡情形改變乘以該速率範圍占總體速率分佈的比例，即是財損改變比例、受傷改變比例以及死亡改變比例，其改變是依國道、台北市道路、新竹市道路以及台中市道路整理如表4-9。

表4-9  肇事情形改變比例

|  | 死亡情形改變比例 | 受傷情形改變比例 | 財損情形改變比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國道 | 1.9310-2 | 8.5610-2 | 6.4710-2 |
| 台北市 | 5.1410-3 | 3.1410-2 | 5.1910-2 |
| 新竹市 | 5.1410-3 | 2.9310-2 | 5.2310-2 |
| 台中市 | 3.7910-3 | 3.3710-2 | 5.3010-2 |

搜集實際道路交通事故中國道、台北市、新竹市、台中市之實際肇事件數、死亡人數、受傷人數[32]，整理如表4-10，將財損改變比例、受傷改變比例及死亡改變比例乘以實際道路交通事故中之肇事情形，即是估計採用反光車牌使得肇事嚴重性改變，而使肇事情形改變的數量，如表4-11。

表4-10  86年度肇事件數

|  | 86年肇事件數 | 86年死亡人數 | 86年受傷人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國道 | 226件 | 189人 | 302人 |
| 台北市 | 218件 | 135人 | 99人 |
| 新竹市 | 50件 | 45人 | 37人 |
| 台中市 | 114件 | 85人 | 81人 |
| 台灣地區 | 3,162件 | 2,735人 | 2,428人 |

表4-11  肇事改變情形

|  | 死亡改變 | 受傷改變 | 財損改變 |
| --- | --- | --- | --- |
| 國道 | 3.66人 | 25.85人 | 14.62件 |
| 台北市 | 0.69人 | 3.11人 | 11.31件 |
| 新竹市 | 0.23人 | 1.08人 | 2.62件 |
| 台中市 | 0.32人 | 2.73人 | 6.04件 |

肇事成本依下列標準計算：

死亡一人之平均價值成本為321萬元[27]

受傷一人之平均價值成本以死亡之1/3計算為107萬元

每件肇事所有財物損失之價值成本為6萬元[33]

量化國道、台北市、新竹市、台中市使用反光車牌平均每年效益，如表4-10，國道方面採用反光車牌對肇事影響而帶來之效益為4千萬元，台北市為622萬元，新竹視為205萬元，台中市為431萬元。台灣地區採用反光車牌對肇事影響而帶來效益之計算，由於未有整體之死亡、受傷、財損情形改變比例，因此以國道及都市地區之平均數來計算台灣地區之情形，死亡改變比例1.2010-2，受傷改變比例5.8510-2，財損改變比例5.8610-2，量化台灣地區使用反光車牌之效益，可以(4-3)式計算，效益為2.7億元。

2,735×1.2×10−2×3,210,000+2,428×5.85×10−2×1,070,000+3,162×5.86×10−2×60,000268,450,452元                                                                                                        (4-3)式