第五章  相關方法應用與比較

在進行反光車牌對車輛肇事影響之效益估算後，為與以其他國內外方法求算之反光車牌效益比較，因此先搜集我國道路交通事故背景資料，再以國內外反光車牌效益估算方法之計算方式求算在我國道路交通事故背景資料下的反光車牌效益，最後再與本研究方法求算之效益作比較，並進行採用反光車牌於肇事方面之效益成本分析。

5.1 我國道路交通事故背景資料

台灣地區八十五年發生道路交通事故3,619件，死亡人數2,990人，受傷人數2,939人；財物損失約12億4千萬元，其中車輛損壞約3億2千萬元，醫療費約2億9千萬元，其他約6億3千萬元。將台灣地區發生交通事故肇事時間分為白天(06:00~18:00)與夜間(18:00~06:00)(表5-1、5-2)，八十六年道路交通事故總肇事件數3,162件，依肇事時間資料來看，白天為1,408件，夜間為1,754件，因肇事發生時段晝夜比例為1：1，夜間肇事之加權因子，可由(5-1)式計算而得為白天肇事的1.25倍，因此可見在相同時間單位條件下夜間肇事較白天肇事為多，由八十一年至八十五年度之肇事時間夜間加權因子(表5-3)，皆可看出夜間肇事較白天肇事為多的傾向。

表5-1  台灣地區日夜肇事時間表           單位：件

| 年度 肇事時間 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00~18:00 | 1,656 | 1,255 | 1,637 | 1,534 | 1,519 | 1,408 |
| 18:00~06:00 | 1,833 | 1,441 | 1,966 | 1,994 | 2,100 | 1,754 |
| 總 計 | 3,489 | 2,696 | 3,603 | 3,528 | 3,619 | 3,162 |

[註]：資料來源[32]

表5-2  台灣地區日夜肇事時間百分比表

| 年度 肇事時間 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06:00~18:00 | 47.46% | 46.55% | 45.43% | 43.48% | 41.97% | 44.53% |
| 18:00~06:00 | 52.54% | 53.45% | 54.57% | 56.52% | 58.03% | 55.47% |
| 總 計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

55.47%×155.47%×1+44.53%×1=55.47%        55.47%/(1−55.47%)=1.25        (5-1)式

表5-3  夜間肇事時間加權因子表

|  | 81年 | 82年 | 83年 | 84年 | 85年 | 86年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 夜間肇事時間加權因子 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.30 | 1.38 | 1.25 |

我國道路交通事故肇事原因分為五類：(一)汽(機、慢)車駕駛人因素，(二)機件因素，(三)行人(或乘客)因素，(四)交通管制(設施)因素，(五)其他。各類底下包括更詳細之肇事原因，如表5-4。

表5-4  肇事原因表

| 汽(機、慢)車駕駛人 | 駕駛人 | 違規超車 爭(搶)道行駛 蛇行、方向不定 逆向行駛 未靠右行駛 未依規定讓車 轉向(或變換車道)不當 左轉彎未依規定 右轉彎未依規定 迴轉未依規定 橫越道路不慎 倒車未依規定 超速失控 | 未依規定減速 搶越行人穿越道 未保持行車安全距離 未保持行車安全間隔 停車(或暫停)時未注意其他車(人)安全 起步時未注意其他車(人)安全 吸食違禁物後駕駛失控 酒醉(後)駕駛失控 疲勞(患病)駕駛失控 未注意車前狀態 搶(闖)越平交道 違反號誌管制或指揮 違反特定標誌標線禁制 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 燈光 | 未依規定使用燈光 暗處停車無燈光標誌 |  |
|  | 裝載 | 裝載貨物不穩妥 載貨超重而失控 超載人員而失控 貨物超長寬高而肇事 裝卸貨不當 裝載未盡安全措施 未待乘客安全上下開車 其他裝載不當肇事 |  |
|  | 其他 | 違規停車不當而肇事 拋錨未採安全措施 開啟車門不當而肇事 故意肇事 其他引起事故之違規或不當行為 肇事逃逸 尚未發現肇事原因 |  |
| 機件 |  | 煞車失靈 方向操縱系統故障 燈光系統故障 車輪脫落或輪胎爆裂 |  |
| 行人(或乘客) |  | 未依規定行走行人穿越道 未依標誌標線號誌或手勢指揮而穿越路口 穿越道路未注意左右來車 在道路上嬉戲或奔走不定 未待車輛停妥而上下 上下車輛未注意安全 頭手伸出車外而肇事 乘坐不當而跌落 在路上工作未設適當標誌 自殺 其他引起事故之疏失 尚未發現肇事原因 |  |
| 交通管制(設施) |  | 路況危險無安全(警告)設施 交通管制設施失靈或毀損 交通指揮不當 平交道看守疏失(未放柵欄) 其他交通管制不當 |  |
| 其他 |  | 突然災變 其他原因 |  |

[註]：資料來源[32]

依據國外採行反光車牌之經驗，反光車牌對道路交通事故肇事之影響為減少不良視線下之追撞交通事故及減少不良視線下撞擊停止車輛之肇事。雖依我國道路交通事故肇事原因紀錄未有與此二類肇事明確相同及相關，但還是有一定的關連性，玆將具有關連性之道路交通事故肇事原因選取出來，說明其與不良視線下之追撞交通事故及不良視線下撞及停止車輛之肇事以及反光車牌之關連性。

1.未保持行車安全距離：車輛行進間未保持行車安全距離，一部分原因可能是因前方車輛車身顏色較暗且車尾燈照明不良，若又處於不良視線情況下，駕駛人可能較不易注意到前方車輛，使得後方車輛駕駛人不易判斷前後距離，而生追撞肇事。

2.停車(或暫停)時未注意其他車(人)安全：停車時由於未注意其他車輛，加上其他車輛也未注意此停車車輛，而容易發生肇事情形。

3.未注意車前狀態：車輛行駛中，由於駕駛人注意力不集中或精神狀態等因素，而較容易疏忽前方狀況，或由於前方視線不良，而使駕駛人不易完整掌握前方路況，而易生追撞肇事，若前方車輛有使用反光車牌，可使後方車輛較早一步感知前方車輛，並及早作反應，減少事故之發生，或減輕事故發生之嚴重性。

4.未依規定使用燈光：車輛未依規定使用燈光，使得本身或其他車輛暴露於事故之危險中，若能以反光車牌來輔助增加其被發覺之可能性，而增加安全，可減少事故之發生。

5.暗處停車無燈光標誌：此種情況容易致使其他車輛駕駛人較難發現駐停車輛，並作反應，而產生不良視線情況下撞及停止車輛之事故。

6.違規停車不當而肇事：由於違規停車不當，有時阻礙車流之行進，若於視線不良之情況下，容易致使其他車輛較不易發現有違規停車之車輛，易生肇事，而發生撞及停止車輛之事故。

7.拋錨未採安全措施：車輛拋錨停在路上或路邊，因未採取安全措施，使得其他車輛不易發現拋錨車輛，或發現而來不及應變，易生事故，而發生撞及停止車輛之肇事。若拋錨車輛使用反光車牌，則可因車牌本身的明視距離增加，而使其他車輛及早發現拋錨車輛而作應變，減少此類事故。

8.肇事逃逸：此種肇事型態雖與追撞或撞及停止車輛肇事不相關，但可推知肇事發生時由於缺乏目擊者或車牌號碼不易辨識及記憶，因而喪失追緝的機會，若採用反光車牌，可增加車牌的明視距離及辨識性，使其容易被清楚看到，而有利緝兇。

9.燈光系統故障：由於車輛本身燈光系統故障，使車輛在行駛中缺乏尾燈之照明以警示後方來車，若又處於不良視線情況下，則更大幅增加暴露於危險狀況之機會；另外，由於車頭燈故障，亦使前方照明之功能喪失，可能較平常緩慢發現前方路況，而易生突發事故。

玆將選取出來具有關連性之道路交通事故肇事原因，依八十一年至八十六年之肇事件數資料列表整理如表5-5。

表5-5 道路交通事故肇事原因次數表              單位：件

| 年 度 |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路交通事故肇事原因 | 未保持行車安全距離 | 123 | 129 | 114 | 103 | 105 | 83 |
|  | 停車(或暫停)時未注意其他車(人)安全 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
|  | 未注意車前狀態 | 695 | 476 | 609 | 620 | 544 | 557 |
|  | 未依規定使用燈光 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | 暗處停車無燈光標誌 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
|  | 違規停車不當而肇事 | 29 | 20 | 51 | 42 | 33 | 32 |
|  | 拋錨未採安全措施 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 |
|  | 肇事逃逸 | 514 | 452 | 505 | 541 | 646 | 232 |
|  | 其他肇事項目 | 2,011 | 1,547 | 2,195 | 2,136 | 2,188 | 2,135 |
| 道路交通事故總肇事件數 |  | 3,489 | 2,696 | 3,603 | 3,528 | 3,619 | 3,162 |

[註]：資料來源[32]

由表5-5得知未注意車前狀態、未保持行車安全距離及未保持行車安全間隔而發生道路交通事故肇事之情形較多。而肇事逃逸之情況平均每年約有四百多件發生。

表5-6 道路交通事故肇事原因百分比表            單位：%

| 年 度 |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路交通事故肇事原因 | 未保持行車安全距離 | 3.53 | 4.78 | 3.16 | 2.92 | 2.90 | 2.62 |
|  | 停車(或暫停)時未注意其他車(人)安全 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0.66 |
|  | 未注意車前狀態 | 19.92 | 17.66 | 16.90 | 17.57 | 15.03 | 17.62 |
|  | 未依規定使用燈光 | 0.03 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0 |
|  | 暗處停車無燈光標誌 | 0.17 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
|  | 違規停車不當而肇事 | 0.83 | 0.74 | 1.42 | 1.19 | 0.91 | 1.01 |
|  | 拋錨未採安全措施 | 0.14 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.25 |
|  | 肇事逃逸 | 14.73 | 16.77 | 14.02 | 15.33 | 17.85 | 7.34 |
|  | 其他肇事項目 | 57.64 | 57.38 | 60.92 | 60.54 | 60.45 | 67.52 |
| 道路交通事故總肇事件數 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

由道路交通事故肇事原因統計之百分比表發現，未注意車前狀態之情況，六年平均佔所有道路交通事故總肇事件數的17.45%。據警政署之統計，未注意車前狀態是台灣地區道路交通事故肇事原因發生之首位[32]。若以與追撞或撞及停止車輛相關之肇事為主，扣除肇事逃逸及其他肇事項目，則可發現與追撞或撞及停止車輛相關之交通事故肇事原因佔所有交通事故肇事原因約22%。

5.2 國內外相關方法應用

5.2.1 鄭賜榮之方法

鄭賜榮對反光牌照增進交通安全之研究，定義採用反光牌照之直接效益係減少不良視線下之追撞交通事故，因此由警政署之道路交通事故調查報告表取得基本肇事資料，統計出各種天候與照明情形下行駛間車輛追撞肇事資料及各種天候與照明情形下行駛中車輛撞及停止車輛肇事資料。其對不良視線情況之處理是除「白晝」並且「晴朗」之情形外，其餘皆屬不良視線之情況，以民國64年至69年不良視線下追撞肇事次數、死亡人數及受傷人數統計資料為計算基礎。64年至69年平均每年發生之總肇事次數為12,108件，追撞肇事次數為1,414件，不良視線下追撞肇事次數為802件；64年至69年平均每年總肇事死亡人數為3,516人，追撞肇事死亡人數為388人，不良視線下追撞肇事死亡人數為235人；64年至69年平均每年總肇事受傷人數為17,110人，追撞肇事受傷人數為2,000人，不良視線下追撞肇事受傷人數為1,167人。玆將其間關係整理如表5-7。

表5-7  相關肇事表

| 年度總肇事次數 | 12,108件 | 年度總肇事死亡人數 | 3,516人 | 年度總肇事受傷人數 | 17,110人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追撞肇事次數 | 1,414件 | 追撞肇事死亡人數 | 388人 | 追撞肇事受傷人數 | 2,000人 |
| 不良視線下追撞肇事次數 | 802件 | 不良視線下追撞肇事死亡人數 | 235人 | 不良視線下追撞肇事受傷人數 | 1,167人 |

[註]：資料來源[19]

追撞肇事與不良視線下之追撞肇事次數、死亡人數及受傷人數占年度總肇事次數、死亡人數及受傷人數的百分比整理如表。另外，平均每年發生802次不良視線下追撞交通事故，造成死亡235人，受傷1,167人，分別占年總追撞肇事次數、死亡人數及受傷人數之比例為56.7%、60.6%及58.4%。

表5-8 相關肇事比率表

| 年度總肇事次數 | 100% | 年度總肇事死亡人數 | 100% | 年度總肇事受傷人數 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追撞肇事次數 | 11.68% | 追撞肇事死亡人數 | 11.04% | 追撞肇事受傷人數 | 11.69% |
| 不良視線下追撞肇事次數 | 6.62% | 不良視線下追撞肇事死亡人數 | 6.68% | 不良視線下追撞肇事受傷人數 | 6.82% |

[註]：資料來源[19]

台灣地區若採用反光車牌，約估每年可減少汽車追撞事故八百餘件，相當於年總追撞肇事之56.7%，每年可能減少肇事死亡人數二百餘人以及受傷人數一千餘人。以死亡一人價值成本450,000元，受傷一人價值成本150,000元，每件肇事所有財物損失之價值成本15,000元計算，量化使用反光車牌後之直接效益為2.93億元。於反光車牌成本計算方面，反光車牌之成本約比油漆牌照成本高出50%，然而其有效使用期限較長，約為油漆牌照之170%，採用反光車牌之年平均成本不比不反光油漆牌照高，因此建議採用反光車牌。

$450,000×235人+$150,000×1,167人+$15,000×802件=$292,830,000    (5-2)式

5.2.2 鄭賜榮方法之應用結果

依據鄭賜榮對反光牌照增進交通安全之研究方法，利用警政署之道路交通事故肇事統計資料，推算採用反光車牌所帶來之效益，由於缺乏具體追撞肇事、撞及停止車輛肇事，以及不良視線下追撞及撞及停止車輛肇事之資料，因此選取具有關連性之道路交通事故肇事原因當成追撞肇事與撞及停止車輛肇事，這些肇事原因是未保持行車安全距離、停車(或暫停)時未注意其他車(人)安全、未注意車前狀態、未依規定使用燈光、暗處停車無燈光標誌、違規停車不當而肇事及拋錨未採安全措施，八十一年至八十六年相關之肇事件數平均約占年平均總肇事件數22%。由台灣地區道路交通事故死傷人數八十一年至八十六年之統計資料(表5-9)，平均肇事件數3,350件，死亡人數2,825人，受傷人數2,714人，估計不良視線下追撞交通事故占年總追撞肇事次數之56.7%，因此推估若採用反光車牌每年可減少不良視線下之追撞肇事件數418件(式)。

表5-9 台灣地區道路交通事故死傷人數

| 年 度 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肇事件數 | 3,489 | 2,696 | 3,603 | 3,528 | 3,619 | 3,162 | 3,350 |
| 死亡人數 | 2,717 | 2,349 | 3,094 | 3,065 | 2,990 | 2,735 | 2,825 |
| 受傷人數 | 2,929 | 2,115 | 2,937 | 2,933 | 2,939 | 2,428 | 2,714 |

3,350件×22%×56.7%=418件                        (5-3 )式

依平均肇事件數與死亡人數及受傷人數之比例可知，平均每件肇事死亡0.84人(5-4式)，受傷0.81人(5-5式)，因此在每年減少不良視線下之追撞肇事件數418件，估計減少不良視線下追撞肇事死亡人數352人(5-6式)，減少受傷人數339人(5-7式)。

死亡：  2,825人/3,350件=0.84人/件                      ( 5-4)式

受傷：  2,714人/3,350件=0.81人/件                      ( 5-5)式

418件×2,825人3,350件=352人                                         ( 5-6)式

418件×2,714人3,350件=339人                                         ( 5-7)式

肇事成本依下列標準計算：

死亡一人之平均價值成本為321萬元[27]

受傷一人之平均價值成本以死亡之1/3計算為107萬元

每件肇事所有財物損失之價值成本為6萬元[2]

量化使用反光車牌之平均每年直接效益，可以(5-8)式計算而得約15億元。

418×60,000+352×3,210,000+339×1,070,000=1,517,730,000            (5-8 )式

5.2.3 紐西蘭之方法

紐西蘭中央研究室進行反光車牌可能增進道路安全之研究，反光車牌已在紐西蘭使用約有10年的時間，用於所有新註冊車輛。新註冊車輛可能是新車或新引進紐西蘭之可使用狀況之車輛，一般車齡為5年，這些新註冊車輛也包括少部份私人號牌或經過重大修復而重新使用之車輛。

在此研究所涵蓋的研究期間，紐西蘭車隊組成包含平均車齡10年之2百萬輛車，相信在研究期間結束時有50%的車輛是使用白色反光背景黑色字體的反光號牌，其餘50%的車輛是使用黑色背景著色字體的舊號牌，使用反光號牌的車輛大約有40%在紐西蘭第一次註冊時的車齡式4-5年。

此方法決定反光號牌對任何道路安全的貢獻是調查反光號牌對可能受影響之肇事型態的改變，此即“撞及停止車輛”的肇事，紐西蘭每年發生此類型態的肇事約300~500件，佔所有肇事的3%。

調查使用反光號牌車輛在夜間撞及與日間撞及的相對比例，反光號牌在白天肇事比例上應只有較少的影響，比較白天與夜間肇事的相對比例有助於減少在開始分析時其他道路安全因子的偏誤，因這些因子無法完全排除。肇事資料由紐西蘭道路運輸安全機構(LTSA)取得，包含所有列報損害的肇事。在1986年到1995年的十年間，發生3,860件“撞及停止車輛”的肇事，其中1.6%導致至少1人死亡，23%重傷，75%輕傷。即使法律規定所有的傷害肇事皆須呈報，但除了致命事故，還是有其餘兩類事故未呈報的情形。

因此肇事的社會成本價值考慮到未呈報的情形，使用的價值是致命肇事NZ$260萬元，重傷NZ$460,000元，輕傷NZ$58,000元，使用反光號牌的邊際成本每一面是NZ1.20元，在研究期間每年有80,000到130,000輛新註冊車輛。在研究期間，“撞及停止車輛”肇事的傷害減少，此概略地與在此期間的其他肇事情形一致，部份可歸因於當時開始了其他的安全措施。撞及停止車輛的肇事資料選自LTSA的基礎資料，更進一步排除摩托車、腳踏車或拖車之附隨車，這些資料的排除使肇事資料由3,860件變為3,452件肇事。

假設前提：反光號牌在白天較無影響，但對夜間則有影響。若沒有夜間效果的資料，夜間比例可由日間使用反光及不反光車牌車輛撞擊比例預測，由日間車輛被撞擊比例預測出夜間比例的相對差異可歸於反光號牌，相對比例的差異可進行統計的顯著分析，即其可合理被相信真正影響的程度。

在統計上有一些數學模式被使用來迴歸比較這些變數，為易於分析，這些模式以電腦來進行。在此研究中，主要變數是其他種類號牌車輛的肇事率，其他變數可包括每年的肇事、車齡及車輛顏色。以二項羅吉特迴歸模式進行，統計套裝軟體是“S-Plus”。

第一項分析是比較不同號牌形式的相對肇事率，發現肇事率降低16%到42%之間(在95%的信賴區間)。換言之，有95%的信賴水準確信使用反光號牌車輛夜間肇事率降低16%~42%。此分析是假定車輛在夜間及日間是處於相同的風險程度，然而有可能是較新的車輛於夜間放入車庫，留下較舊的車輛停放在街道上，這些舊車有較高比例是使用不反光牌照。分析難包括車齡，因僅可獲得一半車輛的製造年期，車齡可由第一次註冊年期或車牌號碼推測而得，但注意混雜老舊進口車輛的影響。第二項分析指定車齡給所有車輛，並發現在95%的信賴水準，使用反光號牌車輛肇事減少大於5%，小於34%。若使用較低的信賴水準，例如80%，則肇事減少12%到34%。第三項分析僅使用可獲得製造年期的這些車輛，本質上產生與第二項分析同樣的結果。同樣試驗車輛顏色的影響，但無顯著影響。排除受影響的自行車因素，因其對結果的改變很小，且多數的自行車事故發生在白天。

表5-10 肇事件數表

|  | 日間肇事 | 夜間肇事 | 夜間% |
| --- | --- | --- | --- |
| 反光車牌 | 308 | 390 | 55.9 |
| 不反光車牌 | 953 | 1,801 | 65.4 |

[註]：資料來源[12]

使用反光號牌夜間肇事減少

日間肇事比例×夜間不反光車牌肇事數−夜間反光車牌肇事數

減少比例%：        減少的肇事預測肇事數×100%

以上為例，減少  308×1,801953−390=582−392=192

減少比例為       192582×100%=33%

對車齡10年以上車輛的處理方式與較新車輛(少於10年)的處理大不相同，若排除車齡10年以上的車輛，肇事減少的百分比是25%，相近於較早之分析之中間值。

另一分析是比較兩種車牌的夜間肇事比例，夜間肇事比例的計算方式如下，此結果顯示在上表，結果發現反光車牌比不反光車牌有較低的夜間肇事比例。

夜間肇事日間肇事+夜間肇事×100

需注意此分析是以既有的資料來作分析，並非設計實驗的結果，因此不可完全確定發生的影響是完全歸因於反光車牌，此分析視肇事與反光車牌的關係是可接受的，取得某些程度上的影響及確定存在著影響。

估計使用反光號牌效益可由10年期間使用反光車牌車輛肇事減少192件肇事及先前之社會成本決定，撞及停止車輛肇事的傷害型態比例是1.6%死亡，23%重傷，75%輕傷(不包含沒有受傷之肇事)。十年減少192件肇事，等於NZ$36,650,000的價值，或每年減少NZ$3,665,000的價值，使用牌照的年增加成本不超過NZ$156,000，因此每年節省NZ$3,509,000，益本比為24:1。

192×$2,600,000×1.6%+$460,000×23%+$58,000×75%=36,652,800

$1.20×130,000=156,000

5.2.4 紐西蘭方法應用之結果

依據紐西蘭對使用反光車牌減少撞及停止車輛效果之研究，其實施經驗發現夜間使用反光車牌可減少夜間肇事33%的事故，使用警政署八十一年至八十六年道路交通事故肇事式統計資料，選取與此具有關連性之道路交通事故肇事原因，假設我國採用反光車牌，可減少33%的夜間追撞肇事及撞及停止車輛肇事，因此，相關之肇事件數減少情形，如表(5-11)，六年平均減少248件。

表5-11 道路交通事故肇事原因次數表              單位：件

| 年 度 |  | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路交通事故肇事原因 | 未保持行車安全距離 | 41 | 43 | 38 | 34 | 35 | 28 |
|  | 停車(或暫停)時未注意其他車(人)安全 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
|  | 未注意車前狀態 | 232 | 159 | 203 | 207 | 181 | 186 |
|  | 未依規定使用燈光 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 暗處停車無燈光標誌 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|  | 違規停車不當而肇事 | 10 | 7 | 17 | 14 | 11 | 11 |
|  | 拋錨未採安全措施 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 道路交通事故減少之肇事件數 |  | 288 | 211 | 262 | 259 | 230 | 235 |

依平均肇事件數與死亡人數及受傷人數之比例估計在每年平均減少248件肇事下，平均死亡人數減少209人(5-9式)，受傷人數減少201人(5-10式)。肇事成本之計算標準為每件肇事所有財物損失之價值成本為6萬元，死亡一人之平均價值成本為321萬元，受傷一人以死亡之1/3計算，因此受傷一人之平均價值成本為107萬元。量化使用反光車牌之直接效益，以每年計算，可以(5-11)式計算而得約9億元。

248件×2,825人3,350件=209人                                         ( 5-9)式

248件×2,714人3,350件=339人                                         ( 5-10)式

24×60,000+209×3,210,000+201×1,070,000=900,840,000            (5-11 )式

5.3 效益成本分析

採用反光車牌之整體成本可視其施行方式之不同而有所不同，例如可以單一車種如計程車或機車或小客車或貨車施行，在視施行結果決定是否全面施行，或是一開始就全面施行。於此之成本計算是以全部機動車輛採用反光車牌之成本來計算首先先決定未來年機動車輛總數(分汽車及機車)，至於未來年如何決定，是考量以往車牌更新週期大約為7年，而現行車牌預計民國八十九年底呈現飽和狀態，因此若要更新車牌，則應以民國九十年起算，至九十六年共七年。搜集民國七十一年至八十六年之汽車總數與機車總數整理如表5-12，利用Excel軟體預測至民國九十六年之汽車總數與機車總數，如表5-13。

表5-12  汽機車數量表

| 年度 | 汽車總數(輛) | 機車總數 |
| --- | --- | --- |
| 71 | 944,768 | 5,100,500 |
| 72 | 1,079,526 | 5,594,609 |
| 73 | 1,233,718 | 6,109,083 |
| 74 | 1,361,139 | 6,588,854 |
| 75 | 1,501,843 | 7,194,202 |
| 76 | 1,733,896 | 5,805,373 |
| 77 | 2,089,267 | 6,337,596 |
| 78 | 2,524,387 | 6,760,076 |
| 79 | 2,905,941 | 7,145,625 |
| 80 | 3,201,862 | 7,409,175 |
| 81 | 3,618,942 | 7,649,311 |
| 82 | 3,989,132 | 7,867,394 |
| 83 | 4,342,574 | 8,034,509 |
| 84 | 4,684,447 | 8,517,024 |
| 85 | 4,989,551 | 9,283,914 |
| 86 | 5,294,130 | 10,051,613 |

表5-13  預測未來年之車輛數

| 年度 | 汽車總數(輛) | 機車總數 |
| --- | --- | --- |
| 90 | 6,418,884 | 10,247,127 |
| 91 | 6,729,792 | 10,510,742 |
| 92 | 7,040,070 | 10,774,357 |
| 93 | 7,351,608 | 11,037,972 |
| 94 | 7,662,516 | 11,301,587 |
| 95 | 7,973,423 | 11,565,202 |
| 96 | 8,284,331 | 11,828,817 |

反光車牌之製作成本計算是以向製造廠商詢價的方式而獲得，包括現行油漆車牌製作成本與反光車牌製作成本。在反光車牌方面，檢討國內車牌規格，在厚度方面為2.0mm，美國、日本車牌厚度為1.0mm，大陸車牌厚度為1.2mm，因此2.0mm與1.0mm之反光車牌價格皆予以考慮，成本之計算是以每塊車牌來計算。

| 項 目 | 油漆車牌(汽車) | 單價 | 反光車牌(汽車) | 單價 | 反光車牌(汽車) | 單價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.鋁片 | 2mm 鋁片 | 34.30 | 2mm 鋁片 | 34.30 | 1mm 鋁片 | 18.40 |
| 2.材料 | 油漆 | 14.50 | 反光片 | 39.20 | 反光片 | 39.20 |
| 3.加工費 | 加工費 | 12.20 | 加工費 | 12.20 | 加工費 | 12.20 |
| 4.模具費 | 模具費 | 2.00 | 模具費 | 2.00 | 模具費 | 2.00 |
| 5.管理及稅金 | 管理及稅金 | 7.56 | 管理及稅金 | 8.60 | 管理及稅金 | 8.60 |
|  |  | 70.56 |  | 96.30 |  | 80.40 |

| 項 目 | 油漆車牌(機車) | 單價 | 反光車牌(機車) | 單價 | 反光車牌(機車) | 單價 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.鋁片 | 2mm 鋁片 | 25.00 | 2mm 鋁片 | 25.00 | 1mm 鋁片 | 13.40 |
| 2.材料 | 油漆 | 10.57 | 反光片 | 28.58 | 反光片 | 28.58 |
| 3.加工費 | 加工費 | 12.20 | 加工費 | 12.20 | 加工費 | 12.20 |
| 4.模具費 | 模具費 | 2.00 | 模具費 | 2.00 | 模具費 | 2.00 |
| 5.管理及稅金 | 管理及稅金 | 7.56 | 管理及稅金 | 8.60 | 管理及稅金 | 8.60 |
|  |  | 57.33 |  | 76.38 |  | 64.78 |

採用反光車牌之成本是以增支成本來計算，即由不反光車牌改變違反光車牌所需增加之成本，計算在七年的使用期中，每年增加的成本，以車牌厚度2.0mm與1.0mm分別計算，如5-19式與5-20式，厚度2.0mm之反光車牌年增支成本為6千5百萬元，厚度1.0mm之反光車牌年增支成本為2千4百萬元。

2mm   8,284,331×96.30-70.56+11,828,817×76.38-57.33/7=65,523,587  (5-19)式

1mm   8,284,331×80.40-70.56+11,828,817×64.78-57.33/7=24,234,643  (5-20)式

進行效益成本分析時，以本研究方法計算出之反光車牌效益與以鄭賜榮、紐西蘭方法計算出之反光車牌效益分別進行比較。

效益：

方法一：本研究方法之效益約為2.7億元

方法二：鄭賜榮方法計算之效益約為15億元

方法三：紐西蘭方法計算之效益約為9億元

成本：

厚度2.0mm之反光車牌年增支成本為6千5百萬元

厚度1.0mm之反光車牌年增支成本為2千4百萬元

由三種方法計算之益本比皆大於1，如表5-14所示，顯示反光車牌在我國有其實施之經濟可行性。

表5-14 反光車牌效益成本比例

| B/C | 本研究方法效益 | 鄭賜榮算法之效益 | 紐西蘭算法之效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2mm增支成本 | 3.92 | 23.16 | 13.75 |
| 1mm增支成本 | 10.59 | 62.63 | 37.17 |