表2-3  路緣服務水準指標之比較

Level-A               Level-B              Level-C              Level-D              Level-E

Mandle           β=1.0                β=1.1               β=1.3               β=1.7              β=2.0

[1]

表示車輛在路緣運作    也屬於自由車流狀態    表示航站出入口開始    路緣出現明顯三排    駕駛員會有明顯的感

的情形屬於自由車流    ﹐但只有在航站出入    經常發生雙排停車﹐    停車現象﹐車輛靈    覺延遲與停等﹐壅塞

狀態﹐駕駛員可任意    口才會發生雙排停車    路緣其餘部份則間斷    活度受限﹐進入路    與多排停車發生在出

停在他們所想停靠的    的現象。              有三排停車產生。      緣的車輛也必須先    入口處﹐已與停車場

位置上。                                                          作等待。            之情況相似。

張學孔             β≦0.8            0.8＜β≦1.0          1.0＜β≦1.3          1.3＜β≦1.7          1.7＜β

[2]

‧車輛操作為自由狀態   ‧車輛操作在自由狀    ‧在路緣主要需求點    ‧車輛操作靈活度    ‧車輛在路緣會有明

﹐無車輛或行人干擾     態                    經常有二排停車之      受相當限制          顯延滯和停等

‧車輛到達即可停靠至   ‧在路緣出入口前偶      現象﹐偶而有三排    ‧明顯的三排停車    ‧出入口處有擁塞與

欲停靠的位置上        有二排停靠現象        停車                ‧進出需稍作停等      三排以上停車現象

本研究             β≦0.5             0.5＜β≦0.7          0.7＜β≦1.0         1.0＜β≦1.6           1.6＜β

所有車輛皆可自由進出   所有車輛也皆可自由      車輛進出路緣的自     路緣開始出現二       出現大於二排停車

路緣﹐且旅客從車輛至   進出路緣﹐但有些旅      由開始受限﹐車輛     排停車的現象﹐       現象﹐乘車旅客需

路緣的步行距離最短。   客從車輛步行至路緣      總停靠長度與路緣     造成車輛接近或       至少步行二排車寬

的距離稍長。            有效長度等長。       離開路緣不便。       方可低達路緣。

註 : β＝停靠路緣車輛的總長度／路緣有效長度

表2-4  各學者建議指標之優缺點比較表

優點                                                缺點

Mandle   ‧由美國高速公路容量手冊修改而得﹐符合美國當地    ‧於1982所提出﹐年代久遠﹐較不符現代航站衍生

各航站路緣之需求。                                   之龐大交通成長量。

- 為國外所建立之標準﹐鑑於國內駕駛習慣、現有

設施及交通量皆不相同﹐故無法直接引用之。

張學孔   ‧由Mandle的現有指標配合觀察中正國際機場現       ‧並沒有從旅客的觀點來進行服務水準指標的建立。

場路緣交通情形所修訂而得﹐客觀兼具臺灣當地

的航站路緣使用習慣。

本研究   ‧最能夠符合臺灣地區當地旅客對於使用路緣時的      ‧因問卷訪談對象及方法受限﹐故對於駕駛員的感

滿意度之描述﹐具有其實用意義。                      受無法取得。