第一章 緒論

1 - 1  前言

機場是一種相當龐大、複雜的交通運輸系統，其涵蓋的範圍主要可分成空邊與陸邊兩大部份，空邊範圍如：停機坪、跑道、滑行道與空橋等，陸邊部份如：航站大廈、機場聯外道路與停車場等。而航空站大廈之出入口臨時停車空間便屬於陸邊部份的硬體設施之一，係為機場聯外運輸係系統的主要介面設施，提供陸地運輸與航空運輸之間的轉換介面，使得旅客及其行李能夠順利的在航空運輸與陸地運輸之間作交通。

為了便利旅客的需求，一般皆將此臨時停車空間設置於機場航站大廈出入口前的部份，定義為路緣（curb），以縮小旅客步行的時間以及搬運行李的負擔，所以航空站路緣服務的對象包含了所有機場的使用者（空運旅客、接送機旅客和機場工作人員）與各式各樣的交通工具（自用車、計程車、小客車和巴士等）。故使用路緣空間的車輛種類相當繁多，而各型車輛的尺寸大小和操作特性又不盡相同，再加上旅客目的（出境或入境）不一樣，都會造成整個尖峰時段中，路緣擁塞情形的複雜。

而航站路緣的交通流量若是出現瓶頸，皆導因於此路緣設施的供需發生不平衡。原有的設施供不應求，則使用者在心理及經濟層面都會有所損耗，但若供過於求，則浪費不必要的空間與建設能量，至於路緣的供需對象如圖1-1所示[1,2] ，其各項因素茲說明如下。

需求面包含：

- 旅客流量特性：空中旅客、接機旅客與送機旅客；每種旅

客各有不同的運作模式，使用路緣的方式

與總人數也不盡相同。

（2）車流量特性：進出路緣的車輛有自用車、計程車、小客車、 與

需求面：旅客流量特性

車流量特性

運作時間

航空站之路緣界面

供給面：有效路緣長度

停車場

飛機起降之班表

服務效率

交通管制

圖1-1  路緣供需對象示意圖

巴士等；不同的載具對應不同出入境模式分

別有不同的特性，而承載率和載具本身的長

度也對路緣交通有所影響。

（3）運作時間：乘客上下車輛、隨身行李的裝卸、貨物的送領手續

，載具的操作性能和駕駛員的習性等，使得佔用路

緣的時間都有所不同。

供給面包含：

- 有效路緣長度：可供車輛使用的實際路緣長度，不包括殘

障專用道及員工出入口等。

- 停車場：在機場週邊所設置的停車場，可供接機送機的車

輛暫時停放，可減少進出路緣的車輛數，但成本

與可及性也必須考量。

- 飛機起降之班表：飛機架次間隔的長短，對路緣尖峰特性

具有直接的衝擊性，兼顧航空公司的營

運目標與路緣的性能，可提升供給能量

。

- 航空公司與機場的服務效率：航站內各航空公司櫃檯的機

票業務處理速度，與機場通

關安檢的效率，可幫助旅客

和車輛逗留於路緣的時間有

所節約。

- 交通管制：經由執法人員維護路緣的交通秩序，保持進出

車輛的轉換率，以提升路緣的使用效率。

因為上下機旅客以及各型運具皆需經由路緣來作為空邊與陸邊的轉換介面，故解決目前路緣的使用瓶頸實為一重要課題，否則將使得整座航空站的交通運輸效率與使用者的便利性受到不良影響。雖然國內外已有相關主題的文獻陸續發表，如Mandle[1]所提出的規劃模式、以及張學孔[2]所提出的規劃標準與評估結果，但隨著國內民航業的蓬勃發展，且國內的旅客使用路緣的特性及服務水準的認知並不相同，故有必要提出另一套新的標準，以滿足臺灣地區航站的路緣合理長度規劃與評估之需求。本文以台南航空站所調查到旅客實際認知的結果作為依據，重新發展一套符合本地使用的服務水準指標，再以新指標對航站路緣長度作一評估以為驗證。

1 - 2  航空站之架構與性能

1 - 2 . 1  機場架構

機場的主要架構可分為五大部份﹝3﹞：空邊部份、停機坪，銜接部份、航站大廈以及聯外運輸系統。空邊部份包含跑道、滑行道、管制塔台、與助導航設施等；停機坪指飛機停靠在登機門之區域，供旅客上下機並對飛機作臨時檢查或加油之用。銜接部份則為登機門到航站大廈之間的設施。航站大廈提供各航空公司服務區、旅客候機區、和行李運送設施等。聯外運輸系統屬於陸地部份，專門提供旅客進出機場的輔助設施，諸如像：路緣、停車場、大眾捷運系統、機場聯外公路皆是。對於最重要的使用者：空中旅客而言，如何發揮航空站的功能以滿足他們的需求，是一座航空站最重要的任務。

一般航空站的三大基本功能為[3]：

- 模式的轉換功能：一般的空中運輸都是從出發點直接連結

至目的地，換句話說空中交通模式是屬

於一種固定模式，而航站的功能之一便

是將點（地面機場）的活動轉運至線（空

中航道）的活動上。

﹙2﹚處理程序：航站第二大功能便是協助空中運輸的相關處理

程序，包括：票務、登機作業、人員和行李的

區分與再結合、與安全檢查等，將此一功能予

以完整運作需要旅客處理空間。

﹙3﹚移動型態的改變：雖然飛機載運旅客的方式是離散式的行

為，但是旅客入境或是出境的行為卻是

連續性的，所以航站對出境旅客而言是

扮演儲存的角色，對入境旅客而言則剛

好相反，為了統御好兩個目標，航空站

必須提供足夠的旅客等待空間。

1 - 2 . 2  地面交通之影響因素

對商務旅客和觀光旅客來講，一座機場的服務品質效率會帶給他們對於剛抵達的城市留下深刻的印象，因為機場的地面交通狀況是他們入境後第一接觸到的景象，尤其是路緣部份，過於擁塞的交通環境，不僅浪費旅客出入境時間，也同時耗損他們的資源。因此航站本身的地面交通等級，就成為研究的重點所在。

規劃機場聯外道路的原則有兩項﹝4﹞，一是避免道路彼此之間的樞紐點，譬如將出入境的聯外道路予以分開。二是盡可能減少使用路緣的總車流量。但是臺灣的地理環境條件畢竟有限，無法提供足夠的土地作為交通道路之用並離主要城市近的位址建設機場，因此如何定出一套滿足未來需求量的機場路緣之依據才是可行之道。

1 - 3  研究背景與動機

一、研究背景

自民國76年11月政府實施「開放天空」政策以來，不論是機場的需求量、航空公司的營運利潤，以及民間旅客的消費額，都呈現大幅度的上揚﹝6﹞。各場站設施的增加與改進，如76年底金門機場的開放，83年馬祖機場的啟用，以及中正航空站與高雄航空站的擴建。另外航空公司登記之國籍機隊，從民國76年至87年之間，其數量已由40餘架增加到189架，航空公司本身的數量也由76年的4家增加到87年的10家，旅客人數由76年的1200萬人次成長到84年的4300萬人次，成長量足足超過三倍！

由以上可知臺灣未來的天空將更加擁擠，為了因應國內民航業未來的高度發展所帶來的運輸衝擊，尤其是各航空站的容量飽和已是必然趨勢，若不加以妥善處理，民眾的便利性一定會直接受到不良影響。由於現有的兩座國際航空站之聯外運輸系統已逐漸飽和，出入航空站的各型車輛在尖峰時段皆發生延滯，使機場的運作呈現惡化的現象。另外如大眾運輸系統的舒適性及可靠性不佳、停車場的不敷使用、航站路緣停車空間的不足和缺乏管理等，其所造成的擁塞現象，慢慢呈現出各機場的服務品質向下滑落的趨勢。且就台灣地區航空運輸發展條件來看，不論是地理位置、政經環境和社會狀況，在國際間都具有濃厚的實力，未來甚至朝向兩岸運輸交流的趨勢邁進，也因此如何配合國家交通建設方針，妥善地評估規劃各聯外運輸系統，是重點所在。

本文特別就聯外運輸系統之航站大廈路緣部份加以研討，目前國內外文獻[1,2]皆已提出一套航站路緣服務水準的評估指標，但主要是從車流量的順暢性來定義其指標，對於真正使用者—旅客，則尚未探討，因此本文將從本地旅客使用認知中的滿意程度著手，以提出一套臺灣地區航站路緣合理長度的指標，以供往後規劃作為參考。

二、研究動機

本文之研究動機如下所述︰

﹙1﹚目前針對航空站路緣服務水準的相關文獻，都未能從旅客的角

度來探討他們本身的感受指標，故有其必要從旅客們的認知

著手研究。

﹙2﹚對商務旅客和觀光旅客來講，一座機場的服務品質效率會帶

給他們對於剛抵達的城市留下深刻的印象，因為機場的地面

交通狀況是他們入境後第一接觸到的景象，尤其是路緣部

份，過於擁塞的交通環境，不僅浪費旅客出入境時間，也同

時耗損他們的資源，因此航站本身的地面交通等級，就成為

研究的重點所在。

1 - 4  研究目的

本研究主要目的是以乘客對航站路緣服務水準的感受認知為基礎，研擬一套適合分析國內各航空站路緣的服務水準指標，並利用本文所建立的新服務水準指標，評估國內各航空站的路緣服務水準，而所得到的評估結果，可作為航空站管理單位於短期內對路緣營運服務水準等級之依據，此外本文所建立的新指標亦可提供未來國內各航空站進行評估與規劃之使用依據。

1 - 5  研究內容

根據本研究之目的，研究內容有以下各點︰

- 採用問卷調查方式來瞭解路緣使用者的感受，並對路緣現場實地調查與拍照，以便將使用者的感受程度明確定義出來。

- 蒐集台北﹑台中﹑嘉義﹑台南﹑高雄以及中正等各國內機場的路緣

運具使用參數，並計算各型運具之尖峰因子，以對各航站路緣的尖

峰特性有所瞭解。

- 將各航空站的運具參數值代入評估的公式中，將其評估結果與各航空站的實際問卷調查結果進行比較，以驗證本文服務水準指標最接近旅客的使用觀感。

- 應用本文所建立之服務水準指標來評估台灣各航空站之路緣服務水準程度。

1 - 6  研究方法與流程

一、研究方法

本研究首先以台南機場為資料取樣的對象，包括旅客使用路緣時的感受及其對應的路緣使用情形。旅客的感受以問卷調查方式進行，對每種服務等級各發滿100份有效的問卷，主要只由樣本的平均數來分析整個樣本，也就是求出每種服務水準等級之下的問卷平均值，進而建立指標。又每級服務水準各有對應出的一組現場路緣照片，將所有照片內的車輛佔用排數作一歸納，則可決定出各級服務水準所涵蓋的排數多寡，進而定出一套服務水準指標。至於評估模式則是直接採用文獻[2]中所建議的評估用公式，代入各運具使用特性參數，以便對各航空站路緣進行評估。

二、研究流程

本文之研究流程圖如圖1-2所示。

1 - 7  研究範圍與限制

本研究主要在於建立服務水準指標，故問卷調查對象亦以航空站的路緣使用者為主，但因問卷訪談員有限且訪談行動不宜影響到路緣交通

，故只針對車外的旅客進行問卷調查，車內駕駛員則沒有列入考慮之中

。問卷調查選擇於中華民國87年7月份進行，雖屬於暑假期間，但並無特定刻意挑選例假日或週休二日進行，而是隨機赴航站路緣進行訪談，也就是並無將季節尖峰特性考慮進來。

確立研究目的

文獻探討

進行問卷調查與現場拍照工作      相關資料的蒐集

服務水準指標的建立

各航空站的實際現況評估

評估結果分析

提出結論與建議

圖1-2  研究流程圖

第二章 服務水準等級之決定

2 - 1  文獻回顧

引入服務水準等級的觀念，將可幫助設計者與規劃者在設計規劃交通設施的過程當中，對各項變數改變所導致的敏感度能夠有所瞭解。交通運輸方面的服務水準之最早、最廣泛的應用是在於高速公路的流量分析上。早期的高速公路容量型式定義為三種[7]：

﹙1﹚基本容量（basic capacity）﹕高速公路上給定一點，

在理想行車狀態下、單位小

時內所能通過的最多載人

車數。

﹙2﹚可能容量（possible capacity）﹕高速公路上給定一點，

在平常、一般的行車狀

態下、單位小時內所能

通過的最多載具數。

﹙3﹚實際容量（practical capacity）﹕高速公路上給定一點，

在行車狀態尚未到達

完全飽和（嚴重延遲或

車輛無法自由移動）

前，單位小時內所能通

過的最多載具數。

雖然這些定義已經將高速公路的交通流量做了等級上的區分但

是工程師們仍然無法明確地判斷當車流量介於某些型式之間時，其

設施所能發揮的效用為何。為了提供一種較佳的敏感度分析，Fruin[8]提出徒步區的空間設計必須包含交通工程原理的應用與考量人類使用之便利性，當人的步行速度因無法任意自由活動而受到侷限時，表示此徒步區已達到最大飽和容量，因便利性是設施考量的重點，故建議徒步區的設計標準應以和便利性相關的等級圖作為參考依據。

而高速公路容量分析工作，也跟著發展出一套準繩，有以下三點必須予以評估 [7]：

- 每位駕駛員選擇自己駕駛速度的選擇權。

- 可允許超車的能力。

- 在車流當中擁有自由操作的能力。

對徒步區的流量而言，服務水準的評估也是建立在交通的順暢性以及移動的自由度上面，其判斷的原則與高速公路的類似，如下所述[8]：

- 可獨立選擇行走的速度。

- 允許超越的能力。

（3）交叉以及逆行的移動均可進行。

由於服務水準的觀念成功地應用在車輛載具和人行設施上，也因此引發如何應用在航空站的動機。在服務水準尚未被交通界採用之前，航空站規劃人員對於航站設計型式的評估與選擇常常面臨問題，因為他們需要一套評估技術，以提供各設施彼此之間的關聯是否合適，而早期的方法都只能將單一的設施最佳化，無法做全面的建議。

引入服務水準等級的方法之後，若欲判斷整座航站的設施性能，可從整座航站所供給的三項功能著手進行[4]：模式的轉換、處理程序與移動型態的改變，其細節於第一章已論述過，基本上就是從時間與空間觀點來考量。像大部份的交通設施一樣，航空站也面臨著非常顯著的旅客變動流量以及各種運具的進出流量，故對於數學分析模式的選擇，就必須依照評估或規劃的對象針對處理之。

一般服務水準都是從空間或時間的角度來訂定其衡量指標，如航廈樓地板面積越大旅客使用時越舒適、等候時間越短旅客越滿意等，但對於航站大廈的服務容量分析而言，Martel與Seneviratne[9]卻發現旅客對於航廈提供空間的能量並不是最重視的，經由研究結果顯示：指示標誌才是旅客最重視的因素，其次為候機室的有效座椅數與處理程序中的等候時間。Martel與Seneviratne並歸納出航廈主要的三大服務對象為：

- 航空公司人員

- 航站辦公人員

- 空運及接送機旅客

其中又以旅客最為重要，因為他們才是航空公司與航空站最大的營

利來源提供者，並且也是進出次數最為頻繁的使用者。Martel等人認為一座航空站具有三大基本構成要素：

- 處理程序：包括了購票、劃位、行李託運及提領、海關安全

檢查與移民局等。

- 等候程序：包括出境大廳、吸煙室、出境休息區、過境轉機

休息區與入境大廳等。

- 旅客流動程序：包括連接各區的走廊、上下車界面與空橋設

施等。

因為旅客在航站大廈內四處移動以完成各項程序，故理論上單位旅

客所需面積以及旅客移動的自由度應該對服務容量最為重要，但Martel與Seneviratne[9]發現實際上步行旅客們可在高密度情況下繼續移動，此特點和高速公路容量單純以速度和密度的觀點來界定容量原則有所出入，並且若以步行旅客的感受作為衡量標準，將更能符合使用者的需求。Martel等人認為指示標誌之所以占所有旅客認知中為最重要的因素，係因為完善的指示標誌將可直接為步行旅客省下行走的距離與尋找的時間

，等候程序中需要一段等候時間，旅客為了本身的舒適性，故有效座椅數是第二重要的感受考量。Martel等人[9]只對空運旅客發出問卷以調查各項航站設施的重要順序，但對於其設施，如指示標誌或有效座椅數的容量分析模式並未詳細分析，故對於現有設施的服務容量仍有待作進一步研究。

有鑒於航廈內各硬體設施的種類數量龐大，且發揮的功能各不相同

，Seneviratne與Martel[10]特別針對以下各重要因子的服務容量提出綜合探討：

- 有效座椅數：以航廈內座椅數比值決定其設施的服務水準等

級。

- 步行距離：以航廈內任一點對點距離的離差係數，取其最小值

決定出步行距離的服務水準等級。

- 設施便利性：以每位旅客步行至租用區的距離合，求出各比值

來決定設施便利性的服務水準等級。

- 指示標誌：首先將旅客從進入航廈直至出境的各項程序簡化成

點對點的網路結構，再將各節點之間指示標誌的可

見性予以評分量化，最後將評分結果以可見性矩陣

決定出指示標誌的各級服務水準，也就是可見性越

高服務水準越佳。

- 單位旅客所需面積：純粹以樓地板面積除以旅客聚集總人數決

定出單位旅客所需面積的服務水準等級。

- 等候時間：以等候時間長短作為其服務水準的衡量指標。

由以上各種設施的服務水準制定因子可發現，服務水準不外乎是以空間跟時間作為基本衡量要素，除了指示標誌係以可見性百分比來訂定外，又步行距離與設施便利性有相關性，從數學參數的觀點來看，其他設施的評估模式較具獨立性。Seneviratne與Martel[10]並認為服務水準指標應具有以下特性：

- 反映出明確的管理目標，以便於評估與進行改善。

- 能夠簡單的定義與量化。

- 相關參數資料的蒐集，避免過於繁瑣及耗費龐大。

- 運用上具彈性，有助於改進與管理工作的進行。

Seneviratne等人[10]提出各種不同設施的服務水準評估模式，有助於未來在航站規劃上有一整體性的了解，但對於設施與設施彼此之間的關聯性及整體敏感度分析上，將可再作進一步探討。

Mandle在文獻[1]當中主要是以美國六座主要機場的資料為依據，建立出一個航空站路緣長度的規劃方法，當中雖然有提出一套路緣服務水準指標，卻是從美國高速公路容量手冊之公路的服務水準修改而得到的，故不見得能夠直接應用在台灣各航空站路緣之評估規劃上。而國內方面，台大土木所張學孔教授[2]亦提出一套類似的指標，也是採用A、B、C、D和E等五個等級之服務水準，但其車輛排數與路緣長度的比值則有稍作調整，張學孔教授調整其服務水準所持的理由是車輛駕駛員因都在航廈出入口附近停靠車輛，即使當時路緣他處仍有空位，也不排除二排停車的停靠方式，但也並無從旅客的觀點來建立指標，故如何從旅客使用時的感受來建立服務水準指標，即為本文研究重點。

2 - 2  服務水準

服務水準（Level-of-Service）就是一個交通運輸設施在單位時間內，因使用者的數量不同而導致不同的佔用現象，描述此一現象之各種等級即服務水準。它可以描述在多少使用者的情況之下，此設施的擁擠程度，其適用的對象包括：徒步區、公路、車站、航空站、樓梯間、停車場、和電梯等。但影響服務水準的因素眾多，依不同運輸設施的目的而有所不同，例如Ndoh與Ashford[11]曾在倫敦機場對出境旅客進行抽樣分析，由空運旅客的感受結果發現，影響機場聯外運輸的服務水準有以下各點要素：旅客使用運具的選擇性、航空站的距離長短、花在交通行程與航廈進出的時間、在航廈內的便利性與舒適性、運具能夠準時到達機場的可靠度、收費合理性、以及其他如安全、隱私和方便轉車等各項因素。

就運具使用的觀點分析，Ndoh[11]等人歸納使用者的感受而得出結論，他們比較旅客使用各種運具後的感受如下所述：

- 經濟考量：發現所有運具中以計程車的支出最高，搭乘高鐵

者最低。

- 舒適性考量：自用小客車的滿意度最高，搭乘捷運最低。

- 指示標誌便利性：以大型車的旅客感到最滿意，高鐵使用者

最不滿意。

綜合以上旅客的滿意度調查，顯示設施的服誤水準確實可藉由旅客

的感受程度量化而得，並可供管理單位作為改進的方向，本研究也將藉由台灣當地旅客的觀點，提出符合本地的服務水準指標。

因為硬體設施的供給是固定不變，但是使用者卻可能因為時段的不同而有明顯的增加或縮減，故藉由服務水準的評估，可讓規劃人員瞭解此硬體設施的性能範圍。值得注意的是，服務水準的特點在於它同時考量設施尺寸大小對於交通順暢的敏感度以及使用者的心理因素層面，也因此針對不同型式的設施採用的服務水準分類法亦須不同。

有關航空站設施之容量分析與服務水準評估方法，主要可分為等候理論法（queuing theory approach）、手冊法（manual approach）以及使用者感受法（user perception approach）等三大種[12]。其中等候理論法係以等候模式（queuing model）來評估機場中各項服務設施的效率，原理是把整個航站視為由許多次系統所組成的一個大系統，每個次系統相當於航空站裏面的各項作業程序。該方法以等候理論的觀點計算每個次系統花費旅客的時間，即各項作業程序中旅客等待的時間，至於次系統彼此之間的連結則代表旅客在兩個相接作業程序之間的步行時間，由等候理論法所計算而得的數據結果即可作為評估航空站的服務水準之指標。

至於手冊法則包含了英國機場管理局（BAA）的標準忙碌率、美國聯邦航空總署（FAA）所採用的典型尖峰小時旅客數設計準則、及加拿大運輸部（TC）使用的規劃尖峰小時旅客數。手冊法的優點在於使用簡便，可直接查閱利用，但缺點在於缺乏彈性，對於不同硬體設施和不同使用者行為的環境下，無法直接採用。

最後一種使用者感受法係藉由旅客主觀的感受，經由統計分析配合數學模式，以便把旅客滿意度作層級上的劃分，以評估現有硬體設施的容量狀態或規劃未來的需求量。使用者感受法皆以旅客感受為出發點，差別在於調查方式與資料處理方式的不同，而本文則是根據問卷調查加上現場照片對照而得出一套標準。

針對航空站路緣部份的服務水準等級之建立，最早是由Mandle[1]等三人於1982年根據美國的高速公路容量手冊（Highway Capacity Manual）之建議所提出的，而他們所定義的各個等級如圖2-1所示，其中各服務等級之定義如下所述[1]。

A級服務水準：使用路緣的車輛可任意選擇自己欲停靠的位置，完全

不受其他車輛的影響，但對大型機場而言，維持此服

務等級在尖峰時段是不予考慮的。

B級服務水準：在航站主要出入口處之路緣有時候會出現兩排停車的

行為，在路緣其餘部份則與A級類似，而停靠在路緣

的所有車輛總長度係為航站可用路緣的1.1倍。

C級服務水準：在航站主要出入口處之路緣會一直出現兩排停車的行

為，甚至偶而會發生三排停車的情況，而停靠在路緣

所有車輛的總長度係為航站可用路緣的1.3倍。

D級服務水準：路緣出現三排停車的狀況明顯增加，車輛使用路緣的

自由度亦受到很大的限制，欲進入路緣的車輛也必須

作短暫的等待，而停靠在路緣所有車輛的總長度係為

Level - A

Terminal Building

1.0倍路緣

Level - B

Terminal Building

1.1倍路緣

Level - C

Terminal Building

1.3倍路緣

Level - D

Terminal Building

1.7倍路緣

Level - E

Terminal Building

2.0倍路緣

圖2-1  Mandle等人[1]建議之服務水準等級

航站可用路緣的1.7倍。

E級服務水準：使用路緣的所有車輛皆會受到延滯且必須作停等，有

時會阻塞的跟停車場一樣，而停靠在路緣所有車輛的

總長度係為航站可用路緣的2倍以上。

服務水準當初是使用在高速公路的流量分析上，為常用的指標，漸漸地應用越來越廣泛，在航空站路緣方面，最初只有一些空間需求的建議標準，還尚未引入服務水準的觀念，後來Mandle等人引入如上所述的評估依據之後，才有了路緣各級服務水準的定義。

2 - 3  抽樣調查

抽樣調查和其他研究設計一樣，都有其特定的方法和目標，調查方法宜先經過妥善的規劃而訂定，再利用資料蒐集工具向特定範圍內的對象進行調查，在客觀資源條件下，抽取適當的樣本，從中獲得有用又可靠的資料，以此代表整體的行為，即抽樣調查的工作。資料蒐集的方法可分為三種類型﹝13﹞：

- 訪問法：以問答方式由訪問員直接向受訪者收集資料。訪

問法的適用範圍較廣泛，亦較常被採用。訪問的

型式包括面對面的問卷調查、郵寄問卷調查及電

話訪問等。

- 觀察法：由研究人員進行觀察和量度，把資料記錄下來後，

供分析使用，適用於觀察事物的表象或人的外在

行為，如某地區交通流量的現況記錄。

- 文件記錄法：對於過去一段時間發生的事件，無法用訪問

或觀察的方式取得資料，或需要長時間的連

續收集才可獲得的資訊，就必須藉由過去文

件記錄來取得相關資訊，例如政府檔案等。

上述三種資料收集方法在研究工作中，可依需要相互配合運用之。

抽樣調查主要的功用有以下五點﹝13﹞：

- 以少量的財力人力達到統計觀測的目的，因為抽樣調查只 須對群體中的少數樣本個體進行調查，故可不必對整個群體作調查，即能以少量的人力財力達到統計觀測的目的。

- 能得到其他方法所無法獲得的統計資料，當檢驗方法為破

壞性檢測時，因為受測對象在實行觀測之後隨即損壞，如

罐頭食品或炸藥等，故非用抽樣方法無法達到整體檢驗的

目的。

- 可迅速得到統計結果，提高統計的時效性，因為抽樣調查

僅以少數樣本為調查對象，故可以測量到發展中的變動現

象，普查因為時間需求較長，故無法代表調查中的現象，

抽樣調查結果才能提高統計的時效性。

- 能彌補普查資料成為新近的連續資料，並保存普查資料的

原始性，例如人口普查大都每十年一次，且調查到的資料

累積越來越龐大，抽樣調查則可每年視需要進行，並可保

存一個大樣本以解決這類問題。

- 能複驗普查的結果，欲校對普查的可靠性，勢必不可能全

部重來一遍，此時可藉由抽樣方法複查一小部份，即可判

斷普查的精確度如何。

由於Mandle等人當初是以美國境內的六座主要機場作為參考對象，也因此對臺灣的國內機場而言，實有必要對他們之前所提出的服務水準再重新調整，以一套符合國內各航站的服務等級來提出完善的建議。 服務水準的指標應同時能夠定性地表示出運輸系統使用者主觀認知的感受，也要能夠定量地描述出運輸系統擁擠的狀況。因此，旅客主觀的認知是訂定服務水準指標最主要的依據。如果一套指標要用來評估或規劃台灣地區航站的路緣長度之服務水準的話，必然先要瞭解到本地旅客的感覺，再依據這樣的感受去進行統計分析與量化整理，制定服務水準的指標才合理。

由國外參考文獻[1]得知一組服務水準可分為五個等級，即A、B、C、D與E，A級代表自由流動的狀態，使用者在幾乎不受干擾的狀態下，可自由使用該設施。B級代表干擾開始出現，但並未影響到整體的流動。C級則代表干擾已經形成穩定的狀態。D級代表延誤已經是每一個使用者都會遇到的狀況。E級則代表著延誤非常嚴重的狀態。在旅客的認知中，對一項服務的服務品質之描述常可以用滿意度來表示，因此，一般旅客對於上述各種不同擁擠狀態的認知，也可以用滿意度來描述。本研究分別以非常滿意、滿意、普通、不滿意以及很不滿意五個等級的滿意度來調查旅客對路緣服務水準的認知。本研究也將以此滿意度來代表服務水準，因此，非常滿意代表A級服務水準，滿意代表B級服務水準，普通代表C級服務水準，不滿意代表D級服務水準，很不滿意代表E級服務水準。

本研究先選取台南航空站作為調查對象，針對幾種不同的擁擠狀況，分別調查旅客對當時的滿意度，以便了解旅客認知中的擁擠與滿意度之間的關係。本研究所使用的問卷如附表1所示，以便獲得當時旅客對現場路緣擁擠程度的滿意程度，調查過程主要係由研究生一人發問卷並同時負責拍照工作，並以一對一的方式進行問卷調查，即負責對願意填寫的旅客作問卷解說解釋，直至旅客填寫完畢，再尋找下一位願意填問卷的旅客著手。本研究隨機選取一個時段，在此一時段當中可能包括了尖峰或者是離峰，在此時段當中對現場使用路緣的旅客發問卷給他們填寫，為了讓每級的服務水準樣本數都能夠相同以進行比較，故以100份有效問卷為基準，直至100份有效問卷完全發完回收完畢為止，每位旅客填完一份問卷約耗時5分鐘，但每100份並非在同一天之內完成，而是分段於不同天分發給旅客填寫。因為研究的焦點著重在路緣當時的交通情形所對應出的服務等級，而不是在何種尖峰離峰時所對應出的等級，在發問卷的同一時段當中，再用相機拍下當時的路緣使用狀況，即當時的路緣交通現況。

剃除無效或不良的問卷與照片之後，選取了5個代表性時段之問卷組及當時現場照片，每種時段各有100份有效問卷及對應的照片數張，5種不同時段五個時刻分別從尖峰﹑一般到離峰各階段都有包含，係利用發問卷時段內其飛機起降密集性來決定為尖峰或離峰，當然其相對的服務水準等級，便是從非常滿意排列至很不滿意，本文也是劃分成5個等級。

2 – 4  問卷調查結果

問卷的平均數與當時對應的現場路緣照片分別如照片2-1、照片2-2、照片2-3、照片2-4及照片2-5所示。宜注意的是本文對每個時段內所拍攝到照片至少都十張左右，照片2-1至照片2-5各時段的照片只是選取最能代表當時實況的照片，從每種等級所對應出的所有照片當中，一一找出其對應出來的排數大小，再進而決定出各等級之排數所涵蓋的範圍。

每時段問卷的敘述統計量如表2-1所示，由表2-1可得到各級服務水準的問卷調查分佈情形，根據中位數與眾數和平均數彼此之間的相對位置來看，得到非常滿意與滿意都有分佈較為集中的現象，屬於左偏分配，也就是高峰偏向高分的方向。普通雖屬於右偏分配，但也相當接近於常態峰，因為只相差了0.08分，表示平均數､中位數和眾數幾乎處於重合的位置上面。至於不滿意與很不滿意則也都是右偏分配，也就是高峰往低分的方向偏移，其分數分配也有較為集中的現象。中位數有下列特性﹝13﹞︰

感受程度  非常滿意    滿意     普通      不滿意    很不滿意

人數        62        31        6          1          0

分數        5         4         3          2          1

〔（62×5）＋（31×4）＋（6×3）＋（1×2）〕 ÷100

＝4.5                          計算結果：非常滿意（Level - A）

照片2-1  非常滿意之服務水準示意圖

感受程度  非常滿意    滿意     普通      不滿意   很不滿意

人數        15        67        13         5         0

分數        5         4         3          2         1

〔（15×5）＋（67×4）＋（13×3）＋（5×2）〕 ÷100

＝3.9                              計算結果：滿意（Level - B）

照片2-2  滿意之服務水準示意圖

感受程度  非常滿意    滿意     普通      不滿意    很不滿意

人數        7         16       54         18          5

分數        5          4       3          2          1

〔（7×5）＋（16×4）＋（54×3）＋（18×2）＋（5×1）〕 ÷100＝3.0                              計算結果：普通（Level - C）

照片2-3  普通之服務水準示意圖

感受程度  非常滿意    滿意     普通      不滿意   很不滿意

人數        1          7        23        42         27

分數        5          4        3         2          1

〔（1×5）＋（7×4）＋（23×3）＋（42×2）＋（27×1）〕 ÷100＝2.1                            計算結果：不滿意（Level - D）

照片2-4  不滿意之服務水準示意圖

感受程度  非常滿意    滿意     普通      不滿意   很不滿意

人數        0          0        4         35         61

分數        5          4        3         2          1

〔（4×3）＋（35×2）＋（61×1）〕÷100＝1.4 結果：很不滿意

照片2-5  很不滿意之服務水準示意圖

- 位於整個序列的中央處，故只受極端數值的個數多寡影

響，但不受極端值本身的影響。

- 在偏態分配中比較可靠。

另外眾數的特性則有﹝13﹞︰

- 不受極端數值及其個數的影響，只對出現最高次數者作出描述觀察。

- 在分佈過於寬鬆的資料群當中可能無法得到眾數。

本文中各個服務水準等級的中位數與眾數之值都相同，亦即表示

各層級的問卷調查結果都有相當集中的趨勢，因為出現在資料組中央的值等於出現最高次數的值，表示其重疊性相當大，而各服務等級其運具分配性如表2-2所示。

在非常滿意的服務水準之中，如圖2-2所示，一百人中有62人感到當時的路緣使用情形為非常滿意，正一個標準差其分數為5.19，負一個標準差其分數為3.88，有22人落在正負一個標準差之外，所以有78％落在正負一個標準差之內。在滿意的服務水準之中，如圖2-3所示，一百人中有67人感到當時的路緣使用情形為滿意，正一個標準差為4.61分，負一個標準差為3.23分，有24人落在正負一個標準差之外，所以有76％落在正負一個標準差之內。在普通的服務水準之中，如圖2-4所示，一百人中有54人感到當時的路緣使用情形為普通，正一個標準差為3.93分，負一個標準差為2.11分，有30人落在正負一個標準差之外，所以在正負一個標準差之內佔70％。在不滿意的服務水準之中，如圖2-5所示，一百人中有42人對當時的路緣使用情形不滿意，正一個標準差為3.05分，負一個標準差是1.21分，有41人落在正負一個標準差之外，所以在正負一個標準差之內佔59％。在很不滿意的服務水準之中，如圖2-6所示，一百人中有61人對當時的路緣使用情形很不滿意，正一個標準差為2分，負一個標準差是0.86分，因為有37人落在正負一個標準

| 很不滿意 | 1.43 | 1 | 1 | 右偏分配 | 0.326 | 0.571 | 63％ | 39.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表 2-1 各服務水準之敘述統計量一覽表 不滿意 | 2.13 | 2 | 2 | 右偏分配 | 0.854 | 0.924 | 59％ | 43.4 |
| 普通 | 3.02 | 3 | 3 | 右偏分配 | 0.82 | 0.906 | 70％ | 30 |
| 滿意 | 3.92 | 4 | 4 | 左偏分配 | 0.474 | 0.688 | 76％ | 17.6 |
| 非常滿意 | 4.54 | 5 | 5 | 左偏分配 | 0.43 | 0.656 | 78％ | 14.4 |
|  | 平均數μ | 中位數Ｍo | 眾數Ｍed | 偏態位置 | 變異數Ｖ | 標準差σ | ±σ百分比區 | 離差係數Ｃ.Ｄ. |

表2-2   各等級問卷之車種分佈表

服務水準等級  非常滿意    滿意     普通    不滿意   很不滿意

自用小客車       40%      38%       45%      50%       52%

計程車           45%      46%       40%      38%       45%

廂型車            5%       6%        3%       5%        3%

大客車            0        0         0        0         0

其他             10%      10%       12%      7%         0

圖2-2  非常滿意之樣本分佈圖

圖2-3  滿意之樣本分佈圖

圖2-4  普通之樣本分佈圖

圖2-5  不滿意之樣本分佈圖

圖2-6  很不滿意之樣本分佈圖

差之外，所以在正負一個標準差之內佔63％。

現針對標準差作進一步討論﹝13﹞，標準差是一種離散趨勢量數，計算方式為將各變數與樣本的平均數間的各差量平方後加總，除以樣本個數得變異數後，再開方而得。由此可知若各變數值皆相同，將會使得每個差量都為零，故標準差亦為零。反之，若各變數值分散範圍很廣，則標準差將會增加。由以上的定義可知標準差純粹反應整組資料的離散程度，除非使用特定方法計算單位標準差之下所涵蓋的樣本比率，如Chebyshev’s Rule以及經驗法則，否則純粹計算標準差時，可不必考慮原樣本的分佈型態。另外本文上述各正負一個標準差所涵蓋的百分比計算方式，係採用點計的方式進行，假設條件是每個人所感受的分數是平均分配，比方有10人填滿意，則從3.5分到4.5分這1分之內，每個人的感受都相差0.1分，此乃為方便分類各個服務水準區間內所佔的總人數。

表2-1中也包含各服務水準等級的離差係數， 離差係數定義為標準差除以平均數，並以百分比表示。離差係數用來描述數組資料間的離散程度用，由表3發現非常滿意的離差係數最低，為14.4％，可見其問卷調查結果最為集中﹔而不滿意的離差係數最高，為43.4％，表示其問卷結果差異最大﹔此結論與正負標準差涵蓋的百分比範圍吻合，資料越集中則標準差內的範圍越大，資料越鬆散則標準差涵蓋的範圍也相對減少﹔由以上各敘述統計量的討論，可得到各問卷調查結果確實能夠代表照片2-1到照片2-5當時的服務水準。

2 - 5  路緣服務水準指標

在同一時段內，照片2-1到照片2-5顯示代表性的路緣擁擠狀況，配合問卷調查之結果，從各級服務水準所對應出的一組照片，按照每張照片的實際內容，判斷其真正有效車輛數，由此本研究建議出一套新的路緣服務水準指標，如圖2-7所示；根據問卷調查之結果，本研究從當時照片可發現旅客感到非常滿意的路緣狀況，是停車長度不超過半排，此時的車況頗為符合A級之定義：不受干擾的自由流動。旅客感到滿意的狀況經觀察為停車長度平均不超過0.7排，雖然不到1排，但因旅客習慣停在最靠近所需服務的地點，而非很均勻的停在路緣上，因此雖僅有0.7排，但已出現兩排停車的狀況，但是，基本上干擾的情況僅是偶發且仍不顯著。在路緣上停車平均長度是1排時，大部份位置是兩排停車，偶爾會發生三排停車的狀況，干擾的情形開始顯著，此時旅客的滿意程度平均為普通而已。當旅客感到非常不滿意時，路緣停車狀況為非常擁擠，停車延誤嚴重，三排停車已為常態，經過仔細分析比對之後，其平均排數為1.6排以上。因此，圖2-7所表示的指標係經由臺灣地區旅客的認知中，路緣停車擁擠狀態滿意程度所定出來之服務水準指標，本研究提出之指標與張學孔、Mandle等人之指標共列表2-3所示，各學者建議指標之優缺點如表2-4所示。

從表2-3之服務水準分級的說明可得知，Mandle所提出的路緣服務水準等級主要係依照公路容量的服務水準定義修改而得到的，公路容量的服務水準原分為六個等級，從A級到F級分別為﹕A屬於自由流、B與C屬於穩定流、D為接近不穩定流、E為不穩定流以及F是強迫流等六大級，但路緣其實肩負兩大功能，不僅提供車流順暢以方便車輛進出，另外尚得供車輛臨停以運輸空運旅客，與公路以行駛速率分級原則畢竟不同，故Mandle以停靠在路緣的車輛排數來定義各級服務水準，各等級之說明如表2-3所述。

而張學孔[2]所提出的路緣臨停服務水準分級，係根據Mandle提出的等級再經修改而得，張學孔考慮到中正國際機場航廈的路緣臨停現象，發現駕駛者會習慣將車輛儘量停靠在航廈主要出入口附近或班機行李檢查處，造成二排停車，即使當時路緣遠端尚有剩餘的停車空間，也就是

Level-A（非常滿意）：

臨停排數≦0.5

Level-B（滿意）：

0.5＜臨停排數≦ 0.7

Level-C（普通）：

0.7＜臨停排數≦1.0

Level-D（不滿意）：

1.0＜臨停排數≦1.6

Level-E（很不滿意）：

臨停排數＞1.6

圖2-7  本文建議之服務水準指標

2-3

2-4

說若路緣的臨停車輛排數同樣在一排時，Mandle的等級為A級，而張學孔先生的等級則評定為B級，因為二排停車已經發生了，故張學孔先生所提出的服務等級分類原則也是以停靠排數作區分依據，並且考量到實際現象，各等級之說明如表2-3所述。

本研究所提出的服務水準分級係依據旅客使用的滿意程度作區分，從路緣當時的照片發現，車輛臨停排數越多旅客越不滿意當時的路緣狀況，因為車輛無法直接停靠在路緣邊的情形下，造成旅客必須步行較長的距離方可抵達航廈出入口，本研究並不是以車輛臨停排數作為主要的分級標準，而是以當時旅客的滿意程度作為分級標準，各等級之說明如表2-3所述，至於各學者所建議指標之優缺點比較說明如表2-4所示。

Mandle、張學孔與本研究所提出的三種服務水準分級方式如表2-5

所示，表2-5中五個附圖分別表示在航廈路緣前的五種車輛臨停情形，從完全沒有車輛到二排停車發生之各個階段。由表2-5可得知，同樣在水準A的等級之下，Mandle可涵蓋到一排停車，張學孔先生涵蓋至0.8排停車，本文則到0.5排，顯示台灣地區空運旅客對臨停排數的要求較高，非常滿意的感覺只到0.5排為止，但或許也跟國人生活習慣有關，如車輛集中在航廈出入口或不喜歡步行太長的距離。而同樣在水準E的等級下，Mandle的標準為二排停車以上，張學孔先生的標準為大於1.7排，本文提出的標準則大於1.6排，也顯示台灣地區空運旅客對路緣臨停的排數忍受度較低，超出1.6排即感到很不滿意，除了跟國人生活習慣有關外，跟國內機場航廈的路緣設施也有關聯，國內線航廈路緣長度較短，雖然臨停車輛總長度為有效路緣路緣長度的1.6倍，但可能駕駛者為求出入方便，當時的路緣早已出現三排停車的狀況了。

表2-5雖將各學者與本研究建議的服務水準指標作一討論比較，但對服務水準的基本定義卻不盡相同，以Mandle和張學孔所定義的各服務水準等級而言，其等級的高低代表著各型車輛運具在路緣活動的自由度

表2-5  路緣臨停情形與服務水準分級表

研究學者    Mandle        張           本

學           研

服務水準等級                               孔           究

[1]          [2]

停靠路緣的車輛排數

β＝0                  Ａ          Ａ           Ａ

β＝0.5

Ｂ

Ｃ

β＝1.0                           Ｂ

Ｂ          Ｃ            Ｄ

Ｃ          Ｄ

β＝1.5

Ｄ          Ｅ            Ｅ

β＝2.0

Ｅ

註 : β＝停靠路緣車輛的總長度／路緣有效長度

大小，如A級表示車輛駕駛最方便也最靈活，B級表示車輛停靠路緣的選擇性與操作的範圍開始受限，到了E級則是超過三排停車的局面，車輛已無法自由流動。而本研究所提出的服務水準，雖也是採用A到E五個等級的分類指標，但其中所指的是旅客感受滿意程度，也就是在A級中旅客覺得非常滿意，B級感到滿意，依此類推，E級則為很不滿意。換句話說Mandle與張學孔的服務等級是從車輛運作的角度考量，本研究的服務等級則是從旅客的觀點著手。

第三章 國內航空站路緣服務水準之調查與評估

為了要確認本研究所提出之路緣服務水準指標的適用性，本研究分別針對五座國內線機場以及兩座國際線機場進行調查工作以便對現況加以評估，其調查工作有以下五點﹕

- 調查旅客對目前路緣的使用滿意度，所使用的問卷，其格式與附表1所示相同。

- 記錄單位時間內使用路緣的各型車輛總數。

- 調查尖峰小時內總出入境旅客人數。

- 記錄各型運具的載客率以及其操作特性，即停等時間與操作長度。

﹙5﹚對現場路緣使用情形進行拍照。

調查日期分別為民國87年七月暑假與民國88年四月春假兩大期

間，本研究所調查之五座國內線航站與兩座國際線航站之路緣配置及旅客使用狀況，及國內各航空站的路緣使用特性表，皆為研究生獨自赴各航站現場調查再經求算而得，除表3-6大型車尖峰特性參考文獻[2]外，至於每座航空站的各型運具樣本數，都約介於50輛到60輛不等，現分述如下。

3 - 1  國內線航空站

根據「交通部民用航空局所屬航空站組織規程」之規定，航空站區分為甲、乙、丙種及輔助航空站。甲種航空站係國際通航站，但目前松山機場屬於甲種站，乙種航空站為僅供國內線航路航行且次數頻繁之站，丙種航空站為航站及業務次於乙種之航空站屬之，而輔助航空站則是臨時起降或緊急著陸時所用之站，目前台灣有些機場硬體設施實屬於輔助站但卻已有丙種或乙種的營業量，如嘉義、台南機場等。（參考交通部運輸研究所資料）

國內線機場大部份是台灣光復時，從日本當局接收過來，初期多為軍用，後來隨著民間空運需求增加，民航局與軍方達成協議，逐漸開放民航業務。為符合民用航空之需求，進行各機場增建計畫，並增加相關設施，目前國內線機場仍都是軍民合用。國內機場開放民用大抵採漸進方式，部份機場初期以成立候機室之方式先行開放經營，隨後依運量增加始設置航站大廈並成立航空站管理辦公室。因此如嘉義、台南與屏東機場，因航廈尚未改建，故設施都還維持在輔助站的狀態，基於民間需求量急遽上升與旅遊觀光之美觀性，實有必要針對各舊有航廈重新規畫建立之。

3 - 1 . 1  台北航空站

台北航空站的路緣配置如圖3-1所示，路緣現場使用情形如照片3-1.1與3-1.2所示，松山機場位於台北市東北方，民國68年２月國際線遷往中正機場後，即純供國內航線及軍方使用，目前仍為軍民合用之機場，總面積約182公頃。航站大廈總樓地板面積46,000㎡，扣除觀光局借用及航醫中心使用面積5,500㎡後之樓地板面積40,500㎡，貨運站樓地板面積為670㎡。

台北航空站的路緣特徵與中正國際機場西側路緣類似，都是具有雙重路緣（Dual Curb）的配置，雙重路緣最主要的功能便是將大客車（即巴士和遊覽車類型的運具）與其他較小型的車輛予以分開，以便減輕航站大廈前的擁塞負擔，而且大客車的停等時間普遍都比其他車輛來的久，所需要的操作長度至少也是一班小客車的兩倍，故對於高流量的路緣而言，此種路緣配置實有價值採用，但對於旅客在跨越路緣間車道時的安全也需考量，如設置跳動路面及行人號誌等硬體設施。

台北航空站主要有效路緣總長度為200公尺，出入境並未明顯區隔，在入境大廳門口的路緣部份設有排班計程車招呼站，長40公尺，可停放六部計程車。次路緣專供大型車暫時停放使用，次路緣總長為180公尺，另外尚有最外側路緣，僅供市區公共巴士行駛，此公車招呼站路緣總長亦為180公尺。

公車招呼站（180m）

次路緣長度（180m）

有效路緣長度（200m）

航站大廈

圖3-1  台北航空站路緣配置圖

台北航空站尖峰小時人數為4515人﹙交通部民航局資料﹚，入境的運具使用百分比，計程車佔多數達51％，而大型車所佔比例最低為5.7％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：471輛次、668輛次、94輛次與75輛次，入境的尖峰時段為16:30～17:30。出境的運具使用百分比，計程車佔多數達50％，廂型車所佔比例最低為6.7％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：461輛次、650輛次、87輛次與100輛次，出境的尖峰時段為16:30～17:30，台北航站路緣的各運具使用參數如表3-1所示。

3 - 1 . 2  台中航空站

台中水湳機場位於台中市東南方，雖屬於軍民合用而由軍方管轄之機場，但現在台中空軍大都已經駐防於清泉崗基地，故水湳機場除非軍方特殊需求，否則都是歸民航機在使用。機場總面積135公頃，民航站使用面積10.4公頃，台中航空站的路緣配置情形如圖3-2所示，路緣

表3-1  台北航空站路緣使用特性表

車型         小客車   計程車   廂型車   大型車項目

使用運具百分比（％）           36       51        7.2       5.7

平均停等時間（分鐘）           0.67     1.05      1.3       13

（標準差）                 (0.03)   (0.13)    (0.06)   (0.53)

下   平均操作長度（公尺）           7.5      6.75      7.8       15

（標準差）                 (0.19)   (0.22)    (1.02)     (1)

§ 平均載客數（人）               1.6      1.8       2.7       20

（標準差）                 (0.5)    (0.54)    (0.92)     (10)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     93       120       24        18

（尖峰因子）               (0.42)   (0.46)    (0.33)   (0.46)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   207      296       34        26

（尖峰因子）               (0.57)   (0.56)    (0.69)   (0.51)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   311      445       65        40

（尖峰因子）               (0.76)   (0.75)    (0.72)    (0.7)

尖峰小時車輛到達數（輛）       471      668       94        75

尖峰小時時段                         16 : 30  ～  17 : 30

使用運具百分比（％）           35.5     50        6.7       7.7

平均停等時間（分鐘）           0.41     0.2       1.2       10

（標準差）                 (0.05)   (0.09)    (0.16)   (0.85)

登   平均操作長度（公尺）           7        6.25      7.3       14.5

（標準差）                 (0.91)   (0.45)    (0.51)   (0.64)

平均載客數（人）               1.6      1.5       2.7       20

（標準差）                 (0.5)    (0.64)    (1.25)    (10)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     88       114       20        19

（尖峰因子）               (0.44)   (0.48)    (0.36)   (0.44)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   198      287       28        46

（尖峰因子）               (0.58)   (0.57)    (0.78)   (0.54)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   290      433       60        70

（尖峰因子）               (0.79)   (0.75)    (0.73)   (0.71)

尖峰小時車輛到達數（輛）       461      650       87        100

尖峰小時時段                         16 : 30  ～  17 : 30

車輛出入口

計程車休息區

分隔島

有效路緣長度（80m）

航站大廈

圖3-2  台中航空站路緣配置圖

使用情形如照片3-2.1與3-2.2所示;台中航空站目前的交通流量還尚未達到完全飽和的階段，以航空公司的班表來看，平均一個鐘頭排班四個架次，兩班起飛兩班降落，因此尖峰時段較為集中，故路緣仍有足夠的臨停消化能力。且台中航空站前面的土地使用仍具有擴充性，因為目前有分隔島與計程車休息區的配置，故台中航線若保持現有的狀況，仍可提供足夠的臨停容量。而台中航空站的登機與下機路緣部份亦沒有區分，總有效路緣長度為80公尺，其中計程車招呼站佔25公尺，共可停放五輛排班計程車等候。

台中航空站尖峰小時出入境人數為588人﹙交通部民航局資料﹚，入境的運具使用百分比，小客車佔多數達58％，而大型車所佔比例最低為0％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：100輛次、66輛次、6輛次與零，入境的尖峰時段為8:00～9:00。出境的運具使用百分比，計程車佔多數達52％，大型車所佔比例最低為0.7％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：67輛次、78輛次、4輛次與1輛次，出境的尖峰時段為8:00

表3-2  台中航空站路緣使用特性表

車型         小客車   計程車   廂型車   大型車

項目

使用運具百分比（％）           58       38.4     3.5        0

平均停等時間（分鐘）           0.6      1.4      0.9        無

（標準差）                 (0.07)   (0.1)    (0.12)      (0)

下   平均操作長度（公尺）           6.5      5        6.7        無

（標準差）                 (0.35)   (0.8)    (0.21)      (0)

§ 平均載客數（人）               1.3      1.6      2.5        無

（標準差）                 (0.35)   (0.63)   (1.2)       (0)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     21        20       2         0

（尖峰因子）               (0.4)    (0.28)   (0.25)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   30        32       3         0

（尖峰因子）               (0.83)   (0.52)    (0.5)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   53        42       4         0

（尖峰因子）               (0.94)   (0.79)    (0.75)

尖峰小時車輛到達數（輛）       100       66       6         0

尖峰小時時段                         08 : 00  ～  09 : 00

使用運具百分比（％）           44.6    52        2.6       0.7

平均停等時間（分鐘）           0.28    0.22      0.56       5

（標準差）                 (0.09)  (0.02)    (0.56)     (1.2)

登   平均操作長度（公尺）           5.5     5.5       5.7       13.5

（標準差）                  (0.3)   (0.25)    (0.25)   (0.32)

平均載客數（人）               1.67    1.33      1.8        15

（標準差）                 (0.79)  (0.51)    (0.8)      (2.7)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     18       20        1         0

（尖峰因子）               (0.3)    (0.33)   (0.33)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   27       33        1          0

（尖峰因子）               (0.62)   (0.6)    ( 1 )

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   43       51        2          1

（尖峰因子）               (0.78)   (0.76)   ( 1 )       (0.5)

尖峰小時車輛到達數（輛）       67       78        4          1

尖峰小時時段                         08 : 00  ～  09 : 00

～9:00，台中航站路緣的各運具使用參數如表3-2所示。

3 - 1 . 3  嘉義航空站

嘉義機場位於嘉義縣水上鄉，為一軍民合用而由軍方管轄之機場。機場總面積約600餘公頃，民航站區約佔２公頃，其航空站的路緣配置情形如圖3-3所示，路緣使用情形如照片3-3.1與3-3.2所示，其路緣寬度只有三個車道的容量，相當的狹小，若有車輛滯留在路緣兩邊過久，則整個路緣寬度將形成單一車道通行的局面；但在現場的觀察與記錄過程中發現：因為單線通行的結果，反而使得車輛與車輛在進出路緣時不會有太多的交錯現象（merge）產生，都因而循序漸進的進出路緣；當然，此有秩序的現象必須在旅客上下車的時間都很短暫（平均20秒之內完成）才容許發生，假如單位時間內的車流量一提高，則車輛就必須作等待方可進入路緣。從整體長遠的觀點來看，嘉義機場現有的路緣容量必不敷使用。

停車場

有效路緣長度（70m）

航站大廈

圖3-3  嘉義航空站路緣配置圖

嘉義航空站的有效路緣長度為70公尺，其中計程車招呼站長30公尺。其尖峰小時出入境人數為400人﹙交通部民航局資料﹚，入境的運具使用百分比，小客車佔多數達50％，而大型車所佔比例最低為1.1％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：47輛次、43輛次、3輛次與1輛次，入境的尖峰時段為11:00～12:00。出境的運具使用百分比，小客車佔多數達50％，大型車所佔比例最低為1.04％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：48輛次、44輛次、3輛次與1輛次，出境的尖峰時段為11:30～12:30，嘉義航站路緣的各運具使用參數如表3-3所示。

3 - 1 . 4  台南航空站

台南機場位於台南市東南方，為軍民共用而由軍方管轄之機場。機場總面積約近600公頃，民航站區約2.9公頃，其航空站的路緣配置情形如圖3-4所示，路緣使用情形如照片3-4.1與3-4.2所示，如果從航站大廈前面的車輛進出運動路線來看，則台南航空站與台中航空站的路緣配置情形其實相當類似，因為車輛整體的運動路線都是環狀進行的；只是台南航空站的路緣長度太短（有效路緣長度為15公尺），且台南機場的飛機班次相當密集，平均一小時之內出入境有七個架次，相當於每十分鐘就至少有一個架次，也就是台南航空站的路緣約每十分鐘就要面臨一次尖峰車流量。

以台南航空站現場觀察到的現象，可發現搭載登機旅客的車輛其停滯在路緣的時間較短，且登機旅客都在飛機預定起飛時間（航空公司時刻表）前約20分鐘才陸續抵達航站，在飛機預定起飛時間前的10分鐘更在路緣區域產生多排停車的壅塞狀況；另外下機旅客一旦走出出境大門，接機的車輛就會蜂擁而至，而接機旅客又必須確認自己所欲搭載的人，故對路緣也會造成相當嚴重的負擔。如果前一班飛機所帶來的車流

表3-3  嘉義航空站路緣使用特性表

車型         小客車   計程車   廂型車   大型車

項目

使用運具百分比（％）           50       46        2.9       1.1

平均停等時間（分鐘）           1.1      1.07      1.83      5

（標準差）                 (0.25)   (0.08)    (0.09)   (0.63)

下   平均操作長度（公尺）           6.5       5        6.7      13.5

（標準差）                 (0.1)    (0.33)    (0.25)   (0.37)

§ 平均載客數（人）               1.8      1.3       2.2       3

（標準差）                 (0.77)   (0.46)    (0.77)   (1.03)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     7        7         0         0

（尖峰因子）               (0.56)   (0.51)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   16       15        1         0

（尖峰因子）               (0.73)   (0.72)    (0.75)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   33       26        3         0

（尖峰因子）               (0.71)   (0.83)    (0.5)

尖峰小時車輛到達數（輛）       47       43        3         1

尖峰小時時段                         11 : 00  ～  12 : 00

使用運具百分比（％）           50       45.8     3.1        1.04

平均停等時間（分鐘）           0.47     0.28     0.55       3

（標準差）                 (0.05)   (0.06)   (0.08)    (0.71)

登   平均操作長度（公尺）           5.5      5.5      5.7       13.5

（標準差）                 (0.25)   (0.27)   (0.15)    (0.35)

平均載客數（人）               2.1      1.5      1.9        3

（標準差）                 (0.8)    (0.52)   (0.74)    (0.57)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     6        5        0         0

（尖峰因子）               (0.67)   (0.73)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   15       14       1         0

（尖峰因子）               (0.8)    (0.79)   (0.75)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   29       21       3         0

（尖峰因子）               (0.83)   (1.05)   (0.5)

尖峰小時車輛到達數（輛）       48       44       3         1

尖峰小時時段                         11 : 30  ～  12 : 30

計程車招呼站

停車場

有效路緣長度（15m）

航站大廈

圖3-4  台南航空站路緣配置圖

量還尚未消化完畢，下一班的尖峰流量又湧進路緣，在這種尖峰重疊的情況下，路緣就會有出現超過三排停車的現象發生。而在民國88年4月再赴台南航空站調查時，台南航站已經開始進行擴建工程，包括現有航站大廈的擴建工程與機場聯外道路的拓寬工程同時都在進行中，預計在民國90年5月底完工。

台南航空站的有效路緣長度為15公尺（擴建工程之前），其中計程車招呼站長30公尺，不與路緣共用，本來位於航站大廈對面車道，現因施工緣故，已暫時遷移至新設立的台南航站辦公室門口處，雖計程車招呼站沒有與航站路緣合併使用，但為了評估整體所有運具佔用路緣的長度，故仍有必要對搭載入境旅客的計程車進行考慮估算。其尖峰小時出入境人數為1113人﹙交通部民航局資料﹚，入境的運具使用百分比，小客車佔多數達52％，而大型車所佔比例最低為0.6％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：186輛次、149輛次、20輛次與2輛次，入境的尖峰時段為20:00～21:00。出境的運具使用百分比，小客車佔多數達51.2％，大型車所佔比例最低為0.68％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：151輛次、127輛次、15輛次與2輛次，出境的尖峰時段為20:30～21:30，台南航站路緣的各運具使用參數如表3-4所示。

3 - 1 . 5  高雄航空站

高雄國內線航空站與高雄國際線航空站其路緣同為立體式，分別在一樓與二樓的航站大廈主要門口前，但國內線路緣並沒有將出入境分隔，一樓部份的路緣配置情形如圖3-5所示，二樓路緣與一樓路緣相似，只是位在一樓出入境大廳之上，一二樓路緣使用情形分別如照片3-5.1和照片3-5.2所示。從現場觀察到的情形可發現，一樓路緣的車流量相當龐大，尖峰小時內的總車流量計至少有一千輛，就國內線機場而言，僅次於台北航空站；但二樓路緣相對之下就顯得相當平靜，車輛進出的頻率很低，平均約30秒才一輛車進入路緣；在交通管制上，一樓路緣執法相當嚴格，除了計程車招呼站的營業車輛以及大型車的專用停車位外，一般車輛之運作時間都不得超過30秒；但二樓路緣剛好相反，各型車輛停等都時間較久，平均超過1分鐘以上。

高雄國內線航空站的一樓有效路緣長度為150公尺，其中計程車招呼站長17公尺，市區巴士招呼站長30公尺，。尖峰小時出入境人數為2000人﹙參考交通部民航局資料﹚，入境的運具使用百分比，小客車佔多數達57.8％，而大型車所佔比例最低為4.7％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：358輛次、183輛次、49輛次與29輛次，入境的尖峰時段為11:00～12:00。出境的運具使用百分比，小客車佔多數達56.2％，廂型車所佔比例最低為6.3％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：250輛次、

表3-4  台南航空站路緣使用特性表

車型         小客車   計程車   廂型車   大型車

項目

使用運具百分比（％）           52       41.7     5.6        0.6

平均停等時間（分鐘）           0.43     1.4      0.55       10

（標準差）                 (0.11)   (0.1)    (0.12)    (0.05)

下   平均操作長度（公尺）           7        6.25     7.3        14

（標準差）                 (0.76)   (0.33)   (0.13)    (1.29)

§ 平均載客數（人）               1.73     1.8      3          5

（標準差）                 (0.77)   (0.77)   (0.8)      (1.1)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     23       19       3          0

（尖峰因子）               (0.67)   (0.65)   (0.56)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   60       61       6          0

（尖峰因子）               (0.78)   (0.61)   (0.83)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   95       89       9          1

（尖峰因子）               (0.98)   (0.84)   (1.11)     (1)

尖峰小時車輛到達數（輛）       186      149      20         2

尖峰小時時段                         20 : 00  ～  21 : 00

使用運具百分比（％）           51.2     43.1     5.1        0.68

平均停等時間（分鐘）           0.34     0.3      0.51       10

（標準差）                 (0.08)   (0.1)    (0.07)    (1.14)

登   平均操作長度（公尺）           6.75     6        7.05       14

（標準差）                 (0.4)    (0.38)   (0.36)    (1.27)

平均載客數（人）               2.27     1.53     2.67       10

（標準差）                 (0.59)   (0.51)   (0.89)     (1.2)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     20       17       4          0

（尖峰因子）               (0.63)   (0.62)   (0.31)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   36       27       6          0

（尖峰因子）               (1.05)   (1.18)   (0.63)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   102      66       10         1

（尖峰因子）               (0.74)   (0.96)   (0.75)     (1)

尖峰小時車輛到達數（輛）       151      127      15         2

尖峰小時時段                         20 : 30  ～  21 : 30

136輛次、28輛次與31輛次，出境的尖峰時段為07:30～08:30，高雄國內線航站路緣的各運具使用參數如表3-5所示。

停車場

路緣有效長度（150m）

航站大廈

圖3-5   高雄國內線航空站路緣配置圖（1F）

3 - 2  國際線航空站

3 - 2 . 1  中正國際航空站

中正國際航空站之路緣配置情形如圖3-6所示，入境路緣使用情形如照片3-6.1所示，出境路緣使用情形如照片3-6.2所示；資料收集對象主要是航站大廈西側下機出口與航站大廈東側登機入口兩處的路緣取得，至於中正國際航空站的北側現為租賃車輛的專用路緣，與一般路緣的使用情形大不相同，車輛常停放半個鐘頭以上，故沒有一併考慮在內，而南邊目前則為大客車的專用路緣。

中正國際航空站西側小型車有效路緣長度為200公尺，其中計程車招呼站有效長度25公尺，可停靠5～6部排班計程車，西側大型車有效路緣200公尺，供下機旅客乘車使用。出境小型車專用路緣位在航站大廈東側，有效路緣長度200公尺。尖峰小時出入境人數為4000人﹙交通部民航局

表3-5  高雄國內線航空站路緣使用特性表

車型         小客車   計程車   廂型車   大型車

項目

使用運具百分比（％）           57.8     29.6     7.9        4.7

平均停等時間（分鐘）           0.57     0.51     0.6        2.3

（標準差）                 (0.09)   (0.2)    (0.09)    (0.13)

下   平均操作長度（公尺）           7.25     6.5      7.55       14

（標準差）                 (0.14)   (0.41)   (0.27)    (1.26)

§ 平均載客數（人）               1.7      1.4      2.6        15.1

（標準差）                 (0.69)   (0.58)   (1.02)    (3.81)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     51       39       11         4

（尖峰因子）               (0.58)   (0.39)   (0.37)     (0.6)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   137      78       21         9

（尖峰因子）               (0.65)   (0.59)   (0.58)    (0.81)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   202      120      32         20

（尖峰因子）               (0.89)   (0.76)   (0.77)    (0.73)

尖峰小時車輛到達數（輛）       358      183      49         29

尖峰小時時段                         11 : 00  ～  12 : 00

使用運具百分比（％）           56.2     30.6     6.3        7

平均停等時間（分鐘）           0.35     0.36     0.55       2.3

（標準差）                 (0.07)   (0.06)   (0.12)    (0.13)

登   平均操作長度（公尺）           6.75     6        7.05       14

（標準差）                 (0.27)   (0.4)    (0.88)    (1.25)

平均載客數（人）               1.7      1.3      1.9       5.6

（標準差）                 (0.66)   (0.48)   (0.69)    (1.06)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     55       43       10         5

（尖峰因子）               (0.38)   (0.26)   (0.23)    (0.52)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   82       64       16         8

（尖峰因子）               (0.76)   (0.53)   (0.44)    (0.97)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   166      92       20         20

（尖峰因子）               (0.75)   (0.74)   (0.7)     (0.78)

尖峰小時車輛到達數（輛）       250      136      28         31

尖峰小時時段                         07 : 30  ～  08 : 30

資料﹚，入境的運具使用百分比，小客車佔多數達79.6％，而計程車所佔比例最低為1.7％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：1010輛次、21輛次、150輛次與88輛次，入境的尖峰時段為12:00～13:00。出境的運具使用百分比，小客車佔多數達77.8％，大型車所佔比例最低為4.5％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：790輛次、123輛次、57輛次與46輛次，出境的尖峰時段為12:00～13:00，中正國際航空站各路緣的運具使用參數如表3-6所示。

出境停車場

有效路緣長度（200m）

主要登機入口（東）

︵                                           50m ︵

北130m             航 站 大 廈                   南

︶                                           50m ︶

主要下機出口（西）

有效路緣長度（200m，大客車專用）

有效路緣長度（200m，大客車以外之車輛使用）

入境停車場

圖3-6  中正國際航空站路緣配置圖

表3-6  中正國際航空站路緣使用特性表

車型         小客車   計程車   廂型車   大型車

項目

使用運具百分比（％）           79.6     1.7      11.8       7

平均停等時間（分鐘）           2.4      2.1      2.1        8.4

（標準差）                 (0.1)    (0.13)   (0.21)    (0.43)

下   平均操作長度（公尺）           7.5      6.75     7.8        15

（標準差）                 (0.87)   (0.28)   (0.31)     (1.3)

§ 平均載客數（人）               2.3      1.8      4.4        28

（標準差）                 (1.03)   (0.77)   (1.05)    (3.42)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     192      3       29         13*

（尖峰因子）               (0.44)   (0.58)   (0.43)    (0.56)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   445      10       60         34*

（尖峰因子）               (0.57)   (0.53)   (0.63)    (0.65)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   643      16       96         48*

（尖峰因子）               (0.79)   (0.66)   (0.78)    (0.92)

尖峰小時車輛到達數（輛）       1010     21       150        88*

尖峰小時時段                         12 : 00  ～  13 : 00

使用運具百分比（％）           77.8     12.1     5.6       4.5

平均停等時間（分鐘）           1.5      1.3      1.7       4.6

（標準差）                 (0.1)    (0.11)   (0.36)    (0.39)

登   平均操作長度（公尺）           7        6.25     7.3       14.5

（標準差）                 (0.9)    (0.2)    (0.28)    (1.26)

平均載客數（人）               2.4      2.1      5.3       25

（標準差）                 (0.87)   (0.95)   (0.68)    (4.22)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     116      20       14        9*

（尖峰因子）               (0.57)   (0.51)   (0.34)    (0.43)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   215      31       22        17*

（尖峰因子）               (0.92)   (0.99)   (0.65)    (0.68)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   350      55       35        25*

（尖峰因子）               (1.13)   (1.12)   (0.81)    (0.92)

尖峰小時車輛到達數（輛）       790      123      57        59*

尖峰小時時段                         12 : 00  ～  13 : 00

註: * 係參考文獻[2]所得

3 - 2 . 2  高雄國際航空站

高雄國際航空站路緣劃分成立體式，三樓為出境使用，有效路緣長度為100公尺，一樓則供入境用，有效路緣長度為120公尺，其計程車招呼站長30公尺，出入境之路緣配置方式如圖3-7所示，入境與出境之路緣使用情形如照片3-7.1與照片3-7.2所示。高雄國際機場出境班機在下午時段一小時才一班，而入境班機則剛好大都集中下午時段，因為出入境路緣區隔清楚，且進場與離場尖峰時段不同，所以高雄國際航站路緣容量仍可充分的運用。尖峰小時出入境總人數為3000人﹙參考交通部民航局資料﹚，入境的運具使用百分比，小客車佔多數達43.7％，而大型車所佔比例最低為4.6％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：94輛次、83輛次、28輛次與10輛次，入境的尖峰時段為20:00～21:00。出境的運具使用百分比，小客車佔多數達57.9％，大型車所佔比例最低為3.1％，尖峰小時內平均車輛到達率小客車、計程車、廂型車、大型車分別為：92輛次、43輛次、19輛次與5輛次，出境的尖峰時段為13:00～14:00，高雄國際航空站各路緣的運具使用參數如表3-7所示。

有效路緣長度（100m）

航站大廈（登機）

有效路緣長度（120m）

航站大廈（下機）

圖3-7  高雄國際航空站路緣配置圖

表3-7  高雄國際航空站路緣使用特性表

車型         小客車   計程車   廂型車   大型車

項目

使用運具百分比（％）           43.7     38.6     13        4.6

平均停等時間（分鐘）           1.6      2.2      2.1       3.7

（標準差）                 (0.1)    (0.03)   (0.2)     (0.23)

下   平均操作長度（公尺）           7.5      6.75     7.8       15

（標準差）                 (1.03)   (0.23)   (0.42)    (1.25)

§ 平均載客數（人）               1.6      1.3      3.7       13

（標準差）                 (0.62)   (0.44)   (0.53)    (3.9)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     2        1        0         0

（尖峰因子）               (3.92)   (6.92)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   7        4        2         0

（尖峰因子）               (3.36)   (5.2)    (3.5)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   63       55       20        7

（尖峰因子）               (0.75)   (0.75)   (0.7)     (0.71)

尖峰小時車輛到達數（輛）       94       83       28        10

尖峰小時時段                         20 : 00  ～  21 : 00

使用運具百分比（％）           57.9     27       11.9      3.1

平均停等時間（分鐘）           1.4      1.2      1.7       4

（標準差）                 (0.1)    (0.11)   (0.1)     ( 1 )

登   平均操作長度（公尺）           7        6.25     7.3       14.5

（標準差）                 (0.77)   (0.41)   (0.79)    (1)

平均載客數（人）               1.4      1.7      3.6       11

（標準差）                 (0.57)   (0.67)   (0.5)     (3.4)

尖峰五分鐘車輛到達數（輛）     2        1        1         0

（尖峰因子）               (3.83)   (3.58)   (1.58)

機   尖峰十五分鐘車輛到達數（輛）   5        3        3         0

（尖峰因子）               (4.6)    (3.58)   (1.58)

尖峰三十分鐘車輛到達數（輛）   61       30       12        3

（尖峰因子）               (0.75)   (0.72)   (0.79)    (0.83)

尖峰小時車輛到達數（輛）       92       43       19        5

尖峰小時時段                         13 : 00  ～  14 : 00

3 - 3  各航站路緣服務水準之比較

為了要驗證本研究所提出之路緣服務水準新指標的適用性，本研究再赴以上所列七個機場進行旅客滿意度之調查，調查工作所使用的問卷與附表1相同。係在每一個航站的尖峰小時內對旅客分發100份問卷，也是由研究生一人獨自完成，問卷同時對許多旅客發出，以便在尖峰小時之內完成100份的調查，也是調查當時旅客對航站擁擠狀況之滿意度，各航空站的旅客滿意度問卷調查結果如表3-8所示。

表3-8  各航空站之旅客滿意度調查表

|  | 五分 | 四分 | 三分 | 二分 | 一分 | 平均分數 等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北航站 | 10 | 26 | 41 | 20 | 3 | 3.2 C級 |
| 台中航站 | 35 | 50 | 13 | 2 | 0 | 4.2 B級 |
| 嘉義航站 | 0 | 9 | 42 | 45 | 4 | 2.6 C級 |
| 台南航站 | 0 | 0 | 8 | 25 | 67 | 1.4 E級 |
| 高雄國內站 | 0 | 1 | 7 | 29 | 13 | 1.9 D級 |
| 中正 (登機) 國際站(下機) | 5 7 | 10 10 | 18 10 | 12 16 | 5 7 | 2.9 C級 2.9 C級 |
| 高雄 (登機) 國際站(下機) | 14 0 | 10 1 | 1 9 | 0 12 | 0 3 | 4.5 A級 2.3 D級 |

註 : 5分 – 非常滿意， 4分 – 滿意，3分 – 普通，2分 – 不滿意，

1分 - 很不滿意

由表3-8可得到目前國內空運旅客對使用各個航站路緣的滿意程度之看法，台北航空站平均分數為3.2分，表示旅客對台北航站路緣服務水準感到普通。台中航空站平均分數為4.2分，表示旅客對台中航站路緣服務水準感到滿意。嘉義航空站平均分數為2.6分，表示旅客對嘉義航站路緣服務水準感到普通。台南航空站平均分數為1.4分，表示旅客對台南航站路緣服務水準感到很不滿意。高雄國內線航空站平均分數為1.9分，表示旅客對高雄國內線航站路緣服務水準感到不滿意。中正國際航空站登機下機平均分數皆為2.9分，表示旅客對中正國際航站上下機路緣服務水準感到普通。高雄國際航空站登機下機平均分數分別為4.5分與2.3分，表示旅客對高雄國際航站登機路緣服務水準感到非場滿意

，對下機路緣服務水準感到不滿意。

從空間和時間的角度來觀察路緣使用情形，可以發現佔用路緣的對象為車輛，若考慮停放在路緣的所有車輛之總長度，則此停放總長與路緣長度將有倍率的關係存在，且車輛滯留在路緣的時間越久，則單位時間內的路緣也會增加負擔，又因為各類型車輛的停放時間與本身長度尺寸都有所差異，再將這些因素予以各別考量進來。則在單位時間內進入路緣的所有車輛和有效路緣長度之間的關係將可以用以下數學式[2]表示：

β＝i(Ni´Ji´Di)T´Le

其中：

i  ：各型車輛之序數

β ：停靠路緣車輛總長度與路緣有效長度之比值

N ：車輛的數目 （Vehicle Number）

J  ：操作長度（Operational Length），即車輛停靠在路緣邊緣時，

本身的長度再加上前後所需的預留長度，單位：公尺

D ：車輛停等時間（Operational Time），即車輛停靠在路緣其間

，從剛停止一直到再起動之間的總時間，單位：分鐘

T  ：單位時間（Unit Time），以一個小時或半個小時為一個單位

Le   ：路緣有效長度（Curb Length），單位：公尺

將各航空站所調查到的參數帶入上式計算之，國內外對使用航站路緣的車輛運作特性之參數如表3-9所示，接著便可得到各航站路緣的需求長度，透過與各航站所提供的有效路緣長度之比較，其結果列於表3-10。表3-10將求得的需求長度和目前航廈現有的供給長度做一比值分析，可得到各航站路緣的需供比，並把問券調查到的旅客滿意度也列於表中以作為比較基準。表3-10可以看出九個機場數據中，Mandle只有二項與旅客認知符合，張教授的指標則有四項與旅客認知相符合，本研究所提出之指標則有六項與旅客認知相符合。如果我們將滿意度量化，很不滿意為1分，不滿意為2分，普通用3分來表示，滿意則用4分，非常滿意用5分，以問卷調查結果為依據，Mandle九項總誤差共12分，平均誤差為1.333。台大土木所張教授九項誤差7分，平均誤差0.777，成大航太所九項誤差只有3分，平均誤差為0.333。此結果很清楚地說明了，本研究所建議的航站路緣服務水準新指標，最符合台灣地區旅客對路緣擁擠狀況的認知。因此，本研究所提出的航站路緣服務水準等級指標，較適合台灣地區使用，並可作為未來評估台灣地區的機場路緣使用狀況及提供未來的規劃參考。

現再將Mandle、張學孔教授與本文所提出的三種服務水準指標作一比較，首先取得臺灣各航空站之尖峰小時內的總旅客人數，再利用每座航空站的每百人車數，由車輛數換算為自用車，計程車、小客車以及大客車等四種不同車型的車輛數目，分別帶入本節的數學公式[2]當中，配合三種不同服務水準指標，則可得到每座航空站在不同服務水準指標下其各級服務水準等級所需的路緣長度，並利用實際的有效路緣長度，分別作一現況之評估，其結果比較如表3-11所示；觀察表3-11可知：除了台北、台南與高雄國內線等航站的評估結果相同外，其餘的評估結果都不盡相同。本文的評估結果較其他兩種更為嚴謹，也就是同一座航空站，Mandle和張學孔教授的服務水準評估等級都偏高，而本文的服務水準等級評估則偏低。

表 3-9  國內外車輛特性比較

表3-10  各服務水準指標比較表

表 3-11  各航站路緣評估表(國內線)

表3-11  (國際線)

3 – 4  航廈樓地板面積與路緣長度之關係

路緣為提供空運旅客進出航廈的界面，航廈則提供入境旅客提領行李與出境旅客辦理報到、行李托運和候機等活動的空間，其他尚包含航空公司櫃檯、機場辦公單位和餐飲服務等用途，故航廈本身的服務水準實與樓地板面積有密切關連，整體而言，運量規模較小的機場，因為空間足夠，故每位旅客在尖峰小時所需面積應該大於運量規模較大的機場，但台灣國內線機場除新建外，其餘輔助站的情形都有明顯不足之情況發生，路緣服務水準偏低亦是如此，現就航廈樓地板面積與路緣長度之間的關係作一探討。

根據Mandle在文獻[1]所建議之路緣規劃模式：

C=P×Mi×Ji×DiVi×60

其中：

i：各型車輛之序數

C：路緣臨停需求長度(公尺)

PMi：尖峰小時旅客到達人數(人)

：旅客使用第 i種車輛之比例

Ji    ：第 i 種車輛之平均操作長度(公尺)

Di    ：第 i 種車輛之平均停等時間(分鐘)

Vi：第 i 種車輛之平均載客數(人 / 車)

由表3-1至表3-7可整理出國內與國際各型運具之平均使用百分比以及平均載客率，如表3-12與表3-13所示。將表3-9､表3-12與表3-13各參數分別代入上式，可得各路緣需求長度與尖峰小時旅客關係圖，如圖3-8至圖3-11所示，然後將台灣目前機場所對應出的各點標示在圖中，如圖12至圖15所示。

表3-12  國內線相關運具之平均參數表

運具使用百分比

小客車       計程車       廂型車       大型車

入境         54.5％       38.9％         5 ％        1.6 ％

出境         50.5％       42.9％        4.3 ％       2.4 ％

載客率(人 / 車)

入境           1.6          1.5          2.6          7.7

出境           1.9          1.6          2.1          8.4

表3-13  國際線相關運具之平均參數表

運具使用百分比

小客車       計程車       廂型車       大型車

入境         53.1％       30.4％       10.7 ％       5.8 ％

出境         57.1％       29.7％        8.1 ％       5.1 ％

載客率(人 / 車)

入境           1.8          1.6          3.6         20.3

出境           1.8          1.8          3.9         18.7

圖3-8

圖3-9

圖3-10

圖3-11

圖 3-12  國內機場點入境

圖 3-13  國內機場點出境

圖 3-14  國際機場點入境

圖 3-15  國際機場點出境

根據FAA對航站大廈之尖峰小時內每人次所需之樓地板面積的標準如表3-14所示﹕

2表3-14  FAA航廈空間設計標準[16]

國內航線航站大廈之佔地設備         需求空間﹙100m /100TPHP﹚

售票大廳                             0.95

航空公司                             4.57

行李提領及託運                       0.95

候機室                               1.7

餐飲部門                             1.52

廚房及儲藏室                         1.52

其他租用地                           0.48

洗手間                               0.28

其他硬體設施                         11.05

2總計                                 23.02

國際航線航站大廈之佔地設備         需求空間﹙100m /100TPHP﹚

含國內線原有設備                     23.02

醫療中心                             1.42

移民局                               0.95

海關                                 3.14

農產品檢驗處                         0.19

外賓接待室                           1.42

其他硬體設備                         7.12

總計                                 37.26

取總計值乘上尖峰小時人數，以求得國內線與國際線航廈之總樓地板需求面積，再根據圖3-8至圖3-11的數據，則可歸納出總樓地板面積與出入境路緣長度之間的關係，如表3-15與表3-16所示。表3-15為國內線航空站在不同尖峰小時旅客數的條件下所對應出的總樓地板需求面積與路緣需求長度，總樓地板需求面積係以尖峰小時旅客數乘上FAA建議之航廈空間設計標準而得，路緣需求長度則以本研究建立之指標配合Mandle[1]建議之規劃模式計算而得，因為路緣在設計時皆以C等級為依據，故表3-15只取C級的需求長度，而表3-16則是國際線航空站之樓地板與路緣需求關係表。最後可由表3-15繪出圖3-16與圖3-17，由表3-16繪製出圖3-18與圖3-19，由圖3-16至圖3-19可看出國內線與國際線航空站其航廈總樓地板需求面積和路緣需求長度之間的關係，可提供未來一套簡易的估算功能之用。

3 – 5  路緣停車現況改善策略

經由對國內各航空站路緣使用現況之觀察與相關文獻回顧[5]，茲針對各航站提出下列各項建議事項﹕

﹙1﹚台北松山機場

觀察台北航站路緣之後，茲將小型車進入路緣的尖峰現象歸納

成四種類型。

一﹑最尖峰情況﹕每秒同時進入三輛汽車﹙不含大型車﹚

約持續10～30秒鐘不等。

二﹑一般尖峰情況﹕每秒進入一輛車﹙不含大型車﹚持續

約20～30秒鐘不等。

三﹑離峰情況﹕完全無車輛進入路緣，持續約5～25秒鐘不等。

表3-15

表3-16

圖3-16  圖3-17

圖3-18    圖3-19

四﹑普通情況﹕介於一般尖峰與離峰兩情況之間，車輛發

生頻率與持續時間都不穩定。

會形成這種尖峰現象，主要原因係在於進入台北航站聯外道路

的交通號誌之管制，即民權東路與敦化北路交接口的交通號誌

，因為台北航站即使在離峰時段，一小時內至少也有16個起

降架次，等於接機送機運具是呈現不斷湧入的狀態，除非有號

誌管制，否則台北航廈路緣勢必呈現癱瘓的局面。µ¤

A. 動線改善策略

目前台北航站的車流動線尚稱順暢，雖然在文獻[5]提出排

班計程車由等候區進入航廈路緣時，容易在航廈東南角內

環道轉彎處發生交織現象，造成車流衝突，但從現場實際

觀察可發現﹕排班計程車駕駛員本身也會選擇避開外來車

輛最尖峰的時段，如在離峰情況或普通情況才循序進入路

緣，故其實行車動線衝突並不十分嚴重，除了排班計程車

外。

- 臨停路緣配置改善策略

台北航廈路緣服務水準產生很不滿意等級的主要原因為﹕

一﹑接機與送機運具﹙不含大型車﹚共用同一條路緣。

二﹑入境大廳出口位於路緣正中央，造成排班計程車招呼

站為便民而設在路緣中央處，使得路緣在使用上形成

不連續現象，欲停靠路緣的車輛與準備離開路緣的排

班計程車其動線形成衝突狀態。

三﹑航廈內各航空公司櫃檯集中於大廳東邊，所以送機小

型車輛常臨停在整條路緣的東側下客，造成路緣東南

邊的局部集中。

建議改善策略有以下三個方案﹕

一﹑參照林豐福先生於文獻[5]針對台北松山機場停車問題

改善建議報告中所提出的，其摘要如下所述。

ａ﹑安全島拆除與重建，將現有路緣重新槽化。

ｂ﹑將原有巡迴計程車上車處移至航廈西南側內側安

全島之最左端。

ｃ﹑加設行人閃光號誌、門架式與懸臂式標誌。

二﹑將現有路緣設置成立體交叉型，如同高雄小港機場路

緣配置方式，優點是可將出境與入境的運具車輛予以

區分開來，達到減少路緣的流量負擔，缺點是對航站

周遭的景觀將造成衝擊，且匝道出口銜接於民權東路

與敦化北路口，對於聯外道路所產生的衝擊仍有待評

估。

三﹑在現有航廈對面的第一或第二停車場再建立一座新航

廈，新航廈將專供入境旅客使用，至於旅客由原航廈至入

境的路線則建議以地下道連結之，以避免下機旅客還得穿

越路緣造成不便與危險，原有的市區公車專用路緣則移至

中間路緣的車道，排班計程車上車處則移至新航廈路緣

邊，不但可以充分運用原有路緣空間，亦可降低現有

航廈路緣的負擔，此方案將可使台北松山機場的總出境路

緣提昇至200公尺，將可有效改善現有的服務水準。

C. 公共運輸系統改善策略

目前經過松山機場的台北市市區公車計有214﹙中興客運﹚

、254﹙欣欣客運﹚、262及502﹙北市公車﹚[5]與飛狗巴

士等大眾運輸工具，建議未來將捷運系統也納入松山機場

聯外運輸之一，以降低私人交通工具的成長。

D. 目前已定案之擴建計畫

第三停車場立體化：原第三停車場面積5,400㎡，可停小

客車191部，計畫予以立體化，現正辦理規劃設計中。預

計地下二層， 地面四層，總樓地板面積約32,000㎡，可

供小客車約800部停放。﹙資料來源：交通部運輸研究所﹚

﹙2﹚台中機場

A. 動線改善策略

目前台中水湳機場之主要聯外道路為中清路，再由中清路

接往民航路通到航廈路緣，但民航路與中清路的交叉路口

在尖峰時段常有擁塞情形發生，因此建議增闢其他聯外道

路以分散機場進出車流，以避免進出航站的車流阻塞。另

外路緣前之民航路兩側常有違規停車，甚至有大型連結車

作倒轉迴車使用，應取締此現象使車輛進出更加順暢，以

維護聯外連絡道的順暢及安全性。﹙資料來源：交通部運

輸研究所﹚

B. 臨停路緣配置改善策略

目前台中航站路緣的服務水準評估為普通等級，未來如果台中

機場航班增加，導致尖峰時段服務水準低落時，建議將現有路

緣重新槽化，以便將排班計程車休息區向外移出路緣前庭，並

將現有的排班計程車招呼站遷至原計程車休息區，以增加自用

車的路緣長度，使出入境路緣總長增至80公尺，讓整條路緣

都夠充分利用之。

C. 公共運輸系統改善策略

現行駛於中清路之台中市公車都只停靠在民航路路口，並

沒有駛進台中航廈路緣內，所以乘公車的旅客都必須步行

500公尺才能抵達航站大廈，造成使用率偏低，尤其下機

旅客因隨身行李較多且精神較疲憊，更不願步行至中清路

搭乘公車，故應協調台中市公車處繞進航站前搭載旅客，

並視需要可再增加路線或班次，但對於現有路緣是否因大

型車的數量增加，反而使路緣服務水準降低，此乃需作近

一步的評估與規劃研究。

D. 其他方面

台中航站的停車場設置在二層樓的航廈屋頂處，是相當節

省空間的設計方式，值得國內其他小型機場借鏡。

﹙3﹚嘉義機場

嘉義機場目前仍屬於軍民合用機場，以本文的服務水準評估現

有路緣為滿意的等級，表示目前的空運旅客對路緣滿意程度在

可接受的範圍之內，為因應未來成長的旅客量所帶來的交通瓶

頸，故需先對未來進行規劃之。

- 動線改善策略

一﹑聯外道路部份︰嘉義機場聯外運輸系統尖峰時段內常有動

線混亂情形，且進出台一線之主要聯絡道

路榮典路因受道路兩側違規停車及鄰近眷

村、空軍基地進出交通匯集之影響，常形

成尖峰時段機場車輛進出之瓶頸。建議調

整台一線與榮典路交叉路口號誌的週期，

以減少路口延滯，在機場尖峰時段，延遲

榮典路的綠燈時間，非機場尖峰時段則增

加台一線的綠燈時間。﹙資料來源：交通

部運輸研究所﹚

二﹑路緣部份︰目前嘉義航廈前的停車場出口與路緣入

口成衝突狀況，故宜對現有停車場區位

重新劃設，簡化車輛進出動線及衝突以

改善現有混亂狀況。

B. 臨停路緣配置改善策略

如欲改善嘉義航空站路緣現況，建議嘉義航空站在未來擴建的

同時，除了依本文所建議之指標增加路緣長度之外，對於現有

停車場部份應重新槽化，因為以目前航站大廈的位置來看，航

站路緣與榮典路成近乎相互垂直的關係，使得欲進入路緣的車

輛都必須對停車場作一繞圈的路徑才能進入路緣，未來如果只

對路緣長度作改善，而不對寬度進行重新整頓，路緣的交通負

荷能力還是有其發揮上的限制。

C. 公共運輸系統改善策略

嘉義航站的公車使用率偏低，下機旅客的平均運具使用率

只有1.1％，建議嘉義市政府先以廂型車小巴士運輸現有的

市區至航站路線，以避免虧損，並增加公共運輸系統的宣

導，提高民眾的使用意願。

- D. 目前已定案擴建計畫（交通部運輸研究所86年資料）

一﹑停 機 坪：增建6,720㎡，預定85年完成，合併既有

停機坪可供2架MD 82及2架DASH 8停

放。

二﹑停 車 場：原有停車場整建(3,440㎡)預定共可停小客

車125部，計程車５部。

三﹑航站大廈：擴建面積702.4㎡，預定完成後總樓地板

面積計為1,488.8㎡。

﹙4﹚台南機場

A. 動線改善策略

目前台南航空站已開始進行航廈擴建工程，配合新航廈的

交通容納能量，建議台南機場聯外道路宜採單行道通行，

以提高聯外道路的運作效率，又可延長接機的車輛因臨時

等不到下機旅客又繞回路緣之時間，可減輕航廈路緣額外

的交通負擔。

- B. 目前已定案之擴建計畫﹙資料來源：交通部運輸研究所﹚

一﹑停車場部分： 航站整建計畫預計於90年5月完工，

完成後地下室面積4,500㎡，可停小客

車85部，但計畫僅供員工停放用；旅

客停車則計畫協調民間於航站對面興

建停車塔。

二﹑航站大廈部分： 航站整擴建計畫規劃設計中，預計90

年5月完成規劃，90年完成施工，整

建後之地下室4,500㎡為設備室及員

工停車場，地面一樓4,500㎡（含儀

降台監控室530㎡），二樓1,750㎡為

餐廳、辦公室，三樓850㎡為員工宿

舍及餐廳，服務旅客之面積為6,250

㎡。

C. 公共運輸系統改善策略

目前台南市客運半個鐘頭發一班車往返台南市火車站至台

南機場，相當的方便，但可惜乘客使用率目前仍偏低，接

機平均載客率只有五人，台南市政府補助也有限，建議相

關單位加強宣導此一路線公車，以提高此公共運輸系統的

使用率。

﹙5﹚中正國際機場﹙資料來源：交通部運輸研究所﹚

目前中正航廈服務水準小型車入境路緣評估為不滿意，出境路緣評

估為普通，而二期航站已開始動工，計畫增建面積為122,400平方

公尺，屆時客運航廈總面積為469,800平方公尺，為因應亞太營運

心的設立，第三期航廈應即著手進行規劃設計，現預定民國96年

底前將興建完成並加入營運。對於現有航廈路緣以及未來新設立的

航廈路緣，應嚴格取締違規的路緣停車，目前的停靠規定為臨停時

不熄火﹑司機不下車及停靠3分鐘，如欲在尖峰時段保持良好的路

緣交通狀況，則航警局應全力督導之[17]。另外為減低私人運具的

成長，建議興建中正機場之捷運系統，以降低路緣的負擔，因為高

鐵以服務長程旅客為目的，捷運以服務區間短程通勤旅客為目

的，故建議未來高鐵青埔站與中正國際機場間之接駁服務，應考量

採用中正國際機場捷運路線服務之可行性。並加速推動大台北地區

至中正國際機場捷運路線的規畫興建，以利台北與中正國際機場之

交通，如此便可在路緣長度有限的情況下增加其運輸能量。

﹙6﹚高雄小港機場暨高雄國際機場

A.高雄小港機場部分：

高雄小港機場一樓路緣為出入境接送機運具共同使用之，造

成在尖峰時段常擁塞不堪，服務水準評估為很不滿意，但二

樓臨停路緣又使用率偏低，造成空間浪費的現象，因此建議

未來高雄小港機場路緣臨停部份，在入口處設立門架式標

誌，將接機運具都導引至二樓路緣，一樓路緣則專供送機運

具使用，如此可有效降低航廈一樓路緣的車流負擔，使入境路緣

達100公尺，出境路緣達150公尺，根據表3-11評估結果顯示

仍不足使用，短期之內只能靠航警加強取締違規臨。

B.高雄國際機場部份：

高雄國際機場路緣評估方面，下機路緣服務水準為普通，登

機路緣服務水準為滿意，因為目前高雄國際機場航班未達飽

和階段，班機起降間隔時間長，加上出入境路緣以立體方式

區隔開來，故仍可滿足空運旅客使用上的需求。

第四章 結論與建議

本研究之目的在於提出一套評估國內各航空站路緣合理長度的服務水準指標。服務水準應結合使用者滿意程度之定性描述配合交通擁擠程度之定量結果來界定才合理。由本研究所提出的新服務水準指標分別與以國內外文獻所提出的服務水準指標作一完整的比較，結果在9項比較中，本研究有6項符合，平均誤差為台大張教授所提指標之誤差的一半，更為Mandle等人所提指標之誤差的四分之一，顯示本研究依據臺灣地區的旅客觀點所提出的服務水準指標，確實比較具有代表性，最後就本文之結論與建議茲具體說明如下。

4 – 1  結論

﹙1﹚經過調查台南航站的路緣使用情形，利用現場拍照與問卷調查

的比對分析，再將現場實地的調查結果予以統計分析，因而得

到一組由本文所提出的新服務水準指標。非常滿意服務等級為

路緣臨停0.5排以下，滿意服務等級為路緣臨停介於0.5排至

0.7 排之間，普通服務等級為路緣臨停介於0.7排至1.0排之

間，不滿意服務等級為路緣臨停介於1.0排至1.6排之間，很

不滿意服務等級為路緣臨停超過1.6排。

﹙2﹚由照片配合問卷結果比對，雖可建立出一組服務水準指標，但對於

路緣較長的航站，如松山機場或中正國際機場，一來照片不容易將

整條路緣一併涵蓋，二來受訪旅客只對局部臨停行為有所印象，故

此研究方法仍有使用上的限制。

4 – 2  建議

﹙1﹚以問卷方式調查空運旅客的滿意度，雖可藉此由使用者的角度來瞭

解他們的滿意度，但在機場最尖峰繁忙的時段，登機旅客一下車便

急欲趕搭飛機，下機旅客則忙於搭車離去，在人力有限及現實環境

條件之下，受訪者的對象有限，都是以徘徊在路緣或坐在候機室裡

的空運旅客為主，故對於尖峰時段進出的旅客感受，宜再作進一步

的探討。又因本研究人力及問卷調查方法的限制，故並沒有對車輛

駕駛員進行訪問，建議未來可研擬綜合旅客與駕駛員的觀感一併探

討之。

﹙2﹚由現場路緣觀察可發現，因為接機送機的車輛共用一條路緣，造成

路緣前的各運具動線交錯，此為路緣供需問題最大癥結，建議各航

站未來的路緣配置，以出境路緣與入境路緣區分的原則進行規劃。

﹙3﹚建議有關單位對國內各航空站的使用情形作定期調查，雖目前對機

場的年客運量與飛機架次等項目皆有統計報告，但對於航廈服務品

質與路緣方面的交通量則缺乏統計，基於掌握各航站的成長趨勢與

提供各學術單位與政府相關部門日後各方面研究參考之用，有必要

建立此資訊網。

﹙4﹚本文之研究方法著重在航廈路緣之供需關係上，但實地調查部分國

內線機場發現，國人在接送機時，常為了避免航警之取締或路緣壅

塞，而習慣將車輛停滯於聯外道路邊或鄰近路緣處，故建議未來研

究方法將此因素予以考慮，可更符合實際之需求。

參考文獻

1. Mandle, P.B., Whilock ,E. M., and LaMagna,F. ,“Airport

Curbside Planning and Design”, TRR 840, TRB,National

Research Council,1982, pp.1 - 6.

2. 張學孔, 陳昌顯,「航空站路緣停車空間之評估方法」, 運輸

計劃季刊, 第21卷, 第四期, 民國81年12月, 頁493 - 頁

524.

3. Hart,W., The Airport Passenger Terminal , John Wiley Sons,1985.

4. Yen,J.R.,“A new approach to measure the Level of Service of

Procedures in the Airport Landside”, Transportation Planning

Journal, Vol. 24, No. 3, 1995, pp. 323 - 336.

5. 林豐福, 台北松山機場計程車交通問題暨高雄小港機場周邊停車

問題改善建議報告, 交通部運輸研究所, 民國85年7月, 頁2 –

頁4.

6. 景鴻鑫, 民航政策白皮書-天空開放政策檢討, 財團法人成大研究發展

基金會, 民國87年8月5日, 頁1 – 頁10.

7. Transportation Research Board, Highway Capacity Manual,

Special Report 209, National Research Council, 1985.

8. Fruin, J., Pedestrian Planning and Design, Maudep, 1971.

9. Martel, N., and Seneviratne, P.N.,“Analysis of Factors

Influencing Quality of Service in Passenger Terminal

Buildings”, TRR 1273, National Research Council, 1990, pp.1 -

10.

10.Seneviratne, P.N., and Martel, N. , “Criteria for Evaluating

Quality of Service in Air Terminals”, TRR 1461, National

Research Council, 1994, pp.24 – 30.

11.Ndoh, N.N., and Ashford, N.J.,“Evaluation of Airport Access

Level of Service”, TRR 1423, National Research Council, 1993,

pp.34 – 39.

12.顏進儒,「機場航站設施服務水準之研究」, 運輸計劃季刊, 第

24卷, 第三期, 民國84年9月, 頁323 - 頁336.

13.楊華勝﹑彭超明,統計學上冊,國立空中大學, 1987.

14.黃承傳﹑蔡義清﹑郭詩毅,「高速公路收費站服務水準等級界定之研

究」, 運輸, 第27期, 民國84年3月, 頁35 – 頁62.

15.張學孔﹑陳雅惠, 「中運量與高運量捷運系統承載服務品質之分

析」, 運輸, 第27期, 民國84年3月, 頁63 – 頁74.

16.Ashford, N., and Wright, P.H. , Airport Engineering, John Wiley

Sons , 1992.

17.張學孔, 台灣地區國際機場聯外運輸系統規劃, 交通部運輸研究所委

託辦理專題研究, 民國80年12月.

附表1  路緣滿意度旅客認知調查表

國立成功大學航空太空工程研究所

航站路緣之服務品質調查表

各位旅客好：

為改善本航空站的路緣服務品質，請花幾分鐘

的時間表達您寶貴的意見與看法，以作為本研究的

參考依據；謝謝您的合作。

指導教授：景鴻鑫  博士 敬

1 性別：□男  □女

2 年齡：□未滿20歲  □20未滿40歲  □40歲以上

3 您前來機場所使用的交通工具是：

□自用小客車  □計程車  □廂型車  □大客車

4 您平時搭飛機的頻率：□常常 □不常  □很少

5 您這次搭飛機的目的：□出差 □旅遊  □其他

6 您對於現在航空站之站前道路的臨時停車狀況，滿意

程度如何：

- 非常滿意

- 滿意

- 普通

- 不滿意

- 很不滿意

（註：係對各航空站分別發滿一百份有效問卷。）

照片3-1.1  台北航站路緣使用現況

照片3-1.2  台北航站路緣使用現況

照片3-2.1  台中航空站路緣使用現況

照片3-2.2  台中航空站路緣使用現況

照片3-3.1  嘉義航空站路緣使用現況

照片3-3.2  嘉義航空站路緣使用現況

照片3-4.1  台南航空站路緣使用現況

照片3-4.2  台南航空站路緣使用現況

照片3-5.1  高雄國內線航站路緣使用現況

照片3-5.2  高雄國內線航站路緣使用現況

照片3-6.1  中正航空站路緣使用現況（入境路緣）

照片3-6.2  中正航空站路緣使用現況（出境路緣）

照片3-7.1  高雄國際航空站路緣使用現況（入境）

照片3-7.2  高雄國際航空站路緣使用現況（出境）

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87     88       89

90