# 第三章 研究系統架構與分析

在第二章中我們回顧了國內外對於運輸安全、軌道安全與系統安全之相關文獻，也整理了國內外軌道安全管理制度與機制。本章將持續針對軌道運輸安全管理設施、軌道運輸安全管理系統生命週期與軌道運輸系統檢核安全管理，進行系統架構分析與探討。本研究內容即根據此系統架構與前述之研究流程，進行台鐵站務系統安全管理檢核研究工作。

## 3.1軌道運輸安全管理影響因素架構

軌道運輸系統是一個在時間上、空間上分佈很廣的開放動態系統，鐵路安全運輸安全影響因素可說是錯綜複雜，涉及層面也很廣。以系統的觀點出發，與軌道運輸安全有關的構面可以劃分成四類：人員、機器、環境以及管理。以管理作為控制、協調手段，協調人員、機器、環境之間的相互關係，並經由回饋作用，將系統狀態的資訊回饋給管理系統，進而改善管理方法，以得到更為安全的運輸系統。

如圖3-1，運輸系統藉由管理方法，協調人員、機器、內部環境的相互關係，也藉由管理，呈現給外部大環境，做為外部大環境的運輸系統。此外，人員、機器、內部環境也會有回饋作用，將系統狀態資訊傳進管理系統，同樣的，外部大環境也會有回饋作用，藉由管理方法與運輸系統進行協調。

圖3-1  運輸系統人、機器、環境系統架構

- 人員：

幾乎所有的事故大都歸咎於人的過失，人為失誤（human error）的定義是任何人的行動無法與被視為正常的行為模式相符合，或與公認的次序不同。而此處所稱之人員指與軌道系統營運有關的人員、配合支援人員以及系統外的可能有關人員。可能因為上述人員之安全觀念錯誤、缺少或制訂錯誤的作業程序、缺少安全教育訓練、缺少危機意識、判斷錯誤、習慣、人員間干擾、無法專心工作、標示不清楚、人員心理和健康因素等造成事故發生。

人在鐵路軌道運輸系統信息處理中相當重要一環，因此有必要深入探討人是怎樣獲取、選擇、處理和傳達信息的基本規律。為了使人的生理和心理的神經活動控制和保持在正常安全值範圍內，對於人的承受量、疲倦來源和應變能力後果，都必須加以考量。

- 機器設備：

在正常程序操作下，可能因設備因素而導致事故發生。可能原因如：設備故障、設備設計不良、操作上安全性不佳、設備可靠性低、整體設備安全性配合不佳、維修保養程序制訂有誤、缺乏預防事故設備、缺乏緊急應變設備、故障處理程序有誤。

對於國內軌道運輸而言，新技術方法的引進和新機器的應用，常常需要一段痛苦、耗時和昂貴的學習過程。隨著軌道運輸現代化發展，行車密度和速度不斷提高，用試錯法從事故中獲得「經驗」，毫無疑問地具有較大的風險和代價。因此，對於作為安全因素之一的機器設備，在其規劃、製造和應用的所有階段，都經常檢查是非常必要的。

- 環境：

因環境引起之意外事故，可區分為內部環境及外部環境。內部環境包含：人機界面使用環境不良、照明度不夠、環境引起工作疲勞、不佳工作環境、人員家庭因素、工作負荷量大、員工間相處環境不佳。外部環境包含：地震、颱風、水災、火災等。

人和機器都被置於環境中，人的操作可能引起機器方面的事故和損失，從而對環境產生有害的影響。另一方面，環境中有許多自然過程，例如地震、颱風等以及源於技術的災害，比如火災、爆炸，都會對機器造成危害。為此必須確定機器是否影響和怎樣影響環境，或者環境是否危及機器，另一方面通過對人與機器、人與環境關係進行透徹的分析，才能避免人—機—環境控制系統的構建中出現錯誤。

## 3.2 軌道運輸安全管理內容

軌道安全管理系統由於牽扯到人員、機器設備、內外在環境，所以其關係層面相當的廣泛，絕對不是單一個安全管理層面，可以涵蓋的。本研究整理六大項軌道運輸安全管理項目，並針對每個管理項目如圖3-2，詳細說明如下：

圖3-2 軌道運輸安全管理內容

- 安全組織管理

安全組織管理是安全管理的實施主體，所有安全保障措施的制訂與落實均離不開組織的支持，安全組織管理事一切安全管理活動的基礎。安全組織管理的功能（不包含人員部分）包括：至動安全管理的方針、政策和目標、分配責任和權限、組織實施安全管理規劃、提供決策者統合協調配合、安全檢查及修正、分析處理事故等。

- 安全法規管理：

建立健全安全法規的目的就是使人員、機器、環境的安全管理活動做到有章可循，有法可依。安全法規管理的功能主要表現包括：完善運輸安全法規、建立健全規章制度、完善安全標準體系、監督及考核規章制度、作業標準的執行。

- 安全資訊管理：

一切安全管理活動，都離不開安全資訊的支持，資訊傳遞是組織管理的重要內容，資訊促使系統動態化並且將組織目標與參與人員聯繫起來。其功能包括：蒐集、紀錄、整理、傳輸、儲存系統安全資訊、提供系統安全分析工具、評價方法與決策支持、先進安全科技之使用與管理資訊之應用。

- 安全技術管理

安全技術管理的內容包括硬體與軟體技術設備安全管理的研究、發展與應用。技術管理除了操作技能外，還包括相應的運轉工具和其他物質設備，以及營運過程和作業程序、方法。安全技術管理的任務是正確執行公司有關技術政策、標準、規章和軌道主要技術政策，為運輸安全提供可靠的技術依據和技術措施，並不斷吸收國內外現代科技成果，促使運輸安全管理技術日益提高。因此安全技術管理包括對運輸安全軟硬體技術設備的維護與管理的發揮與應用。其中硬體設備管理包含：設備研制、試驗、引進、裝配、維護和安全質量管理等。軟體設備管理包含：與安全有關的各種操作方法、管理方法、軌道運輸安全的研究與應用。

- 安全教育管理

為了運輸營運安全，必須對所有主管及員工進行經常性的安全教育。內容主要包含：（1）安全觀念教育：安全營運方針、政策、重要意義，各項紀律、規章、和事故案例教育等。（2）安全知識教育：運輸營運特點、安全特性、設備性能、各部門作業方法及規範要求、事故成因及預防、安全系統評估方法、人因工程、安全心理學、行為科學等。（3）安全技能教育：主要針對員工進行長期、反覆安全訓練，使其熟悉職務操作、處理異常情況的技術、知識和能力。（4）事故緊急處理教育：事故緊急處理知識教育、自我保護和自救互援教育、事故現場處理和事故緊急處理演練等。

- 安全資金管理

安全資金管理是運輸安全管理必要的財務基礎，包括對保證運輸安全所需資金的籌集、調撥、使用、結算、分配等，並進行安全投資的經濟評估與經濟分析，實行財務監督等。

## 3.3 軌道運輸系統安全分析架構

根據前述之軌道運輸安全管理機制、設施與方法，本節研擬軌道運輸系統安全分析架構，如圖3-3所示。在確定研究目標及範圍為台灣鐵路局站務安全系統，首先需蒐集站務系統之站務配置、員工權責、層級劃分、硬體規劃、員工安全管理制度、防災設施、搶救計畫、逃生設施、月台防護措施、旅客動線規劃、車輛動線規劃、外在環境資訊蒐集、故障搶修措施以及安全維修措施等系統資料後，進行初步危害分析（PHA），透過焦點團體討論從員工之過去經驗以及腦力激盪討論取得潛在事故資料已極為害因子，藉由風險檢核測度出事故之風險，藉由故障形式、影響及嚴重度分析（FMECA），進行台鐵彰化站系統安全之定性分析。

圖3-3 軌道運輸系統安全分析架構圖

另一方面，藉由系統各組件之可靠度分析與各事故之風險檢核調查，進行台鐵彰化站系統安全之定量分析。最後，由定性分析進行事故原因分析，由定量分析進行機率可靠度之布林代數計算，可以建構完整之錯誤樹，進行錯誤樹分析。藉由如此完整之步驟，並定期檢核，就可完成台鐵站務系統之系統安全管理檢核工作。

如前所述，系統安全管理理論是一個將系統融入生命週期觀念的管理理論。如圖3-4所示，從系統自初草規劃起就要有系統安全管理計畫之融入，之後再配合系統安全設計與系統安全之興建，使得系統在營運前可以有系統安全之架構。在系統開始營運後就必須進行營運安全管理與維修安全管理，而若是營運安全有所顧慮時，此時必須有緊急事故預防處理與監督檢核管理，此就是本研究之重點，也是台鐵站務系統目前面臨之狀況。

圖3-4 軌道運輸系統安全管理生命週期[7]

在系統安全理論應用在系統構建生命週期上，如表3.1所示，初步危害分析（PHA）適合在系統規劃和設計階段，另外再對一陌生系統進行探索性研究時，亦可使用，危害與操作性研究程序（HAZOP）適合使用在系統設計、營運、監督審核與廢棄階段，故障形式、影響及嚴重度分析（FMECA）適合使用在系統所有階段，錯誤樹分析（FTA）、事件樹分析（ETA）與因果分析適合使用在系統設計、興建、營運、監督審核與廢棄階段，人因可靠度分析（HRA）適合使用在系統營運與監督審核階段。

表3.1  系統安全危害分析技術在系統生命週期之應用

| 階段 分析方法 | 系統規劃 | 系統設計 | 系統興建 | 系統營運 | 監督審核 | 系統廢止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHA |  |  |  |  |  |  |
| HAZOP |  |  |  |  |  |  |
| FMECA |  |  |  |  |  |  |
| FTA |  |  |  |  |  |  |
| ETA |  |  |  |  |  |  |
| 因果分析 |  |  |  |  |  |  |
| HRA |  |  |  |  |  |  |

## 3.4 站務系統影響因子之架構分析

在時間範圍上，完整之系統安全評估，必須從系統規劃、設計階段就開始著手，經過系統營運、維修、監督審核等，到最後系統廢止階段，成為一個完整之系統生命週期。但本研究考量到研究時間無法將系統生命週期全部包括，且訪問調查對象，亦大多無法從系統設計之初就參與系統之規劃，其經驗多半都是在營運階段。故本研究在時間範圍上僅就軌道運輸系統之營運階段進行系統安全評估，包含營運安全管理、維修安全管理、緊急事故預防處理、與監督審核管理。在空間範圍上，本研究之研究範圍為台鐵西部幹線之站務系統，在時間、成本與代表性之考量下，初測焦點團體訪談對象選取台北站以及彰化站作為調查對象。

站務系統雖然已是台鐵軌道系統之次系統，但是其管理內容亦相當複雜，舉凡場站工作人員操作安全、場站緊急災害應變設施、調車控制系統、場站逃生設施規劃、場站周邊佈設安全、乘客月台管理措施、災害救援措施與故障搶修措施等均為站務系統之業務。本研究在與台鐵資深主管討論諮詢後，依據現行台鐵業務組織執掌並分析業務內容相關性，將站務系統分成兩個次系統，分別為運轉調車系統與客運系統，如圖3-5。

首先，運轉調車系統，管理部門包含調度所行車控制中心（CTC）、站內行車控制中心、調車場、號誌控制、與列車。管理對象全部為台鐵員工，包含行車控制中心人員、調車場員工、號誌控制人員、與機車駕駛。管理內容主要為操作性失誤與零件失效。在客運系統部分，管理部門包括票房、月台管理與資訊提供。管理對象為台鐵員工與旅客，包含副站長、售票人員、剪票員、調度員、播音人員、嚮導、列車長、月台旅客與列車旅客。管理內容主要為人員管理失當，次要為零件失效。

系統安全風險評估時，需考量各子系統之獨立性，若兩相獨立之子系統合併進行風險評估，有可能會發生消弭效應，如熟稔甲系統之員工認為發生機率較高或或危害較大，但卻被不熟稔甲系統之乙系統員工認為發生機率不高或危害不大，而導致最後風險評估降低，產生風險值低估的誤差。其解決方式有二，其一是兩子系統分開獨立評估，各視為是單一系統，但其缺點為最後無法將各子系統加總而得總系統之風險評估。另一方法為剔除僅對單一系統熟稔之員工，選取調查對象均為對兩系統相當瞭解且有豐富經驗之員工。

本研究在評估之後，決定採用第二種方式，考量原因為台鐵站務系統員工多採輪調制，例如目前任職於運轉調車系統之員工多半都有客運系統之工作經驗，任職於客運系統員工亦然，且台鐵大多數員工年資都很豐富，員工對每個職務內容都相當之瞭解且有充分任職之經驗。本研究更為防止有少部分員工對另一系統不甚瞭解或無充分經驗，本研究風險評估調查對象將有工作年資及工作經驗之限制，如此將可避免上述低估之誤差產生。

圖3-5  台鐵站務系統架構分析

黑粗線部分為本研究範圍。

表中塗黑代表適合使用此系統安全研究方法