第七章 結論與建議

依據研究目的所發展的概念架構下，完成所研擬研究流程之步驟後，本研究彙整所得之結果做成幾項結論及建議，以作為學術界以及實務界之參考。

## 7.1結論

- 「安全」是運輸營業的首要條件，然過於強調「安全第一」的理念，反而減少合理及客觀探究「安全風險」課題的機會。同樣的，軌道運輸為提升設施安全標準所須進行之建設投資金額相當龐大，可是事故的發生仍難完全避免，因此應建立承認軌道運輸具有安全風險之觀念，並加以系統化管理。

- 本研究參考國內外研究報告以及國內軌道相關法令規章後，將系統安全管理規劃成適合台鐵站務系統現況之研究課題，共分成七個研究課題，包含：系統規劃設計、員工工作環境、零件設備維修、員工教育訓練、資訊傳達聯繫、緊急應變措施、管理監督制度。

- 焦點團體法（Focus Group）可以涵蓋經驗性與創造性的資料蒐集研究方法，本研究選用此方法，針對資深台鐵員工進行系統安全事故危害因子之蒐集羅列工作，針對本研究研擬之七項危害課題，藉由員工過去的經驗交流與腦力激盪，鉅細靡遺的找出台鐵站務系統所有發生過以及有發生可能之事故與危害因子。

- 本研究舉辦三場焦點團體法，結果針對系統規劃設計課題蒐集了11個危害因子、員工工作環境課題蒐集了9個危害因子、零件設備維修課題蒐集了9個危害因子、員工教育訓練課題蒐集了9個危害因子、資訊傳達聯繫課題蒐集了15個危害因子、緊急應變措施課題蒐集了7個危害因子、管理監督制度課題蒐集了10個危害因子，總共70個危害因子。本研究將針對蒐集之70個危害因子進行初步危害分析（PHA），分析項目包含受影響的子系統、功能、操作型式、危害型式、危害之說明、危害的影響以及建議改善措施等幾項。

- 本研究採用問卷適合度審核方法，透過專家問卷來決定危害問項是否適合作為台鐵站務系統安全檢核問卷。原70個危害因子經過檢定篩選後，共計40個危害因子通過檢定，包含系統設計規劃課題5題、員工工作環境課題3題、零件設備維修課題5題、員工教育訓練課題7題、資訊傳達聯繫課題8題、緊急應變措施課題6題、管理監督制度課題6題，共計40題危害問項。

- 本研究將台鐵站務系統安全檢核問卷之40個危害因子，根據EN-50216規範之風險矩陣進行風險評量，由結果可以看出，除了『旅客上下車之行走路線沒有予以分開區隔，導致進站旅客與離站旅客發生推擠碰撞，容易在樓梯或月台發生跌傷或摔落。』、『列車長沒有徹底執行列車停靠月台後之呼喚應答工作。』、『列車長沒有徹底執行巡走車廂以及查驗車票之工作。』、『副站長沒有徹底執行監視及服務旅客安全上下列車。』等四個危害因子屬於可忽略風險至可接受風險之間，其餘的危害因子皆介於可接受風險和不期望存在風險之間。而其中又以『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『列車因為號誌故障而發生誤點。』、『旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。』、『調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。』、『列車發生機械設備故障時，無法立即排除。』等四項危害因子風險較高，較接近不期望存在風險。

- 以整體危害課題來看，七大課題風險皆介於可接受風險和不期望存在風險之間，其中又以『員工教育訓練課題』以及『管理監督課題風險較低』，較接近可接受風險。其餘『系統規劃課題』、『員工工作環境課題』、『零件設備維修課題』、『資訊傳達聯繫課題』、『緊急應變措施課題』等接較靠近不期望存在風險。整體台鐵西部幹線站務系統風險值為2.722，介於可接受風險和不期望存在風險之間，較靠近不期望存在風險。

- 根據危險性綜合評估法來評量風險，結果風險值落於顯著危險之危害因子有『部分車輛無自動門之設備提供旅客上下車，無法有效管理乘客之安全。』、『轉轍器、號誌或洗車機等設備位置離軌道過近，調車場員工在調車時規定要半懸吊在列車外，員工容易被這些設備撞傷。』、『調車場內員工作業地區之道渣鋪設整平作業沒有做好，導致作業場所凹凸不平，在調車作業時，員工容易發生危險。』、『調車場內的水溝沒有完全加蓋，導致員工在作業時不慎踏空。』、『調車場內軌道維修施工時，枕木及鋼軌放置地點影響到員工調車作業之安全。』、『運轉設備過於老舊。』、『調車場的設備普遍太過老舊，沒有自動化，尚須要人工的操作和確認，容易發生事故。』、『號誌控制線路埋設已久，若線路問題導致之號誌故障，治本之維修困難，多半僅能治標維修。』、『列車因為號誌故障而發生誤點。』、『旅客坐過站，因緊張或堅持要下車而強行跳車。』、『目前的無線電通話功率不夠強，地下站無線電的通話上會有很多的死角。』、『列車發生機械設備故障時，無法立即排除。』、『號誌發生機械故障時，無法立即排除。』等13個危害因子，其餘則風險等級為一般危害或稍有危害。

- 本研究整理風險矩陣與危險性綜合評估兩個分析之結果，均發現列車無自動門設備、調車場場地之道渣鋪設不平整與水溝加蓋不確實、調車場施工作業零件材料管理放置不當、號誌與通訊線路年久失修難以治本解決、以及旅客坐過站等危害因子之風險較大。

- 本研究所製作之失效模式、影響及嚴重度分析（FMECA），為本研究之重要結論，內容主要針對本次研究所調查台鐵站務系統之各危害因子，包括受影響之組件或子系統、此組件或子系統正常功能、正常操作形式、已極為害因子發生之危害形式、發生機率、嚴重程度、風險等級、危害影響以及本研究建議之改善措施，以提供未來台鐵提升站務系統安全風險之參考。

## 7.2建議

- 對台灣鐵路局之建議：

  - 建議列車全面換裝自動門、提升自動門各零件之可靠度、將自動驗票機全面普及於各站並加強月台進出管理，可有效防止旅客跳車及強行登車之危險事件發生。

  - 加強票房、行車室與行控中心之資訊聯繫，整合此三個機構之資訊平台，如此不但可以避免賣出危險票、亦可以提升台鐵整體售票系統之效率。

  - 加強調車場道渣鋪設平整作業、不需鋪設道渣之員工工作地區可評估鋪設柏油路面之可行性，另外對於調車場施工管理建議調車場副站長能負有權責，如此調車場施工時程較能掌握，施工零件材料放置地點亦能配合調車場作業，如此可提升調車場員工之職業安全。

  - 號誌及通訊設備線路埋設地下已久，治本難但其影響台鐵整體效率及安全甚大，建議可進行整體翻修、架設新線路與重新建立無限通訊平台之成本效益評估。

  - 針對本研究探討之各危害因子，建議改善措施可參照本研究所研擬之失效模式、影響及嚴重度分析（FMECA）表，再藉由（Plan）危害鑑別、風險評估及風險控制之規劃，（Do）實施、運作、管制與訓練，（Check）績效量冊、監督、預防、記錄與稽核，以及（Action）建立回饋機制與持續改善等，系統安全四大步驟（P.D.C.A），以提升台鐵站務系統之安全風險。

  - 雖本研究已努力將FMECA之內容及建議導向實務可行化，但由於在下才疏學淺、加上實務經驗之不足，尚有不周延缺漏之處，希望各學者專家以及實務單位不吝指教。且建議未來在做實務參考時，應視實際狀況，加以修改增減，以適於實際執行改善方案之參考。

- 對軌道運輸實務界之建議：

  - 建立軌道運輸系統安全資料庫，內容包含軌道運輸各零組件之可靠度資料以及人因可靠度資料、並建立完整之事故鑑定檔案，可作為系統安全定量分析之依據，如計算各危害因子及系統之風險值、提供錯誤樹和事件樹定量分析依據等。如此之資料庫，應在軌道運輸系統規劃設計之初，就完成此資料庫之建檔，並定期將資料庫予以重新校估，由此資料庫計算軌道運輸系統在生命週期的各個階段之風險值。藉由風險值的檢核估算，可以瞭解軌道運輸系統之風險等級，進而提出且有效必要之改善計畫。如此系統安全之概念，著重於事故發生前的風險檢核與預防改善，而非事故發生後的事故鑑定與調查改善，是積極主動的面對安全風險並尋求改善之道，而非消極的亡羊補牢之作法。

  - 欲建立軌道運輸系統安全資料庫，系統安全工程師需在系統規劃設計之初，就與各主管機關、興建工程單位、專家學者、國內外零件廠商等建立標準化認證程序，如此龐大且耗時之工作並非是個人或小組可以完成。而且，若國內各軌道運輸系統均建立不同的資料庫以及不同的標準，亦是不符成本且成效有限的作法。因此，本研究建議應由政府專為軌道運輸系統建立『獨立驗證與認證制度』（Independent Verification & Validation , IV&V），以法規明訂驗證與認證之標準作法與程序，以及相關單位之權責。IV&V制度除了可應用在目前已進入營運階段之台鐵與台北捷運系統，亦可適用於目前正在興建階段的台灣高鐵與高雄捷運系統，且對於目前正在規劃之機場捷運與各縣市之輕軌系統，更是能提供最完整之系統安全認證制度。

  - 本研究之範圍為台灣鐵路局西部幹線站務系統，後續研究亦可將此研究方法及流程應用在其他軌道運輸系統，以進行檢核並分析比較各軌道運輸系統之安全狀況，以供做為彼此系統改善之參考依據。

- 對後續相關研究之建議：

  - 本研究所研擬之危害研究課題，由於研究對象台灣鐵路局目前已經進入成熟之營運階段，當初參與系統規劃設計之人員多半已不可考，故在實際訪談對象以及調查對象之限制下，僅能針對站務系統營運階段進行調查，如此恐有違系統安全生命週期之精神，且檢核出風險較大之危害因子也難以在短時間內治根解決，建議後續研究能在系統規劃設計之初即從事系統安全之檢核工作，從規劃設計到營運管理至系統廢置處理，形成完整之系統安全生命週期風險管理。

  - 本研究受限於時間成本因素，僅針對台北站以及彰化站進行三場焦點團體討論，雖然本研究在選取討論人時，已盡量考慮能涵蓋站務系統各個職務的員工，且選取對象均為台鐵年資較深、經驗豐富且願意主動提供資訊者。但因為焦點團體所蒐集之危害因子為後續風險評估相當重要之依據，故本研究仍建議後續相關系統安全研究在進行焦點團體討論時，能盡可能增加討論次數及人數，選擇討論人時需注意幾項原則：經驗豐富、提供意見客觀不偏頗、以及能主動參與討論者，在如此條件下舉辦焦點團體討論才能彈無虛發，且完能整蒐集各危害因子。

  - 進行焦點團體討論時，由於參與人員多半為熟識或來自相同機關，故在討論時討論人容易岔開話題或過於偏重某一議題，故主持人應注意有效掌握時間、適時引導討論議題、避免參與討論、以及客觀詳盡記錄並能完整充分表達討論人之想法。

  - 本研究已完成錯誤樹分析以及事件樹分析之定性分析部分，但受限於有限的時間與成本，僅能針對五項台鐵較常發生之重大意外事故進行分析，建議後續研究應可將其他重大意外事故做同樣之分析。且本研究因為資料蒐集之困難，僅完成定性分析部分，建議後續研究若可以取得寶貴之定量分析資料，可將數據代入本錯誤樹分析及事件樹分析，進行布林代數運算，探測各意外事故之風險值。